西安恒大童世界文化旅游项目

环境影响报告表

建设单位：西安童世界旅游发展有限公司

评价单位：核工业二O三研究所

编制日期：二O二一年六月

# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 西安恒大童世界文化旅游项目

建设单位（盖章）：西安童世界旅游发展有限公司

编制日期：         2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安恒大童世界文化旅游项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-611102-04-02-795325 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周明 | 联系方式 | 13891815789 |
| 建设地点 | 沣泾大道以北，规划的望夷路以南，规划的汉风路以西， 规划的汉风三路以东 |  |  |
| 地理坐标 | （108度50分41.951秒，34度28分47.723秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 114公园-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 808171.02 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦汉新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-611204-88-03-030508 |
| 总投资（万元） | 490000 | 环保投资（万元） | 247 |
| 环保投资占比（%） | 0.05 | 施工工期 | 46个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书 审查机关：陕西省西咸新区环境保护局（2019年1月12日） 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区环境保护局关于《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查小组意见 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1 项目与相关规划及规划环评符合性分析 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》; （1）规划范围：规划范围为秦汉新城全域：包括渭城区的正阳、窑店、渭城镇，周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇及兴平市南位镇西咸北环线以东、咸铜铁路及高干渠以北区域，泾阳县的高庄镇（部分），兴平市南位镇西咸北环线以东，总面积302.84km2，规划城市建设用地49.3km2。; 本项目属于娱乐业中的游乐园项目，位于“两带、七板块”中的镐京立体城市板块，符合新城主导产业要求。本项目用地属于娱乐康体设施用地。; 符合. （2）产业布局：以健康医养、文化旅游为主导产业。依托目前区内已形成的石油化工、电力能源、机械制造、建筑材料、汽车零部件制造与维修及销售等第二产业体系，新增工业产业以汽车产业服务业、工业物流、商贸物流为主。; 本项目为文化旅游项目，符合产业布局。; 符合. 《陕西省西咸新区 秦汉新城分区规划（2016-2035） 环境影响报告书 》及审查意见; 大气环境保护措施： （1）《西安市人民政府关于加强燃煤污染控制的通告》，全市建成区内的居民、单位和个体工商户停止使用燃煤设施(20蒸吨及以上达标排放的燃煤锅炉除外)，改用天然气、液化石油气、人工煤气、轻质柴油、电或其他清洁能源。（2）对各类施工工地应要求采取设置不低于1.8m的落地防护围栏，防止土方开挖时，土壤散播，扩大尘源面积，同时应要求及时清运土方，防止堆置的土方产生扬尘；对施工工地的建筑材料在堆放过程中应加覆盖物或采取洒水等措施。 （3）禁止4级以上大风天施工，要求施工工地采用商品混凝土减缓施工活动产生的颗粒物污染。另外，有些施工涉及旧房拆除，在旧房拆除过程中应采取洒水等防尘措施，对拆除的建筑垃圾要及时清理，防止风蚀造成扬尘。 （4）加强运输车辆的管理，如对运输土方、建筑垃圾或散装建材等的车辆，控制其装载量，并要求其采用蓬布覆盖或密闭方式等，可减少路面尘源；通过机械清扫，可降低路面尘量，且可大大降低人工清扫造成的扬尘问题。施工场地出入口需设置喷淋降尘设施。 （5）对饮食业、单位食堂等确保使用清洁能源和安装符合要求的油烟净化设施。; （1）本项目冬季采暖采用市政供暖+中央空调相结合的方式，采用电能，不建设锅炉。 （2）环评要求本项目施工期设置围挡，开挖土方及时清运，露天堆放的建筑材料进行覆盖并采取洒水等措施。 （3）环评要求施工期采用商混，现场不设商混站。 （4）车辆运输土方、建筑垃圾或散装建材等的车辆，要求采用蓬布覆盖或密闭方式等，施工场地出入口需设置喷淋降尘设施，对进出车辆进行清洗。 （5）园区内职工食堂设置油烟净化设施。. 地表水环境保护措施： 按照设定的渭河、泾河河道及两侧绿地为禁止建设区的要求进行开发规划。; 园区占地不属于泾河河道及两侧禁止开发的绿地。. 固废环境保护措施： （1）生活垃圾 规划建设生活垃圾无害化处理项目，日处理生活垃圾3000t/a，以及建筑垃圾再生利用厂，具体规模需规划进一步落实。 （2）一般工业固体废物 按照循环经济思想的指导，装备制造业产生废边角料等可以通过一定的途径，回收利用，再次进入企业的产业链（或产品链）中；另外很大一部分固废（建筑垃圾等）是不能回收利用的，必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置。 （3）危险废物 危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置，医疗垃圾送往西安市和咸阳市的医疗废物处置中心处理。; （1）生活垃圾设垃圾桶是收集，由市政环卫部门统一收集清运。 （2）一般固废均妥善处置。 - 园区内设危废暂存间，危险废物在危废暂存间临时堆存，交由有资质危废单位进行处置。 - （4）医疗废物设专用垃圾桶单独收集，医疗废物暂存间暂存（位于医务室），委托医疗废物处置公司处置。. 项目与《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》规划的相符性见图1。 |
| 其他符合性分析 | 与相关技术政策及环境管理的相符性分析 项目与相关技术政策及环境管理的相符性分析见下表2。 表2 与相关环保政策符合性分析 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》; 18.全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地。; 本项目在施工期，严格参考行动方案要求，加强施工扬尘控制，强化渣土运输车辆全过程管理。; 符合. 23.排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放，凡达不到《饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)》排放限值的，一律停业整改。; 本项目职工食堂均安装油烟净化装置，油烟废弃均能做到达标排放。; 符合. 《陕西省2020年蓝天保卫战工作方案》; （一）严格建筑施工扬尘监管。城市施工工地要严格执行工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。重点区域和5000㎡及以上土石方建筑工地要安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关主管部门联网。; 本项目在施工期，严格建筑施工扬尘监管。施工工地周边设围挡、露天物料堆放进行覆盖、路面硬化、出入车辆设清洗设施、土方阶段进行湿法开挖、渣土车密闭运输、建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并于当地主管部门联网。; 符合. （二）加大餐饮油烟治理力度。各地要认真贯彻落实《城市饮食业单位油烟污染治理三年行动方案2018-2020》，排放油烟的饮食单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。; 本项目职工食堂均安装油烟净化装置，油烟废弃均能做到达标排放。; 符合. 《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）; 严禁违规占用耕地挖湖造景：禁止以河流、湿地、湖泊治理为名，擅自占用耕地及永久基本农田挖田造湖、挖湖造景。不准在城市建设中违规占用耕地建设人造湿地公园、人造水利景观。确需占用的，应符合国土空间规划，依法办理建设用地审批和规划许可手续。未履行审批手续的在建项目，应立即停止并纠正；占用永久基本农田的，要限期恢复，确实无法恢复的按照有关规定进行补划。; 本项目为游乐公园项目，根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》中本项目用地规划为娱乐康体用地；同时，项目建设的内容均为游乐设施，无湖景观，不属于挖田造湖项目。; 不属于. 《关于防止脱离实际造景造湖推进城市建设高质量发展的意见》（陕建发〔2020〕1034号）; 坚守法规底线，严格建设用地管理：各地、各有关部门要按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规以及基本建设审批程序的要求，严格造景造湖项目的审批。要严格巡查监管，加大巡查力度，及时发现、及时制止、及时上报，切实将违法行为发现在初始阶段、解决在萌芽状态。对发现的未批先建、未供即用等违法用地行为及时进行立案查处，对涉及相关行政责任人的，依法移送纪检监察部门，严厉打击各类违法建设行为。要严格用地审查，在用地报批中，严格掌握政策，从严控制标准，依法依规，严格审查，不断完善建设用地审查报批会审制度，对重大项目要进行实地踏勘，要严格耕地保护，对占用优质耕地的项目从严把关，对不符合生态保护用地条件的不予受理，对占用基本农田的严格按照有关规定从严审查后报国家审批，确保各类建设用地依法合规。; 不属于. 《关于规范主题公园建设发展的指导意见》; “（三）合理界定范围。本意见中所称的主题公园，是指以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。主要包括：以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。”本项目的备案确认书中提及“景区实行开放式管理”，; 本项目的备案确认书中提及本项目“景区实行开放式管理”，因此，本项目不属于主题公园，应属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的五十社会事业与服务业中114公园（含动物园、主题公园；不含城市公园、植物园、村庄公园）中的其他公园类。; 不属于主体公园，属于其它公园. |

注：本项目属于五十、社会事业与服务业 114公园-其他公园，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）中生态影响为主要特征的建设项目适用范围：社会事业与服务业（不包括有化学或生物实验室的学校、胶片洗印厂、加油加气站、洗车场、汽车或摩托车维修场所、殡仪馆、动物医院），故公园属于生态影响类项目；同时，本项目建设职工食堂、地下停车场、备用发电机，属于污染影响类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）适用范围为规定同时涉及污染和生态影响的建设项目，填写《建设项目环境影响报告表（生态影响类）》。

故本项目按照《建设项目环境影响报告表（生态影响类）填写。

# 二、建设内容

| 地理位置 | 该项目位于西咸新区秦汉新城，北侧紧邻规划的望夷路，南邻沣泾大道，西与恒大C地块住宅区以规划的汉风三路相隔，东邻规划的汉风路，地理位置见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设内容 本项目主要建设内容包括主城堡、六个主题区及配套设施，总占地面积809104.7m2，六个主题区分别为璀璨中华区、神秘古国区、漫游海洋区、穿越太空区、探险南美区、魔幻西欧区，总建筑面积405942.6m2。其中地上面积是290346.79m2，地下建筑面积是115595.88m2。项目建成后，年客流量预计最高可达到600万人次。具体项目建设内容详见表3。各游乐单体设计内容见表4。 表3 项目主要建设内容 工程名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 主城堡; 为项目标志性建筑，主城堡以奇幻精灵为设计灵感来源，通过卡通灵动的元素造型设计，充分展示神奇梦幻的特点。功能为服务类乐园建筑，兼顾乐园主入口、游客服务及重要交通枢纽功能等。总建筑面积134118.56m2，地上3层，地下2层，其中地上36849.07m2，地下97269.49m2。; /. 璀璨中华区; 建筑共包括13个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积 100033.96m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 多媒体互动战船; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积11903.66m2，地上2层，地下1层，其中地上11700.07m2，地下203.59m2。. 飞翔影院; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积9708.73m2，地上3层。. 转转杯; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积896.81m2。. 动感穿越; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积11555.11m2，地上2层。. 互动黑暗乘骑; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积7656.42m2，地上2层。. 5D环境剧场; 为剧场类建筑，总建筑面积5702.69m2，地上2层。. 歌舞剧场; 为剧场类建筑，总建筑面积4477.93m2，地上4层。. 特技剧场; 为剧场类建筑，总建筑面积25538.36m2，地上4层，地下2层，其中地上22088.56m2，地下3449.8m2。. 悬挂飞行乘骑; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积10352.82m2，地上2层。. 自控飞机; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1402.89m2，地上1层。. 秋千; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1387.09m2，地上1层。. 动感影院; 为影院类建筑，总建筑面积4487.02m2，地上2层，地下1层，，其中地上4043.5m2，地下443.52m2。. 互动体验剧场; 为剧场类建筑，总建筑面积4964.43m2，地上2层。. 神秘古国区; 包含5个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积35273.36m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 多媒体情景互动过山车; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积11878.03m2，地上1层，地下1层。其中地上10609.44m2，地下1268.59m2。. 迷宫步行场景; 为步行场景类乐园建筑，总建筑面积3649.74m2，地上1层。. 轨道互动射击; 为小车类乐园建筑，总建筑面积7434.82m2，地上2层。. 魔幻剧场; 为演艺剧场类乐园建筑，总建筑面积7852.14m2，地上2层，地下2层，其中地上6253.34m2，地下1598.8m2。. 机械翻滚; 为机械类乐园建筑，总建筑面积4458.63m2，地上2层。. 探险南美区; 共包含3个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积29890.89m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 无动力攀爬; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1984.01m2，地上1层，地下1层，其中地上988.73m2，地下995.28m2。. 情景激流勇进; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积22255.34m2，地上1层，地下1层，其中地上21013.72m2，地下1241.62m2。. 万圣节鬼屋; 为乐园建筑，总建筑面积5651.54m2，地上2层。. 穿越太空区; 包含3个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积27099.4m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 三自由度体验式互动射击; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积6118.17m2，地上1层。. 室内特效剧场; 为剧场建筑，总建筑面积11966.89m2，地上3层，地下1层，，其中地上10307.07m2，地下1659.82m2。. 循环链骑乘; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积9014.54m2，地上2层。. 漫游海洋区; 包含3个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积19937.94m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 分舵式动感平台; 为影院影厅建筑，总建筑面积5195.63m2，地上2层。. 电磁弹射式家庭过山车; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积12914.09m2，地上1层。. 空中竞技; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1828.22m2，地上1层。. 魔幻西欧区; 共包含7个单体建筑，功能为游乐设施及配套建筑。总建筑面积41067.91m2。建筑单体为钢筋混凝土框架结构，钢结构。; /. 悬挂式特效过山车; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积10936.54m2，地上1层。. 童话剧场; 为剧场建筑，总建筑面积3085.29m2，地上3层。. 旋转木马; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积1304.58m2，地上1层。. 多媒体跳楼机; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积6567.91m2，地上3层。. 天幕影院; 为影院类建筑，总建筑面积5357.29m2，地上2层。. 旋转舞车; 为轨道类乐园建筑，总建筑面积2644.66m2，地上1层，地下1层，其中：地上1030.18m2，地下1614.48m2。. 梦幻屋; 为乐园建筑，总建筑面积11171.64m2，地上1层，地下1层。其中：地上9211.87m2，地下1959.77m2。. 中心园林; 包括1个水系、4个公共卫生间、6个景观亭、10个售卖亭、2个休息廊架、1座拱桥、6个栈道、假山等其它公共景观小品。; /. 临时工程; 施工临时生活营地; 施工期需自建2个施工营地。可满足施工需求。该施工营地分别位于项目区域西北角与东南角，位于项目征地红线范围内。; /. 施工道路; 依托项目地南侧沣泾大道。. 取弃土场; 无. 施工电、水供应; 水：施工生活生产用水采用市政给水。 电：施工期用电采用市政供电。. 辅助工程; 游客服务中心; 设置在主城堡内，包括售票、验票、物品储存、纪念品零售、咨询、休息等服务。; /. 综合办公楼; 位于游乐园西北角801#建筑，1栋，5F，框架结构，建筑面积4472.02m2，仅提供员工办公。. 垃圾房; 本项目设10个垃圾回收间，沿园区外围环路布设，建筑面积31.2m2/间，总计312m2，框架结构。. 医务室; 位于璀璨中华区114#单体的3层，该单体框架结构、地上4F、地下2F，在3F布置有医务室，建筑面积92m2。. 停车场; 地下车位1707个，分布在主城堡地下1F和2F。 其中：小汽车车位数是1682个，大巴车车位数是25个。. 地上停车场，车位数为39个，其中：主城堡分布19个，办公楼区域分布20个。. 员工食堂; 位于璀璨中华区107#单体，该单体框架结构，地上2F，2层为员工餐厅，容纳108人就餐。. 位于璀璨中华区108#单体，该单体框架结构，地上2F，2层为员工餐厅，容纳168人就餐。. 位于神秘古国区217#单体，该单体框架结构，地上2F，1层设有员工餐厅，容纳200人就餐。. 位于漫游海洋区321#单体，该单体框架结构，地上2F，2层设员工餐厅，容纳120人就餐。. 位于漫游海洋区424#单体，该单体框架结构，地上2F，2层设员工餐厅，容纳118人就餐。. 位于漫游海洋区633#单体，该单体框架结构，地上3F，2层设员工餐厅，容纳124人就餐。. 园区道路; 设计全长2.8km，宽4-8m，串联园区所有功能区。; /. 设备用房; 水泵房; 园区634#单体梦幻屋负1层设一个消防水泵房，框架结构。内设1座容积648m³消防水池，8台消防泵。; /. 园区528#单体情景激流勇进屋面设1个高位消防水箱间，框架结构。内设1个容积50m3的高位消防水箱间，4台增压泵。. 园区634#单体梦幻屋负1层设1个应急加压水泵房，框架结构。内设1座容积500m³生活水箱，3台给水泵。. 主城堡负1层设置1个加压水泵房，框架结构。内设1座容积为250m³生活水箱，3台生活给水泵，供主城堡高区生活用水。. 动力中心803A; 能源中心1：地上1层，地下1层，建筑面积946.50m2，框架结构，内设2台中央空调冷水机组，5台冷水泵，3台冷却塔，3台换热器，4台热水泵（3用1备）。. 动力中心803B; 能源中心2：地上1层，地下1层，建筑面积1736m2，采用3*1650RT（5083kw）+700RT（2462kw）冷水离心机组（大小机配置为适应部分负荷运行），冷水泵6台（4大2小，大小均有备用），冷却水泵台数对应冷水泵，7台超低噪声横流式冷却塔。. 动力中心803C; 能源中心3：地上1层，地下1层，建筑面积1659m2，采用3*1650RT（5083kw）+700RT（2462kw）冷水离心机组（大小机配置为适应部分负荷运行），冷水泵6台（4大2小，大小均有备用），冷却水泵台数对应冷水泵，7台超低噪声横流式冷却塔。. 发电 机房; 1座，位于219#建筑物地下，1台700kw的备用发电机。; /. 1座，位于425#建筑物地下，1台350kw的备用发电机。. 1座，位于528#建筑物地下，1台180kw的备用发电机。. 1座，位于634#建筑物地下，1台300kw的备用发电机。. 1座，位于112#建筑物地下，1台700kw的备用发电机。. 公用 工程; 施工期; 给水; 采用市政给水系统。; /. 供电; 采用市政供电电网。. 排水; 施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入城市污水厂，施工废水经沉淀池处理后回用。. 营运期; 给水; 采用市政供水，园区南侧沣泾大道，西侧汉风三路，北侧望夷路均可引入市政给水接口。. 供电; 市政供电电网引入。. 排水; 雨污分流，设置9个雨水排放口（2个依托童话大街雨水口），职工食堂废水经隔油池处理，其它员工办公生活污水与游客洗手冲厕废水经各区域化粪池处理达标后，通过9个污水排放口分别排入市政管网，进入泾河第三污水厂。. 供热与制冷; 采用市政供暖+中央空调进行冬季采暖，夏季制冷采用中央空调，在3座动力中心设置中央空调主机，冷却塔，水泵及换热器。. 环保工程; 营运期; 废气; （1）公共卫生间恶臭：加设机械排风装置，在便池内放置清洁球，喷洒消毒除臭药剂。 （2）垃圾收集点恶臭：设置排风系统，并配套安装除臭喷淋装置；园区垃圾委托当地市政环卫部门统一运输处理，做到日产日清。; 环评提出. 餐饮油烟经油烟净化器处理后，通过烟道达标排放。. 地下停车场汽车尾气采用17套机械集中送排风系统进行排烟通风，设置14个排风口，以室外百叶或室外排烟口形式排放。. 废水; 本项目设置11座化粪池，9个废水排放口，餐饮废水与生活废水经各自区域的化粪池处理后通过市政污水管网排入泾河第三污水厂。. 互动战船和南美区的情景激流勇游戏用水采用密闭式内循环处理系统，定期排放，产生的设备反冲洗水经化粪池沉淀后定期排入市政管网。. 噪声; 选用低噪声设备，设备合理布局，设备采用基座减振、隔声及消声等防治措施。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。. 餐饮垃圾（含隔油池废油）; 餐饮垃圾由具有资质的餐厨垃圾回收公司统一收集处置。. 水处理系统滤渣; 交由环卫部门清运。. 危险废物; 废机油、废油抹布; 设置1座危废暂存间，危废收集暂存，定期交由有资质单位处置。. 医疗废物; 医疗废物设专用垃圾桶单独收集，医疗废物暂存间暂存（位于医务室），委托医疗废物处置公司处置。. 生态; （1）项目建设造成的植被破坏通过种植树木等绿化措施进行切实可行的补偿措施，且增加了植被的观赏性，局部生态环境不会发生大的变化。项目总的绿化面积为24.96万m2，植被覆盖率达35.0%； （2）加大宣传力度，加大绿色、低碳理念的宣传，规范游客行为；禁止游客对园区生态环境的破坏行为，严禁破坏树木、草坪、花坛等，设置专人负责，加强园区环境管理。 ②合理设计旅游路线，对游客旅游活动范围加以合理限制，减少对植被的影响。 ③景观资源保护措施与建议 园区内各游乐建筑单体、入口主城堡，以符合自身文化主题及游乐项目要求的形态展现，形成特有的建筑景观。配套主题园区种植植物、设置景观小品应与建筑景观相协调，力求建筑与自然环境融为一体，道路建设形成的边坡要采取绿化措施，以减少与周围环境的反差。. 施工期; 废气; ①在主要扬尘产生点安装扬尘在线监测监控设备，并与当地主管部门监控平台联网。 ②施工中使用商品混凝土； ③避免了在大风天气进行物料装卸作业； ④严格落实了施工工地“六个百分之百”管理、扬尘防治预算管理等制度；. 废水; 施工 废水; 施工现场建废水沉淀池，施工废水经沉淀处理后，回用于场地抑尘喷洒用水。. 生活 污水; 设置移动式环保厕所，新建2处化粪池处理生活污水，并由环卫部门定期清理化粪池。. 噪声; ①尽量采用低噪声设备； ②机械设备安置在施工房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声； ③动力机械设备进行定期的维修、养护； ④合理制定施工计划； ⑤噪声污染严重的机械设备，安装隔声、消声设施； ⑥大型重车，减少夜间运输量，限制车速，减少鸣笛； ⑦施工单位在施工前应向环保部门申请登记。. 固废; 生活 垃圾; 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运。; /. 建筑 垃圾; 由具有相应资质的建筑垃圾清运部门运输车运送到指定的建筑垃圾专用处置场。; /. 危险废物; 废机油; 在施工营地内设置危废暂存间，将危险废物单独收集、分类存放，再委托有危废处理资质的单位收集处理。; /. 生态; （1）采用科学的施工组织方式，避免“边勘探、边设计、边施工”的做法；工程土石方开挖过程中，力求实现“挖填平衡”； （2）工程土建施工尽量避免雨季施工，减少临时占地，及时对施工管网覆土、压实；施工结束时，及时进行灌草植被的种植； （3）合理选择施工临时位置，工程建设过程中不允许随意占用额外土地，施工的临时占地，施工完成后应及时进行平整，恢复植被； （4）物料、弃土渣应就近选择低洼、平坦地段集中堆放，要设置土工布围栏、截排水沟等，并及时用于填垫平整场地。不能利用部分及时清理外运至秦汉环卫部门指定地点统一处置，外运土石方运输车况良好、避免过量装料，防止土石料的散落，减少水土流失。 （5）对占地开挖土方分层堆放，全部表土都应分层堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填； （6）加强对施工人员的教育培训，提高生态环境保护意识。 （7）对裸露地面要尽早平整，及时绿化。. 储运工程; 运输; 本项目辅料进入采用汽车每5天运输一次。; /. 表4 各游乐区域设计内容一览表 游乐区域; 设计内容. 主城堡; 主城堡以奇幻精灵为设计灵感来源，通过卡通灵动的元素造型设计，充分展示神奇梦幻的特点。以夸张化的建筑结构方式满足游客对城堡的美妙幻想。在建筑色彩上充分展示城堡的意境，令游客置身童话中。. 梦幻屋; 为儿童乐园，设置小型游乐施舍，有转转杯、迷你型降落塔、旋转木马、撞车大赛、摇摆船、迷你过山车等小型娱乐设施。. 璀璨中华区; 璀璨中华区游乐区主要建设多媒体互动战船、飞翔影院、转转杯、动感穿越金刚、互动黑暗乘骑、5D环境剧场、歌舞剧场、特技剧场、悬挂飞行乘骑、自控飞机、秋千、动感影院、互动体验剧场等13个建筑单体，各单体建筑外观以华夏五干年文明为核心，融合中国历史、名著、神话、传说之精髓，形成了最典型的中国传统神话风格。. 神秘古国区; 神秘古国区游乐区主要包括多媒体情景互动过山车、迷宫步行场景、轨道互动射击、魔幻剧场、机械翻滚5个建筑单体。单体建筑外观以异国风情为核心，融合希腊神话故事，形成了最典型的希腊童话风格。. 魔幻西欧区; 魔幻西欧区游乐区域主要包括悬挂式特效过山车、儿童木偶剧场、旋转木马、多媒体跳楼机、天幕影院、旋转舞车、梦幻屋等7个建筑单体和。各单体建筑以丹麦安徒生童话、德国格林童话及英、法、意著名童话为主题，创造广阔的想象与探索空间，带来魔幻游乐新体验，形成了最典型的西欧童话风格。. 探险南美区; 探险南美区游乐区域主要包括无动力攀爬、情景激流勇进、万圣节鬼屋等3个建筑单体。各单体建筑以营造南美风格而设计，运用玛雅金字塔为原型，自然而亲切，形成了最典型的南美风格。. 穿越太空区; 穿越太空区游乐单体区域主要包括三自由度体验式互动射击、室内特效剧场、循环链骑乘等3个建筑单体和。单体建筑以浩瀚宇宙、星际太空为背景，运用高科技将太空故事进行巧妙的虚实结合，模拟星际飞行，体验惊心动魄的太空穿越之旅。建筑立面以未来科幻风格为主。. 漫游海洋区; 漫游海洋区游乐区域主要包括分仓式动感平台、地磁弹射式家庭过山车、空中竞技等3个建筑单体和。单体建筑以蔚蓝深邃、波澜壮阔的海洋为背景，荟萃古今中外的海洋神话、传说、故事，探索海洋世界未知的奥秘，打造非比寻常的海洋奇幻之旅，立面以海洋为主题。. 2、接待游客规模 接待游客规模情况见表5。 表5 接待游客规模一览表 序号; 工程; 接待游客数量（人/年）. 1; 西安恒大童世界文化旅游项目; 600万. 3、主要游乐及辅助设施 本项目主要生产设备见表6。 表6 项目主要设备一览表 游乐设备. 所在区域; 配套游乐设施. 名称; 数量（台）/（套）; 主要技术参数. 璀璨中华区; 多媒体互动战船; 1; 设备高度：15m、承载人数：24、总功率：183kW、运转周期：5min. 飞翔影院; 1; 设备高度：23m、承载人数：72、 总功率：474kW、 运转周期：约5分钟. 转转杯; 1; 设备高度：8m、承载人数：60人、运转周期：5min. 动感穿越; 1; 设备高度：12m、 承载人数：共48人（动车：16人；乘客车：32人）、 总功率：225.5kW 运转周期：约6分钟. 互动黑暗乘骑; 1; 设备高度：15m、承载人数：6、 总功率：365kW 运转周期：约5.5min. 5D环境剧场; 1; 承载人数：400座（每场）. 歌舞剧场; 1; 承载人数：256座（每场）. 特技剧场; 1; 承载人数：2100座（每场）、 运转周期：依据节目设置确定. 悬挂飞行乘骑; 1; 设备高度：15m、 承载人数：4=1排×4座（2成人2儿童） 总功率：250kW、运转周期：260s. 自控飞机; 1; 设备高度：13m、承载人数：/ 运转周期：/. 秋千; 1; 设备高度：18m、承载人数：/ 运转周期：/. 动感影院; 1; 设备高度：20m、承载人数：96 总功率：290kW 运转周期：约5分钟（根据影片决定）. 互动体验剧场; 1; 设备高度：15m 承载人数：100=4 排×25座 总功率：100kW 运转周期：5min（根据影片决定）. 神秘古国区; 多媒体情景互动过山车; 1; 设备高度：26.5m、 承载人数：16=4排×4座、 总功率：4100kW、运转周期：183s. 迷宫步行场景; 1; /. 轨道互动射击; 1; 承载人数：4=2排×2座 背靠背形式 总功率：100kW、运转周期：约5min. 魔幻剧场; 1; 承载人数：476座（每场）、 运转周期：依据节目设置确定. 机械翻滚; 1; 设备高度：21m 承载人数：38=2排×19座、背靠背 总功率：261kW 运转周期：2min. 魔幻西欧区; 悬挂式特 效过山车; 1; 设备高度：28m、 承载人数：20=10排×2座 总功率：456KVA 运转周期：140s. 儿童木偶剧场; 1; 承载人数：300座（每场） 运转周期：依据节目设置确定. 旋转木马; 1; 外形尺寸：1099㎡ 承载人数：95 运转周期：5min. 多媒体跳楼机; 1; 设备高度：45m、 承载人数：96、总功率：2078.1kW 装机容量：2500kVA、运转周期：3min. 天幕影院; 1; 运转周期：依据节目设置确定. 旋转舞车; 1; 设备高度：7m 车体数量：16（含备用车辆） 座位数：2 =1排×2座 总功率：180kW、运转周期：约2.5min. 探险南美区; 无动力攀爬; 1; /. 情景激流勇进; 1; 设备高度：30m、 承载人数：20=5排×4座、 总功率：250kW、运转周期：/. 万圣节鬼屋; 1; 占地面积：2420㎡. 穿越太空区; 三自由度体验 式互动射击; 1; 设备高度：7m、 座位数：6=2排×3座车体数量：13辆（其中备用车1辆） 总功率：173kW、运转周期：创意确定. 室内特效剧场; 1; 承载人数：1000座（每场） 运转周期：依据节目设置确定. 循环链骑乘; 1; 设备高度：＜2m、承载人数：/ 总功率：155kW、运转周期：约5.3min. 漫游海洋区; 分仓式动感平台; 1; 设备高度：10m、承载人数：160人总功率：500kW 运转周期：6min（根据影片决定）. 地磁弹射式家庭过山车; 1; 设备高度：25m、承载人数：/ 总功率：500KVA、运转周期：139s. 空中竞技; 1; 设备高度：17m 总功率：131kW、运转周期：90s. 配套辅助设备. 所在区域; 设备名称; 数量（台）/（套）; 主要技术参数. 803C动力中心; 冷却塔; 7; 超低噪声横流式冷却塔. 水泵; 6; /. 冷水离心机组; 3; 3*1650RT（5083kw）. 803A动力中心; 冷却塔; 3; 超低噪声横流式冷却塔. 水泵; 7; /. 冷水离心机组; 2; 2*1758kW. 换热器; 3; 3*1570kW. 803B动力中心; 冷却塔; 7; 超低噪声横流式冷却塔. 水泵; 6; /. 冷水离心机组; 3; 3*1650RT（5083kw）. 备用发电机房; 备用柴油发电机; 5; /. 主城堡地下车场; 机械排风风机; 17; /. 634#单体消防水泵房; 水泵; 8; /. 634#单体加压水泵房; 水泵; 3; /. 528#单体消防水箱间; 水泵; 4; /. 528#单体游乐设施污水处理水泵房; 水泵; 2; /. 主城堡地下水泵房; 水泵; 3; /. 4、主要原辅料及燃料 项目原辅料及能源消耗情况见表7。 表7 项目原、辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 年用量（t/a）; 厂区最大储存量（t/a）; 备注. 1; 次氯酸钠; 60; 1.0; 用于互动战船和情景激流勇进等游戏设施水处理系统药剂。. 2; 聚合氯化铝; 8.5; 0.5. 4; 新鲜水; 106.02万m3; /; 市政自来水系统供给. 5; 电; 122.39万KW.h; /; 市政供电. 注：①互动战船和情景激流勇进等游戏设施水处理系统药剂次氯酸钠、贮存位于激流勇进该设施单体地下1层污水处理设施设备房内。 5、空调通风 （1）空调系统 园区夏季制冷采用中央空调系统，冬季采暖采用市政热源，采暖系统末端采用中央空调，即市政热源加热盘管内的水，热管道加热空气，利用能源中心的风机、中央空调机组、换热站将热空气连续供入需要采暖的建构筑物。 项目设3座能源中心，分别为动力中心803A，内设2台中央空调冷水机组，5台冷水泵，3台冷却塔，3台换热器，4台热水泵（3用1备）。 动力中心803B，采用4台冷水离心机组，6台冷水泵，7台超低噪声横流式冷却塔。 动力中心803C，采用4台冷水离心机组，6台冷水泵，7台超低噪声横流式冷却塔。 冬季供暖建筑物：入口主城堡、儿童屋、多媒体跳楼机、儿童木偶剧场、天幕影院、旋转木马、悬挂式特效过山车、旋转舞车、无动力攀爬、情景激流勇进、万圣节鬼屋、三自由度体验式互动射击、循环链骑乘、室内特效剧场、电磁弹射式家庭过山车、分舱式动感平台、空中竞技、机械翻滚、轨道互动射击、多媒体情景互动过山车、魔幻剧场、迷宫步行场景、特技剧场、飞翔影院、动感影院、互动黑暗乘骑、转转杯、动感穿越、自控飞机、悬挂飞行乘骑、歌舞剧场、5D环境剧场、多媒体互动战船、互动体验剧场、秋千、后勤用房。 （2）通风系统 变配电间、水泵房等各设备用房，排风系统独立设置，自然或机械补风；各空调区域的通风，设排风机排风；地下汽车库设置机械排风；各员工餐厅厨房均设置排油烟系统，各厨房预留排油烟风管，并经油烟净化后通过城堡外包装造型高位排放。 6、园区交通 （1）园区道路 园区道路系统主要有陆路系统构成，全园规划主环路、次环路和游步路三级道路体系。具体布设情况见表9。 表9 项目园区道路工程内容一览表 序号; 分项; 单位; 备注. 1; 主环路; m2; 设计全长2.8km，宽8m，主要为电瓶车行车、自行车行车和人行。. 2; 次环路; m2; 长3.24km，宽4m，主要供电瓶车和人行。. 3; 游步路; m2; 布置于乐园各园林景观内，交错纵横，四通八达，主要为园区内游览、体验、观光的小路，仅人行。. （2）地下停车场 分布于主城堡地下1-2层，主城堡东西两侧各建坡道，为车辆进出通道。停车场明确出入口及停车分区，布置停车场标识系统和行车指引标线。共计停车1707辆。总建筑面积为97269.49m2。 7、环卫工程 （1）生活垃圾收集处理系统 ①垃圾回收间：本项目设10个垃圾回收间，沿园区外围环路布设，为避免收集点直接暴露在外，污染周围环境，选用带盖的垃圾箱作为收集存放容器。 ②垃圾箱：根据旅游区设计规范要求，并结合项目道路设置情况和项目容量，本项目共设置垃圾箱200组。 - 公厕 - 本项目采用水冲式公厕，根据合理服务半径及游客密度情况，规划园区内布置32处公厕，其中：中心园林区共布置独立式公厕4处，其余28处分布于游乐单体内部，各卫生间均设排风系统。 8、给排水 （1）给水 本项目用水采用市政供水，本项目用水包括职工办公用水、游客用水、职工食堂餐饮用水、娱乐用水、绿化用水，其中：游客餐饮区在童世界场区外东南与西南片区，不在本次评价范围的内，因此，游客餐饮用排水情况不予计算，本项目总用水量为1060157.65m3/a。 ①员工办公用水 员工在园区内办公存在行政办公用水，员工为1000人。依据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），行政办公用水定额按先进值27L/人·d计，员工用水量为27m3/d（9855m3/a）。 ②游客用水 根据建设单位提供资料，项目正常年接待游客约600万人次。参考《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），室内娱乐活动用水定额按先进值18L/人·d计，游客用水量为108000m3/a。其中旺季日均接待游客人数为21000人，旺季用水量为378m3/d；淡季日均接待游客人数为12000人，旺季用水量为216m3/d。 ③职工餐饮用水 项目配套6个职工餐厅，容纳就餐人数共838人，分别为107#单体餐厅，可容纳108人就餐；108#单体二层餐厅，可容纳168人就餐；217#单体一层餐厅，可容纳200人就餐；321#单体二层餐厅，可容纳120人就餐；424#单体餐厅，可容纳118人就餐；633#单体餐厅，可容纳124人就餐。参考《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），非营业性食堂用水标准18L/人．餐、3餐/人．d，则餐厅用水为45.25m3/d（16519.9m3/a）。 ④娱乐用水 项目娱乐用水包括中央公园景观用水和游乐设备补水。 A中央公园景观用水 中央公园景观用水主要为1座人工水景观补水，景观蓄水60m3，内部种植植物，下设泥沙和卵石，首次加水后无需定期换水，补水通过自然降雨与人工补充相结合，根据建设单位提供，人工补充水量为5m3/d（1825m3/a）。 B游乐设备补水 园区中有3个游乐设备需要补水，分别是特技剧场、互动战船和情景激流勇进，其中：特技剧场水池容积分别为7000m3，营运过程中水池的消耗为水的蒸发、人员带出等，根据可研提供资料，特技剧场水池消耗水量约为水池容积率的3%，则本项目娱乐用水消耗水量为210m3/d，需补充新鲜水为210m3/d（76650m3/a）。 互动战船和情景激流勇进项目水池容积分别为800m3、2000m3，项目通过水处理系统（“砂缸”工艺）循环利用，因此，周期性补水量为2800m3/次，水池娱乐用水每三个月全部更换排放一次，其中：互动战船更换排放一次池水需要5天时间，激流勇进更换排放一次池水需要10天时间。故每年周期性补水量为11200m3/a。营运过程中水池的消耗为水的蒸发、人员带出等，根据可研提供资料，互动战船和情景激流勇进水池消耗水量约为水池容积率的15%，则本项目娱乐用水消耗水量为420m3/d，需补充新鲜水为420m3/d（153300m3/a）。 根据建设单位提供资料，给互动战船和情景激流勇进配套设置2套水处理系统反冲洗用水为87m3/次，按每20天完成一次反冲洗考虑，设备反冲洗用水量为1587.75m3/a。 整体娱乐用水量共计244562.75m3/a。 ⑤冷却塔补水 冷却塔总体运行能力为5000m3/h，每日运行12小时，每年运行120天（夏季运行，其它季节不运行），根据建设单位提供，循环水损失量为处理能力的0.75%（其中：一半蒸发损失，一半外排），因此，补充新鲜水量为450m3/d（54000m3/a）。 ⑥绿化用水 项目绿化总面积为309356.14m2，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），绿化管理-公园绿地用水定额按先进值2.0L/m2·d计，考虑到冬季和雨季，年浇洒天数按100天计算，绿化用水量为618.7m3/d（618700m3/a）。 ⑦道路、广场洒水 项目道路总面积为10.2万m2，广场总面积为7.1万m2，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB 61/T 943-2020），环境卫生管理-道路浇洒定额按先进值2.0L/m2·d计，考虑到冬季和雨季，年浇洒天数按100天计算，道路洒水量为204m3/d（20400m3/a）；绿化管理-广场用地定额按先进值1.2L/m2·d计，考虑到冬季和雨季，年浇洒天数按100天计算，广场洒水量为85.2m3/d（8520m3/a）。 （2）排水 项目园区实行雨污分流。 A雨水 项目园区共有9个雨水排口，其中规划望夷路（项目北侧）3个，汉风路（项目东侧）2个，汉风三路（项目西侧）2个，剩余西南角1个与东南角1个均依托童话大街雨水管网共管排放。 B污水 项目排水包括员工办公废水、员工食堂废水、游客游览废水及游乐设备废水，项目废水产生量为147613.4m3/a。 产污系数按0.8计，员工办公废水为21.6m3/d（7884m3/a），游客游览废水为87048m3/a（旺季302.4m3/d；淡季172.8m3/d），餐饮废水为36.2m3/d（13213m3/a），生活废水共计108145m3/a；餐饮废水经过隔油池隔油后与其他生活废水一起排入化粪池，最终排入市政污水管网，排入市政污水管网。 产污系数按0.8计，娱乐废水中互动战船和情景激流勇进2个游乐设备用水循环利用，每三个月排放一次，其中：互动战船更换排放一次池水，需要5天时间；激流勇进更换排放一次池水，需要10天时间，因此，最大排放量为360m3/d（11198.2m3/a），反冲洗废水每20天排放一次，排放量为3.48m3/d（1270.2m3/a），娱乐废水共计12468.4m3/a。排入市政污水管网。 冷却塔排水量为循环水损失量的0.375%，即排放量为225m3/d（27000m3/a）。 项目6个职工食堂所在的建筑物外各设置1座隔油沉淀池，各个食堂废水经隔油沉淀池处理后再经化粪池处理后排入市政污水管网。 项目园区共有11座化粪池，园区北侧设3座容积分别为100m3的化粪池；园区东侧设2座化粪池，容积分别是100m³，共200m³；园区南侧设4座容积分别为100m3的化粪池，园区西侧设2座容积分别为100m³的化粪池，总容积为1200m3。 共设9个污水排放口，其中规划北侧望夷路（项目北侧）3个，汉风路（项目东侧）2个，沣泾大道（项目南侧）2个，汉风三路（西侧）2个，污水经化粪池处理后排入市政管网后进入泾河第三污水处理厂。水平衡图见图1-1、1-2。 图1-1 项目旺季水平衡图 单位m3/d 图1-2 项目淡季水平衡图 单位m3/d 9、劳动定员及工作制度 项目员工为1000人，年工作365天，工作时间：淡季（11月~次年4月）：09:30~18:00，旺季（5月~10月）：09:30~22:00。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工作布局情况 本项目包括主城堡、六个主题区、中心园林及配套设施，主城堡位于乐园南侧入口处，为童世界文化旅游项目的标志性建筑物，同时布设乐园主入口、游客服务中心。璀璨中华区位于乐园东侧，包括13个游乐设施单体建筑；神秘古国区位于乐园北侧，包括5个游乐设施单体建筑；漫游海洋区位于乐园北侧，包括3个游乐设施单体建筑；穿越太空区位于乐园西北侧，包括3个游乐设施单体建筑；探险南美区位于乐园西侧，包括3个游乐设施单体建筑；魔幻西欧区位于乐园西南侧，包括7个游乐设施单体建筑。 魔幻西欧区西侧布设动力中心C，璀璨中华区东侧布设动力中心A与动力中心B，动力中心内主要布设中央空调主机、冷却塔等设施；乐园东北角布设智轨车站，乐园西北角布设员工综合办公楼，10座垃圾房分布于乐园四周，乐园中部布设中央园林，其中，零星分布售卖亭、景观亭及公共卫生间，主城堡地下1-2层布设停车场，地上车位分布于主城堡、办公楼区域。单体梦幻屋负1层、单体情景激流勇进屋面、主城堡负1层布设水泵房及消防水池。 项目总平面布置图见附图3。项目建筑综合技术经济指标表见表10。 表10 项目建筑综合技术经济指标表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 总用地面积; m2; 809104.7; /. 2; 建筑面积; m2; 405942.6; 地上建筑面积：290346.79m2 地下建筑面积：115595.81m2. 3; 建筑密度; %; 25.61; /. 4; 容积率; /; 0.36; /. 5; 绿地面积; m2; 283186.65; 绿化率35％. 6; 机动车停车位; 个; 1721; 地下：1682个 地上：39个. 2、施工布置情况 （1）施工交通 ①对外交通道路 对外施工运输道路依托现有的沣泾大道，为城市主干道，可满足本工程施工运输需要。 ②场内施工道路 场内交通需修建施工道路满足工程管理要求，后期可作为营运期永久道路。道路长6.04km，均为新建道路。 （2）施工总布置 根据本工程特点，施工辅助企业分散于园区各个分区内，包括钢筋加工车间、木材加工车间、原辅料堆放区。 由于项目工程量较大，施工人员众多，施工期需自建2个施工营地。施工营地包括施工人员办公室、宿舍、卫生间等设施，可满足施工需求。该施工营地分别位于项目区域西北角与东南角。 工程施工总平面布置见图4。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目施工工艺及产物环节见图1-3。 图1-3 施工工艺及产污环节图 2、施工时序 本项目不分期建设，8个片区均同时开工建设。 3、建设周期 建设周期为2019年2月-2022年12月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 本项目位于秦汉新城沣泾大道以北、规划的望夷路以南、汉风三路以东、规划的汉风路以西，根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》，本项目属于秦汉新城塬北文化生活核心区中的童世界创意组团。 2、生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，陕西省划分了4个一级生态区、10个二级生态功能区、35个三级小区。本工程位于一级区划中渭河谷地农业生态区，二级区划中关中平原城乡一体化生态功能区，三级区划中关中平原城镇及农业区。陕西省生态功能区划见附图5。 3、项目用地及周边与项目生态环境影响相关的生态环境现状 （1）项目用地 根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》要求，本项目所在地属于娱乐康体设施用地。 （2）与项目生态环境影响相关的生态环境现状 本项目目前为空地，前期为农田及宅基地。经过现场踏勘、收集资料、拍摄图片、现场访谈等，了解到目前项目部分地块用防尘网覆盖，部分地块有少量野草，呈散生状分布。 4、环境质量现状 （1）大气环境 区域环境空气质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅于2021年1月26日发布的《陕西省2020年环保快报》中数据。秦汉新城区域空气质量现状评价见表11。 表11 基本污染物环境质量现状分析 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; CO第95百分位日均浓度; 1.6; 10; 16; 达标. O3; 第90百分位8h平均浓度; 148; 160; 92.5; 达标. 根据上表可知，秦汉新城2020年的环境空气中SO2、NO2年平均浓度值、CO第95位百分位日平均浓度和O3第90位百分位8小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区域。 （2）地表水环境 根据西咸新区生态环境局2021年1月29日发布的《西咸新区2020年12月水环境质量状况》，对地表水环境现状进行评价。 监测断面1个，为泾河出西咸段。监测1次。测结果见表12。 表12 地表水环境质量监测结果一览表 项目; 泾河出西咸段断面; 水质目标. 2020.12. COD; 8; ≤20. NH3-N; 0.19; ≤1.0. 溶解氧; 12.7; ≥5.0. 总磷; 0.03; ≤0.2. 监测结果显示，该监测断面水质综合评价均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，由于省考断面，与2019年相比水质状况明显提升。 （3）声环境 本次委托核工业二〇三研究所对项目地周围50m的敏感点的声环境现状进行监测，环境质量现状监测点位见图6，监测报告见附件。 ①监测布点 布设1个监测点位，位于二杨庄村（项目地东北35m）、蒋刘中学（项目地北20m）。 ②监测项目 监测项目：连续等效A声级。 ③监测频次 连续监测1天，每天昼夜各1次。 ④监测结果及评价 根据噪声监测数据统计，噪声现状监测结果见表13。 表13 噪声现状监测结果一览表 监测点位; 2021年5月16日. 昼间; 夜间. 二杨庄村（N1）; 52; 43. 蒋刘中学; 50; 40. GB3096-2008 2类; 60; 50. 根据表13可知，项目附近敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目。目前项目为空地，无原有环境污染及生态破坏等问题。 |
| 生态环境保护目标 | 敏感点分布见图7。 表14 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 二杨庄; 居住区; 人群; 二类区; NE; 35. 余家堡; NE; 260. 蒋刘中学; E; 20. 郭家庄; N; 160. 地表水; 泾河; 水体; 水质; Ⅲ类; 北; 1050. 噪声; 二杨庄村; 居民区; 声环境; 2类; NE; 35. 蒋刘中学; E; 20. 生态环境; 厂区占地及周围200m范围内; 地表植被; /; /; /. |
| 评价 标准 | （1）废气：施工期废气排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准要求；由于我国还没有为地下停车场制定相应的废气排放标准，本次环评对项目地下停车场废气中的NOX和碳氢化合物排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中NOX和非甲烷总烃排放浓度限值；柴油发电机执行GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》及其修改单中的要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求。具体情况见表15。 表15 大气污染物排放标准 类别; 标准名称及级(类)别; 污染物; 标准值. 有组织排放浓度mg/m3; 周界外浓度最高点mg/m3; 净化设施最低去除效率（%）. 废气; 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 颗粒物（拆除、土方及基地处理工程）; /; 0.8; /. 颗粒物（基础、主体结构及装饰工程）; /; 0.7; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; NOX; /; 0.12; /. 非甲烷总烃; /; 4.0; /. 饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 油烟; 小型：≥1，＜3; 2.0; 1.5; 60. 中型：≥3，＜6; 2.0; 0.06; 75. 大型：≥6; 2.0; 85. 标准名称及级(类)别; 污染物; 额定净 功率; 标准数值（g/kWh）. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法GB20891-2014(中国第三、四阶段）》及其修改单; CO; 第三阶段; 3.5. HC; /. NOX; /. HC+ NOX; 6.4. PM; 0.20. CO; 第四阶段; 3.5. HC; 0.4. NOX; 3.5. HC+ NOX; /. PM; 1.10. （2）废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》B级（GB/T31962-2015），具体情况见表16。 表16 项目生活废水的主要污染物排放情况 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. GB8978-1996三级标准; 500; 300; 400; /; 100. GB/T31962-2015 B级标准; 500; 350; 400; 45; 100. （3）噪声：施工期建筑噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2、4类标准要求，具体情况见表17。 表17 噪声污染排放标准限值一览表 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期厂界噪声; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 运行期噪声; 60; 50; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类. 70; 55; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）4类. （4）固废：2021年7月1日之前，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中有关规定，2021年7月1日后，一般固废由于都采用包装工具进行贮存，且贮存过程应满足相应的防渗漏，防雨淋，防扬尘的环保要求，因此，可不执行《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。 |
| 其他 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》可知，本项目无需申报排污许可证。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气污染物 施工期废气主要包括施工开挖扬尘、建筑材料堆放扬尘以及运输车辆废气。 （1）施工扬尘 由于土石方工程的开挖和弃土破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、土质、天气等诸多因素有关。项目施工扬尘的主要来源如下： ①场地开挖过程中土方的挖掘、回填及现场堆放扬尘； ②建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘； ③运输车辆所造成的现场道路扬尘。 施工扬尘量和影响范围是一个复杂、较难定量的问题，一般根据现有的施工场地实测资料进行类比分析。施工扬尘一般粒径较大、沉降快，影响范围较小。类比西安地质矿产研究所对东盛医药科技产业园施工扬尘监测资料，其结果见表18。通常施工扬尘影响主要集中在200m范围内，下风向200m外扬尘的浓度较低。加之场地空气流动性好，不会对区域环境空气质量产生明显不良影响。 表18 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 工地上风向; 施工场地; 工地下风向. 距中心点距离; 20m; 0m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. （2）施工车辆尾气及机械废气 项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、运输车等机械，这些施工机械在作业时需燃油而产生燃油废气，各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、碳氢化合物等。污染物的排放局部范围的CO、NOX、碳氢化合物等浓度有所增加，为间歇性无组织排放。施工期对于车辆等施工机械采取了定期维修、保养等措施后，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 2、施工废水 项目施工期产生的水污染物主要是施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工期间进行砂、石、车辆冲洗等作业过程中将有施工废水产生，环评要求施工现场修建废水沉淀池，施工废水经沉淀处理后，回用于场地抑尘喷洒用水。 （2）施工人员生活污水 本项目施工期46个月，高峰期施工人员约1000人，施工期生活污水产生量为80m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。施工场地禁止使用旱厕，评价建议设置移动式环保厕所，新建2处化粪池处理生活污水，化粪池污泥由清掏公司定期清理。 采取以上措施后，本项目施工期废水对周围地表水环境影响很小。 3、施工噪声 项目施工期主要噪声为：施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 （1）施工噪声源强 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表19。 表19 主要施工设备噪声表 施工阶段; 设备名称; 声级(dB(A)); 距声源距离(m). 土方阶段; 翻斗机; 86; 3. 装载机; 86; 5. 挖掘机; 85; 5. 基础阶段; 打桩机; 80; 15. 吊车; 73; 15. 空压机; 92; 3. 结构阶段; 吊车; 73; 15. 振捣棒; 98; 1. 装修阶段; 吊车; 73; 15. （2）车辆交通噪声 运输车辆噪声类型及声级见表20。 表20 施工期运输车辆声级 车辆类型; 运输内容; 声级dB（A）. 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80~85. 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. （3）声环境影响分析 ①声环境预测 施工噪声可按点源处理，土石方工程在室外地面进行，结构工程发生于室外地上，装修工程多发生于室内。产生在室外地面的噪声源，可看作位于半自由空间，产生在建筑高层部分的噪声源，可看作位于自由空间。几类工程噪声分别按室外、室内声源噪声衰减模式进行衰减预测，预测模式如下： 室外点源半自由空间噪声衰减模式： LA（r）= LwA-20lg（r）-8 室外点源自由空间噪声衰减模式： LA（r）=LwA-20lg（r）-11 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LwA—声源源强A声级，dB（A）； r—预测点到声源的距离，m。 室内点源噪声衰减模式： L2=L1-（TL+6） 式中：L1—室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB（A）； L2—室外靠近围护结构处的声压级，dB（A）； TL—隔墙（或窗户）的传输损失。 由于室内外噪声衰减值与房屋建筑材料、是否使用吸（隔）声材料、装修机械的位置、透声面积等诸多因素有关，评价假定在开窗这一不利条件下装修，根据国家住宅与居住环境工程中心《健康住宅建设技术要点2004》中“住宅通常在开窗的条件下，室内外噪声有 10dB的差值”，TL取值10dB。声源叠加模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Li—第i个声源在受声点的A声级 环评计算出距声源不同距离处的噪声值，机械设备的噪声影响距离见表21。 表21 机械设备的噪声影响距离 机械 名称; 噪声 源强; 施工机械距离厂界不同距离（m）. 10; 20; 30; 60; 100; 150; 200; 350. 翻斗车; 96; 76; 69.98; 66.46; 60.44; 56; 52.48; 49.98; 45.12. 装载机; 96; 76; 69.98; 66.46; 60.44; 56; 52.48; 49.98; 45.12. 83型锤击桩机; 102; 82; 75.98; 72.46; 66.44; 62; 58.48; 55.98; 51.12. 挖掘机; 98; 78; 71.98; 68.46; 62.44; 58; 54.48; 51.98; 47.12. 冲击式钻机; 96; 76; 69.98; 66.46; 60.44; 56; 52.48; 49.98; 45.12. 平地机; 96; 76; 69.98; 66.46; 60.44; 56; 52.48; 49.98; 45.12. 移动式空压机; 96; 76; 69.98; 66.46; 60.44; 56; 52.48; 49.98; 45.12. 吊车; 93; 73; 66.98; 63.46; 57.44; 53; 49.48; 46.98; 42.12. 木工 机械; 99; 79; 72.98; 69.46; 64.44; 59; 55.48; 52.98; 48.12. ②施工场界排放达标情况分析 a施工场界排放达标情况分析 根据表21，各个施工机械在没有围墙阻隔时，昼间施工主要施工机械约需要经过20~100m的距离衰减后方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）排放标准；夜间施工主要施工机械约需要经过60~150m的距离衰减后方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间60dB（A）排放标准。 b施工机械噪声对周边环境的影响 由表21计算结果可知，昼间施工影响范围在150m左右，即距离施工机械150m范围内的受体将受到施工噪声较明显的影响。根据调查可知，距离本项目最近的敏感点为项目东北侧35m的二杨庄村、东侧20m蒋刘中学将受到一定的影响。为降低项目施工期对周边居民的影响，环评建议建设单位优化施工机械布局，尽量避免高噪声设备同时施工，并采用移动式声屏障进行隔声，白天分时段施工，夜间禁止施工，最大程度上减少对周围环境的影响。 4、施工固废 施工期产生固体废物主要是施工工人的生活垃圾、建筑垃圾及施工过程中产生的土石方。 （1）生活垃圾 施工人员生活垃圾应设垃圾桶分类收集，由环卫部门定期集中收集处理。 （2）建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要包括混凝土砂石、废砖断瓦、废玻璃、废木块、废水泥浇筑体等。产生的建筑垃圾应由具有相应资质的建筑垃圾清运部门运输车运送到指定的建筑垃圾专用处置场，不得随意堆放、抛弃，避免对周围环境造成不利影响；在运输过程中加盖篷布，避免产生扬尘或洒落废料。 项目施工机械产生的废机油、装修期使用的涂料桶属于危险废物，环评要求施工单位应在施工营地内设置危废暂存间，将危险废物单独收集、分类存放，再委托有危废处理资质的单位收集处理。 （3）项目土石方平衡 本项目挖填土石方主要产生于给排水、电气管网及各单体地下构筑物建设过程中。由于项目区地势相对不平整，因此，根据建设方设计资料提供，土石方阶段产生的挖方除少量表土外，剩余可全部用于地面平整，地基回填等，上层少量表土临时堆存于园区内，且进行表面覆盖，用于后期绿化用土。 项目土石方平衡详见表22。 表22 土石方平衡一览表 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 挖方量; m3; 800; 给排水管网、电气管网及各单体构筑物地基开挖. 2; 填方量; m3; 780; 地面平整，地基回填等. 3; 剩余方; m3; 20; 为表土课会用于后期场区内绿化. 3; 弃方量; m3; 0; /. 通过采取以上措施，施工固体废物均得以合理处置，对外环境影响小。 5、生态影响 本项目位于秦汉新城沣泾大道以北、规划的望夷路以南，规划的汉风路以西，规划的汉风三路以东，根据《西咸新区沣东新城镐京片区控制性详细规划》本项目属于秦汉新城塬北文化生活核心区中的童世界创意组团。 本项目目前为空地，占地范围内的原有村庄已完成搬迁工作。部分地块有少量野草，呈散生状分布。 施工期的生态环境影响是临时性的，主要表现为项目开挖、填筑、土地平整等活动对生态环境的影响。由于项目的建设而造成的生态环境影响主要体现在对动植物造成的影响、景观生态影响和水土流失等方面。 5.1动物活动的影响 该区域正处于城市新区规划建设之中，因此，主要动物为兔类、鼠类、无珍惜濒危动物，工程施工期间主要的噪声源来自机动车辆行驶（流动声源）、土方开挖回填等。同时，工程施工期间还要产生一定量的“三废”。这些因素均有可能对区域内的动物产生一定的影响，主要表现为对部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等受到一定的限制。 由于项目施工区的范围有限，主要集中于一定范围内，给动物的活动留有较大的缓冲空间，故各类动物均可在整个评价范围甚至更大的背景空间中自由来往。因此，本项目施工期对于区域常见野生动物的活动影响较小，不会对区域内动物的生存环境造成显著的不利影响，也不会引起区域内动物物种的减少。 5.2陆生植被影响 施工过程中将可能对拟建场地原有地面上的地表植被造成一定的破坏或扰动。施工完成后，根据绿化景观需要，进行景观绿化设计，在植被的恢复方面，尽量采用地方特色树种，避免引进外来物种造成生物入侵。同时注意近期和远期的结合，尽快恢复项目建设造成的生态破坏并达到绿化效果，使长远的生态保护和景观相对稳定，速生树种和缓生树种兼用，合理搭配。通过灌木、乔木及草本植物的多种搭配，可在一定程度上增加该区域的植物多样性、种群结构的层次性，项目建成后绿地率达35%以上，使项目所在区域植被得到一定程度的补偿。 5.3景观生态影响 项目施工场地开挖平整产生的临时取弃土石方，若不及时有效地处置，将会影响区域的景观环境，而且项目施工时的飞灰扬尘、下雨时未完工路面及临时弃土石场的水土流失，将会对区域的景观环境产生一定影响。因此，建设单位和施工单位应采取及时有效的防治措施，将不利影响控制在最低限度。 5.4水土流失影响 本项目建设过程中因开挖、工程占地等施工活动将改变施工区的地形地貌。因此，本项目水土流失重点时段为工程施工期，预测时段为施工期46个月。工程建设项目在开发建设过程中，将破坏原生地表抗蚀能力与外应力间的相对平衡，对建设区域及周边地区的生态环境产生影响，如施工区域场地平整、地下建筑的开挖回填、建筑材料堆放、施工机械碾压和施工人员践踏等活动，扰动地表，使地表植被和土壤结构都受到不同程度的破坏，植被防护能力和土壤抗蚀能力降低或丧失，引发或加剧水土流失。 若不采取有效防护措施，项目在建设施工期间将加剧项目区的水土流失，为避免水土流失对项目区及周边环境的影响，施工期需采取水土保持措施，减轻项目区新增水土流失及各方面负面影响的根本保证。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运行期工艺流程及产污环节 本项目运营期工艺流程见图1-4。 图1-4 运营期工艺流程及产污环节图 主要污染工序及污染因子见表23。 表23 主要污染工序及污染因子一览表 时段; 项目; 污染工序（源）; 污染物名称; 主要污染因子. 施工期; 废气; 场地开挖、物料堆放、来往车辆; 扬尘; 颗粒物. 运输车辆、机械设备; 汽车尾气及机械废气; CO、NOX、HC. 废水; 施工过程; 废水; 石油类、SS. 生活; 生活污水; COD、BOD、NH3-N、SS. 噪声; 施工设备; 设备噪声; 噪声（dB(A)）. 固废; 施工过程; 建筑垃圾; 一般固废. 施工人员; 生活垃圾; 一般固废. 生态; ①动物活动的影响②陆生植被影响③景观生态影响④水土流失影响. 运营期; 废气; 地下停车场; 汽车尾气; CO、HC、NOX. 餐饮; 餐饮油烟; 油烟. 备用柴油发电机; 发电机废; CO、HC、NOX. 废水; 生活废水; 生活废水; COD、BOD5、氨氮、SS. 娱乐废水; 水池定期排放废水; COD、BOD5、氨氮. 反冲洗废水; COD、BOD5、氨氮. 噪声; 运行设备; 设备噪声; 噪声（dB(A)）. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废. 餐饮; 餐饮垃圾. 娱乐设施水处理系统; 滤渣毛发. 设备维修; 废机油; 危险废物. 废油抹布. 医务室; 医疗废物. 生态; ①对动植物及其生境的影响分析②项目占地的生态影响分析③对生态系统功能的影响. 二、生态环境影响分析 本项目未涉及《全国主体功能区划》与《陕西省主体功能区划》中的禁止开发区域、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、文化自然遗产、水产种植自然保护区、重要湿地（含湿地公园）、重要水源地等。营运期的主要影响在于永久占地及旅游的人为干扰两个方面，以及由此带来的生态系统结构格局的变化与系统功能的改变。 2.1对动植物及其生境的影响分析 对植物的影响主要表现在人为践踏的直接伤害作用，以及由于长期的践踏作用使土壤板结而影响到植物的生存条件，这种长期的干扰将影响植物的生长甚至使植物死亡。但由于旅游是局限在一个较小的范围内，故其影响范围不会太大，在采取一定措施后是可以接受的。总的看来，项目营运期对动植物的生存环境将造成一定的不利影响，但这种影响在采取一定的措施后是可以接受的。 2.2项目占地的生态影响分析 本项目总占地面积为80.898公顷，现状主要为耕地、部分拆迁宅基地，场地用地性质于2016年已调整为建设用地，且根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》要求，本项目所在地已属于娱乐康体设施用地。 由于本项目的地表开挖较大，如果不能够安排好合理的施工方式和施工时间，将会造成很大的水土流失和生境破坏，根据本项目的建设安排，本项目在优先建设地面较为平整的区域，对于开挖的土方进行边挖边填，同时做好土方的暂存工作，对剩余土方的暂存点的选址和堆放方式予以严格要求，不能堆弃在河沟和靠近居民点等地，最大限度的减少水土流失。 2.3对生态系统功能的影响 项目占地改变了土地利用功能，生态系统植被面积减少，生物多样性减少。但本项目建成后会在各园区进行绿化治理，设计种植各种适宜的花草树木等，所在区域的植被覆盖率会有所增加。因此，将对生态系统结构及功能有一定的正效应，如绿地增加，生态系统的调节作用有一定的增强。因此，本项目对生态影响较小。 三、其它污染因素环境影响分析 3.1废气 3.1.1产排污环节 拟建项目建成后，废气污染源主要包括垃圾收集点恶臭、停车场废气、备用发电机尾气和餐饮油烟废气。 3.1.2废气产排、治理措施及影响分析 （1）停车场废气 拟建项目设置有停车位约1746个，其中地上30个，地下1707个。由于地面停车场停车位较少，分布于主城堡、办公楼区域，且通风条件好，地面停车场的汽车尾气可迅速扩散，因此，地面停车场对周边环境的影响很小。本次主要分析地下车库汽车尾气。 本项目地下停车场位于主城堡地下二层，停车位1707个。地下车库产生的汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。 一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。 参考文献《浅谈地下停车库汽车尾气的环境影响评价方法》[应用能源技术，2017年第1期（总第229期）]，在怠速状态下，地下停车场CO、HC、NOX散发量的比例大约是7:1.5:0.2，因此，根据CO的排放量，就可以推算出其他两种污染物的排放量。 a、计算方法 CO排放量的计算方法： Q=ABCD/E 式中，Q为地下车库汽车排放的CO的量，mg/h； A为地下车库车位数； B为汽车出入频度，一般有调查类比确定，按0.0425； C为汽车发动机在地下车库的平均运行时间，s； D为汽车单位时间内CO的排放量，mg/s，一般取0.9095mg/s； E为CO的排放量占汽车总排放量的百分比，0.98%。 b、计算结果 位置; 车位（个）; 项目; 污染物. CO; HC; NOX. 主城堡地下停车场; 1707; 速率（kg/h）; 0.673; 0.144; 0.019. 排放量(t/a); 2.584; 0.553; 0.0730. 注：年运行365天，工作时间：淡季（11月~次年4月）：09:30~18:00，旺季（5月~10月）：09:30~22:00。 地下车库设置有机械通风系统，依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》每2000m2设为一个防火分区，共配套17套机械排放系统，每台风机换气次数不小于6次/h，本项目两个地下车库总面积按97269m2，车库层高按4m计算，共配备风机17台。地下停车库的废气设置14排风口，排风口以室外百叶或室外排烟口形式排放。 （2）餐饮油烟 本项目设6个职工餐饮区，未设置游客餐饮服务区（均设置在园区外东南与西南角的童话大街），各餐厅设置情况见表24。 表24 职工餐厅设置情况一览表 分区; 餐厅; 容纳就餐人数（人）; 折合基准灶头数（个）. 名称. 璀璨中华区107#单体（2层）; 2层职工食堂; 108; 3. 璀璨中华区108#单体（2层）; 2层职工食堂; 168; 4. 神秘古国区217#单体（2层）; 1层职工食堂; 200; 4. 漫游海洋区321#单体（2层）; 1层职工食堂; 120; 3. 漫游海洋区424#单体（2层）; 2层职工食堂; 118; 3. 漫游海洋区633#单体（3层）; 2层职工食堂; 124; 4. 类比相关材料确定，每人每餐食用油量约为30g/人.d，根据不同的烹饪方法食用油的挥发量约占耗油量的2%~4%，本项目以3%计，项目运营时间按365天计。本次评价要求在各灶头上方安装集气罩，根据灶头数配套安装油烟净化设备，油烟净化设备引风机风量按照每个基准灶头≥2000m3/h配置，各餐厅每天烹饪时间以3h计。本次评价要求各餐厅安装处理效率≥75%油烟净化器，经处理后。油烟废气满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》要求，从厨房排风竖井经屋顶或预留的内置烟道排放。 项目食堂油烟产生及排放情况见表25。 表25 食堂油烟产排情况一览表 分区; 污染源及污染物; 废气量（m3/h）; 产生情况; 排放情况; 处理措施及效率（％）. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 璀璨中华区107#单体（2层）; 2层职工食堂油烟; 6000; 0.035; 2.665; 0.0088; 1.33; 油烟净化设施，处理效率≥75％. 璀璨中华区108#单体（2层）; 2层职工食堂油烟; 8000; 0.055; 3.14; 0.0138; 1.57; 油烟净化机，处理效率≥75％. 神秘古国区217#单体（2层）; 1层职工食堂油烟; 8000; 0.066; 7.53; 0.0165; 1.88; 油烟净化机，处理效率≥75％. 漫游海洋区321#单体（2层）; 1层职工食堂 油烟; 6000; 0.039; 5.94; 0.0098; 1.49; 油烟净化机，处理效率≥75％. 漫游海洋区424#单体（2层）; 2层职工食堂 油烟; 6000; 0.039; 5.94; 0.010; 1.49; 油烟净化机，处理效率≥75％. 漫游海洋区633#单体（3层）; 2层职工食堂 油烟; 8000; 0.041; 4.68; 0.010; 1.17; 油烟净化机，处理效率≥75％. （3）备用柴油发电机废气 柴油燃烧过程中会产生CO、HC、NOX、PM2.5和PM10等，将会对环境空气质量产生一定的影响。 污染物排放量依据《非道路移动源大气污染排放清单编制技术指南》中方法 1，计算公式如下： 式中：E为非道路移动机械的CO、HC、NOX、PM2.5和PM10排放量，单位为t； Y为燃油消耗量，单位为kg； EF为排放系数，单位为g/kg燃料，排放系数见参照指南中表5工程机械排放系数，CO、HC、NOX、PM2.5和PM10分别为10.72、3.39、32.79、2.09和2.09。 发电机耗油率约为110g/kW·h。本项目设置5台备用发电机，总功率2230kW，据此计算本项目备用发电机运行时的柴油消耗量约为245kg/h。根据目前该区域的供电情况，项目所在地区域供电较为稳定，使用发电机的机率较为有限，估计发电机使用频率为每月使用时间2小时，则全年共运行24小时。则备用发电机年耗油量约为5.88t。 经计算得出燃油过程中CO、HC、NOX、PM2.5和PM10排放量分别为0.063t/a（2.63kg/h）、0.020t/a（0.83kg/h）、0.193t/a（8.025kg/h）、0.0123t/a（0.51kg/h）、0.0123t/a（0.512kg/h）。则污染物排放情况见下表26。 表26 燃油废气污染物排污系数 阶段; 额定净 功率; CO （g/kWh）; HC （g/kWh）; NOX （g/kWh）; HC+ NOX （g/kWh）; PM （g/kWh）. 本项目; 2230kW; 1.18; 0.37; 3.60; 3.97; 0.45. 第三阶段; Pmax＞560; 3.5; /; /; 6.4; 0.20. 第四阶段; Pmax＞560; 3.5; 0.40; 3.5; /; 0.10. 根据分析，满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）及其修改单中第三阶段的要求。PM略超第四阶段的要求。要求建设单位生产过程中配备先进高效机械设备，并按时保养。 （4）恶臭 项目恶臭污染源主要为垃圾桶、园区垃圾收集点和公厕。根据建设单位提供，园区各卫生间将加设机械排风装置，在便池内放置清洁球，喷洒消毒除臭药剂，同时，在公共厕所周边会加强绿化，厕所产生的恶臭对周边环境的影响较小。 本项目园区内根据需要拟配置120个垃圾桶，10个垃圾收集点，垃圾在暂存、装卸、运输过程中均会产生恶臭，垃圾收集点及垃圾站设置排风装置，并配套安装除臭喷淋装置；园区垃圾委托当地市政环卫部门统一运输处理，做到日产日清，同时，垃圾收集点周边也会加强绿化。因此，垃圾恶臭对周边环境的影响较小。 （5）非正常工况 本项目的非正常工况排放主要考虑废气处理设施故障导致的废气治理效率下降的情况，总处理效率按下降至50%考虑，非正常排放情况见表27。 表27 非正常排放情况一览表 序号; 位置; 污染源; 污染物; 处理效率; 排放量kg/a; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间 min; 频次 (次/年); 采取的措施. 1; 璀璨中华区107#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.016; 1.33; 60; 3; 正常 生产. 2; 璀璨中华区108#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.025; 1.57; 60; 3; 正常 生产. 3; 神秘古国区217#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.030; 3.77; 60; 3; 停产. 4; 漫游海洋区321#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.039; 2.97; 60; 3; 停产. 5; 漫游海洋区424#单体（2层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.039; 2.97; 60; 3; 停产. 6; 漫游海洋区633#单体（3层）食堂; 食堂油烟; 油烟; 下降至50%; 0.041; 2.34; 60; 3; 停产. 3.1.3废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表28。 表28 废气排放口相关参数情况一览表 排放口 名称及编号; 地理坐标; 排放源参数; 类型; 备注. 高度m; 直径m; 温度℃. 经度; 纬度. 107#单体食堂油烟排气筒（DA001）; 108.847765°; 34.476809°; 21; 0.2; 常温; 一般排放口; 有组织. 108#单体食堂油烟排气筒（DA002）; 108.848720°; 34.478242°; 23; 0.3; 常温; 一般排放口; 有组织. 217#单体食堂油烟排气筒（DA003）; 108.843924°; 34.483708°; 22; 0.3; 常温; 一般排放口; 有组织. 321#单体食堂油烟排气筒（DA004）; 108.843237°; 108.843237°; 24; 0.2; 常温; 一般排放口; 有组织. 424#单体食堂油烟排气筒（DA005）; 108.840287°; 34.482081°; 20; 0.2; 常温; 一般排放口; 有组织. 633#单体食堂油烟排气筒（DA006）; 108.841124°; 34.477261°; 50; 0.3; 常温; 一般排放口; 有组织. 3.1.4废气监测要求 运营期废气环境监测计划见表29。 表29 运营期环境监测计划 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 职工食堂 油烟废气; 107#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次; 《饮食业油烟排放标准》限值要求（2.0mg/m3）. 108#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 217#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 321#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 424#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 633#单体食堂油烟排气筒; 油烟; 每半年一次. 3.2废水 3.2.1产排污环节 本项目产生的污水主要为员工办公废水、员工食堂废水、游客游览废水及游乐设备废水。 3.2.2废水产排、治理措施情况及环境影响 员工办公废水、游客游览废水、餐饮废水共计108145m3/a；食堂废水经过隔油池隔油后与其他生活废水一起排入化粪池，最终通过市政污水管网，进入泾河第三污水厂，处理后排入泾河。 项目中娱乐用水经“循环水泵+过滤砂缸+紫外线消毒+消毒剂（次氯酸钠）投药”处理后循环使用。但互动战船和情景激流勇进2个游乐设备定期排放废水量为360m3/d（11198.2m3/a），反冲洗废水排放量为3.48m3/d（1270.2m3/a），娱乐废水共计12468.4m3/a，娱乐废水排入市政污水管网； 冷却塔排水量为225m3/d（27000m3/a）。 类别同类项目，化粪池出口污水的浓度为COD≤280mg/l、BOD5≤140mg/l、氨氮≤24.3mg/l、SS≤140mg/l，动植物油≤20mg/l；根据建设单位提供资料，类比同类型乐园水质，娱乐废水水质约为COD≤60mg/l、BOD5≤20mg/l、氨氮≤8mg/l、SS≤30mg/l、磷酸盐≤0.5mg/l；冷却塔废水水质为COD：35mg/L、SS：50mg/L。 该废水经各水池配套的水循环净化系统处理后，废水水质满足GB8978-1996三级标准及GB/T31962-2015中的B级标准要求，通过9个废水排放口进入市政污水管网，排入泾河第三污水厂，处理达标后排入泾河。废水排放及治理情况见表30。 表30 项目水污染排放情况表 生活废水; 废水排放量（m3/a）; 108145. 污染物; 种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 磷酸盐. 排放浓度（mg/L）; 280; 140; 140; 24.3; 20; /. 排放量（t/a); 30.28; 15.14; 15.14; 2.63; 2.16; /. 娱乐废水; 污染物; 废水排放量（m3/a）; 12468.4. 种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 磷酸盐. 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 30; 9; /; 0.5. 排放量（t/a）; 0.75; 0.25; 0.38; 0.11; /; 0.006. 冷却塔排水; 污染物; 废水排放量（m3/a）; 27000m3/a. 种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 磷酸盐. 排放浓度（mg/L）; 35; /; 50; /; /; /. 排放量（t/a); 0.945; /; 1.35; /; /; /. 废水合计; 废水排放量（m3/a）; 147613.4m3/a. 污染物; 种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 磷酸盐. 排放浓度（mg/L）; 216.6; 104.26; 114.29; 18.56; 14.63; 0.041. 排放量（t/a）; 31.975; 15.39; 16.87; 2.74; 2.16; 0.006. 3.2.3废水排放口情况 本项目废水排放口情况见表31。 表31 项目废水排放口情况一览表 污染源; 排放 方式; 排放口基本情况; 排放去向; 排放规律; 执行标准. 名称; 编号; 类型. 游乐废水与生活污水; 间接 排放; 游乐设施与生活污水排放口; DW001; 一般排放口; 市政污水 管网排入泾河第三污水厂; 连续排放; GB8978-1996）三级标准与(GB/T31962-2015)B级标准. DW002. DW003. DW004. DW005. DW006. DW007. DW008. DW009. 3.2.4废水监测要求 运营期环境监测计划见表32。 表32 运营期环境监测计划 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 游乐废水与生活污水; DW001排放口前; COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油; 每季度一次. DW002排放口前. DW003排放口前. DW004排放口前. DW005排放口前. DW006排放口前. DW007排放口前. DW008排放口前. DW009排放口前. 3.3噪声 3.3.1噪声源强 项目运营期的主要噪声源包括游客的娱乐噪声、游乐项目及配套设备的运转噪声。 ①游客的娱乐噪声 项目作为儿童主题公园，本身作为一个需要热闹的环境来增加游客的游玩气氛。类比“开封童世界发展有限公司开封恒大童世界乐园项目环评报告书”可知，，游客在此环境下的娱乐噪声源强可达65~70dB（A）。 ②游乐项目运转噪声 游乐设备噪声源强类比“开封童世界发展有限公司开封恒大童世界乐园项目环评报告书”可知，一般在60~74dB（A）之间，主要采取低噪声设备、减振、合理布局、远离用地边界、控制营业时间等措施避免对周围环境造成影响。 ③多媒体音响系统噪声 项目秀场、影院、广场设置的多媒体音响为主要的噪声源，噪声源强一般在80~90dB（A）之间，主要用于表演、音乐，建筑均设置有专业的隔声材料降噪。 ④配套噪声 项目区配套的设备主要有水泵、冷水离心机组、换热器、冷却塔等。配套设备主要噪声源强75~85dB（A）之间。主要采取低噪声设备、房间隔声、减振、消声等措施。本项目噪声源源强见下表33。 表33 运营期主要噪声源及治理措施情况一览表 序号; 声源 位置; 噪声源; 数量（台/套）; 单台声源源强（dB）; 治理措施; 治理后 声级dB(A). 1; 璀璨中华区; 多媒体互动战船; 1; 74; 64. 2; 转转杯; 1; 65; 55. 3; 动感穿越; 1; 68; 58. 4; 互动黑暗乘骑; 1; 70; 60. 5; 悬挂飞行乘骑; 1; 68; 58. 6; 自控飞机; 1; 70; 60. 7; 神秘古国区; 多媒体情景互动过山车; 1; 68; 58. 8; 迷宫步行场景; 1; 60; 50. 9; 轨道互动射击; 1; 68; 58. 10; 机械翻滚; 1; 65; 55. 11; 探险 南美区; 情景激流勇进; 1; 68; 58. 12; 穿越 太空 区; 三自由度体验 式互动射击; 1; 65; 55. 13; 循环链骑乘; 1; 68; 58. 14; 漫游 海洋 区; 电磁弹射式家 庭过山车; 1; 68; 58. 15; 空中竞技; 1; 65; 55. 16; 魔幻西欧区; 悬挂式特效过山车; 1; 68; 58. 17; 旋转木马; 1; 65; 55. 18; 多媒体跳楼机; 1; 68; 58. 19; 旋转舞车; 1; 70; 60. 二; 配套设施噪声源. 20; 803C动力中心; 冷却塔; 7; 85; 低噪声设备、减振、消声、室内隔声; 65. 21; 水泵; 6; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 22; 冷水离心机组; 3; 80; 低噪声设备、厂房隔声; 60. 23; 803A动力中心; 冷却塔; 3; 85; 低噪声设备、减振、消声、室内隔声; 65. 24; 水泵; 7; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 25; 冷水离心机组; 2; 80; 低噪声设备、厂房隔声; 60. 26; 换热器; 3; 80; 低噪声设备、厂房隔声; 60. 27; 803B动力中心; 冷却塔; 7; 85; 低噪声设备、减振、消声、室内隔声; 65. 28; 水泵; 6; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 29; 冷水离心机组; 3; 80; 低噪声设备、厂房隔声; 60. 30; 发电机房; 备用柴油发电机; 5; 85; 地下设备间存放、室内吸声、进出口消声; 65. 31; 主城堡地下车场; 机械排风风机; 17; 85; 地下设备间存放、室内吸声、进出口消声; 65. 32; 634#单体消防水泵房; 水泵; 8; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 33; 634#单体加压水泵房; 水泵; 3; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 34; 528#单体消防水箱间; 水泵; 4; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 35; 528#单体游乐设施污水处理站水泵房; 水泵; 2; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 36; 主城堡地下水泵房; 水泵; 3; 75; 低噪声设备、厂房隔声、减振、消声; 55. 三; 娱乐噪声源. 37; 游客娱乐活动; 人群社会 生活; /; 65~70; 加强园区管理; 60. 四; 多媒体音响系统噪声源. 38; 剧场、影院; 多媒体音响; 11套; 80~90; 布设于地下设备用房，设备用房四周做隔声材料; 70. 3.3.2环境影响及达标分析 本次预测采用Noise System3.3软件，以厂区平面布置图作为预测底图，以厂区的西南角为原点（0，0）建立三维坐标系，考虑厂内建（构）筑物的遮挡影响。Noise System3.3软件计算标准为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）所依据的《户外声传播衰减第2 部分一般计算方法》（GB/T17247.2）完全等效，噪声预测结果见表34。 表34 项目厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测结果 位置; 贡献值; 背景噪声; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东（1#）; 45.5; /; /; /; /; /. 厂界南（2#）; 48.0; /; /; /; /; /. 厂界西（3#）; 43.9; /; /; /; /; /. 厂界北（4#）; 42.3; /; /; /; /; /. 二杨庄村; 42.0; /; 52; /; 52.5; /. 蒋刘中学; 40.1; /; 50; /; 51.3; /. 评价标准; 评价标准：南厂界执行GB22337-2008中4类标准，其余东、西、北厂界执行GB22337-2008中2类标准，其中：2类：昼间：60，夜间50；4类：昼间：70，夜间55。敏感点执行GB3096-2008 2类（昼间60，夜间50）。. 备注：项目仅昼间运行，夜间不运行，因此，噪声仅分析昼间达标情况。. 社会生活噪声主要源于顾客的人群活动噪声，生活噪声具有随意性和不固定性。由于生活噪声源强相对较低，其影响范围一般局限在距离声源10m范围内，主要对邻近人群产生影响。社会噪声不会对周边居民及本项目的正常运营产生明显影响。 综上，项目噪声源较为分散，运营期只要加强管理，按要求采取降噪防治措施，噪声源经距离衰减、绿化隔声后，项目场界噪声能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2、4类标准，敏感点噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，且噪声预测值与敏感点的背景噪声值相差不大，证明项目运行期，对周边敏感点声环境影响不大。 3.3.3噪声监测要求 运营期环境监测计划见下表35。 表35 运营期环境监测计划 类别; 监测点名称; 监测项目; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; 厂界四周各1个监测点位; 等效声级Leq dB（A）; 1次/季度; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2、4类标准. 3.4固体废物 本项目运营期固体废物主要为游客和工作人员产生的生活垃圾、餐饮垃圾、过滤产生的滤渣毛发、维修设备产生的废机油、废油抹布以及医务室产生的医疗废物。 - 生活垃圾 - 运营期劳动定员1000人，按0.5kg/人·d计算，工作365天，工作人员产生垃圾量为182.5t/a；游客量为年60万人，按0.2kg/人·d计算，游客产生生活垃圾约120t/a；生活垃圾产生总量为302.5t/a，统一收集，环卫部门清运。 项目运营期间的生活垃圾由园区的清洁人员每天从各生活垃圾桶收集转运至园区垃圾收集点，再由园区委托当地市政环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理。 （2）餐饮垃圾 餐厨垃圾主要为食物的边角料及吃剩的食物。6个食堂容纳就餐人数为838人，食物残渣的产生量按0.1kg/人•天计，运营期食物残渣的产生量约83.8kg/d、30.59t/a。 项目运营期的餐饮废水经隔油池处理后再进入化粪池。类比同类项目餐饮废水的隔油污泥产生量，1m3的废水约产生含油污泥量为0.14kg。项目运营期餐饮废水的产生量为36.2m3/d，则项目运营期餐饮废水隔油池的含油污泥产生量为5.07kg/d，约1.85t/a。 本次评价要求园区内的餐厨垃圾由专用的潲水桶收集，最后与隔油池污泥一起由园区统一委托有资质的餐厨垃圾处理企业进行收集、运输、处理。 （3）过滤产生的滤渣毛发 根据可研单位提供资料，本项目过滤产生的滤渣毛发约0.25t/a，交由环卫部门清运。 （4）危险废物 ①废机油（废物代码：HW08-900-217-08） 本项目设备日常维护、检修过程会产生废机油。根据建设提供资料，废机油的产生量为0.5t/a。暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理。 ②废油抹布（废物代码：HW49-900-041-49） 本项目设备在检修过程中会产生废含油手套、抹布，根据建设单位设计资料提供，产生量为0.3t/a，本项目设置1座危废暂存间对危险废物进行暂存，定期交有资质单位处理。 ③医疗废物（废物代码：HW01） 本项目医务室一般产生的医疗废物主要是感染性废物、损伤性废物和药物性废物，若出现大型医疗事故，应及时向当地医院求助。医疗废物分类名录见表36。 表36 医疗废物分类名录 类别; 特征; 废物名称. 感染性废物 (HW01-841-001-01); 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; ①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 损伤性废物 (HW01-841-002-01); 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器; 医用针头、缝合针等。. 药物性废物 (HW01-841-005-01); 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物; ①废弃的一般性药品。. 根据可研单位提供资料，本项目医疗废物产生量约为0.6t/a，主要包括医务室产生的沾染病人血液、排泄物的棉球、棉签、纱布及敷料。一次性使用的废弃服装及医疗器械等用品 医疗废物集中收集后，在医疗废物暂存间分类贮存，项目设1座医疗废物暂存间，位于园区中部的医务室内，地面防渗处理，医疗废物交由有资质的公司处置。 本项目产生固体废物情况见下表37。 表37 本项目固体废物产生一览表 固废名称; 产物因子; 产生量t/a; 处置措施及去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 302.5; 分类收集，交由环卫部门处置. 餐饮垃圾; 餐饮垃圾; 32.44; 交由有资质的公司处置. 一般固废; 过滤产生的滤渣毛发; 0.25; 交由环卫部门清运。. 危险废物; 废机油; 0.5; 设1座危废暂存间，危废暂存间暂存，交由有资质单位处置. 废油抹布; 0.3. 医疗废物; 0.6; 在医疗废物设1座医疗废物暂存间，医疗废物分类贮存，交由有资质单位处置. 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 3.5地下水及土壤 本项目属于“五十、社会事业与服务业 115旅游开发-其他”，编制环境影响报告表，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对应的地下水环境影响评价类别为IV类，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此不再对地下水环境影响进行分析；按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录中附录A，本项目土壤水环境影响评价类别为IV类，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 3.6环境风险 3.6.1风险物质 本项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠，用于水循环系统中进行废水消毒；次氯酸钠最大贮存量为1.0t，项目存在的风险主要为次氯酸钠在使用、储存过程中存在风险。 根据HJ169-2018中附录B计算涉及的危险物质数量与临界量比值（Q），见下表38。 表38 危险物质数量与临界量比值表 危险 单元; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质Q值（qn/Qn）. 水处理房; 次氯酸钠; 7681-52-9; 1.0; 5; 0.2. 故，Q=0.2＜1。 3.6.2影响途径 次氯酸钠泄漏分解产生氯气挥发进入到空气中，对大气环境产生影响；次氯酸钠泄露进入地表水体将造成地表河流的污染。 3.6.3环境风险分析 （1）危险化学品大气环境风险分析 危险化学品存放位置在2层，3层的实验设备存放间内的防爆柜中，所处楼层较高，而且本项目危险物质存放量相对来说较少，泄露后对对周边环境敏感点、居住造成大气环境影响较小。 （1）化学品泄露对水环境的影响分析 本项目危险物质存放位置在2层，3层实验设备存放间内的防爆柜中，所处楼层较高，而且本项目危险物质存放量相对来说较少，泄露后对地表水，地下水环境的影响相对较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于秦汉新城沣泾大道以北、规划的望夷路以南、汉丰三路以东、秦汉大道以西，根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）》，本项目属于秦汉新城塬北文化生活核心区中的童世界创意组团。本项目所在地属于娱乐康体设施用地。用地性质均符合当地土地利用总体规划。本项目所产生的“三废”均能做到有效合理的处理，能够达标排放，对周围环境影响较小，符合区域产业布局。本项目选址地理位置优越，交通便利，基础设施完善。项目区场地地势平坦，无矿物、文物以及军事设施，也不存在制约项目建设的因素。选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期生态环境保护措施 施工期对生态环境的影响是临时性的，主要表现在施工噪声、临时占地、原料运输及施工人员活动所造成的植被损失、动物生境的破坏和水土流失三个方面。为了减缓工程施工过程中对生态环境的影响，建议采取以下生态环境保护及恢复措施： （1）采用科学的施工组织方式，避免“边勘探、边设计、边施工”的做法，要精心研究、精心设计、精心施工；工程土石方开挖过程中，应合理设计，力求实现“挖填平衡”； （2）工程土建施工部分应尽量避免雨季施工，减少临时占地面积，及时对施工管网覆土、压实；施工结束时，及时进行灌草植被的种植； （3）合理选择施工临时占地位置，工程建设过程中不允许随意占用额外土地，施工的临时占地，施工完成后应及时进行平整，恢复植被，力求恢复其原有地貌和土地使用功能； （4）建筑物料、弃土渣应就近选择低洼、平坦地段集中堆放，要设置土工布围栏、截排水沟等，并及时用于填垫平整场地。不能利用部分及时清理外运至秦汉环卫部门指定地点统一处置，外运土石方运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车、避免过量装料，防止松散土石料的散落，减少水土流失。 （5）对占地开挖土方分层堆放，全部表土都应分层堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于及时开展厂区环境绿化使用。 （6）应加强对施工人员的教育培训，提高施工人员的生态环境保护意识，做到不践踏砍伐植被、不乱扔垃圾等； （7）对完工的裸露地面要尽早平整，及时绿化场地。 综上所述，评价认为，施工期在采取上述污染防治与生态恢复措施后，可将施工建设带来的不利环境影响降到最小限度。 二、施工期其它污染因素环境保护措施 1、大气环境保护措施 大气环境保护措施如下： - 建设单位应在主要扬尘产生点安装扬尘在线监测监控设备，并与当地主管部门监控平台联网。 - （2）施工中使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土、配置砂浆； （3）避免了在大风天气进行物料装卸作业； （4）严格落实了施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化，进出车辆百分之百喷淋，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度； ①设置围挡：施工期间设置2m高围挡； ②物料堆放及土石方堆存区未露天堆放，即使必须露天堆放，也加盖了防雨布或防尘篷布，减少了大风造成的施工扬尘做到百分之百覆盖； ③安装持续洒水降尘措施。施工期现场定期喷洒，保证地面湿润不起尘； ④运输车辆加盖篷布，安装运输车辆冲洗装置：运输车辆驶出工地前，对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车污水经处理后重复使用。施工场所车辆入口和出口部分的路面上没有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料； ⑤运输车辆扬尘与路况、天气条件密切相关，施工车辆经过的路段积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则在干燥的天气条件下，对道路两侧将造成影响，通过及时对路面进行清扫、洒水，并对运输物料表面遮盖等措施，可以将运输车辆扬尘影响控制在道路两侧的小范围内。 评价认为施工期采取以上处理措施后对周围环境影响较小。 2、废水环境保护措施 项目施工期产生的水污染物主要是施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工期间进行砂、石、车辆冲洗和浇注混凝土等作业过程中将有施工废水产生，环评要求施工现场修建废水沉淀池，施工废水经沉淀处理后，回用于场地抑尘喷洒用水。 （2）施工人员生活污水 施工场地禁止使用旱厕，评价建议设置移动式环保厕所，新建2处化粪池处理生活污水，施工期生活污水经化粪池处理，化粪池污泥由清掏公司定期清理。 采取以上措施后，本项目施工期废水对周围地表水环境影响很小。 3、噪声防治措施 采取的噪声防治措施如下： ①尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械等； ②可固定的机械设备如发电机、空压机等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声； ③动力机械设备进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作； ④合理制定施工计划，严格控制和管理了产生噪声的设备使用时间，尽可能的避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； ⑤噪声污染严重的建筑施工机械设备，安装隔声、消声设施； ⑥施工期间大型重车，减少夜间运输量，限制大型载重车辆的车速，减少或杜绝了鸣笛； ⑦施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，一般夜间不进行产生噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业的，应取得环保主管部门的审批，且公告附近居民。同时，“高考、中考”前10日内及考试期间等特殊期间，禁止夜间施工作业。 采取以上防噪措施后，施工期噪声与振动可减轻对周围敏感点造成影响。 4、固体废物防治措施 施工期产生固体废物主要是施工工人的生活垃圾、建筑垃圾及施工过程中产生的土石方。 （1）生活垃圾 施工人员生活垃圾应设垃圾桶分类收集，由环卫部门定期集中收集处理。 （2）建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要包括混凝土砂石、废砖断瓦、废玻璃、废木块、废水泥浇筑体等。产生的建筑垃圾应由具有相应资质的建筑垃圾清运部门运输车运送到指定的建筑垃圾专用处置场，不得随意堆放、抛弃，避免对周围环境造成不利影响；在运输过程中还应做好卫生防护工作，加盖篷布，避免产生扬尘或洒落废料。 项目施工机械产生的废机油、装修期使用的涂料桶属于危险废物，环评要求施工单位应在施工营地内设置危废暂存间，将危险废物单独收集、分类存放，再委托有危废处理资质的单位收集处理。 （3）项目土石方平衡 本项目挖填土石方主要产生于给排水、电气管网及各单体地下构筑物建设过程中。由于项目区地势相对不平整，因此，根据建设方设计资料提供，土石方阶段产生的挖方除少量表土外，剩余可全部用于地面平整，地基回填等，上层少量表土临时堆存于园区内，且进行表面覆盖，用于后期绿化用土。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 （1）生态环境影响减缓措施与建议 项目建设造成的植被破坏通过种植树木等绿化措施进行切实可行的补偿措施后，是园区的绿化覆盖率达到相关规划要求，且增加了植被的观赏性，局部生态环境不会发生大的变化。项目建成后园区总的绿化面积为24.96万m2，植被覆盖率达35.0%，本次评价针对生态保护提出以下建议： ①加大宣传力度，加大绿色、低碳理念的演绎和宣传，运用保护生态的观念，规范游客行为，使其履行保护义务；禁止游客对园区生态环境的破坏行为，严禁破坏树木、草坪、花坛等，设置专人负责，加强园区环境管理。 ②合理设计旅游路线，对游客旅游活动范围加以合理限制，减少对植被的影响。按照旅游环境容量，控制旅游人数规模，减少对生态环境及景观资源的影响，实现可持续发展。 （2）景观资源保护措施与建议 园区内各游乐建筑单体、入口主城堡，以符合自身文化主题及游乐项目要求的形态展现，形成特有的建筑景观。配套主题园区种植植物、设置景观小品应与建筑景观相协调，力求建筑与自然环境融为一体，道路建设形成的边坡要采取绿化措施，以减少与周围环境的反差。 二、其它环境保护措施 1、大气环境保护措施 （1）停车场废气 本项目地下停车库设置17套机械排风系统，每台风机换气次数不小于6次/h，不使汽车尾气聚集，排风口以室外百叶或室外排烟口形式排放。对进出车库人员身体造成伤害。措施可行。 （2）恶臭气体 ①采用密闭带盖分类垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装，垃圾分类收集后再由环卫工人统一处理，做到日产日清。装车时将垃圾桶内用塑料袋分装的垃圾直接倾倒入垃圾转运车。 ②园区垃圾站设机械排风系统，防止臭气在垃圾站内积累；并安装简易喷淋除臭装置，减少恶臭对周围环境的影响。 ③安排专门的工作人员定期对公厕进行清洁，公厕地面、蹲台面、小便池等应采用光滑、便于冲洗、耐腐蚀建筑材料；在公厕内安装防蝇、防鼠设施，放置除臭剂，并根据需要设置机械通风装置；夏季保证每周喷洒1次消毒药剂，其它季节可半月喷洒1次。 ④项目厂界周边加强乔木、灌木的种植，依靠植物吸收，减缓恶臭影响。 （3）备用发电机 备用柴油发电机房排气筒高度应不低于2.5m，污染物排放情况满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及环境保护部《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》（公告2016第5号）中相关规定。且使用时间很短，对周围环境影响很小，措施可行。 （4）餐饮油烟 项目共设置6个员工食堂，本次评价要求各餐厅安装1套处理效率≥75%油烟净化器，经处理后。油烟废气满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》要求，从厨房排风竖井经屋顶或预留的内置烟道排放，措施可行。 2、水环境保护措施 2.1废水处理措施 本项目产生的员工办公废水、游客游览废水、餐饮废水共计108145m3/a；食堂废水经过隔油池隔油后与其他生活废水一起排入化粪池，最终通过市政污水管网，进入泾河第三污水厂，处理后排入泾河。 项目中娱乐用水经“循环水泵+过滤砂缸+紫外线消毒+消毒剂（次氯酸钠）投药”处理后循环使用。但互动战船和情景激流勇进2个游乐设备定期排放废水量与反冲洗废水排入市政污水管网；冷却塔排水排入市政污水管网。废水经处理后均满足GB8978-1996三级标准及GB/T31962-2015中的B级标准要求，通过市政污水管网排入泾河第三污水处理厂，处理达标后排入泾河。 2.2水处理工艺可行性分析 园区中有3个游乐设备需要补水，分别是特技剧场、互动战船和情景激流勇进，其中：特技剧场仅需补水，水质无需循环处理，也不排放废水；其余互动战船和情景激流勇进2个游乐设备，需通过水处理系统（“砂缸”工艺）循环利用，具体工艺为循环水泵+过滤砂缸+紫外线消毒+消毒剂（次氯酸钠）投药。 砂缸的工作原理：砂缸是利用特殊的滤沙将池中的微小污物消除。滤沙作为清除污物的介质，被装填在过滤器内的腔体内。当控制旋钮打到“FILTER"位置时，含有悬浮的污物微粒的池水由泵压入过滤装置中，再由控制开关的引导到达过滤器的出水口。 互动战船和情景激流勇进2个游乐设备用水循环利用，每三个月完全排放一次，最大排放量为360m3/d（11198.2m3/a），反冲洗废水每20天排放一次，排放量为3.48m3/d（1270.2m3/a），娱乐废水共计12468.4m3/a。通过采取上述措施后，本项目游乐设施用水经循环净化系统处理后回用，该措施可行。 2.3污水处理厂接纳项目污水可行性分析 泾河新城第三污水处理厂位于泾河新城高庄镇寿平村。是采用BOT模式投资建设并运营管理，总投资6006.34万元，服务范围包括泾河以南、茶马大道以东，规划东边界以西及南边界以北围合的范围，总服务面积约1758公顷。设计总规模为处理城市生活污水6.5万t/日，项目分两期建设，一期规模2万t/日，项目于2016年3月31日开工，2017年1月15日正式进水调试，2017年3月项目全面完工投入营运，污水处理采用A2O工艺，排水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A类标准。污水处理厂出水最终流入泾河。项目所在地位于该污水处理厂的收纳范围内，项目废水经预处理后的水质满足污水处理厂进水水质要求。目前泾河新城第三污水处理厂还有余量8000m3/d，本项目污水产生最大量为948.68m3/d，污水厂可容纳本项目废水量，本项目营运时间为2022年12月，若营运期时污水厂一期工程余量不足，根据咨询泾河新城相关管理部门可知，由泾河新城负责，会同秦汉新城，将尽快启动泾河新城第三污水厂（二期）（规模为4.5万m3/d）及配套工程建设，预计污水厂二期工程2022年10月投入营运，可确保本项目营运期废水进入城市污水厂处理，可见，本项目废水处理依托泾河第三污水处理厂是可行、可靠的。 建议：西咸新区是海绵城市试点区域，环评建议本项目区的道路、广场应按照海绵城市要求设计和建设，建议对雨水进行收集，处理后用于绿化用水，项目占地面积大，需水量大，从节水、中水回用角度考虑，项目地预留雨水收集回用系统、预留中水回用接口等。 3、声环境保护措施 噪声防治措施如下： （1）企业应合理规划园区内各建筑物的布局，尽量将噪声较高的建筑物布置在园区中心位置。严格各功能区块分界线，功能区之间保留绿化隔离防护带，减少设备运营对外环境产生的噪声。项目周边进行合理的绿化设计，形成乔、灌、草复层绿化屏障，选择吸声能力强的树种，可起到较好的减噪效果，以减少噪声对周围环境的影响。 - （2）设备噪声防治措施 - ①在总平面布置过程中将高噪声设备尽可能设置在远离噪声敏感点的地方； - ②选择低噪声设备； ③加强设备的维护保养，减少不良运行产生的设备噪声； ④设备放置于室内，起到隔声效果； ⑤对水泵等高噪声设备安装消声装置、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，水泵进出口设可曲挠性软接头，减少机械振动产生的噪声污染； ⑥风机安装消声装置，在进出口管道增加柔性接头； ⑦冷却塔选用低噪声设备，安装隔振基础，四周做带消声进风口的隔声屏障，顶部安装出风消声器； ⑧发电机设于设备房内，设备房密闭隔音、安装隔音门、隔音窗等；设置防震支座和减震垫。 通过各种噪声防治措施，加强娱乐活动噪声管理，可使项目排放噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2、4类标准要求，对周围声环境影响不大。 4、固体废物治理措施 4.1固废治理措施 （1）生活垃圾及餐饮垃圾 生活垃圾应分类收集于垃圾桶内，并定期由环卫部门清运处理。 （2）餐饮垃圾 本次评价要求园区内的餐厨垃圾由专用的潲水桶收集，最后与隔油池废油一起由园区统一委托有资质的餐厨垃圾处理企业进行收集、运输、处理。 （3）过滤产生的滤渣毛发 根据可研单位提供资料，本项目过滤产生的滤渣毛发交由环卫部门清运。 （4）危险废物 ①设备维护、检修过程中产生的废机油、废含油手套、抹布，环评要求本项目设置1座危废暂存间对危险废物进行暂存，定期交有资质单位处理。 ②医务室产生的沾染病人血液、排泄物的棉球、棉签、纱布及敷料的医疗废物，集中收集后，在医疗废物暂存间分类贮存，项目设1座医疗废物暂存间，位于园区中部的医务室内，地面防渗处理，医疗废物交由有资质的公司处置。 4.2一般固体废物处理处置规范要求 园区内一般工业固体废弃物临时集中堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的第Ⅰ类一般工业固体废物标准规定设置： a、禁止危险废物混入。 b、储存地点必须具备可防雨、防火、防风等作用的场地。 c、储存地点按废物分类原则设置特定区域。 4.3危险废物处理处置规范要求 （1）危险废物管理要求 根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置1座危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。并需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 ①危险废物贮存容器应符合下列要求： a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 b、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 c、贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 d、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ②危险废物贮存设施应满足以下要求： a、危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 b、应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 c、必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。 d、应有安全照明观察窗口，并应设有应急防护设施。 e、应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施。 f、墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 g、贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 （2）医疗废物管理要求 项目医疗废物经分类收集后暂存于1座医疗废物暂存间。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中相关要求，项目医疗废物委托有资质的单位妥善处置。医院医疗废物应建立“三级登记”制度，即使用登记、收集登记、处理登记，确保医疗废物最终妥善处置，避免医疗废物污染周围环境。 医疗废物属于危险废物，应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其他相关规定进行妥善收集、贮存、运输、处置，具体防治措施： 1）分类收集 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 2）贮存 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，且应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；根据《医疗废物管理条例》“第二十五条 医疗废物集中处置单位应当至少每2天到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并负责医疗废物的贮存、处置”。 3）运输 医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）。 在医疗废物运输过程中必须认真填写“危险废物转移五联单”，其中废物名称、类别、数量、废物特性、形态、包装方式、主要危险成份、应急措施及废物处置方式等一定要填写清楚，以便对卫生院废物的管理。 4）处置 ①医疗卫生机构应当委托有资质的单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ②医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ③医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ④禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 5、风险防范措施 ### 5.1环境风险管理要求 建立健全严格的管理制度。应在以下几个方面予以关注： ①加强对化学药品的管理，指定专人进行管理，定期进行药品贮存情况的核查，明确药品的数量及现状，药品的每次使用应由使用人登记使用数量和名称。 ②本项目对化学药品要按储存注意事项中规定存放，对于应设立单独的储存间，贮存于阴凉、干燥通风，避免阳光直射；保持容器紧密，未使用时亦应紧盖；远离热源、火焰和火花。 ### 5.2环境风险防范措施 ①次氯酸钠单独运输，并在运输车辆配备了相应品种和数量的消防器材。运输车辆装卸前后都进行了彻底清扫、洗净。 ②库房进行了防渗处理，并设置了消防沙、灭火器。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 建设项目总投资为490000万元人民币，其中环保投资247万元，占总投资0.05%。 表39 项目环保设施投资估算表 污染类别; 污染源; 治理措施; 数量; 投资估算 (万元); 备注. 废气; 食堂油烟; 油烟; 油烟净化设施; 1套; 2.0; 107#单体食堂. 油烟; 油烟净化设施; 1套; 2.0; 108#单体食堂. 油烟; 油烟净化设施; 1套; 2.0; 217#单体食堂. 油烟; 油烟净化设施; 1套; 2.0; 321#单体食堂. 油烟; 油烟净化设施; 1套; 2.0; 424#单体食堂. 油烟; 油烟净化设施; 1套; 2.0; 633#单体食堂. 停车场汽车尾气; CO; 配套17套机械排放系统，每台风机换气次数不小于6次/h，地下停车库的废气设置14排风口，排风口以室外百叶或室外排烟口形式排放。; 17套; 170; /. HC. NOX. 备用发电机尾气; CO、HC、NOX、PM2.5和PM10; 使用频率低，定期保养设备; /; /; /. 废水; 生活污水（含食堂废水）; COD 氨氮 动植物油; 依托化粪池处理，与其它娱乐废水、冷却塔排水一并排入城市污水厂; 化粪池; 11座; 22; /. 隔油池; 6座; 6; /. 娱乐废水; COD 氨氮 磷酸盐; 循环水泵+过滤砂缸+紫外线消毒+消毒剂（次氯酸钠）投药，排入城市污水厂; 污水站; 1座; /; 属于工程自带. 冷却塔排水; COD SS; 与生活污水、娱乐废水混合，一并排入城市污水厂; /; /; /; /. 噪声; 设备噪声; 娱乐设施 水泵 风机 备用发电机 冷却塔 中央空调主机 换热器; 低噪声设备、房间隔声，减振 消声、; 若干; 25.0; /. 固废; 危险废物; 废机油、废油抹布; 设危废暂存间，交由有资质危废单位进行处置; 1间; 5.0; /. 医疗废物; 设医疗废物暂存间分类贮存，交由有资质单位处置; 1间; 5.0; /. 一般固废; 过滤产生的滤渣; 交由环卫部门 清运; /; /; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 设垃圾桶收集; 若干; 1.0; /. 交由环卫部门统一清运; /; /; /. 餐饮垃圾 （包括废油脂）; 交由有资质的餐厨垃圾处理企业; /; 1.0; /. 合计; 247; /. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）采用科学的施工组织方式，避免“边勘探、边设计、边施工”的做法；工程土石方开挖过程中，力求实现“挖填平衡”； （2）工程土建施工尽量避免雨季施工，减少临时占地，及时对施工管网覆土、压实；施工结束时，及时进行灌草植被的种植； （3）合理选择施工临时位置，工程建设过程中不允许随意占用额外土地，施工的临时占地，施工完成后应及时进行平整，恢复植被； （4）物料、弃土渣应就近选择低洼、平坦地段集中堆放，要设置土工布围栏、截排水沟等，并及时用于填垫平整场地。不能利用部分及时清理外运至秦汉环卫部门指定地点统一处置，外运土石方运输车况良好、避免过量装料，防止土石料的散落，减少水土流失。 （5）对占地开挖土方分层堆放，全部表土都应分层堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填； （6）加强对施工人员的教育培训，提高生态环境保护意识。 （7）对裸露地面要尽早平整，及时绿化。 | 各项环保措施符合要求，绿化面积达到计划要求 | （1）项目建设造成的植被破坏通过种植树木等绿化措施进行切实可行的补偿措施，且增加了植被的观赏性，局部生态环境不会发生大的变化。项目总的绿化面积为24.96万m2，植被覆盖率达35.0%； （2）加大宣传力度，加大绿色、低碳理念的宣传，规范游客行为；禁止游客对园区生态环境的破坏行为，严禁破坏树木、草坪、花坛等，设置专人负责，加强园区环境管理。 ②合理设计旅游路线，对游客旅游活动范围加以合理限制，减少对植被的影响。 ③景观资源保护措施与建议 园区内各游乐建筑单体、入口主城堡，以符合自身文化主题及游乐项目要求的形态展现，形成特有的建筑景观。配套主题园区种植植物、设置景观小品应与建筑景观相协调，力求建筑与自然环境融为一体，道路建设形成的边坡要采取绿化措施，以减少与周围环境的反差。 | 绿化率符合设计要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀池澄清处理后用于施工车辆冲洗和洒水降尘；施工生活区设置环保水厕，生活污水经化粪池处理，化粪池定期清掏用作农肥。 | 废水不外排 | 餐饮废水经隔油池隔油后与其他生活废水经化粪池处理；娱乐废水经设备自带的密闭式内循环处理设施，产生的设备反冲洗水与生活污水、冷却塔排水一并排入市政管网进入泾河新城第三污水厂。 | 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》B级（GB/T31962-2015） |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 针对机械设备噪声和交通噪声，要求合理布置场地、安排施工工序。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放》（GB12523-2011）中相关规定。 | 项目娱乐设施、风机、水泵等辅助设施采用低噪声设备、减震、隔声处理。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2、4类。. |
| 大气环境 | ①在主要扬尘产生点安装扬尘在线监测监控设备，并与当地主管部门监控平台联网。②施工中使用商品混凝土。③避免了在大风天气进行物料装卸作业。④物料堆放覆盖，裸露绿化，进出车辆喷淋，拆除和土方作业喷淋。⑤设置围挡。⑥安装持续洒水降尘措施。 | 满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准规定。 | 餐饮油烟经油烟净化器处理；地下停车汽车尾气采用机械集中送排风系统进行排气通风；垃圾收集点及卫生间恶臭采用①密闭带盖分类垃圾桶，②园区垃圾站设机械排风系统，并安装简易喷淋除臭装置；③安排专门的工作人员定期对公厕进行清洁，公厕内放置除臭剂，并设置机械通风装置；喷洒消毒药剂；④项目厂界周边加强乔木。 | 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值要求；地下停车场废气中的NOX和碳氢化合物排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中NOX和非甲烷总烃排放浓度限值；柴油发电机执行GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》及其修改单中的要求； |
| 固体废物 | 建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾由垃圾桶集中收集后，定期拉运，由环卫部门统一处理；施工机械产生的废机油、装修期使用的涂料桶等危险废物，要求施工单位应在施工营地内设置危废暂存间，将危险废物单独收集、分类存放，再委托有危废处理资质的单位收集处理。 | 妥善处置 | 生活垃圾分类收集，环卫清运；餐饮垃圾由具有资质的公司处置；娱乐设施污水处理装置过滤产生的滤渣毛发交由环卫部门清运；危险废物设置危废暂存间，收集后定期交由有资质单位处置；医疗废物设专用垃圾桶单独收集，医疗废物暂存间暂存（位于医务室），委托医疗废物处置公司处置。 | 减量化、无害化、资源化 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 设置专职环保安全员具体负责环境安全工作；根据所采购的设备的技术条件，制定各种符合实际的操作规程，并保证严格、熟练按照操作规程操作；定期对员工进行训练；次氯酸钠单独运输，并在运输车辆配备了相应品种和数量的消防器材。运输车辆装卸前后都进行了彻底清扫、洗净； 库房进行了防渗处理，并设置了消防沙、灭火器。 | / |
| 环境监测 | / | / | 见表29、表32、表35 | 按要求进行例行监测 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

- 1、项目概况 西安童世界旅游发展有限公司投资490000万元建设西安恒大童世界文化旅游项目，建设地点位于西咸新区秦汉新城沣泾大道以北，望夷路以南，汉风路以西，规划的汉风三路以东。建设内容包括主城堡、六个主题区、儿童屋及配套设施，总占地面积809104.7m2，六个主题区分别为璀璨中华区、神秘古国区、漫游海洋区、穿越太空区、探险南美区、魔幻西欧区。项目目前尚未开工建设，计划游客量为600万人/年。 - 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅于2021年1月26日发布的《陕西省2020年环保快报》中数据。 根据监测数据可知，秦汉新城2020年的环境空气中SO2、NO2年平均浓度值、CO第95位百分位日平均浓度和O3第90位百分位8小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于不达标区域。 （2）地表水质量现状 根据西咸新区生态环境局2021年1月29日发布的《西咸新区2020年12月水环境质量状况》，对地表水环境现状进行评价。监测结果显示，该监测断面水质综合评价均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，由于省考断面，与2019年相比水质状况明显提升。 - 声环境质量现状 本次委托核工业二〇三研究所对项目地周围50m的敏感点的声环境现状进行监测，由监测数据可知，项目附近敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 3、运营期主要污染源及治理措施 （1）地表水 本项目废水为生产娱乐废水和生活废水。娱乐废水经水循环处理系统处理后循环利用，定期排放，系统中产生的反冲洗废水每20天排放一次，排入城市污水管网；餐饮废水经隔油池后与生活污水经化粪池处理后进入城市污水管网，排入城镇污水处理厂。 （2）大气环境影响 项目运营期产生的废气主要包括地下停车废气、油烟废气。 建设项目地下停车场设置机械排放装置，汽车尾气产生量较小，对区域环境空气质量影响不大。职工食堂加装符合相关要求的油烟净化器，确保油烟废气达标排放，油烟废气应经烟道由楼顶达标排放，对周边环境影响较小。 （3）噪声影响 本项目噪声源主要来自于游乐设备、配套设施、游客社会生活等噪声，在采取合理布置、低噪声设备、设备维护、减振、消声、隔声等措施后，厂界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2、4类标准。 （4）固体废弃物影响 固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险固废。 生活垃圾设垃圾桶收集送环卫部门处置；餐饮垃圾交由有资质餐厨垃圾收集公司处置；过滤产生的滤渣毛发交由环卫部门清运；危险废物均暂存于危废暂存间定期交有资质单位处理；医疗废物在医疗废物暂存间分类贮存，交由有资质单位处置。 本项目营运期间产生的固废种类明确，均可以得到及时的合理的处置，对周边环境产生影响小。 - 4、总结论 综上所述，评价认为，项目符合国家产业政策，在采取工程可研和本报告表提出的污染防治措施后，主要污染物可做到达标排放，对周围环境的影响能够控制在环境可接受范围内，能够满足当地环境功能的要求，且环境风险可控，从满足环境质量目标要求角度分析，项目建设可行。