预案编号：KDS-HJYA-2021-01

预案版本号：第一版

咸阳凯德顺汽修有限公司

突发环境事件风险评估报告

编制单位：咸阳凯德顺汽修有限公司

编制时间：二O二一年五月

目  录

1 前言	1

2 总则	2

2.1 编制原则	2

2.2 编制依据	2

2.3突发环境事件风险评估程序	4

3 资料准备与环境风险识别	5

3.1 企业简介	5

3.3 工艺流程及污染治理措施	9

3.4 环境风险分析	13

3.6 现有环境风险防控措施与物质装备、救援队伍情况	15

4 突发环境事件及其后果分析	19

4.1突发环境事件情景分析	19

4.2 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	21

4.3涉及环境风险防控与应急措施	22

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	26

5.1环境风险管理制度	26

5.2环境风险防控与应急措施	26

5.3环境应急资源	28

5.4 需要整改的短期、中期和长期项目内容及实施计划	28

6 环境风险评价	29

6.1 突发环境事件风险分级	29

6.2 企业突发环境事件风险等级确定	30

6.2.1风险等级调整	30

6.2.2风险等级表征	31

# 1 前言

近年来国家或者区域范围内的突发环境污染事件由于突发性强、破坏性，给人们带来一定的危害。鉴于突发性环境事件的特点，国家先后出台一系列法律法规，要求所有单位针对性的开展环境安全大检查，通过查找建设项目存在的环境风险隐患，提出改进措施和建议，防止重大环境污染事件及次生环境事故的发生。

为了响应国家号召，进一步加强企业突发环境安全管理，掌握各类环境风险隐患，落实咸阳凯德顺汽修有限公司环境风险防控措施，建立健全环境风险评估和隐患，提高企业应急应对和处置突发环境事件的能力，维护环境安全，防止突发环境事件的发生，公司根据实际情况编制了环境风险评估报告，并根据报告内容对现状进行落实整顿。

# 2 总则

## 2.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范咸阳凯德顺汽修有限公司突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作。

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析咸阳凯德顺汽修有限公司自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律

（1） 《中华人民共和国环境保护法》，主席令第9号，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》，主席令第69号，2007.11.1；

（3） 《中华人民共和国安全维修法》，主席令第13号，2014.12.1；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，主席令第31号，2018.10.26；

（5） 《中华人民共和国水污染防治法》，主席令第87号2018.1.1；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，主席令第43号，2020.9.1；

（7）《中华人民共和国消防法》，主席令第43号，2019.4.23；

### 2.2.2 法规、规章

（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014] 119号），2014.12.29；

（2）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013] 101号），2013.10.25；

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）环境保护部发〔2015〕4号，2015.1.8；

（4）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护令第17号）  2011.5.1；

（5）《企业突发环境事件风险评估分级方法》（HJ 941-2018），2018.3.1；

（6）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）环办应急[2018] 8号，2018.1.31；

（7）《陕西省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环发[2012] 126号，2012.9.17；

（8）《突发环境事件应急监测技术规范》，HJ 589-2010，2011.1.1；

（9）其他相关的法规和规章等。

### 2.2.3 危险化学品管理法规、规章

（1）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013.12.7；

（2）《危险化学品名录》（2021版）；

（3）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，国家安监总局令第79号，2015年7月1日；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）。

### 2.2.4 其他

（1）企业提供的其他相关资料。

## 2.3突发环境事件风险评估程序

突发环境事件风险等级划分流程示意图见2-1。

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

企业基本情况调查与分析

Q＜1

计算涉气（或水）风险物质数量与其

临界量比值（Q）Q≥1

维修工艺过程与大气（或水）环境风险 控制水平（M）

涉气（或水）风险物质数量与临界量 比值（Q）

大气（或水）环境风险受体敏感程度（E）

突发大气（或水）环境事件风险等级

企业突发环境事件风险等级

图2-1    突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3 资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业简介

### 3.1.1企业基本信息

本企业位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街道办咸宋路西50m，占地面积500m2。项目总投资60万元，环保投资6万元，环保投资占总投资额的10%，年维修车辆300辆/a。本企业劳动定员6人，平均每天接待顾客量约为3人，年工作时间300天，每天工作8h。

表3-1    企业基本情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 咸阳凯德顺汽修有限公司 |
| 2 | 组织机构代码 | 91611103567127766J |
| 3 | 法人代表 | 张营强 |
| 4 | 企业性质 | 有限责任公司 |
| 5 | 所在地 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办咸宋路西50m |
| 6 | 中心经纬度 | 东经108.689152913，北纬34.365495118 |
| 7 | 所属行业类别 | O811 汽车、摩托车等修理与维护 |
| 8 | 占地面积 | 500m2 |
| 9 | 从业人数 | 6人 |
| 10 | 历年事件 | 无 |
| 11 | 日常往来人数 | 3人左右 |
| 12 | 日常往来车辆 | 2辆左右 |

### 3.1.2建设内容

项目组成及主要建设内容见下表。

表3-2    项目建设内容

| 工程类别 | 工程内容/规模 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 汽车维修车间 | 1F，建筑面积为200m2，主要功能为汽车维修、保养等。 |
| 辅助工程 | 办公室 | 建筑面积为30m2。 |
|  | 停车区 | 建筑面积100m2。 |
| 公用工程 | 给水 | 桶装矿泉水及厂区井水 |
|  | 排水 | 雨污分流。 |
|  | 供电 | 市政电网接入。 |
|  | 供气（热） | 夏季制冷和冬季供暖均采用分体式空调。 |

### 3.1.3所在地自然环境状况

一、地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相连，是西咸新区五大功能组团的核心载体。秦汉新城规划总面积302.2km2，面积为五个新城之首，其中建设用地502km2，遗址保护区面积104km2，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街道办咸宋路西50m，地理位置优越。

二、地形、地貌

项目所在地秦汉新城地势总体呈现北高南低，北部为渭河淤积和黄土台塬，海拔高程374~385m，微向南倾斜，台塬南塬与渭河河谷阶地相接，南部为渭河冲击平原，海拔高程370~375m，地形表现由渭河河谷呈阶梯状降低，最低处为渭河河床，海拔高程约370m，与区内北侧黄土台塬最大高差近15m。

根据地形特征、地层的成因类型，将可分为渭河阶地、渭河河漫滩及现代河床。渭河阶地及漫滩地貌主要分布于渭河河谷两侧，该地貌主要由河流冲积形成，渭河南岸漫滩地势平缓开阔，渭河北岸漫滩及阶地呈台阶状；渭河河床在拟建项目区域较宽，在两岸建有河堤。桥址区地层岩性主要为冲积的中砂，局部夹有黏土层，且黏土层分布连续，现代河床区浅部分布卵石层。

项目场区地势较平坦，场区地形地貌单一，基本无障碍物等。

三、气候、气象

秦汉新城地处关中盆地中部，桥位河段地处中纬度暖温带半干旱气候区，具有明显的大陆性季风气候。在大气环流和地形综合作用下，春暖多风，夏热多雨，秋凉湿润，冬寒少雪。多年平均气温13.0℃，年内七月份平均气温26.5℃，极端最高气温42.0℃（1966年6月21日），一月份平均气温-1.4℃，极端最低气温-19.7℃（1969年2月5日），全年无霜期219天。季节的变化引起风向的变化，一般冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季二者交替出现，全年平均风速2.7m/s，以偏北风为主。

多年平均降雨量561.8mm左右。由于受季风和地形的影响，降雨量时空分布不均，7、8、9三个月占全年雨量的50%以上，冬季11~2月占全年降雨量的5~8%。

四、地表水

本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入渭河我省，穿过宝鸡市、咸阳市流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818km，流域面积3300km2。渭河在咸阳境内流长30km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m~1100m，平均径流量53.5*108m3，平均含沙量为34.5kg/m3。全年70%的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70%。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。

五、水文地质

渭河北边（咸阳）漫滩和一级阶地的含水层主要为全新中粗砂、砂砾石及亚黏土层，一般厚35~50m，含水层渗透性和富水性较强，单位涌水量18~30m3/h.m，渗透系数15~30m/d，水位埋深2~15m。二级阶地含水层主要为更新黄土层和冲击砂、砂砾石层，厚度约20~30m，含水层渗透性和富水性良好，单位涌水量10.8~18m3/h.m，渗透系数10~20m/d，水位埋深10~30m。三级阶地含水层为风积黄土层和冲击中细砂、薄层砂砾石层，厚约30m，含水层渗透性和富水性较差，渗透系数5~10m/d，单位涌水量3.6~7.2m3/h.m，水位埋深25~30m。

现状调查，评价区水文地质条件较好，水资源丰富，城市饮用水主要依靠地下水开采，地下水开发利用程度较高

六、其他

经调查，本项目地及其周围无地下水源保护区、自然资源保护区、风景名胜区、重要保护性文物古迹、军事基地等需要保护的区域。

经调查，本项目地及其周围无地下水源保护区、自然资源保护区、风景名胜区、重要保护性文物古迹、军事基地等需要保护的区域。

## 3.3 工艺流程及污染治理措施

### 3.3.1维修工艺简述

本项目涉及工艺流程的主要为汽车的保养及维修。

项目售后服务流程：预约→车辆进入项目区→接车、询问车辆情况→故障初判→维修估价→确认登记→保养、维修、装饰美容→完工检查→车主提车→跟踪服务。

1、汽车保养内容

①更换空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器、火花塞、机油等；

②清洗进车道、节气门；

③总成（发动机、车身、电器、底盘）解体、清洗、检查、调整；

④零件维修、底盘保养等。

汽车保养工艺流程及产污环节见图3-1。

图3-1  汽车保养工艺流程及产污环节图

2、汽车维修内容

①四轮定位检测调整；

②刹车系统、底盘、发动机维修；

③车身刮擦修补；

④总成维修等。

本项目汽车维修工艺流程及产污环节见图3-2。

图3-2  汽车维修工艺流程及产污环节

### 3.3.2产污环节及环保设施

一、产污环节

（1）废气

本项目维修过程中不会产生废气。

（2）废水

水项目运行期产生的废水主要为生活污水。

项目生活污水产生量约为700m3/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂。

（3）固体废物

项目产生的固体废物有生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

①生活垃圾

生活垃圾分类收集于垃圾箱，定期交由当地环卫部门处置。

②一般固废

一般固废主要为汽车保养维修时产生的废弃零部件，经暂存收集后，外售给废品回收站。

③危险废物

项目维修车辆时产生的废机油、废机滤、废油桶、废含油抹布手套等经分类收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

二、环保措施

各污染源采取相应的环保措施见下表3-3。

表3-3    环保设施运行情况和污染物排放情况一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 生活污水进入厂区化粪池，定期清掏，不外排。 | / |
| 固废 | 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 分类收集后，由环卫部门 | / |
|  | 一般工业固废 | 废零部件 | 厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》GB 18599-2001 《危险废物贮存污染控制标准》GB 18596-2001 及其修改单 |
|  | 危险废物 | 废机滤 | 暂存于危废暂存间，委托陕西环能科技有限公司进行处置 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布手套 |  |  |

## 3.4 环境风险分析

### 3.4.1环境风险物质

运营期涉及的环境风险物质有机油和废机油，各风险物质情况见下表。

表3-4   危险物质明细表

| 序号 | 原辅材料名称 | 年用量（t/a） | 最大储存量（t） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 0.6 | 0.07 | 外购 |
| 2 | 废机油 | / | 0.18 | / |

各风险物质理化性质及危险特性见下表。

表3-5    机油理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：机油 | 英文名：lubricating oil |  |  | 分子量： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 别名：/ | CAS号：/ |  |  | 分子式：/ |
| 理化性质 | 外观与形状：油状液体，浅黄色至褐色。 |  |  |  | 贮存：密封阴凉保存 |
|  | 熔点(℃)：225 | 溶解性：/ |  |  | 特定比重: 0.82~0.85 |
|  | 相对蒸气密度（空气=1）：/ |  |  | 相对密度（水=1）：0.82~0.85 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：/ |  |  | 化学品类别：/ |  |
| 危险特性 | 引燃温度：248℃ |  | 分解产物：无 |  |  |
|  | 急性毒性：无毒 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃 |  |  |  |  |
|  | 刺激性：轻度刺激 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |  |  |
|  | 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油机油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 储运注意 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |

### 3.4.2主要风险单元

咸阳凯德顺汽修有限公司涉及的环境风险单元如下表3-6：

表3-6    环境风险源汇总表

| 序号 | 风险源 | 风险因子 | 发生风险的原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修区 | 泄露、火灾 | 桶损坏、遇明火 | 土壤、水体污染 |
| 2 | 办公室 | 火灾 | 遇明火 | 大气污染 |
| 3 | 危废暂存间 | 泄露、腐蚀、火灾 | 防范、操作不当 | 土壤、水体污染 |

## 3.6 现有环境风险防控措施与物质装备、救援队伍情况

### 3.6.1 现有风险防控措施

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定，分别对大气和废水的现有环境风险防控措施进行说明，公司现有环境风险防控与应急措施情况如下：

表3-7    公司现有环境风险防控与应急措施情况一览表

| 序号 | 项目 |  | 现有风险防控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 毒气泄漏监控预警措施 | 对照附录A中第四部分有毒物质易燃易爆气态物质，公司不涉及毒性气体，无需设置毒性气体泄漏监控预警装置 |
| 2 |  | 符合防护距离情况 | 公司无需设置大气防护距离和卫生防护距离 |
| 3 |  | 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 近3年内没有发生突发大气环境事件 |
| 4 | 废水 | 截流措施 | 未设置截流堤 |
| 5 |  | 雨水系统防控措施 | 地面径流，进入市政雨水管网。 |
| 6 |  | 清净下水系统防控措施 | 无清净下水 |
| 7 |  | 事故排水收集措施 | 无应急事故池 |
| 8 |  | 废水排放去向 | 维修废水经沉淀池沉淀后，与生活污水一起进入化粪池处理后定期清掏，不外排。 |
| 9 |  | 厂区内危险废物环境管理 | 暂存于危废间，积累一定量交由有资质的单位进行处置 |
| 10 |  | 近3年内突发水环境事件发生情况 | 近3年内没有发生突发水环境事件 |

### 3.6.2 现有应急物资与装备

公司现有应急物资及装备见表3-8。

表3-8    公司现有物资及装备一览表

| 设置位置 | 设施名称 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防设备 | 灭火器 | 车间门口、危废间门口 | 6个 |
|  | 消防沙桶 | 车间门口 | 1个 |
|  | 砂土 | 厂区院内 | 1m3 |
| 应急工具 | 手电筒 | 库房 | 2个 |
| 通讯设备 | 手机 | 办公室 | 3台 |

### 3.6.3 内部救援队伍组成

根据实际需要，本公司设突发环境事件应急指挥部及6个应急小组，日常环保工作由应急总指挥管理。指挥部下设应急办公室和通讯联络组、抢险抢修组、应急消防组、医疗救护组、治安组、物质供应组6个应急救援队伍，并明确了各个小组的主要职责，确定了主要任务。

公司所有应急人员以一定形式将事故状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急救援队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

应急办公室

应急指挥部

抢险抢修组

通讯联络组

物质供应组

应急消防组

治安组

医疗救护组

图3-4应急组织机构

其人员配置见表3-9。

表3-9    企业现有救援队伍

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 张营强 | 总经理 | 13571002222 |
| 24小时值班电话 |  | 13571002222 |  |  |
| 副总指挥 |  | 张建雄 | 经理 | 13335412808 |
| 通讯联络队 | 组长 | 李凡 | 财务 | 15353114393 |
|  | 成员 | 张运动 | 维修技师 | 13892052080 |
| 抢险抢修队 | 组长 | 张运动 | 维修技师 | 13892052080 |
|  | 成员 | 山峰 | 维修技工 | 15829800768 |
| 应急消防队 | 组长 | 张建雄 | 经理 | 13335412808 |
|  | 成员 | 山峰 | 维修技工 | 15829800768 |
| 医疗救护队 | 组长 | 李凡 | 财务 | 15353114393 |
|  | 成员 | 李筱静 | 前台 | 13772594106 |
| 治安队 | 组长 | 山峰 | 维修技工 | 15829800768 |
|  | 成员 | 张运动 | 维修技师 | 13892052080 |
| 物质供应队 | 组长 | 李凡 | 站长 | 15353114393 |
|  | 成员 | 李筱静 | 信息员 | 13772594106 |

### 3.6.4 外部救援队伍

外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，企业虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对咸阳凯德顺汽修有限公司进行应急救援。外部救援机构名单见表3-10。

表3-10    应急外部联系方式

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 主要能力 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援单位 | 秦汉新城消防大队 | 消防抢险 | 119 |
| 2 | 应急救援单位 | 秦汉新城生态环境局 | 监测、统筹 | 029-33185056 |
| 3 | 应急监测单位 | 秦汉新城管委会 | 重大灾害统筹指挥 | 029-33185000 |
| 4 | 应急救援单位 | 西咸新区中心医院 | 人员救治 | 120 |
| 5 | 应急救援单位 | 秦汉新城公安局 | 治安 | 110 |
| 6 | 应急救援单位 | 秦汉新城应急管理局 | 安全维修监督 | 029-33726777 |
| 7 | 应急救援单位 | 陕西省气象局 | 气象信息提供 | 029-81619125 |

# 4 突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1可能发生的突发环境事故情形

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等有关规范和技术资料，结合本项目的实际情况同时参考同行业环境污染事故，以及通过专家咨询、判定，确定我厂可能会发生以下突发环境事件：

（1）环保设施故障引起的污染物超标排放事故

维修过程中环保设施发生故障、维修设备、沉淀池等发生损坏，导致的各种污染物超标排放，污染周围环境的大气、土壤、地表水和地下水。

（2）危废间泄露事故

公司运营过程中产生的危险废弃物主要为项目维修车辆时产生的废零部件、废机滤、废机油润滑油、废油桶、废含油抹布手套等经分类收集后，暂存于危废暂存间。危废暂存间存储的废机油、废含油废弃物，均使用托盘放置，定期交由资质单位及时统一处置。若由于容器自身老化或人为失误造成泄漏，可能引起物质泄漏，引起地表水水质污染、沉淀下渗。会对土壤及地下水环境造成长期影响。

（3）维修区原辅料泄漏事件

该项目维修过程中，维修区有可能发生机油的泄漏事故。机油桶破裂均能发生泄露会导致油类物质流出库外，会对周围的的地表水、地下水和土壤环境造成污染。

。

（4）火灾事故

公司维修区主要涉及的原辅料为机油。机油属于易燃易爆，遇明火、高能、蒸汽或空气能引起燃烧爆炸事故。如果在维修场所有火源存在，就可能造成火灾爆炸事故的发生，因此在维修管理中应重视火源的诱发因素。火灾事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾爆炸事故还有可能破坏地面防滲层，导致原料、产品、污废水泄漏事故等事故的发生，从而造成二次污染。

### 4.1.2国内外同类企业典型事故案例原因分析

根据调查统计，汽车、摩托车等修理与维护行业发生突发环境事故的原因主要是危险化学品物质泄漏引发的污染事故或火灾事故。近年来该类企业发生的事故及危害情况见下表。

表4-1    企业可能发生的突发环境事件情景

| 时间 | 事故情况 | 危害情况 |
| --- | --- | --- |
| 2015年6月 | 深圳龙岗区汽车修理店发生火灾事故 | 造成3人死亡，经济损失。 |
| 2015年6月 | 浙江省台州市黄岩区一汽车修理店发生了火灾事故 | 造成2人死亡，经济损失。 |

### 4.1.3最大可信事故及后果分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2018的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。本厂最大可信事故确定为废机油引发的火灾事故。

火灾爆炸事故会产生次生环境问题；废气发生超标排放，直接污染空气环境。火灾事故一旦发生，会对企业周围附近居民产生影响。产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成危害，火灾有可能会引发爆炸事故还有可能破坏地面防滲层，导致原料、产品、污废水泄漏事故等事故的发生，从而造成二次污染。火灾爆炸事故更会造成人员伤亡。

## 4.2 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.2.1泄漏扩散影响及环境应急能力

针对本公司可能出现的泄漏事故，当发生泄露时，将其控制在现有围堰内。为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置和应急救援队伍，具体如下：

①应急装置要求：在危废间周围设置围堰，用于收集泄漏的物质。

②应急物资要求：应重点加强对消防沙、空桶、个人应急防护品及应急通信设备的维护。

③应急救援队伍：设置专人定期对原辅料仓库进行检查，发现问题及时做好初步处理，并上报于应急指挥办公室。

### 4.2.2火灾爆炸事故次生大气污染扩散影响及环境应急能力

火灾爆炸事故中热辐射、冲击波和抛射物等直接危害属于安全事故范畴，其对环境的影响范围一般不超出厂界；而未燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气及燃烧物质燃烧过程中产生的伴生/次生物质属于环境风险分析对象，其污染属于环境事故范畴，往往会造成厂界外的环境影响。为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置和应急救援队伍，具体如下：

①应急装置要求：火灾事故时，救援人员做好个人防护设施。

②应急物资要求：重点做好干粉灭火设备的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。

③应急救援队伍：设置专人定期对维修区、办公器和库房进行检查，发现问题及时做好初步处理，并上报于应急指挥办公室。

### 4.2.3污染治理设施异常的扩散影响及环境应急能力

为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置和应急救援队伍，具体如下：

①应急装置要求：事故发生时，救援人员需做好个人防护设施，戴口罩。

②应急物资要求：重点做好废气处理设施关键零部件的准备。

③应急救援队伍：由专职人员及兼职人员组成的厂内应急队伍，人员要定岗定位，各岗位人员还要有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。消防人员在灭火救援的同时，也要考虑消防水及有毒物质的流向，安排专人对应急装置进行操作。并紧急通知周边人群疏散。

## 4.3涉及环境风险防控与应急措施

### 4.3.1环保设施故障引起的污染物超标排放事故

当环保设施出现故障时，发现人员应立即向应急指挥部汇报，并停止维修，联系设备维修人员及时赶赴现场，对故障原因进行排查，根据故障情况，对故障设备或者相关配件进行修复或者更换，待排除完全故障后，方可重新进行维修。

### 4.3.2危废间泄露事故

危废暂存间存有废机油、废润滑油、废油桶、含油废抹布及手套、废机滤等物质，当危废间发生泄漏时，应及时组织应急人员对泄漏源进行堵漏，防治污染水体、环境和其他设备，避免污染面积扩散，用沙或者泥土吸收溢出的液体，然后转移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏或者围堰对泄露物质进行控制，防止扩散。油类物质发生泄漏时还应使用收油机、油拖网、吸油毡等进行吸附、收集至收集桶，事故处理结束后将其交由危废处置单位处置。泄漏油类物质派专人监护，严禁烟火。

### 4.3.3维修区原辅料泄漏事件

企业维修区内污染事件主要有机油泄露，影响大气、土壤及地下水环境。物料泄漏时，应立即针对性采取应急措施，堵漏并停止维修，检查故障原因，及时恢复。因工作失误造成原料桶破损，立即堵住原料桶破裂口，用砂土之类惰性材料覆盖泄漏物或用泵将泄漏液体抽到容器中，集中进行处理，同时将附近其它原料桶搬离泄漏区域；防止存在明火，引发次生事故发生。

### 4.3.4火灾事故

①公司所有员工发现着火点，均有责任立即向周围同时大声呼叫，所有部门领导应立即组织员工投入灭火行动；

②当火灾初期现场为部门间的公共区域时，现场最高级别的领导自然担当灭火指挥，配合救援人员进行灭火；

③公司向消防队请求支援；

④公安消防人员到达公司后，救援人员积极配合应急工作，并指挥公司所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定的安全区域，到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场；

⑤发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑥发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑦救援人员应时刻注意现场废水的流向和收集，消防废水只能流向应急池（应急事故池建设前，按照无事故池下的消防废水处置措施处置）中。当发现消防废水满溢或流向厂外时，应尽快采取相应的措施，利用消防沙对消防废水进行堵截，以防其溢出，扩大了污染面积，防止水体污染；

⑧将拦截的废水用防爆泵抽至应急池中，请求当地生态环境局对潜水进行取样分析，监测组进行协作，以便调整废水处理方法，确保达标排放；

⑨灭火抢险结束后，组织人员对现场进行消洗、清理，利用废水处理设备对废水进行集中处理或请环保公司协助处理。

### 4.3.5无事故池下的消防废水处置措施

本企业目前暂未建设应急事故池。在建设应急事故池前，企业处理消防废水的处置措施为：

①在低洼地用沙袋设置围堰对消防废水进行围堵收容，将截流收集的消防废水用泵抽至容器，作为危险废物交由有资质单位处置。

②若不能及时转运，可将消防废水暂存至事故应急箱，联系有资质单位处置。

③制定岗位现场应急处置卡，保证发生事故时，车间维修人员能按照应急处置卡的方法及时进行处置。

### 4.3.6管理防范措施

①强化环保安全维修教育，公司所有职工必须具备环保安全维修基本知识，接受环保安全维修知识教育和安全知识培训，熟知维修的各个环节、维修危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项等。

②按照企业《环境保护管理制度》和《安全技术规程》，定期对企业进行勘察、稳定性分析、安全评价。

③定期组织环保知识三级培训，与宣传板报、环保宣传册等手段提高企业各级员工的风险防范意识，并提高技术素质和操作技能，经考试合格持证上岗，保证企业24小时有人值班。

④制定完善的安全管理制度及岗位责任制落实到个人。企业相关人员必须接受相关法律、法规、规章和安全知识、专业技术和应急知识的培训，并经考试合格后方可上岗。加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故的发生。

### 4.3.7其他风险防控措施

①重要场地维护制度，及时发现事件隐患，防范于未然。主要的工作内容为了解全厂的维修情况，及时发现危险等现象，采取相应的措施将环境风险降至最低。

②重点岗位巡检制度，定期检查在岗记录和设备运行监测记录并整理备案。

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

环境风险管理制度见表5-1。

表5-1    环境风险管理制度

| 序号 | 内 容 | 是否建立 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 | 是 | 符合 |
| 2 | 环境风险防控责任人及责任机构（一月一次） | 是 | 符合 |
| 3 | 定期巡检和维护责任制度 | 是 | 符合 |
| 4 | 环评及批复中各项环境风险防控和应急措施要求 | 是 | 符合 |
| 5 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 （一年一次以上） | 是 | 符合 |
| 6 | 建立突发环境事件信息报告制度 | 是 | 符合 |

## 5.2环境风险防控与应急措施

咸阳凯德顺汽修有限公司现有环境风险防控与应急措施的差距分析，见表5-2。

表5-2    现有环境风险防控和应急措施差距分析

| 评估指标 | 评估依据 | 本厂情况 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | - 各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范； 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 厂区内设置危废暂存间1座，危废暂存间设置防渗、防腐蚀、防流失措施，但没有设置围堰，项目不涉及罐区，雨水排口没有切换阀。 |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 项目未设置应急事故池；有2台水泵。 |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 不涉及清净下水。 |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过维修区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 项目雨污分流，未设置雨水收集池；不具有雨水系统的在线监视及关闭设施；未设有排洪沟。 |
| 维修废水处理系统防控措施 | 1）无维修废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入维修污水系统或独立处理系统；且 ②维修废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如本厂受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有维修废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 维修废水经沉淀池处理后与生活污水排入化粪池，经市政管网排入污水处理厂。 |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施，设置维修区域或厂界泄漏监控预警系统。 | 不涉及有毒有害气体。 |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置维修区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 不涉及有毒有害气体。 |

综上，对于公司现有环境风险防控与应急措施的差距，提出以下整改意见：

- 按相关要求建设符合要求的危废暂存间，危废暂存间存放废机油、废机滤处四周应设置围堰，以防当发生泄漏时，可收容在围堰内，无法流入外环境，造成污染；

- 厂区未设置应急事故池。企业按要求设置应急事故池一座；

- 对于厂区现有的应急物资定期进行清查，使其数量保持一定，满足要求，厂区缺少、建议补充的应急物资，企业及时进行购买、补充。

## 5.3环境应急资源

环境应急资源见表5-3。

表5-3    环境应急资源

| 序号 | 内 容 | 是否配备 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要的应急物资和应急装备 | 是 | 符合 |
| 2 | 设置专职人员组成的应急救援队伍 | 是 | 符合 |
| 3 | 与其他单位、组织签订应急救援协议 | 否 | 不符合 |

企业目前的应急物资基本满足应急需求，需定期补给完善应急物资，并且应与其他单位签订应急救援协议。

## 5.4 需要整改的短期、中期和长期项目内容及实施计划

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

环境风险防控和应急措施的实施计划见下表。

表5-4 环境风险防控和应急措施的实施计划

| 序号 | 紧急程度 | 完善项目 |  | 完善内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短期计划 | 管理防控 措施 | 风险管理制度 | 完善公司应急标识的设置，关键岗位应急程序及措施上墙 | 2021年8月31日前 |
|  |  |  | 环境应急管理 | 完善应急物资 |  |
| 2 | 中期 计划 |  | 风险管理制度 | 与周边企业签订互救协议 | 2021年8月31日前 |
|  |  |  |  | 补充应急事故池 |  |
| 3 | 长期计划 |  | 各风险单元 | 加强各风险单元隐患排查，完善日常巡查制度 | 常年 |
|  |  |  |  | 制定完善的培训及演练计划，并加以实施 |  |
|  |  |  |  | 定期检查应急物资情况，确保各风险单元的应急物资数量充足，且需保证应急物资的可用性 |  |

# 6 环境风险评价

## 6.1 突发环境事件风险分级

计算涉及风险物质在场界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）附录A临界量的比值Q：

①当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

②当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算：

Q=w1W1+w2W2+...+wnWn

式中：w1、w2…，wn——为每种风险物质的存在量，t；

W1、W2…，,Wn——为每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

当Q＞1时，将Q值划分为：

（1）1≤Q＜10；

（2） 10≤Q＜100；

（3）Q≥100

分别以Q1、Q2、Q3表示。

### 6.1.1 突发大气环境事件风险分级

判断企业维修原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助维修物料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质，根据《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018，混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质。

咸阳凯德顺汽修有限公司无涉气风险物质，则公司Q为0＜1，因此，本公司不构成重大危险源，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

### 6.1.2 突发水环境事件风险分级

判断企业维修原料、产品、中间产品、辅助维修物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同大气部分。

本公司主要涉及的危险物质为机油、废机油。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A，本公司主要存储的化学物质机油、废机油属于涉水风险物质中的油类物质，油类物质临界量为2500t。涉水风险物质数量与临界量比值见下表6-1。

表6-1    环境风险物质与临界量表

| 类别 | 涉气风险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | 物质的数量与其临界量比值Q | Q合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 机油 | 0.07 | 2500 | 0.000028 | 0.0001 |
|  | 废机油 | 0.18 | 2500 | 0.000072 |  |

根据以上数据显示，涉水风险物质数量与临界量比值Q=0.0001＜1，则该企业涉水风险等级为Q0 ，为一般环境风险等级。

## 6.2 企业突发环境事件风险等级确定

## 6.2.1风险等级调整

咸阳凯德顺汽修有限公司近三年内，无违法排放污染物，非法转移、处置危险废物等事件发生，未受到环境保护主管部门的处罚。如有，则风险等级上调一级。

## 6.2.2风险等级表征

因此，咸阳凯德顺汽修有限公司突发环境事件风险等级表示为 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。