西咸新区秦汉新城博诚汽车维修

有限公司

突发环境事件风险评估报告

西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司

二O二一年五月

目  录

1 前言	1

2 总则	2

2.1 编制原则	2

2.2 编制依据	2

2.3突发环境事件风险评估程序	4

3 资料准备与环境风险识别	5

3.1 企业简介	5

3.3 工艺流程及污染治理措施	10

3.4 环境风险分析	12

3.6 现有环境风险防控措施与物质装备、救援队伍情况	13

4 突发环境事件及其后果分析	17

4.1突发环境事件情景分析	17

4.2 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	19

4.3涉及环境风险防控与应急措施	20

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	24

5.1环境风险管理制度	24

5.2环境风险防控与应急措施	24

5.3环境应急资源	26

5.4 需要整改的短期、中期和长期项目内容及实施计划	26

6 环境风险评价	27

6.1 突发环境事件风险分级	27

6.2 企业突发环境事件风险等级确定	28

6.2.1风险等级调整	28

6.2.2风险等级表征	28

# 1 前言

近年来国家或者区域范围内的突发环境污染事件由于突发性强、破坏性，给人们带来一定的危害。鉴于突发性环境事件的特点，国家先后出台一系列法律法规，要求所有单位针对性的开展环境安全大检查，通过查找建设项目存在的环境风险隐患，提出改进措施和建议，防止重大环境污染事件及次生环境事故的发生。

为了响应国家号召，进一步加强企业突发环境安全管理，掌握各类环境风险隐患，落实西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司环境风险防控措施，建立健全环境风险评估和隐患，提高企业应急应对和处置突发环境事件的能力，维护环境安全，防止突发环境事件的发生，公司根据实际情况编制了环境风险评估报告，并根据报告内容对现状进行落实整顿。

# 2 总则

## 2.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作。

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律

（1） 《中华人民共和国环境保护法》，主席令第9号，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》，主席令第69号，2007.11.1；

（3） 《中华人民共和国安全生产法》，主席令第13号，2014.12.1；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，主席令第31号，2018.10.26；

（5） 《中华人民共和国水污染防治法》，主席令第87号2018.1.1；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，主席令第43号，2020.9.1；

（7）《中华人民共和国消防法》，主席令第43号，2019.4.23；

### 2.2.2 法规、规章

（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014] 119号），2014.12.29；

（2）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013] 101号），2013.10.25；

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）环境保护部发〔2015〕4号，2015.1.8；

（4）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护令第17号）  2011.5.1；

（5）《企业突发环境事件风险评估分级方法》（HJ 941-2018），2018.3.1；

（6）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）环办应急[2018] 8号，2018.1.31；

（7）《陕西省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环发[2012] 126号，2012.9.17；

（8）《突发环境事件应急监测技术规范》，HJ 589-2010，2011.1.1；

（9）其他相关的法规和规章等。

### 2.2.3 危险化学品管理法规、规章

（1）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013.12.7；

（2）《危险化学品名录》（2021版）；

（3）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，国家安监总局令第79号，2015年7月1日；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）。

### 2.2.4 其他

（1）企业提供的其他相关资料。

## 2.3突发环境事件风险评估程序

突发环境事件风险等级划分流程示意图见2-1。

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

企业基本情况调查与分析

Q＜1

计算涉气（或水）风险物质数量与其

临界量比值（Q）Q≥1

生产工艺过程与大气（或水）环境风险 控制水平（M）

涉气（或水）风险物质数量与临界量 比值（Q）

大气（或水）环境风险受体敏感程度（E）

突发大气（或水）环境事件风险等级

企业突发环境事件风险等级

图2-1    突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3 资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业简介

### 3.1.1企业基本信息

本企业位于西咸新区秦汉新城周陵办文兴路10号，占地面积500m2。企业总投资30万元，环保投资2.5万元，环保投资占总投资额的8.33%，项目年维修车辆1000辆，年喷涂车辆为100辆/年，年清洗车辆100辆。本企业劳动定员6人，年工作时间300天，每天工作8h。

表3-1  企业基本情况表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司 |
| 2 | 组织机构代码 | 91611103MA6TG5T69X |
| 3 | 法人代表 | 蒙高利 |
| 4 | 企业性质 | 有限责任公司 |
| 5 | 所在地 | 西咸新区秦汉新城周陵办文兴路10号 |
| 6 | 中心经纬度 | 东经108.678955，北纬34.359596 |
| 7 | 所属行业类别 | O811 汽车、摩托车等修理与维护 |
| 8 | 占地面积 | 500m2 |
| 9 | 从业人数 | 6人 |

### 3.1.2建设内容

项目组成及主要建设内容见下表。

表3-2  项目建设内容

| 工程类别 | 工程内容/规模 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 喷漆房 | 位于办公室南侧厂房内，喷漆房尺寸为6.0m×3.0m，主要用于项目需进行维修车辆的喷漆作业和抛光。 |
|  | 机电区 | 建筑面积90m2，主要设置机电区3个。 |
|  | 钣金 | 建筑面积30m2，主要用于钣金加工 |
| 辅助工程 | 洗车区 | 主要为维修后车辆清洗，不对外承接业务 |
|  | 办公室 | 建筑面积40m2，主要用于办公 |
|  | 会议室 | 建筑面积35m2 |
|  | 客户接待室 | 建筑面积120m2，主要用于业务接洽 |
|  | 员工宿舍 | 建筑面积40m2，主要用于员工住宿 |
|  | 库房 | 建筑面积20m2 |
|  | 食堂、厨房 | 建筑面积20m2，目前为闲置 |
| 公用工程 | 给水 | 市政供水管网提供 |
|  | 排水 | 雨污分流。生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不外排；项目洗车废水排入沉淀池，自然蒸发，不外排 |
|  | 供电 | 市政电网接入。 |
|  | 供气（热） | 夏季制冷和冬季供暖均采用分体式空调。 |
| 环保工程 | 废气 | 喷漆房有机废气通过干式过滤+UV光氧+活性炭吸附处理后经15m排气筒达标排放 |
|  | 废水 | 生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不外排；项目洗车废水排入沉淀池，自然蒸发，不外排 |
|  | 固废 | ①一般工业固体废物：废零部件，分类收集暂存后由厂家回收。 ②危险废物：设置一座危险废物处置间，建筑面积5m2。危险废物集中收集至危废暂存间，定期由陕西环能精滤科技有限公司运走处理。 ③生活垃圾：日常生活垃圾，收集后由环卫部门统一清理。 |

### 3.1.3所在地自然环境状况

一、地理位置

西咸新区是在2014年1月6日，国务院发布国函〔2014〕2号文件 ，正式批复陕西设立西咸新区。至此，西咸新区正式成为国家级新区，是中国的第七个国家级新区。西咸新区是经国务院批准设立的首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区。位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882平方公里。

西咸新区是关中—天水经济区的核心区域，区位优势明显、经济基础良好、教育科技人才汇集、历史文化底蕴深厚、自然生态环境较好，具备加快发展地条件和实力。 西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882平方公里。

本项目位于西咸新区秦汉新城周陵办文兴路10号，地理位置优越。

二、地形、地貌

咸阳市地势北高南低，呈阶梯状。东北部的旬邑县石门山峰海拔1885.3米，为全市最高点。东南部的三原县大程镇清河出境地，海拔362米，为全市最低处。北部属渭北黄土高原半干旱沟壑区的南缘，海拔1000米至1800米，面积6374.2平方公里。南部为渭河盆地，属关中平原的一部分，面积2684.3平方公里，地势平坦。农垦历史悠久，南部平原除栽培树种外，自然植被分布较少；渭北黄土高原上仅在旬邑县的马栏、石门山区保留一定面积的天然次生林，在淳化县北部的黄花山，泾阳县北部的嵯峨山、北仲山以及永寿县的槐平山残存极少量的天然次生林，绝大部分地方天然植被已被人工植树所代替，森林覆盖率为17.5%。

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)，本地区地震烈度为8度，动峰值加速度为0.20g，分组为第二组。

西咸新区秦汉新城周陵办文兴路10号选址地质情况较好，厂区内地势较为平坦，未发现不良地质现象。

三、气候、气象

咸阳市四季分明，地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明，气候温和，光、热、水资源较丰富，有利于农、林、牧、渔各业发展。全年平均降水量为537毫米—650毫米，平均温度9.0℃—13.2℃。热量条件南北差异明显，年均气温南部一般比北部高4.2℃。累计年光照时数平均为2017.2小时—2346.9小时，6月、7月、8月3个月的日照时数占全年的32%左右，对夏收作物的成熟和秋收作物的生长发育很有利。北部无霜期为172天—205天；南部无霜期为212天—223天。

四、水文

咸阳市境内河流均属黄河流域渭河水系，主要有渭河、泾河、沣河、漆水河、清峪河、三水河、黑河、泔河、冶峪河。其中渭河为黄河一级支流，境内流长91.5公里，流域面积3612.5平方公里；泾河为渭河一级支流，境内流长262.3公里，流域面积6705.4平方公里。全市共有大小河流及沟道5400余条。其中，流域面积在10平方公里以上的有158条，100平方公里以上的有26条，1000平方公里以上的有8条。河网密度0.86公里/平方公里。境内河流的补给以雨水为主，河流水情变化与降水关系密切。由于降雨具有明显的季风性特点，年内分配不均，年际变化大，因而河流径流量的季节分配也不均匀，各年的水量不稳定，洪、枯流量变化很大。

五、植被、生物多样性

咸阳市境内优势树种有辽东栎、山杨、白桦、油松等。中草药资源已发现品种多达626种，分布遍及全市。野生果类植物、野生油料植物、纤维植物、香料和化工原料植物等蕴藏量丰富。 药用植物分布广、种类多，共有107科、484种，其中豆科、菊科、禾本科最多。主要有黄芪、生地、板兰、北沙参、沙棘、穿龙薯芋、酸枣、款冬花、防风、苍术、柴胡、黄芩、地骨皮、瓜蒌、沙苑子、茵陈、甘遂、罗布麻、茜草、三颗针等。野生果类的品种主要有海棠、山杏、山桃、野山楂、李子、杜梨、君迁子、酸枣、沙棘和草莓等。野生油料植物有山核桃、漆树、连翘、松柏、花椒等。纤维植物主要有柳条、荆条、桑条、紫穗槐、马兰、枸树皮、芦苇、白茅等。

咸阳市境内野生动物资源有鸟类14目30科140余种，兽类6目14科约40种，经济价值高的野生动物有狸、獾、鼬及鸣禽等。 主要经济兽类有草兔、黄鼬、狗獾、赤狐、狍、艾虎。此外，比较重要的野生动物还有青鼬（黄猺）、花面狸、狼、林麝、野猪等。啮齿类的鼢鼠、岩松鼠、花鼠、达吾尔鼠，也有一定经济价值。经济鸟类有环颈雉、石鸡、赤麻鸭、绿头鸭、豆雁、岩鸽、白鹭、苍鹭、池鹭、鸢、老鹰、红脚隼、灰鹤、大鸨。此外，还有大量捕食鼠类的鸮类（猫头鹰）、雀鹰等，大量捕食昆虫，保护农、林、牧业的益鸟杜鹃、燕类等以及夜鹭、绿翅鸭、金雕、鹌鹑、珠颈斑鸠等经济鸟类。

经现场勘查，项目所在地周边并无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区及国家明令保护的珍稀、濒危野生动植物分布。

## 3.3 工艺流程及污染治理措施

### 3.3.1生产工艺简述

图2-2    项目生产工艺及产污节点图

生产工艺介绍如下：

检查：客户将汽车送到汽车项目后，由人工检查汽车故障或受损位置。

维修：包括机油更换、轮胎平衡、更换轮胎等，此过程会产生噪声、废旧维修机油、废旧轮胎等。

钣金修复：将汽车漆面的凹陷部位用工具修复到原来状态。

喷漆、烤漆、调漆：将汽车送入漆房中喷漆（需要年喷漆的车约500辆/年，喷漆时间约15~60min不等），项目喷烤漆房采用电加热方式，在漆房内烤漆（温度70-80℃，烤漆时间约20min/辆），调漆在喷漆房内进行，此过程会产生有机废气、固废和噪声。

### 3.3.2产污环节及环保设施

一、产污环节

（1）废气

本项目生产过程中产生废气主要喷漆、烤漆过程产生的有机废气及漆雾。

喷漆过程产生的有机废气及漆雾颗粒物通过过滤棉+两级活性炭吸附后，由15米高排气筒排放。

（2）废水

①生产废水

本项目生产废水主要为洗车废水，项目洗车废水直接排入沉淀池。

②生活污水

项目生活污水为员工日常生活污水，生活污水经厂区化粪池处理，定期清掏，不外排。

（3）固体废物

项目产生的固体废物有生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

①生活垃圾

生活垃圾分类收集于垃圾箱，定期交由当地环卫部门处置。

②一般固废

一般固废主要为汽车保养维修时产生的废弃零部件，经暂存收集后，外售给废品回收站。

③危险废物

项目维修车辆时产生的废过滤棉、废活性炭、废机油、废含油抹布手套等经分类收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。

二、环保措施

各污染源采取相应的环保措施见下表3-3。

表3-3  环保设施运行情况和污染物排放情况一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆废气 | 颗粒物 | 过滤棉+UV光氧+活性炭吸附 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1 表面涂装标准要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 废水 | 生产废水 | COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、总磷、总氮 | 洗车废水直接排入沉淀池 | 自然蒸发 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 生活污水经厂区化粪池处理 | 定期清掏，不外排 |
| 固废 | 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 分类收集后，由环卫部门 | / |
|  | 一般工业固废 | 废零部件 | 厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》GB 18599-2020 《危险废物贮存污染控制标准》GB 18596-2001 及其修改单 |
|  | 危险废物 | 废过滤棉 | 暂存于危废暂存间，委托陕西环能精滤科技有限公司进行处置 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废含油抹布手套 |  |  |

## 3.4 环境风险分析

### 3.4.1环境风险物质

运营期涉及的环境风险物质有废机油，各风险物质情况见下表。

表3-4   危险物质明细表

| 序号 | 原辅材料名称 | 年用量（t/a） | 最大储存量（t） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 1.85 | 1.85 | 外购 |

各风险物质理化性质及危险特性见下表。

表3-5    机油理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：机油 | 英文名：lubricating oil |  |  | 分子量： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 别名：/ | CAS号：/ |  |  | 分子式：/ |
| 理化性质 | 外观与形状：油状液体，浅黄色至褐色。 |  |  |  | 贮存：密封阴凉保存 |
|  | 熔点(℃)：225 | 溶解性：/ |  |  | 特定比重: 0.82~0.85 |
|  | 相对蒸气密度（空气=1）：/ |  |  | 相对密度（水=1）：0.82~0.85 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：/ |  |  | 化学品类别：/ |  |
| 危险特性 | 引燃温度：248℃ |  | 分解产物：无 |  |  |
|  | 急性毒性：无毒 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃 |  |  |  |  |
|  | 刺激性：轻度刺激 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |  |  |
|  | 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油机油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 灭火方法：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 储运注意 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |

### 3.4.2主要风险单元

西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司涉及的环境风险单元如下表3-6：

表3-6  环境风险源汇总表

| 序号 | 风险源 | 风险因子 | 发生风险的原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆车间 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 超标排放 | 大气污染 |
| 2 | 危废暂存间 | 泄露、腐蚀、火灾 | 防范、操作不当 | 土壤、水体污染 |
| 3 | 喷漆废气处理设施 | 超标排放 | 设备故障 | 大气、水体、土壤污染 |

## 3.6 现有环境风险防控措施与物质装备、救援队伍情况

### 3.6.1 现有风险防控措施

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定，分别对大气和废水的现有环境风险防控措施进行说明，公司现有环境风险防控与应急措施情况如下：

表3-7 公司现有环境风险防控与应急措施情况一览表

| 序号 | 项目 |  | 现有风险防控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 毒气泄漏监控预警措施 | 对照附录A中第四部分有毒物质易燃易爆气态物质，公司不涉及毒性气体，无需设置毒性气体泄漏监控预警装置 |
| 2 |  | 符合防护距离情况 | 公司无需设置大气防护距离和卫生防护距离 |
| 3 |  | 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 近3年内没有发生突发大气环境事件 |
| 4 | 废水 | 截流措施 | 未设置截流堤 |
| 5 |  | 雨水系统防控措施 | 地面径流，进入市政雨水管网。 |
| 6 |  | 清净下水系统防控措施 | 无清净下水 |
| 7 |  | 事故排水收集措施 | 无应急事故池 |
| 8 |  | 生产废水处理系统防控措施 | 项目洗车废水直接排入沉淀池 |
| 9 |  | 废水排放去向 | 生活污水排入化粪池处理，定期清掏 |
| 10 |  | 厂区内危险废物环境管理 | 暂存于危废间，积累一定量交由有资质的单位进行处置 |
| 11 |  | 近3年内突发水环境事件发生情况 | 近3年内没有发生突发水环境事件 |

### 3.6.2 现有应急物资与装备

公司现有应急物资及装备见表3-8。

表3-8 公司现有物资及装备一览表

| 序号 | 应急物资名称 | 数量 | 存放地点 | 负责人（联系人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂土 | 0.3m3 | 厂区院内 | 胡小娟 |
| 2 | 消防桶 | 2个 | 危废间门口、车间门口 |  |
| 3 | 灭火器 | 15个 | 车间定位放置点、库房定位放置点 |  |
| 4 | 应急报警器（电铃） | 1个 | 车间内 |  |
| 5 | 手电筒 | 2支 | 库房 |  |
| 6 | 应急药箱 | 1个 | 办公室 |  |

### 3.6.3 内部救援队伍组成

根据实际需要，本公司设突发环境事件应急指挥部及3个应急小组，日常环保工作由应急总指挥管理。指挥部下设应急办公室和应急处置组、现场监测组、后勤保障组3个应急救援队伍，并明确了各个小组的主要职责，确定了主要任务。

公司所有应急人员以一定形式将事故状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急救援队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

应急办公室

应急指挥部

现场监测组

应急处置组

后勤保障组

图3-4应急组织机构

其人员配置见表3-9。

表3-9   企业现有救援队伍

| 小组名称 | 应急职务 | 人员 | 日常职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 蒙高利 | 总经理 | 13609219406 |
|  | 副总指挥 | 刘朋 | 厂长 | 15191807376 |
| 应急办公室 | 主任 | 刘朋 | 厂长 | 15191807376 |
| 应急处置组 | 组长 | 董童 | 钣金组长 | 18700039546 |
|  | 组员 | 郭强 | 漆工组长 | 15191078455 |
| 现场监测组 | 组长 | 胡文龙 | 机修 | 15229718077 |
|  | 组员 | 董童 | 钣金组长 | 18700039546 |
| 后勤保障组 | 组长 | 胡小娟 | 采购 | 13992031443 |
|  | 组员 | 蒙高利 | 总经理 | 13609219406 |
| 值班电话 | 13609219406 |  |  |  |

### 3.6.4 外部救援队伍

外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，企业虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司进行应急救援。外部救援机构名单见表3-10。

表3-10 应急外部联系方式

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 主要能力 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援单位 | 秦汉新城消防大队 | 消防抢险 | 119 |
| 2 | 应急救援单位 | 秦汉新城生态环境局 | 监测、统筹 | 029-33185030 |
| 3 | 应急监测单位 | 秦汉新城管委会 | 重大灾害统筹指挥 | 029-33185000 |
| 4 | 应急救援单位 | 西咸新区中心医院 | 人员救治 | 120 |
| 5 | 应急救援单位 | 秦汉新城公安局 | 治安 | 110 |
| 6 | 应急救援单位 | 秦汉新城应急管理局 | 安全生产监督 | 029-33726777 |
| 7 | 应急救援单位 | 陕西省气象局 | 气象信息提供 | 029-81619125 |

# 4 突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1可能发生的突发环境事故情形

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等有关规范和技术资料，结合本项目的实际情况同时参考同行业环境污染事故，以及通过专家咨询、判定，确定我厂可能会发生以下突发环境事件：

（1）环保设施故障引起的污染物超标排放事故

生产过程中环保设施发生故障、生产设备、化粪池等发生损坏，导致的各种污染物超标排放，污染周围环境的大气、土壤、地表水和地下水。

（2）危废间泄露事故

公司运营过程中产生的危险废弃物主要为项目维修车辆时产生的废过滤棉、废活性炭、废机油、废含油抹布手套等经分类收集后，暂存于危废暂存间。危废暂存间存储的废机油、废含油废弃物，均使用托盘放置，定期交由资质单位及时统一处置。若由于容器自身老化或人为失误造成泄漏，可能引起物质泄漏，引起地表水水质污染、沉淀下渗。会对土壤及地下水环境造成长期影响。

（3）生产区原辅料泄漏事件

公司主要涉及的原辅料为油漆、稀释剂。该项目生产过程中，生产区有可能发生原料的泄漏事故。油漆桶、机油桶破裂均能发生泄露会导致油类物质流出库外，会对周围的地表水、地下水和土壤环境造成污染。

（4）火灾事故

公司生产区主要涉及的原辅料为机油、废机油。机油、废机油属于易燃易爆，遇明火、高能、蒸汽或空气能引起燃烧爆炸事故。如果在生产场所有火源存在，就可能造成火灾爆炸事故的发生，因此在生产管理中应重视火源的诱发因素。火灾事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾爆炸事故还有可能破坏地面防滲层，导致原料、产品、污废水泄漏事故等事故的发生，从而造成二次污染。

### 4.1.2国内外同类企业典型事故案例原因分析

根据调查，近年同类型企业环境事故及危害情况见下表。

表4-1 企业可能发生的突发环境事件情景

| 时间 | 事故情况 | 危害情况 |
| --- | --- | --- |
| 2015年6月 | 深圳龙岗区汽车修理店发生火灾事故 | 造成3人死亡，经济损失。 |
| 2015年6月 | 浙江省台州市黄岩区一汽车修理店发生了火灾事故 | 造成2人死亡，经济损失。 |

### 4.1.3最大可信事故及后果分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018的定义，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。本厂最大可信事故确定为废机油引发的火灾事故。

火灾爆炸事故会产生次生环境问题；废气发生超标排放，直接污染空气环境。火灾事故一旦发生，会对企业周围附近居民产生影响。产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成危害，火灾有可能会引发爆炸事故还有可能破坏地面防滲层，导致原料、产品、污废水泄漏事故等事故的发生，从而造成二次污染。火灾爆炸事故更会造成人员伤亡。

## 4.2 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.2.1泄漏扩散影响及环境应急能力

针对本公司可能出现的泄漏事故，当发生泄露时，将其控制在现有围堰内。为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置和应急救援队伍，具体如下：

①应急装置要求：在危废间周围设置围堰，用于收集泄漏的物质。

②应急物资要求：应重点加强对消防沙、空桶、个人应急防护品及应急通信设备的维护。

③应急救援队伍：设置专人定期对原辅料仓库进行检查，发现问题及时做好初步处理，并上报于应急指挥办公室。

### 4.2.2火灾爆炸事故次生大气污染扩散影响及环境应急能力

火灾爆炸事故中热辐射、冲击波和抛射物等直接危害属于安全事故范畴，其对环境的影响范围一般不超出厂界；而未燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气及燃烧物质燃烧过程中产生的伴生/次生物质属于环境风险分析对象，其污染属于环境事故范畴，往往会造成厂界外的环境影响。为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置和应急救援队伍，具体如下：

①应急装置要求：火灾事故时，救援人员做好个人防护设施。

②应急物资要求：重点做好干粉灭火设备的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。

③应急救援队伍：设置专人定期对生产区、办公器和库房进行检查，发现问题及时做好初步处理，并上报于应急指挥办公室。

### 4.2.3污染治理设施异常的扩散影响及环境应急能力

为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置和应急救援队伍，具体如下：

①应急装置要求：事故发生时，救援人员需做好个人防护设施，戴口罩。

②应急物资要求：重点做好废气处理设施关键零部件的准备。

③应急救援队伍：由专职人员及兼职人员组成的厂内应急队伍，人员要定岗定位，各岗位人员还要有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。消防人员在灭火救援的同时，也要考虑消防水及有毒物质的流向，安排专人对应急装置进行操作。并紧急通知周边人群疏散。

## 4.3涉及环境风险防控与应急措施

### 4.3.1环保设施故障引起的污染物超标排放事故

当环保设施出现故障时，发现人员应立即向应急指挥部汇报，并停止生产，减少废气的排放量，联系设备维修人员及时赶赴现场，对故障原因进行排查，根据故障情况，对故障设备或者相关配件进行修复或者更换，待排除完全故障后，方可重新进行生产。

### 4.3.2危废间泄露事故

危废暂存间存有废过滤棉、废活性炭、废机油、废含油抹布手套等物质，当危废间发生泄漏时，应及时组织应急人员对泄漏源进行堵漏，防治污染水体、环境和其他设备，避免污染面积扩散，用沙或者泥土吸收溢出的液体，然后转移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏或者围堰对泄露物质进行控制，防止扩散。油类物质发生泄漏时还应使用收油机、油拖网、吸油毡等进行吸附、收集至收集桶，事故处理结束后将其交由危废处置单位处置。泄漏油类物质派专人监护，严禁烟火。

### 4.3.3生产区原辅料泄漏事件

企业生产区内污染事件主要有油漆、机油等物质泄露，影响大气、土壤及地下水环境。物料泄漏时，应立即针对性采取应急措施，堵漏并停止生产，检查故障原因，及时恢复。因工作失误造成原料桶破损，立即堵住原料桶破裂口，用砂土之类惰性材料覆盖泄漏物或用泵将泄漏液体抽到容器中，集中进行处理，同时将附近其它原料桶搬离泄漏区域；如若油漆、润滑油泄露，在用惰性材料堵漏以及用泵抽到容器的同时，防止存在明火，引发次生事故发生。

### 4.3.4火灾事故

①公司所有员工发现着火点，均有责任立即向周围同时大声呼叫，所有部门领导应立即组织员工投入灭火行动；

②当火灾初期现场为部门间的公共区域时，现场最高级别的领导自然担当灭火指挥，配合救援人员进行灭火；

③公司向消防队请求支援；

④公安消防人员到达公司后，救援人员积极配合应急工作，并指挥公司所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定的安全区域，到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场；

⑤发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑥发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑦救援人员应时刻注意现场废水的流向和收集，消防废水只能流向应急池（应急事故池建设前，按照无事故池下的消防废水处置措施处置）中。当发现消防废水满溢或流向厂外时，应尽快采取相应的措施，利用消防沙对消防废水进行堵截，以防其溢出，扩大了污染面积，防止水体污染；

⑧将拦截的废水用防爆泵抽至应急池中，请求当地生态环境局对潜水进行取样分析，监测组进行协作，以便调整废水处理方法，确保达标排放；

⑨灭火抢险结束后，组织人员对现场进行消洗、清理，利用废水处理设备对废水进行集中处理或请环保公司协助处理。

### 4.3.5无事故池下的消防废水处置措施

本企业目前暂未建设应急事故池。在建设应急事故池前，企业处理消防废水的处置措施为：

①在低洼地用沙袋设置围堰对消防废水进行围堵收容，将截流收集的消防废水用泵抽至容器，作为危险废物交由有资质单位处置。

②若不能及时转运，可将消防废水暂存至事故应急箱，联系有资质单位处置。

③制定岗位现场应急处置卡，保证发生事故时，车间生产人员能按照应急处置卡的方法及时进行处置。

### 4.3.6管理防范措施

①强化环保安全生产教育，公司所有职工必须具备环保安全生产基本知识，接受环保安全生产知识教育和安全知识培训，熟知生产的各个环节、生产危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项等。

②按照企业《环境保护管理制度》和《安全技术规程》，定期对企业进行勘察、稳定性分析、安全评价。

③定期组织环保知识三级培训，与宣传板报、环保宣传册等手段提高企业各级员工的风险防范意识，并提高技术素质和操作技能，经考试合格持证上岗，保证企业24小时有人值班。

④制定完善的安全管理制度及岗位责任制落实到个人。企业相关人员必须接受相关法律、法规、规章和安全知识、专业技术和应急知识的培训，并经考试合格后方可上岗。加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故的发生。

### 4.3.7其他风险防控措施

①重要场地维护制度，及时发现事件隐患，防范于未然。主要的工作内容为了解全厂的生产情况，及时发现危险等现象，采取相应的措施将环境风险降至最低。

②重点岗位巡检制度，定期检查在岗记录和设备运行监测记录并整理备案。

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

环境风险管理制度见表5-1。

表5-1  环境风险管理制度

| 序号 | 内 容 | 是否建立 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 | 是 | 符合 |
| 2 | 环境风险防控责任人及责任机构（一月一次） | 是 | 符合 |
| 3 | 定期巡检和维护责任制度 | 是 | 符合 |
| 4 | 环评及批复中各项环境风险防控和应急措施要求 | 是 | 符合 |
| 5 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 （一年一次以上） | 是 | 符合 |
| 6 | 建立突发环境事件信息报告制度 | 是 | 符合 |

## 5.2环境风险防控与应急措施

西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司现有环境风险防控与应急措施的差距分析，见表5-2。

表5-2  现有环境风险防控和应急措施差距分析

| 评估指标 | 评估依据 | 本厂情况 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | - 各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范； 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 厂区内设置危废暂存间1座，危废暂存间设置防渗、防腐蚀、防流失措施，但没有设置围堰，项目不涉及罐区，雨水排口没有切换阀。 |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 项目未设置应急事故池；有2台水泵。 |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 不涉及清净下水。 |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 项目雨污分流，未设置雨水收集池；不具有雨水系统的在线监视及关闭设施；未设有排洪沟。 |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如本厂受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 项目洗车废水直接排入沉淀池；生活污水经化粪池处理，定期清掏，不外排 |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施，设置生产区域或厂界泄漏监控预警系统。 | 不涉及有毒有害气体。 |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 不涉及有毒有害气体。 |

综上，对于公司现有环境风险防控与应急措施的差距，提出以下整改意见：

- 按相关要求建设符合要求的危废暂存间，危废暂存间存放废机油、油漆处四周应设置围堰，以防当发生泄漏时，可收容在围堰内，无法流入外环境，造成污染；

- 厂区未设置应急事故池。企业按要求设置应急事故池一座；

- 对于厂区现有的应急物资定期进行清查，使其数量保持一定，满足要求，厂区缺少、建议补充的应急物资，企业及时进行购买、补充。

## 5.3环境应急资源

环境应急资源见表5-3。

表5-3    环境应急资源

| 序号 | 内 容 | 是否配备 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要的应急物资和应急装备 | 是 | 符合 |
| 2 | 设置专职人员组成的应急救援队伍 | 是 | 符合 |
| 3 | 与其他单位、组织签订应急救援协议 | 否 | 不符合 |

企业目前的应急物资基本满足应急需求，需定期补给完善应急物资，并且应与其他单位签订应急救援协议。

## 5.4 需要整改的短期、中期和长期项目内容及实施计划

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

环境风险防控和应急措施的实施计划见下表。

表5-4 环境风险防控和应急措施的实施计划

| 序号 | 紧急程度 | 完善项目 |  | 完善内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短期计划 | 管理防控 措施 | 风险管理制度 | 完善公司应急标识的设置，关键岗位应急程序及措施上墙 | 2021年9月31日前 |
|  |  |  | 环境应急管理 | 完善应急物资 |  |
| 2 | 中期 计划 |  | 风险管理制度 | 与周边企业签订互救协议 | 2021年12月31日前 |
|  |  |  |  | 补充应急事故池 |  |
| 3 | 长期计划 |  | 各风险单元 | 加强各风险单元隐患排查，完善日常巡查制度 | 常年 |
|  |  |  |  | 制定完善的培训及演练计划，并加以实施 |  |
|  |  |  |  | 定期检查应急物资情况，确保各风险单元的应急物资数量充足，且需保证应急物资的可用性 |  |

# 6 环境风险评价

## 6.1 突发环境事件风险分级

计算涉及风险物质在场界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）附录A临界量的比值Q：

①当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

②当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算：

Q=w1W1+w2W2+...+wnWn

式中：w1、w2…，wn——为每种风险物质的存在量，t；

W1、W2…，,Wn——为每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

当Q＞1时，将Q值划分为：

（1）1≤Q＜10；

（2） 10≤Q＜100；

（3）Q≥100

分别以Q1、Q2、Q3表示。

### 6.1.1 突发大气环境事件风险分级

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质，根据《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018，混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质。

西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司无涉气风险物质，则公司Q为0＜1，因此，本公司不构成重大危险源，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

### 6.1.2 突发水环境事件风险分级

判断企业生产原料、产品、中间产品、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同大气部分。

本公司主要涉及的风险物质为废机油。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A，本公司主要存储的化学物质机油、属于涉水风险物质中的油类物质，油类物质临界量为2500t。涉水风险物质数量与临界量比值见下表6-1。

表6-1   环境风险物质与临界量表

| 类别 | 涉气风险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | 物质的数量与其临界量比值Q | Q合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 废机油 | 1.85 | 2500 | 0.00074 | 0.00074 |

根据以上数据显示，涉水风险物质数量与临界量比值Q=0.00074＜1，则该企业涉水风险等级为Q0，为一般环境风险等级。

## 6.2 企业突发环境事件风险等级确定

## 6.2.1风险等级调整

西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司近三年内，无违法排放污染物，非法转移、处置危险废物等事件发生，未受到环境保护主管部门的处罚。如有，则风险等级上调一级。

## 6.2.2风险等级表征

因此，西咸新区秦汉新城博诚汽车维修有限公司突发环境事件风险等级表示为 一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。