咸阳新天彩印刷有限公司

突发环境事件风险评估报告

（第三部分）

咸阳新天彩印刷有限公司

编制时间：二〇二一年五月

目  录

1前言	1

2总则	3

2.1 编制原则	3

2.2 编制依据	3

2.3 企业突发环境事件风险评估程序	7

3资料准备与环境风险识别	9

3.1企业基本信息	9

3.3涉及环境风险物质情况	11

3.4生产工艺	12

3.5安全生产管理	15

3.6现有环境风险防控与应急措施	15

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	15

4突发环境事件及其后果分析	16

4.1突发环境事件情景分析	17

4.2突发环境事件背景源强分析	17

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险风控与应急措施、应急资源情况分析	18

4.4突发环境事件危害后果分析	20

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	21

5.1环境风险管理制度	21

5.2环境风险防控与应急措施	21

5.3环境应急资源	21

5.4历史经验教训总结	21

6需要整改的内容及整改计划	22

6.1企业存在的风险防控问题	22

6.2整改计划及建议	22

7环境风险评估	23

7.1企业突发环境事件风险等级划分方法	23

7.2 确定环境风险等级	23

# 1前言

当前我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁群众健康、公共安全和社会稳定的重要因素。党中央、国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月发布的《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”。2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”等要求。2013年10月，国务院办公厅印发《突发事件应急预案管理办法》，规定“编制应急预案应当在开展风险评估和应急资源调查的基础上进行”，强调了开展风险评估对应急预案编制的重要基础作用。

为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持。环保部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号），全面推进企业突发环境事件风险评估，推动企业落实环境安全主体责任，提高企业环境应急预案编制水平。

针对实践暴露出的问题，环境保护部印发国家环境保护标准《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018，以下简称《方法》），自2018年3月1日起实施。《方法》将《指南》附录A和附录B进行修订、完善和标准化，提出了分别评估企业水和大气环境风险的方法，调整了突发环境事件风险物质及临界量清单，弱化了安全生产管理评估指标，较《指南》附录A及附录B结构更加合理，内容更加丰富，定位更加准确，“环境”特点更加突出。

根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），企业环境应急预案首次备案，需提交风险评估报告的纸质文件和电子文件。秦汉新城根据该文件精神，要求企业事业单位认真落实环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》以及《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018），组织开展企业突发环境事件风险评估。

在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高咸阳新天彩印刷有限公司的事故应急处理能力，避免因突发事件而影响公司正常运营及对社会造成影响的事情发生，根据公司实际情况，特制定本报告。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高对突发环境事件的应急处理能力，避免因突发事件而影响正常运营及对社会造成影响的事情发生，同时有利于秦汉新城加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2总则

## 2.1 编制原则

结合企业实际情况，对生产过程中可能发生的突发环境事件及其后果进行环境风险评估。充分考虑厂区现有物资、人员、风险隐患及环境风险防控措施等具体条件，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级制定本公司的风险评估报告。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年主席令第九号），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第八十七号），2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年主席令第三十一号），2016年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2018年修正版；

（5）《中华人民共和国安全生产法》，2008年10月；

（6）《中华人民共和国消防法》，2008年10月；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及2018年12月29日第十三届全国人民代表大会对《中华人民共和国环境噪声污染防治法》做出的修改；

（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年主席令第六十九号），2007年11月1日；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号），2014年12月29日；

（10）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（11）《关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006.6.15）；

（12）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号），2011年12月1日。

### 2.2.2规章制度

（1）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，（国发[2011]35号），2011年10月17日；

（2）《突发事件应急预案管理办法》，（部令第34号），2015年6月5日；

（3）《突发环境事件信息报告办法》，（环境保护部令第17号），2011年5月1日；

（4）《国务院关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号），2014年12月；

（5）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015年1月8日；

（6）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号）；

（7）《陕西省突发环境事件应急预案》，（陕政办函[2015]128号）2015年6月19日；

（8）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011年10月8日；

（9）《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》陕环发〔2016〕45号，2016年10月21日；

（10）《国家危险废物名录》（2021年）；

（11）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），2015年；

（12）《陕西省环境保护厅关于印发<陕西省突发环境事件信息报告>规定》（陕环发[2011]69号），2011年8月；

（13）《西安市环境保护局办公室关于转发环保部<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（市环办发[2015]21号），2015年3月；

（14）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）2018年3月1日；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）2018年1月31日。

### 2.2.3相关标准、技术规范

（1）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18128-2018）；

（4）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2005）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2021）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（10）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（11）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（12）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（13）《声环境质量标准》（GB3096－2008）；

（14）《地表水环境质量标准》(GB3838-2018)。

### 2.2.4其他资料

1、建设单位提供的其它资料。

## 2.3 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险等级划分流程示意图见2.3-1。

图2.3-1   企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

（1）企业信息

表3.1-1   公司基本概况一览表

| 单位名称 | 咸阳新天彩印刷有限公司 | 行业类别 | C2312 本册印刷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区面积 | 600平方米 | 从业人数 | 10 |
| 单位所在地 | 咸阳市周陵街道办黄家窑咸阳佳美面粉有限公司院内 |  |  |
| 建厂年份 | 2019年 | 改扩建年月 | / |
| 主要联系人 | 霍飞 | 联系电话 | 13992042585 |
| 公司规模 | 年产印刷彩页200t、包装盒130t。 |  |  |

（2）企业四邻

表3.1-2   周边环境状况一览表

| 序号 | 方向 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东侧 | 办公楼 |
| 2 | 南侧 | 黄家窑村道 |
| 3 | 西侧 | 内部路 |
| 4 | 北侧 | 木器加工厂 |

（3）地形地貌

咸阳新天彩印刷有限公司位于咸阳市周陵街道办黄家窑咸阳佳美面粉有限公司院内,厂内地势平坦；地处渭河北岸河滩和一级阶地交界处，地形北高南低。一级阶低海拔380-400米，为堆积阶层。区内含水层为砂、砾、卵石，厚度30-40米，由南向北逐渐变薄，属第四纪松散孔隙水，潜水埋深4-40米。

（4）气候气温

项目所在地属暖温带大陆性半湿润气候区，春秋两季温和，夏热冬寒四季分明，年平均气温13.1℃，年极端最高气温42.1℃，年极端最低气温-19.7℃；全年主导风向NE，次主导风向ENE，年平均风速2.7m/s，最大风速18m/s；年平均降雨量545mm；最大冻土深度30cm；年日照时数2182h。

（5）环境质量状况

①企业所在地环境空气质量为 2 类功能区；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

②企业所在地地表水环境质量为Ⅳ类功能水体；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

③企业所在地地下水环境质量为Ⅲ类功能水体；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类标准

④企业所在地声环境质量为 3 类功能区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准、河堤路与朝阳十路（道路主干线）两侧执行4a类区标准。

3.2企业周边环境风险受体情况

3.2.1环境保护目标

经调查，企业周边无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、自然保护区、饮用水源地保护区等敏感目标，项目环境保护目标见表3.2-1，企业周边环境受体分布情况见图2。

表3.2-1        企业周围环境风险受体

| 环境 要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） |  | 人数 | 保护 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 环境 空气 | 西石村 | 北 |  | 500 | 100 | 人群 健康 |
|  | 黄严村 | 西北 |  | 600 | 600 |  |
|  | 南上召 | 西北 |  | 1000 | 20 |  |
|  | 陈老户寨村 | 西南 |  | 800 | 800 |  |
|  | 秦纺医院 | 西 |  | 900 | 20 |  |

3.2.2水环境保护目标

（1）企业污水排放去向见表3.2-2。

表3.2-2     企业污水排放去向及主要污染物执行标准

| 序号 | 污水类型 | 污染物 | 处理措施 | 最终排入河流 | 下游10km环境受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活废水 | 生活污水 | 依托面粉厂内化粪池处理后由污水管道排入朝阳污水处理厂 | 新河 | 居民区、工厂 |
| 2 | 雨水 | 漂浮物 | 项目排水采用雨污分流制 | 渭河 | 居民区、工厂 |

（2）下游水体情况

公司雨水排污口距离渭河约1500m，排污口下游10km范围内为居民区、工厂，下游无饮用水源地、自然保护区。

## 3.3涉及环境风险物质情况

### 3.3.1风险物质的储运情况

公司涉及的主要风险物质及存在部位见表 3.3-1。

表 3.3-1                  环境风险物质储运情况

| 序号 | 原辅材料 | 临界量 | 最大储存量 | 包装方式 | 储存地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 2500t | 0.6t | 密封桶装，仓库储存 | 危废暂存间 | 外购 |

### 3.3.2环境风险物质的特性

机油的理化性质

| 机油 | 理化性质 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味，遇明火高热可燃 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险特性 | 健康危害：对人可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，慢接触者暴露部位可发生接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。 |

## 3.4生产工艺

3.4.1企业生产工艺

（1）设计排版：接收客户稿件后，由专业人员设计排版，排好

版之后外委制版等工序；

（2）印刷：将纸板提前装在印刷机上，加入油墨至印刷机，按 照客户要求利用印刷机将图文印刷在纸板或不干胶签纸上，此过程产 生废油墨桶、废清洗剂桶、油墨废气（主要为非甲烷总烃）及噪声；

（3）装订：采用骑马钉，不涉及胶装，此过程会产生边角料及 噪声；

（4）成品包装：将装订好的印刷品打包好，包装完成后送货， 此过程会产生废包装材料。

图3.4-1   项目工艺流程及产污环节图

### 3.4.2企业生产装置及场所

- 生产装置

表3.4-1                   企业生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 所在车间名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码印刷机 | 台 | 1 | 印刷车间 |
| 2 | 双面胶印机 | 台 | 1 | 印刷车间 |
| 3 | 单面胶印机 | 台 | 1 | 装订车间 |
| 4 | 四色胶印机 | 台 | 1 | 装订车间 |
| 5 | 打码票据机 | 台 | 3 | 装订车间 |
| 6 | 全开切纸机 | 台 | 2 | 装订车间 |
| 7 | 模切机 | 台 | 2 | 装订车间 |
| 8 | 覆膜机 | 台 | 1 | 装订车间 |
| 9 | 自动糊盒机 | 套 | 1 | 后道车间 |
| 10 | 胶装机 | 套 | 1 | 后道车间 |

（2）企业构筑物

表3.4-2          企业主要构筑物清单

| 序号 | 建筑名称 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 建筑面积600m2，单层钢架结构，主要生产设备包括印刷机、胶印机、切纸机、覆膜机、糊盒机 |
| 2 | 办公区 | 项目在生产车间东侧设置办公室 |
| 3 | 公用工程 | 供电、供水依托佳美面粉厂现有设备供给；排水厂区施行雨污分流，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网，生活污水依托面粉厂现有化粪池处理后排入朝阳污水处理厂。 |
| 4 | 废气 | 有机废气经集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒 |
| 5 | 废水 | 无生产废水，生活污水依托面粉厂现有化粪池处理后排入朝阳污水处理厂。 |
| 6 | 固废 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置，废纸边角料收集后外售，板擦废布、废印刷版、废油墨桶、废洗车水桶、废糊盒胶桶、废活性炭、废紫外灯管收集后暂存于为废暂存间，定期交由资质单位处置。 |

3.5安全生产管理

该企业建立了安全生产小组和消防领导小组，设置了专职安全员，对整个现场的安全生产实行网络管理案。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施

### 3.6.1风险单元识别

表3.6-1                   企业环境风险单元识别

| 工程类别 | 主要设施 | 风险物质 | 是否风险单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 无 | 否 |
| 辅助工程 | 集中办公楼 | 无 | 否 |
|  | 材料库房 | 无 | 否 |
|  | 辅助材料库房 | 机油 | 是 |
|  | 门卫室 | 无 | 否 |
|  | 食堂 | 无 | 否 |
|  | 配电室 | 无 | 否 |
| 环保工程 | 化粪池 | 生活污水 | 是 |
|  | 危废暂存间 | 废机油 | 是 |
|  | 垃圾收集桶 | 无 | 否 |

### 3.6.2环境风险防控与应急措施

表3.6-2             企业环境风险防控与应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 公司机油储存区设有围堰，确保正常的冲洗水和事故情况下的泄漏污染物、消防水不流出厂外 |
| 2 | 厂内危险废物处置 | （1）在储存和使用过程中制定危险废物安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）危险废物储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各危险物质是否保存完好； （3）危废暂存间内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 3 | 厂区布局 | 危险废物暂存区远离其他建筑物； 危险区域电气安装采用防爆级，并设置符合规范的的接地； 建筑物之间的距离符合消防要求，按区域分别设置消防设施及设备； 危险区域设置火灾报警及自动灭火系统； 危险区域设置警示标志。 |
| 4 | 有机废气超标排放 | （1）对有机废气处理设施进行定期维修检查； （2）对排气筒进行定期监测。 |
| 5 | 火灾事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 6 | 泄漏事故防控措施 | 如发生泄漏及时控制泄漏源，防治事态扩大，同时使用容器及时收集。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间；剩余无法收集的，则用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，最终交由资质单位进行处置。 |
| 7 | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 设有危废暂存间，并进行防腐、防渗等措施。 |

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1内部应急资源

企业内部按照各类需求储备了相应的应急物资，并由办公室负责，企业应急资源及装备的储备情况见表3.7-1。

表3.7-1        企业内部应急资源、装备

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂土 | 4m3 | 厂区院内 |
| 2 | 消防桶 | 5个 | 车间门口 |
| 3 | 灭火器 | 30个 | 车间定位放置点、库房定位放置点 |
| 4 | 应急报警器（电铃） | 2个 | 各车间内 |
| 5 | 手电筒 | 10支 | 库房 |
| 6 | 警戒带 | 2卷 | 库房 |
| 7 | 应急药箱 | 1个 | 生产部 |

### 3.7.2应急救援专业队伍

企业成立应急救援专业队伍，其人员配置见表见附件1。

### 3.7.3外部资源及救援队伍

如突发事件等级超过企业自身应对能力时，及时上报秦汉新城人民政府或相关部门；

表3.7-2                外部应急资源及救援队伍

| 1 | 环保热线 | 12369 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 西咸新区秦汉新城管委会 | 029-33229032 |
| 3 | 西咸新区秦汉新城环境保护局 | 029-33185039 |
| 4 | 咸阳市中心医院 | 120/0910-33222222 |
| 5 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 西咸新区秦汉新城公安局 | 110 |
| 6 | 秦汉新城消防中队 | 119/029-33282119 |
| 7 | 秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 8 | 西咸新区秦汉新城气象局 | 029-33543204 |
| 9 | 西安市交警大队 | 029-86220093 |
| 10 | 西安市环境监测站 | 029-87883739 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1国内同类企业突发事件

案例一：

## 2011年8月29日19时30分许，吉林昌县一面粉厂内，一巨大的面粉原料桶遭雷击发生爆炸，燃起冲天大火，爆炸引燃了附近的两个面粉存原料桶和一辆清污车。事故造成大量的财物损失及环境污染。

案例二：

2016年11月8日上午10时许，山东淄博周村区塑料制品公司发生火灾，据当地通报，事故造成5人经抢救无效死亡，6人受伤。

### 4.1.2可能发生的事故背景

企业在生产经营中可能发生的突发环境事件情景见表4.1-1。

表4.1-1                  企业可能发生的突发环境事件

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 公司机油储存区设有围堰，确保正常的冲洗水和事故情况下的泄漏污染物、消防水不流出厂外 |
| 2 | 厂内危险废物处置 | （1）在储存和使用过程中制定危险废物安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）危险废物储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各危险物质是否保存完好； （3）危废暂存间内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 3 | 厂区布局 | 危险废物暂存区远离其他建筑物； 危险区域电气安装采用防爆级，并设置符合规范的的接地； 建筑物之间的距离符合消防要求，按区域分别设置消防设施及设备； 危险区域设置火灾报警及自动灭火系统； 危险区域设置警示标志。 |
| 4 | 有机废气超标排放 | （1）对有机废气处理设施进行定期维修检查； （2）对排气筒进行定期监测。 |
| 5 | 火灾事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 6 | 泄漏事故防控措施 | 如发生泄漏及时控制泄漏源，防治事态扩大，同时使用容器及时收集。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间；剩余无法收集的，则用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，最终交由资质单位进行处置。 |
| 7 | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 设有危废暂存间，并进行防腐、防渗等措施。 |

## 4.2突发环境事件背景源强分析

企业突发环境事件背景源强分析见表4.2-1。

表4.2-1                企业突发环境事件背景源强分析

| 序号 | 环境事件情景 | 释放环境 风险物质 | 扩散范围 | 持续时间及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油泄漏 | 机油 | 生产车间、辅料库、危废暂存间等 | 此类事故持续时间约为半小时以内，最大危害程度为遇明火燃烧，引起人员伤亡。 |
| 2 | 有机废气处理设施发生故障 | 有毒有害气体 | 厂区周围及下风向 | 此类事故持续时间约为半小时以内，最大危害程度为有害气体威胁周围居民健康。 |

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险风控与应急措施、应急资源情况分析

根据表4.2-1可知，造成地表水、地下水和土壤污染的风险物质为：机油。

主要的环境风险单元为：产品辅料库、生产车间、危废暂存间。

4.3.1地表水环境风险分析

企业主要的地表水环境风险为废机油，因此主要的风险单元为产品辅料库、生产车间、危废暂存间。

（1）释放条件

当储存容器破裂导致物料泄漏污染地表水或土壤；火灾状态下消防废水外排。

（2）排放途径

在事故状态下，未能及时将事故废水进行截流或引入事故应急池，而流出厂界。

（3）环境风险与应急关键环节

企业在各储存区修建围堰。

（4）应急物资的要求

各储存区需张贴应急指示牌，并明确各风险物质操作注意事项，所配置的应急物资需有明确标识，说明各应急物资的作用、保管人员以及检查记录。

4.3.2地下水及土壤环境风险分析

企业主要的地下水环境风险为机油下渗，因此主要的风险单元为产品辅料库、危废暂存间。

（1）释放条件

原料桶发生泄漏，导致泄漏物渗入地下污染土壤及地下水层。

（2）排放途径

危险物质渗入地下，当泄漏量较大时进入地下水层。

（3）环境风险与应急关键环节

生产车间、危废暂存间、产品辅料库及废水收集池的防渗技术需达到相关环保标准。

（4）应急物资的要求

企业事故应急池容积应需符合环保要求；厂内道路、设备装置区、物料储存区地面采用防渗处理、绿化带四周应有围堰。

4.3.3大气环境风险分析

企业主要的大气环境风险为有机废气超标排放，因此主要的风险单元为环保设施。

（1）释放条件

有机废气处理设施故障，导致未经处理的有机废气直接排放；

（2）排放途径

未经处理的有机废气经排气筒直接排放；

（3）环境风险与应急关键环节

覆膜、印刷等环节。

（4）应急要求

企业对有机废气处理设施进行定期维修检查；对排气筒进行定期监测。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

根据公司突发环境事件情景的源强及危害程度，公司各类突发环境事件从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产以及社会影响等方面综合考虑，预计可能发生的突发环境事件级别为较大环境事件。

表4.4-1                    突发事件后果分析

| 序号 | 突发事件 | 风险 物质 | 影响范围 | 疏散人群 | 是否影响地下水取水 | 是否造成跨界影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 有毒有害气体 | 公司附近及下风向范围 | 公司周围500m内居民 | 否 | 否 |
| 2 | 机油泄漏 | 机油、 | 生产车间、产品辅料库、危废暂存间、 | —— | 否 | 否 |

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

环境风险管理制度见表5.1-1。

表5.1-1                     环境风险管理制度

| 序号 | 内容 | 是否建立（落实） | 是否与应急措施 相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 | 是 | 符合 |
| 2 | 环境风险防控责任人及责任机构 | 是 | 符合 |
| 3 | 定期巡检和维护责任制度（一月一次） | 是 | 符合 |
| 4 | 环评及批复中各项环境风险防控和应急措施要求 | 是 | 符合 |
| 5 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训（一年一次以上） | 是 | 符合 |
| 6 | 建立突发环境事件信息报告制度 | 是 | 符合 |

## 5.2环境风险防控与应急措施

环境风险防控与应急措施见表5.2-1。

表5.2-1                    环境风险防控与应急措施

| 序号 | 内 容 | 是否设置 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对污水总排口设置监视、控制措施，设置岗位责任制 | 是 | 符合 |
| 2 | 根据事故废水排放泄漏事故，分析每项措施的管理制度、岗位职责和措施的有效性 | 是 | 符合 |
| 3 | 设置事故时提醒周边人员紧急疏散的措施，分析每项措施的管理制度、岗位职责和措施的有效性 | 是 | 符合 |

## 5.3环境应急资源

环境应急资源见表5.3-1。

表5.3-1                       环境应急资源

| 序号 | 内 容 | 是否配备 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要的应急物资和应急装备 | 是 | 符合 |
| 2 | 设置专职人员组成的应急救援队伍 | 是 | 符合 |
| 3 | 与其他单位、组织签订应急救援协议 | 是 | 符合 |

## 5.4历史经验教训总结

对前文收集的国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结，案例中企业危险化学品泄漏、爆炸事故发生的主要原因有：装卸过程中操作不当和管理不善；危废暂存间危险化学品存放严重违章；工人在操作过程中操作不当。

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

（1）加强管理，制定各岗位操作规程，并严格按照规程要求职工。

（2）严格按照《危险化学品管理条例》，加强对危险化学品存储区及储存库的管理，设专人看管。

（3）严格按照公司制度定期进行设备、电气检修。

（4）加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到持证上岗；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

# 6需要整改的内容及整改计划

### 6.1企业存在的风险防控问题

- 未签订应急救援协议。

- 补充缺少应急物资。

### 6.2整改计划及建议

签订救援协议；补充缺少应急物资。

# 7环境风险评估

## 7.1企业突发环境事件风险等级划分方法

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》，通过定量分析公司生产工艺过程与大气（或水）环境风险控制水平（M），涉气（或水）风险物质数量与临界量比值（Q），大气（或水）环境风险受体敏感程度（E）。按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级。评估程序见图7.1-1。

图7.1-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 7.2 确定环境风险等级

7.2.1环境风险物质与临界量的比值（Q）

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》中附录A 企业突发环境事件风险等级划分方法中的相关要求，当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下述公式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量，t；

W1, W2, ..., Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

①Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

②1≤Q＜10，以 Q1 表示；

③10≤Q＜100，以 Q2 表示；

④Q≥100，以 Q3 表示。

表7.2-1 公司环境风险物质与临界量比值结果一览表重大风险源识别表

| 序号 | 类别 | 名称 | 是否环境风险物质 | 最大储存中纯浓度含量(t) | CAS号 | 储存点 | 临界储量 | 比值q/Q | 重大风险源判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅料 | 机油 | 是 | 0.6t | —— | 产品辅料库、危废暂存间 | 2500t | 0.24×10-6 | 否 |

### 7.2.2环境风险物质数量与临界量比值（Q）计算

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q：

①当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量的比值，即为Q；

②当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算，若满足下式物质数量与其临界量的比值（Q）：

Q＝q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn

式中：q1、q2…，qn 为每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2…Qn 为每种环境风险物质的的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。

当Q≥1时，将Q值划分为：

1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100，分别以Q1、Q2、Q3表示。

公司存在的危险化学品为机油，按照上式进行计算：Q＝0.24×10-6，其在Q＜1范围内。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》6.1小节得到，当Q＜1，则以Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

因此，本公司属于一般环境风险等级。