文件编号：XXBH-H11

版   本：2021版

陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案

（秦汉新城境内）

风险评估报告

编制单位：陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司

编制日期：        2021年4月

陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案

（秦汉新城境内）

风险评估报告

编制单位：陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司

编制日期：       2021年4月

目  录

1.前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	3

2.2.1法律法规、政策	3

2.2.2技术指南、标准规范	5

3资料准备与环境风险识别	5

3.1企业基本信息	5

/	6

3.2企业周边环境风险受体情况	6

3.3涉及环境风险源及风险物质情况	8

3.3.1 风险源识别结果	8

3.3.2 环境风险评价等级	9

3.4生产工艺	9

3.5安全生产管理	10

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	10

3.6.1 危险化学品运输车辆事故的预防	10

3.6.2 应急处置措施	10

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	19

3.7.1应急物资与装备	19

3.7.2救援队伍情况	20

4突发环境事件及其后果分析	22

4.1突发环境事件情景分析	22

4.1.1 国内同类企业事故案例	22

4.1.2本企业发生的事故案例	23

4.1.3本企业可能发生的突发环境事件情景	24

4.2 突发环境事件应急措施	25

4.2.1 高速公路危险化学品泄漏事故救援主体	25

4.2.2 先期处置	26

4.2.3 现场警戒	27

4.2.4 易燃易爆气体泄漏应急措施	27

4.2.5 易燃易爆液体泄漏应急措施	29

4.2.6 石油产品泄漏应急措施	30

4.2.7 化学危险品火灾的扑救应急措施	31

4.2.8 消防废水及泄漏物应急处置	34

4.2.9 发生运输有毒有害或易燃易爆等危险品车辆事故的保通	35

4.2.10 危险废物泄漏事故处置措施	36

4.3 最大可信事故	36

5.1环境风险防范制度	38

5.2历史经验教训总结	38

6 企业突发环境事件风险等级	38

6.1 涉及环境风险数量与临界量比值（Q）	39

6.2 危险源识别结果	40

6.3 突发环境事件风险分级	41

6.4 突发环境事件风险等级	42

6.4.1 企业环境风险等级确定与调整	42

6.4.2 本企业环境风险等级	43

6.5 结论	43

- 1.前言

西咸北环分公司隶属于陕西省交通建设集团公司，2015年12月8日正式运营，承担着西咸北环高速公路的运营管理工作。路线起自临潼区零口镇，止于西安高新区谷子硙，全长122.613公里，建设里程113.613公里（与新西宝高速公路共线9公里）。分公司实行分公司、所、站三级管理。分公司机关设办公室、人力资源科、计划财务科、收费管理科、工程养护科、路政大队、服务区管理分中心、工会、监察室等9个科室。下辖两个管理所（大王管理所、高陵管理所）、四个服务区（沣京服务区、茂陵服务区、泾阳服务区、高陵服务区）。全线设收费站9处（大王收费站、茂陵收费站、店张收费站、太平收费站、泾阳北收费站、永乐东收费站、高陵西收费站、新市收费站、零口收费站）。现有员工468人。

临兴高速公路工程路线起于临潼区零口镇以东，与连霍高速公路相接，止于西安高新区谷子硙，与京昆高速公路相接，路线全长122.613公里，建设里程113.613公里，与西宝高速改扩建工程西安至兴平段共线9公里。

全线共设互通立交17处，其中，零口、高陵北、永乐西、马庄北、马庄西、西吴、沣渭、鄠邑东等8处设枢纽互通式立交与既有高速公路实现交通转换；零口、新市、高陵西、永乐东、泾阳北、太平、店张、茂陵、大王设9处服务型立交。

全线新建路段采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，整体式路基宽度34.5米，分离式路基宽度17米。全线共设桥梁29208.7米/48座（全幅、下同），占路线总长25.7%。其中特大桥21603.1m/10座，大中桥7481.6/31座，小桥124m/7座。

其中西咸新区秦汉新城境内为K79+180～K81+100，K81+520～K82+150，K85+800～K93+000，建设里程9.75km。秦汉新城境内无立交，服务区1处（茂陵服务区东区），匝道收费站1处（茂陵收费站）。

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价的目的是分析和预测公路建成后运输油品和危化品的车辆存在的潜在危险、有害因素，运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号），本项目需开展环境风险评估，通过分析企业各类事故演化规律、识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。

- 2总则

## 2.1编制原则

本评估报告的编制遵循以下几点原则：

（1）全面、细致地进行现状调查；

（2）科学、客观地进行评估，如实反映企业的环境风险水平；

（3）认真排查企业存在的环境风险，严格对照《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）和《企业突发环境事件风险分级方法》制定方案；

（4）评估报告的内容和格式必须符合《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》和《企业突发环境事件风险分级方法》的要求。

（5）针对生产过程和事故状态发生的环境事件的风险评估，根据对已有具体事件的案列分析总结，同时结合时间与空间上转变假定和设想可能发生突发性事件进行分析对比，结合相关法律法规编制风险评估报告。

## 2.2编制依据

- 2.2.1法律法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年7月）；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改<中华人民共和国劳动法>等七部法律的决定》修正）。

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29），2016年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日；

（6）《危险化学品安全管理条例》(国务院令 第591号)，2011年3月2日；

（7）《突发环境事件信息报告方法》(环保部令第17号)，2011年5月1日起施行；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号），2013年10月25日；

（9）《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2016年4月1日施行；

（10）《危险化学品目录》（2015版）；

（11）《剧毒化学品目录》(2015版)

（12）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），2016年8月1日施行；

（13）《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版);

（14）《重点监管危险化工工艺目录》，(2013年完整版);

（15）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)，2011年8月5日；

（16）《化学品环境风险防控“十二五”规划》(环发[2013]20号)，2013年2月7日；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月3日；

（18）《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则(国家安全生产监督管理总局)；

（19）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第34号；

（20）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发[2011]88号），2011.10.15；

（21）（陕西省实施《中华人民共和国突发事件应对法》办法），陕西省人民代表大会常务委员会公告【十一届】第五十八号，2012.5.31；

（22）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）

（23）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）

（24）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），2014年4月4日印发（其中附录B作废）；

（25）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）（环办应急[2018]8号），环境保护部办公厅，2018.1.30

（26）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），环境保护部，2018年3月1日实施；

（27）《突发环境事件应急预案编制要点》（陕环办发【2012】126号）；

- 2.2.2技术指南、标准规范

（1）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2009)；

（2）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》(GB20576-GB20602)；

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

（5）《化学品毒性鉴定技术规范》(卫监督发[2005]272号)；

（6）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求要求》(中国石油企业标准Q/SY1310-2010)；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

- 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

西咸北环分公司隶属于陕西省交通建设集团公司，2015年12月8日正式运营，承担着西咸北环高速公路的运营管理工作。路线起自临潼区零口镇，止于西安高新区谷子硙，全长122.613公里，建设里程113.613公里（与新西宝高速公路共线9公里）。分公司实行分公司、所、站三级管理。分公司机关设办公室、人力资源科、计划财务科、收费管理科、工程养护科、路政大队、服务区管理分中心、工会、监察室等9个科室。下辖两个管理所（大王管理所、高陵管理所）、四个服务区（沣京服务区、茂陵服务区、泾阳服务区、高陵服务区）。全线设收费站9处（大王收费站、茂陵收费站、店张收费站、太平收费站、泾阳北收费站、永乐东收费站、高陵西收费站、新市收费站、零口收费站）。现有员工468人。

企业基本情况详见下表。

表3.1-1 企业基本情况

| 序号 | 项目 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司 |
| 2 | 组织机构代码 | 91611100MA6TGOPG1Y |
| 3 | 负责人 | 孙满成 |
| 4 | 单位所在地 | 西安市户县大王镇收费站入口 |
| 5 | 中心经度、中心纬度 | / |
| 6 | 行业类别 | 交通运输 |
| 7 | 联系方式 | 029-89016002 |
| 8 | 从业人数 | 468 |
| 9 | 环评审批 | 陕环批复[2018]404号 |

## 3.2企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体及土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体包括重要湿地、特殊生态系统等，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。

本项目在秦汉新城境内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地等环境敏感区，无河流分布，沿线仅有部分村民分布。所以项目的敏感点沿线村民。敏感点情况具体如下：

项目周边的敏感点见表2.4-1，保护目标分布情况见附件4。

表2.4-1 高速公路两侧较近村庄

| 序号 | 名称 | 起讫桩号 | 线路形式 | 方位 | 高差 | 首排距半幅路中心线 |  | 首排距红线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 近 | 远 |  |
| 1 | 龙北村 | K80+318~K80+573 | 路基 | 右侧 | 2.8 | 291.1 | 306.9 | 274.0 |
| 2 | 龙南村 | K80+700~K81+020 | 路基 | 左侧 | 2.3 | 101.0 | 116.8 | 85.6 |
| 3 | 半个城 | K86+849~K87+109 | 路基 | 左侧 | 2.4 | 317.1 | 332.9 | 299.4 |
| 4 | 郑家寨 | K87+699~K87+822 | 路基 | 左侧 | 2.8 | 240.1 | 255.9 | 222.4 |
| 5 | 御千村 | K88+522~K88+772 | 路基 | 左侧 | 3.4 | 266.1 | 281.9 | 248.4 |
| 6 | 袁家村 | K88+773~K89+044 | 路基 | 右侧 | 3.7 | 212.1 | 227.9 | 194.4 |
| 7 | 南位镇 | K90+078~K90+118 | 路基 | 左侧 | 5 | 266.1 | 281.9 | 248.4 |
| 8 | 留位村 | K90+665~K90+750 | 路基 | 左侧 | 7 | 47.5 | 63.3 | 30.3 |
| 9 | 陈王二坡 | K92+929~K93+099 | 路基 | 右侧 | 6 | 225.1 | 240.9 | 207.8 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，水环境风险受体敏感程度类型划分具体如下：

表3.2-3  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括“ 级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2 （E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

由上表可知，本项目属于类型3（E3）。

## 3.3涉及环境风险源及风险物质情况

- 3.3.1 风险源识别结果

（1）项目自身设施存在的环境风险源

本项目在秦汉新城境内设匝道收费站1处（茂陵收费站），服务区1处（茂陵服务区<东区>）。收费站安装燃气锅炉1台，服务区东区安装燃气锅炉1台。餐厅也使用天然气作为燃料。

目前茂陵收费站天然气管道已接通，茂陵服务区（东区）天然气管道尚未接通，使用LNG。茂陵服务区东区存放3个LNG储气罐，每个罐的储气量为165Kg。茂陵收费站涉及的风险源为天然气管道，茂陵服务区（东区）涉及的风险源为LNG储罐，，涉及的危险物质均为天然气。

（2）道路运输活动存在的环境风险源

对近几年高速公路事故引起的次生环境风险事故进行总结，对本项目进行环境风险模拟，根据陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案（西咸新区秦汉新城境内）风险评估报告第四章节突发环境事件情景分析中相关内容，环境风险物质以运输石油、过氧化氢物质为例，运输最大储量取50t，并按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求进行核算，Q=0.07＜1，因此陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案（西咸新区秦汉新城境内）突发环境事件风险等级为一般环境风险。

- 3.3.2 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中划分依据和原则对项目环境风险评价工作等级进行划分。确定本项目生产装置运行过程中及物料储存区的风险因素及可能诱发的环境风险问题，并针对潜在的环境风险事故类型提出相应的防范措施，力求将潜在的风险降至最低。建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表3.3-1确定环境风险评价等级。

表3.3-1  环境风险评价工作级别判据

| 环境风险潜势 | IV+/IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

经分析，Q˂1，风险潜势为I，根据风险评价工作级别的判定原则，确定其环境风险工作级别为简单分析，按导则规定，可对事故影响进行简要分析，提示防范、减缓和应急措施。

## 3.4生产工艺

本项目为交通运输类项目，建成通车后仅存在道路运输活动，不存在其他生产活动。

## 3.5安全生产管理

陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司编制了《安全生产事故应急预案》，制定了《安全生产管理办法》和《安全生产责任制管理办法》，安全管理体系、机构健全，职责、制度明确，宣传教育到位，在日常管理工作中，严格按照各项规章制度办事。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.6.1 危险化学品运输车辆事故的预防

临兴高速公路在秦汉新城境内安装摄像头，沿路设置有报警电话，当发生事故时，通过监控和报警电话能获得准确信息，便于救援各方在第一时间赶到现场，实施救援。

- 3.6.2 应急处置措施

- 3.6.2.1危险品泄漏处置措施

（1）应急指挥部第一时间通知事件发生路段收费站切换驶入信号灯，进行交通管制、疏导、或禁止驶入；

（2）疏散隔离组、医疗救护组、抢险救援组快速赶赴事故现场，同时通知外部救援单位（119、110、120、12369及交警）进行联动应急处置；

（3）疏散隔离组进行现场隔离，对行驶车辆警戒和疏散，必要时在区域内全路段实施禁止通行；人员从侧风、上风向撤离至安全区；

（4）如有人员中毒或伤亡，进行必要的现场抢救措施后，及时送往附近最近线路的医院进行抢救治疗；

（5）发生危险化学品泄漏时，及时进行拦、堵、截处理，防止污染物扩散；根据污染物化学性质，实施必要的泡沫覆盖、稀释、降温等措施，防止发生次生灾害；

（6）危险学品泄漏引起火灾时，立刻根据情况实施灭火措施，尽量使用泡沫式灭火，不得已情况下进行消防水灭火，以防污染大面积扩散；

（7）外部救援单位到达现场后，协助、配合外部救援单位进行现场应急处置；

（8）事故现场处置结束后，进行现场洗消处理，尽量使所有污染物用专业运输车装车送离现场，保证现场符合环保要求；

（9）确定无次生事故后，由总指挥长批准后，逐步疏导交通，保证车辆有序通过事故发生地，同时通知各驶入口信号灯切换至正常程序；

（10）在进行应急救援同时要通过各种信息传递方式(电子显示屏或交通广播台)告知区域路段行驶的车辆；

（11）物资供应组在事故发生第一时间为各救援小组提供物质保障，保证救援及时顺利完成。

（12）同时应立即开展现场环境监测工作，重点要对周边地表水、地下水、土壤和环境空气主要环境污染要素的采样监测工作，为应急指挥部决策提供笫一手资料，必要时请求省市环境监测机构给予支援。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。

- 3.6.2.2易燃易爆气体泄漏处置

易燃易爆气体的特点：1、扩散范围广，且难以控制；2、易发生爆炸；3、液化气体泄漏易产生白雾；4、易产生静电，并因静电放电而引起爆燃；5、易造成人员的中毒；6、易形成大面积的火灾。

（1）易燃易爆气体泄漏处置方法

处置易燃易爆气体泄漏事故，必须周密组织，科学指挥，采取最快、最有效的措施和方法，及时堵漏，控制火源，排除险情，严防爆燃。

1）迅速堵漏。易燃易爆气体一旦发生泄漏事故，首先必须想尽一切办法尽快堵漏，防止大量泄漏和大面积扩散，堵漏时应区分泄漏气体的物理特性及泄漏部位，视其具体情况采取以下相应堵漏措施：

A、关闭泄漏点相邻部位阀门，切断泄漏源。

B、对于管道泄漏或罐体孔洞型泄漏，应使用专门的管道内封式、外封式、捆绑式充气堵漏工具进行迅速堵漏，或使用金属螺钉加粘合剂旋拧，或利用木楔、硬质橡胶封堵。

C、罐体撕裂泄漏时，由于泄漏处喷射压力大、流速快、泄量大，应迅速利用专门的捆绑紧固和空心橡胶塞加压充气具进行堵漏。

D、利用易燃气体蒸发潜热特性，用水枪向泄漏处适量喷水，降低泄漏处压力，并使泄漏处结冰，减少泄漏量，进而堵漏。

E、少量泄漏可用胶泥、石棉等封堵或用湿棉被缠裹泄漏阀门、管道泄漏处，并用橡胶带、绳索或铁丝等箍紧，或可用抱箍夹紧。

2）杜绝一切火源。当出现易燃易爆气体泄漏时，在采取堵漏措施的同时，应迅速划定警戒范围消除气体扩散区内的各种火源。

A、迅速扑灭各种明火。

B、使用防爆抢险工具，并不得穿带钉子的鞋，防止撞击、磨擦打火。

C、警戒区内禁止过往车辆通行，防止排气筒火星和吸烟明火。

D、切断气体扩散区电源（防爆电器除外），防止电火花。

E、停止在气体扩散区使用电话、手机等通讯工具。

F、冷却高温设备、物体。

G、防止气体泄漏口积聚静电，放电打火。

3）及时疏散人员。当发生易燃气体大范围泄漏时，应迅速向周围各单位、居民区发出险情信号，要求他们扑灭一切明火，切断电源，并迅速撤离。

4）雾状水流稀释驱散。易燃易爆气体泄漏遇有大风天气会随风迅速向下风方向扩散。若遇小风或无风天气则会集聚某一空间，此时，应采用雾状水流驱散集聚气体，使之尽快排除险情。

（2）几种常见气体的特征

1）一氧化碳：无色无臭气体，不易液化和固化。微溶于水，能溶于乙醇和苯。易燃烧燃烧时火焰呈蓝色，有毒。 与空气混合能成为爆炸性混合物。漏气遇火种有燃烧爆炸危险。

2）乙炔：无色无臭气体，大部分工业品含有硫化物、磷化物等杂质，使其有蒜样气味。极易燃烧爆炸。 遇高温明火有燃烧爆炸危险

3）甲烷：无色无味气体，能被液化和固化，易燃。 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险。

4）乙烯：在常温常压下为无色易燃气体，略具烃类特有的臭味。不溶于水。 易燃，遇火星、高温、助燃气体有燃烧爆炸危险。

5）氢气：无色无臭气体，无毒无腐蚀性，极易燃烧。比空气轻。 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇火星、高温能引起燃烧爆炸。

6）氧气：无色无味助燃气体，正常大气中含有21%，能被液化和固化。 与乙炔、氢、甲烷等易燃气体按一定比例混合能形成爆炸性混合物。能使油脂剧烈氧化引起燃烧爆炸，有助燃性。

- 3.6.2.3易燃易爆液体的泄漏处置

易燃易爆液体泄漏的特点：1、泄漏后易四处流散、渗漏；2、液体蒸气易发生燃爆；3、液体泄漏时易产生静电；4、液体蒸气易使人员中毒。

（1）泄漏处置方法：

1）制止泄漏。易燃液体泄漏堵漏较为容易，可使用缠裹、堵塞、输送倒罐、关阀断料等方法制止泄漏，从根本上消除险情。

2）控制流散。对泄漏出的易燃液体，设法控制液体到处流散，特别是向地沟、槽、井等处流淌，把险情控制在最小范围。

3）杜绝火源。易燃液体蒸气只要遇到明火或火花，即可能发生爆燃。因此，在液体区域内和蒸气扩散范围内要彻底消除火种，切断电源，以防不测。

4）回收液体。可采用导流法把流散液体积聚在某一低洼处，或人工挖的坑池中，然后安全回收。

5）覆盖液面，减少挥发，隔绝空气。对流散液体也可使用泡沫或砂土覆盖，以减少挥发，降低危险。

（2）几种常见液体的特征

1）甲醇：无色液体，有醇的气味，挥发性强，能与水或有机溶剂混合 遇明火，高热及强氧化剂会发生燃烧爆炸，蒸气有毒，内服25ml可致死

2）乙醚：无色易挥发液体，有特殊气味，不溶于水 遇明火，高热及氧化剂易燃易爆，在空气中易形成过氧化合物危险性更大

3）丙酮：无色液体，有芳香性气味，能与水和有机溶剂混合 遇明火易燃烧爆炸，与纯氧、过氯酸酸钾、亚硝酰基、高氯酸盐相混能起火，爆炸，蒸气对眼有刺激性，多量吸入蒸气有麻醉作用。

4）丁醇：无色液体，有酒香，不溶于水，能与有机溶剂混合 遇明火、高热及强氧化剂分发生燃烧爆炸、蒸气有毒，遇热分解，产生有毒烟雾

5）苯：无色透明易挥发液体，几乎不溶于水，能溶于有机溶剂 遇明火高热易燃烧爆炸，并放出刺激性烟雾，蒸气有毒，易产生静电

6）醋酸乙酯：无色液体，有芳香气味，微溶于水，能与有机溶剂混合 遇明火，高热，强氧化剂易燃烧爆炸，其蒸汽有刺激作用，大量吸入有麻醉作用

7）丙烯腈：无色液体，有异臭，易挥发，微溶于水，易溶于有机溶剂 遇明火高热易燃烧爆炸，与氧化剂作用产生极毒烟雾，有燃烧危险，蒸气对粘膜有刺激性，毒性与氰化氢相似但较少。

- 3.6.2.4石油产品的泄漏处置

（1）石油产品的介绍

石油产品主要包括汽油、柴油、液化气等产品，这些产品主要成分是碳、氢两种元素组成的化合物，他们着火和爆炸的危险性很大，当空气中含汽油蒸气浓度在1.4%～7.6%时，遇着火源，能发生剧烈爆炸，威力数倍于TNT炸药，爆炸速度约3000M/S，而液化石油气主要成分是丙烷、丁烷、丙烯、丙烷，在常温和常压条件下都是气体，但在降低温度或高压力时，很容易从气态转变为液态，它是一种无色无臭味的气体，为了便于嗅别，生产过程中添加了硫化物，所以我们闻到的液化气有刺激气味，液化气具有比较低的闪点、燃点和自然点，其闪点小于—60℃，不论在寒冬或炎夏，都无需加热，遇火即能燃烧，它的爆炸浓度下限很低，所以一旦漏气极易与周围空气形成爆炸混合物，遇火就会发生燃烧和瀑炸。

（2）石油产品的危险性

1）易燃性；2）易爆性；3）挥发性；4）麻醉性；5）静电集聚性。

（3）处置应急措施

如果发生汽油、石油气等油罐车翻侧泄漏的交通事故，我们到达现场的处置原则是：

1）迅速将现场情况反馈回大队值班室，同时，要保护好自身安全，不要盲目靠近现场。

2）做好人员疏散和物质的保护，遇有人员有生命危险时，应积极抢救人命，为被困人员提供生命条件

3）封锁现场，尽可能将现场封锁之最大的有效控制范围，用扬声器通知公路旁边的居民撤离住宅到安全地方。

4）泄漏现场要杜绝一切火源，车辆要关闭发动机，不能吸烟，不能因为要救人而用硬物撞击车门，以免产生火花而引爆。

5）冷却降温，有条件的尽量往贮罐上喷淋水冷却，喷头的位置在保护范围内均匀分布，宜为梅花形状，不断的喷洒，防止受热燃烧爆炸。

- 3.6.2.5化学危险品火灾的扑救方法

扑救化学危险品火灾，如果灭火方法不恰当，就有可能使火灾扩大，甚至导致爆炸、中毒事故发生。所以，必须注意运用正确的灭火方法。

（1）易燃和可燃液体火灾扑救

液体火灾特别是易燃液体火灾发展迅速而猛烈，有时甚至会发生爆炸。这类物品发生的火灾主要根据它们的比重大小，能否溶于水和哪一方法对灭火有利来确定。

一般来说，对比水轻又不溶于水的有机化合物，如苯、汽油、柴油等的火灾，可用泡沫或干粉扑救。当初起火时，燃烧面积不大或燃烧物不多时，也可用二氧化碳或1211灭火器扑救。但不能用水扑救，因为当用水扑救时，因液体比水轻，会浮在水面上随水流淌而扩大火灾。

能溶于水或部分溶于水的液体，如醇类、酮类发生火灾时，应用雾状水或抗溶性泡沫、干粉等灭火器扑救。当初起火时，燃烧面积不大或燃烧物不多时，也可用二氧化碳扑救。

不溶于水、比重大于水的液体，如二硫化碳等着火时，可用水扑救，但覆盖在液体表面的水层必须有一定厚度，方能压住火焰。

敞口容器内易燃可燃液体着火，不能用砂土扑救。因为砂土非但不能覆盖液体表面，反而会沉积于容器底部，造成液面上升以致溢出，使火灾蔓延扩展。

（2）易燃固体火灾扑救

易燃固体发生火灾时，一般都能用水、砂土、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火器材扑救。但粉状固体如铝粉、镁粉、闪光粉等，不能直接用水、二氧化碳扑救，以避免粉尘被冲散在空气中形成爆炸性混合物而可能发生爆炸，如要用水扑救，则必须先用砂土覆盖后才能进行。

磷的化合物、硝基化合物和硫磺等易燃固体着火，燃烧时产生有毒和刺激性气体，扑救时人要站在上风向，以防中毒。

（3）遇水燃烧物品和自燃物品火灾扑救

遇水燃烧物品如金属钠等的共同特点是遇水后能发生剧烈的化学反应，放出可燃性气体而引起燃烧或爆炸。我们在扑救该类物品的火灾时应注意遇水燃烧物品火灾应用干砂土、干粉等扑救，灭火时严禁用水、酸、碱灭火器和泡沫灭火器扑救。遇水燃烧物中，如锂、钠、钾、铷、钠等，由于化学性质十分活泼，能夺取二氧化碳中的氧而起化学反应，使燃烧更猛烈，所以也不能用二氧化碳扑救。在扑救磷化物、保险粉等燃烧时能放出大量有毒气体物品，人应站在上风向。

自燃物品起火时，除三乙基铝和铝铁溶剂不能用水扑救外，一般可用大量的水进行灭火，也可用砂土、二氧化碳和干粉灭火器灭火。由于三乙基铝遇水产生乙烷，铝铁溶剂燃烧时温度极高，能使水分解产生氢气。所以，不能用水灭火。

（4）毒害物品和腐蚀性物品火灾扑救

一般毒害物品着火时，可用水及其他灭火器灭火，但毒害物品中氰化物、硒化物、磷化物着火时，如遇酸能产生剧毒或易燃气体。如氰化氢、硒化氢、磷化氢着火时，只能用雾状水或二氧化碳等灭火。

腐蚀性物品着火时，可用雾状水、干粉、泡沫等扑救。硫酸、硝酸等酸类腐蚀品不能用加压密集水流扑救，因为密集水流使酸液发热甚至沸腾，四处飞溅而伤害扑救人员。

当用水扑救化学危险物品，特别是扑救毒害物品和腐蚀性物品火灾时，要注意节约水量和水的流向，同时注意尽可能使灭火后的污水流入污水管道。因为有毒或有腐蚀性的灭火污水四处溢流会污染环境，甚至污染水源。扑救化学危险品火灾应注意正确选用灭火剂。

- 3.6.2.6收费站、服务区LNG储罐泄漏事故处理措施

（1）吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅;如呼吸困难，给输氧;如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

（2）灭火方法:切断电源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

（3）泄露处理:迅速撇离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散，禁止泄漏物进入限制性空间(如下水道)，以避免发生爆炸。喷雾状水稀释、溶解。构筑圈堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1应急物资与装备

本公司事故救援依托兴平市人民医院等。

医院救护车内配置氧气瓶、便携式内、外科用急救箱、便携式心电监护除颤仪、呼吸机、可折叠式推床各一套以及外科肢具、夹板和急救药品等。应急救援器材详见表3.7-1。

表3.7-1 应急救援器材一览表

| 物资、设备名称 | 规格 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编织袋 | 40*70cm | 条 | 500 |
| 铁 锨 |  | 把 | 48 |
| 铁 丝 | 20Kg | 卷 | 15 |
| 雨 衣 |  | 套 | 25 |
| 雨 鞋 |  | 双 | 20 |
| 彩条布 | 4*35m | 卷 | 13 |
| 汽油桶 | 20L | 个 | 8 |
| 反光背心 |  | 件 | 20 |
| 锥形桶 |  | 个 | 210 |
| 防汛沙 |  | 立方 | 60 |
| 发电机 | 15kw | 台 | 2 |
| 抽水泵 |  | 台 | 4 |
| 吸引胶管 | 20m | 根 | 8 |
| 高强手电筒 |  | 把 | 25 |
| 钢钎 |  | 把 | 60 |
| 片石 |  | m3 | 400 |

### 3.7.2救援队伍情况

- 3.7.2.1应急办公室

分公司突发环境事件应急办公室作为日常工作机构，具体负责日常事务（如应急过程的协调指挥、演练、完善应急预案和预案管理、物资准备、突发事件的预防工作等）。

其主要职责是：

（1）建立健全工作制度和部门联动机制，进行业务指导、协调和专业培训、组织管理及监督检查；

（2）负责事故现场环境监测；

（3）负责内外部通信联络；

（4）负责本路段日常突发事件报告、信息沟通与综合协调及其相关组织管理工作；

（5）根据指挥部的部署，执行各项决定，承办预防和处置突发事件的专项工作；

（6）根据预案实施过程中出现的变化和问题，及时对预案提出调整、修订和补充意见，并组织开展突发环境事件应急演练，开展应急从业人员业务培训；

（7）配合上级部门进行事故调查处理工作。

- 3.7.2.2抢险抢修组

职责：结合事故现场实际情况，按照应急预案认真协调实施事故发生环节的救援抢险工作，防止事故的扩大蔓延，力求将损失降低至最低。根据交警部门的指挥，协助事故现场清理；对事件中损坏的公路路面和设施进行维护和修复，保证道路的安全畅通。

- 3.7.7.3物资供应组

职责：负责实施应急设备和所需物资的供应配发，保障现场抢险和抢险物资的供给和运输用车。随叫随到，不能有误。

- 3.7.2.4监控中心

职责：通过监控系统对现场进行实时监控，利用可变情报板等通讯设施及时发布有关信息，为应急指挥部指挥调度做好准备工作。

- 3.7.2.5疏散隔离组

职责：负责在险情发生时，安全疏散人员，隔离现场，根据事件发生的程度适时控制车辆进入公路的密度，进行交通管制；向司机告知可行驶路段，设置危险警示标志，严格限制无关人员出入，告知驾驶员注意安全。疏散隔离路线根据各路段不同情况现场指定。

- 3.7.2.6医疗救护组

职责：负责组织对现场的伤员及灾害扩散范围内的伤员进行急救和处理，并协助应急指挥部做好善后处理工作。

- 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1 国内同类企业事故案例

（1）2015年12月23日，在滨大高速路滨城收费站3号口以北两公里处，一辆载有丙烯酸乙酯的重型罐车与一辆重型半挂车发生追尾碰撞，导致危化品运输车后部损坏，应急安全阀损毁，车辆载有的丙烯酸乙酯化学品泄露，共计28.36吨。事故发生后，对周边滨州经济技术开发区杜店、沙河街道办事处、滨城区杨柳雪镇附近群众造成严重空气异味污染，群众反映强烈，并随风向市区南部扩散。

（2）2012年8月26日，在陕西省延安市安塞县境内的包茂高速安塞服务区附近，一辆满载旅客的双层卧铺车与一辆运输甲醇的重型罐车发生追尾事故，随后引燃大火，导致多人死伤。

（3）2012年6月29日4时20分左右，湖南省株洲市茶陵县盛兴物流有限公司一辆重型半挂油罐车行驶至广州市沿江高速公路南岗段夏港入口附近，临时停靠在道路外侧车道和应急车道中间时，被一辆个体自营火车从后方追尾碰撞，引发交通事故。事故造成油罐车（载重40吨）所载溶剂油泄露，并顺着高速公路排水管流至桥底排水沟，遇火源引起爆燃，大火迅速引燃桥下一露天木材加工场堆放的木板及临时搭建的工棚，致使木材加工场近千平方木屋顶被掀飞、坍塌、数十辆货车、小车全部被焚毁，造成20人死亡，31人受伤，其中16人重伤。

（4）2012年10月6日，湖南省沅陵县常吉官庄镇地穆安隧道口发生液化石油气槽罐车泄露事故。当地消防官兵在进行现场处置过程中，槽罐车在没有任何预兆的情况下发生撕裂，液化石油气开始泄露并瞬间发生爆炸。

### 4.1.2本企业发生的事故案例

公路建设是自然资源开发项目，属非污染生态影响，不同时期主要影响因素也不同。临兴高速公路自2015年通行至2021年4月危险化品发生的事故案例共4起。

（1）2016年7月26日约23时50分，王XX驾驶白色东风牌半挂牵引车（40t油罐车）行驶至上行K82+400米处，发生单方交通事故，发生侧翻。由于车辆碰撞接触面不大未发生原油泄露，消防官兵积极采取现场防护措施，并联系该车所属公司调派车辆倒运。

（2）2018年2月27日06时27分，马XX驾驶白色东风牌半挂牵引车(拉柴油)，由渭南至户县方向行驶，当行驶到G30N西咸北环高速公路上行K50+980米处时，发生双方交通事故，对公路路产造成损坏。由车辆当事人赔偿路产损失费

（3）2020年6月13日9时40分，张XX驾驶白色豪沃牌重型半挂牵引车(33t柴油罐车)，由渭南至户县方向行驶，当行驶到G3021临兴高速高陵段上行K37+300米处时，发生单方交通事故，轮胎自燃起火，发现火情后，西咸北环分公司立即启动应急预案，分公司主要领导、值班人员及路政、养护人员火速赶往事故现场进行处置。路政人员第一时间隔离现场，联系119、高速交警以及当地政府和派出所，消防大队接警后消防车辆10余分钟到达，多部门迅速响应，协调联动。路政人员积极配合公安交警延长警戒范围，对全线所辖7个收费站采取入口临时交通管制措施，并及时分流过往车辆。当地派出所紧急疏散高三路中桥桥下赶集群众。有力的现场管制，有效防止了因轮胎起火可能导致油罐车爆炸等次生事故的发生。明火全部扑灭后，消防持续对罐体进行降温处理，调集吊车、清障车、油罐倒装车等机械车辆，科学安全的对事故油罐车内的柴油进行倒装。18时37分，事故现场处理完毕，交通恢复正常。经过全体人员8个小时的联勤联动、应急处置和奋力扑救，成功处置了这起油罐车起火事故，处置过程中未造成人员伤亡和次生事故发生。

（4）2020年10月27日17时30分，曲XX驾驶黄色大运牌重型半挂牵引车，由渭南至户县方向行驶，当行驶到G3021临兴高速公路高陵段上行K19+300米处时，发生单方交通事故，对公路路产造成损坏，由车辆当事人赔偿路产损失费。

### 4.1.3本企业可能发生的突发环境事件情景

临兴高速公路运营期间主要环境风险因子分析如下：

（1）运输危险品风险

运送易然易爆品车辆发生的交通事故，引起爆炸或化学品泄露而导致有毒气体污染环境空气。根据企业2021年3-4月车流量统计目前道路交通量9.08百万辆/年，货运车运输占46.2%，主要运输危险品以油品、化学品为主。对于高速公路运输危险品发生的交通事故所产生的危害，应指该事故发生后引起的危险品泄漏进而造成的后果，即风险类型为泄漏。所以上式中还应考虑危险品运输交通事故的泄漏频率。表4.1-1是国外对交通事故中油罐车的泄漏频率统计结果，鉴于目前国内尚无此方面的研究数据及资料，故将该表数据作为参考。

表4.1-1 公路交通事故中的油罐车泄漏概率（参考值）

| 泄漏量（kg） | 特定事故的漏油概率（次/年） | 合计（次/年） |
| --- | --- | --- |
| 15~150 | 0.021 | 0.064 |
| 150~1500 | 0.011 |  |
| >1500 | 0.032 |  |

- （2）收费站、服务区存在环境风险

临兴高速公路（秦汉新城境内）设茂陵收费站和茂陵服务区（东区）。这两处场站均安装燃气锅炉取暖，餐厅燃料也使用天然气。目前茂陵收费站天然气管道已接通，茂陵服务区（东区）天然气管道尚未接通。

收费站天然气管道可能发生的泄露、爆炸等事件；餐厅油烟可能发生的大气污染事件；场站员工生活污水在事故状态下排放造成的污染事件。

以上环境风险源在事故状态下对环境的影响如下：

1）天然气发生泄漏，将对周围的大气环境造成污染，易发生人员中毒事故。

2）天然气发生爆炸，将影响锅炉房及餐厅附近人员生命安全。燃烧烟气将对周围的大气环境造成影响，事故处理过程中将产生少量废水。

3）场站员工生活污水在事故状态下排放将进入收集池，不会外排进入环境，将对收集池附近的环境空气产生轻微影响。

- 4.2 突发环境事件应急措施

- 4.2.1 高速公路危险化学品泄漏事故救援主体

因危险货物运输车辆在高速公路行驶时，发生突发环境事件或因交通事故引起次生突发环境事件，其发生事故的主要原因有操作人员安全思想意识薄弱、违章作业，对运输设备检查不到位、缺乏化学危险品基本知识等因素或者是运输设备质量低劣等，所以发生事故时主要责任单位属于危险货物运输车辆所属道路运输单位或个人；考虑道路运输突发环境事件的特殊性，高速公路管理部门（西咸北环分公司）作为应急联动的一个环节，在车辆行驶发生突发环境事件时，高速公路运营管理部门（西咸北环分公司）应采取相应的应急处理处置程序、措施和行动。高速公路应急救援中心在接到“12122”接警电话后，第一时间通知高速公路交警、路政部门尽快到达现场做好应急救援工作，并开启应急通道，紧急疏散车辆和人员，同时向消防、环保、医疗等部门请求应急支援。

由于高速公路为线状工程，故应急工作的开展具有地域性和时效性，为能及时、有效地开展高速公路应急工作，在高速公路发生突发环境事件时，秦汉新城生态环境局、西咸新区秦汉新城人民政府等政府部门也应参与应急救援和应急处置工作。

- 4.2.2 先期处置

在高速公路发生突发环境污染事故后，西咸北环分公司立即组织现场应急救援专业队伍赶赴现场，应从物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、抢险救援队等方面组织现场控制和处置，实施交通管制，对事故现场进行前期处置，严控污染源（封堵排水设施），采取有效的安全防护措施，保护现场人员。依据事态发展情况和应急救援需求，随时调动应急抢险队伍，并随时向应急指挥部报告。

应急指挥部应立即组织有关人员根据情况判断确定事件的响应级别，一级应急响应指挥由西咸北环分公司应急指挥部总指挥执行，根据发生污染事故路段按照属地管理的原则1h内上报至西咸新区秦汉新城管委会、西咸新区秦汉新城应急管理局、秦汉新城生态环境局、可能受环境污染敏感目标相关人员等，待政府成立现场应急指挥中心时，移交政府指挥人员指挥，火灾时在公安消防部门到场后移交消防部门指挥，并介绍事故情况和应采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。二级应急响应根据环境污染事故情节严重情况，结合发生事故的运输车辆司乘人员和先期到达的应急救援队伍采取的先期处置方案，由西咸北环分公司路政巡查人员、值班人员、监控中心1h内上报至应急指挥部，由应急专家现场制定并实施下一步控制方案，由应急指挥部调度执行，及时采取应急措施，防止处置过程中事态的进一步扩大，同时负责突发事件排除后的应急现场清理工作。

- 4.2.3 现场警戒

综合协调组负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并将其统一撤离到安全距离外，同时设置隔离警戒线。

高速交警大队西临中队到达现场后，立即安排综合协调组开展现场警戒，划定警戒区域，采取安全防护措施，实施交通管制措施，避免发生交通堵塞和二次事故；指挥勘查、救护等车辆停放在便于抢救和勘查的位置，开启警灯等警示设备。高速公路还应当停放警车示警，在适当位置设置警告标志和减（限）速标志，并向事故现场方向连续放置发光或者反光锥筒。

- 4.2.4 易燃易爆气体泄漏应急措施

4.2.4.1 易燃易爆气体的特点

A 扩散范围广，且难以控制；

B 已发生爆炸；

C 液化气体泄漏易产生白雾；

D 易产生静电，并因静电放电引起爆燃；

E 易造成人员中毒；

F 易形成大面积的火灾。

4.2.4.2 易燃易爆气体泄漏处置措施

处置易燃易爆气体泄漏事故，必须周密组织，科学指挥，采取最快、最有效的措施和方法，及时堵漏，控制火源，排除险情，严防爆燃。

（1）迅速堵漏。易燃易爆气体一旦发生泄漏事故，首先必须想尽办法尽快堵漏，防止大量泄漏和大面积扩散，堵漏时应区分泄漏气体的物理特性及泄漏部位，视其具体情况采取一下相应堵漏措施：

A、关闭泄漏点相邻部位阀门，切断泄漏源。

B、对于管道泄漏或者罐体孔洞型泄漏，应使用专门的管道内封式、外封式、捆绑式充气堵漏工具进行迅速堵漏，或使用金属螺钉加粘合剂璇拧，或利用木楔、硬质橡胶封堵。

C、罐体撕裂泄漏时，由于泄漏处喷射压力大，流速快、泄量大，应迅速利用专门的捆绑紧固和空心橡胶塞加压充气工具进行堵漏。

D、利用易燃气体蒸发潜热特性，用水枪性泄漏处适量喷水，降低泄漏处压力，并使泄漏处结冰，减少泄漏量，进而堵漏。

E、少量泄漏可用胶泥、石棉等封堵或用湿棉被缠裹泄漏阀门、管道泄漏处，并用橡胶带、绳索或铁丝等箍紧，或可用抱箍加紧。

（2）杜绝一切火源。当出现易燃易爆气体泄漏时，在采取堵漏措施的同时，应讯划定警戒范围消除气体扩散区内的各种火源。

A、迅速扑灭各种火源；

B、使用防爆抢险工具，并不得穿带钉子的鞋，防止撞击、摩擦大火。

C、警戒区内禁止过往车辆通行，放置排气筒火星和吸烟明火。

D、切断气体扩散区电源（防爆电器除外），防止电火花。

E、停止在气体扩散区使用电话、手机、BP机等通讯工具。

F、冷却高温设备、物体。

G、防止气体泄漏口积聚静电，放点打火。

（3）及时疏导人员。当发生易燃气体大范围泄漏时，应迅速向周围各单位、居民区发出险情信号，要求他们扑灭一切明火，切断电源，并迅速撤离。

（4）雾状水流稀释驱散。易燃易爆气体泄漏遇有大风天气会随风迅速向下风向扩散。若遇小风或无风天气则会积聚某一空间，此时，应采用雾状水流驱散集聚气体，使之尽快排除险情。

- 4.2.5 易燃易爆液体泄漏应急措施

4.2.5.1 易燃易爆液体泄漏特征

（1）泄漏后四处流散、渗漏。

（2）液体蒸汽易发生燃爆；

（3）液体泄漏时产生静电；

（4）液体蒸汽易使人员中毒。

4.2.5.2 泄漏处置方法

（1）制止泄漏。易燃液体泄漏堵漏较为容易，可使用缠裹、堵塞、输送倒灌、关阀断料等方式制止泄漏，从根本上消除险情。

（2）控制流散。对泄漏出的易燃液体，设法控制液体到处流散，特别是向地沟、槽、井等处流淌，把险情控制在最小范围。

（3）杜绝火源。易燃液体蒸汽只要遇到明火或者火花，极可能发生燃爆。因此，在液体区域内和蒸汽扩散范围内要彻底消除火种，切断电源，以防不测。

（4）回收液体。可采取导流法把流散液体积聚在某一低洼处，或人工挖的坑池中，然后安全回收。

（5）覆盖液面，减少挥发，隔绝空气。对流散液体也可使用泡沫或砂土覆盖，以减少挥发，降低危险。

- 4.2.6 石油产品泄漏应急措施

4.2.6.1 石油产品的危险性

（1）易燃性；（2）易爆性；（3）挥发性；（4）麻醉性；（5）静电集聚性。

4.2.6.2 处置应急措施

如果发生汽油、石油等油罐车侧翻泄漏的交通事故，现场的处置原则是：

（1）迅速将现场情况反馈回应急办公室，同时，要保护好自身安全，不要盲目靠近现场。

（2）做好人员疏散和物品的保护，出现人员有生命危险时，应积极抢救生命，为被困人员提供生命条件。

（3）封锁现场，尽可能将现场封锁之最大的有效控制范围，用扬声器通知事故点高速公路两侧的居民点居民撤离到安全区。

（4）泄漏现场要杜绝一切火源，车辆要关闭发动机，禁止吸烟，不能用硬物撞击车门，以免产生火花而引爆。

（5）冷却降温，有条件的尽量往贮罐上喷淋水冷却，喷头的位置在保护范围内均匀分布，不断喷洒，防止受热燃烧爆炸。

- 4.2.7 化学危险品火灾的扑救应急措施

扑救化学危险品火灾，如果灭火方法不切当，就有可能使火灾扩大，导致爆炸、中毒事故发生。所以，必须注意运用正确的灭火方法。

一般小火：由现场工作人员用灭火器扑灭，同时上报领导，尽快查找漏洞，分析事故发生原因，完善安全保障措施。

当发生严重火灾事故时，灭火采取的措施如下：

（1）综合协调组从危险区疏散所有人，并告知消防队，同时协助消防队进行救援，尽快设置隔离带控制事故的蔓延和扩大。

（2）应急保障组对受伤人员进行急救，并尽快送到附近医院。

（3）应急处置组在配合消防部门抢险时，还应在事故发生点周围低洼处用消防沙和消防沙袋设置拦截坝临时收集消防废水，首先根据泄漏物酸碱特性进行中和处理，然后用自吸罐车拉走进行无害化处理。

4.2.7.1 易燃和可燃液体火灾应急措施

液体火灾特别是易燃液体火灾发展迅速而猛烈，有时甚至会发生爆炸，这类物品发生的火灾主要根据它们的比重大小，能否溶于水和哪一种方法灭火有利来确定灭火方法，具体如下：

（1）对比水轻（比重小于1）又不溶于水的易燃和可燃液体，如苯、甲苯、汽油、煤油、轻柴油等的火灾，可用泡沫或干粉扑救。初始起火时，燃烧面积不大或燃烧物不多时，也可用二氧化碳灭火剂扑救。但不能用水扑救，因为当用水扑救时，易燃可燃液体比水轻，会浮在水面上随水流淌而扩大火灾。

（2）比水重（比重大于1）而不溶于水的液体，如二硫化碳、萘、蒽等着火时，可用水扑救，但覆盖在液体表面的水层必须有一定厚度，方能压住火焰。但是，被压在水下面的液体温度都比较高，现场消防人员应注意不要烫伤。

（3）能溶于水的液体，如甲醇、乙醇等醇类，醋酸乙酯、醋酸丁酯等酯类，丙酮、丁酮等酮类发生火灾时，应用雾状水或抗溶性泡沫、干粉等来灭火剂扑救。在火灾初期或燃烧物不多时，也可用二氧化碳扑救。

（4）敞口容器内易燃液体着火，不能用砂土扑救。因为砂土非但不能覆盖液体表面，反而会沉积与容器底部，造成液面上升以致溢出，使火灾蔓延扩展。

4.2.7.2 易燃固体火灾应急措施

易燃固体发生火灾时，一般能用水、砂土、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火器材扑救，但粉状固体如铝粉、镁粉等着火不能用水和泡沫灭火剂扑救。另外，粉状固体着火时，不能用灭火剂直接强烈冲击，以避免粉尘被冲散在空气中形成爆炸性混合物而可能发生爆炸，如要用水扑救，则必须先用砂土覆盖后才能进行。

磷的化合物、硝基化合物和硫磺等易燃固体着火，燃烧时产生有毒和刺激性气体，扑救时，人要站在上风向，以防中毒。

4.2.7.3遇水燃烧物品和自燃物品火灾应急措施

遇水燃烧物品如金属钠等的共同特点是遇水后能发生剧烈的化学反应，放出可燃性气体而引起燃烧或者爆炸。在扑救该类物品的火灾时应注意遇水燃烧物品火灾应用干砂石、干粉等扑救，灭火时严禁用水、酸、碱灭火器和泡沫灭火器扑救。遇水燃烧物中，如锂、钠、钾、铷、铯、锶等，由于化学性质十分活泼，能夺取二氧化碳中的氧而引起化学反应，使燃烧更猛烈，所以也不能用二氧化碳扑救。

4.2.7.4 自燃物品火灾应急措施

自燃物品可分为三种：一种在常温空气中剧烈氧化，以致引起自燃，如黄磷；另一种受热达到燃点时，放出热量，不需要外部补给烟气，本身分解出氧气继续燃烧，如硝化纤维胶片、铝铁溶剂等；还有一种在空气中缓慢氧化，如果通风不良，积热不散达到物品自燃点即能自燃，如油纸等含油脂的物品。

自燃物品起火时，除三乙基铝和铝铁溶剂不能用水扑救外，一般可用大量的水进行灭火，也可用砂土、二氧化碳和干粉灭火器灭火。由于三乙基铝遇水产生乙烷，铝铁溶剂燃烧时温度极高，能使水分解产生氢气，所以不能用水灭火。

4.2.7.5 氧化剂火灾应急措施

由氧化剂起的火，一般可用砂土进行扑数，大部分氧化剂引起的火实都能用水扑救，最好用雾状水。如果用加压水则先用砂土压盖在燃物上，再行扑灭。要防止水流到其它易燃易燥物品处。过氧化物和不溶于水的液体的有机氧化剂，应用砂土或二氧化碳、干粉灭火剂扑救。这是因为过氧化物遇水反应能放出氧，加速燃烧，不溶于水的液体有机氧化剂一般比重小于1（比水轻），如用水扑救时，会浮在水面流淌扩大火灾。

4.2.7.6 毒害物品和腐蚀性物品火灾应急措施

一般毒害物质着火时，可用水及其他灭火器灭火，但毒害物质中氰化物，硒化物、磷化物着火时，只能用雾状水或二氧化碳等灭火。

腐蚀性物品着火时，可用雾状水、干粉、泡沫等扑救。硫酸、硝基等酸类腐蚀品不能用加压密集水流扑救，因为密集水流使酸液发热甚至沸腾，四处飞溅而伤害扑救人员。

当用水扑救化学危险物品，特别是扑救毒害物品和腐蚀性物品火灾时，要注意节约水量和水的流向，同时注意尽可能使灭火后的污水流入废水收集设施。因为有毒有害或有腐蚀性的灭火污水四处溢流会导致环境污染，甚至污染水源。扑救化学危险品火灾应注意正确选用灭火剂。

- 4.2.8 消防废水及泄漏物应急处置

如果泄漏或者火灾发生在桥上，迅速用沙袋围堵泄漏物，然后进行收集。根据泄漏物的酸碱特性，首先进行中和，然后用自吸罐车拉走进行无害化处理。

如果泄漏或者火灾发货发生在普通路面上，迅速用人力或者机械在路基旁边挖坑并铺上塑料布收集，根据泄漏物的酸碱特性，首先进行中和，然后用自吸罐车拉走进行无害化处理。

- 4.2.9 发生运输有毒有害或易燃易爆等危险品车辆事故的保通

①运载易燃易爆有毒有害及化学药品、试剂等物质车辆通行高速公路之前，要向路政部门申报，经批准后，由路政车辆在运载车辆前引路通行，通行时车辆限速60公里/小时，不得随意超速超车。如未经批准，收费站不得将危险车辆放入。

②运输有毒有害或易燃易爆等危险品车辆，若发生交通事故或违反危险品运输的有关规定，使被运输的危险品在高速公路运输途中突发性发生溢漏、爆炸、燃烧等，一旦出现将在短时间内造成一定面积的恶性污染事故。事故发生后路政引导车启用车内自带的应急物资处理现场，同时报警，根据事故大小要求增援。运输车辆有毒有害等危险品车辆事故后司乘人员可以通过手机或紧急求助电话拨打路政救援紧急电话求助。

③各大队值班室、高速交警值班室在接到路政引导车通报或事故报后，应立即将事故信息通报应急预案领导小组。应急预案领导小组接到路况信息报告后，充分了解事故情况，组织交警、路政人员应对事故现场采取警戒措施，并视事故情况延长、扩大警戒区并增设各种指示标志和警示灯具，防止连锁事故发生，同时紧急调运应急物资前往事故现场。

④路政大队应迅速把事故信息传达至各收费站、交通运营维护中心。各收费站向通行车辆发布危险路段信息，提示其限速行驶，收费员在发放通行卡时，应告知司乘人员限速行驶，注意安全。各收费站在接到封闭指令后，应关闭车道，在进入高速公路匝道口向司乘人员发布高速公路封闭通告，提示车辆选择其它行驶路线。

⑤交通运营维护中心应按照高速交警及路政部门的要求，利用可变信息情况通报板，向通行车辆发布危险品事故信息、限速警告指令、高速公路封闭通告。

⑥针对突发风险事故，应急预案领导小组通知路政大队准备石灰（处理酸性物质）和黄沙（防滑，并防止泄漏液体流淌）和木塞（用于堵塞桥面直排泄水孔），前往事故发生地，已备急用。

⑦各收费站在高速公路封闭后，应预留紧急通道，保证救援车辆，特勤车辆，等必须通行的高速公路的车辆的通行需求。

⑧对高速公路封闭后滞留在高速公路上的行驶车辆，交警和路政人员应引导就近下道，或到服务区停车，并封闭服务区出口，在接到开通通知后实施放行。

- 4.2.10 危险废物泄漏事故处置措施

（1）出现危险废物泄漏时，应该及时组织应急人员对泄漏源周围堵漏，并迅速将泄漏物收集倒入符合要求的容器内，转移至安全的地方存放。

（2）综合协调组迅速封锁泄漏事故现场，派专人监护，严禁烟火，及时清走现场其他易（可）燃物品。

（3）事故处理完毕后，应急人员应用沙土将地面油污吸附干净，确认不会出现新的泄漏后，方可离开现场。

（4）对处理后的吸收沙土按照危险废物的要求进行集中处置。

- 4.3 最大可信事故

陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案（西咸新区秦汉新城境内）突发环境事件主要包括：

（1）收费站天然气管道可能发生的泄露、爆炸等事件；餐厅油烟可能发生的大气污染事件；场站员工生活污水在事故状态下排放造成的污染事件。

（2）运输危险化学品车辆交通事故、车辆自燃引起的次生环境风险；

因危险货物运输车辆在高速公路行驶时，发生突发环境事件或因交通事故引起次生突发环境事件，其发生事故的主要原因有操作人员安全思想意识薄弱、违章作业，对运输设备检查不到位、缺乏化学危险品基本知识等因素或者是运输设备质量低劣等，所以发生事故时主要责任单位属于危险货物运输车辆所属道路运输单位或个人；因这种突发事件因素不可控，同时考虑道路运输突发环境事件的特殊性，西咸北环分公司作为应急联动的一个环节，在车辆行驶发生突发环境事件时，西咸北环分公司应采取相应的应急处理处置程序、措施和行动。高速公路应急救援中心在接到“12122”接警电话后，第一时间通知高速公路交警、路政部门尽快到达现场做好应急救援工作，并开启应急通道，紧急疏散车辆和人员，同时向消防、环保、医疗等部门请求应急支援。并向秦汉新城生态环境局、西咸新区秦汉新城管委会等政府部门申请应急救援。

- 5.1环境风险防范制度

（1）环境风险防控和应急措施制度建设情况

经现场调查发现，西咸北环分公司环境风险防控与应急措施制度健全，但制度未严格落实，主要体现在日常工作记录不完整。

（2）环评批复中风险防控与应急措施落实情况

环保机构及制度：本企业已按要求建立环保管理机构及正常运行的环保管理制度，但未定期组织环境风险及环境应急知识宣传与培训。

（3）突发环境事件信息报告制度及执行情况

分公司突发环境事件信息报告制度健全，严格按要求落实，执行情况良好。

- 5.2历史经验教训总结

本报告第4.1章节中列举了同类项目突发环境事件案例，从这些案例中我们可以吸取一些经验教训，以便采取措施防止类似事件的发生。

1）应急各岗位应设多人，避免重大事故预案启动不了；

2）重视应急响应，做好事故现场的应急处置工作，减少或避免对环境的污染。

- 6 企业突发环境事件风险等级

按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），企业突发环境事件风险等级划分方法规定，通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用橙色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。环境风险等级划分流程示意图见图6-1。

图6-1   环境风险等级划分流程示意图

- 6.1 涉及环境风险数量与临界量比值（Q）

根据企业涉及的各类化学物质种类和数量进行风险物质识别。依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中附录A突发环境事件风险物质及临界量，对单位涉及的危险化学品进行识别。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）计算企业所涉及的环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录A中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

Q= w1/W1 + w2/W2 …… + wn/Wn

式中：w1、w2…wn ——每种风险物质的存在量，t；

W1、W2…Wn ——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q<1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

- 6.2 危险源识别结果

临兴高速公路工程（西咸新区秦汉新城）设匝道收费站1处（茂陵收费站），服务区1处（茂陵服务区<东区>）。收费站安装燃气锅炉1台，服务区东区安装燃气锅炉1台。餐厅也使用天然气作为燃料。

目前茂陵收费站天然气管道已接通，茂陵服务区（东区）天然气管道尚未接通，使用LNG。茂陵服务区东区存放3个LNG储气罐，每个罐的储气量为165Kg。

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定，本项目运营期间自身设施存在的危险源为：茂陵收费站涉及的风险源为天然气管道，茂陵服务区（东区）涉及的风险源为LNG储罐，。

对近几年高速公路事故引起的次生环境风险事故进行总结，对本项目进行环境风险模拟，根据本项目突发环境事件环境风险评估报告第四章节突发环境事件情景分析中相关内容，环境风险物质以运输石油为例，运输最大储量取50t。

服务区各功能单元环境风险最大在线量统计结果见表6.2-1。

表6.2-1 环境风险物质储存量、其对应的临界储存量统计表

| 序号 | 风险物质（涉气） | 分布情况 | 工艺特点 | CAS号 | 存在量 （t） | 临界量 （t） | Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂陵收费站 | 天然气（CH4） | 天然气管线 | 常压 | 74-82-8 | 0.006 | 10 | 0.0006 | 30min在线量 |
| 茂陵服务区东区 | 天然气（CH4） | LNG储罐 | 常压 | 74-82-8 | 0.495 | 10 | 0.0495 | 3个储罐，单个储量165kg |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.099 |  |

表6.2-2   公路运输中环境风险源辨识

| 序号 | 风险物质（涉水） | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 50 | 2500 | 0.02 |

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求进行核算，Q值均小于1。

- 6.3 突发环境事件风险分级

陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案（西咸新区秦汉新城境内）既涉及涉气风险物质（天然气），也涉及涉水风险物质（汽油），但因为二者Q值均小于1，因此突发大气环境事件风险分级和突发水环境事件风险分级均为一般环境风险等级。

- 6.4 突发环境事件风险等级

- 6.4.1 企业环境风险等级确定与调整

（1）风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

（2）风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

（3）风险等级表征

只涉及突发大气环境事件风险的企业，风险等级按6.2小节进行表征。

只涉及突发水环境事件风险的企业，风险等级按6.3小节进行表征。

同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”，例如：较大[较大-大气（Q2-M1-E1）+一般-水（Q2-M1-E2）]。

经现场调查走访，本项目近三年无环境违法行政处罚，故陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案（西咸新区秦汉新城）突发环境事件风险等级不进行调整。

- 6.4.2 本企业环境风险等级

综上所述，陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案（西咸新区秦汉新城）突发环境事件风险等级一般环境风险。

- 6.5 结论

根据对陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案（西咸新区秦汉新城）突发事件环境风险评估，确定陕西省交通建设集团公司西咸北环分公司突发环境事件应急预案（西咸新区秦汉新城）突发环境事件风险等级为一般环境风险。