突发环境事件风险评估报告

陕西天宠生物科技有限公司

2021年05月

目 录

一、总则	1

1.1 编制原则	1

1.2 编制依据	1

1.3 企业突发环境事件风险评估程序	3

二、资料准备与环境风险识别	4

2.1 企业基本信息	4

2.2  企业周边环境风险受体情况	11

2.3 涉及环境风险物质情况	12

2.4 生产工艺	12

2.5 安全生产管理	14

2.6 现有环境风险防控与应急措施情况	15

2.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	16

3.1突发环境事件情景分析	21

3.2 突发环境事件危害后果分析	21

四、现有环境风险防控和应急措施差距分析	22

4.1环境风险管理制度	22

4.2环境风险防控与应急措施及差距	22

4.3环境应急资源	22

4.4 历史经验总结教训	23

4.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	23

五、完善环境风险防控和应急措施的实施计划	24

六、企业突发大气环境事件风险等级	25

6.1 突发大气环境事件风险分级	25

6.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M)评估	25

6.3 大气环境风险受体敏感程度(E)评估	27

6.4 突发大气环境事件风险等级确定	27

6.5 突发大气环境事件风险等级表征	28

七、企业突发水环境事件风险等级	29

7.1 突发水环境事件风险分级	29

7.2生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)评估	29

7.3 水环境风险受体敏感程度(E)评估	32

7.4 突发水环境事件风险等级确定	33

7.5 突发水环境事件风险等级表征	33

八、企业突发环境事件风险等级确定与调整	34

8.1 风险等级确定	34

8.2 风险等级调整	34

8.3 风险等级表征	34

# 一、总则

- 1.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

- 1.2 编制依据

1.2.1 法律法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》2017年修订版，2018年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日；

（5）《中华人民共和国消防法》，2008年10月28日；

（6）《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号），2011年3月2日；

（7）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，（国发[2011]35号）；

（8）《突发环境事件信息报告方法》（环保部令第17号），2011年5月1日；

（9）《突发环境事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号），2013年10月25日；

（10）《废弃危险化学品环境防治办法》（国家环境保护总局令[2005]第27号），

2005年10月1日；

（11）《国家危险废物名录》，（2020版）；

（12）《危险化学品名录》，（2017版）；

（13）《重点监管的危险化学品名录》，（2013年完整版）；

（14）《重点监管危险化工工艺目录》，（2013年完整版）；

（15）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号），2011年8月5日；

（16）《危险化学品安全生产“十三五”规划》的通知，安监[2017]102；

（17）《产业结构调整指导目录》，（2019年本）；

（18）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号），2006年1月24日；

（19）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（20）《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）；

（21）《企业突发环境事件风险防范监督管理办法》（征求意见稿）；

（22）《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018；

（23）《突发环境事件应急监测技术规范》HJ589-2010；

（24）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急【2018】8号）；

（25）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）。

1.2.2 技术指南、标准规范

（1）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（2）《储罐区防火提设计规范》（GB50351-2014）；

（3）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）,2015年05月01日；

（5）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》（GB20576-GB20602）；

（6）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）；

（7）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（8）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（9）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号）；

- 1.3 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图2-3-1。

企业基本情况调查与分析

计算涉及气(或水)风险物质数量与其临界量比值(Q)

Q＜1

Q≥1

生产工艺与大气(或水)环境风险控制水平(M)

涉气(或水)风险物质数

量与临界量比值(Q)

大气(或水)环境风险受体敏感程度(E)

突发大气(或水)环境事件风险等级

企业突发环境事件风险等级

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

- 二、资料准备与环境风险识别

- 2.1 企业基本信息

2.1.1 企业基本信息

陕西天宠生物科技有限公司于2016年01月20日成立，公司位于陕西省西咸新区秦汉新城天工一路与周武路十字长信科技产业园第18号，公司经营范围包括：生物技术领域内的技术开发、技术咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；宠物用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

陕西天宠生物科技有限公司决定投资2500万元建设宠物药品保健品生产项目，项目年产宠物保健品102t，宠物药片900万片，液体宠物药品85t。根据建设单位提供资料，项目于2016年8月进行装修，2016年9月建成投产。

项目占地1200m2，总建筑面积2250m2，劳动定员为50人，年生产300天。

表2-1-1 公司基本情况

| 建设单位 | 陕西天宠生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 薛晓龙 |  |  | 联系人 | 薛晓龙 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城天工一路6号长信科技产业园A区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18629335216 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 712000 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城天工一路与周武路十字长信科技产业园第18号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 西咸新区秦汉新城发展改革局 |  |  | 批准文号 | 秦汉发改字【2018】21号 |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 | 2750兽用药品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 900 |  |  | 绿化面积（m2） | 0 | 绿化率% |  | 0 |
| 总投资 （万元） | 2500 | 其中：环保 投资（万元） |  | 17.5 | 环保投资占 总投资比例（%） |  |  | 0.7 |

表2-1-3项目原辅材料消耗表

| 产品 | 原料 | 年用量（kg/a） |
| --- | --- | --- |
| 粉剂 | 膨化大米 | 14400 |
|  | 葡萄糖酸钙粉 | 3000 |
|  | 磷酸氢钙 | 3000 |
|  | 蒙脱石 | 6000 |
|  | 双歧杆菌 | 300 |
|  | 糯米粉 | 3000 |
|  | 海藻 | 300 |
| 膏剂 | 糖稀 | 5000 |
|  | 牛油 | 500 |
|  | 纯水 | 3000 |
|  | 山梨糖醇 | 900 |
|  | 丙二醇 | 900 |
|  | 食用玉米淀粉 | 5400 |
|  | 酥油 | 3000 |
| 卵磷脂 | 糊精 | 17000 |
|  | 玉米淀粉 | 12000 |
|  | 膨化大豆 | 4250 |
|  | 糖浆 | 6000 |
|  | 牛油 | 1200 |
|  | 卵磷脂 | 6500 |
|  | 诱食膏 | 2500 |
|  | 天门冬酸钙 | 180 |
|  | 金岐康 | 240 |
|  | 牛磺酸 | 120 |
| 片剂 | 糊精 | 21000 |
|  | 玉米淀粉 | 11500 |
|  | 鸡肉粉 | 2000 |
|  | 葡萄糖 | 1200 |
|  | 纤维素 | 6000 |
|  | 色素 | 300 |
|  | 纯水 | 5000 |
|  | 硬脂酸镁 | 250 |
|  | 海藻 | 600 |
|  | 维生素粉 | 1200 |
|  | 奶粉 | 2500 |
| 液体 | 丙二醇 | 7200 |
|  | 恩诺沙星 | 150 |
|  | 纯水 | 64000 |
|  | 乙醇 | 9500 |
|  | 伊维菌素 | 160 |
|  | 红糖 | 2000 |
|  | 白糖 | 1800 |
|  | 干酵母 | 10 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 60 |
|  | 莱索菲护乳膜 | 120 |
| 颗粒剂 | 氟尼辛葡甲胺 | 250 |
|  | 糊精 | 5060 |
|  | 淀粉 | 60 |
|  | 蔗糖 | 600 |
|  | 地克珠利 | 30 |

- 表2-1-3  产品方案

| 产品 |  |  | 单位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宠物保健品 | 粉剂 | 壮骨粉 | t/a | 10 |
|  |  | 整肠宝 |  | 10 |
|  |  | 美毛粉 |  | 10 |
|  | 膏剂 | 快乐成长 |  | 4 |
|  |  | 营养膏 |  | 4 |
|  |  | 补血膏 |  | 4 |
|  |  | 维多钙 |  | 4 |
|  | 卵磷脂 | 浓缩卵磷脂 |  | 12.5 |
|  |  | 整肠卵磷脂 |  | 12.5 |
|  |  | 钙磷卵磷脂 |  | 12.5 |
|  |  | 健脑卵磷脂 |  | 12.5 |
|  | 颗粒剂 | 地克珠利颗粒 |  | 3 |
|  |  | 氟尼辛葡甲胺颗粒 |  | 3 |
| 宠物药品 | 片剂 | 奶钙片 | 万片/a | 180 |
|  |  | 强力关节康 |  | 180 |
|  |  | 微量元素片 |  | 180 |
|  |  | 多维片 |  | 180 |
|  |  | 美毛片 |  | 180 |
|  | 液体 | 螨肤康 | t/a | 17 |
|  |  | 菌肤康 |  | 17 |
|  |  | 金岐康 |  | 17 |
|  |  | 百虫克 |  | 17 |
|  |  | 伤痛消 |  | 17 |

2.1.2地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。秦汉新城规划总面积302.2平方公里，面积为五个新城之首，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城天工一路6号，长信科技产业园内第18、19号厂房，项目东侧为长信科技产业园物业办公楼，南侧、西侧为空置厂房，北侧西安宇奇高压密封电连接器有限公司。

2.1.3地形、地貌、地质

项目所在地地势总体呈北高南低，北部为渭河淤积和黄土台塬，海拔高程374～385m，微向南倾斜，台塬南塬与渭河河谷阶地相接；南部为渭河冲积平原，海拔高程370～375m，地形表现由渭河河谷呈阶梯状降低，最低处为渭河河床，海拔高程约370m，与区内北侧黄土台塬最大高差近15m。

根据地形特征、地层的成因类型，将可分为渭河阶地、渭河河漫滩及现代河床。渭河阶地及漫滩地貌主要分布于渭河河谷两侧，该地貌主要由河流冲积形成；渭河南岸漫滩地势平缓开阔，渭河北岸漫滩及阶地呈台阶状；渭河河床在拟建项目区较宽，在两岸建有河堤。桥址区地层岩性主要为冲积的中砂，局部夹有粘土层，且粘土层分布连续，现代河床区浅部分布卵石层。

根据现场勘查，本项目所在区域地势平坦。

2.1.4气候、气象特征

秦汉新城地处关中盆地中部，桥位河段地处中纬度暖温带半干旱气候区，具有明显的大陆性季风气候。在大气环流和地形综合作用下，春暖多风，夏热多雨，秋凉湿润，冬寒少雪。多年平均气温13.0℃，年内七月份平均气温 26.5℃，极端最高气温 42.0℃（1966年6月21日），一月份平均气温-1.4℃，极端最低气温-19.7℃（1969年2月5日），全年无霜期219天。季节的变化引起风向的变化，一般冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季二者交替出现，全年平均风速2.7m/s，以偏北风为主。

多年平均降雨量561.8mm左右。由于受季风和地形的影响，降雨量时空分布不均，7、8、9 三个月占全年雨量的50%以上，冬季11～2月占全年降雨量的5～8%。

2.1.5水文

①地表水

本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入渭河我省，穿过宝鸡市、咸阳市流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818km，流域面积3300km2。渭河在咸阳境内流长30km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m～1100m，平均径流量53.5×108m3，平均含沙量为34.5kg/m3。全年70%的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70%。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。

②地下水

本地区属关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深在4～11m与19～40m之间，开采深度17～50m，单井涌水量10～20 m3/h；承压水总流向南东，埋深200～250m。

本项目南侧6000m处为赤峪河。

2.1.6自然资源

本项目所处地区属于暖温带落叶阔叶林带，由于地势平坦，土地肥沃，人类活动频繁，绝大部分野生动植物已经被人工栽培植物和饲养动物所代替。

渭河北岸区域以农业生态为主，植被以人工种植的经济树林为主，包括枣、柿、桃、苹果、梨等；渭河北岸已被划为泾渭新区渭河生态景观带及渭河北岸综合商务区，植被以人工种植的绿化灌木为主，两岸畜类主要有草兔、黄鼠、松鼠、蛇等，鸟类主要包括喜鹊、乌鸦、斑鸠、麻雀、鸽子、沙燕等。

渭河河水及两岸河滩已形成湿地环境，河边湿地生长有耐水性植物，南岸河滩地主要种植小麦、玉米等，北岸河滩地未种植农作物。

2.1.7 环境功能区环境标准、排放标准

1、环境质量标准

a、环境空气：根据大气环境功能区划，本项目所在地属于西咸新区秦汉新城，该地区环境空气质量类别属于“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定（2.0mg/m3）。

表2-1-4    环境空气质量标准值(二级标准) 单位：μg/m³

| 污染物名称 | 1小时均值 | 24小时平均 | 年平均 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | —— | 150 | 70 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级 |
| PM2.5 | —— | 75 | 35 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 |  |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| O3 | 200 | 160 | —— |  |
| CO | 10 | 4 | —— |  |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | —— | —— | 《大气污染物综合排放详解》中注释要求 |
| 注：1.*表示日最大8小时平均；2.单位除CO、非甲烷总烃浓度限值为mg/m3外，其余均为μg/m³。 |  |  |  |  |

b、声环境

项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声标准。具体详见表2-1-5。

表2-1-5 环境噪声质量标准

| 标准级 （类）别 | 标准限值[dB（A）] |  | 备注 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 2类 | 60 | 50 | 厂界 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

c、地表水

项目所在地区域主要地表水体水环境质量评价参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。详见表2-1-6。

表2-1-6 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH外）

| 项目 | 单位 | Ⅲ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |  |
| CODcr | mg/L | ≤20 |  |
| BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
| NH3-N | mg/L | ≤1.0 |  |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 总磷 | mg/L | 0.2 |  |
| 硫化物 | mg/L | 0.2 |  |

2、污染物排放标准

a.废水

废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB12348-1996）中三级标准要求。

b.废气

本项目运营期有机废气执行《挥发性有机物排放控制标准》 (DB61/T1061-2017) 表1有组织排放限制，表2中厂区内监测点浓度限值和表3企业边界监控点浓度限制要求，其余废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。具体标准限值见表2-1-7。

表2-1-7废气排放标准（摘录）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 边界监控点浓度限值（mg/m3） | 厂区内监控点浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 50 | 3 | 10.0 |
| 颗粒物 | 120 | 1.0 | / |

c、厂界噪声

本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)。

d、固体废物

固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

## 2.2  企业周边环境风险受体情况

经过现场踏勘，完成项目周边500米范围主要保护目标，详细保护目标见下表2.2-1。

表2-2-1  企业周边主要环境风险受体情况一览表

| 序 号 | 保护 对象 | 主要 敏感点 | 保护人群 （户数/人数） | 方位 | 相对距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 环境 | 宝格丽小镇 | 约700户，2500人 | 西 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  |  | 周礼佳苑安居小区 | 约2000户，7500人 | 西北 | 300 |  |
|  |  | 周陵初级中学 | 约1750人 | 西北 | 580 |  |
|  |  | 崔家村 | 约120户，480人 | 西北 | 1650 |  |
|  |  | 费家村 | 约80户，330人 | 西北 | 2300 |  |
|  |  | 贺家村 | 约300户，1200人 | 东北 | 900 |  |
|  |  | 南贺村 | 约260户，980人 | 东 | 1550 |  |
|  |  | 新庄村 | 约230户，900人 | 东南 | 520 |  |
|  |  | 羊角寨 | 约100户，330人 | 东南 | 2250 |  |
|  |  | 羊过村 | 约110户，320人 | 南 | 2300 |  |
|  |  | 司魏村 | 约180户，700人 | 南 | 2100 |  |
|  |  | 陵照村 | 约130户，530人 | 西南 | 870 |  |
|  |  | 王车村 | 约190户，790人 | 西南 | 2300 |  |
| 2 | 声环境 | 宝格丽小镇 | 约700户，2500人 | 西 | 150 | 《声环境质量标准》(GB3096—2008) 2类标准 |

2.2.2  水环境风险受体

生活污水通过化粪池处理后排入污水管网，最终进入西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，不直接排入地表水。

## 2.3 涉及环境风险物质情况

2.3.1  环境风险物质储运情况

根据企业提供的资料及现场检查本项目涉及风险物质为实验室废液等。

表2.3-1厂区危险物质情况表

| 名称 | 危险废物代码 | 主要成分 | 产生工序及装置 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室废液 | HW49（900-047-49） | 有机物 | 实验室 | 0.3 |

## 2.4 生产工艺

2.4.1生产工艺流程

本项目生产工艺流程如下图所示。

图2.4-1  液体药品与膏剂保健品生产工艺流程图

图2.4-2  卵磷脂、粉剂保健品生产工艺流程图

图2.4-3  颗粒剂保健品生产工艺流程图

图2.4-4  片剂药品生产工艺流程图

工艺流程简介：

液体药品与膏剂保健品生产工艺流程简介：

将称量后的原料投入密闭搅拌桶内，在搅拌桶内均匀拌和形成成品，将搅拌桶内成品通过密闭管道输送至分装机，分装成不同规格瓶装成品后进入库房储存等待外售。项目生产液体药品与膏剂保健品的原料绝大多数为液体及膏剂，仅有极少量粉剂，投料过程产尘量极少。

卵磷脂保健品生产工艺流程简介：

原料经过计量后，进入加盖槽混机内混合搅拌，在原料进入槽混机的投料过程中会有少量粉尘产生。经过搅拌混合的原料为膏状，人工从槽混机中取出放入包装机内包装后即为成品。

颗粒剂保健品生产工艺流程简介：

原料经过计量后，进入加盖槽混机内混合搅拌，在原料进入槽混机的投料过程中会有少量粉尘产生。经过搅拌混合的原料为糊状，人工从槽混机中取出放入摇摆造粒机中，物料由于机器内的滚筒正反向旋转，刮刀对湿物料产生挤压和剪切作用，将物料挤过筛网成粒。制成颗粒的物料进入电烘箱内烘干后经过包装即成成品。

片剂药品生产工艺流程简介：

原料经过计量后，进入加盖槽混机内混合搅拌，在原料进入槽混机的投料过程中会有少量粉尘产生。经过搅拌混合的原料为糊状，人工从槽混机中取出放入摇摆造粒机中，物料由于机器内的滚筒正反向旋转，刮刀对湿物料产生挤压和剪切作用，将物料挤过筛网成粒。制成颗粒的物料进入电烘箱内烘干后，与硬脂酸镁（作为压片过程润滑剂）一同经由人工投料进入V型混合机内密闭混合搅拌。搅拌均匀后进入压片机通过模具挤压形成片剂，经过包装后即为成品。

2.4.2生产设备

公司生产设备见表2.4-1。

表2.4-1 公司主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体分装机 | CBF-H/S型 | 台 | 1 | 固体分装 |
| 2 | 电子感应封口机 | GLF-1800 | 台 | 3 | 产品封口 |
| 3 | 双级反渗透设备 | DQ-0.25T/H-2型 | 台 | 1 | 生产纯水 |
| 4 | 存水罐 | 500型 | 台 | 1 | 储存纯水 |
| 5 | 搅拌混合桶 | 600L | 台 | 2 | 搅拌混合两用 |
| 6 | 液体灌装机 | / | 台 | 1 | 液体灌装 |
| 7 | 小型液体灌装机 | / | 台 | 2 | 液体灌装 |
| 8 | 槽混机 | CH-200 | 台 | 2 | 混合工序 |
| 9 | 摇摆机 | YK-160 | 台 | 1 | 造粒工序 |
| 10 | 烘箱 | YZ | 台 | 1 | 烘干工序 |
| 11 | 压片机 | ZP-195 | 台 | 1 | 压片工序 |

- 2.5 安全生产管理

在管理上设置专业安全生产监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。

遵守安全操作规程，并作好相应的防护措施。

生产区、仓库均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故；加强各种可燃物质的管理，对易燃物质要妥善保存，不得靠近火源。

各类电气设备的选用和安装要符合安全技术规定，保证设备的保护性接地或保护性接零良好。电气设备要定期检修，并做好检修记录，对电气设备进行修理作业，要拉断电源和穿戴绝缘衣物。

同时，落实现场人员的劳动保护措施；组织职工训练，严格执行有关的操作运行规章制度，并在各岗位设置警示标牌。

## 2.6 现有环境风险防控与应急措施情况

公司主要从事宠物饲料的生产项目，主要工序由混料、造粒、干燥等部分组成。

参照突发环境事件风险物质及临界量分析，对项目涉及的有毒有害、易燃易爆的化学物质存在隐患进行风险评价，识别其潜在的危险源提出防范措施，达到降低风险性，降低危害程度，保护环境之目的。根据收集资料和基础事故分析，结合我公司使用和产生的化学品的理化性质，通过专家咨询、判定，通过对公司系统功能单元的划分，本项目正常生产过程中潜在的突发环境风险单元主要包 括:危废暂存间。

表2.6-1 环境风险应急措施

| 事故隐患 | 安全应对措施 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物的泄漏、原料的泄漏 | - 危废间密闭，墙体、地面均做防渗处理，原料及实验室废液存储桶设置围堰 - 危废间设置管理制度及台账 - 原料区禁止明火 | 严格按管理制度执行 |
| 实验室废液收集设施异常 | - 制定环保管理制度 - 落实专人负责环保设施的检查及维修保养 - 定期培训 | 严格按公司的安全操作规程和安全管理制度执行，由负责人监督实施。 |
| 个人防护、应急等措施 |  |  |
| 个人防护和急救 | 建立劳动保护规定，配备劳保用品，并配备特殊防护用具，如防尘口罩、防噪声耳塞。 | 已建立了劳动保护规定，配置了个人防护设施。 |
| 应急措施 | - 建立事故应急机构，负责处理各类污 染及火灾事故，组织抢险和善后处理工作。 - 根据伤情紧急送医或者现场包扎处理。 - 按照事故汇报程序报告上级管理门。 - 人员紧急疏散、救护。 - 保障运输、物资、通信等应急措施顺 利实施。 | 严格按照应急救援措施应对突发性环境污染事件。 |

通过采取以上相应的应急防范措施可有效的降低风险事故的发生，因此，该应急防范措施可行。

## 2.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

2.7.1  现有应急物资与装备

表2.7-1应急物资清单

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 存放位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 汽车 | 2 | 厂区 | 丁创朝 |
| 2 |  | 急救药箱 | 1 | 车间 |  |
| 3 |  | 对讲机 | 2 | 库房 |  |
| 4 |  | 口罩 | 1000 | 库房 |  |
| 5 |  | 消毒剂灌装机 | 1 | 车间 |  |
| 6 |  | 工作服 | 20 | 库房 |  |
| 7 |  | 应急灯 | 10 | 库房 |  |
| 8 |  | 手套 | 60 | 车间 |  |
| 9 |  | 干粉灭火器 | 60 | 车间、危废间、实验室 |  |
| 10 |  | 制水泵 | 1 | 库房 |  |
| 11 |  | 水管 | 20 | 库房 |  |
| 12 | 消防栓 |  | 8个 | 生产现场 |  |
| 13 | 灭火器 |  | 70个 | 生产车间、危废间 |  |
| 14 | 消防沙 |  | 1吨 | 危废间 |  |
| 15 | 铁铲 |  | 50把 | 危废间 |  |

2.7.2  内部救援队伍

2.7.2.1  内部救援队伍

陕西天宠生物科技有限公司应急救援组织机构图见图2.7-1。

公司应急救援指挥部

副总指挥

应

急

指

挥

组

应

急

救援组

医疗救护组

善后处理组

应急监测组

安全保障组

2.7.2.2  救援组织机构构成及职责

总指挥：丁创朝

副总指挥：薛彩侠

成  员：王彦武、赵庆、刘阿念、张云、赵元明、谢胜军、徐倩、白培等

当公司区域发生突发性环境污染事故启动应急预案时，应以应急指挥组为基础，立即成立应急救援指挥部，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。应急指挥组组长任现场总指挥。当总指挥不在时，由在场的应急指挥组副组长任副总指挥，全权负责应急救援工作，要保障应急救援工作有秩序的顺利进行。

2.7.2.3  救援组织机构组成及职责

各应急组要按各自职责加强平时的演习、训练，完善突发事件应急预案。在发生事件时能迅速投入应急救援和处置工作，其主要职责如下：

应急指挥组

第一时间接警，识别是一般还是重大环境污染事件，并根据事件等级，下达

启动应急预案指令。根据本公司实际情况，一般事件（如小型泄漏事件）厂区内部处理；重大事件上报应急指挥中心（电话110）或西咸新区生态环境局（029-33585034)；

负责审定、批准环境事件的应急方案并组织现场实施；

负责组织预案的审批与更新和组织外部评审；

接受上级应急指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事件处置、控制和善后工作，

并及时向西咸新区生态环境局报告，征得西咸新区生态环境局或应急部门援助，消除污染影响。

应急救援组: 负责突发环境事件现场的救援及人员疏散工作。在专业消防队伍来到之后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救；在事件发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事件现场；火灾扑救后，尽快组织力量抢修公司供电、供水等重要设施。

安全保障组: 安全保障组负责事故应急抢险、抢救的联络、协调工作。承接事故报告，请示事故应急救援指挥部领导启动应急预案，通知事故救援指挥部各部门负责人立即赶往事故现场，协调各部门的救援抢险工作，及时向上级部门汇报事故和救援进度。落实上级部门关于救援抢险的指示和批示。联系社会救援工作。

医疗救护组：接到通知后，正确佩戴个人防护用品，迅速赶赴现场，根据应急指挥小组的指令，切断事件源，有效控制事件，以防扩大；负责对事件现场转移出来的伤员，实施紧急救护工作，协助医疗救护部门将伤员护送到相关位置进行抢救和安置；在事件发生后，迅速派出人员进行抢险救灾，负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和补救，尽可能减少损失；将受伤者转移到安全的地方，抢救生命第一。

善后处理组: 负责突发环境事件应急处置与救援工作所需经费的筹措，监督

所需经费的合理使用。

应急监测组

应急监测组到达现场后，立即展开调查勘查，半小时内确定应急监测方案，由于公司无化验室，监测组需在第一时间联系咸阳市环境监测中心站或是第三方监测公司给予协助指导。

2.7.3  外部救援机构

外部救援机构为政府职能部门、周边企业或者是服务型机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司的突发性环境事件给予救援帮助。

表2.7-2外部救援机构名单一览表

| 联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 公安报警 | 110 |
| 消防报警 | 119 |
| 医疗急救 | 120 |
| 陕西省应急救援处 | 029-87293539/87294384 |
| 西咸新区安全生产执法监察支队 | 029-33585948 |
| 西咸新区应急管理局 | 029-33585948 |
| 西咸新区生态环境局 | 029-33585034 |
| 陕西二一五医院 | 029-32088213 |
| 西咸新区消防救援支队 | 029-33186921 |
| 西咸新区公安局24小时值班电话 | 029-33585104 |
| 西咸新区环境监测执法支队 | 029-33585034 |

表2.7-3 四邻联系方式

| - 联系单位 | - 联系电话 |
| --- | --- |
| - 长信工业园（长信科技产业园）管委会 | - 400-686-5321 |
| - 陕西科弘健康产业有限公司 | - 15339169167 |
| - 陕西琦羿健康产业有限公司 | - 029-87322976 |
| - 西安宇奇高压密封电连接器有限公司 | - 13509181644 |

- 三、突发环境事件及其后果分析

- 3.1突发环境事件情景分析

结合我公司原辅材料及生产工艺，突发环境事件及其后果主要包括以下几方面：

表3.1-1突发环境事件情景分析

| 序号 | 事故种类 | 发生原因 | 易发场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏事故 | 危废间渗漏、原料区 | 危废暂存间、原料区 | 污染范围小，发生频率较小 |
| 2 | 实验室废液收集设施异常运行 | 操作原因:设备维护不到位 | 实验室 | 发生频率较小 |
| 3 | 火灾 | 遇明火 | 原料区 | 发生频率较小 |

根据收集资料和基础事故分析，结合我公司产品和产生固体，通过专家咨询、判定，确定我公司存在的环境风险因素主要为：危废间的泄漏事故、火灾事故。本项目对涉及的设施设备存在的隐患进行环境风险评价，识别其潜在的危险源提出防范措施，达到降低风险性，降低危害程度，保护环境之目的。

- 3.2 突发环境事件危害后果分析

3.2.1危险废物的泄漏

危废暂存间存放的危险废物有实验室废液，危废间的防雨、防渗措施未做好，污染厂区周围的土壤和地下水。

3.2.2环保设施异常

实验室设置实验室废液收集设施进行收集后，暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置，收集设施出现异常会影响周围大气环境。

3.2.3原料泄漏

乙醇、丙二醇等原料进行分类储存，泄漏会影响大气环境。

3.2.4原料发生火灾

乙醇、丙二醇等原料进行分类储存，若遇明火发生火灾、爆炸影响大气和地表水环境。

- 四、现有环境风险防控和应急措施差距分析

- 4.1环境风险管理制度

(l) 针对公司内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构。

(2) 公司应急预案体系中，应急救援指挥组做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；现场安全保障组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

(3) 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在公司内张贴应急救援机构和人员、环境风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。

- 4.2环境风险防控与应急措施及差距

4.2.1泄漏措施及差距

企业厂区地面、危废间均已采取水泥硬化防渗，需加强日常监督管理，防止危险废物的泄漏。

4.2.2防燃措施及差距

企业已在厂区配备消火栓及灭火器，需要在车间内张贴禁止明火、禁止吸烟的标志；需定期检查线路，避免明火隐患。

4.2.3环保设施的运行及差距

企业非常重视环境管理，各项环境风险防控和应急措施严格按照环评及批复文件的要求落实，并对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，把对新员工进行环境风险和环境应急管理宣传和培训列入员工守则中。企业应根据《突发环境事件应急预案》的要求完善突发环境事件信息报告制度，并定期进行演练，保证有效执行。

- 4.3环境应急资源

- 已经配备了必要的应急物资和应急设备；

- 公司已设置由专职人员组成的应急救援队伍；

- 外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构；公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要设施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应” 的原则，会对公司进行应急救援。

- 4.4 历史经验总结教训

案例：

（1）2013年3月16日，某实验室实习人员在工作时，将大量的废气溶液剂倒入水池，引起下水道管路溶解漏水，造成环境和地下水污染。

（2）2004年5月11日，山东某发酵公司酒精蒸馏车间因电焊工违规操作导致4台酒精储罐发生爆炸后引起火灾，致使10人死亡，6人受伤。该厂在未停产，酒精储罐未经清洗的情况侠开始对酒精冷却塔的冷却管道进行切割、焊接等改造作业，已完成切割作业，在焊接作业过程中发生爆炸事故，4台酒精储罐先后爆炸起火发生位移，4台储罐底板边缘上翘，底板与罐体链接的角焊缝处断裂，其中一罐体飞出30余米后掉在地上。

本企业应引以为戒、吸取经验教训，针对上述造成环境影响的原因，采取了如下相应对策:

1. 配备专门人员负责环保设施的正常运行；

2．定期对环保设施进行检修和维护；

3. 加强展员工培训，提高员工操作技能。

- 4.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期(3个月以内)、中期(3-6个月)和长期(6个月以上)给出。

长期(6个月以上): 定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等；

中期(3-6个月): 制定环保设施管理制度，并对环保设施的操作进行培训；

短期(3个月以内): 在危废间、车间张贴禁止烟火的标志牌；明确环境风险防控重点岗位责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作；做好防火措施。

- 五、完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对企业需要整改短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下：

长期：(负责人: 丁创朝) 定期开展安全生产动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

中期：(负责人:丁创朝)  制定环保设施管理制度，并对环保设施的操作进行培训；

短期：(负责人: 薛彩侠) 在危废间、车间张贴禁止烟火的标志牌；明确环境风险防控重点岗位责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作；做好防火措施。

- 六、企业突发大气环境事件风险等级

- 6.1 突发大气环境事件风险分级

计算所涉及的每种环境风险物质与临界量的比值（Q），计算公式如下：

w1W1+w2W2+⋯⋯wnWn

Q=

式中：w1、w2-wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t。

W1、W2-Wn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为：（1）Q＜1,（2）1≤Q＜10,（3）10≤Q＜100,（4）Q≥100,分别以Q0、Q1、Q2和Q3表示。

《陕西天宠生物科技有限公司突发环境事件风险物质及临界量清单》对照情况见表6.1-1。

表6.1-1 涉气环境风险物质与临界量的比值结果

| 名称 | 危险废物代码 | 主要成分 | 产生工序及装置 | 储存量（t） | 临界量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室废液 | HW29（900-047-49） | 有机物等 | 实验室 | 0.007 | 50 | 0.00014 | 0.00014 |
| 乙醇 | CAS号：64-17-5 |  | 原料区 | 0.2 | / | / | / |
| 丙二醇 | CAS号：57-55-6 |  |  | 0.2 | / | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00014 |

由上表可以看出，该公司环境风险物质最大存放量与临界量比值0.00014，因此取值Q＜1，只做简单分析。

- 6.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M)评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M)。

6.2.1 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

表6.2-1  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录额设备b | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 合计得分 | 0 |  |
| 注: a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(p)≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺设备 |  |  |

合计企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评分为0分。

6.2.2 大气环境风险防控措施及突发大气环境事件情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表6.2-2，对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表6.2-2  企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险物质泄漏监控预警措施 | ⑴ 不涉及附录A中有毒有害气体的；或 ⑵ 根据实际情况，具备有毒有害气体(如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氮气、氨气、苯等)厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 0 |
|  | 不具备厂界风险物质泄漏监控预警系统的 | 25 | 25 |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 | 0 |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 | 0 |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 | 0 |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 | 0 |
| 合计得分 |  |  | 25 |

合计企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况的评分为25分。

6.2.3 企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各

项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表6.2-3划分为4个类型。

表6.2-3  企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M<25 | M1 |
| 25≤M<45 | M2 |
| 45≤M<65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

对照表2、表3求和为25分，因此得企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平为M2。

- 6.3 大气环境风险受体敏感程度(E)评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数量进行划分。按照周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2、类型3、三种类型，分别以E1、E2、E3表示，见表6.2-4。

表6.2-4   大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境分风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1(E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研机构、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周 边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2(E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以 下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上，1000以下； |
| 类型3(E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周 边500米范围内人口总数500人以下； |

根据企业周边现状满足环评批复的卫生防护距离或大气环境防护距离要求，因此周边的环境风险受体为类型2，以E2表示。

- 6.4 突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度(E)、涉气风险物质数量与临界量比值(Q)和生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M)，按照表6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表6.2-5   企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受 体敏感程度(E) | 风险物质数量 与临界量比值(Q) | 生产工艺过程与环境风险控制水平 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1(E1） | 1≤Q<10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2(E2） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3(E3） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

- 6.5 突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况:

⑴、Q<1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气(Q0)”；

⑵、Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气(Q-M水平-E类型)”。

企业突发大气环境事件风险等级表征为“一般-大气(Q0)”。

- 七、企业突发水环境事件风险等级

- 7.1 突发水环境事件风险分级

计算所涉及的每种环境风险物质与临界量的比值（Q），计算公式如下：

w1W1+w2W2+⋯⋯wnWn

Q=

式中：w1、w2-wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t。

W1、W2-Wn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为：（1）Q＜1,（2）1≤Q＜10,（3）10≤Q＜100,（4）Q≥100,分别以Q0、Q1、Q2和Q3表示。

《陕西天宠生物科技有限公司突发环境事件风险物质及临界量清单》对照情况见表7.1-1。

表7.1-1  涉水环境风险物质与临界量的比值结果

| 名称 | 危险废物代码 | 主要成分 | 产生工序及装置 | 储存量（t） | 临界量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室废液 | HW29（900-047-49） | 有机物等 | 实验室 | 0.007 | 50 | 0.00014 | 0.00014 |
| 乙醇 | CAS号：64-17-5 |  | 原料区 | 0.2 | / | / | / |
| 丙二醇 | CAS号：57-55-6 |  |  | 0.2 | / | / | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00014 |

由上表可以看出，该公司环境风险物质最大存放量与临界量Q=0.00014＜1，

仅做简单分析。

- 7.2生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平(M)。

7.2.1 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

表7.2-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、氟化工艺、加氢工艺、 | 10/每套 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录额设备b | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 合计得分 | 0 |  |
| 注: a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(p)≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺设备 |  |  |

合计企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评分为0分。

7.2.2 水环境风险防控措施及突发水环境事件情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7.2-3，对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.2-3  企业水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | ⑴ 环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 ⑵ 装置围堰与罐区防火堤(围堰)外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 ⑶ 前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元(包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 | 2 |
| 事故废水收集措施 | ⑴ 按相关设计规范设置应急事故池，事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 ⑵ 确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 ⑶ 通过协议单位或自建管线、能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元(包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 | 0 |
| 清净废水系统风险防控措施 | ⑴ 不涉及清净废水；或 ⑵ 厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施: ①具有收集受污染的清净废水的缓冲液(或收集池)，池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述(2)要求的 | 8 | 0 |
| 雨水排水系统风险防控措施 | ⑴ 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口(含与清净废水共用一套排水系统情况)，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 ⑵ 如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 | 0 |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | ⑴ 无生产废水产生或外排；或 ⑵ 有废水外排时: ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述(2)中任意一条要求的； | 8 | 0 |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 0 |
|  | ⑴ 依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 ⑵ 进入工业废水集中处理厂；或 ⑶ 进入其他单位 | 6 | 0 |
|  | ⑴ 直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 ⑵ 进入城市下水道再进入江、河、湖、库或再进入海域；或 ⑶ 未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 ⑷ 直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 | 0 |
| 厂内危险废物环境管理 | ⑴ 不涉及危险废物的；或 ⑵ 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完整的专业设施和风险防控措施 | 0 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 | 0 |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 20 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 15 | 0 |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 10 | 0 |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 | 0 |
| 合计得分 |  |  | 5 |

合计企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况的评分为2分。

7.2.3 企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表3划分为4个类型。

表7.2-4 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M<25 | M1 |
| 25≤M<45 | M2 |
| 45≤M<65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

对照表7.2-2、表7.2-3求和评分为2分，因此得企业生产工艺过程与水环境风险控制水平为M1。

- 7.3 水环境风险受体敏感程度(E)评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2、类型3，分别以E1、E2、E3表示，见表7.3-1。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序一次降低，若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7.3-1 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境分风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1(E1） | ⑴ 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水、地下水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区； ⑵ 废水排入受纳水体后24小时流经范围(按受纳河流最大日均流速计算)内涉及跨国界的 |
| 类型2(E2） | ⑴ 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园、国家级和省级水产种质资源保护区、水产养殖区、天然渔场、海水浴场、盐场保护区，国家重要湿地、国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区、生物多样性保护优先区域、国家级和地方级自然保护区、国家级和省级风景名胜区、世界文化和自然遗产地、国家级和省级森林公园、世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区、基本草原； ⑵ 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； ⑶ 企业位于熔岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3(E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

根据企业周边现状满足环评批复的卫生防护距离或大气环境防护距离要求，因此周边的环境风险受体为类型3，以E3表示。

- 7.4 突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度(E)、涉水风险物质数量与临界量比值(Q)和生产工艺过程与大气环境风险控制水平(M)，按照表6确定企业突发水环境事

件风险等级。

表7.4-1  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受 体敏感程度(E) | 风险物质数量 与临界量比值(Q) | 生产工艺过程与环境风险控制水平 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1(E1） | 1≤Q<10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2(E2） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3(E3） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

- 7.5 突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况:

⑴、Q<1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水(Q0)”；

⑵、Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水(Q-M水平-E类型)”。

因此，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水(Q0)”。

- 八、企业突发环境事件风险等级确定与调整

- 8.1 风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

- 8.2 风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

- 8.3 风险等级表征

本企业同时涉及突发大气环境事件风险+突发水环境事件风险，因此企业环境风险等级可表示为“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征

+突发水环境事件风险等级表征]”，例如: 重大[重大-大气(Q1-M3-E1)+较大-水(Q2-M2-E2)]。

根据以上内容，陕西天宠生物科技有限公司大气的Q值范围为0≤Q＜1，工艺过程与风险控制水平为二类，环境风险受体为类型2；水的范围为0≤Q＜1，工艺过程与风险控制水平为一类，环境风险受体为类型3；因此该公司的环境风险等级可表示为[一般-大气（Q0）+一般-水(Q0)]。