建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：陕西建工钢构集团有限公司技改项目                             
建设单位（盖章）：陕西建工钢构集团有限公司       
编制日期：                2021年7月                       
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	陕西建工钢构集团有限公司技改项目

	项目代码
	2107-611204-04-02-264266

	建设单位联系人
	杨迪深
	联系方式
	15664664321

	建设地点
	 陕西 省  西咸新 区 秦汉新城周公大道1090号

	地理坐标
	（  108  度  41  分  15.306  秒，  34  度  23 分  35.838  秒）

	国民经济

行业类别
	C3311金属结构制造
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33
 66结构性金属制品制造

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	秦汉新城行政

审批与政务服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2107-611204-04-02-264266

	总投资（万元）
	3200
	环保投资（万元）
	488

	环保投资占比（%）
	12.25

	施工工期
	6

	是否开工建设
	☑否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	140360

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《陕西省西咸新区—秦汉新城分区规划（2016-2035年）》

	规划环境影响

评价情况
	《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》；

陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2019〕24号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）与《陕西省西咸新区—秦汉新城分区规划（2016-2035年）》相符性分析

规划定位：将秦汉新城建设成为大西安健康城和秦汉历史文化集中彰显区，以健康医养、文化旅游为主导产业，以《中国制造2025》（国发〔2015〕28号，2015年5月8日）为引领，发展高端制造、智能制造行业。周陵片区主要是建设以秦汉新城汽车产业园为核心，重点发展新能源汽车整车制造、汽车电池制造以及电机、电控系统等关键零部件研发生产上下游产业链。

产业布局：以健康医养、文化旅游为主导产业。依托目前区内已形成的石油化工、电力能源、机械制造、建筑材料、汽车零部件制造与维修及销售等第二产业体系。本项目为金属结构制造，符合产业布局规划。

（2）与《陕西省西咸新区—秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见相符性分析

审查意见：规划中部分工业用地、科研用地等位于文物保护单位的建设控制地带内，建设项目进行工程建设前应当进行考古勘探，并考虑好建设与文物的协调性；规划区位于关中平原（距离西安市100公里范围内），不宜布局大气污染物排放量大、排放污染物类型复杂的项目。

本项目用地范围不属于文物保护单位的建设控制地带内；项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入朝阳污水处理厂进一步处理，产生的废气经过处理后能够达标排放，项目符合国家产业政策，环保设施先进，清洁生产水平、工艺技术水平、市场前景均满足园区准入允许行业要求。因此本项目符合西咸新区秦汉新城规划环评中环境准入条件的要求。

	其他符合性分析
	1.项目与相关政策符合性分析

本项目为结构性金属制品制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“八、钢铁：......建筑结构用高强度钢板及型钢......”，因此，拟建项目的建设符合国家产业政策要求。

2.相关环保政策符合性

本项目生产过程中涉及VOCs产排。挥发性有机污染物的相关技术政策符合性分析如表1-1。

表1-1  技术政策相符性一览表

文件

文件要求

拟建项目情况

符合性判定

《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》
推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。暂未出台大气污染物特别排放限制标准涉及挥发性有机物排放的行业执行陕西省DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》。推动重点行业实施超低排放改造；强化工业企业无组织排放管控。
实施VOCs专项整治方案。2018年底前，制定石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到省级要求。
拟建项目使用的涂料中，为水性漆和少量油性漆，油性漆为高固份涂料，喷漆房均为密闭式室体，通过活性炭吸附+催化燃烧处理，净化效率可达95%，可确保废气达标排放。
相符
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策（原环保部公告2013年第31号）》

“鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂”、“根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；“含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放”

拟建项目使用的涂料中，为水性漆和少量油性漆，油性漆为高固份涂料，喷漆房均为密闭式室体，通过活性炭吸附+催化燃烧处理，净化效率可达95%，可确保废气达标排放。
符合

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》

严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

项目位于西咸新区秦汉新城，为国务院批准设立的新区，属于产业园区。项目为机械加工项目，符合园区产业规划。喷漆房密闭，通过活性炭吸附+催化燃烧处理措施，净化效率可达95%。
符合

加大工业涂装VOCs治理力度。钢结构制造行业，大力推广使用高固体分涂料，到 2020年底前，使用比例达到 50%以上；试点推行水性涂料。大力推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进钢结构制造企业在车间内作业，建设废气收集与治理设施
本项目使用高固体分油漆，固含量高于50％，喷涂工序在密闭喷漆房内进行。
符合

以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主 要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可， 全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立 VOCs 污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展

按照政策要求执行
符合
实施工业企业错峰生产。O3污染严重的地区，夏秋季可重点对产生烯烃、炔烃、芳香烃的行业研究制定生产调控方案。

按照政策要求执行
符合
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。
项目采用通过采用全密闭、连续化工艺，采用空气辅助无气喷涂技术
符合

《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》
企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。
本次改建，将现有喷漆房1套过滤棉+活性炭吸附装置改造成处理效率更高的活性炭吸附+催化燃烧处理装置，再新建2套活性炭吸附+催化燃烧组合工艺设施。
符合
大气污染防治行动计划

完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。

拟建项目使用的油漆绝大部分为水性漆，属于环保漆
符合
3.与三线一单的相符性分析
表1-2   “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

生态保护

红线

本项目位于西咸新区秦汉新城周鼎大道以西，天健二路以北、周鼎三路以东、天工二路以南区域，评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。

资源利用

上线

本项目营运过程中消耗一定量的电力、新鲜水等资源能源；但资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

环境质量

底线

本项目附近水环境、声环境质量以及环境空气质量能够满足相应环境功能区划要求；生活污水经化粪沉淀处理后排入市政污水管网，然后进入秦汉新城朝阳污水处理厂进一步处理；噪声经隔声、基础减震等措施后，对环境影响较小；废气经采取合理措施后对环境影响很小，因此项目满足环境质量底线要求。

负面清单

根据关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）（陕 发改规划（2018）213 号）的通知》， 本项目不在其之列。

由上表可知，项目不在重点生态功能区产业准入负面清单中，项目符合“三线一单”的要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来

陕西建工钢构集团有限公司隶属于陕西建工机械施工集团有限公司，成立于2017年12月，营业范围：钢结构研发、设计、制造、施工、检测及运维。

陕西建工机械施工集团有限公司根据上级单位陕西建工集团为加快钢构专业板块发展的有关决策部署，立足于打造集钢结构研发、设计、制造、施工、检测及运维全产业链业务于一体的具有较强影响力的现代化钢结构企业的战略目标，对陕西建工金牛集团股份有限公司与陕西建工机械施工集团有限公司进行资源整合。整合后将陕西建工金牛集团股份有限公司原有位于陕西省西咸新区秦汉新城周公大道1090号厂区以租赁的形式交由陕西建工钢构集团有限公司使用。

陕西建工金牛集团股份有限公司主要生产锅炉，年产锅炉4400吨。本次陕西建工钢构集团有限公司技改项目，计划将陕西建工金牛集团股份有限公司厂房内现有锅炉生产的设备进行拆除，保留部分公用及环保工程，在原厂房内重新安装、布置设备，预计钢结构产品年产能40000吨。
2.项目建设内容及规模
租赁原陕建金牛集团股份有限公司厂区，占地210.54亩。项目以钢板和型钢为原材料进行加工生产钢结构产品。工艺为：原材料进场-原材料验收、复检-下料组立-埋弧焊接-矫正-拼装-焊接-清磨-抛丸除锈-油漆喷涂-标识编码-检验入库。建成投产后，预计年产能40000吨。

项目主要建设内容见表2-1。

表2-1   项目建设内容一览表

类别
建设名称
实施内容
备注
主体工程
一号厂房
钢结构，建筑面积41173m2，主要设置原材料进场，原材料验收、复检、下料、组立、埋弧焊接、矫正、拼装、焊接、清磨、抛丸除锈、油漆喷涂、标识编码、检验入库等生产工段。
厂房依托现有
二号厂房及料场
二号厂房，为钢结构，建筑面积26910m2，主要设置抛丸除锈、油漆喷涂等生产工段。
料场主要设置成品、半成品、原料等存放区。
厂房、料场依托现有
辅助工程
办公楼
6层，项目区东北侧设办公楼一栋，建筑面积7761.34m2，为厂区职工提供办公环境。
办公依托现有
宿舍楼（包含食堂、浴室）
宿舍楼6层，建筑面积9226.06m2为厂区职工提供住宿，项目计划设置劳动定员350人，其中有约100人住宿。食堂2层，与宿舍楼相连，为厂区职工提供就餐及洗浴；餐厅位2个灶头，燃料为甲醇。
食堂和住宿依托现有
公用工程
给水工程
市政供水。
依托现有
排水工程
排水采用雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
供电工程
市政供电。
采暖工程
办公房间冬季采用空调供暖。
依托现有
环保工程
废气处理
切割烟尘经烟尘净化器进行处理（收集效率90%，处理效率95%，风量16000m3/h）处理后通过排气筒排放。
新建
焊接烟尘由移动式焊烟净化器进行处理（焊接烟尘的捕集率约为85%，净化效率95%，单台风量3000m3/h），净化后的废气在车间内排放。
依托现有
车间设置中央除尘器（粉尘的捕集率约为90%，净化效率95%，风量60000m3/h）处理车间为捕集及无组织焊接粉尘，后经20.5m排气筒排放。
抛丸粉尘由布袋除尘器除（风量为36000m3/h，粉尘的收集效率约95%，净化效率约99%）尘后经过20.5m高排气筒排放。
新建
喷漆产生的废气经过密闭式漆房收集后后经催化燃烧处理工艺（处理效率约95%）后20m经高排气筒排放。
总共3套处理装置之，其中1套将现有喷漆房过滤棉+活性炭吸附装置改造成活性炭吸附+催化燃烧处理装置，再新建2套活性炭吸附+催化燃烧处理装置。原有喷漆房设置1个排气筒，新建两套 装置设置1个排气筒.单个喷漆房面积约21m2。
食堂设置2个灶头，油烟废气经静电式油烟净化器处理后引至所在建筑楼顶排放
依托现有
废水处理
项目食堂含油废水经隔油池（5m3/d）隔油后与其他生活污水一同排入化粪池（100m3/d）处理后进市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂。
依托现有
噪声处理
厂房隔音、减震。
新建
固废处理
生活垃圾分类收集，定期交由换位部门处置；除尘收集的粉尘、边角料、焊渣等定点堆存于厂区西南角，由回收公司回收；废油脂收集后交由有资质单位处置；油污抹布、棉纱、废机油、废润滑油、废油桶、漆渣及油漆桶、废活性炭分类收集，放置于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行收集处理。原有位于一号厂房东侧约84m2的危废暂存间拆除后，本次新建一座危废暂存间，位于二号厂房的南侧，面积约30m2。
危废暂存间新建，其余依托现有
表2-2   依托工程可行性分析表

项目
现有工程概况
依托可行性
生产车间
本次改建项目所用厂房为陕西建工金牛集团股份有限公司现有厂房，厂房面积68083m2，主要设置下料、焊接、机加工、装配、试压、喷漆等生产工段。                                                         
根据建设单位提供的改建后项目平面布置图，本项目主要设置下料、组立、埋弧焊接、矫正、拼装、焊接、清磨、抛丸除锈、油漆喷涂等生产工段，厂房大小符合本项目生产需求，设备重新采购布置，可依托。
办公生活区
本项目办公生活区包括办公室、车间办公室、更衣室、食堂、宿舍等。
本次改建项目不新增劳动定员，现有办公生活设施可依托。
供水

市政供水，主要为员工生活用水，以及少量废气催化燃烧装置水箱用水。
本项目用水主要为员工生活用水，以及少量催化燃烧设备水箱用水，原有供水设施可依托。
供电

由秦汉新城市政电网供电。
本项目新增用电负荷较小，可依托。
排水
项目食堂含油废水经隔油池（5m3/d）隔油后与其他生活污水一同排入化粪池（100m3/d）处理后进市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂。
依据劳动定员，本次不新增生活污水量，现有隔油池及化粪池可依托。
3.产品方案

本项目产品方案为：年产40000t钢结构产品，主要为钢梁结构，用于桥梁施工等，主要产品方案见下表。

表2-2  本项目产品方案一览表

序号

产品名称

年产量

单位

备注
1

钢结构产品
40000
t
主要为钢梁等
4.原辅材料及能源消耗
（1）原辅材料用量

项目原辅料用量一览表间下表所示。
表2-3  主要原辅材料消耗情况
名称
状态
单位
年耗量
来源
备注
改建前

用量
原材料
钢材
固体
t/a
40000
外购

钢板
/
辅料
液压油
液体
t/a
0.22
外购
/
9.5
水性油漆（面漆）
液体
t/a
95
外购
/
2.1
油性油漆（底漆）
液体
t/a
5.8
外购
/
1.8
稀释剂
液体
t/a
2.9
外购
/
2
钢丸
固体
t/a
5
外购
/
0.85
氧气
气体
t/a
15
外购
/
/

乙炔
气体
t/a
6
外购
/
/
焊丝
固体
t/a
50
外购
不含重金属
15
动力消耗
新鲜水
/

m³/a
12606

园区管网
/
/

电
/

万kWh/a
1550
市政供电
/
/

（2）原辅材料理化性质

主要原辅材料成分表见下表所示。

表2-4  主要原辅材料成分表

序号

原辅

材料
技术指标
参数
标准
1
面漆

（水性漆）
成份
丙烯酸聚氨酯漆，VOC≤80g/L；
苯、甲苯、二甲苯总量≤100mg/kg
符合《环境标志产品技术要求 水性涂料》

（HJ/2357-2014）中水性涂料中VOC及苯、甲苯、二甲苯总量含量要求
2
底漆

（油性漆）
成分
环氧树脂38％
符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》

（GB/T38597-2020）中溶剂型涂料中VOC含量要求
二甲苯20％
颜料18％
填料23％
助剂1％
3
稀释剂
二甲苯
70%
环氧稀释剂

正丁醇
30%
5.主要生产设备

项目新增生产设备为数控等离子切割机、组立机、龙门式埋弧焊机(双丝)、校正机、抛丸机、双梁桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦半门吊、数控平面钻床、板肋/U肋组立机、刨边机、液压机等。具体设备一览表见表2-5所示。

表2-5  本项目主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
数量﹙台﹚
备注
一

一号厂房
1
数控等离子切割机
/
2
/
2
多头数控直条切割机
/
5
/
3
组立机
/
2
/
4
龙门式埋弧焊机(双丝)
60kW
8
/
5
矫正机
/
2
/
6
抛丸机
/
2
/
7
摇臂钻
5kW
2
/
8
数控平面钻床
Feb-40
1
9
液压闸式剪板机
/
2
10
数控平面钻床
3016
1
11
数控平面钻床
2016
1
14
数控折板机
/
/
15
激光切割机
/
/
16
龙门式电渣焊
/
/
17
端面铣数控三维钻
/
/
18
板肋/U肋组立机
/
1
19
十二级U肋/板肋焊接机
/
1
20
刨边机
/
1
21
纵环缝焊接机
/
1
22
液压机
/
1
23
原有喷漆房
/
1
/

24
钢板预处理
/
1
/

25
双梁桥式起重机
QD-75T
2×140kW
/

26
双梁桥式起重机
QD-10T
4×30kW
/
27
电动单梁起重机
20kW
4
/
28
电动葫芦半门吊
10T，20kW
10
/
29
电动葫芦半门吊
5T，11kW
7
/
30
双梁桥式起重机
QD-32T
1
/
31
双梁桥式起重机
QD-20T/5T
2×60kW
/
32
双梁桥式起重机
QD-50T，94kW
5
/
二
二号厂房
1
喷丸机
/
1
/
2
喷漆房
/
2×100kW
/
3
空压机
/
2×30kW
/
4
烟尘净化塔
cleanAirTOWER
2×50kW
/
5
自循环焊烟净化器
LWZXH-350SX
2×120kW
/
6
中央烟尘净化系统
/
/
/
7
料场10T龙门吊
/
1
/
8
料场新增20T龙门吊
/
1
/
9
料场原有32T龙门吊
/
1
/
10
堆料场新增32T龙门吊
/
1
/
11
车间照明
/
630
/
12
二保焊机
500型
50
/
13
埋弧焊机
1250型
4
/
14
碳弧气刨
630型
8
/
6.公用工程

（1）给水

项目用水为市政供水，主要为生活用水及少量生产用水。

①生活用水

项目厂区设置住宿，生活用水主要为办公等生活用水，项目劳动定员350人，根据改建前用水情况，平均生活用水定额为45L/（人·d），则生活用水量为15.75m3/d（4725m3/a）。
②生产用水

项目有机废气催化燃烧装置设有1个2m3水箱，水箱中的水循环使用不外排，随着蒸发需定期补充新水，水箱按照0.02m3/d的补水频次，则年补水量6m3/a。
③道路洒扫及绿化用水
本项目绿化面积14795m2，用水定额按3.3L/m2˙d（48.79m3/d）计。
（2）排水

本项目生活污水产生量按照用水的80%计算，则生活污水产生量为12.6m3/d（3780m3/a）；生产用水循环使用不外排。
项目用排水情况一览表见下表所示：
表2-6  项目用排水情况表  单位：m3/d
用水单元

新鲜水用量

损耗量

废水量

废水去向

生活用水

15.75
3.15
12.6
经厂区隔油池、化粪池处理后，经市政管网排入秦汉新城朝阳水处理厂
生产用水

0.02
0.02
0
蒸发损耗

道路洒扫及绿化用水

48.79
48.79
0
蒸发损耗

合计
64.56
51.96
12.6
/
[image: image1.png]Rittg. Jio

T

HE

E:bv

R R

patios )

i





图2-1   项目水平衡：m3/d）
（3）供电

项目供电电源依托市政电网，装机容量1550万kWh，主要为生产设备和日常生活用电，园区电网可满足本项目生产生活需求。
（4）供热

办公生活采暖采用空调，生产用热采用电加热。

7.劳动定员

本项目劳动定员为350人，其中管理人员为40人，生产工作人员为310人，跟金牛集团股份有限公司劳动定员比较，本项目不新增劳动定员。采用8h工作制，生产班数2班/天，年生产时间300天。
8.储运工程

（1）场内运输

项目原料及产品厂内运输采用电动平板车。

（2）厂外运输

采用供需联运或委托社会运输车辆承运方式解决，主要采用汽车运输。
9.平面布置合理性分析

拟建项目场地为规则四边形，一号、二号厂房由南向北依次布设。其中一号厂房分为四跨，由东向西依次布设原料堆放区、切割区、接板区、组立区，埋弧焊接区域、矫正区、拼配区、清磨、抛丸除锈区、油漆喷涂区，成品区。二号厂房主要设置主要设置抛丸除锈、油漆喷涂等生产工段，以及料场，成品、半成品堆放。
一般固废暂存区位于一号厂房东南侧，危险废物暂存间位于二号厂房南侧。办公区依托厂区内已建成的办公楼位于厂区东北侧。项目厂房内功能区平面布置见附图1。

	工艺流程和产排污环节
	项目生产工艺流程如下所示：

[image: image10.png]HEK 64.56

/‘ 315
i» HETERK ﬂ, [N ]
/ 0.02
0.02 — R :
> K T
Awn T
487
o EHREEAREW





图2-1  项目工艺流程及产物图

①原材料验收复检

原材料使用符合排放的车辆运输进场，由检验员对原材料的尺寸等进行验收复检。
    ②下料

根据图纸要求用等离子切割机、氧炔焰直条切割机对钢材进行下料切割，该过程产生机械噪声、切割粉尘以及废边角料。
③组立
上述工序切割好的钢材用组立机进行组，该过产生机械噪声。
④埋弧焊接

组立好的钢材再根据需用埋弧焊机进行焊接，该过程产生机械噪声和焊接粉

尘。
⑤矫正

埋弧焊接后的钢材用矫正机进行变形矫正，该过程产生机械噪声。
⑥拼装

    校正后的半成品进行人工拼装。
⑦焊接

拼装完成后使用焊机进行局部的焊接，该过程产生机械噪声和焊接粉尘。
⑧清磨

焊接好的半成品根据需求进行手工清磨，该过程产生机械噪声和少量的清磨粉尘。
⑨抛丸除锈

清磨完毕后再用抛丸机进行抛丸清理，该过程产生机械噪声和抛丸粉尘。
⑩油漆喷码

抛丸完毕后利用密闭式喷漆房进行油漆喷涂自然晾干，调漆房设置在喷漆房旁边，密闭，通过管道连通，该过程产生有机废气和漆雾。然后成品进行标识编码，最后进行检验入库存放。


	与项目有关的原有环境污染问题
	现有工程概况及环保相关手续履行情况
陕西建工金牛集团股份有限公司于2016年在本项目厂址建设《陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能源装备产业化项目》，项目一期主要建设一号厂房、宿舍和食堂及相应的环保设施，建成后形成年产燃气锅炉4500吨生产能力。项目于2015年12月编制完成了《陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能源装备产业化项目环境影响报告书》，2016年1月13日陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局以“秦汉管规函〔2016〕8号”对项目进行了批复。项目于2018年5月份建成，于2018年8月对全厂进行了竣工环境保护验收（秦汉环批复〔2019〕6号），环评及验收批复见附件，现有工程已履行排污手续，排污登记登记编号：91610000220591930T，总量控制指标VOCs为0.6t/a。
现有工程污染情况

现有工程情况参照《陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能源装备产业化项目环境影响报告书》以及《陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能源装备产业化项目环境影响报告书》（一期）竣工环境保护验收监测报告进行分析。
废气

项目食堂油烟经LJPD-DC1-40E型静电式油烟净化器处理后符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)的要求楼顶排放。

项目膜式壁焊接烟尘由集气罩收集后经5组(共40个)滤筒除尘器处理后经1根20.5m高排气筒排放；

项目等离子切割烟尘经侧边吸气口收集后经2组(共16个)滤筒除尘器处理后经1根20.5m高排气简排放，项目有组织颗粒物排放浓度及排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表2中的二级排放标准要求。

企业在焊接车间布置10台HXYD-ZD30型移动式焊接烟尘净化器，6台塔式除尘器，项目厂界无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放浓度要求。

项目喷漆房产生的有机废气经过滤棉+活性炭吸附装置处理后满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB 61/T 1061-2017)表1涂装行业标准要求经20.5m排气简排放。项目厂界无组织苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃排放浓度均符合《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017) 表3企业边界监控点浓度限值要求。项目厂区内无组织监控点非甲烷总烃排放浓度均符合《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)表2浓度限值要求。
废水
现有生产废水回用不外排，生活污水和经隔油后的含油废水经化粪池处理后通过市政管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂，排放量11270m3/a，根据现有工程验收监测结果，现有项目化粪池总排口水中pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮日均值浓度均满足《黄河流域（陕西）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N，CODNH3-N排放量分别为1.835t/a、0.175t/a。
3、噪声
根据现有工程验收监测结果，现有工程运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。
4、固废
根据《陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能源装备产业化（一期）（固废、噪声环保设施）项目竣工环境保护验收监测报告》及验收批复，现有工程生活垃圾经收集后，集中收集后交由环卫部门统一清理，日产日清；废油脂交由专门回收单位定期回收；废边角料（含铁屑）收集外售；废润滑油、废乳化液、废切削液、废活性炭、废过滤棉、废漆桶装等危险废物暂存于危废暂存间，委托陕西明瑞资源再生利用有限公司处置。建设单位已按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求设置危废暂存间，位于一号厂房东侧，面积84m2，暂存间张贴专门的危险废物标识以及危险废物管理制度，地面进行了严格的防漏防渗处理，设置防腐托盘，建立了危废台账。
三、现有项目污染物排放汇总及存在的主要环境问题

现有项目环评审批、验收手续齐全，进行了排污许可登记，编制了突发环境事件应急预案，日常监测报告显示污染物达标排放；未发生环境污染事故和环境风险事故。项目现有工程采取的主要环保措施汇总如下。

表2-7  现有工程的主要环保措施及存在的环境问题
污染源
污染因子
现状环保处理措施
存在的环境问题
污染物排放量

及排放浓度
废气
职工食堂
餐饮油烟
2套LJPD-DC1-40E型静电式油烟净化器
无
/
2.0mg/m3
管材抛丸
颗粒物
1套布袋除尘器
无

/

1.0mg/m3
板材抛丸

颗粒物

1套布袋除尘器+排气筒
无

/

120mg/m3
生产工序
颗粒物

运动式焊接烟尘净化器
无

/

1.0mg/m3
生产工序

颗粒物

塔式除尘器
无

/

膜式壁焊接
颗粒物

1套滤筒除尘器+排气筒
无

/

120mg/m3
等离子切割
颗粒物

1套滤筒除尘器+排气筒

无

/

120mg/m3
手工焊接
颗粒物

1套滤筒除尘器+排气筒

无

/

120mg/m3
喷漆工序
苯
过滤棉+活性炭吸附装置+排气筒
无
/
1mg/m3
甲苯

/
5mg/m3
二甲苯

/
15mg/m3
非甲烷总烃

/
50mg/m3
废水
职工生活
COD、SS、氨氮、动植物油
隔油池
无
/
/

化粪池
无
/

/

噪声
设备
设备噪声
厂房隔声、基 础减振、绿化降噪
无
/
固体

废物
生活办公
生活垃圾
集中收集后交由环卫部门统一清理
无

0
废油脂
交由专门回收单位定期回收
无

0
生产活动
废边角料（含铁屑）
收集外售
无

0
废润滑油
暂存于危废暂存间，委托陕西明瑞资源再生利用有限公司处置
无

0
废乳化液
无

0
废切削液
无

0
废气处理
废活性炭
无

0
废过滤棉
无

0
生产活动
废漆桶装
无

0



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状

（1）区域环境空气质量现状
项目所在区域环境空气功能区为二类区，环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。本次评价基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日公布的《环保快报—2020年12月及1～12月全省环境空气质量状况》，取用秦汉新城2020年1～12月空气质量状况统计数据，详见表3-1。
表3-1   秦汉新城2020年1～12月年空气质量状况统计表
基本污染物

年评价指标

现状浓度/

（μg/m3）

标准值/

（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60
15

达标

NO2
年平均质量浓度

38
40
95

达标

PM10
年平均质量浓度

82
70
117.14 

超标

PM2.5
年平均质量浓度

47
35
134.29 

超标

CO

24小时平均第95百分位数

1.6
4000
0.04

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

148
160
92.5

达标

依据统计数据结果可知，2020年SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，PM2.5年均质量浓度、PM10年均质量浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，因此，项目所在地属于不达标区。

（2）特征因子

本项目特征因子为苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。
本次对特征因子苯进行现状监测，设置1个检测点位府阳南村（位于本项目西南侧约1.3km），连续检测3天，监测时间为2021年7月23日至7月25日，监测报告详见附件3。监测期间陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能源装备产业化项目已经停产，项目未生产。
特征因子甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP引用《恒大新能源汽车（陕西）有限公司新能源汽车零部件项目（一期）》监测报告数据，具体见附件4~附件6。恒大新能源汽车（陕西）有限公司新能源汽车零部件项目（一期）位于项目北侧监测点位为府阳南村，与本次监测点位一致，监测时间为2020年7月20日至7月31日以及2020年7月30日至8月5日，从该监测到现在，评价范围内污染源基本没有发生变化。
1）监测点位布设

根据建设项目特征和当地环境现状特点，根据导则要求，本次评价监测及引用监测数据点位为：府阳南村。

2）监测项目及监测频率

监测3天（其中引用数据甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP监测时间7天）。

苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测1小时平均浓度；TSP监测24小时

平均浓度。

3）采样、分析方法

具体分析方法及检出限见表3-2。

表3-2  监测项目分析方法

项目

分析方法

检出限

（mg/m3）

苯

环境空气 苯系物的测定

活性炭吸附/二硫化碳解吸

气相色谱法HJ 584-2010
1.5×10-3
甲苯
1.5×10-3
二甲苯

1.5×10-3
非甲烷总烃

环境空气

总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定

直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
0.07

TSP 
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB/T 15432-1995及修改单

生态环境部公告2018年第31号
0.001
4）监测时间及监测单位

苯监测时间为2021年7月23日~7月25日，连续监测3天。引用数据甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测时间为2020年7月24日~7月31日，TSP监测时间为2020年7月30日~8月5日，监测7天。

5）监测结果及评价

评价区环境空气质量现状监测与评价结果见表3-3~3-7。

表3-3   苯现状监测结果统计表

点位

1小时平均值

浓度范围(mg/m3)

超标率（%）

最大超标倍数

达标情况

府阳南村

1.5×10-3ND
0

0

达标

标准

0.11mg/m3
表3-4  甲苯现状监测结果统计表

点位

1小时平均值

浓度范围

(mg/m3)

超标率（%）

最大超

标倍数

达标

情况

府阳南村

1.5×10-3ND
0

0

达标

标准

0.2mg/m3
表3-5  二甲苯现状监测结果统计表

点位

1小时平均值

浓度范围(mg/m3)

超标率（%）

最大超标倍数

达标情况

府阳南村

1.5×10-3ND
0

0

达标

标准

0.2mg/m3
表3-6  非甲烷总烃现状监测结果统计表

点位

1小时平均值

浓度范围(mg/m3)

超标率（%）

最大超标倍数

达标情况

府阳南村

0.51-0.60

0

0

达标

标准

2.0mg/m3
表3-7  TSP现状监测结果统计表

点位

24小时平均值

浓度范围(µg/m3)

超标率（%）

最大超标倍数

达标

情况

府阳南村

185-221

0

0

达标

标准

300µg/m3
由监测结果可知，苯、甲苯、二甲苯小时平均值可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D的参考限值；非甲烷总烃的小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的限值；TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值。
2.水环境质量现状

    恒大新能源汽车（陕西）有限公司新能源汽车零部件项目（一期）位于项目北侧约45m，本次地表水环境质量数据引用《恒大新能源汽车（陕西）有限公司新能源汽车零部件项目（一期）》监测报告，具体见附件6。
（1）监测断面布置

在秦汉新城朝阳污水处理厂排污口下游1000m布设1个监测断面。

（2）监测因子及时间

1）监测因子：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、石油类、LAS、氟化物、汞、砷、铬（六价）、铅、镉、铜、动植物油、硫化物及粪大肠菌群。

2）监测时间：2020年7月29日至2020年7月31日。

3）监测方法

监测分析方法见表3-8。

表3-8  地表水监测分析方法

监测项目

监测分析方法及来源
检出限
水温

水质 水温的测定 

温度计或颠倒温度计测定法

GB/T 13195-1991

—

pH值

水质 pH的测定

玻璃电极法GB/T 6920-1986

-

化学需氧量
水质 化学需氧量的测定

重铬酸盐法HJ 828-2017
4mg/L
五日生化需氧量

水质 五日生化需氧量的测定

稀释与接种法HJ 505-2009

0.5mg/L

悬浮物

水质 悬浮物的测定

重量法GB/T 11901-1989

4mg/L

氨氮

水质 氨氮的测定

纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009

0.025mg/L

总磷

水质 总磷的测定

钼酸铵分光光度法GB 11893-1989

0.01mg/L

总氮

水质 总氮的测定

碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 636-2012

0.05mg/L

石油类

水质 石油类的测定 

紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018

0.01mg/L

动植物油类

水质 石油类和动植物油类的测定

红外分光光度法HJ 637-2018

0.06mg/L

阴离子表面活

性剂

水质 阴离子表面活性剂的测定

亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987

0.05 mg/L

氟化物

水质 氟化物的测定

离子选择电极法GB/T 7484-1987

0.05mg/L

砷

水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 

原子荧光法HJ 694-2014
0.3 μg/L

汞
0.04 μg/L

六价铬
水质 六价铬的测定

二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7467-1987
0.004mg/L

铅
水质 铜、锌、铅、镉的测定

原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987
0.01mg/L

镉
0.001mg/L

铜

0.001mg/L

硫化物

水质 硫化物的测定

亚甲基蓝分光光度法

GB/T 16489-1996

0.005mg/L

粪大肠菌群
水质 粪大肠菌群的测定 

滤膜法HJ 347.1-2018

10 CFU/L

    4）监测结果

项目地表水监测结果见表3-9
表3-9  地表水监测结果统计表

采样点

水温
pH

值
COD

(mg/L)

BOD5
(mg/L)

悬浮物

(mg/L)

氨氮

(mg/L)

总磷

(mg/L)

总氮

(mg/L)

石油类

(mg/L)

动植物油类

(mg/L)

7.29

25.3
8.21
16
3.2
9
0.728
0.11
4.05
0.01ND
0.06ND
7.30

24.9
8.23
14
3.1
10
0.716
0.14
4.1
0.01ND
0.06ND
7.31

25.6
8.34
16
3.1
8
0.737
0.12
3.96
0.01ND
0.06ND
超标率

/

0

0

0

0

/

0

/

0

0

超标倍数

/

0

0

0

0

/

0

/

0

0

标准值

/

6-9

30

6

/

1.5

0.3

1.5
0.5

/

采样点

阴离子表面活性剂

(mg/L)

氟化物

(mg/L)

砷

(mg/L)

汞

(mg/L)

六价铬

(mg/L)

铅

(mg/L)

镉

(mg/L)

铜

(mg/L)

硫化物

(mg/L)

粪大肠菌群

(CFU/L)

7.29

0.05ND
0.3
2.2×10-3
7×10-5
0.004ND
0.01ND
0.001ND
0.006
0.005ND
3.1×102
7.30

0.05ND
0.3
2.2×10-3
9×10-5
0.004ND
0.01ND
0.001ND
0.007
0.005ND
3.7×102
7.31

0.05ND
0.28
2.2×10-3
6×10-5
0.004ND
0.01ND
0.001ND
0.007
0.005ND
4.1×102
超标率

/

0

/

/

0

/

/

/

0

超标倍数

/

0

/

/

0

/

/

/

0

标准值

0.3

1.5

0.1

0.001

0.05

0.05

0.005

1.0

0.5

≤20000个/L
备注：根据部长信箱中《地表水质量标准中总氮限值问题的回复》中说明，总氮不作为日常水质评价标准。各监测点的各监测项目均未超过《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准限值，地表水环境质量良好。

3.声环境质量现状

本次评价委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2021年7月23日~7月24日对本项目进行了为期两天的环境噪声监测，每天昼夜各一次。在项目场界外东、南、西、北厂界外1m各设1个点，共布设4个噪声监测点位。
本项目场界四周声环境质量现状监测结果统计详见表3-10。

表3-10  本项目噪声现状监测结果一览表（单位：dB(A)）

测点编号

监测点位
7月23日
7月24日
昼间

夜间

昼间

夜间

N1
厂界东
47
44
47
44
N2
厂界南
46
42
46
44
N3
厂界西
51
44
50
45
N4
厂界北
48
45
49
45
由表3-10结果可知：本项目场界昼间噪声值在46(dB)A~51(dB)A之间、夜间噪声值在42(dB)A~45(dB)A之间，均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（东厂界，昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准要求。


	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标要求：

1.大气环境：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系；

2.声环境：明确厂界外50m范围内声环境保护目标；

3.地下水环境：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

依据指南，项目周边无大气、声环境及水环境环境保护目标。




	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

切割、焊接、抛丸、喷漆等废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准、无组织排放标准；喷漆废气中的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017），非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），具体见下表所示。

表1.4-4   污染物排放标准

类

别

标准名称及级（类）别

污染

因子

标 准 值

NMHC最低去除效率
备  注

单 位

数 值

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
颗粒物
mg/m3
120

/
表2中排放浓度

限值

mg/m3
1
/
表2无组织排放标准
《挥发性有机物排放控制标准》

DB61/T1061-2017

苯
mg/m3
1
/
表1中排放浓度

限值

甲苯
5
/
二甲苯
15
/
非甲烷

总烃

50
85％
《挥发性有机物无组织排放控制标准》

GB37822-2019

非甲烷

总烃

mg/m3
6

/
监控点处1h

平均浓度值

20

/
监控点处任意

一次浓度值

2.废水

本项目无生产废水排放，食堂含油废水经隔油池隔油后与其他生活污水一同进入化粪池预处理后进市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂。其接管污水浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级相关标准限值，详见表3-8。
表3-8   污水排放标准限制（mg/L）

类别

COD
SS
NH3-N
TP
动植物油
LAS

《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准

500

400

/

100

100

0.5

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准
/

/

45

/

/

/

3.噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
项目运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标标准，详见表3-9。

表3-9   工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2

60

50

4.固废

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。

	总量

控制

指标
	项目不产生生产废水；食堂含油废水经隔油池隔油后与其他生活污水一同排入化粪池预处理后进市政污水管网，最终进入秦汉新城朝阳污水处理厂。本项目不设置COD和NH3-N总量控制指标。

本项目为改建项目，改建前总量控制指标VOCs为0.6t/a。改建项目排放量0.464t/a，改建后全厂VOCs排放总量不突破现有项目VOCs总量，可不申请VOCs总量指标。
 


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁已建成的陕西建工金牛集团股份有限公司厂房，不涉及土建及厂房修建等工程，施工期主要为厂房现有旧设备拆除、本次新设备安装等，施工周期短，污染物产生量较少，施工产生的污染物包括设备运输扬尘及安装噪声，以及施工人员生活垃圾和生活污水等，施工期较短，影响较小。
1.废气

施工期的大气污染物来源主要为设备运输运输产生的扬尘，由于施工期较短，且施工量较小，排放的大气污染物较少。

2.废水

施工期废水主要是施工人员的生活污水，预计施工人数为30人/d，人均用水量按100L/d计，污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主，依托厂区生活污水处理设施，生活污水对地表水的影响很小。
3.噪声

施工期间的噪声主要是施工机具噪声、运输车辆的噪声、设备安装产生的噪声，如电锯、电钻、切割机等，其噪声值在90~92dB（A）之间。
施工时间较短，设备噪声影响较小。
4.固体废物

施工期间产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾，项目最大施工人数为30人/d，施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，每天产生生活垃圾约12.5kg/d，施工期约6个月，生活垃圾产生量2.25t。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气环境影响分析
1.1废气产生环节
本项目营运期所产生的大气污染物主要为：切割烟尘、焊接烟尘、抛丸、清磨粉尘、喷漆废气、食堂油烟。

1.2废气产生及排放情况
①切割烟尘
本项目下料工序钢材切割使用等离子切割机、氧炔焰直条切割机进行切割，切割过程中会产生烟尘，年下料切割操作时间约1200h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业手册系数“下料，钢板等离子切割颗粒物产物系数为1.1千克/吨-原料，氧/可燃气切割颗粒物产物系数为1.5千克/吨-原料“，本项钢材的最大切割量为20000t/a，其中等离子切割机10000t/a，氧炔焰直条切割机切割10000t/a则项目的切割烟尘的产生量为26t/a，项目在切割架侧面设置滑动式吸烟口使用烟尘净化器进行处理（收集效率90%，处理效率95%，风量16000m3/h）处理后通过1根
排气筒排放，排放量为1.17t/a，则排放速率0.98kg/h，排放浓度60.93mg/m3。

②焊接烟尘

本项目焊接过程中会产生少量烟尘，年焊接操作时间约1200h。项目使用的是埋弧焊，实芯焊丝，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业手册系数中“焊接，焊接件使用实芯焊丝颗粒物产物系数为9.19千克/吨-原料，项目焊丝使用量为50t/a，则项目的焊烟产生量0.46t/a，项目拟在焊接工位配备移动式焊接烟尘净化器8台，用于收集和处理产生的焊接烟尘。移动式焊接烟尘净化器采用集气罩进行收集，内部设有滤式除尘装置，每台3000m3/h，焊接烟尘的收集效率约85%，净化效率约95%，本项目焊接有组织排放的粉尘排放量约为0.02t/a，0.016kg/h，0.68mg/m3。车间未捕集及车间无组织排放烟尘量约为0.089t/a。 

本次一号厂房设置4套中央除尘器，对厂房焊接工序以无组织方式排放到厂房内的烟粉尘进行收集处理后排放。烟尘经144个抽风口收集后分别经过4套20组滤筒除尘器处理后经过4根排气筒排放。依据焊接粉尘情况分析，未捕集及车间无组织排放烟尘量为0.089t/a，中央除尘器粉尘的捕集率约为90%，净化效率95%，风量60000m3/h，排气筒高度20.5m。本项目焊接烟尘有组织排放的粉尘排放量约为0.004t/a，0.003kg/h，0.055mg/m3。

③抛丸粉尘

在成品钢构件中，如有订单需求，则需进入抛丸机进一步处理。抛丸机工作过程中会产生粉尘。根据建设单位提供资料，本项目抛丸机使用频次很低，订单量约占总量的10%左右，因此，抛丸机的加工量约为4000t/a，日使用时间1h/d，年使用时间约300h。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“预处理，抛丸颗粒物产物系数为2.19千克/吨-原料，则粉尘产生量为8.76t/a。本项目抛丸机已配套设置布袋除尘器对粉尘进行处理（风量为36000m3/h），粉尘净化效率约99%，经20.5m高的排气筒排放。本项目抛丸机有组织排放的粉尘排放量约为0.09t/a，0.29kg/h，8.11mg/m3。
④清磨粉尘

焊接好的半成品进行手工清磨过程中产生粉尘，清磨产生的粉尘由车间换气排入环境中。手工清磨量少，时间较短，环境影响较小。
⑤喷漆废气

将工件输送至喷漆房内，进行工件喷漆，喷完后，放置在喷漆房内自然晾干，该工序过程中会产生喷漆废气，主要为漆雾和有机废气，主要污染物是颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。项目整个过程调漆房间、喷漆房设有负压废气收集系统，调漆房通过管道与喷漆房连通，产生的废气收集进入喷漆房活性炭吸附+催化燃烧装置处理。

针对项目底漆和面漆的污染物排放情况分别进行分析，项目喷漆废气中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃和漆雾排放情况见图4-1和图4-2。

[image: image2.png]JREE S8 (Efp 418, —BRF HER 20 (Z8F

116, FERIREL 046) 203, JERIRENE 0.87)
)
BEF S0 (Bff418. =
B 3193 133)

0% | | 30%
P 6.09 (B 2.92. JEFIREIZ 2.23) RERES 261 (B 125, ZF% 096,
ERIRELZ 0.93) ERIREAE 040)
202 T a0y 12
R 317 GERIREE 223) WiiE 148 (BMHF 013, ZFF 096+ I
ERIRE 0.93) FRIREIZ 040)

BEBTES 465 (B4 013,
ZEERLY. EFREE 133)

b33 0555

AhFB 442 (Ef 0120 ZFF
3.03. FEPREELE 127)




图4-1  底漆（油性漆）喷漆油漆平衡图（单位：t/a）

本项目喷漆工段位于密闭喷漆房，底漆喷漆过程一天一次，一次约3h，每年约900h。根据上图中衡算结果，底漆喷漆废气中颗粒物产生量约1.25t/a，经水幕柜吸附90%后，颗粒物量为1.69t/a（1.87kg/h），喷漆及晾干废气统一收集后二甲苯产生量为3.19t/a（3.54kg/h），非甲烷总烃产生量为1.13t/a（1.26kg/h），进入活性炭吸附+催化燃烧处理（处理效率约95%），则有组织排放排放量颗粒物0.01t/a（0.01kg/h），二甲苯0.16t/a（0.18kg/h），非甲烷总烃0.07t/a（0.08kg/h）。处理风量为70000m3/h，则有组织排放废气中各污染物浓度为颗粒物0.16mg/m3，二甲苯2.54mg/m3，非甲烷总烃1.11mg/m3。
[image: image3.png]T o5 (B 0025,
0.001, BI% 0.0029, ZHI%
00048 JERIREAE 475)

70% ‘ ‘ 30%
Fif% 66.51 (B 6318 3 00007 % TR 28.50 (B 27.08. % 0.0003.
0,002, ZFI¥ 0.0033 JERAREIR 3325) #0.0009. ZF 3K 00014 JERAREAZ 1425)
T — [t oy 3.0
%333 (300007, BF 0002, ZF WG 414 (B4R 271, % 00003, B
300033, FEFIREAL 3325) 0.0009. B3 0.0014, JEF

BT 4759 (B 2714
#0001, BF 00029, ZHF
0.0048+ JERIREIZ 4.75)

BN 05% | —— J%%m%i 23 % oo0004s . %

1 0.0001. ZFI% 0.0002.

T

¥ 037 (B4 01354,

A3 709 (B 257210 F
00009 . B # 00027, Z B





图4-1  面漆（水性漆）喷漆油漆平衡图（单位：t/a）
底漆喷漆过程一天一次，一次约4h，每年约1200h。根据上图中衡算结果，底漆喷漆废气中颗粒物产生量约27.08t/a，经水幕柜吸附90%后，颗粒物量为2.71t/a（2.25kg/h），喷漆及晾干废气统一收集后苯产生量为0.001t/a（0.00083kg/h），甲苯产生量为0.0029t/a（0.0024kg/h），二甲苯产生量为0.0048t/a（0.004kg/h），非甲烷总烃产生量为4.75t/a（3.96kg/h），进入活性炭吸附+催化燃烧处理（处理效率约95%），则有组织排放排放量颗粒物0.1354t/a（0.11kg/h），苯0.000048t/a（0.000053kg/h），甲苯0.0001t/a（0.000083kg/h），二甲苯0.0002t/a（0.00017kg/h），非甲烷总烃0.2375t/a（0.20kg/h）。处理风量为70000m3/h，则有组织排放废气中各污染物浓度为颗粒物1.57mg/m3，苯0.00076mg/m3，甲苯0.0012mg/m3，二甲苯0.0024mg/m3，非甲烷总烃2.83mg/m3。
1.3废气污染防治措施
（1）切割烟尘
下料切割产生的烟尘，拟采用烟尘净化器进行处理（收集效率90%，处理效率95%，风量16000m3/h）处理后通过一根20.5m高排气筒排放，颗粒物排放浓度60.93mg/m3。
（2）焊接烟尘

焊接烟尘采用移动式焊烟净化器进行处理（焊接烟尘的捕集率约为85%，净化效率95%，单台风量3000m3/h），净化后的废气在车间内排放。排放浓度0.68mg/m³。

本次一号厂房设置中央除尘器，对厂房焊接等工序以无组织方式排放到厂房内的烟粉尘进行收集处理后排放。依据焊接粉尘情况分析，中央除尘器粉尘的捕集率约为90%，净化效率95%，风量60000m3/h，排气筒高度20.5m。焊接未捕集及车间无组织排放烟尘量为0.089t/a，中央除尘器粉尘的捕集率约为90%，净化效率95%，风量60000m3/h，排气筒高度20.5m。本项目焊接烟尘有组织排放的粉尘排放量约为0.004t/a，0.003kg/h，0.055mg/m3，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准（120mg/m³）要求。
抛丸粉尘

抛丸粉尘经配套布袋除尘器对粉尘进行处理（风量为36000m3/h，粉尘的收集效率约95%，净化效率约99%），处理后的废气经由20.5排气筒排放。本项目抛丸机有组织排放的粉尘排放量约8.11mg/m3。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准（120mg/m³）要求。
（4）清磨粉尘
清磨产生的粉尘由车间换气排入环境中，车间内安装了排气扇进行换气，清磨产生量很少，对环境的影响较小。
（5）喷漆废气

1）防治措施

喷漆及晾干在密闭喷漆房内进行，废气进入活性炭吸附+催化燃烧处理（处理效率约95%），处理风量为70000m3/h。

底漆有组织排放废气中各污染物浓度分别为颗粒物0.16mg/m3，二甲苯2.54mg/m3，非甲烷总烃1.11mg/m3。面漆有组织排放废气中各污染物浓度分别为颗粒物1.57mg/m3，苯0.00076mg/m3，甲苯0.0012mg/m3，二甲苯0.0024mg/m3，非甲烷总烃4.43mg/m3。
颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准（120mg/m³）要求；有机物满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表面涂装行业排放标准（苯1mg/m3，甲苯5mg/m3，二甲苯15mg/m3，非甲烷总烃50mg/m3）要求。
装置原理

    本项目喷漆废气采用干式过滤＋吸附催化在线治理装置。有机废气治理工程工艺流程主要包括四部分：废气收集---干式过滤---吸附气体流程---脱附气体流程---PCL控制系统。净化设备简介如下：

①干式过滤
采用粉尘过滤毡、板框式过滤棉、纤维过滤袋，根据生产工艺情况，为了防止废气源（气体中含有灰尘、细微颗粒物）进入到吸附净化装置系统，以确保吸附处理系统的气源干净、干燥、无颗粒，废气先进行过滤，经过初步净化后的含有有机溶剂的气体进入活性炭吸附装置。

②活性炭吸附装置


[image: image4.wmf]图4-1  活性炭吸附流程
吸附箱采用碳钢制作，喷塑处理，内部装有一定量的活性炭，并设置高温检测装置，当含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层（整齐堆放），有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内。

③催化净化装置

催化净化装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内跑出来，进入催化室进行催化分解成CO2和H2O，同时释放出能量，利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解，活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理；间隙式每次脱附均需启动加热装置，可以连续脱附就不需要加热功率。
催化燃烧原理：利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体，即：

[image: image5.wmf]热量

催化剂

+

+

-

+

+

O

H

m

nCO

O

m

n

H

C

m

n

2

2

2

2

℃

300

200

)

4

(


将饱和的活性炭解析出来的有机气体通过脱附引风机作用送入净化装置，（活性炭脱附下来的有机溶剂为气体）首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度，如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，这样节省了能源，废气有效去除率达标排放，符合国家排放标准，催化净化效率95%以上。
本装置由主机、引风机及电控柜组成，净化装置主机由换热器、催化床、电加热元件、阻火阻尘器和防爆装置等组成，阻火除尘器位于进气管道上，防爆装置设在主机的顶部，其工艺流程示意图如下：
[image: image6.png]AESE

#=AN =
Tl

LB

L:Ee g .

REEHA

L




图4-2  装置工艺流程图
本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-1。

表4-1   项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

生产工序

污染源

污染物

名称

污染物产生

治理措施

污染物排放

设计

风量（m3/h）

核算

方法

废气

产生量

（t/a）

产生速率（kg/h）

工艺

效率%

核算

方法

废气排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度

（mg/m3）

排放时间（h）

下料切割

切割烟尘

颗粒物
系数法
26
21.66
烟尘净化器进行处理+20.5m高排气筒
95
系数法
1.17

0.98
60.93
1200
16000
焊接
焊接烟尘
颗粒物
系数法
0.46
0.38
焊烟净化器进行处理
95
系数法
0.02
0.016
0.068
1200
单台3000
抛丸

抛丸粉尘

颗粒物

系数法

8.76

29.20
布袋除尘器+20m
高排气筒

99
系数法

0.09
0.29
8.11
300
36000

生产车间
车间无组织粉尘
颗粒物
系数法
0.089
0.037
集气+滤筒除尘器+20.5m排气筒

95

系数法

0.004
0.003
0.055
2400

60000

喷漆

底漆喷漆废气
颗粒物
物料衡算法
1.69 
1.87
活性炭吸附+催化燃烧处理+20m高排气筒

95
物料衡算法

0.01
0.01
0.16
900

70000

二甲苯

3.19 
3.54
0.16
0.18
2.54
非甲烷总烃 

1.13
1.26
0.07
0.08
1.11
面漆喷漆废气

颗粒物
物料衡算法

2.71
2.25
0.1354
0.11
1.57
1200
70000
苯
0.001
0.00083
0.000048
0.000053
0.00076
甲苯
0.0029

0.0024

0.0001

0.000083
0.0012

二甲苯
0.0048
0.004
0.0002

0.00017
0.0024

非甲烷总烃
4.75
3.96
0.2375
0.20
2.83
1.4废气监测计划

废气监测计划主要包括监测内容、监测点位、监测因子、频率和执行标准，具体见下表。

表4-2   运营期监测计划一览表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

有组织废气

下料切割除尘器出口
颗粒物
1年/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
厂房中央除尘器出口
颗粒物
1年/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
抛丸尘器出口

颗粒物

1年/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

喷漆房除尘出口

非甲烷总烃

1次/月

《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中排放浓度限值
苯、甲苯、二甲苯

1次/季度

颗粒物

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

无组织废气

厂区内监控点

非甲烷总烃
1次/半年
《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2标准

厂界
苯、甲苯、二甲苯，非甲烷总烃
1次/半年
《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3标准
厂界
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
2.废水环境影响分析

该项目水污染源主要为生活污废水及少量生产废水，其中生活废污水为员工生活用水，生产用水为催化燃烧装置水箱用水。

（1）产生情况

项目达产年劳动定员350人，其生活污水包括食堂含油污水和生活污水，项目年生产300天，根据改建前用水情况，平均生活用水按45L/人·d计，则生活用水量15.75m3/d，合计4725m3/a。排放量按用水量的80％计，则生活废水产生量为12.6m3/d，3780m3/a。

生活污水排入厂区隔油池和化粪池，经预处理后，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准后，进入污水管网排入污水处理厂。

（2）排放情况

项目建成后，污水产生量12.6m3/d，3780m3/a。生活污水污染物以COD、NH3-N为主，经化粪池处理系统处理后，可满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准外排。

表4-3   水污染因子产排情况一览表

生活

污水

污染物产生情况

排放情况

备注

浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准
水量

/

3780
/

3780
COD

400
1.51 
340
1.29 
NH3-N

25
0.09 
5
0.02 
BOD5
200
0.76 
180
0.68 
（3）污水处理依托可行性分析
秦汉新城朝阳污水处理厂处理规模为5万m3/d，处理生活污水。污水处理工艺采用改良后的A2/O处理工艺，主要包括格栅、旋流沉砂池、生化池、二沉池、絮凝池、紫外消毒渠等污水处理设施，处理后水质满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1A级。服务范围包括渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新型产业园区全部区域，本项目处于收水范围。项目生活污水排放量为0.0034万m3/d，相较于陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能源主备产业化项目，生活污水排放量不新增，且水量远远小于污水处理厂日处理水量，根据朝阳污水处理厂收水范围规划和收水要求，本项目生活污水接管纳入朝阳污水处理厂处理可行。
3.噪声环境影响分析
建设项目主要噪声源为离子切割机、组立机、龙门式埋弧焊机(双丝)、校正机、抛丸机、双梁桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦半门吊、数控平面钻床、板肋/U肋组立机、刨边机、液压机等设备产生的机械噪声，噪声源强为75～95dB（A），采用厂房隔声、减震等措施后，可降噪15~20dB（A）。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：


[image: image7.wmf]0.1

1

10lg(10)

Ai

L

eqgi

i

Lt

T

=

å


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：


[image: image8.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

户外声传播衰减计算：

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

[image: image9.emf]
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4～2009），以工程噪声贡献值作为评价量，项目夜间不生产，工程噪声预测值详见下表。

表4-2   营运期设备噪声对边界的预测贡献值  单位:（Leq）dB(A)
计算点
噪声源强dB(A)

距离m

昼间

预测值dB(A)

执行标准

西厂界

95
42
48.56
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
南厂界

95
25
53.06
东厂界

95
55
46.21
北厂界

95
120
39.44
根据预测结果，运行期项目厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准昼间（60dB(A)）要求。

本项目噪声监测内容、监测点位、监测因子、频率和执行标准建议见下表。

表4-3   运营期监测计划一览表

污染

因素

监测点位

监测内容

监测频次

执行标准

备注
噪声

本项目厂界外1m处

噪声（Leq(A)）

每季度监测1次，4次/年，

每次2天

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

2类标准

仅监测昼间噪声
4.固体废物

目运营期固体废物包括生活垃圾、一般生产固废（除尘设施收集粉尘、边角料、焊渣等）及危险废物。

①生活垃圾

项目劳动定员350人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为52.5t/a。

②餐厨垃圾

本项目餐饮垃圾主要为食堂餐厨垃圾和废弃油脂，按0.5 kg/人·d计，就餐人数约300人/次，年产生量约为0.45t/a，收集后交由有资质单位处置。
③除尘设施收集粉尘
来自于下料切割、抛丸、清磨、车间无组织等各收尘设施收集的粉尘，年产生量约33.48吨，其主要成分是钢，全部收集并外售。

④边角料
来自于切割等边角料，其主要成分是钢，年产生量约360吨，全部收集并外售。

⑤焊渣

焊接工序会产生焊渣。焊接过程中根据焊条质量、操作水平不同，产渣率有所变化，产渣率一般在1%-3%之间，计算按2%计，该工程焊材用量为120t/a，废渣产生量约2.4t/a，统一收集后并外售处理。此外，项目焊接烟气净化系统收尘灰主要成分为废焊材，拟暂存后，统一收集后并外售处理。

⑥分类收集的油污抹布、棉纱、废机油、废润滑油

在加工钢板时，在钢板表面要涂抹机械润滑油以保证钢板的表面质量，加工后的冲压件在堆放时少量润滑油滴落至车间地面。因此，需定时用油抹布进行清除处理，处理后分类收集的油抹布为危险废物，废含油抹布、棉纱产生量为0.003t/a，评价要求必须送至有资质单位处置。

各设备定期保养维护过程产生的废机油、废润滑油，产生量为0.08t/a，收集后，交由有资质单位回收处置。

⑦废油桶：项目机加工过程中使用机油、润滑油等使用完的废油桶，产生量约0.05t/a，暂存后送有资质单位处置。

⑧漆渣及油漆桶：本项目运营期使用的部分油性性，漆渣产生量为0.23t/a；油漆使用过程产生的废油漆桶，产生量约为0.05t/a。集中收集后，交由有资质单位回收处置。

⑨废活性炭

本项目废气治理措施末端采用活性炭吸附装置，会产生废活性炭。根据《简明通风设计手册》中的活性炭吸附法介绍，活性炭平衡吸附量为0.3kg/kg炭，依据设计资料，吸附装置的吸附效率按60~90%，活性炭可实现再生循环使用，本项目活性炭吸附年通过有机废气量约46.44t/a。根为了保证活性炭的吸附效果，活性炭拟定每3个月更换一次，则年运营期产生废弃活性炭为23.22t/a。
本项目固废产生及处置情况一览表见表4-10。
                    表4-10  固废产生及处置情况一览表              单位：t/a
序号

污染物名称

产生量

特性

处理处置方式

备注

1

生活垃圾

52.5
生活垃圾
分类收集，由园区环卫部门统一清运处置，日产日清

办公生活

2
餐厨垃圾
0.45
生活垃圾

分类收集，交由资质单位处置
3
除尘设施收集粉尘

33.48
一般固废

类别代码66
分类收集后，外售处置

生产加工车间

4
边角料

360
一般固废

类别代码09
5
焊渣
2.4
一般固废

类别代码99
6
废抹布、棉纱

0.003

危险废物代码900-041-49
分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处置

废机油、废润滑油

0.08
危险废物代码900-214-08
7

废油桶
0.05
8
废油漆桶、漆渣

0.28
危险废物代码264-013-12 
9
废活性炭

23.22
危险废物代码900-039-49 
项目产生的各类固体废物进行分类收集，分别在独立的区域贮存，并设置危废暂存间，危险废物不得混入一般工业固废中贮存。固废贮存场所建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。
5.“三本帐”分析
本项目技改建前后“三本帐”见表4-11。

                       表4-11  “三本帐”统计表                   单位：t/a

污染物类别

污染物名称

改建前排放量

改建项目排放量

“以新带老”消减量

改建后排放量

改建后排放增减量

废气

VOCs
0.6
0.464
-0.45
0.464
-0.136
5.环境风险
（1）风险调查

根据公司原辅料使用及三废产生情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法 》（HJ941-2018），本项目涉及的危险物质如下表所示。

表4-4  风险物质一览表

危险物质

存储量（t）

临界量（t）

风险物质类别

乙炔
0.5
10
易燃气体，引起火灾

苯

0.003

10

易燃气体，引起火灾
甲苯

0.07

10

易燃气体，引起火灾
二甲苯

0.08

10

易燃气体，引起火灾
甲醇
1
10
可燃物质，引起火灾
废机油、废润滑油
0.08

2500

可燃物质，引起火灾
风险潜势初判

本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.5/10+0.003/10+0.07/10+0.08/10+1/10+0.08/2500= 0.165<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目环境风险潜势为I。

（3）评价等级

根据环境风险潜势初判，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（4）环境风险识别
对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及易燃易爆危险物质使用，主要风险物质为乙炔、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，废机油、废润滑油，乙炔为氧炔焰切割机使用，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃为喷漆房产生的有机废气，废机油、废润滑油为设备检修产生的废矿物油。
其分布情况、可能影响环境的途径，见表4-5。
表4-5   建设项目环境风险识别
序号

风险物质

环境风险

类型
环境影响

途径
可能受影响的环境敏感目标
备注
1

乙炔
泄露

火灾、爆炸

/

存放于储罐中
2
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

泄露
火灾、爆炸
/
收集处理后排放
3
废机油、废润滑油

泄露
火灾、爆炸
/
存放于危废暂存间
（5）风险防范措施

①依据《建筑设计防火规范》、《化工装置设备布置设计技术规定》、《石油化工企业设计防火规范》，物料分区存放，设置防火间距。

②做好分区防渗措施：危废暂存间、液态原料存放区设为重点防渗区，防渗系数及防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

③危废收集和日常管理，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18527-2001）的要求进行。

④危险废物贮存区、场所和设备上，均应牢固粘贴有关的危废标签、提示性危险用语、安全用语。

⑤危险废物应建立台账管理制度，对于产生入库、出库转运处置等情况予以记录登记。处置转运必须按照陕西省危险废物电子联单管理办法实施。

⑥落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材；

⑦原料区及危废暂存区禁止吸烟，设置醒目易燃品标志。


五、环境保护措施监督检查清单

	要素

内容


	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	切割烟尘除尘器出口
	颗粒物
	中央除尘器（收集效率90%，处理效率95%，风量16000m3/h）+1根20.5m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	厂房中央除尘器出口
	颗粒物
	中央除尘器（收集效率90%，处理效率95%，风量60000m3/h）+4根20.5m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	抛丸尘器出口

	颗粒物
	2套布袋除尘器+2根20m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	喷漆房除尘出口
	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	活性炭吸附+催化燃烧处理+3根20m排气筒
	《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1排放标准

	
	
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

	
	厂区内监控点
	颗粒物
	切割、焊接烟尘经烟尘净化器收集处理后，无组织排放于车间，然后采用中央除尘器处理处理
	《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2标准

	
	
	
	
	《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3标准

	
	厂界
	苯、甲苯、二甲苯，非甲烷总烃
	
	

	
	厂界
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮等
	经园区污水管网收集进入秦汉新城朝阳污水处理厂，进一步处理达标后排放
	《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

	声环境
	机械设备噪声
	噪声
	基础减振、厂房阻隔、采用低噪声设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾分类收集，定期交由换位部门处置；除尘收集的粉尘、边角料、焊渣等定点堆存于厂区西南角，由回收公司回收；废油脂收集后交由有资质单位处置；收集后交由有资质单位处置；油污抹布、棉纱、废机油、废润滑油、废油桶、漆渣及油漆桶、废活性炭分类收集，放置于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行收集处理。危废暂存间位于二号厂房的南侧，设有危废暂存间一座。面积约30m2。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①依据《建筑设计防火规范》、《化工装置设备布置设计技术规定》、《石油化工企业设计防火规范》，物料分区存放，设置防火间距。

②做好分区防渗措施：危废暂存间、液态原料存放区设为重点防渗区，防渗系数及防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

③危废收集和日常管理，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18527-2001）的要求进行。

④危险废物贮存区、场所和设备上，均应牢固粘贴有关的危废标签、提示性危险用语、安全用语。

⑤危险废物应建立台账管理制度，对于产生入库、出库转运处置等情况予以记录登记。处置转运必须按照陕西省危险废物电子联单管理办法实施。

⑥落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材；

⑦原料区及危废暂存区禁止吸烟，设置醒目易燃品标志。



	其他环境

管理要求
	/


结论
	本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合当地规划要求，选址合理，无重大制约因素。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从环境保护角度分析，项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	分类

项目
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	1.264
	0
	1.264
	1.264

	
	苯
	0
	0
	0
	0.005 
	0
	0.005 
	0.005 

	
	甲苯
	0
	0
	0
	0.087 
	0
	0.087 
	0.087 

	
	二甲苯
	0
	0
	0
	0.215 
	0
	0.215 
	0.215 

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.622 
	0
	0.622 
	0.622 

	废水
	水量
	0
	0
	0
	3780
	0
	3780
	3780

	
	COD
	0
	0
	0
	1.29 
	0
	1.29 
	1.29 

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.02 
	0
	0.02 
	0.02 

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.68 
	0
	0.68 
	0.68 

	一般工业

固体废物
	除尘设施收集粉尘
	0
	0
	0
	33.48
	0
	33.48
	33.48

	
	边角料
	0
	0
	0
	360
	0
	360
	360

	危险废物
	焊渣
	0
	0
	0
	2.4
	0
	2.4
	2.4

	
	废抹布、棉纱
	0
	0
	0
	0.003
	0
	0.003
	0.003

	
	废机油、废润滑油
	0
	0
	0
	0.08
	0
	0.08
	0.08

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	0.05

	
	废油漆桶、漆渣
	0
	0
	0
	0.28
	0
	0.28
	0.28

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	23.22
	0
	23.22
	23.22


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1：项目地理位置图；
附图2：项目四邻关系图；

附图3：项目平面布置示意图；

附图4：项目环境现状监测点位示意图。
附件：

附件1：委托书；
附件2：项目立项文件；
附件3：厂房租赁合同；

附件4：项目环境质量现状监测报告；

附件5：《恒大新能源汽车（陕西）有限公司新能源汽车零部件项目（一期）》监测报告。

附件6：《恒大新能源汽车（陕西）有限公司新能源汽车零部件项目（一期）》监测报告。
计算错误


土壤现状？


排气筒高度


高度不对





PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

