报告编号：2021H099

西咸新区生活垃圾无害化处理

浓缩液再处理项目

环境影响报告表

建设单位：西咸新区北控环保科技发展有限公司

评价单位：核工业二O三研究所

编制日期：二O二一年八月

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 西咸新区生活垃圾无害化处理浓缩液再处理项目

建设单位（盖章）： 西咸新区北控环保科技发展有限公司

编制日期：    2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西咸新区生活垃圾无害化处理浓缩液再处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王佳 | 联系方式 | 15991031212 |
| 建设地点 | 陕西省西安市西咸新区秦汉新城正阳街道孙家村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 27 分 53 秒， 108 度 53 分 21 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4690其他水的处理、利用和分配 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 96其他水的处理、利用与分配 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 √技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 3000 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本次在原有厂区建设，不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《陕西省西咸新区—秦汉新城分区规划（2016-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2019〕24号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 规划、政策符合性分析 名称; 规划、政策要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划(2016-2035)》; 产业定位为重点发展三大主导产业：都市农业及绿色食品加工业、文化旅游休闲康体产业、现代制造业与高端商贸商务服务业。; 本项目属于为其他水的处理、利用与分配，符合产业定位。; 符合. 规划定位：将秦汉新城建设成为大西安健康城和秦汉历史文化集中彰显区，以健康医养、文化旅游为主导产业，以《中国制造2025》（国发〔2015〕28号，2015年5月8日）为引领，发展高端制造、智能制造行业。; 符合. 《西咸新区-秦汉新城分区规划(2016-2035)环境影响报告书》; 严格落实《大气污染防治行动计划》；加强工业噪声、建筑施工噪声、社会噪声治理；; 本项目产生的不凝气作为一次风补风通入现有工程焚烧炉中；根据预测，本项目运行后厂界噪声标准满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。; 符合. 1、大气环境保护对策和措施 实现区域大气污染物总量管控措施。 2、声环境保护对策和措施 加强工业噪声、建筑施工噪声、社会噪声治理。 3、固体废物处置对策和措施 ①一般工业固体废物，以综合利用为主，对于不能综合利用的必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；②生活垃圾经收集后送往区内生活垃圾无害化处理项目处置；③危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置; 1、本项目产生的不凝气通入现有厂区焚烧炉进行燃烧。 2、采用减振、隔声等措施对厂区设备噪声进行治理，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 3、固废 ②项目生产过程中产生的一般固废均合理处置。 ③危险废物暂存于危废暂存间（依托现有厂区）后委托有资质单位处理。; 符合. 《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函[2019]24号）; (一)规划区位于关中平原(距离西安100公里范围内)，不宜布局大气污染物排放量大、排放污染物类型复杂的项目。 (二)制定规划区内居民迁建、安置计划。; 本项目为技改项目，在现有厂区内建设，不涉及居民迁建、安置工作。项目的大气污染物主要为不凝气，废气成分简单，作为一次风补风通入现有工程焚烧炉中，对环境影响较小; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 项目位于西咸新区秦汉新城，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区、生态功能保护区、水源地等；无特殊保护的野生动物、珍稀植物，符合西咸新区生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 评价区大气环境PM10、PM2.5年均质量浓度值高出国家环境空气质量二级标准，地表水、声环境基本符合环境功能区划，运营期采取合理有效的环保措施后，污染物均可实现达标排放，不会触及区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目为“其他水的处理、利用与分配”行业，不涉及自然资源的开采和使用，用电、用水量不会超过区域水、电负荷，因此项目不违背资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合国家相关产业政策，项目所在地秦汉新城没有环境准入负面清单，项目的设立符合所在地产业政策。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设由来 西咸新区生活垃圾无害化处理项目建设规模为日处理生活垃圾3000t/d，年处理量100万t/a；建设4条750t/d生活垃圾焚烧线（4台机械炉排炉型垃圾焚烧炉，单台处理能力为750t/d，年运行小时数8000h）；配2台30MW抽凝式汽轮发电机组，年发电量3.19×108kWh（上网售电2.552×108kWh，厂内用电6.38×107kWh），年对外供热量59.24×104GJ。 配备的垃圾渗滤液处理站处理规模为1400m³/d，采取的工艺：主工艺为：“沉砂+调节池（含事故池）+UASB反应器＋膜生物反应器（MBR）＋纳滤（NF）+反渗透(RO)”；NF浓缩液减量化处理工艺采用“腐殖酸提取”的技术路线；RO浓缩液（一次浓液）减量化处理工艺采用“混凝沉淀+DTRO”的技术路线。 其中，垃圾渗滤液处理站产生的渗滤液浓缩液为220m3/d，用于回喷焚烧炉内。然而，浓缩液喷入炉膛后会造成炉膛内温度无法维持，影响燃烧工况，需要另外投加燃料维持炉膛温度。考虑到保证焚烧炉稳定运行又能保证整套渗沥液处理工艺的稳定性、连续性，本次针对浓缩液再处理项目采用“浸没燃烧蒸发”工艺，并配备蒸汽冷凝系统、盐泥脱水系统。 二、项目特点 1、厂区现有浓缩液直接入炉焚烧处理，影响焚烧炉工况的稳定性，通过浸没燃烧蒸发后，无大量浓缩液入炉焚烧处理，从而有效减小浓缩液入炉对焚烧炉工况的影响。 2、渗滤液处理站UASB系统所产沼气，正常工况下，直接入炉焚烧，所产生的污染物通过焚烧炉烟气净化系统处理后排放；而本项目热源所用燃料全部为UASB系统所产沼气，燃烧后的污染物作为一次风补风入炉，亦通过焚烧炉烟气净化系统处理，故大气污染物的种类及产生量没有增加，处理措施亦无变化，可实现焚烧系统内部循环。 3、现有浓缩液直接喷入炉内焚烧处置，水分变为水蒸气外排，全部为损失水量；本次通过蒸发冷凝后得到的冷凝水回用于循环冷却系统，减少了生产中新鲜水的补水量，可进一步提升焚烧厂的废水回用率。 三、建设内容及规模 1、主要工程建设内容 本次浓缩液再处理项目采用“浸没燃烧蒸发”工艺，并配备蒸汽冷凝系统、盐泥脱水系统，设计浓缩液的处理规模为220m3/d。 主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容 工程名称; 建设内容; 与现有项目的依托关系. 主体工程; 原液池：9.0×6.0×4.5m，全地上; 新建. 浸没燃烧蒸发系统，工作原理：通入净化后的沼气（采用现有渗滤液处理站厌氧系统产生的沼气）和空气在浓缩液中进行浸没燃烧，1套，Q=220m3/d; 新建，沼气依托现有工程. 污泥脱水系统：蒸残液池，6.0×5.0×4.5，全地上；污泥脱水机1台；残渣打包机1台；污泥上清液池，9.5×4.4×4.0m，全地下; 新建. 分离塔：φ2.2×11.2m；蒸汽冷凝系统：1台，采用间壁式换热器; 新建. 上清液池：6.5×4.4×4.0m，全地下；冷凝水池：6.5×3.0×4.0m，全地下；产生水池：9.5×6.5×4.0m，全地下; 新建. 辅助 工程; 办公楼、宿舍及食堂; 本次技改工程不新增员工; 依托现有工程. 加药间; 1座，尺寸：12.5×10.0×4.5m，在原液池加液; 新建. 公用 工程; 供电; 接市政供电系统供电; 依托现有工程. 供水; 接市政供水管网; 依托现有工程. 排水; 本项目产生的冷凝水回用于现有工程循环冷却水系统补水不外排，员工不新增，现有工程生活污水不新增; 依托现有工程. 环保工程; 废气; 不凝气（包括沼气燃烧废气、燃烧剩余空气、烟气带走的水蒸气）作为现有工程一次风的补风参与焚烧炉燃烧后进入垃圾焚烧炉的废气处理系统处理后排放; 依托现有工程. 废水; 产生的冷凝水回用于循环冷却水系统补水不外排; 依托现有工程. 噪声; 生产设备采取隔声、减震等措施; 新建. 固废; 危险废物; 危废暂存间1座（位于厂区北侧），交由陕西明瑞资源再生有限公司处置; 依托现有工程. 一般固废; 盐泥收集后送至现有工程焚烧炉内燃烧处置; 依托现有工程. 废脱硫剂交由厂家回收利用; 新建. 储运工程; 原料区; 本项目药剂位于加药间存放; 新建. 运输; 本项目药剂进出均采用汽车每周运输一次; /. 2、主要规模 渗滤液浓缩液的处理规模为220m3/d。 3、主要生产设施 本项目主要新增生产设备见表2-2。 表2-2 本项目主要新增设备一览表 序号; 名称; 主要技术参数; 主要部位材质; 单位; 数量; 备注. 1; 进料泵; Q=4.0m³/h，H=20m，Pn=1.5kW; SS316L; 台; 6; 5用1备. 2; 沼气风机; Q=7.03m³/min; 铸铁防腐; 台; 6; 5用1备. 3; 空气风机; Q=100.54m³/h; 铸铁防腐; 台; 6; 5用1备. 4; 浸没燃烧蒸发模块化设备; 非标，Q=220m³/d; /; 套; 1; /. 5; 蒸残液输送泵; Q=15m³/h，H=12m，Pn=1.5kW; 铸铁防腐; 台; 6; 5用1备. 6; 上清液回流泵; Q=20m³/h，H=10m; 铸铁防腐; 台; 2; 1用1备. 7; 加药系统; 非标集成设备，储药桶容积：500L；加药泵流量：25L/h；加药泵功率：0.25kW；; PP/SS304; 套; 1; /. 8; 残渣箱; 非标; 碳钢防腐; 台; 2; /. 9; 残渣箱搅拌器; 非标; SS316L; 台; 2; /. 10; 蒸汽冷凝系统; 间壁式换热，无可见雾气; SS316L; 台; 1; /. 11; 压缩空气系统; 压缩空气; 碳钢; 套; 1; /. 12; 不凝气引风机; Q=25000m3/h，H=6kPa，Pn=90kW; SS304; 台; 2; 1用1备. 13; 残渣输送泵; Q=10m³/h，H=15m，Pn=1.5kW; 铸铁防腐; 台; 4; 2用2备. 14; 残渣脱水机; 处理量25m3/h，脱水至含水率小于80%; SS316L; 台; 1; /. 15; 残渣打包机; 装包速度：180bag/h，Pn=4.5kW; /; 台; 1; /. 16; 沼气脱硫设备; 非标设备 ，Q=1400Nm3/h; 碳钢防腐; 套; 1; /. 17; 沼气脱水罐; 非标设备 ，Q=1400Nm3/h; 碳钢防腐; 套; 1; /. 18; 原液循环泵; Q=60m³/h，H=10m; 铸铁防腐; 台; 1; /. 19; 脱水清液回流泵; Q=25m3/h，H=20m，Pn=3.7kW; 铸铁防腐; 台; 2; 1用1备. 20; 污泥螺旋输送机; N=4kW; SS304; 台; 1; /. 21; 蒸发上清液回流泵2; Q=20m³/h，H=15-20m; 铸铁防腐; 台; 2; 1用1备. 22; 污泥脱水进料泵; Q=25m³/h，H=20m; SS304; 台; 2; 1用1备. 23; 蒸发产水提升泵; Q=21.5m3/h，H=30m; 铸铁防腐; 台; 2; 1用1备. 4、主要原辅料 本项目主要原辅料见表2-3。 表2-3 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 数量; 供应 来源; 最大储存量. 1; 沼气; 1250Nm3/h; 渗滤液处理站厌氧系统产生的沼气; 不进行储存. 2; 消泡剂; 21.78t/a; 外购; 2t. 3; 脱硫剂; 660t/a; 用于沼气净化; 60t. 注：①本项目采用的沼气来自垃圾渗滤液处理站厌氧系统产生的沼气。 ②本项目消泡剂主要用在原液池，为防止蒸发过程中产生气泡，其主要成分为改性聚二甲基硅氧烷、二甲基羟基硅油、聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段醚、分散剂、乳化剂。 ③本项目脱硫剂为氧化铁脱硫剂。 5、劳动定员及工作制度 本项目不新增工作人员，年工作330天，每天3班制，每班工作8h。 6、给排水 （1）给水 本项目不产生生产用水；同时，项目不新增工作人员，无生活用水增加。 （2）排水 本项目浓缩液再处理后产生的冷凝水，与现有工艺中的反渗透产水系统达标排放至焚烧厂内的冷却水池内一起作为回用水。 7、平面布置图 渗滤液处理站位于厂区西北侧，本次浓缩液再处理工艺位于渗滤液处理站内布置，本次工艺平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目施工期建设内容主要为构筑物建设及设备安装。施工期工艺流程及产污环节见图1-1。 构筑物建设 土地平整 设备安装 施工扬尘、生活污水、施工废水； 工噪声、施工垃圾、生活垃圾 图2-1 施工期工艺及产污环节图 二、运营期 本次浓缩液再处理工艺采用“浸没燃烧蒸发”技术，并配套蒸汽冷凝系统、盐泥脱水系统，设计处理规模为：220m3/d。 图2-2 本项目工艺流程图 工艺流程说明： ①现有工程渗滤液处理站产生的浓缩液作为本次工艺蒸发系统的原液，根据液位调节，控制原液池中浓缩液向浸没燃烧蒸发系统进料。 ②现有工程渗滤液处理站中厌氧系统产生的沼气通过净化系统脱水、脱硫后作为燃料与空气一起通入浸没燃烧蒸发系统，对浓缩液进行蒸发、浓缩、结晶处理，同时蒸发过程中溢流出来的液体通入上清液池。沼气燃烧后的气体和水蒸汽一起通入分离塔。 ③蒸发过程中产生的饱和蒸残液中的残渣进入蒸残液池，残渣通过污泥提升泵进入盐泥脱水系统，经过离心脱水机脱水后，形成盐泥，在厂区内集中处置不外排，定期送至现有工程焚烧炉内燃烧。其中污泥脱水产生的液体和上清液池的液体均通入污泥上清液池，该部分液体为高盐废水，通过提升泵入原液池进入浸没燃烧蒸发系统进行二次处理。 ④蒸发过程中产生的水蒸汽、沼气燃烧尾气进入分离塔进行分离后通入冷凝系统，冷凝系统采用间壁式换热器，经过冷却后形成冷凝水，先进入冷凝水池再进入产水池，最后冷凝水作为回用水排入现有工程循环冷却系统补水。 ⑤经过冷却后的没有冷凝的气体（简称不凝气）包括沼气燃烧废气、燃烧剩余空气、烟气带走的水蒸气等，送至现有工程炉墙冷气风机加热后作为一次风的补风参与焚烧炉燃烧后进入垃圾焚烧炉的废气处理系统处理后排放。不凝气的走向：炉墙送风机→空冷墙→炉墙引风机→次风机→焚烧炉→废气处理系统。 本次新增工艺在厂区内形成内循环，无新增污染物排入外环境。 注： a、现有工程沼气产生量 本项目沼气来自现有渗滤液处理站厌氧工艺环节（UASB）产生的沼气，根据《西咸新区生活垃圾无害化处理项目》的环评及验收报告，以及建设单位提供资料，渗滤液处理站处理规模为1400m3/d，其中UASB厌氧环节进水COD为70000mg/L，出水COD为6000-8000mg/L，沼气产率为0.4m3/kgCOD，故前段厌氧系统沼气的产生量为34720m3/d。本项目设计沼气消耗量为1250m3/h（30000m3/d），前段产生的沼气满足需要，且剩余沼气通过压力阀控制仍可通入焚烧炉焚烧处理。 b、本项目沼气消耗量核算 本项目需要的沼气量为1250Nm3/h，计算依据见表2-4。 表2-4 沼气消耗量核算一览表 名称; 数值; 备注. 浓缩液再处理规模; 220m3/d; /. 水的比热; 4.18kJ/kg; /. 每小时水升温需热量; 2106400 kJ; /. 每小时水变成水蒸气所需热量; 2768233 kJ; 蒸汽焓：2260 kJ /kg. 每小时水在蒸发过程所需热量; 24874633 kJ; /. 甲烷燃烧放热量; 891 kJ /mol; /. 小时所需甲烷量; 625m³; 按标况计算，n=28007.8mol. 甲烷浓度; 50%; /. 所需沼气量; 1250m³/h; /. 设计空燃比; 1:18; /. 设计小时空气量; 22500 m³/h; /. 进入蒸发系统的浓缩液，经过沼气加热，达到蒸发效果，实际小时消耗沼气量1250m³，热量平衡见下图： 图2-3 沼气热量平衡图 c、沼气净化 沼气是高湿度气体，因此，需要进行脱水、脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响，沼气经气水分离器后脱除里面的冷凝水，经专用沼气脱硫剂脱硫后，进行燃烧。 沼气脱硫净化采用以氧化铁为脱硫剂的干法脱硫技术，是在脱硫罐内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S 被去除，实现脱硫过程。 脱硫原理如下： Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O Fe2S3·H2O+3 O2= 2Fe2O3+6S+4 H2O 沼气在进入脱硫罐通过脱硫剂时，同时通入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的氧气将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，从而达到对沼气的脱硫效果。这种脱硫再生过程可循环进行多次，直至氧化铁表面的大部分孔隙被硫或其它杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的脱硫剂从脱硫罐中取出，由厂家回收。由于有机物发酵时，微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3。该工艺脱硫效率在99%以上，经过脱硫罐脱硫后沼气中的硫化氢含量降至20mg/m3 以下。 d、浸没燃烧蒸发 其中，浸没燃烧蒸发（简称SCE）工作原理：又称液中燃烧技术，是一种无固定传热界面的蒸发技术，利用气体燃料（本次采用沼气）在液体（本次采用浓缩液）亚表面增压浸没燃烧，并通过特殊的结构形成超微气泡，超微气泡与浓缩液直接接触，无传热间壁，不产生结垢。浸没燃烧蒸发技术原理见图2-4，亚表面微气泡示意见图2-5。 图2-4 浸没燃烧蒸发技术原理示意图 图2-5 亚表面微气泡示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本次技改工程对现有工程环保手续、主要污染情况及存在的主要环境问题进行了调查分析，具体如下： 1、现有项目环保手续履行情况 西咸新区北控环保科技发展有限公司位于西咸新区秦汉新城正阳街道孙家村北，其《西咸新区生活垃圾无害化处理项目环境影响报告书》于2017年9月21日在陕西省西咸新区环境保护局取得了该项目的环评批复陕西咸环发[2017]34号。 西咸新区生活垃圾无害化处理项目于2018年10月开工建设；2019年12月开始设备调试；2020年4月21日取得排污许可证，编号：91611103MA6TK5DC8E001V；2020年4月23日取得企事业单位突发环境事件应急预案备案，备案号：61123-2020-0009-M；2020年6月建设完成，同时开始调试生产，于2021年4月29日完成了该项目竣工环境保护验收。 2、现有工程污染情况（垃圾渗滤液处理站） 由于本项目仅为垃圾渗滤液处理站的技术改造，全厂其他工艺环节均无变化，故现有工程仅分析垃圾渗滤液处理站的相关污染物情况。 1）现有工程概况 垃圾渗滤液处理站处理规模为1400m³/d，采取的工艺：主工艺为：“沉砂+调节池（含事故池）+UASB反应器＋膜生物反应器（MBR）＋纳滤（NF）+反渗透(RO)”；NF浓缩液减量化处理工艺采用“腐殖酸提取”的技术路线；RO浓缩液（一次浓液）减量化处理工艺采用“混凝沉淀+DTRO”的技术路线。 图2-6 现有垃圾渗滤液处理站工艺流程图 2）现有工程污染物排放情况 项目现有工程污染物排污情况参考《西咸新区生化垃圾无害化处理项目竣工环境保护验收监测报告》（2021年4月），包括PONY谱尼测试集团陕西有限公司监测的《西咸新区北控环保科技发展有限公司监测报告》（废气：2020年08月06日，报告编号：VOBPV9ZQ66827606Z；废水：2020年08月06日，报告编号：VOBPV9ZQ66868606Z，噪声：2020年11月16日，报告编号：VOB77G5Q83712606Z）。 1、废气 现有垃圾渗滤液处理站产生的恶臭气体通过风机引向垃圾池顶部，与垃圾池臭气一同作为一次风。厂界无组织氨、硫化氢和臭气浓度均满足《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）中的表1二级标准限值要求。 2、废水 现有垃圾渗滤液处理站处理后废水用于冷却塔补充水，不外排。处理后的水质满足《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）中循环冷却水系统补水水质标准和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2要求；垃圾渗滤液处理站的工作人员为27人，生活污水和食堂废水分别经化粪池和隔油池处理后接入垃圾渗滤液处理站站进行处理后回用。 3、噪声 现有工程运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 4、固废 现有垃圾渗滤液处理站在生化段产生的污泥经压滤后返回焚烧炉处置，不外排，根据企业提供现有污泥产生量为1277t/d；现有垃圾渗滤液处理站危险废物主要为废机油和含油废手套，其产生量约为0.8t/a和0.2t/a。 表2-4 现有工程污染物排放汇总表 单位：t/a 污染物; 现有工程排放量. 废气; 无组织; NH3; 0.15768. H2S; 0.00942. 固废（产生量）; 污泥; 1277. 废机油; 0.8. 含油废手套; 0.2. 三、现有工程存在的主要环境问题 现有项目环评审批、验收手续齐全，进行了排污许可登记，编制了突发环境事件应急预案，日常监测报告显示污染物达标排放；未发生环境污染事故和环境风险事故。工程内容及环保措施无需整改。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 1）区域环境质量达标情况 本项目位于秦汉新城；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的“环保快报（2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，秦汉新城统计结果如下表。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 84; 70; 120; 0.2; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47; 35; 134.28; 0.3428; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 148; 160; 92.5; 0; 达标. 优良天数（天）; 268. 优良率; 73.2. 重度以及以上污染天数（天）; 10. 空气质量综合指数; 4.96. 空气质量综合指数排序; 45. 根据“环保快报（2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，秦汉新城环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均质量浓度值、CO 24小时平均第95百分位数的浓度和O3日最大8小时平均第90百分位数浓度低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均质量浓度值和均高于国家环境空气质量二级标准。因此本项目处于不达标区。 2）其他污染物环境质量现状数据 本项目氨和硫化氢的现状监测委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司完成，监测报告详见附件4。 ①监测点布设 监测点位于怡魏村（位于项目地西南侧2.1km），具体监测点位详见附图。 ②监测因子 项目涉及区域内2个监测因子：氨和硫化氢。 ③监测时间和频率 连续监测3天，每天4次。 ④监测结果 根据监测，区域内环境空气质量现状监测结果见下表。 表3-2 环境空气现状监测结果 mg/m3 项目; 小时平均浓度. 浓度范围; 超标率（%）; 最大超 标倍数. NH3; 0.15~0.18; 0; 0. H2S; 0.004~0.005; 0; 0. 评价标准; NH3为0.2mg/m3，H2S为0.01mg/m3 （参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1中浓度限值）. 由监测结果可知，评价区H2S、NH3一次监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1中浓度限值，表明评价区H2S、NH3未超标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目周围500m范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 本项目大气环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 王家堡村; 390; 0; 居住区; 人群; 二类区; E; 390. 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目在原有厂区内建设，不新增用地，故不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准规定；运营期恶臭执行《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）中的表1二级标准限值要求；沼气燃烧废气通过垃圾焚烧炉烟气净化系统处理后通过焚烧炉排气筒排放，执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4要求。 表3-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 类别; 标准名称及级(类)别; 污染物; 标准. 周界外浓度最高点. 无组织废气; 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 颗粒物（拆除、土方及基地处理工程）; 0.8. 颗粒物（基础、主体结构及装饰工程）; 0.7. 《恶臭污染物排放物》（GB14554-93）中的表1二级标准限值; 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20. 类别; 标准名称及级(类)别; 污染物; 标准. 1小时 均值; 24小时 均值. 有组织废气; 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4; 颗粒物; 30; 20. 氮氧化物; 300; 250. 二氧化硫; 100; 80. 2、废水：施工期生产与生活废水循环利用不外排；运营期浓缩液再处理后的冷凝水循环利用不外排，满足《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）中循环冷却水系统补水水质标准和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2要求，同时，不新增员工，无新增生活污水排放。 表3-5 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 污染物; 《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 1; pH; 6.5—8.5; /. 2; BOD5; ≤10; 30. 3; COD; ≤60; 100. 4; SS; -; 30. 5; 氨氮; ≤10; 25. 6; 总磷; ≤1; 3. 7; 浊度; ≤5; /. 8; 色度; ≤30; /. 9; 铁; ≤0.3; /. 10; 锰; ≤0.1; /. 11; 氯离子; ≤250; /. 12; 二氧化硅; ≤50; /. 13; 总硬度; ≤450; /. 14; 总碱度; ≤350; /. 15; 硫酸盐; ≤250; /. 16; 溶解性总固体; ≤1000; /. 17; 石油类; ≤1; /. 18; 阴离子表面活性剂; ≤0.5; /. 19; 余氯; ≤0.05; /. 20; 粪大肠杆菌群（个/L）; ≤2000; /. 21; 总铬; /; 0.1. 22; 总砷; /; 0.1. 23; 总汞; /; 0.001. 24; 总铅; /; 0.1. 25; 总镉; /; 0.01. 26; 六价铬; /; 0.05. （3）噪声：施工期建筑噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放》（GB12523-2011）中相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求； 表3-8 噪声污染排放标准限值一览表 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期厂界噪声; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 运行期噪声; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. （4）固废：本项目产生的一般固废由于都采用包装工具进行贮存，且贮存过程应满足相应的防渗漏，防雨淋，防扬尘的环保要求，因此，可不执行《一般工业固体废物贮存处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目所产生的SO2、NOx，全部为沼气燃烧过程中产生的，该部分沼气在技改前全部通入焚烧炉进行焚烧处置，产生的污染物与技改后完全相同，故本项目建成后不新增SO2、NOx的排放量，故无需新增总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期包括渗滤液再处理建构筑物的建设及设备的安装。本次简述施工期环境保护防治措施。 1、施工期扬尘防治措施 ①施工场地周边设置围墙，定期对施工场地进行洒水降尘； ②施工建设使用商品混凝土，不设混凝土拌合站； ③开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填开挖土石方； ④原材料运输、堆放要求遮盖； ⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应采用密闭车斗，并保证物不遗洒漏； ⑥工地出入口必须使用车辆洗轮机或设置符合规格的清洗池、沉淀池、过滤池、冲洗设备及排水设施等； ⑦禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；除上述措施外，严格施工工地扬尘环境监管；及时洒水、渣土车密闭运输等措施； ⑧机械设备及运输车辆尾气要通过使用排放达标的机械设备及工程运输车辆并加强维护保养等措施，减少尾气的排放； ⑨根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕政发[2018]29号）严格施工扬尘监管，采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”模式，严格控制建设、出土扬尘污染排放，严格落实“六个100%”和“七个到位”管理要求。 2、施工废水防治措施 （1）施工废水经沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘。 （2）施工人员生活污水依托现有厂区化粪池处理后回用，不会对水体产生影响。 3、施工噪声防治措施 ①施工机械采用低噪声、低振动或带隔声、消音的设备，要对高噪声设备应采取密闭或基础减震等降噪措施； ②施工现场合理布局，相对集中固定声源，高噪声设备远离居民点； ③加强施工管理，严格执行地方环境管理规定，合理安排作业时间，尽量避免同一时间集中使用推土机、挖掘机和装载机等施工机械和动力设备； ④运输车辆要合理安排运输线路和作业时间，并采取限速和禁止鸣笛等方式，最大限度降低运输车辆噪声对周边环境和居民的影响； ⑤要合理安排并严格控制施工作业时间（午12:00至14:00和晚22:00至次日晨7:00不得施工），因工艺需要确需午间和夜间连续施工的，必须报环保部门批准后方可实施； ⑥要加强施工机械、施工车辆的运行管理和维修保养，确保正常使用，降低运行噪声。施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中（昼间＜70dB（A）、昼间＜55dB（A））的噪声限值要求； ⑦应该严格按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011 ）施工。 4、固体废物防治措施 建设施工过程中会涉及少量土方工程，因此，会产生少量弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。环评要求施工采取以下措施： ①建设期场地平整、土方挖填将会产生少量的弃土，将弃土全部回填，表土临时堆存于厂区内，作为厂区绿化用土； ②建筑垃圾主要包括建设过程地基处理和建材损耗、装修阶段产生的少量砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑等。部分建筑垃圾回填于场地内部地基处理、厂区低洼处，剩余收集后交由当地环卫部门，运往指定地点统一处置，对环境影响较小； ③施工人员生活垃圾设垃圾桶收集，定期交环卫部门统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气包括不凝气和恶臭气体。 （1）不凝气 本项目不凝气包括沼气燃烧废气、燃烧剩余空气、烟气带走的水蒸气等。 1）沼气燃烧废气 ①污染物核算 本项目消耗的沼气通过气水分离、脱硫后H2S 含量≤20mg/m3，根据《环境统计手册》，1m3 沼气燃烧后产生的废气量为7.96m3，SO2 产生浓度为17mg/m3，烟尘产生浓度30mg/m3，NOX 产生浓度为75mg/m3。本项目年产沼气燃烧量为990 万m3/a，则沼气燃烧废气量为7880400m3/a。则项目沼气燃烧废气的排放情况见表4-1。 表4-1 沼气燃烧废气排放情况一览表 污染物; 烟气量 m3/a; 本项目排放量. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. SO2; 7880400; 0.134; 0.017; 17. NOx; 0.591; 0.075; 75. 烟尘; 0.236; 0.030; 30. ②依托前段沼气的可行性分析 本项目沼气来自现有渗滤液处理站厌氧工艺环节（UASB）产生的沼气，根据《西咸新区生活垃圾无害化处理项目》的环评及验收报告，以及建设单位提供资料，渗滤液处理站处理规模为1400m3/d，其中UASB厌氧环节进水COD为70000mg/L，出水COD为6000-8000mg/L，沼气产率为0.4m3/kgCOD，前段厌氧系统沼气的产生量为34720m3/d，本项目设计沼气消耗量为1250m3/h（30000m3/d），前段产生的沼气满足需要，且剩余沼气通过压力阀控制仍可通入焚烧炉焚烧处理。 2）不凝气处置去向 不凝气（沼气燃烧废气、燃烧剩余空气、烟气带走的水蒸气）送至现有工程炉墙冷气风机加热后作为一次风的补风参与焚烧炉燃烧后进入垃圾焚烧炉的废气处理系统处理后排放，其走向：炉墙送风机→空冷墙→炉墙引风机→次风机→焚烧炉→废气处理系统。 现有工程中渗滤液处理站厌氧工艺环节（UASB）产生的沼气，送入焚烧炉助燃，同时设置备用火炬，保证焚烧炉不能接收沼气的情况下燃烧；其中焚烧炉产生的烟气通过“SNCR+半干法中和脱硫＋干粉喷射+活性炭喷射＋袋式除尘器+SCR”工艺处理后满足《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）相关要求，且已通过环保验收；本次将沼气在浸没燃烧蒸发器中燃烧后，将蒸发燃烧后的气体一起通入焚烧炉，故对整个厂区而言不新增废气污染物。 3）作为一次风补风的可行性分析 根据企业提供资料，现有工程焚烧炉的一次风量为99681m3/h，一次风的补风为垃圾库吸风量和焚烧间吸风量；本次不凝气作为一次风的补风，其产生的风量为23175 m3/h，不凝气参数见表4-2；现有炉墙送风机每台风量17662 m3/h，炉墙引风机每台风量22182 m3/h；按送风量考虑，两台焚烧炉运行时可满足不凝气风量，同时可从垃圾池或焚烧间吸取12149 m3/h；同时，原有焚烧间吸风量通过焚烧间顶部20台排风机（75000 m3/h/台）增加加长运行时间来消除。 表4-2 不凝气参数一览表 序号; 项目; 数值; 单位; 备注. 1; 设计小时沼气消耗量; 1250; Nm3/h; 甲烷含量50%. 2; 设计空燃比; 1:18; /; /. 3; 设计小时空气量; 22500; Nm3/h; /. 4; 燃烧产生废气; 9950; Nm3/h; 不凝气组成部分. 5; 燃烧剩余空气量; 11925; Nm3/h; 不凝气组成部分. 6; 烟气带走水蒸气的量; 1300; Nm3/h; 不凝气组成部分. 7; 不凝气总量; 23175; Nm3/h; =4+5+6. （2）恶臭气体 恶臭污染源主要来自厂区现有工艺，本项目的恶臭气体主要是利用现有工程UASB产沼中带的臭气作为浸没燃烧蒸发器的原料进行燃烧。燃烧后的废气最终进入焚烧炉烟气净化设施处理后排放，同时，气体均为密闭输送，此过程中基本无恶臭气体外泄，故本次技改基本无恶臭产生。 2、废水 本项目不新增工作人员无生活废水产生；无生产废水产生，其中冷凝水作为回用水进行回用。 项目浓缩液的处理规模为220m3/d，处理后在蒸汽冷凝系统产生的冷凝水，根据设计提供资料，冷凝水的产生量为浓缩液的90%，即198m3/d，该冷凝水作为回用水与渗滤液处理站处理后的废水一起排入现有工程循环冷却系统进行补水。 为了验证浸没燃烧蒸发工艺的处理效果，建设单位将厂区产生的浓缩液送至实验室进行多次实验，产生的冷凝水和盐泥的污染物达标情况参照试验的监测结果进行评价。 根据实验检测，本项目浓缩液产生的冷凝水水质情况见表4-3（具体检测结果见附件），满足《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）中循环冷却水系统补水水质标准进行回用。 表4-3 冷凝水污染物排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 污染物; 检测结果; 《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）. 1; pH; 7.43; 6.5—8.5. 2; BOD5; 6.2; ≤10. 3; COD; 32; ≤60. 4; SS; 6; -. 5; 氨氮; 2.28; ≤10. 6; 总磷; 0.351; ≤1. 7; 铁; 0.03L; ≤0.3. 8; 锰; 0.1L; ≤0.1. 9; 二氧化硅; 7.11; ≤50. 10; 总硬度; 138; ≤450. 11; 总碱度; 274; ≤350. 12; 粪大肠杆菌群（个/L）; 685; ≤2000. 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声污染源主要来源于风机、泵等机械设备，噪声源强为75～95dB（A），采用厂房隔声、减震等措施后，可降噪15~20dB（A），本次新增主要噪声源源强见下表4-5。 表4-5 本次新增主要噪声设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注; 噪声声源; 治理措施; 排放强度. 1; 进料泵; 台; 6; 5用1备; 85; 低噪声设备、厂房隔声; 70. 2; 沼气风机; 台; 6; 5用1备; 80; 65. 3; 空气风机; 台; 6; 5用1备; 80; 65. 4; 蒸残液输送泵; 台; 6; 5用1备; 90; 75. 5; 上清液回流泵; 台; 2; 1用1备; 90; 75. 6; 不凝气引风机; 台; 2; 1用1备; 85; 70. 7; 残渣输送泵; 台; 4; 2用2备; 90; 75. 8; 原液循环泵; 台; 1; /; 95; 78. 9; 脱水清液回流泵; 台; 2; 1用1备; 90; 75. 10; 蒸发上清液回流泵; 台; 2; 1用1备; 85; 70. 11; 污泥脱水进料泵; 台; 2; 1用1备; 95; 75. 12; 蒸发产水提升泵; 台; 2; 1用1备; 86; 75. 根据噪声源的特点和项目的具体情况，提出以下建议： ①选择低噪声设备； ②加强设备的维护保养，减少不良运行产生的设备噪声。 ③对风机等气流型噪声源强，采用风机进、出气管安装消声器，减小气体流动或振动的声能；加强设备的维护保养，减少不良运行产生的设备噪声； ④对水泵等高噪声设备安装消声装置、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染； ⑤设备放置于室内，起到隔声效果。 （2）达标分析 预测按照采取环评治理措施后的影响进行计算（环安噪声预测软件Noise System），厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-6 项目厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测结果 位置; 贡献值; 背景噪声; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜 间. 厂界东（1#）; 21.12; 21.12; 49; 47; 49.01; 47.01. 厂界南（2#）; 30.20; 30.20; 42; 41; 42.28; 41.35. 厂界西（3#）; 42.77; 42.77; 51; 48; 51.61; 49.14. 厂界北（4#）; 29.70; 29.70; 45; 44; 45.13; 44.16. 评价标准; 评价标准：南、北厂界执行GB12348-2008中2类标准，昼间：60，夜间50。. 注：本次噪声背景值选取《西咸新区生化垃圾无害化处理项目竣工环境保护验收监测报告》中厂界噪声的监测值。 项目厂界界昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，且厂界周围50m内无噪声敏感点，因此，噪声对环境影响较小。 4.固体废物 本项目固体废物包括一般生产固废及危险废物。 （1）一般固废 ①盐泥 本项目浓缩液在浸没燃烧蒸发过程中产生的饱和蒸残液进入盐泥脱水系统，经过离心脱水机脱水后，形成盐泥，在厂区内集中处置不外排，每日送至现有工程焚烧炉内燃烧。根据设计提供资料，项目产生的盐泥量为3.6t/d（1188t/a）。 根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）中6.1样品检测：固体废物危险特性鉴别的检测项目应根据固体废物的产生源特性确定，必要时可向与该固体废物危险鉴别工作无直接利害关系的行业咨询，经综合分析固体废物产生过程生产工艺、原辅材料、产物环节和主要危害成分，确定不存在的危险特性，不进行检测。 本项目浸没燃烧蒸发工艺是处理生活垃圾渗滤液浓缩液的生产工艺，其处理过程未添加任何有害物质，产生的残渣与渗滤液同源，由于生活垃圾渗滤液不属于危险废弃物，故浓缩液处理工艺产生的盐泥也不属于危险废弃物范畴；同时，由于浓缩蒸发会导致盐泥中浸出毒性增大，根据实验检测，本项目浓缩液产生的盐泥的浸出毒性含量见表4-7，满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）。本项目盐泥为一般固体废物，可送至现有工程焚烧炉内燃烧处置。 表4-7 盐泥浸出毒性检测成分一览表 检测项目; 检测结果; 标准限值. 铜（以总铜计）; 0.02; 100. 锌（以总锌计）; 0.45; 100. 镉（以总镉计）; 0.064; 1. 铅（以总铅计）; 0.0014; 5. 总铬; 0.13; 15. 汞（以总汞计）; ＜0.00002; 0.1. 铍（以总铍计）; ＜0.004; 0.02. 钡（以总钡计）; 0.07; 100. 镍（以总镍计）; 0.29; 5. 总银; ＜0.01; 5. 砷（以总砷计）; 0.0036; 5. 硒（以总硒计）; ＜0.0001-; 1. 氟化物; 1.88; 100. ②废脱硫剂 本项目采用干法脱硫（氧化铁），脱硫剂定期更换，废脱硫剂产生量660t/a，该废物属于一般固废，可由生产厂家回收利用。 （2）危险废物 本项目在运营期产生的危险废物包括设备维修产生废润滑油和含油废手套。危险废物产生量类根据建设单位提供，本项目危险废物产生情况如下表4-8。 表4-8 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量. 1; 废润滑油; HW49; 900-041-49; 0.2t/a. 2; 含油废手套; HW08; 900-214-08; 0.1t/a. 本项目产生的危险废物依托厂区危废暂存间存放，定期交由有资质的单位处置。厂区危废暂存间已通过环保验收，该危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》建设。同时，本项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移管理办法》和电子联单方式进行收集、存贮、转移、处置。 评价认为，采取上述处置措施后，项目营运期所产生的各类固体废物均能按照环保要求，能够有效、合理的处置，对周围环境影响较小。 表4-9 本项目固体废物鉴别、收集及处置一览表 序号; 废物名称; 产生量(t/a); 固体废物 类别; 收集 方式; 处置方式及去向; 利用及处置量（t/a）. 1; 盐泥; 1188; 一般固废; 袋装; 收集后送至现有工程焚烧炉内燃烧处置; 1188. 2; 废脱硫剂; 660; 袋装; 生产厂家回收利用; 660. 2; 废润滑油; 0.2; 危险废物; 桶装; 分类收集，暂存于危废暂存间（依托厂区），定期由有资质单位统一处置; 0.2. 3; 含油废手套; 0.1; 桶装; 0.1. 5、风险 （1）风险调查 根据公司原辅料使用及三废产生情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法 》（HJ941-2018），本项目涉及的危险物质如下表所示。 表4-10 危险物质数量与临界量比值表 危险 单元; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质Q值（qn/Qn）. 沼气; 甲烷; 74-82-8; 0.45; 10; 0.045. 注：本项目沼气中甲烷含量为50%，甲烷密度为0.717g/L，本项目沼气采用现有工程产生的沼气，不进行储存，最大存在量按一小时使用量1250m3计算。 - 风险潜势初判 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.045<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据环境风险潜势初判，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （4）环境风险识别 对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及易燃易爆危险物质使用，主要风险物质为沼气中的甲烷。 甲烷理化性质见表4-11。 表4-11 甲烷理化性质表 标识; 中文名：中文名：甲烷、沼气; 英文名：methane Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04. 危规号：21007; CAS号：74－82－8. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚. 熔点（℃）：－182.5; 沸点（℃）：－161.5. 相对密度（水＝1）：0.42（－164℃）; 相对密度（空气＝1）：0.55. 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃）; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 临界压力（MPa）：4.59; 临界温度（℃）：－82.6. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 危险特性; 危险性类别：第2.1项易燃气体; 燃烧性：易燃. 引燃温度（℃）：538; 闪点（℃）：－188. 爆炸下限（％）：5.3; 爆炸上限（％）：15. 最小点火能（mJ）：0.28; 最大爆炸压力（MPa）：0.717. 燃烧热（KJ/mol）：889.5; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 接触限值：中国MAC（mg/m3）未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3） 300 美国TVL－TWA ACGIH 窒息性气体 美国TLV－STEL 未制定标准. 危害; 侵入途径：吸入。. 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救; 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运; 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. （5）风险防范措施 为了防止因沼气泄漏引发的环境风险事故，提出以下措施： ①区域严禁火种； ②安装沼气泄漏检测仪和报警装置； ③制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实； ④强化安全管理，强化职工风险意识。 7、“三本账”分析 由于本项目仅为垃圾渗滤液处理站的技术改造，全厂其他工艺环节均无变化，故“三本账”仅分析垃圾渗滤液处理站的相关污染物变化情况。 表4-12 本项目污染物排放“三本账”汇总表 单位：t/a 污染物; 现有工程排放量; 本项目排放量; 改造后排放量; 增减量. 废气; 无组织; NH3; 0.15768; 0; 0.15768; 0. H2S; 0.00942; 0; 0.00942; 0. 固废（产生量）; 污泥; 1277; 0; 1277; 0. 盐泥; /; 1188; 1188; 1188. 废机油; 0.8; 0.2; 1; 0.2. 含油废手套; 0.2; 0.1; 0.3; 0.1. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级dB（A） | 减振基础、厂房隔声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 盐泥收集后送至现有工程焚烧炉内燃烧处置，废脱硫剂交由生产厂家回收利用；危险废物分类收集，暂存于危废暂存间（依托厂区），定期由有资质单位统一处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 池体进行简单防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 区域严禁火种；安装沼气泄漏检测仪和报警装置；制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实；强化安全管理，强化职工风险意识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合当地规划要求，选址合理，无重大制约因素。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.15768 | c | / | 0 | 0 | 0.15768 | 0 |
|  | H2S | 0.00942 | / | / | 0 | 0 | 0.00942 | 0 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 1277 | / | / | 0 | 0 | 1277 | 0 |
|  | 盐泥 | / | / | / | 1188 | 0 | 1188 | 1188 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.8 | / | / | 0.2 | 0 | 1 | 0.2 |
|  | 含油废手套 | 0.2 | / | / | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①