预案编号：ZTRB-HJYA-2021

预案版本号：02

陕西西咸新区中天润博水务有限公司

西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂

突发环境事件应急预案

陕西西咸新区中天润博水务有限公司

西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂

二〇二一年十一月

陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂突发环境事件应急预案发布令

为认真贯彻执行国家环保、安全法律法规，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延及污染，有效地组织抢险和救助，保障员工人身安全及企业财产安全，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》等法律法规的要求，特编制应急预案。

本应急预案属公司级突发环境事件指导性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、预案监督与管理等要求，用于指导陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂突发环境事件的响应、救援等应急管理工作。

本预案经陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂应急处理领导小组审议通过，现正式发布。

批准人：

陕西西咸新区中天润博水务有限公司

西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂

2021年11月

目录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3事件分级	3

1.3.1国家突发环境事件分级	3

1.3.2 本单位突发环境事件分级	6

1.4适用范围	7

1.5应急预案衔接关系说明	7

1.6工作原则	7

2公司概况	10

2.1公司基本情况	10

2.2主要原辅料	10

2.3生产设备	10

2.4工艺流程、产污环节及环保措施	14

2.5自然环境及社会环境概况	17

2.6风险物质储存情况	19

2.7周边环境风险受体情况	20

3应急组织体系	21

3.1应急指挥机构	21

3.2应急指挥部工作职责	21

3.2.1总指挥职责	22

3.2.2副总指挥职责	22

3.2.3应急指挥办公室职责	23

3.3各应急小组及职责	24

3.3.1现场处置组	24

3.3.2通讯联络组	25

3.3.3后勤保障组	25

3.3.4医疗救护组	26

3.3.5治安警戒组	26

3.3.6应急专家组	27

3.3.7应急监测组	28

3.4外部指挥与协调	28

4环境风险分析	30

4.1企业突发环境事件风险分级	30

4.2环境风险源分析	31

4.2.1物质风险源识别	31

4.2.2重大危险源辨识	31

4.2.3生产设施风险识别	31

4.2.4风险类型	32

4.3释放环境风险物质扩散途径	33

4.3.1环境风险防控与应急措施	33

4.3.2国内同类型企业突发环境事件案例	35

4.3.3资料收集与准备	36

4.4最大可信事故及后果分析	37

5预防与预警	38

5.1环境风险防范措施	38

5.1.1环境风险防范措施建设	38

5.1.2 风险源安全管理制度	39

5.1.3风险隐患排查	40

5.2预警分级与准备	41

5.2.1预警分级	41

5.2.2预警程序	42

5.2.3预警准备	43

5.3 预警发布与措施	44

5.3.1 预警发布	44

5.3.2 预警措施	44

5.4 预警解除	45

6应急处置	46

6.1应急预案启动	46

6.1.1启动条件	46

6.2信息报告	46

6.2.1应急联络电话	47

6.2.2信息报告时限和程序	47

6.2.3 事件报告内容	48

6.3 应急响应	50

6.3.1 分级响应	50

6.3.2 Ⅱ级预警应急响应	50

6.3.3 Ⅰ级预警应急响应	51

6.4指挥和协调	52

6.5现场处置	52

6.5.1污水未达标排放现场处置措施	52

6.5.2污泥现场处置	54

6.5.3化学品泄露事件现场处置	54

6.5.4火灾、爆炸现场处置	56

6.5.5人员紧急疏散和撤离	56

6.5.6现场急救	56

6.6应急监测	57

6.5.1采样布点方法	57

6.5.2监测管理制度	59

6.5.3监测方法	60

6.7信息发布	61

6.8应急终止	61

6.8.1应急终止的条件	61

6.8.2应急终止的程序	62

6.8.3应急救援任务终止和工作总结	62

7后期处置	63

7.1善后处置	63

7.2警戒与治安	63

7.3次生灾害防范	63

7.4调查与评估	64

7.5生产秩序恢复重建	64

8应急保障	66

8.1应急保障计划	66

8.2人力资源保障	66

8.3资金保障	66

8.4物资保障	66

8.5医疗卫生保障	66

8.6交通运输保障	67

8.7治安维护	67

8.8通信保障	67

8.9科技支撑	67

8.10外部应急资源	67

9监督与管理	68

9.1应急预案演练	68

9.2宣教培训	69

9.3责任与奖惩	70

10附则	71

10.1名词术语	71

10.2预案解释	73

10.3修订情况	73

10.4实施日期	73

11附件	74

附件一：事故应急处置卡

附件二：内部应急联络电话

附件三：外部救援联系方式

附件四：应急物资统计表

附件五：突发环境事件报告单

附件六：雨水、污水管网分布图

附件七：应急监测协议

附件八：发电机组租赁合同

附图一：四邻关系图

附图二：总平面布置图

附图三：地理位置图

附图四：紧急疏散图

附图五：应急救援程序图

- 1总则

- 1.1编制目的

为建立健全陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂突发环境事件应急机制，提高企业突发环境事件的应对能力，规范事发后的应对工作，明确相关责任，促进可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，避免或最大限度的减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤，并在事故发生后能迅速有效的展开救援工作，避免或减轻事件影响，特制定本公司应急预案。

- 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订），2018年10月26日；

（6）《国家突发环境事件应急预案》，（国办函〔2014〕119号），2014年12月29日；

（7）《突发环境事件信息报告办法》，2011年5月1日；

（8）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）2013年修正；2013年12月7日；

（9）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（10）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；2013年2月7日；

（11）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015年1月8日；

（12）《陕西省突发环境事件应急预案》，陕环发（2016）45号；

（13）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，陕环发[2011]88号；2011年10月8日；

（14）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号）；

（15）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），2015年6月5日；

（16）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号），2014年12月19日；

（17）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），2014年4月3日；

（18）《环境空气质量标准》（GB 3095-2018）；

（19）《陕西省人民政府办公厅关于印发省突发环境事件应急预案的通知》，陕政发[2021]11号，2021年7月5日；

（20）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（21）《危废储存区区防火堤设计规范》（GB50351-2005）；

（22）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（23）《废水排放去向代码》（HJ523-2009)；

（24）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发［2005］272号）；

（25）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》(Q/SYl190-2005)；

（26）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（27）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》。

以及本单位其他资料，其他有关法律、法规和标准，结合单位实际情况，制定本预案。

- 1.3事件分级

按照《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）中的《突发环境事分级标准》中规定国家级突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）。

- 1.3.1国家突发环境事件分级

特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄露，造成大范围辐射污染后果的；

7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄露，造成较大范围辐射污染后果的；

7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

较大（Ⅲ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

6.Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

一般（Ⅳ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

5.Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成公司内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 1.3.2 本单位突发环境事件分级

根据《陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂突发环境事件风险评估报告》本公司突发环境事件风险等级为一般[大气Q0+水Q0]，根据污染物质特性，发生环境事件时可能造成的后果的严重性与影响范围，将本公司的突发环境事件分为2个级别。

1、较大突发环境事件（Ⅱ级）

（1）污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处的破损或者暴雨期，造成大量污水外溢，从而进入渭河；

（2）污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅易引起污水漫溢；

（3）污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停检修等造成的大量污水未经处理直接排入渭河，造成事故污染；

（4）污水进水量超过本污水处理站的最大处理能力，造成污水溢流事件。

2、一般突发环境事件（Ⅰ级）

（1）污泥池未及时处理，造成污泥外溢或污泥随意堆放，造成区域环境内恶臭气体浓度增加；

（2）硫酸、盐酸、次氯酸钠、废机油发生泄漏造成地下水或土壤污染。

- 1.4适用范围

本预案适用于本污水处理厂正常运营情况下发生突发环境事件及突发自然灾害引发的突发环境事件的应对工作。主要适用于风险物质储存过程中发生的泄露、火灾爆炸事故、污水超标排放事故、污泥外溢事故及危及环境安全及人体健康的环境污染事故等。

- 1.5应急预案衔接关系说明

本应急预案与公司内部的其他应急预案（包括消防事故应急救援预案等）相互协调、与周边企业的预案、秦汉新城突发环境事件应急预案相衔接；本预案与秦汉新城突发环境事件应急预案为上下级服从关系，本预案编制参考秦汉新城突发环境事件应急预案，在紧急状况下，以秦汉新城突发环境应急预案为准。

本公司突发环境事件超出本公司应急救援处置能力时，及时报请上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案实施救援。各应急预案衔接关系见图1-1。

企业突发环境事件应急预案

企业安全生产应急预案、消防应急预案

周边企事突发环境事件应急预案

互动

补充

协调

上下衔接

秦汉新城突发环境事件应急预案

突发环境事件现场处置方案

图1-1 应急预案关系图

- 1.6工作原则

在建立突发性环境事件应急系统及其相应程序时，应本着实事求是、贯彻始终、统一指挥、快速反映的方针，切实贯彻 “救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对”的原则，具体如下：

（1）救人第一、环境优先

贯彻落实“救人第一、环境优先”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。积极做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练工作。

加强对突发环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立突发环境事件风险防范体系。积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境污染事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）先期处置、防止危害扩大

建立健全应急体制，落实应急职责，施行应急分级管理制度，按照各自职责和权限，负责事故灾难的应急管理和现场应急处置工作，充分发挥各应急机构先期处置的作用。对突发环境事故进行先期处置，防止事故危害扩大。

（3）快速响应、科学应对

建立科学规范的公司管理规章和制度，加强环境管理能力建设和专职人员技能培训，应急系统做到常备不懈。充分利用先进的监视、监测、预警和应急处置等技术及装备，充分发挥公司专家队伍和专业人员的作用，提高处置重特大事件的科技含量和指挥水平。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保应急预案的科学性、权威性和可操作性，坚持事件应急救援与事件防范有机结合。积极开展公司安全生产建设，提高从业人员的整体素质，增强厂区的安全保障能力。充分发挥好公司各级环境应急救援力量，真正做到快速响应、科学应对。

（4）应急工作和岗位职责相结合

应急工作就是在突发事件发生、发展过程中，由内部和外部条件支配，在短时间内作出处置的重要环节。本预案的应急工作任务与公司岗位职责相结合并落实到具体工作岗位，且遵循人员职能不交叉的原则，有组织、有计划、快速地应对突发环境事件。

- 2公司概况

- 2.1公司基本情况

陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂，位于西咸新区福银高速公路东北角，项目占地74亩，处理规模为5万m3/d。本污水处理厂收纳范围主要是秦汉大道以东，朝阳四路以西，河堤路以南以及空港南区，水质以生活污水为主。

表2-1 企业基本简介

| 项目名称 | 陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉朝阳污水处理厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西西咸新区中天润博水务有限公司 |  |  |
| 单位地址 | 西咸新区福银高速公路东北角 |  |  |
| 法人 | 马强 | 行业类别及代码 | 污水处理（D4620） |
| 项目投资 | 2.4亿 | 环保投资 | 707.86万元 |
| 联系人 | 魏建春 | 联系电话 | 15229326810 |
| 占地面积 | 49333m2 | 绿化面积 | 38469m2 |
| 从业人数 | 24人 | 工作时间 | 365天 |

- 2.2主要原辅料

根据工程设计及现场调查，库内主要原辅材料消耗量见表2-2。

表2-2 主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 实际最大储存量 | 年用量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 10Kg | 20Kg | 化验室药品库 |
| 2 | 硫酸 | 5Kg | 1.5Kg | 化验室药品库 |
| 3 | 废机油 | 75Kg | 75Kg | 危废暂存间 |
| 4 | 次氯酸钠 | 0.06t | 1.6t | 紫外间 |
| 5 | 聚合硫酸铁（PFS） | 45t | 700t | 加药间药液罐 |
| 6 | 聚丙烯酰胺（PAM） | 2t | 9.1t | 脱泥间药品库 |

- 2.3生产设备

主要设备见表2-3。

表2-3 主要设备设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、粗格栅进水泵房 |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | Flygt-490 | 2台 |
| 2 | 潜水排污泵 | Flygt-490 | 1台 |
| 3 | 钢丝绳格栅除污机 | GSY150 | 2台 |
| 4 | 螺旋输送压榨机 | YCJ280 | 1台 |
| 5 | 超声波流量计 | MAG6000 | 1台 |
| 6 | 红外线液位计 | LUT420 | 1台 |
| 7 | 钢制方闸门 | ZSZ1400×140 | 6台 |
| 8 | 铁制圆闸门 | MXY2000 | 1台 |
| 9 | 电动葫芦 | CD5T-6M | 1台 |
| 10 | 轴流风机 | 4B1 | 1台 |
| 11 | 手动刀闸阀 | DN600 | 3台 |
| 12 | 蝶式止回阀 | / | 3台 |
| 2、细格栅沉砂池 |  |  |  |
| 1 | 回转式细格栅 | HF1700 | 2台 |
| 2 | 罗茨鼓风机 | BK5003-65A | 2台 |
| 3 | 无轴螺旋输送机 | YCJ280 | 1台 |
| 4 | 旋流沉沙池除砂搅拌器 | XCS1080 | 1台 |
| 5 | 旋流沉沙池除砂搅拌器 | XCS1081 | 1台 |
| 6 | 砂水分离器 | SF280 | 1台 |
| 7 | 渠装闸门 | QZM1800×1500 | 8台 |
| 8 | 轴流风机 | DZ-11-5B | 2台 |
| 9 | 有害气体报警仪 | / | 1台 |
| 3、组合池 |  |  |  |
| 1 | 内回流泵 | PP4650 | 6台 |
| 2 | 盘式微孔曝气系统 | EPDM D300 | 1台 |
| 3 | 电动调节堰门 | B=6.65m | 2台 |
| 4 | 电动方闸 | 1400×1400 | 8台 |
| 5 | 在线DO仪 | COM253-WX0005 | 4台 |
| 6 | 潜水推进器 | SR4430 4.3KW | 12台 |
| 7 | 桁车式吸泥机 | HXH-11.25 | 2台 |
| 8 | 在线ORP仪 | CPM253-MR0005 | 2台 |
| 9 | 屋顶轴流风机 | DWT-I-8 | 9台 |
| 10 | 轴流风机 | T35-11-6.3 | 1台 |
| 11 | 在线SS仪 | CM442-3PQ710 | 2 |
| 12 | 手动蝶阀 | DN300 | 20台 |
| 13 | 手动法兰式蝶阀 | D341X-1.0 | 4台 |
| 4、污泥泵井 |  |  |  |
| 1 | 污泥回流泵 | NP3171LT611 | 4台 |
| 2 | 剩余污泥泵 | NP3102MT462 | 2台 |
| 3 | 潜水搅拌器 | SR4630 1.5KW | 2台 |
| 4 | 超声波流量计 | MAG6000 | 1台 |
| 5 | 红外线液位计 | LUT420 | 2台 |
| 6 | 电动葫芦 | CD3T6M | 1台 |
| 7 | 手动刀闸阀 | DN400 | 8台 |
| 8 | 手动刀闸阀 | DN150 | 2台 |
| 9 | 蝶式止回阀 | DN150 | 2台 |
| 5、高密池 |  |  |  |
| 1 | 混合搅拌机 | ZJB-1500 | 1台 |
| 2 | 絮凝反应搅拌机 | ZJB-2000 | 2台 |
| 3 | 浓缩刮泥机 | ZXN-12.5 | 2台 |
| 4 | 回流污泥螺旋离心泵 | C17KC11RMB/G52L | 3台 |
| 5 | 回流污泥螺旋离心泵 | C17KC11RMB/G52K | 3台 |
| 6 | PAM加药装置 | SPD-2800 | 1台 |
| 7 | PAM加药泵 | NM021BY01P05B | 3台 |
| 8 | 污水泵 | NP3102 | 1台 |
| 9 | 污泥界面仪 | DPS300 | 2台 |
| 10 | 反冲洗管道离心泵 | TPG40-200UIA | 2台 |
| 11 | 闸阀 | Z45X-6 | 16台 |
| 12 | 涡轮传动法兰式蝶阀 | D341X-6 | 2台 |
| 6、紫外线消毒渠 |  |  |  |
| 1 | 紫外 | NLQ-50K | 1台 |
| 2 | 电动葫芦 | PA500 | 1台 |
| 3 | 超声波流量计 | MAG6000 | 1台 |
| 7、脱水机房 |  |  |  |
| 1 | 反冲洗立式离心泵 | CDL32-50 | 3台 |
| 2 | 带式浓缩压滤机 | DNYB2000-N | 3台 |
| 3 | 无轴螺旋输送机 | LSW320 | 1台 |
| 4 | 空气压缩机 | v-0.2/8(FG20) | 3台 |
| 5 | 空气压缩机 | v-0.2/8(FG21) | 2台 |
| 6 | 污泥螺杆泵 | M076BY01L06B | 3台 |
| 7 | PAM加药装置 | SJY6000 | 1台 |
| 8 | 加药泵 | NM021BY01L06B | 3台 |
| 9 | 干污泥输送泵 | NM063SF04S24B | 1台 |
| 10 | 电磁流量计 | 10L25-QE0A1AA0A2AA | 6台 |
| 11 | 自开启式污泥料仓 | V=50m3 | 2座 |
| 12 | 手动刀闸阀 | / | 2台 |
| 13 | 止回阀 | / | 3台 |
| 14 | 手动球阀 | / | 15台 |
| 15 | 管道过滤器 | / | 3台 |
| 8、除臭间 |  |  |  |
| 1 | 脱水机房风机 | ZYF-5.6A-4KW | 1台 |
| 2 | 粗格栅风机 | ZYF-5A-3KW | 1台 |
| 3 | 细格栅风机 | ZYF-3A-1.5KW | 2台 |
| 4 | 引风机 | ZYF-9C-11KW | 1台 |
| 5 | 离子新风除臭系统 | BHCS-1 | 1台 |
| 9、加药间/供热站 |  |  |  |
| 1 | 水源热泵机组 | 非标型 | 2台 |
| 2 | 末端循环水泵 | DFG65-160（I）A/2 | 2台 |
| 3 | 定压补水泵 | DFG25-160/2 | 2台 |
| 4 | 中介水泵 | DFG65-160（I）B/2 | 2台 |
| 5 | 污水泵 | / | 2台 |
| 6 | 耐压畅通型换热装置 | 非标型 | 1套 |
| 7 | 全自动软水器 | 非标型 | 1台 |
| 8 | 直立式除污器 | 非标型 | 1台 |
| 9 | 软化水箱 | / | 1台 |
| 10 | 成套给水设备/隔膜膨胀罐DN400，0.6MPa | QPGG0.36/2-0.4/1 | 1台 |
| 10、鼓风机泵房 |  |  |  |
| 1 | 卷帘过滤器 | RF03 | 1台 |
| 2 | 空气悬浮鼓风机 | NGT200E | 3台 |
| 11、化验室 |  |  |  |
| 1 | 箱式电阻炉 | SX-8-10 | 1台 |
| 2 | 生化培养箱 | SPX-150B III | 1台 |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1AB | 1台 |
| 4 | PH计 | PHS-3E | 1台 |
| 5 | 电子显微镜 | LW200-20T | 1台 |
| 6 | 电子天平 | ESJ200-4 | 1台 |
| 7 | 紫外可见分光光度计 | L5 | 1台 |
| 8 | 电热恒温水浴锅 | DK-99-IIA | 1台 |
| 9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-35HD | 1台 |
| 10 | 多头磁力加热搅拌器 | HJ-6A | 1台 |
| 11 | 电子调温万用电炉 | DK-98-II | 1台 |
| 12 | 星星冰箱 | LSC-288C | 1台 |
| 13 | 水分测定仪 | MA35 | 1台 |
| 14 | COD数显加热仪 | DJL100 | 1台 |
| 12、低压配电室 |  |  |  |
| 1 | 干式变压器 | SCB10-1250/10 | 2台 |
| 2 | 低压柜 | GCS | 13台 |
| 3 | 电容补偿柜 | GCS | 4台 |
| 13、高压配电室 |  |  |  |
| 1 | 高压电源进线柜 | KYN28-12 | 2台 |
| 2 | 高压电压测量柜 | KYN28-12 | 2台 |
| 3 | 高压出线柜 | KYN28-12 | 4台 |
| 4 | 高压隔离柜 | KYN28-12 | 1台 |
| 5 | 高压联络柜 | KYN28-12 | 1台 |
| 6 | 高压计量柜 | KYN28-12 | 2台 |
| 7 | 直流屏 | CRPD-1B | 2台 |
| 14、进出水在线 |  |  |  |
| 1 | COD自动分析仪 | CODMaxII | 2台 |
| 2 | 氨氮自动分析仪 | Amtax--CompactII | 2台 |
| 3 | 总磷自动分析仪 | NPW-160 | 1台 |
| 4 | 总磷自动分析仪 | NPW-161 | 1台 |
| 5 | 单项螺杆自吸泵 | ZGD15-110-1.85 | 4台 |
| 6 | PH和ORP组合式传感器 | Modei--sc200 | 1台 |
| 7 | PH和ORP组合式传感器 | Modei--sc201 | 1台 |

- 2.4工艺流程、产污环节及环保措施

本项目工艺流程主要包括：

（一）预处理系统

（1）工艺目的

主要去除污水中携带的漂浮物和悬浮物，防止堵塞后续单元的机泵或工艺管线，保护污水处理设施。

（2）工艺内容简介

依次包括粗格栅、进水泵房、细格棚、旋流沉砂池四部分，其中粗格栅和进水泵房1座，细格栅和旋流沉砂池1座，设计污水处理规模2708m3/h。

①粗格栅：去除大尺寸的漂浮物和悬浮物，并拦截直径大于20mn的杂物，以保证提升系统正常运行。1座，内设3道渠(预期远期1条渠道)，32m×20m×15m(深)，地下式钢筋砼平行渠道，配备回转式格栅除污机2台(1用1备)、栅渣输送机1套；

②进水泵房：将污水提升以满足整个污水处理厂竖向水力流程的要求。采用地下钢筋混凝土圆型池体，内设可提升不堵塞式大型潜水污水泵4台(3用1备1变频)；

③细格栅：进一步去除污水中较小颗粒的悬浮、漂浮物质，并拦截直径大于5mm的杂物。1座，内设3道渠(预期远期1条渠道)，32m×15m×5m(深)，地下式钢筋砼平行渠道，配备2台回转式格栅除污机和1套栅渣输送机；

④旋流沉砂池：通过水流切向旋转将污水中物理、化学及生物性质不同的无机颗粒和有机颗粒(悬浮物)进行分离，可防止后续处理构筑物管道的堵塞，缩小污泥处理构筑物的容积。4座(预留远期2座)，采用地下式钢筋砼圆形池体，内设旋流除砂机2台、砂水分离器1台、气提鼓风机机2台。

（二）生物处理系统

（1）工艺目的

去除污水中CO、BOD等有机物及氨氮、总氮、总磷等污染物。

（2）工艺流程简介

主要包括生物反应池、二沉池。

①生化池：通过工艺系统营造出的短程硝化-反硝化过程环境中，较好的同时完成了去除BOD5、COD和脱氮除磷。1座，92m×72m×9m(深)，钢筋混凝土结构，有效容积37500m3，有效水深6m，总停留时间18h。采用改良型A2/0工艺。生化池分为两组，每组分别由预缺氧池、厌氧池、缺氧池和好氧池构成。该工艺对脱氮处理上的关键优化点在于污泥的回流点设为多点，二沉池污泥回流进入厌氧池或缺氧池，可将回流污泥中的残留硝酸氮在缺氧和10-30%碳源条件下完成反硝化，为以后的生化反应创造微生物条件。好氧池混合液回流至缺氧池，可对好氧混合液的硝酸盐进行反硝化。

②二沉池：进行混合液固液分离，确保污水厂出水SS达标排放。设计水量2708m3/h，沉淀池1座(分2组并行运转)、68m×25m×10m，钢筋混凝土结构，沉淀时间2h。内设桁车式可抬筢吸泥机(真空泵式)2台、轴流风机2台。

（三）深度处理段

（1）工艺目的

进一步去除废水中细菌、病菌、藻类及原始生物等有机物及悬浮物、胶体粒子等污染物，进一步降低出水浊度以及含在浊度物质中的BOD5、COD、TP以及各种寄生虫卵和致病菌，使出水水质达到《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018—2020 年)》要求的出水标准，为后续中水回用奠定基础。

（2）工艺内容简介

预处理（现状）+生物池（改造+新建）+二沉池（改造+新 建）+高密度沉淀池（现状）+提升泵房（新建）+V 型滤池（新建）+紫外消毒渠（现状）；

产污环节分析见表2-4。

表2-4 产污环节分析表

| 项目 | 污染物来源 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 厂内污水管道收集后与城市污水共同进入污水处理系统进行处理。 |
| 废气 | 恶臭 | 两套生物除臭除臭装置，其中一套收集预处理段、A2/O池厌氧段、污泥处理段产生的臭气，另一套收集A2/O池缺氧段、好氧段、二沉池；新建的A2/O池及二沉池产生的臭气。 |
| 固体废物 | 污泥 | 污泥产生后存放厂区泥斗，定期由卡车运走，无现场临时存放，交由咸阳周陵新型建材有限公司运输，送往咸阳海创环境工程有限公司和西安尧柏环保科技工程有限公司交替处置交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 |
|  | 生活垃圾 | 统一分类收集后交由环卫部门处理。 |
|  | 废化学试剂、废液、残液、废试剂瓶、废机油、废油手套、含油抹布 | 危险废物交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 |

- 2.5自然环境及社会环境概况

（1）地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇(部分)，总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。

本项目建设地点位于陕西西咸新区秦汉新城朝阳七路（金旭路）朝阳污水处理厂内。

（2）地形地貌

- 秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

- 本项目所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。

- 水文

- 秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。

- 渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。

- 渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

- 泾河是渭河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200m3/s，最小枯水流量0.7m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。

- 距离本项目最近为南侧500m处渭河。

- （4）气候与气象

- 秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

- 2.6风险物质储存情况

本项目主要涉及的风险物质见表2-5。

表2-5 风险物质存储量及存储方式

| 序号 | 风险物质 | 最大储存量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 10kg | 化验室药品库 |
| 2 | 硫酸 | 5kg | 化验室药品库 |
| 3 | 次氯酸钠 | 0.06t | 紫外间 |
| 4 | 聚合硫酸铁（PFS） | 45t | 加药间药液罐 |
| 5 | 聚丙烯酰胺（PAM） | 2t | 脱泥间药品库 |
| 6 | 废机油 | 75kg | 危废暂存间 |
| 7 | 污泥 | 35t | 存放于厂区泥斗 |
| 8 | 废液、残液 | 20kg | 实验室 |

- 2.7周边环境风险受体情况

项目位于陕西省西咸新区福银高速公路东北角，项目区域内部和道路路边有少量绿化植物。区域内野生动物种类很少，只有少量龋齿类动物、昆虫及麻雀等鸟类存在，区域无保护动植物。

根据相关调查，距企业7公里处有西安市城市饮用水渭滨水源保护区，周边环境风险受体情况见表2-6。

表2-6 环境风险受体分布情况

| 序号 | 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 人数 | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 水岸朝阳住宅小区 | W | 490 | 6000人 | 人群健康 | 《环境空气质量标准》二级标准 |
|  |  | 长庆科研中心 | W | 310 | 230人 |  |  |
|  |  | 咸阳东收费站 | NW | 320 | 40人 |  |  |
|  |  | 太伟豪园 | W | 690 | 4000人 |  |  |
|  |  | 长兴村 | NE | 1130 | 150人 |  |  |
|  |  | 渭城镇 | NW | 1640 | 3000人 |  |  |
|  |  | 春城十八里 | E | 400 | 5000人 |  |  |
| 2 | 地表水 | 渭河 | S | 520 | / | 地表水水质 | 《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 |
| 3 | 地下水 | 污水处理厂周边及排水管线第四系潜水含水层、浅层承压水 |  |  |  | 水质 | 《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 4 | 地下水 | 西安市城市饮用水渭滨水源保护区 |  |  |  | 水质 | 《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准 |

- 3应急组织体系

- 3.1应急指挥机构

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，本加注站建立了突发环境应急组织机构，并明确了应急组织机构各成员的职责，成立了突发环境事件应急指挥部（以下简称“指挥部”），全面负责突发环境事件预防和应急各项工作。

应急总指挥由总经理马强担任。根据作业现场实际与事故类型，设置现场处置组、通讯联络组、后勤保障组、医疗救护组、治安警戒组、应急专家组和应急监测组。发生突发环境事件时，在应急指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，使事件的危害降到最低。陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂应急组织框架见下图。

突发环境事件应急指挥部

后勤保障组

现场处置组

通讯联络组

治安警戒组

应急专家组

应急指挥办公室

医疗救护组

应急监测组

图3-1 应急组织框架图

- 3.2应急指挥部工作职责

- 3.2.1总指挥职责

总指挥：马强，联系电话：15129181783。

负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令（总指挥不在时，由副总指挥代行总指挥职责）对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，负责安排和现场保卫及周边警戒的工作，布置善后的现场保护，维护工作秩序，防止意外破坏情况发生。调度事件救援所需要的人、财、物，并根据事态发展，适时调整事件处置方案。做好抢险现场救灾工作的紧急组织，具体负责对各抢险队的指挥工作，指挥技术人员，对抢险、抢修作业根据技术规范和工艺情况，提供准确可靠的抢险方案。

- 3.2.2副总指挥职责

副总指挥：魏建春，联系电话：15229326810。

（1）协助总指挥开展事件现场应急救援的各项具体工作，正确执行总指挥决策命令，对应急涉及的系统、部门进行调配，进行有效的组织协调。确保各项应急措施的落实、应急工作的有序开展。要及时向总指挥汇报事件现场具体情况；

（2）负责事件现场应急指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短的时间内完成对事件现场的应急行动；

（3）贯彻、执行并实施事件现场应急救援；

（4）负责具体执行预案的演练，启动和终止工作；

（5）如总指挥未能立即到事件现场时，应承担总指挥职责，组织抢险；

（6）落实指挥部职责中应急救援现场工作。

- 3.2.3应急指挥办公室职责

应急指挥办公室：组长：张博，联系电话：18392409066

组员：屈晨晨，联系电话：18892035859

（1）根据国家法律、法规及相关标准，结合企业实际情况，制定本单位环境安全生产规章制度，组织相关人员学习和培训，建立起相应的监督考核机制，保障环境安全制度的落实；

（2）定期组织对环境安全风险进行分析、评估、辨识，及时发现风险的危害程度，采取措施给予控制或消除；

（3）定期组织对各类资源进行分析、评估，采取措施消除资源不足的危害，从信息、物质资源、财政、人员、法律、管理等方面保证突发环境事件应急所需资源；

（4）制定预案宣传、培训、演练计划，组织开展对相关人员（内部及周边外部）进行培训和演练，使相关人员明确职能任务、工作程序和标准，掌握应急方法，提高应急能力同时，通过应急演练及时发现存在的新的危害或缺点，从而对预案进行修订以保证预案的有效性；

（5）发生突发环境事件后，根据本预案制定的时限，及时，主动向突发环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料，如实报告有关情况以及可能造成的危害等；

（6）负责事件应急处置的组织指挥，并根据事件的性质、类别实施应急措施，结合实际决策总体救援处置方案；

（7）组织开展应急决策，指挥和控制相关机构和人员的应急行动，从实践中检验应急预案的实用性，检验各应急机构之间协调能力和应急人员的实际操作技能，发现应急预案、工作程序、应急资源准备中的缺陷和不足，以便修订、更新相关的应急预案和工作程序。

- 3.3各应急小组及职责

- 3.3.1现场处置组

现场处置组：组长：赵小鱼，联系电话：18181015075

组员：高雨果，联系电话：18240873458

现场处置组到达现场后，在应急指挥部的统一领导下，迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。现场处置组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。主要包括以下方面：

现场处置组的主要职责为：

（1）负责险情处理，并根据总指挥命令，组织协调相关单位和人员进行重大险情处置预案的现场实施，并及时向总指挥报告处置情况。

（2）负责现场事件应急处置的组织指挥，并根据事件的性质、类别、现场等信息，制定应急技术方案，向总指挥提供救援处置方案，及时准确向指挥部汇报险情、抢险、疏散、救援等有关情况，并组织实施应急措施。

（3）负责组织成立现场抢修队伍，配备好抢修车辆和工具，做好抢修准备。

（4）根据应急领导小组的命令，对危险部位及关键设施进行抢（排）险。

（5）负责组织对发生灾害的装置和设施进行抢险救灾，努力减少事故及灾害损失。

（6）协助组织做好灾后恢复生产工作，对发生灾害的装置设备、设施进行检查，迅速抢修，尽快恢复生产。

- 3.3.2通讯联络组

通讯联络组：组长：冀国峰，联系电话：15898267089

职责：

（1）负责对内对外联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，进行现场与外界有效沟通，以获得有力的社会支援；

（2）负责事故应急救援的通信保障，根据应急救援过程的通信需要提供通讯服务，确保畅通；

（3）正确引导媒体，避免不良社会影响。

（4）整理好附近住户责任人以及村民的联系方式，在发生液化天然气泄漏等事故时，立即通知周围住户和村子里的居民，并迅速撤离事故地，撤往上风向的临时聚集地。

- 3.3.3后勤保障组

后勤保障组：组长：景文艳，联系电话：18821671626

职责：

（1）根据应急领导小组的命令，及时组织事故及灾害抢险救灾所需物资的供应、调运。

（2）及时组织灾后恢复生产所需物资的供应和调运，使灾后生产能够尽快恢复。

（3）负责抢险救灾人员食品和生活用品的用时供应。

（4）负责受灾群众的安置和食品供应及损坏房屋公共设施的修复工作。

- 3.3.4医疗救护组

医疗救护组：组长：马彤，联系电话：15191075283

职责：

（1）接到事件救援启动指令后，迅速组织队员进入事件现场进行救援，在现场安全区域内设立临时医疗救护点，安置轻微中毒及受伤人员；

（2）负责联系/通知就近医疗机构，协助医疗专业人员进行现场医疗急救；

（3）护送重伤人员至附近医院做进一步治疗，并联络、陪护伤者及其家属；

（4）检查监测突发事件区的饮用水源、食品卫生等，采取有效措施，防止人员误食、误饮受污染的水、食品、药品等；

（5）负责现场救援医疗药品、医疗器械的供应，负责救灾食品、药品安全的监督管理。

- 3.3.5治安警戒组

治安警戒组：组长：李锦涛，联系电话：15319914007

职责：

主要职责是划定现场的警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序，负责疏散事件区域内的群众和无关人员，负责救援运输车辆的畅通。

（1）负责布置安全警戒，保证现场井然有序；

（2）维护道路交通秩序，引导外来救援力量进入事件发生点，严禁外来人员入库围观；

（3）治安组应到事件发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。

根据以上分工，指挥部对所有应急人力资源进行统一部署，为使人员能够保持应急能力及救援能力，指挥部制定相应计划，对应急人力资源进行管理、培训。预案中涉及的部门及人员发生变动，应急救援指挥部应及时变更相应的人员，保证预案的有效实施。

应急工作机构定期进行人员培训和演练。一般应当针对事件易发环节，每年至少开展一次演练。应急工作机构通过培训和演练来实现应急响应技能的提升，演练的内容包括报警、现场污染控制、应急监测、消洗、人员疏散与救护等。应急指挥机构定期培训和演练。使应急指挥人员熟悉应急工作程序，提高指挥技能。对单位一般工作人员的事件报警、自我保护和疏散撤离等应实施培训和演习训练。

- 3.3.6应急专家组

应急专家组：组长：吴瑞瑞    联系电话：18829846986

当发生突发环境事故时，联系西咸新区秦汉新城生态环境局相关专家，并配合专家进行现场应急工作。

应急专家组主要职责为：

（1）事故发生时组织相关人员对加注站存在的风险进行灾害评估、分析；

（2）负责环境突发事件应急预案的教育培训演练；

（3）发生突发环境事件时，提供专业的指导意见。

- 3.3.7应急监测组

应急专家组：组长：杨翠    联系电话：13379520312

当发生突发环境事故时，联系西咸新区秦汉新城生态环境局相关专家，并配合专家进行现场应急工作。

应急专家组主要职责为：

（1）负责现场的应急监测工作，协助、配合监测机构进行现场环境监测；

（2）负责对事故实时跟踪监测，及时向指挥部通报监测情况，为应急事故的处置及终止提供科学依据；

（3）负责调查事故原因以及可能引发的中长期环境影响，消除潜在事故隐患，调查事故人员伤亡、损失情况，提出应对措施，拟定调查报告；

（4）负责协调现场处置组指挥部制定的救援方案，分析突发环境污染事故的形成原因，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处置对策，为指挥部决策提供科学依据。

- 3.4外部指挥与协调

本公司根据突发环境事件应急预案的要求配置了应急物资、应急装备及救援专业队伍，能够满足一般的突发环境事件的应急救援工作；一旦发生较大突发环境事件时，通讯联络组组长冀国峰及时将事件的详细情况告知相邻企业、居民，并对本厂区的救援物资进行补充供给；超出自身的应急救援能力，应当根据突发环境事件信息报告制度，上报到西咸新区秦汉新城管委会，由相关部门应急救援指挥部根据相关的应急预案进行应急救援。

西咸新区秦汉新城管委会根据事件报告，启动秦汉新城突发环境事件应急预案；西咸新区秦汉新城生态环境局、消防救援支队、监测站、应急中心等部门启动应急联动机制，在这些部门介入突发环境事件处置时，应急指挥部移交现场应急指挥权，各应急小组将无条件听从调配，并按要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，提供所需的用品。

当发生突发环境事件时，由本公司应急副总指挥马强负责西咸新区秦汉新城生态环境局等外部救援单位的联络汇报。外部应急救援单位联系方式见附件2。

- 4环境风险分析

- 4.1企业突发环境事件风险分级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），根据本公司生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级；同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定突发环境事件风险等级。本公司突发环境事件风险等级划分流程见图4-1。

q1Q1+q2Q2+……+qnQn≥1

图4-1  突发环境事件风险等级划分流程示意图

对照突发环境事件风险物质及临界量清单物质以及临界量，经计算涉气Q＜1、涉水Q＜1，因此本企业突发大气环境事件风险等级为“一般[大气Q0+水Q0]”，故企业突发环境事件风险等级确定为“一般”。

- 4.2环境风险源分析

风险识别范围包括生产系统危险性识别和生产过程所涉及的物质危险性识别。生产系统危险性识别主要包括主要生产装置、储运设施和辅助生产设施，以及环境保护设施等；物质危险性识别主要包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据有毒有害物质散放起因，风险类型可分为火灾、泄漏、污水超标排放、污泥外溢四种类型。

- 4.2.1物质风险源识别

根据对项目生产原料、燃料、中间产品、副产品、辅助生产原料、“三废”污染物等核查，陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂共涉及主要危险化学品4种，其中4种为列入附录B的环境风险物质。

表4-1 风险物质识别

| 序号 | 环境风险物质名称 | 最大存在数量（t） | 临界量 | Q值 | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 0.01 | 7.5 | 0.00133 | 否 |
| 2 | 硫酸 | 0.005 | 10 | 0.0005 | 否 |
| 3 | 废机油 | 0.075 | 2500 | 0.00003 | 否 |
| 4 | 次氯酸钠 | 0.06 | 5 | 0.012 | 否 |

- 4.2.2重大危险源辨识

根据项目风险等级确定，项目Q值小于1，不构成重大危险源。

- 4.2.3生产设施风险识别

风险识别范围主要从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合所使用的物料物性及特点，本厂常见的风险类型主要包括以下几类：

（1）危险化学品泄露、挥发、爆炸引发的事故。西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂实验室的化学试剂分别为硫酸、盐酸，其中盐酸和硫酸为化验中试验用品，存储量较少；

（2）污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处的破损，造成大量污水外溢，从而进入公司外部500m范围内的渭河；

（3）污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅易引起污水漫溢进入渭河；

（4）污水处理厂停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停检修等造成的大量污水未经处理直接排入渭河，造成事故污染；

（5）污泥池未及时处理，造成污泥外溢或污泥随意堆放，造成区域环境内恶臭气体浓度增加；

（6）废气外排环境污染事件。污水处理厂在运行过程中会有臭气产生，主要来源于所有泵房、格栅、沉砂池、污泥浓缩脱水机房等，臭气的主要成分为氨气、硫化氢等物质；

（7）固体废物环境污染事件。污水处理厂运行后，产生的固废主要为污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥、滤渣、废化学试剂、废试剂瓶、废机油、废油手套、油抹布及工作人员产生的生活垃圾。

- 4.2.4风险类型

项目风险物质事故的类型包括：

- 风险物质火灾爆炸事故；

- 废气非正常排放；

- 污泥外溢或随意堆放；

- 污水超标排放

- 风险物质泄漏事故。

- 4.3释放环境风险物质扩散途径

企业释放环境风险物质的扩散途径见表4-3。

表4-3 释放环境风险物质扩散途径分析

| 序号 | 事件类型 | 涉及风险物质 | 扩散途径 | 影响主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水超标排放 | 高浓度废水 | 直接扩散 | 大气环境、周边土壤、地下水、地表水体 |
| 2 | 废气非正常排放 | 氨气、硫化氢、 | 直接扩散 | 大气环境 |
| 3 | 污泥外溢或随意堆放 | 污泥 | 直接泄露 | 周边土壤 |
| 4 | 危险化学品泄露 | 盐酸、硫酸 | 直接扩散 | 周边土壤、地下水、地表水体 |
| 5 | 风险物质火灾爆炸事故 | 废机油 | 泄露 | 大气环境 |

- 4.3.1环境风险防控与应急措施

企业环境风险防控与应急措施表4-4。

表4-4 企业环境风险防控与应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区布局 | 危险废物暂存区远离其他建筑物； 危险区域电气安装采用防爆级，并设置符合规范的的接地； 建筑物之间的距离符合消防要求，按区域分别设置消防设施及设备； 危险区域设置火灾报警及自动灭火系统； 危险区域设置警示标志。 |
| 2 | 污水超标排放 | （1）对污染物处理设施进行定期维修检查； （2）污水在线监测系统，对出水口水质进行监测； （3）污水处理关键设备维修时，将污水收集到进水池，事态严重时，上报环保局，酌情关闭总进水阀。 |
| 3 | 火灾事故应急措施 | 厂区人员发现着火点，若情况不严重可组织相关人员救火；若发生废机油泄露引发的火灾情况比较严重，所有人均有责任立即拨打火警电话119，并向周围呼救，所有部门领导应立即组织员工投入灭火行动，同时向应急值班室报告，根据烟气方向迅速判断当时风向，将人群疏散至上风向；发生火灾时应用雾状水、泡沫或CO2进行扑救，同时注意用大量的直射水流冷却。当灭火废水中含有危险化学品时，现场处置应尽快采取相应的措施，防止水体污染：利用消防沙堵截最近的污水进入事故应急池，拦截污水流入场外；将截留的污水抽到事故应急池，通知有资质的专业环保单位进行转运处理；注意现场污水的流向和收集，消防废水只能流向通往事故应急池的管道内或围堰中。 （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停产，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 4 | 泄漏事故防控措施 | （1）腐蚀性化学品泄露应急处置措施 腐蚀性物质主要为硫酸、盐酸等化学品，这些化学品主要储存在实验室中，发生泄露时应及时用大量水冲洗并移走易燃物品，实验室工作人员洗水稀释后引入污水处理站处理系统处理达标后排放。尽量避免直接接触泄漏物，以免发生灼伤事故。若不慎烫伤皮肤，可用大量水冲洗，并涂抹烫伤药品；若溅眼睛，应迅速用大量清水或生理盐水冲洗至少15min，并及时就医。 （2）废机油泄漏应急处置措施 ①操作人员或管理人员通过现场查看，发现废机油少量泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩，严格限制出入； ②应急人员不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源并立即用吸油毡吸附，然后维修补漏； ③应急保障组负责提供现场处置组抢险抢修时所需要的应急物资； ④在事故得到控制之后，由指挥部决定人员的疏散； ⑤油品发生泄漏，应立即通知周围及下游居民停止饮水，包括灌溉。 （3）污水处理厂采用少量的次氯酸钠溶液消毒，若发生泄露大部分次氯酸钠溶液会流入消毒池内，极少量溶液会扩散都爱消毒池周围环境。发生泄露时现场工作人员立即将消毒池进出水阀立即关闭，截断受污染的出水外排到明渠，同时通知现场负责人。应急监测组对消毒池内受污染的处理水经分析后加药处理后重新处理。 |
| 5 | 厂内危险废物处置 | （1）在储存和使用过程中制定危险废物安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）危险废物储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各危险物质是否保存完好； （3）危废暂存间内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 （4）危险暂存间设置防渗措施，设置围堰分区放置不同的危险废物。 |
| 6 | 污泥外溢、随意堆放 | （1）若发现污泥池漫溢，现场发现人应立即上报应急指挥部，应急指挥部视情况通知环卫部门回收处理。 （2）对于已溢出的污泥，本厂应组织人员对其进行苫盖等待槽车前来运输。若有必要，应立即通知相关部门停止设备运行。 （3）污泥处理后，应急指挥部组织人员对地面进行清洗，直至不再产生恶臭气体位置，清洗的污水应引入污水池进行处理。 |
| 7 | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 生活污水经厂区内污水处理设施处理后，回用于厂区内绿化及道路洒水，不外排。 |

- 4.3.2国内同类型企业突发环境事件案例

收集我国近几年的污水处理厂突发环境事件，从中可看出主要的原因是污水超标排放。由于事故未能得到有效的控制，导致污水影响正常水质情况，影响居民的饮用水安全。案例情况见表4-5。

表4-5 项目相关案例实际情况

| 序号 | 地点 | 时间 | 事故类型 | 引发原因 | 事故污染物 | 事件影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石河子污水处理厂 | 2010年6月21日 | 超标排放事件 | 石河子污水处理厂存在工艺设计和建设上的先天缺陷，加上石河子市生活污水和工业污水长期混合在一起，由城市下水管网排入城市污水处理厂，另一方面工业污水水量大、成分复杂、可生化性差、出泥跟不上等因素，导致该厂长期不能稳定运行，造成超标排放。 | 有机物 | 大部分污水未经处理直接排入蘑菇湖水库，对水库水体造成污染。 |
| 2 | 沭阳县沂北化工园区污水处理厂 | 2011年10月25日 | 超标排放事件 | 治污设施长期不正常运行，超接管标准接纳化工废水，入新沂河排污口有大量黑液外排，多个化工企业设施简陋、工艺落后。 | 化工污水 | 超量的化工污水直接排入新沂河。 |
| 3 | 淮安市四季青污水处理厂 | 2012年5月、6月 | 恶臭污染 | 据说是由于化工企业超标排放，导致活性污泥全部变黑，有毒物质杀死了污水处理厂的生化微生物，大量微生物尸体发酵腐烂。 | 臭气（H2S、NH3） | 四季青污水处理厂周围的数万居民每日被恶臭影响生活， 仍未知是否对人身健康有害。 |
| 4 | 南京栖霞区的铁北污水处理厂 | 2013年1月11日上午 | 超标排放事件 | 北十里长沟西支的污水中含有洗涤剂成分，同时居民生活用水中也存在大量洗涤剂成分，加之目前污水处理厂处于调试阶段，设备运行不稳定，导致超标排放。 | 含活性剂污水 | 附近整条小河白花花一片，并散发出臭味，造成环境污染，影响周围居民生活。 |

- 4.3.3资料收集与准备

国家安监局编著《危险化学品安全评价》一书中火灾、爆炸、泄漏、中毒等化学品事故统计资料见表4-6。

表4-6  1996-2000年化学工业事故统计

| 伤亡事故1060起，死亡678人，重伤646人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 造成死亡人数最多的 |  |  |
| 化学爆炸事故 | 死亡168人 | 占死亡总数的24.77% |
| 中毒窒息事故 | 死亡99人 | 占死亡总数的14.60% |
| 造成重伤人数最多的 |  |  |
| 机械伤害事故 | 重伤202人 | 占重伤总数的31.2% |
| 高处坠落事故 | 重伤101人 | 占重伤总数的15.36% |
| 发生事故起数最多的 |  |  |
| 机械伤害事故 | 252起 | 占事故总数的23.7% |
| 高处坠落事故 | 171起 | 占事故总数的16.13% |

根据有关资料统计，按有毒有害、易燃易爆化学品生产使用、贮存、运输和弃置四种方式进行分类，污染事故接触方式情况见表4-6。从表中可知，污染事故主要是发生在运输和贮存过程中，前者占所统计事故的28.1%，后者占31.3%，两者合计占统计污染事故的59.4%。

表4-7 污染事故接触方式情况

| 接触过程 | 生产使用 | 贮存 | 运输 | 弃置 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故次数 | 6 | 10 | 9 | 7 | 22 |
| 占百分比（%） | 18.8 | 31.3 | 28.1 | 21.8 | 100 |

从各类发生的生产安全事故统计来看，造成事故的主要原因及其事故概率大致见表4-8。

表4-8 造成事故的主要原因及其事故概率

| 违反操作规程 | 45.9% |
| --- | --- |
| 设备缺陷 | 8% |
| 防护装置缺乏 | 5.8% |
| 个人防护用品缺乏 | 4.3% |
| 其他 | 36% |

- 4.4最大可信事故及后果分析

根据以上章节分析西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂存在的最大可信事故如下：

（1）污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处的破损或者暴雨期，造成大量污水外溢，从而进入渭河；

（2）污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅易引起污水漫溢；

（3）污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停检修等造成的大量污水未经处理直接排入渭河，造成事故污染；

（4）污水进水量超过本污水处理站最大处理能力，造成污水溢流事件；

（5）污泥池未及时处理，造成污泥外溢或污泥随意堆放，造成区域环境内恶臭气体浓度增加；

（6）硫酸、盐酸、次氯酸钠、机油发生泄漏造成地下水或土壤污染。

- 5预防与预警

- 5.1环境风险防范措施

- 5.1.1环境风险防范措施建设

（1）公司位于渭河的中下游，是较为理想的污水汇集地带。

（2）公司场址位置相对独立，不会影响到周围土地的开发。

（3）产生臭气的格栅集水池等位于地下，且在污水处理设施周围都设置了绿化带，产生的臭气散逸量较少，只要及时清运栅渣及污泥，对周围环境空气影响很小。

（4）水泵采用潜水泵，可有效降低噪声污染。

（5）厂区设置24小时无死角监控，可以及时发现险情，及时处理，防止事态扩大。

（6）应急设备和物资设置专人负责，本企业的应急物资充足，有灭火器、消防泵及配套设施、扳手等。正常情况下按照规定例行检查，汛期时要每天检查，保证各种物资的充足与完备。

（7）本厂与当地供电部门保持沟通渠道，及时了解供电信息及停电计划以便安排实施应对措施。

（8）防火间距符合要求。西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂厂区内建筑物等发防火间距满足《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）中的相关标准要求。所有构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火距离；严格按工艺处理物料特性，将厂区进行危险区划分。厂区按《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定在室内外醒目处设置安全标志。各建筑物之间的防火间距、防爆及安全疏散均满足规范要求。

（9）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）和《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造的一般要求》（GB/T 8196-2003）的要求。

- 5.1.2 风险源安全管理制度

（1）风险源安全管理措施

1)建立健全安全管理机构，配备兼职安全管理人员。企业主要领导、主管安全领导和专职安全管理人员需经过专业的安全培训教育；

2)建立健全各级各类人员安全责任制，做到责任落实、职责明确，把安全管理方针、目标落到实处；

3)结合企业实际，制定各项安全管理制度，并采取有效措施保证员工自觉执行安全管理制度及安全操作规程；

4)坚持三级安全教育及员工日常安全教育，实行考核合格，方能持证上岗的制度。定期对员工进行消防、气防及应急预案实际演练，提高其安全基本技能和自我保护意识；

5)保证安全资金投入及加强安全措施计划管理，使企业安全设施处于良好状态；

6)加强安全检查及隐患整改，对在用设备、设施及时维修，保持完好状态；

7)按《劳动保护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号）文件规定，为职工配备良好的劳动保护用品；

8)加强厂区防火防爆现场管理，禁止无关人员出入作业场所；

9)加强监控，防止偷盗，防止所经营物品通过不正当渠道流入社会。

（2）风险源安全监督管理制度

按照《公司安全监督管理规定》和《公司安全技术规程》，定期对加注站内现场进行勘察、稳定性分析、安全评价。

（3）风险源安全监督管理制度落实

制定完善的安全管理制度及岗位责任制并落实到个人，公司现已制定了多项相关安全管理制度，包括《安全生产环保制度》、《安全环保管理制度》等。企业相关人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术和应急知识的培训，并经考核合格、方可上岗。加强设备的维修、保养，加强容器的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故的发生。

（4）风险源安全监督管理技能培训

加强对企业工作人员的培训，提高技术素质和操作技能，经考试合格持证上岗，保证厂区24小时有人值班。

（5）危险物质的运输方案

本公司和具备危险化学品运输资质与危险废物的运输资质单位签有协议，交由有资质单位负责承运危险化学品与危险废物。

- 5.1.3风险隐患排查

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓运营过程中对环境的潜在威胁，对各风险隐患通过监控进行排查，具体如下：

（1）监控方式

①人工监控。设置监控组织，安排固定人员定时定点对风险区域、环保设施等进行设备、管道及监控仪进行检查；

②视频监控。在重点关键部位，安装视频监控装置，实施24小时监控，视频资料自动保存7天以上；

③实施防雷防静电定期检测、安全附件和仪表强制检定、爆炸危险场所电气防爆定期检测；

④设备设施定期保养并保持完好，做好交接班记录。

（2）监控方法

①监控组织：设置监控组织及系统，实施人工监控和在线监控；

②安全检查：定期、不定期安全检查；

③严格危险化学品的管理；

④不定时对安全消防、环保关键设备运转情况进行巡查，定期进行检查。对于员工培训效果定期进行考核评估，通过再培训，提高员工安全环保能力。

- 5.2预警分级与准备

- 5.2.1预警分级

根据西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂可能发生的突发事件，按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，将预警分为两级，由低到高依次用Ⅰ级预警、Ⅱ级预警表示。

（一）当符合下列条件之一时发布Ⅰ级预警。

（1）污泥池未及时处理，造成污泥外溢或污泥随意堆放，造成区域环境内恶臭气体浓度增加；

（2）硫酸、盐酸、次氯酸钠、废机油发生泄漏造成地下水或土壤污染。

（二）当符合下列条件之一时发布Ⅱ级预警：

（1）污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处的破损或者暴雨期，造成大量污水外溢，从而进入渭河；

（2）污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅易引起污水漫溢；

（3）污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停检修等造成的大量污水未经处理直接排入渭河，造成事故污染；

（4）污水进水量超过本污水处理站的最大处理能力，造成污水溢流事件。

按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂预警分为Ⅰ级预警和Ⅱ级预警。根据事态的发展情况，预警可以升级、降级或解除。

预警内容包括：可能发生事故的时间、地点、对象；事故部门基本情况；可能事故的后果预测；可能事故原因初步判断；提出可能事故的处置方法；提出需协助的相关部门；预警部门、签发人、报告人、报告时间等，必要时附现场简图。

- 5.2.2预警程序

陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂每个环节标志现场值班领导姓名、联系方式，以及应急救援办公室24小时应急值守电话，主要报警方式包括但不限于：呼救、电话（包括手机）、报警系统等。

通常陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂指挥部获取突发事件信息的途径包括但不限于以下几个途径：

①管委会新闻媒体公开发布的突发环境事件信息；

②基层上报生产安全事故信息；

③经风险评估、隐患排查、专业检查等发现可能发生突发环境事件的征兆；

④管委会主管部门向企业应急指挥部告知的预警信息；

⑤企业内部检测到污染物排放不达标现象，或监控到危险物品泄漏现象；

⑥周边企业或社会群众告知的突发事件信息。

- 5.2.3预警准备

通知西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂厂区内相关应急部门、人员作好应急准备。应急领导小组全体成员必须立即到达现场，立即启动相应预警响应，并进行先期应急处置，西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂应急指挥部组织启动相应预警响应，依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。

（1）应急指挥办公室安排熟悉预案的人员24小时值班，直至预警解除；

（2）指挥部结合环境风险源识别结果发布预警指令。指挥部办公室向现场各应急小组等部门传达预警指令，并通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资；

（3）现场指挥部各专业组单位检查重大环境风险源；检查易发生事故目标及隐患部位的设施状况、措施落实情况；检查清理排水设施及危险化学品，降低自然灾害条件下环境风险度；

（4）治安组组织转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动；

（5）物资供应组调集环境应急物资和设备，采取一切可能的防范措施，减少污染的扩散、蔓延。

- 5.3 预警发布与措施

- 5.3.1 预警发布

明确预警信息后，发布预警，并采取行动对事态进行控制。发布预警应采取包括以下内容：

（1）事故发生的时间、地点；

（2）现场实际情况及已采取的措施；

（3）如果预兆明显，马上可能发生事故，则应先避险后报告。

指挥部确认发布预警由通讯联络组负责通知周边企业单位和村镇。

- 5.3.2 预警措施

预警信息发布后，应急指挥中心视情况采取以下措施：

（一）Ⅰ级预警措施

各部门领导带队，加强巡查，发现问题及时处置、及时报告。各类有线、无线通信设备处于开通状态。一旦发现异常，立即向指挥部办公室报告，发布预警。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；调集应急救援所区物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态，随时可以投入正常使用；转移、疏散或者撤离易受事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；关闭或者限制使用易受事故危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

（二）Ⅱ级预警措施

各部门领导带班，昼夜两人值班，按照职责分工，随时保持通信联络畅通。危险化学品、生产车间和危废库房等危险点设专人值班，每班都对危险区域进行巡查，同时做好抢险的物资、设备准备工作。各车间管理人员、安全员上岗到位，做好抢险的各项准备工作；污水处理站技术人员上岗到位，做好事故应急的各项准备工作。当监测数据出现异常情况，指挥部办公室组织相关管理和技术人员分析原因，采取措施，尽快解决问题，并将措施结果向指挥部报告。

- 5.4 预警解除

经现场确认、应急处置后，总指挥确认人员安全得到充分保障，消除了环境事故产生的影响，污染得到有效控制，并且无重大次生事件发生的可能，研究、确认后决定下达预警解除令。

符合预警结束的条件如下：

（1）事件现场得到控制，事件隐患已经消除；

（2）对污染源采取了必要的防护措施，事件不会对环境造成影响。

- 6应急处置

- 6.1应急预案启动

- 6.1.1启动条件

当发生下列情形时，由突发环境事件应急救援指挥部总指挥或其授权的突发环境事件应急救援指挥部成员发布应急预案启动命令。

即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

（1）当发布预警之后，经现预警措施处置后，未能有效地对隐患进行排除或对事件控制，事态进一步恶化，可能或已对环境污染，对人体健康造成威胁；

（2）污水处理系统故障，堵塞、破裂等；

（3）长时间停电，设备损坏，污水依旧排放；

（4）污泥未及时处置恶臭气体浓度增加，造成民怨；

（5）污泥渗滤液未及时处理，随雨水进入河流等；

（6）自然灾害、外部传输风险对厂区废水处理系统造成破坏，可能或已经导致环境污染事件；

（7）出水水质超出设计标准，且导致渭河水质恶化；

（8）执行其他应急预案时需要启动本预案；

（9）根据当地管委会要求启动本预案。

当发生厂区局部区域突发环境事件和厂区内小范围突发环境事件，未造成污染时，不需要启动本项目应急预案，应当立即通知应急小组进行事故处理，应急小组应及时做出回应。

- 6.2信息报告

- 6.2.1应急联络电话

总指挥：马强	15129181783

西咸新区秦汉新城生态环境局：029-33185039

急救电话：120

火警电话：119

应急监测陕西源泽检测技术有限公司，联系电话029-33589496

危废处置单位陕西新天地固体废物综合处置有限公司，联系电话：029-35970099

公司领导及相关人员联系电话见附件1，外部通讯联络方式见附件2。

- 6.2.2信息报告时限和程序

（1）内部信息报告

陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂设置24小时应急值守电话，当发生突发环境应急事件，现场员工按图6-1信息通报流程上报：

图6-1信息通报流程

（2）信息上报部门、方式、内容和时限

①按照《突发环境应急事件信息报送与处理制度》的要求，发生突发环境应急事件后，总指挥应在1h内报告西咸新区秦汉新城生态环境局或西咸新区秦汉新城管委会等相关主管部门报告，优先选择通讯最快的电话联系，主要说明陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂突发环境事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量以及可能受影响范围。

②通讯联络组应在事故发生后在1h内通报可能受到污染危害的单位和居民，优先选择通讯最快的电话联系，主要说明陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂突发环境事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量以及可能受影响范围。

在事故发生后立即向当地管委会及当地生态环境局以书面的形式写出事故初步报告，说明事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步报告。

- 6.2.3 事件报告内容

（1）报告

当公司发生突发环境事件，总指挥要在事故发生后1h内立即向西咸新区秦汉新城生态环境局等相关部门报告；要明确报告的条件，可以参考预警条件和响应等级确定。通常信息报告包括初报、续报和处理结果报告。

①初报：指公司向管委会、生态环境局等相关部门的首次上报。

②续报：是在初报的基础上，报告进一步查清核实的情况和事件处置情况。续报视进展情况可以一次或多次报告。

③处理结果报告：是在初报和续报的基础上，报告配合管委会及生态环境局等相关部门处理公司突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息可以采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告，情况紧急时，初报可以通过电话报告，但应当及时补充书面报告。书面报告载明报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片、视频以及其他多媒体资料。

报告通常包括但不限于以下几点内容：

①发生事件的单位名称和地址；

②事件发生的时间和具体位置；

③事件类型：例如废水或废气非正常排放事件、泄漏、火灾、爆炸等；

④主要污染物特征、污染物质的量；

⑤事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况以及仍需进一步采取应急措施和预防措施的建议；

⑥涉及到水环境事故应重点报告泄漏物质名称、泄漏量、影响范围；

⑦已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向，并提供可能受影响的风险受体分布示意图；

⑧已监测的数据及仍需进一步监测的方案建议等；

⑨联系人姓名和电话。

（2）指挥部通报当公司向管委会、生态环境局报告的同时，应急办公室要根据预警级别、初判的公司突发环境事件后果，指导通讯联络组明确向周边可能受影响的居民和单位通报的条件和范围，通报的时间、频次、方式以及具体内容等可以参考“（1）报告”中进行，并且根据事件情况主要通报紧急疏散方向，疏散时个人防护措施。

## 6.3 应急响应

### 6.3.1 分级响应

根据西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂厂区实际情况，按突发事件的严重性和紧急程度及应急响应所需资源，将事故应急响应分为Ⅱ级预警响应状态（较大事故或事件），Ⅰ级预警响应状态（一般或轻微事故或事件）；Ⅱ级预警预警启动Ⅱ级预警响应，Ⅰ级预警启动Ⅰ级预警响应。

### 6.3.2 Ⅱ级预警应急响应

（1）Ⅱ级预警应急状态

①污水管网系统堵塞、破裂，造成大量污水漫溢，进入渭河或造成周边农田污染；

②长时间停电或污水泵损坏，排水不畅引起污水漫溢或出水不达标；

③设备损坏，污水处理设施运行不正常、检修等大量污水未经处理直接排入河流；

④其他事故发生后，后果有可能继续扩大的。污泥未及时清理，造成区域环境内恶臭气体浓度增加。

（2）Ⅱ级预警应急相应行动

①最早发现者第一时间向应急指挥办公室报告，办公室接到报告后，由公司负责人（总指挥）负责应急指挥，立即组织安排部署应急处置工作，应急领导小组所有成员必须立即进入工作岗位，总指挥行使权力，按照突发环境事件应急预案相应程序，全力组织污染现场的先期控制，根据需要做好人员和设备的准备工作；

②应急指挥办公室应随时掌握事态发展情况，视污染发展趋势通知相关部门做好应急准备工作；

③在事件处理过程中，预测到污染事态扩大无法控制时，应急指挥办公室应立即上报当地生态环境局或管委会，请求协助做好事故的应急工作。

### 6.3.3 Ⅰ级预警应急响应

（1）Ⅰ级预警应急状态

①污泥未及时清理，造成区域环境内恶臭气体浓度增加；

②污泥渗滤液随雨水进入河流等。

③一般安全事件。

（2）Ⅰ级预警应急相应行动

①最早发现者在第一时间上报厂区内应急指挥办公室；

②应急指挥办公室接到报告后，由副总指挥负责应急指挥，组织调度全公司的应急资源进行应急处置。

③启动本厂环境事件应急预案后，副总指挥领导各应急小组成员立即进入工作岗位、积极采取相应应急措施，调集一切人员、物资按照本公司突发环境事件应急预案做好应急处置工作。

- 6.4指挥和协调

突发环境污染事件应急指挥部总指挥负责抢险过程中的指挥与协调工作，及时向上级主管报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；协调事故现场有关工作。做好环境恢复、事故调查、经验教训总结等工作。

- 6.5现场处置

- 6.5.1污水未达标排放现场处置措施

（1）污水管网系统堵塞、破裂等造成大量污水外溢。

①当有关人员发现污水管网出现异常时，应立即上报环境应急指挥部。总指挥组织技术人员检查出现状况的原因，并立即通知抢险抢修组队设备进行紧急维修。

②若污水管网大面积破损，无法维修时，通讯联络组及时联系入网企业，停止污水输送。总指挥组织人员立即进行设备更换。

③在污水管网破裂位置设置围堰，停止送水后将管道中残留的污水送入围堰。

（2）长时间停电，排水不畅引起污水漫溢事件。

如属于计划停电，得知停电计划后，班组负责人立即向污水厂负责人报告，污水厂负责人及时进行电力协调及现场考察，由单位负责人启动应急预案。同时，及时上报应急领导小组，应急指挥长根据事态发展的情况，决定是否Ⅱ级响应，启动备用发电机组。应急小组应保持停电信息与各污水泵站进行沟通，停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短、管网情况确定能够容纳停电期间入厂得污水，或者将污水抽送至应急事故池内。

（3）若临时停电，当现场人员发现电力故障造成停电，发现人员应：

①立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急指挥长决定启动Ⅱ级响应，根据事态发展情况，决定是否上报当地管委会。

②现场处置：积极组织力量维修，并立即与电力部门取得联系。

③环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

④事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

（4）设备故障

当现场人员发现设备故障而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要及时与应急领导小组联系：

①立即上报：现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告，当班负责人根据设备故障严重程度在5分钟内向污水处理厂应急领导小组报告，由应急指挥长决定是否启动Ⅱ级响应（由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作），根据事态发展情况，决定是否上报秦汉新城管委会；接到报告后秦汉新城管委会根据事态的进一步发展，决定是否启动相应应急预案。

②现场处置：积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。在调节池与外排渠道间设置闸板，故障时及时关闭闸板，污水临时存放在调节池内，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理厂。同时，根据大修时间的长短、管网情况确定能否容纳大修期间入场的污水，或者将污水抽送至应急事故池内。

③环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

④事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

- 6.5.2污泥现场处置

污泥产生后存放于泥斗，定期用卡车运走。

（1）若发现污泥池漫溢，现场发现人应立即上报应急指挥部，应急指挥部视情况通知危废处置单位进行回收处理。

（2）对于已溢出的污泥，本厂应组织人员对其进行苫盖等待槽车前来运输。若有必要，应立即通知相关部门停止设备运行。

（3）污泥处理后，应急指挥部组织人员对地面进行清洗，直至不再产生恶臭气体位置，清洗的污水应引入污水池进行处理。

- 6.5.3化学品泄露事件现场处置

在处理危险化学品泄漏事故时，应根据其泄漏特点，迅速有效地排除险情，避免发生其他事故。在处理危险化学品泄漏排除险情的过程中，必须贯彻“先防暴、后排险”的指导思想，坚持“先控制火源、后控制泄漏”的处理原则，堵塞漏点，善后测试的处理措施。

（1）腐蚀性化学品泄露应急处置措施

腐蚀性物质主要为硫酸、盐酸等化学品，这些化学品主要储存在实验室中，发生泄露时应及时用大量水冲洗并移走易燃物品，实验室工作人员洗水稀释后引入污水处理站处理系统处理达标后排放。尽量避免直接接触泄漏物，以免发生灼伤事故。若不慎烫伤皮肤，可用大量水冲洗，并涂抹烫伤药品；若溅眼睛，应迅速用大量清水或生理盐水冲洗至少15min，并及时就医。

（2）次氯酸钠泄露应急处置措施

污水处理厂采用少量的次氯酸钠溶液消毒，若发生泄露大部分次氯酸钠溶液会流入消毒池内，极少量溶液会扩散都爱消毒池周围环境。发生泄露时现场工作人员立即将消毒池进出水阀立即关闭，截断受污染的出水外排到明渠，同时通知现场负责人。应急监测组对消毒池内受污染的处理水经分析后加药处理后重新处理。

（3）废机油泄漏应急处置措施

①操作人员或管理人员通过现场查看，发现废机油少量泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩，严格限制出入；

②应急人员不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源并立即用吸油毡吸附，然后维修补漏；

③应急保障组负责提供现场处置组抢险抢修时所需要的应急物资；

④在事故得到控制之后，由指挥部决定人员的疏散；

⑤油品发生泄漏，应立即通知周围及下游居民停止饮水，包括灌溉。

- 6.5.4火灾、爆炸现场处置

厂区人员发现着火点，若情况不严重可组织相关人员救火；若发生废机油泄露引发的火灾情况比较严重，所有人均有责任立即拨打火警电话119，并向周围呼救，所有部门领导应立即组织员工投入灭火行动，同时向应急值班室报告，根据烟气方向迅速判断当时风向，将人群疏散至上风向；发生火灾时应用雾状水、泡沫或CO2进行扑救，同时注意用大量的直射水流冷却。当灭火废水中含有危险化学品时，现场处置应尽快采取相应的措施，防止水体污染：利用消防沙堵截最近的污水进入事故应急池，拦截污水流入场外；将截留的污水抽到事故应急池，通知有资质的专业环保单位进行转运处理；注意现场污水的流向和收集，消防废水只能流向通往事故应急池的管道内或围堰中。

- 6.5.5人员紧急疏散和撤离

（1）当事故发生时，应急指挥小组协调组要及时到现场清点人数，组织事故救援无关人员进行紧急疏散。

（2）在事故现场周围拉警戒线，由专门人员负责提醒和警告路过或周围人员，远离危险地带和事故现场。

（3）对可能威胁到公司外的居民，报请应急处置小组总指挥并应立即上报有关部门，将居民迅速撤离到安全地点。

（4）事故发生过程中，人员的紧急疏散、撤离前后变化，应及时报告应急处置领导小组，便于从整体上迅速处理危险事故。并应在疏散人员后，将其过程、人员数字、伤亡以及损失向组长进行汇报。

- 6.5.6现场急救

选择厂区入口处设置急救点。做好自身及伤病员的个体防护。防止发生继发性损害。一旦发现人员受伤，马上动用应急救援器材，不能处理的，及时送往附近的医院。

- 6.6应急监测

发生突发环境事件时，本公司应及时联系应急监测单位（与本公司经常合作监测单位：陕西中润检测有限公司，联系电话（0913-2021309）迅速组织人员赶赴事件现场，根据实际情况，确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作。

（1）应急监测的布点原则

由于环境污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。

（2）采样断面（点）的设置一般以突发性污染事故发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑对饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

（3）对被突发性污染事故所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

- 6.5.1采样布点方法

依据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）的相关规定对突发环境污染事故现场进行布点监测。

（1）对于环境空气污染事故

公司所在地周围有居民，当发生有害气体超标排放时，对下风向居民点产生一定影响。采样时，应同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

监测因子：氨气、硫化氢、臭气浓度、风向、风速

监测时间及频率：事故发生后应连续取样，直到恢复正常；取样时间、采样频率、监测分析方法按照规范执行，日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中对数据的有效性规定。

监测布点：根据季节特点，以主导风向为轴向，在上风向敏感点设置一个监测点，在下风向设置一个监测点，同时在事故发生厂区四周各设置一个监测点。

（2）对于污水超标排放污染事故

监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度和现场具体情况进行布点采样，在事故排放口设置一个监测点，测定泄露物浓度、种类，顺收纳水体向下游每隔1.0km布设一个监测断面，以确定污染带长度、宽度和严重程度，同时应测定流量，为指挥部提供有效地数据参考。

监测因子：pH值、COD、氨氮、TN、TP、悬浮物、石油类、流速、流量

监测频次：事故发生后应连续取样，监测地表水污染情况。

（3）对于土壤环境污染事故

污染事故不可预料，接到举报后立即组织采样。现场调查和观察，取证土壤被污染时间，根据污染物及其对土壤的影响确定监测项目，尤其是污染事故的特征污染物是监测的重点。据污染物的颜色、印渍和气味以及结合考虑地势、风向等因素初步界定污染事故对土壤的污染范围。

如果是固体污染物抛洒污染型，等打扫后采集表层5cm土样，采样点数不少于3个。

如果是液体倾翻污染型，污染物向低洼处流动的同时向深度方向渗透并向两侧横向方向扩散，每个点分层采样，事故发生点样品点较密，采样深度较深，离事故发生点相对远处样品点较疏，采样深度较浅。采样点不少于5个。

如果是爆炸污染型，以放射性同心圆方式布点，采样点不少于5 个，爆炸中心采分层样，周围采表层土（0～20cm）。

事故土壤监测要设定2～3个背景对照点。

监测因子：PH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、TN、TP。

土壤监测频次：事故发生后应连续取样，监测土壤变化情况，直到恢复正常。

- 6.5.2监测管理制度

（1）环境污染事件发生时，应急指挥部应及时指挥通讯联络组联系西咸新区秦汉新城环境监测站对现场环境污染物浓度进行监测。

（2）进入突发环境事件现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定佩戴必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等），未经现场指挥/警戒人员许可，不应进入事故现场进行采样监测。

（3）监测人员随时保持通讯设备开机状态，到达各监测点后立即向监测组组长报告监测点的气味、风向、空气受到的影响基本情况，之后每半小时报告监测结果和人员安全状况。

（4）应急指挥部根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

- 6.5.3监测方法

为迅速查明突发环境事件污染物的种类（或名称）、污染程度和范围以及污染发展趋势，在已有调查资料的基础上，充分利用现场快速监测方法和实验室现有的分析方法进行鉴别、确认。

（1）为快速监测突发环境事件的污染物，首先可采用如下的快速监测方法：

①检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器等的监测方法。

②现有的空气自动监测站、水质自动监测站和污染源在线监测系统等在用的监测方法。

③现行实验室分析方法。

- （2）从速送实验室进行确认、鉴别，实验室应优先采用国家环境保护标准或行业标准。

- （3）当上述分析方法不能满足要求时，可根据各地具体情况和仪器设备条件，选用其他适宜的方法如ISO、美国EPA、日本JIS等国外的分析方法。

表6-1   事故应急监测计划表

| 事故类型 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值、COD、氨氮、TN、TP、悬浮物、石油类、流速、流量 | 事故发生地河流及其下游 | 事故发生后连续取样，直至恢复正常 |
| 环境空气 | 氨气、硫化氢、臭气浓度、风向、风速 | 事故发生地、事故发生地周围居民区等敏感区域、事故发生地下风向 | 事故发生后连续取样，直至恢复正常 |
| 土壤 | PH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、TN、TP | 事故发生地周围 | 事故发生后应连续取样，监测土壤变化情况，直到恢复正常 |

- 6.7信息发布

根据事件发生时所采取的处置状况，及时向主管部门或西咸新区秦汉新城生态环境局报告。

（1）信息发布人

所有的事故信息应由应急信息组起草，组长审核，总指挥马强批准后，对外发布。

（2）信息发布形式

主要通过当地新闻媒体和相关新闻媒体（电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等）。与新闻媒体建立通讯联系，密切配合，及时准确向新闻媒体通报事故信息。

（3）信息发布原则

①发布信息应本着“实事求是，客观公正，及时准确”原则；

②由应急总指挥审批后发布，其他任何人员无权发布；

③发布内容、发布时间必须通过应急救援指挥部审定。

- 6.8应急终止

- 6.8.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除。

（2）确认事件发生地人群健康、环境、生物及生态指标已经降低到常态水平。

（3）应急监测项目监测结果达到环境质量标准。

（4）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

（5）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（6）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 6.8.2应急终止的程序

（1）当事故现场及周围的危险满足应急终止条件，经过现场各专业应急小组人员检查确认，由现场应急指挥人员批准，宣布应急状态结束，结束救援工作；

（2）由应急指挥长授权专人通知相关部门、周边地区及人员事故危险已解除，应急结束；

（3）应急状态终止后，监测机构继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

- 6.8.3应急救援任务终止和工作总结

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，防止类似问题的重复出现。

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

7后期处置

- 7.1善后处置

现场清理工作由后勤保障组负责，污染物收集、处理工作在环保、环卫等部门的指导下实施，并由环保专业部门出具一份污染损坏鉴定评估报告，尽量采取措施将环境恢复到原有状态。在应急救援办公室的领导下，搞好善后处理工作（包括人员安置、赔偿、停产整顿、对影响区域的生态进行调查决定是否需要生态环境修复），尽快消除影响，妥善安置并及时救治伤员。

- 7.2警戒与治安

应急指挥部积极协助、配合地方党委、管委会及时疏散、撤离无关人员，加强事件现场周边的治安管理，维护社会治安，配合做好事件现场警戒，防止无关人员进入。

- 7.3次生灾害防范

公司发生突发性环境污染事件后，应急指挥中心应组织人员制定次生灾害防范措施，委托当地环境监测站指定监测方案、现场人员撤离方案，防止人员中毒或引发次生环境污染事件。

（1）次生灾害防范措施

①立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地主管部门加强防范措施；

②设立防火带，禁止一切车辆通行，严重时报火警监护（严禁使用非防爆通讯工具）；

③发生环境突发事件所产生的消防废水等应经处理后排放，不得未经处理直接排放；

对于现场污染事故控制，由应急救援领导小组组长负责，必要时应请求西咸新区秦汉新城环境监测站对现场进行技术支持。

（2）现场监测方案

公司发生突发性环境污染事件后，应针对污染物特性、污染范围等制定相应的环境空气监测方案。

（3）现场人员撤离方案

在事故无法控制或有可能造成人员伤亡时，事故现场人员按指挥中心安排迅速撤离现场，撤离方向是事故现场的上风口，撤离到安全地带后指挥撤离的负责人要清点人数。

- 7.4调查与评估

发生突发事件，应急指挥部应组成调查组，对事件的起因、性质、伤亡人数、财产损失、影响、责任落实、采取的处置措施、应急救援的能力、事故现场污染处理情况、生产秩序恢复情况、各过程的记录情况、恢复重建等情况进行调查分析、检测和评估，出具调查证据和处理、评估报告，并向公司报告。此外，公司应配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估。

- 7.5生产秩序恢复重建

环境恢复与重建工作包括对事故现场的恢复与重建，以及对受灾群众的恢复与重建工作。恢复重建工作由本公司负责。需要公司帮助的，由公司提出请求，公司有关部门根据事故评估报告和遭受损失情况，提出解决建议和意见，按有关规定报经批准后实施。

环境恢复与重建工作的程序包括以下方面：

（1）公司内部建立事故环境恢复与重建领导小组，编制环境恢复与重建实施方案，报送公司领导小组审定后实施。

（2）对事故现场进行环境恢复与重建。有毒物质泄漏、燃烧、爆炸事故应急处置现场均应设洗消站，对应急处置过程中收集的泄漏物、消防废水等进行集中处理，对应急处置人员用过的器具进行洗消。利用救灾资金对损坏的设备、仪表、管线等进行维修，积极开展灾后重建工作。

（3）按照突发性环境污染事故的影响范围、受灾群众范围，制定安置方案，妥善安排受灾群众的生活。

- 8应急保障

- 8.1应急保障计划

应急处理领导小组应组织人员制定应急资源建设及储备目标，明确应急专项费用的来源，确定需要外部依托的机构，明确联系方式，针对应急能力评估中发现的不足制定措施。

应急处理领导小组应组织人员对应急工作的费用进行预算，财务审核，经应急救援工作小组审定后，列入年度预算；重特大事故应急处置结束后，财务等部门对应急处置费用进行如实核销。

- 8.2人力资源保障

公司要建立突发性环境污染事故应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发性环境污染事故处置措施的预备应急力量；保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

- 8.3资金保障

财务部做好事故应急救援必要的资金准备，确保事故应急处置装备的添置、更新及紧急购置的经费。

- 8.4物资保障

公司根据事故应急抢险救援需要，落实配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。

- 8.5医疗卫生保障

总经办部负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援协议的签订，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。生产部落实组织现场应急。

- 8.6交通运输保障

保证必要的应急车辆，用于应急疏散员工。同时储备相应的交通标识牌，用于应急过程应急道路的交通警示、疏导。

- 8.7治安维护

应急指挥部积极协助、配合地方管委会及时疏散、撤离无关人员，加强事件现场周边的治安管理，维护社会治安，配合做好事件现场警戒，防止无关人员进入。

- 8.8通信保障

公司要建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置系统和环境安全科学预警系统。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

- 8.9科技支撑

应急指挥部加强与当地有关应急技术部门的联系，不断引进新的应急处置技术、改进应急技术设备，加强安防设施的管理，为预防和处置突发事件提供有力的技术保障。根据需要建立专家库，积极储备技术力量，为应急处置提供技术支持。

- 8.10外部应急资源

本公司外部应急资源主要包括周边企事业单位、西咸新区环境监测站、西咸新区消防队及相关医疗资源等。

公司已经与相邻的企业取得相关联系，在发生环境风险事件时，双方进行人力、物资等支援。

- 9监督与管理

- 9.1应急预案演练

（1）演练目的：演练的目的在于验证预案的可行性、符合实际情况的程度及提高救援队伍的实际救援能力；演练可以检验应急指挥部的应急能力，包括组织指挥能力、对专业抢险及专业救护的指挥能力、对群众应急响应的指挥能力；检查各抢险组响应可能发生各种紧急情况的能力、适应性、各抢险队之间相互支援协调的能力；使参加演练的所有成员能够全面提高应急抢险技术、救护技术及自救能力；从演练中发现预案存在的问题，改进预案。

（2）演练时间：针对关键装置和要害部位，每年进行一次综合性事故演练，演练之前应制定演练计划，确定演练时间、场所、参加单位、内容、要求，做好记录和演练总结等。演练情况设置应根据真实现场的基本情况，尽量与实际相符，并考虑突发情况，即与现场发生的事故类型、各种可能的后果、现场的硬件设置相符；保证每一个参加救援的人员都有机会参加演练，有重大事故潜在危险的场所，还应保证场所中的其他人员也参加演练。熟悉疏散的路线和各种指挥信号，减少事件发生时的恐惧心理；确保演练在绝对安全的条件下进行，如模拟剂的施放、洗消用水的排放、交通控制、防护措施等要考虑周全，并事先告知在演练影响范围内的公众，以免引起不必要的惊慌。

（3）演练总结：指挥系统是否有效，寻找预案中存在的战略及战术缺陷；各应急救援小组能否及时参与事故救援，相互之间的协调能力如何；在事故演练期间通讯是否畅通；配置的器材和人员数目是否与事故规模匹配，救援装备是否满足要求；人员是否安全撤离；现实情况是否与预案制定情况相符；对演练中发现的问题提出解决方案，并组织对应急预案进行修订；将应急预案修订的详细内容及时通知所有与事故应急预案有关的单位、部门和人员。

- 9.2宣教培训

通过培训，提高全体人员素质，一旦发生突发事故，懂得应该做什么，能够做什么，如何做，以及如何配合和协调各应急部门的工作等，确保应急行动快速有效地完成。培训包括：基本应急培训、专业应急培训、社区及周边人群的应急知识宣传。

（1）基本应急培训：预案的作用；本区域可能发生事故的类型；事故的预防措施；发生事故时相关人员的职责；如何启动紧急报警系统；发生事故时员工及公众的应急措施；防护器材的使用；自救与互救知识；指挥信号的识别；疏散的路线；如何在紧急情况下报警；如何疏散被困人员和周围人员。

（2）专业应急培训：现场指挥人员的培训；操作人员的培训；救护人员的培训。

①现场指挥人员的培训内容包括：现场处置组织机构的职责分工、事故现场的平面图和实际位置、区域布局、撤离路线、危险源的位置、指挥的手势、旗语信号、与上级联络方法等；

②操作人员的培训内容包括：鉴别异常情况的方法、各种异常情况处置的具体方法、各种工具器具的使用、自救与互救方法、报警方法及与上级联络方法；

③应急救援、救护人员的培训内容包括：严格组织管理加强业务训练、深入可能发生事故的地域熟悉情况、救护器材的布置储存情况、自救互救教育、掌握救灾器材的使用方法、使用范围。

（3）社区及周边人群的应急知识宣传：本区域可能发生的事件类型及可能带来的危害、发生事故时的应对措施、自救与互救知识、疏散路线。

- 9.3责任与奖惩

（一）有下列事迹之一的单位和个人，可以申请表彰和奖励：

（1）在处置应急事故中，组织严密，指挥得当，防守有力，奋力抢险，出色完成任务者；

（2）在危险关头，保护公司和人民生命财产，抢救有功者；

（3）为处置应急事故献计献策，成效显著者；

（4）其他有特殊贡献，成绩显著者。

（二）有下列行为之一者，视其情节和危害后果给与严肃处理。

（1）在应急事故发生后玩忽职守，迟报、漏报、瞒报、误报事件情况，延误处置的；

（2）在处理应急事故中玩忽职守，不听从指挥，不认真负责，或在紧要关头临阵逃脱的；

（3）阻碍工作人员执行任务的；

（4）其他危害应急增援救助工作的。

- 10附则

- 10.1名词术语

应急预案：指针对突发公共事件事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做、怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事件所采取的一系列的应急响应措施。

应急工作机构：指突发公共事件应急委员会办公室和各专项应急指挥机构的日常办事机构。

监测：指通过各种方式、方法观测收集有关突发公共事件的信息并进行分析处理、评估预测的过程。

突发公共事件重大信息：指对本地区可能造成重大影响的有关突发公共事件信息，包括单独或其它因素一起可能引起突发公共事件发生的各种类突发公共事件隐患；本地区可能、正在或者已经发生的突发公共事件的性质、严重程度、影响范围等和泼及范围可能扩大的有关情况；其他地区可能、正在或者已经发生的，并可能会对本地区的生命财产、生态环境、社会秩序等造成重大影响的突发公共事件的有关情况；其它地区可能、正在或者已经发生的，由于本地区具备与其他地区相似的环境、因素等情况，本地区也可能发生的突发公共事件的有关情况等。

预警：指根据监测到的突发公共事件信息，依据有关法律法规、应急预案中的相关规定，提前发布相应级别的警报，并提出相关应急措施建议。

应急状态：指为应对已经发生或者可能发生的突发公共事件，在某个地区或者全市范围内，管委会组织社会各方力量在一段时间内依据非常态下的有关法律法规和应急预案采取的有关措施和所呈现的状态。

先期处置：指突发公共事件即将发生、正在发生或发生后，事发地管委会和专项指挥部在第一时间内所采取的应急响应措施。

应急保障：指为保障应急处置的顺利进行而采取的各种保证措施。一般按功能分为：人力、财力、物资、交通运输、医疗卫生、治安维护、人员防护、通讯与信息、公共设施、社会沟通、技术支撑以及其他保障。

应急联动：指在突发公共事件应急处置过程中，市、县市区管委会及其部门联合行动，必要时，与军队、武警部队联动，互相支持，社会各方面密切配合、各司其职、协同作战，全力以赴做好各项应急处置工作的应急工作机制。

扩大应急：指突发公共事件危害、影响程度、范围有扩大趋势时，为有效控制突发公共事件发展态势，应急委员会等机构或者单位通过采取进一步有力措施、请求支援等方式，以尽快使受影响地域、领域恢复到正常状态的各种应急处置程序、措施的总称。

次生事件：是指某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的其他事件。

后期处置：是指突发公共事件得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常所采取的一系列善后处理行动。

- 10.2预案解释

本公司《突发环境事件应急预案》由陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂签署，解释权归陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂。

- 10.3修订情况

为保证陕西西咸新区中天润博水务有限公司西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂突发环境事件应急预案的科学性、符合性及可操作性，本预案原则上每3年修订1次。如有以下特殊情况，质量安全环保处应及时组织人员进行修订：

（1）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（2）生产工艺和技术发生变化的；

（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

（4）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（6）演练机构变化的；

（7）应急预案演练评估报告要求修订的；

（8）应急预案管理部门要求修订的。

- 10.4实施日期

本预案自印发之日起实施。

- 11附件

附件一：事故应急处置卡

附件二：内部应急联络电话

附件三：外部救援联系方式

附件四：应急物资统计表

附件五：突发环境事件报告单

附件六：雨水、污水管网分布图

附件七：应急监测协议

附件八：发电机组租赁合同

附图一：四邻关系图

附图二：总平面布置图

附图三：地理位置图

附图四：紧急疏散图

附图五：应急救援体系响应程序图

- 附件一：事故应急处置卡

附件1.1 污水超标排放事故应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述 | 污水管网系统由于堵塞、破裂和接头处的破损，造成大量污水外溢；污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏，排水不畅易引起污水漫溢；污水处理厂停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停检修等造成的大量污水等未经处理直接排入渭河，造成事故污染 |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发生事故后，现场员工第一时间向上级领导汇报，特殊情况下可越级报告。 | 应急指挥办公室 |
| 上报内容 | 一般包括事件的时间、地点、涉及设备、简要经过、易造成或者可能造成的污染事故、已采取的措施等。 | 应急指挥办公室 |
| 预案启动 | 应急总指挥启动Ⅱ级的应急预案。 | 应急总指挥 |
| 排查 | 污水管网系统堵塞、破裂；长时间停电、水泵损坏 | 应急指挥办公室 |
| 控源截污 | 对污染物处理设施进行定期维修检查；污水在线监测系统对污水监测 | 现场处置组 |
| 后勤保障 | 及时对设备进行检维修、对排污口定期监测 | 后勤保障组 |
| 撤离 | 限制出入 | 治安警戒组 |

附件1.2 污泥外溢事故应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述 | 污泥池未及时处理，造成污泥外溢或污泥随意堆放，造成区域环境内恶臭气体浓度增加。 |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发生事故后，现场员工第一时间向上级领导汇报，特殊情况下可越级报告。 | 应急指挥办公室 |
| 上报内容 | 一般包括事件的时间、地点、涉及设备、简要经过、易造成或者可能造成的污染事故、已采取的措施等。 | 应急指挥办公室 |
| 预案启动 | 应急总指挥启动Ⅰ级的应急预案。 | 应急总指挥 |
| 排查 | 污泥池外溢 | 应急指挥办公室 |
| 控源截污 | 对外溢的污泥进行苫盖处理，并立即通知危废处置单位回收处理，清理地面 | 现场处置组 |
| 后勤保障 | 进行苫盖处理，并清理地面 | 后勤保障组 |
| 撤离 | 限制出入 | 治安警戒组 |

附件1.3化学品泄露事故应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述 | 盐酸、硫酸、次氯酸钠、废机油发生泄露 |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发生事故后，现场员工第一时间向上级领导汇报，特殊情况下可越级报告。 | 应急指挥办公室 |
| 上报内容 | 一般包括事件的时间、地点、涉及设备、简要经过、易造成或者可能造成的污染事故、已采取的措施等。 | 应急指挥办公室 |
| 预案启动 | 应急总指挥启动Ⅰ级的应急预案。 | 应急总指挥 |
| 排查 | 盐酸、硫酸、次氯酸钠、废机油泄露 | 应急指挥办公室 |
| 控源截污 | 不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源并立即用吸油毡吸附，然后维修补漏 | 现场处置组 |
| 后勤保障 | 划分警戒区域，张贴警示标语 | 后勤保障组 |
| 撤离 | 撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离 | 治安警戒组 |

附件1.4火灾、爆炸事故应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述 | 废机油遇明火发生火灾、爆炸 |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 发生事故后，现场员工第一时间向上级领导汇报，特殊情况下可越级报告。 | 应急指挥办公室 |
| 上报内容 | 一般包括事件的时间、地点、涉及设备、简要经过、易造成或者可能造成的污染事故、已采取的措施等。 | 应急指挥办公室 |
| 预案启动 | 应急总指挥启动Ⅱ级的应急预案。 | 应急总指挥 |
| 排查 | 废机油储存点 | 应急指挥办公室 |
| 控源截污 | 用泡沫或CO2灭火器进行灭火 | 现场处置组 |
| 后勤保障 | 划分警戒区域，提供救援物资 | 后勤保障组 |
| 撤离 | 判断风向，撤离人员至火灾发生地的上风向 | 治安警戒组 |

- 附件二：内部应急联络电话

| 应急职务 |  | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 马强 | 15129181783 |
| 副总指挥 |  | 魏建春 | 15229326810 |
| 应急指挥办公室 | 组长 | 张博 | 18392409066 |
|  | 组员 | 屈晨晨 | 18892035859 |
| 现场处置组 | 组长 | 赵小鱼 | 18181015075 |
|  | 组员 | 高雨果 | 18240873458 |
| 通讯联络组 | 组长 | 冀国峰 | 15898267089 |
| 后勤保障组 | 组长 | 景文艳 | 18821671626 |
| 医疗救护组 | 组长 | 马彤 | 15191075283 |
| 治安戒警组 | 组长 | 李锦涛 | 15319914007 |
| 应急专家组 | 组长 | 吴瑞瑞 | 18829846986 |
| 应急监测组 | 组长 | 杨翠 | 13379520312 |

- 附件三：外部救援联系方式

| 单位名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 紧急救护中心 | 120 |
| 消防中心 | 119 |
| 报警电话 | 110 |
| 秦汉新城管委会 | 029-33185000 |
| 西咸新区生态环境局 | 029-33585031 |
| 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185039 |

# 附件四：应急物资统计表

| 序号 | 类别 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 性能 | 责任人 | 联系电话 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内部应急救援力量 | 电器设备 | 应急灯 | 个 | 60 | 完好 | 马彤 | 15191075283 | 各车间 |
| 2 |  | 消防设备 | 消防箱 | 个 | 25 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 3 |  |  | 消防栓 | 个 | 5 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 4 |  |  | 消防带 | 20 m | 2 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 5 |  |  | 干粉灭火器 | 个 | 68 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 6 |  | 物资储备 | 沙袋 | 条 | 10 | 完好 | 马彤 | 15191075283 | 高密池 |
| 7 |  |  | 铁铲 | 个 | 5 | 完好 | 马彤 | 15191075283 | 机修库 |
| 8 |  | 机械装备 | 电焊机 | 个 | 1 | 完好 | 高雨果 | 18240873458 | 机修库 |
| 9 |  | 个人防护 | 防酸服 | 套 | 2 | 完好 | 杨翠 | 13379520312 | 各车间 |
| 10 |  |  | 防护面罩 | 个 | 1 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 11 |  |  | 防酸口罩 | 个 | 10 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 12 |  |  | 化学护目镜 | 副 | 2 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 13 |  |  | 安全帽 | 个 | 30 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 14 |  |  | 安全带 | 副 | 5 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 15 |  | 医疗救援 | 急救箱 | 个 | 1 | 完好 | 杨翠 | 13379520312 | 综合部 |
| 16 |  | 报警系统 | 对讲机 | 套 | 2 | 完好 | 罗毛 | 13379520312 | 机修库 |
| 17 |  | 应急监测 | 4合1气体监测仪 | 套 | 1 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |
| 18 |  |  | 硫化氢监测仪 | 套 | 1 | 完好 | 马彤 | 15191075283 |  |

- 附件五 突发环境事件报告单

| 报告单位 |  |  |  |  | 报告人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 报告人电话 |  |
| 事故持续时间 |  | 时 分 |  |  | 报告人职务 |  |
| 事故地点/部位 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏物质的危害特性 |  |  |  |  |  |  |
| 消除泄漏物资危害的物质名称 |  |  |  |  |  |  |
| 危害情况 |  | 人员伤亡 |  |  | 设备受损 |  |
|  |  | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 建筑物受损 |  |
|  |  |  |  |  | 财产损失 |  |
| 波及范围 |  |  |  |  |  |  |
| 设施损坏情况 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施 |  |  |  |  |  |  |
| 周边道路情况 |  |  |  |  |  |  |
| 与有关部门协调情况 |  |  |  |  |  |  |
| 应急人员及设施到位情况 |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资准备情况 |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生原因及主要经过： |  |  |  |  |  |  |
| 危险物质泄漏情况： 泄漏危险化学品名称（固、液、气）： 泄漏量/泄漏率： 毒性/易燃性： |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸情况： |  |  |  |  |  |  |
| 事态及次生或衍生事态发展情况预测： |  |  |  |  |  |  |
| 天气状况：温度 风速 阴晴 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 单位意见 |  |  |  |  |  |  |
| 填报时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  | 签发 |  |

# 附图一：四邻关系图

# 附图二：总平面布置图

N

# 附图三：地理位置图

附图四：紧急疏散图

项目地

# 附图五 应急救援程序图

是

否

否

事故发生

接警

信息接报与处理

信息反馈

关 闭

应急启动

救援行动

事态

控制

应急恢复

应急结束

总结

信息报送

有关成员到岗

信息收集与分析

应急资源调配

现场指挥到位

应急增援

响应升级

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

现场清理

解除警戒

善后处理

人员救助

应急救援

专家支持

人群疏散

警戒与交通管制

医疗救护

是