预案编号：JEXNY-202101

预案版本号：第二版

陕西泾渭新能源科技有限公司

突发环境事件风险评估报告

编制单位：陕西泾渭新能源科技有限公司

- 编制时间：2021年12月

目  录

1前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

3资料准备与环境风险识别	5

3.1企业基本信息	5

3.2企业周边环境风险受体情况	8

3.3涉及环境风险物质情况	9

3.4生产工艺	12

3.5安全生产管理	16

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	16

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	18

4突发环境事件及其后果分析	21

4.1突发环境事件情景分析	21

4.2突发环境事件源强及后果分析	21

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施	25

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	26

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	28

7企业突发环境事件风险等级	29

7.1环境风险等级划定过程	29

7.2环境风险等级划分流程示意图	30

7.3 突发大气环境事件风险分级	30

7.4突发水环境事件风险分级	32

7.5企业突发环境事件风险等级确定与调整	33

8企业突发环境事件风险等级确定	34

# 1前言

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环办〔2015〕4号），企业事业单位突发环境事件应急预案备案需提交突发环境事件风险评估。

陕西泾渭新能源科技有限公司主要生产蒸压粉煤灰加气砌块和蒸压粉煤灰标砖，通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时有利于当地生态环境部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

为查清陕西泾渭新能源科技有限公司目前存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求，编制完成了本评估报告。

# 2总则

## 2.1编制原则

⑴ 以人为本、减少危害。把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。

⑵ 科学预警、做好准备。强化生产安全事故引发次生突发环境事件的预警工作，积极做好应对突发环境事件的思想、人员、物资和技术等各项准备工作，提高突发环境事件的处置能力。

⑶ 高效处置、协同应对。根据风险评估的结果，事先针对各种可能的突发环境事件情景，形成分工明确、准备周全、操作熟练的高效处置措施。并在切断和控制污染源等方面与企业内部其他预案、在现场处置等方面与政府及有关部门应急预案进行有机衔接。

⑷ 统一领导、分工负责。在突发环境事件下，需坚持统一领导，分级响应的原则，针对各种情景落实每个岗位在应急处置过程中的职责和工作要求，提高突发环境事件的处置能力。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规、规章、指导性文件

⑴《中华人民共和国环境保护法》（修正），2015年1月1日；

⑵《中华人民共和国大气污染防治法》（修正），2018年10月26日；

⑶《中华人民共和国水污染防治法》（修正），2018年1月1日；

⑷《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修正），2020年9月1日;

⑸《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日；

⑹《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日。

⑺《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014年12月29日）；

⑻《突发事件应急预案管理办法》，（环境保护部令第34号、2015年4月16日）；

⑼《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

⑽《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号，2014年12月29日）；

⑾《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日）；

⑿《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

⒀《企业突发环境事件风险防控监督管理办法（征求意见稿）》（环办函〔2013〕242号）；

⒁《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办函〔2014〕34号）；

⒂《危险化学品安全管理条例（2013年修订）》（国务院令〔2013〕第645号）；

⒃《陕西省突发环境事件应急预案》，2017年5月4日；

⒄《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作通知》（陕环发〔2016〕45号），2016年10月21日 ；

⒅《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发〔2011〕88号，2011年10月15日）

⒆《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕77号），2012年7月3日；

⒇《西咸新区突发事件总体应急预案》（陕西咸发〔2017〕13号），2017年12月20日；

(21)《西安市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（市政办函〔2020〕173号），2020年12月25日；

### 2.2.2技术规范、标准

⑴《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

⑵《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB 20602）；

⑶《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

⑷《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定要求；

⑸《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ/T169-2018）；

⑹《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））；

⑺《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

⑻《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》；

⑼《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）；

⑽《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）。

### 2.2.3其他参考标准

⑴《陕西泾渭新能源科技有限公司突发环境事件应急预案》，2018年10月；

⑵陕西泾渭新能源科技有限公司其他的相关技术资料。

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

### 3.1.1企业概况

⑴ 单位名称：陕西泾渭新能源科技有限公司；

⑵ 法定代表人：薛拴群；

⑶ 地理位置：陕西泾渭新能源科技有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城兰池三路东段7号，厂址中心地理坐标为东经108.9044457°，北纬34.4223103°。

⑷ 行业类别：C3031黏土砖瓦及建筑砌块制造；

⑸ 劳动定员及工作制度：劳动定员118人，每年工作按300天；日常进出公司车辆数为50辆。

⑹ 企业规模：陕西泾渭新能源科技有限公司现有有1条蒸压粉煤灰加气砌块生产线和2条蒸压粉煤灰标砖生产线，拟新增1条蒸压粉煤灰加气砌块生产线，建成后企业年生产60万方蒸压粉煤灰加气砌块和1.2亿块蒸压粉煤灰标砖。

### 3.1.2企业所在地自然环境概况

⑴地形地貌

秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430～500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。

根据现场勘察，项目建设地址地势平坦。

⑵气候气象

秦汉新城位于西安、咸阳两市之间，属暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷少雨。气候温和，四季分明，雨量适中。四季的基本情况是：春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，降霜明显；冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪。①大气压力：冬季97.87KPa，夏季95.92KPa；②气温：年平均气温13.0～3.4℃，1月份平均气温-0.4～0.9℃，7月份平均气温25～26.6℃，年极端最低气温-20.6℃（1995年1月11日），年极端最高气温43.4℃（1966年6月19日）；③日照：全年日照时数为2038.2小时，全年日照百分率为46%，日照间距系数为1.59；④风速与风向：夏季平均风速2.2m/s，冬季平均风速1.8m/s，全年主导风向为NE14，夏季主导风向为NE16，冬季主导风向为NE13；⑤湿度：最低月平均67%，最热月平均72%；⑥降水：一日最大降水量92.3mm，平均年降水量591.1mm，最大积水深度22cm。7、9月份为两个明显降水高峰。⑦降雪：年平均降雪日13.8天；⑧霜期：无霜期219～233天；⑨气象灾害：年内主要气象灾害有干旱、雨涝、冰雹、大风、干热风和低温冻害。

⑶ 水文

本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入渭河我省，穿过宝鸡市、秦汉新城流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818km，流域面积3300km2。渭河在咸阳境内流长30km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m～1100m，平均径流量53.5×108m3，平均含沙量为34.5kg/m3。全年70%的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70%。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。

本地区属关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深在4～11m与19～40m之间，开采深度17～50m，单井涌水量10～20m3/h；承压水总流向南东，埋深200～250m。

3.1.3 环境质量现状

⑴ 区域环境功能区划

表3.1-1    环境功能区划

| 环境要素 | 环境功能区划 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二类区 | 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其2018年修改单 |
| 地表水环境 | Ⅲ类水体 | 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) |
| 地下水环境 | Ⅲ类水体 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) |
| 声环境 | 2类、4b类 | 《声环境质量标准》(GB 3096-2008 |
| 土壤环境 | 第二类用地 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

⑵ 环境质量现状

① 环境空气

本企业生产厂区位于秦汉新城，本次收集陕西省生态环境厅环保快报《2020年1～12月关于全省环境空气质量状况》中关于秦汉新城的结论：全年优良天数共计268天，优良天数占比73.2%。秦汉新城2020年空气质量现状评价见表3.1-2。

表3.1-2    秦汉新城2020年环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/µg/m3 | 标准值/µg/m3 | 占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 84 | 70 | 120 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 47 | 35 | 134 | 不达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 38 | 40 | 95 | 达标 |
| CO | 24h第95百分位浓度 | 1600 | 4000 | 40 | 不达标 |
| O3 | 日最大8h第90百分位浓度 | 148 | 160 | 93 | 达标 |

根据以上数据，企业所在区除SO2、O3、NO2外，CO、PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。

## 3.2企业周边环境风险受体情况

⑴大气环境风险受体

大气风险受体调查情况为本企业厂界周边500m范围。本企业周边500m内的大气环境风险受体分布情况见下表3.2-1。

表3.2-1    大气风险受体

| 类别 | 保护目标 | 相对厂址位置 |  | 户数/人数 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离m |  |  |
| 大气 环境 | 兰池佳苑 | SE | 82 | 4248 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准 |
|  | 兰池学校 | SE | 482 | 1800 |  |
|  | 东杨村 | SW | 120 | 577/2100 |  |
|  | 柏家咀村 | W～NE | 65 | 348/1363 |  |
|  | 毛庞新村 | NW | 55 | 233 |  |

⑵水环境风险受体

本企业雨水、生活污水总排口下游10公里范围内水环境风险受体情况见表3.2-1。

表3.2-1    水环境风险受体

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭河 | S | 1500 |
| 2 | 陕西西安泾渭湿地自然保护区 | SE | 8718 |

## 3.3涉及环境风险物质情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）要求，主要对公司生产装置、储运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等生产系统，涉及的生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料使用情况进行统计，结果见表3.3-1。

### 3.3.1风险物质存储情况

表3.3-1    企业环境风险物质情况表

| 风险单元 | 风险物质 | 生产装置/ 场所 | 危险特性 | 最大储存量（t） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废机油 | 危废暂存间 | 毒性、易燃性 | 0.40 | 泄漏、火灾 |
| 锅炉房 | 天然气 | 天然气管道 | 易燃易爆气态物质 | 0.0008 | 泄露、火灾 |

### 3.3.2风险物质性质

表3.3-2    机油理化性质一览表

| 标识 | 中文名：机油 |  |  | 英文名：lubricating |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状 | 淡黄色粘稠液体 |  | 闪点（℃） | 120～340 |  |
|  | 自燃点（℃） | 300～350 | 相对密度（水＝1） | 934.8 | 相对密度（空气＝1） | 0.85 |
|  | 沸点（℃） | ﹣252.8 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 0.13/145.8℃ |  |
|  | 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险 | 危险特性 | 可燃液体,火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃 |  | 燃烧分解产物 | CO、CO2等有毒有害气体 |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  | 禁忌物 | 硝酸等强氧化剂 |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护处理 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储存要求 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 运输要求 | 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不运输泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装要求混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

表3.3-3    天然气理化性质一览表

| 类别 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 中文名：甲烷 |  | 英文名：natural gas |
|  | 分子式:CH4 |  | 分子量：16 |
|  | 危规号:21007 | UN编号：1971 | CAS号：74-82-8 |
| 特别警示 | 极易燃 若不能切断泄漏气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰 |  |  |
| 理化性质 | 外观与形状:无色无臭易燃易爆气体 |  | 溶解性:微溶于水，溶于乙醇、乙醚 |
|  | 熔点(℃):-182.5 |  | 沸点(℃):-161.49 |
|  | 相对密度:(水=1)0.42（-164℃） |  | 相对密度:(空气=1)0.5548 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)53.32（-168.8℃） |  | 禁忌物:强氧化剂、卤素 |
|  | 临界压力(MPa)：4.59 |  | 临界温度(℃):-82.3 |
|  | 稳定性:稳定 |  | 聚合危害:不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别:第2.1类易燃气体 |  | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃):482～632 |  | 闪点(℃):-188 |
|  | 爆炸下限(%):5.0 |  | 爆炸上限(%):15.4 |
|  | 最小点火能(MJ):0.28 |  | 最大爆炸压力(kPa):680 |
|  | 燃烧热(MJ/mol):889.5 |  | 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、水 |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高热有燃烧爆炸危险；与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法:切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂:泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入。 |  |  |
|  | 健康危害:当空气中浓度过高时，使空气中氧气含量明显降低，使人窒息。皮肤接触液化甲烷可致冻伤 |  |  |
|  | 急性中毒：当空气中浓度达到20～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快，共济失调。若不及时脱离，可至窒息死亡。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：未制定；前苏联MAC300mg/m3 |  |  |
| 环境影响 | 在土壤中具有很强的迁移性 |  |  |
| 个人防护 | 泄漏状态下佩戴正压式空气呼吸器，火灾时可佩戴简易滤毒罐 穿简易防化服 |  |  |
| 应急 行动 | 隔离与公共安全 泄漏：污染范围不明的情况下初始隔离至少100m，下风向疏散至少800m：然后进行气体浓度检测，根据有害气体的实际浓度，调整隔离、疏散距离 火灾：火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离1600m。 考虑撤离隔离区内的人员、物资 疏散无关人员并划定警戒区 在上风处停留 |  |  |
|  | 泄漏处理 消除所有点火源(泄漏区附近禁止吸烟，消除所有明火、火花或火焰) 使用防爆的通讯工具 作业时所有设备应接地 在确保安全的情况下，采用关阀、堵漏等措施，以切断泄漏源 防止气体通过通风系统扩散或进入限制性空间 喷雾状水稀释泄漏气体，改变泄漏气体流向 隔离泄漏区直至气体散尽 |  |  |
|  | 火灾扑救 灭火剂：干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫 若不能切断泄漏气源，则不允许熄火泄漏处的火焰 在确保安全的前提下，将容器移离火场 用大量水冷却容器，直至火灾扑灭 容器突然发出异常声音或发生异常现象，立即撤离 |  |  |
|  | 急救 皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医 |  |  |

## 3.4生产工艺

### 3.4.1蒸压粉煤灰加气砌块生产工艺

⑴ 原材料的储存与制备

① 生石灰的破碎与储存

块状生石灰和废砖按一定比例一起加入颚式破碎机粗碎，出料粒度在20～80mm之间；粗碎后经斗式提升机送入粗石灰仓中贮存；随后将粗石灰送进双仓球磨机粉磨，细度为80μm，孔筛筛余12%。磨碎后的细粉料经斗式提升机送入细灰罐中备用。

② 粉煤灰浆制备

粉煤灰经螺旋给料机送入制浆罐计量，脱硫石膏粉由人工计量后加入到制浆罐中一起加水搅拌制成比重为1.42～1.45的浆体，然后经渣浆泵送入料浆储罐中储存备用。

③ 水泥储存与输送

技改项目所用原料水泥为散装水泥，采用密闭罐车运入，由车上自备气力输送系统将其送入水泥筒仓。进料密闭输送，避免粉尘危害。

④ 铝粉储存与铝粉液制备

铝粉由塑料编织袋包装，存放于原料车间。使用时，铝粉经人工称量后依次加入到铝粉搅拌机中，加入水搅拌使其混合均匀依次加入搅拌浇注罐内。

⑵ 成型、静停、切割、养护

将制备好的原材料，按照工艺配方，通过自动控制系统进行恰当而准确的配合，即：将备用的细石灰粉与水泥分别经石灰水泥计量斗累计称量；备用的粉煤灰、石膏浆经计量罐称量；铝粉经人工称量后依次加入搅拌浇注罐内，混合料经加温、搅拌5～7min制成温度为40～45℃左右的、符合工艺要求的料浆进行浇注成型。

一次浇注量用于浇注一个模具，模具规格为4.2×1.5×0.6m，此工艺为固定浇注。浇注完成后，由摆渡车和牵引机将模具车拉入静养室内进行1.5～2h的静养，此时静养室内的温度要求在40℃，静养室的热源来自余热蒸汽，该温度能使坯体内水化反应充分，恰当发泡，稳定硬化，达到一定的切割强度。

从静养室中出来的坯体，先通过定点吊车吊起模框进行脱模，然后，吊起模底板放在切割机切割台上，按要求规格用纵横钢丝进行切割。切割尺寸偏差在1.5mm以内。将切割好的混凝土送入直径2.85m、长32m的上开门蒸压釜进行蒸压养护。整个养护过程中的蒸汽利用渭河电厂直供的过热蒸汽，蒸汽在电厂内经减压降温处理变成饱和蒸汽由管道送至厂内配汽站内，恒温压力为1.3MPa，温度为190℃左右。项目采用的蒸养制度为：进出釜0.5h，抽真空0.5h，升压1.5h，恒压7h，降压1.5h，养护周期为11h。每天循环2次，成品出釜后送到成品堆场堆放。

项目生产工艺流程及排污节点见图3.4-1。

图3.4-1    蒸压粉煤灰加气砌块生产工艺流程及产污环节图

### 3.4.2蒸压粉煤灰标砖生产工艺

原材料均用汽车运送至厂区，分别贮存在粉煤灰堆场或者原料车间内仓储。配料中的粉煤灰经螺旋给料机送入粉煤灰计量斗内计量后进入强力搅拌机内。炉底渣由汽车从渭河电厂排渣场送入原料车间，再由装载机分别装入有计量装置的不同料仓内，经大倾角皮带输送机送入强制式搅拌机内，同先后送入的粉煤灰加水混合，混合料经斗式提升机送入连续式消化仓内进行1～1.5h的消解。进入消化仓的料，按工艺要求在消化仓中进行消化，是为了使原料与水分进一步匀化，使石灰消解完全。消解后的混合料经过轮碾机混碾，坯料中水分、各种成分会更加均匀，以利于成型的需要。在此工段可以根据需要进行第二次加水，以达到控制水分的要求。经混碾的坯料由胶带输送机送至自动压砖机中进行压制成型，然后由自动码垛机自动码放在蒸养小车上。码好砖的小车经摆渡车送入编组车间进行入釜编组，一组为24辆车，经进釜牵引机牵引入釜。蒸压釜内输入1.3MPa压力的蒸汽，进行8～10h蒸压养护，出釜后即为成品砖。项目采用的蒸养制度为：进出釜0.5h，抽真空0.5h，升压1.5h，恒压7h，降压1.5h，养护周期为11h。每天循环2次。

图3.4-2    蒸压粉煤灰标砖生产工艺流程及产污环节图

## 3.5安全生产管理

陕西泾渭新能源科技有限公司为加大环境保护工作力度，该公司根据《中华人民共和国环境保护管理制度》，结合该公司环境保护工作的实际情况，特制定以下制度，以保障环境保护工作顺利进行。

表3.5-1    环保管理制度清单

| 序号 | 制度名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《环境保护管理标准》 |
| 2 | 《陕西泾渭新能源科技有限公司安全管理制度》 |

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.6.1现有环境风险防控措施

陕西泾渭新能源科技有限公司突发环境风险一般有设备事故、人为操作失误等引发。陕西泾渭新能源科技有限公司对环境风险源进行全面监控，确保各类风险源在可控状态，减少风险事故发生率，减轻事故危害。

表3.6-1    现有环境风险防控与应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火防爆防控措施 | ①根据生产特点、合理划分功能区，禁止物料随意堆放，占用消防通道； ②根据消防要求配备手提式干粉灭火器、消防沙、泡沫灭火系统等，并对消防材料专人保管和定期检修； ③涉及风险物质的材料、产品运输严格按照国家风险物质运输规定执行。 |
| 2 | 风险物质管理、储存、使用、运输的防控措施 | ①在储存和使用过程中制定风险物质安全操作规程，操作人员必须严格执行； ②风险物质储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各类风险物质是否保存完好； ③生产车间应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 3 | 火灾爆炸事故应急措施 | ①当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； ②当某一单元或者周围企业发生火灾、爆炸事故时，相邻两生产单元紧急停工，做好预防准备； ③如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院； ④加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 4 | 泄漏事故防控措施 | ⑴危废暂存间废机油泄漏时，应按以下方法处置： ①废机油泄漏应立即采用沙土截留吸附； ②做好防火及通风措施防止伤害事件； ③将吸附了废机油的沙土收集与密闭容器于危废间暂存，后交资质单位处置； ④将泄漏物及时与其他物料隔离处理。 |
| 5 | 厂内危险废物处置 | ①将替换下来的废机油派专人放置到危险废物暂存间，由专人负责管理； ②张贴“危险废物”标识，定期由有危废处置资质的单位回收； ③按照做好危废转移台账记录工作。 |
| 6 | 废气超标排放处置措施 | ①确定超标排放源，检查超标原因；如短时间恢复，则立即组织维修；如短时间不能恢复，则通知停产维修； ②如无法解决，应尽快安排停机检修。 |

### 3.6.2环境风险隐患排查措施

⑴建立由主要负责人任组长的环境风险隐患排查领导小组，全面负责环境风险隐患排查工作。

①每日进行关键装置巡查不低于3次，每月进行检测1次。

②应急器材数量满足要求，定期检测，定期更换。

③每周对危险源进行安全检查和巡回检查。

④加强设备维护管理，定期检查各定点配置的消防器材、防爆工具、应急电源和防护用品情况，保持消防通路通畅，确保消防设备、抢险工具、设施和器具全部处于临战状态。

⑤加强电气管理，对电气设备定期进行维护和保养，发现电气设备绝缘不良及线路绝缘老化，要及时更换电气设备、线路；所有电气、仪表等安装均符合防爆等级的电气设备，对建筑物、管线等设备设施均采取防雷防静电接地措施。

⑵组建安全防火组织机构，落实责任，务求高效。总经理为本站环境和消防安全第一责任人，切实抓好环境安全管理；严格落实环境和消防巡查、检查制度，本着“隐患未查清不放过”的原则，加大火灾隐患的排查治理。

⑶建立健全各种规章制度，如:岗位安全操作规程、防火责任制、岗位责任制、日常和定期检修制度、职工定期考核制度等。安全制度和操作规程的健全完善是企业安全生产的保障。应结合特性和运行过程中潜在的危险性，制定相应的环境安全管理制度和操作规程，并严格遵照执行，从而规范操作人员的作业行为、务实安全管理的基础、防止环境安全事故的发生。

⑷对排查检查出的环境风险隐患或事故隐患由相关负责人下发隐患整改通知书，督促工作人员积极进行整改，确保把环境风险隐患消灭在萌芽状态，对暂时不能整改的重大隐患，要制定出防范措施和整改计划，设立醒目标志。

陕西泾渭新能源科技有限公司针对如上事件采取了相应的防范措施。具体见应急预案5.1节。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1现有应急物资与装备

按照应急需要，建立科学规划、统一建设，平时分开管理、用时统一调度的应急物资储备保障体系，由后勤保障组要加强对物资储备的监督管理，完善应急工作程序，确保应急所需要物资的及时供应，并加强对基层单位物资储备的监督管理，及时进行补充和更新。

表3.7-1    现有应急物资与装备情况一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 位置 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | MFZ/ABC2型 | 54 | 具 | 生产车间、危废暂存间 | 余婷 石宝卫 | 18391699650 15829467846 |
| 2 | 消防栓 | 云南白药 | 2 | 个 | 办公室 |  |  |
| 3 | 创可贴 | 云南白药 | 2 | 盒 | 办公室 |  |  |
| 4 | 碘伏消毒液 | 利尔康 | 2 | 瓶 | 办公室 |  |  |
| 5 | 灭菌橡胶外科手套 | CPE型 | 2 | 双 | 办公室 |  |  |
| 6 | 防护服 | / | 5 | 套 | 办公室 |  |  |
| 7 | 棉签 | 医用棉签 | 14 | 盒 | 办公室 |  |  |
| 8 | 口罩 | / | 4000 | 个 | 办公室 |  |  |
| 9 | 消防沙 | / | 1 | 箱 | 生产车间 |  |  |
| 10 | 铁锹 | / | 5 | 把 | 生产车间 |  |  |
| 11 | 对讲机 | / | 20 | 个 | 生产车间 |  |  |
| 12 | 警戒带 | / | 10 | 卷 | 生产车间 |  |  |
| 13 | 手电筒 | / | 10 | 个 | 生产车间 |  |  |

### 3.7.2救援队伍情况

⑴内部救援队伍

公司设应急指挥部，下设应急组织机构图见表3.7-2。

表3.7-2    应急救援组织机构成员及联系方式

| 名称 | 应急职务 | 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 董事长 | 薛拴群 | 13909240829 |
|  | 副总指挥 | 总经理 | 薛磊超 | 13892845851 |
|  |  | 厂长 | 杨观所 | 13057888000 |
| 应急办公室 | 组长 | 办公室主任 | 岳志胜 | 15384507078 |
| 现场处置组 | 组长 | 蒸压粉煤灰加气砌块车间经理 | 李军太 | 13092999719 |
|  | 组员 | 员工 | 刘琪 | 17789177706 |
|  |  | 员工 | 罗伯川 | 18780838116 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 蒸压粉煤灰加气砌块新车间经理 | 杨小龙 | 18913092096 |
|  | 组员 | 土建部经理 | 薛建斌 | 17396615909 |
|  |  | 员工 | 秦川 | 15991011961 |
| 后勤保障组 | 组长 | 储运部经理 | 李平年 | 13572502943 |
|  | 组员 | 员工 | 余婷 | 18391699650 |
|  |  | 员工 | 杨雪艳 | 18291827894 |
| 综合协调组 | 组长 | 蒸压粉煤灰标砖车间主任 | 石宝卫 | 15829467846 |
|  | 组员 | 员工 | 赵敏 | 15592090908 |
| 24小时联系电话：15384507078 |  |  |  |  |

⑵外部应急救援组织

主要涉及的外部救援单位见下表3.7-3。

表3.7-3    外部应急救援单位一览表

| 单位 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 西咸新区安监局 | 029-33188168 |
| 西咸新区公安局 | 029-33880300 |
| 西咸新区人民政府应急办 | 029-33210907 |
| 西咸新区应急办 | 029-33188100 |
| 西咸新区生态环境局 | 029-33585030 |
| 西咸新区环境监测站 | 15727070177 |
| 西安市环境监测站 | 029-85910120 |
| 西咸新区环境监察大队 | 029-33188165 |
| 西咸新区秦汉新城管委会 | 029-33185000 |
| 秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 |
| 正阳镇街道办事处 | 029-3343111/112/113 |
| 119应急消防 | 119 |
| 秦汉新城第三医院 | 120 |
| 派出所 | 110 |
| 陕西省人民医院(西咸院区) | 120 |
| 秦龙电力有限公司总值班 | 029-68982518 |
| 陕西渭河发电有限责任公司 | 由正阳镇街道办事处通知到村委会(029-33434111/112/113) |
| 渭电社区 |  |
| 柏家咀村 |  |
| 兰池佳苑 |  |
| 西安海普实业有限责任公司 | 田娟 18717543292 |
| 正元公司铸造厂 | 宋天栋 13002927116 |
| 陕西正元粉煤灰综合利用有限公司 | 杨科卫 13892950760 |
| 大唐陕西发电有限公司渭河热电厂 | 张益群 18165369610 |

⑶政府主导应急处置后的指挥与协调

当政府等有关部门介入或主导陕西泾渭新能源科技有限公司突发环境事件的应急处置工作时，陕西泾渭新能源科技有限公司突发环境事件应急预案内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1同类型企业突发环境事件情景分析

表4.1-1    同类型企业突发环境事件事故案例汇总表

| 时间 | 地点 | 事件原因 | 主要污染物 | 事件环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年12月23日 | 北京市朝阳区常营万象新天小区门口 | 天然气管道泄漏 | CO、CH4 | 对环境空气造成影响，事故现场起火，未造成人员伤亡 |
| 2019年3月22日 | 江苏兴达钢铁集团有限公司 | 徐州市生态环境局对该公司进行现场检查，监测结果显示，该公司2号烧结机机尾处理设施出口废气颗粒物38.4mg/m3（超标1.3倍）。 | 颗粒物 | 对环境空气造成影响，徐州市生态环境局下达责令改正违法行为决定，责令其立即停止超标排放的环境违法行为。 |

### 4.1.2可能发生的突发环境事件情景

企业在生产经营中可能发生的突发环境事件情景见表4.1-2。

表4.1-2    突发环境事件情景分析

| 序号 | 事故类型 | 发生原因 | 环境事件情景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄露事故 | 操作原因：违章操作。 设备原因：设备故障或存储容器损坏等。 安全设施有缺陷。 | 废机油储罐泄漏对周围土壤、地下水造成影响；LNG管道泄露导致大气污染，遇火引起火灾；消防废水对地表水环境产生污染。 |
| 2 | 火灾爆炸事故 | 泄漏物质遇明火引起燃烧甚至爆炸 | 发生火灾爆炸事故后对环境空气产生影响 |
| 3 | 废气排放超标 | 环保设施故障导致处理效率降低 | 对环境空气产生影响 |

## 4.2突发环境事件源强及后果分析

### 4.2.1危险废物泄露事故情景源强及后果分析

公司设置有专门的危废暂存间，危废暂存间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，防渗、通风、照明、应急物资配备齐全，危废收集、储存、运输、处置过程均按照相关危废管理标准进行规范化管理,并与危废处置单位签订处置协议。

危废暂存间内危险废物分区储存，液体物质放置有托盘。危废暂存间存放区设有应急收集池，可以保证泄漏情况下不外泄；各存放区地面均用环氧树脂进行处理，符合防渗要求。危废库房管理采用专人管理，人员进出进行登记，库房管理制度、应急措施上墙，标志标识明确。

### 4.2.2锅炉房天然气泄漏事故情景源强及后果分析

企业生产过程中设备的管道、弯曲连接、阀门等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或爆炸事故。根据对环境风险物质的筛选和工艺流程确定天然气风险单元主要为：锅炉房、天然气管道等。

当天然气使用和管理不善，企业生产过程中天然气等出现大量泄漏而遇火苗时可能产生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸引发的次生环境危害主要：①火灾、爆炸次生污染物CO和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；②火灾、爆炸产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染地表水质。

⑴ 次生大气环境污染事故影响分析

天然气发生火灾爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生CO，还可能伴生大量的烟尘、SO2和NO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以CO、SO2对人体及周边环境的影响最大。CO为有毒气体，其LC50：小鼠2300～5700mg/时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒；SO2对大气环境会造成严重污染，植被在较高浓度SO2气体下会出现枯叶或枯死现象，受有害气体影响的居民会受到强烈的刺激性气味影响，并直接影响人的健康。SO2轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痊孪而致窒息。

⑵次生水环境污染事故影响分析

天然气输送管道发生泄漏事故时，污染物主要以气相状态扩散到环境空气中，但事故现场冲洗泄漏的装置时，有少量天然气会溶在消防喷淋水中；另外事故应急处理过程中由于使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些消防污水可排入事故水池，若设置的消防废水收集池容量不够或收集不及时，这些废水甚至直接外排，污染水环境。

### 4.2.3废气超标排放事故情景源强及后果分析

DA003、DA004、DA007、DA008、DA009、DA0010根据2021年3月30日由陕西国诚检测技术有限公司监测的《陕西泾渭新能源科技有限公司自行监测》（国诚监（综）字〔2021〕第019号），陕西泾渭新能源科技有限公司现有生产废气（锅炉除外）分别经各自的除尘设施处理后可达标排放。

表4.2-6    废气超标排放事故情景源强及后果分析

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放形式 | 环保设施/措施 | 事故原因 | 超标排放后果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机废气 | 颗粒物 | 有组织 | 袋式除尘器 | 废气处理设施故障 | 停产 |
| 2 | 筒仓废气 | 颗粒物 | 有组织 | 袋式除尘器 | 废气处理设施故障 | 停产 |

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施

### 4.3.1释放环境风险物质的扩散途径

按照4.2章节环境风险物质源强分析的估算结果，按照不同的环境风险单元对其在发生泄漏重大恶性事故状态下释放环境风险物质的扩散途径进行分析，结果见表4.3-1。

表4.3-1    释放环境风险物质的扩散途径分析表

| 装置 名称 | 环境风险物质 | 释放条件 | 排放途径 | 从释放源头到受体之间的过程 | 引发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废机油 | 泄露 | 扩散、渗透 | 如泄漏至土壤，经渗透污染土壤及地下水 | 如泄漏至土壤，经渗透污染土壤及地下水 |
| 锅炉房 | 天然气 | 泄露、火灾爆炸 | 扩散 | ①天然气管道爆炸，造成周围设备损坏；②损坏设备出现介质泄漏造成污染。 | 天然气对厂区周围大气环境有一定影响，且存在爆炸风险；消防废水对污水排放污染。 |
| 废气处理设施 | 颗粒物 | 排放 | 扩散 | 经环境空气扩散至下风向 | ①对周围大气环境有一定影响； ②影响农作物生长； ③影响人体健康。 |

### 4.3.2涉及环境风险防控与应急措施

表4.3-2    涉及环境风险物质防控与应急措施

| 单元名称 | 环境风险物质 | 环境风险防控措施 | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放超标 | 颗粒物 | 生产区域设置监控预警控制系统 | 停产 |
| 废机油暂存间 | 废机油 | 配备消防沙、消防铲、干粉灭火器等应急物资。 | 桶装储存于危废专用库房；设置导流沟和应急收集池。 |
| 锅炉房 | 天然气 | 设置泄漏监控预警系统、可燃气体报警装置。 | 设自动控制装置、紧急切断装置及风向标。 |

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

根据前述各项分析，主要从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距和问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。具体见表5-1。

表5-1    现有环境风险防控和应急措施差距

| 类别 | 相关要求 | 差距分析 | 需要整改的项目 | 完成整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实； | 1.未对所有的职工开展环境风险和应急管理培训，只对部分职工进行相关培训；2.突发环境事件信息报告制度刚建立，尚未开始执行。 | 制定职工环境风险和应急管理培训计划并实施；编制《突发环境事件应急预案》并备案，预案中建立信息报告制度。 | 短期 |
|  | 环评及批复的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 |  |  |  |
|  | 是否经常对职工开展环境风险和应急管理宣传和培训 |  |  |  |
|  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 |  |  |  |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否在废气、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施有效性 | 1.废气排放口无需设置在线监测系统。2、管理规定和岗位职责未有效落实。3.未建立 危废转移、运输台账 | 落实管理规定和岗位职责，建立危废转移、运输台账 | 短期 |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流、事故排水收集、清净下水系统防控、雨水系统防控、生产废水处理系统防控等措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 |  |  |  |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置是 |  |  |  |
|  | 否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等， |  |  |  |
|  | 分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性 |  |  |  |
| 环境应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 配备了必要的应急物资和装备，未与监测单位签订监测协议；目前还没有与其他组织和单位签订应急协议或互救协议。 | 与监测单位签订应急监测协议；与其他单位签订应急协议或互救协议。 | 短期 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 |  |  |  |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 |  |  |  |

# 6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据表5-1中对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性的分析，我们找出了其中的差距和问题，并提出了需要整改的项目内容以及完成整改的期限。针对需要整改的内容，逐项制定了完善环境风险防控和应急措施的实施计划，计划中明确了加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限，具体见表6-1。

表6-1    需要整改项目一览表

| 整改内容 |  | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 短期（3个月以内） | 对风险源提出风险防控措施，建立完善的应急体系和应急制度 | 总经理 |
|  | 对不同的环境风险源发生事故，有相应的应急组织小组进行应急。分工明确，责任到人 |  |
|  | 对企业的环境风险源，制定完善的巡检和维护责任制度 |  |
|  | 通过本次应急预案，制定完整的突发环境事件信息报告制度 |  |
|  | 及时检查应急物资储备情况，对灭火器过期的要及时更换，医药物资要准备充分 |  |
|  | 与监测单位签订应急监测协议 |  |
|  | 与其他单位签订应急救援协议或互救协议 |  |
| 中期（6个月以上） | 公司每年进行一次全体员工的培训，对新员工进行及时的培训，进行一次应急演练。 | 总经理 |

# 7企业突发环境事件风险等级

## 7.1环境风险等级划定过程

企业环境风险等级的划定过程主要按照以下步骤进行：

⑴ 计算设计环境风险物质数量与其临界量比值（Q）；

⑵ 逐项计算工艺过程与环境风险控制水平值（M），确定工艺过程与环境风险控制水平；

⑶ 判断企业周边环境风险受体是否符合环评及批复文件的卫生或大气防护距离要求，确定环境风险受体类型（E）；

⑷ 确定企业环境风险等级，按要求表征级别。

## 7.2环境风险等级划分流程示意图

图7-1    环境风险等级划分流程示意图

## 7.3 突发大气环境事件风险分级

### 7.3.1计算涉气风险物质数量与临界量比值Q

涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除氨氮浓度≥2000mg/L的废液，COD浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

⑴ 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

⑵ 当企业存在多种风险物质时，则按（1）计算：

Q=w1/W1+w2/W2+…+wn/Wn

式中：w1,w2,…,wn-----每种风险物质的存在量，t

W1,W2,…,Wn-----每种风险物质的临界量，t

按照数值大小，将Q划分为四个水平：

⑴ Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级

⑵ 1≤Q＜10,以Q1表示；

⑶ 10≤Q＜100，以Q2表示；

⑷ Q≥100，以Q3表示

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A，本企业的Q值计算如下：

表7.3-1环境风险物质数量及临界量汇总表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 主要成分最大储存量（qn/t） | 临界量（Qn/t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | / | 0.4 | 2500 | 0.00016 |
| 2 | 天然气 | 74-82-8 | 0.0008 | 10 | 0.00008 |
| 涉气风险物质Q值∑ |  |  |  |  | 0.00024 |

危废暂存间作为一个危险源分析，根据最大储存量以及临界量代入公式得Q=0.00024<1。

### 7.3.2突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

⑴ Q<1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

⑵ Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

突发大气环境事件风险等级为一般-大气（Q0）。

## 7.4突发水环境事件风险分级

涉水风险物质包括附录A中的、第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质以及第一、第二部分中溶于水和遇水反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯、砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚、以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

### 7.4.1计算涉水风险物质数量与临界量比值Q

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q,计算方法同7.3.1部分。

表7.4-1    环境风险物质数量及临界量汇总表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 主要成分最大储存量（qn/t） | 临界量（Qn/t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | / | 0.4 | 2500 | 0.00016 |

危废暂存间作为一个危险源分析，根据最大储存量以及临界量代入公式得Q=0.00016<1。

### 7.4.2突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

⑴ Q<1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

⑵ Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

突发水环境事件风险等级为一般-水（Q0）。

## 7.5企业突发环境事件风险等级确定与调整

### 7.5.1风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。突发大气环境事件风险等级为一般-大气（Q0）。突发水环境事件风险等级为一般-水（Q0）。

因此确定企业风险等级为一般。

### 7.5.2风险等级调整

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)，近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。根据现场调查，本企业近三年不存在违法排放污染物和非法转移处置危险废物等行为。

### 7.5.3风险等级表征

一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]

# 8企业突发环境事件风险等级确定

附件1：地理位置与交通图；

附件2：平面位置图；

附件3：周边环境风险受体分布图。

附件1：地理位置图

附件2：平面布置图

附件3：周边环境风险受体分布图