预案编号：JJMZ-01

版本号：A/01-2022-01

陕西安程合创设备有限公司

突发环境事件应急预案

陕西安程合创设备有限公司

2022年2月

批 准 页

为了规范和加强陕西安程合创设备有限公司突发环境事故应急预案管理工作，提高事故预防和应急救援能力，保证生命安全，降低事故财产损失及环境污染事故，使事故发生后能够有效控制和救援，防止事故扩大和连锁事故的发生。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》、《企业环境事件风险分级方法》及《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，按《陕西环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发〔2012〕126号）和《陕西省环保厅应急中心突发环境事件应急预案编制要点》（2012年10月），由我公司预案编制小组完成《陕西安程合创设备有限公司突发环境事件应急预案》编制工作，并通过专家审查和备案，现予发布，望各部门认真遵照执行。

- 认真遵守相关法律、法规和各项规章制度。

- 按照突发环境应急预案要求组织员工认真学习、培训和演练。

- 全体员工必须积极响应，密切配合，认真遵守，保证应急预案贯彻执行畅通无阻。

- 《陕西安程合创设备有限公司突发环境事件应急预案》适用于本公司应急救援工作。

《陕西安程合创设备有限公司突发环境事件应急预案》自备案后发布实施。

批准人：

陕西安程合创设备有限公司                                     年   月   日

目 录

1 总  则	6

1.1 编制目的	6

1.2 编制依据	6

1.3事件分级	9

1.4适用范围	11

1.5 工作原则	12

2企业概况	14

2.1企业基本情况	14

2.2工艺流程	16

2.3企业所在地环境概况	18

2.4企业污染物防治措施和排放情况	19

2.5企业环境风险物质调查	20

2.6环境功能区划、环境质量状况	21

3 应急组织体系	23

3.1 应急指挥机构	23

3.2 应急救援专业队伍	23

4环境风险分析	26

4.1 环境风险物质	26

4.2 历史事故分析	26

4.3 企业突发环境事件风险等级	26

5预防与预警	29

5.1 环境风险防范措施	29

5.2 预警分级及准备	32

5.3 预警信息汇总和发布	35

5.4 预警措施	36

5.5 预警级别调整和解除	36

6应急响应	37

6.1应急预案启动	37

6.2信息报告	37

6.3分级响应	40

6.4指挥与协调	43

6.5现场处置	44

6.6信息发布	52

6.7应急终止	53

7后期处置	55

7.1善后处置	55

7.2警戒与治安	55

7.3次生灾害防范	56

7.4调查与评估	56

7.5生产秩序恢复与重建	57

8应急保障	59

8.1人力资源保障	59

8.2资金保障	59

8.3物资保障	59

8.4医疗保障	59

8.5交通运输保障	60

8.6治安维护	60

8.7通信保障	60

8.8制度保障	60

8.9应急资料	61

9监督与管理	62

9.1应急预案演                   练	62

9.2宣教培训	63

9.3责任与奖惩	64

10附则	66

10.1 有关名词、术语	66

10.2预案解释	69

10.3修订情况	69

10.4预案实施时间	69

# 1 总  则

## 1.1 编制目的

为了提高本企业突发环境事件应急处理能力，全力、及时、迅速、高效地控制各类突发环境事件，最大限度地减少事故损失和事故造成的负面影响，维护环境安全和社会稳定，尽力减少二次污染和产生的次生灾害。保障国家财产和人员的安全，也为了符合陕西省对环境应急预案的备案管理要求，以便发生突发环境事件政府部门能够协助企业将风险降至最低，特编制本突发环境事件应急预案。

本预案将对实际发生的环境风险事故和紧急情况作出响应，预防和减少伴随次生的环境影响。同时规范了事发后的应对工作，提高了事件的应对能力，避免或减轻了突发事件对厂内外职工和居民的影响，以及对当地环境的影响，加强了本企业与秦汉新城各相关政府部门的工作联系和对接，保障了在突发事件状态下的有效衔接与救援。

## 1.2 编制依据

本企业《陕西安程合创设备有限公司突发环境事件应急预案》的编制工作，严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其他相关政策、文件进行。

### 1.2.1 法律法规与文件

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正版；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

（6）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日实施；

（7）《突发环境事件调查处理办法》，2015年3月1日实施；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号），2011年12月1日实施；

（9）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办〔2014〕34号，2014年4月3日实施；

（10）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》国办函〔2014〕119号，2015年02月03日实施；

（11）关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告（环境保护部公告2016年第74号，2016年12月6日起实施）；

（12）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第654号），2013年12月7日实施；

（13）《危险化学品名录》，2015年5月1日实施；

（14）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2013年12月7日实施；

（15）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），2019年3月1日实施；

（16）《国家危险废物名录》，2016年8月1日实施；

（17）《陕西省突发环境事件应急预案》（陕政办函〔2015〕128号），2015年6月19日实施；

（18）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发〔2012〕126号，2012年9月17日实施；

（19）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，陕环发〔2016〕45号，2016年10月21日实施；

（20）《突发事件应急预案管理办法》，国办发〔2013〕101号，2013年10月25日实施；

（21）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），2018年3月1日实施；

（22）《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发〔2015〕4号，2015年1月8日实施；

（23）《陕西省突发公共事件总体应急预案》，陕环发〔2005〕35号；

（24）《陕西省人民政府办公厅关于印发突发环境事件应急预案的通知》，陕政办函〔2015〕128号；

（25）《陕西省环保厅应急中心突发环境事件应急预案编制要点》（2012年10月）；

（26）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（2018年1月30日）；

（27）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》的通知（环办应急〔2018〕9号）；

（28）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）；

（29）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（30）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单；

（31）环办应急〔2019〕17号《环境应急资源调查指南》（试行）2018年10月26日；

（32）（环应急办〔2019〕9号）《关于做好2019突发环境事件应急工作的通知》。

### 1.2.2 规章、指导性文件及技术标准

（1）《突发事件环境应急监测技术规范》（HJ589-2010），2011年1月1日实施；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），2019年3月1日实施;

（3）《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)，2013年3月1日实施。

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），2002年7月1日实施。

### 1.2.3 其他技术资料

（1）陕西安程合创设备有限公司提供的资料。

## 1.3事件分级

按照《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函【2014】119 号）中的《突发环境事件分级标准》中规定国家级突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）四级。

### l.3.1特别重大突发环境事件（Ⅰ级）。

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

### 1.3.2重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

### 1.3.3较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

### l.3.4一般突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

### l.3.5本企业突发环境事件等级确定

根据《陕西安程合创设备有限公司突发环境事件风险评估报告》本公司的环境风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。根据污染物质特性，发生环境事件时可能造成的后果的严重性与影响范围，将本公司的突发环境事件分为2个级别，以下根据应急事件控制及处理能力分为社会级、企业级，分级见表1.3-1。

表1.3-1 企业突发事件分级

| 级别 | 符合条件 |
| --- | --- |
| 企业级 | 机油、油漆、废机油及废油漆等泄露 |
| 社会级 | 废气处理设施出现故障导致超标排放，由于风险物质泄漏遇明火或其它原因引发火灾、爆炸而引发的次生环境污染事件 |

## 1.4适用范围

本预案适用于公司厂区范围内发生的人为或不可抗力造成的突发环境事件的预防、预警、应急处置和应急救援，以及在本单位周边企业事业单位发生突发环境事件而需要本单位启动应急预案积极应对。

本应急预案在内部应急预案和外部其他应急预案之间是上下衔接系，是在企业层面上的具体体现。本公司与秦汉新城管委会、陕西省西咸新区秦汉新城生态环境局建立了应急联动机制，与周边企业应急机制相互响应，科学合理利用有效应急资源，加强共同应对突发环境事件的能力和水平。应急预案衔接关系见下图1.5-1。

秦汉新城突发环境事件应急预案

秦汉新城生态环境局突发环境事件应急预案

周边单位突发环境事件应急预案

本企业内部的其他预案

本企业突发环境事件应急预案

图1.4-1 突发环境应急预案体系构成图

## 1.5 工作原则

以科学发展观统领全局，坚持“环境优先、救人第一；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合”为基本工作原则，全面提升应对突发环境事件的能力。

1、环境优先、救人第一：事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，在处理突发事件过程中，做到以人为本，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害；加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系。积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地减小环境污染事故发生。

2、先期处置、防止危害扩大：坚持事故应急与预防相结合。长期准备、重点建设的要求，做好应对突发事件应急救援的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，充分利用现有专业力量，努力实现一队多能，培养兼职应急救援力量并发挥其作用，在发生风险事故时可第一时间进行先期处置，防止危害扩大。

3、快速响应、科学应对：各部门应熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥部全权负责事故上报和事故抢险救护工作；遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

4、应急工作与岗位职责相结合：加强以本公司为主的应急救援队伍建设，明确各岗位应急救援职责，在应急救援工作中做到应急工作与岗位职责相结合；同时建立社会联动协调制度。将企业重点危险源、应急队伍、救援基地、应急物资、道路交通等基本情况向当地政府报告，加强与社会联系，组织建立与政府、与周边企事业单位、与关联单位之间的应急联动机制，协同应对各类突发事件的合聚力，协调有序地开展应急管理工作。

# 2企业概况

## 2.1企业基本情况

陕西安程合创设备有限公司是一家集“研发、生产、销售、专业化服务”为一体的矿用新型防爆车辆研发制造企业。公司坐落于国家级西咸新区秦汉新城长信工业园，距咸阳国际机场5公里，福银高速3公里，交通十分便利。公司于2019年9月11日成立，新厂区于2020年5月建成，占地面积40000平米，注册资本金2亿元。

项目主要包括车间，办公楼、打磨车间、维修间、喷漆间、物料仓库、危废暂存间一间及相应的环保设备。危废暂存间面积为12m2，位于厂区西南侧。现有员工30人，实行每天工作 8 小时，一班制，年工作日 300 天。企业原材料运输依托社会运输力量。维修的车辆日均出入频次为 1 天/10 次。

企业供电供水均依托于市政提供，厂内安装变压器。办公区冬季采暖、夏季制冷均采用分体空调。

表2.1-1企业基本情况表.

| 单位名称 | 陕西安程合创设备有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办周康路966号 | 中心经度坐标 | E108.747911 |
| 统一社会信用代码 | 91611103MA6TMA4235 | 中心纬度坐标 | N34.405874 |
|  |  | 法人代表 | 任志壮 |
| 所属行业 | C3511矿山机械制造 | 厂区面积 | 40023.79m2 |
| 建厂年月 | 2019.9 | 职工人数 | 65 |
| 注册资本 | 50000万 | 联系电话 | 029-33674333 |
| 企业网站 | / |  |  |
| 四邻关系 | 东侧 | 周康路 |  |
|  | 南侧 | 天工二路 |  |
|  | 西侧 | 工业园 |  |
|  | 北侧 | 工业园 |  |

### 2.1.1 主要原辅材料用量情况

本项目原辅材料表及主要设备表见表2.1-2。

表2.1-2   项目主要原辅材料用量

| 序号 | 名称 | 年用量 | 贮存方式 | 最大储存量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零部件 | 1000台 | 库房储存 | 60台 | 外购 |
| 2 | 整车 | 500台 | 库房储存 | 30台 | 外购 |
| 3 | 干净汗布 | 1.5t | 库房储存 | 5kg | 外购 |
| 4 | 320#砂纸 | 3000张/a | 库房储存 | 200张 | 外购 |
| 5 | 粘性纱布 | 9000张/a | 库房储存 | 500张 | 外购 |
| 6 | 防冻液 | 500L | 库房储存 | 100L | 外购 |
| 7 | 清洁剂 | 100瓶 | 库房储存 | 20瓶 | 外购 |
| 8 | 原子灰 | 1t | 库房储存 | 0.05t | 外购 |
| 9 | 汽车底漆 | 2000L | 调漆房存放 | 50L | 外购 |
| 10 | 汽车面漆 | 1500L | 调漆房存放 | 50L | 外购 |
| 11 | 汽车清漆 | 500L | 调漆房存放 | 20L | 外购 |

注： 危险品运输由相应供应商负责运输，并承担相应运输过程中发生问题的责任。

### 2.1.2 主要设备

项目主要设备见下表：

表2.1-3   项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式砂轮机 | 1 | 台/套 |
| 2 | 台式砂轮机 | 1 | 台/套 |
| 3 | 台式钻床 | 1 | 台/套 |
| 4 | 切割机 | 1 | 台/套 |
| 5 | 磁座钻 | 1 | 台/套 |
| 6 | 摇臂钻床 | 1 | 台/套 |
| 7 | 万向攻丝机 | 1 | 台/套 |
| 8 | C02电焊机 | 2 | 台/套 |
| 9 | 焊烟净化器 | 1 | 台/套 |
| 10 | 空压机 | 1 | 台/套 |
| 11 | 定柱式悬臂吊 | 3 | 台/套 |
| 12 | 通用桥式起重机 | 2 | 台/套 |
| 13 | 电动单梁起重机 | 5 | 台/套 |
| 14 | 永磁变频微油螺杆空压机 | 1 | 台/套 |
| 15 | 工频微油螺杆空压机 | 1 | 台/套 |
| 16 | 激光切割机 | 1 | 台/套 |
| 17 | 电动螺杆拧紧机 | 1 | 台/套 |
| 18 | 数控闸式剪板机 | 1 | 台/套 |
| 19 | 电液比例数控折弯机 | 1 | 台/套 |
| 20 | 间歇式拖链桥式装配线 | 1 | 台/套 |
| 21 | 翻转机 | 1 | 台/套 |
| 22 | KBK系统 | 6 | 台/套 |
| 23 | 电源稳压器 | 1 | 台/套 |
| 24 | 胶管切弯机 | 1 | 台/套 |
| 25 | 扣管机 | 1 | 台/套 |
| 26 | 扣管防爆箱 | 1 | 台/套 |
| 27 | 氩弧焊 | 2 | 台/套 |
| 28 | 试压泵 | 1 | 台/套 |
| 29 | 空气干燥机 | 1 | 台/套 |
| 30 | 切管套丝机 | 1 | 台/套 |
| 31 | 压力自控电动试压泵 | 1 | 台/套 |
| 32 | CO2电焊机 | 3 | 台/套 |
| 33 | 氩弧焊 | 2 | 台/套 |
| 34 | 无轨龙门架 | 1 | 台/套 |
| 35 | 激光雕刻机 | 1 | 台/套 |
| 36 | 简式数控车床 | 1 | 台/套 |
| 37 | 数控加工中心 | 1 | 台/套 |
| 38 | 风机（30000m3/h） | 1 | 台/套 |
| 39 | 风机（10000m3/h） | 1 | 台/套 |
| 40 | 多层过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置 | 1 | 台/套 |

## 2.2工艺流程

本企业主要经营车辆装配和车辆客厢生产，工艺流程及产污环节如下：

年可生产装配各类无轨胶轮车500 辆。①汽车装配工艺流程及产污染物环节 ，具体工艺流程及产污节点详见下图。

图4.1  现有项目生产工艺流程图

工艺流程简述：

流程为从原材料采购检验入库，并进行切割、焊接，变为半成品零部件，最后和外购件进行装配，形成最终整车；

②车辆客厢生产工艺流程及产污染物环节

图4.2  车辆客厢生产工艺及产污节点流程图

工艺流程简述：

⑴板料切割：激光切割工序会产生强光及少量烟尘；

⑵板料折弯：折弯过程无噪声产生；

⑶锯床切割：切割过程有设备运行噪声，并会产生废铁削、废润滑油等；

⑷型材拼焊：拼焊工序是将型材进行对接拼焊，该工序会产生敲击噪声，焊接烟尘和废气；

⑸蒙皮焊接：该工序是将板料按照型材骨架进行贴合焊接，会产生敲击噪声，焊接烟尘和废气；

(6)打磨毛刺：该工序用角磨机对客厢本体焊接点进行打磨，会产生打磨噪声和粉尘；

(7)除油除锈：该工序用角磨机除油除锈，并用抹布擦干净，会产生打磨噪声、粉尘和含有抹布；

(8)喷底漆：该工序会产生油漆粉尘和废油漆粉末；

(9)刮腻子：该工序无污染物产生；

(10)打磨：该工序打磨腻子进行本体表面抛光，会产生打磨噪声和粉尘；

(11) 喷面漆：该工序会产生油漆粉尘和废油漆粉末；

(12) 烘干：该工序会产生喷烤漆废气；

(13) 检验交付：该工序无污染物产生；

## 2.3企业所在地环境概况

（1）地理位置

项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办天工二路与周康路西北角，厂区中心坐标E108.747911、N34.405874，用地为工业用地。秦汉新城位于陕西关中平原腹地，咸阳市区西半部，东邻渭城区和西安市，南邻长安、户县，西接兴平县，北连礼泉县。南北长 28.5 公里，东西宽 21 公里，总面积 251 平方公里，其中城区面积 22.4 平方公里，建成区面积 15.4 平方公里。项目厂址选址交通便利，东临福银高速咸阳北出口，西临 G312，不仅方便服务咸阳市地区的客户，还可以满足乾县、礼泉、泾阳、三原等周边区县客户的需要，厂区优势明显。

（2）地形地貌

秦汉新城地处新生代渭河断陷盆地中部，地势西北高，东南低，北部黄土台原最高，海拔527m；南部渭河平原最低，海拔380m，高差147m，从北至南呈阶梯状向渭河倾斜。地貌分为黄土台原和渭河平原两部分，黄土台原原面开阔，土层深厚，主产粮、棉兼其他经济作物。渭河平原地势平坦，土质肥沃，井渠密布，旱涝保收，是蔬菜、棉、油等经济作物区。

（3）气候、气象特征

秦汉新城地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。春季少雨，夏季伏旱，秋凉雨霖，冬寒干燥，气候温和，光、热、水资源丰富，利于农林牧副渔各业发展。年均降水量 537-650mm，年平均温度9-13.2 摄氏度，全年太阳辐射 4.61*109-4.99*109 焦耳/平方米。年累计光照时数为 2017.2-2346.9 小时，6、7、8 三个月的日照时数约占全年的 32%。

（4）水文特征

主要河流有渭、沣、沙、新、泥、白马、斗门等 7 条，均属渭河水系。

渭河，西东流向，由兴平县入境，境内流长 19 公里，常流量 183 立方米/秒。沣河流量不大；沙、新等河属季节性河流。

（5） 植被及生物多样性

项目所在区主要植被类型分自然植被、人工植被两大类。项目所在地主要为人工植被。

## 2.4企业污染物防治措施和排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 产生浓度及产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛光打磨 | 打磨粉尘 | / | 焊烟净化器 |
|  | 喷烤漆 | 漆雾 | / | 过滤棉+两级活性炭处理装置，处理后通过排气筒排放 |
|  |  | NMHC | / |  |
|  |  | 二甲苯 | / |  |
|  | 焊接 | 烟尘 | / |  |
| 水污染物 | 生活废水 | SS COD BOD5 氨氮 总磷 总氮 | / | 化粪池 |
| 固体废弃物 | 办公及生活 | 生活垃圾 | 5t/a | 定期清运 |
|  | 一般固体废物 | 废旧零部件 | 1t/a | 一般固废暂存区 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 2t/a | 暂存于危废暂存间，定期交由第三方有自制单位处置 |
|  |  | 含油抹布 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废油桶 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.3t/a |  |
|  |  | 废漆桶 | 0.5t/a |  |
|  |  | 漆渣 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废防冻液 | 0.5t/a |  |
| 主要生态影响 本项目建设均在密闭厂房内，三废经处理后能够达标排放，对生态环境没有明显影响。 |  |  |  |  |

## 2.5企业环境风险物质调查

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），陕西安程合创设备有限公司涉及的环境风险物质见表2.5-1。

表2.5-1  项目环境风险物质情况

| 序号 | 原辅材料 | 编号 | 年用量 | 最大存储量 | 包装方式 | 储地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | / | 2t | 0.3t | 桶储 | 库房 | 机油 |
| 2 | 液压油 | / | 2t | 0.3t | 桶储 | 库房 | 防冻液 |
| 3 | 油漆 | / | 4t | 0.3t | 桶储 | 库房 | 染料涂料 |
| 4 | 废机油 | HW08 | 0.5t | 0.1t | 桶储 | 危废暂存间 | 废机油 |
| 5 | 染料涂料废物 | HW12 | 0.1t | 0.1t | 桶储 | 危废暂存间 | 染料涂料废物 |

## 2.6环境功能区划、环境质量状况

1、环境功能区划分

（1）环境空气功能区划

企业所在区域，周边无自然保护区、风景名胜区等特殊保护区，依据环境空气质量功能区的分类，属二类区。非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值要求；

（2）地表水环境功能区划

企业最近地表水体为渭河，根据《陕西省水功能区划》，渭河地表水环境质量功能为Ⅳ类。

（3）地下水功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。项目地下水满足Ⅲ类标准。

（4）土壤环境

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018)，本企业土壤环境执行筛选值第二类用地。

- 大气环境风险受体

根据本企业的排污特点和周围的环境特征，确定了本次评价的主要大气环境风险受体。

表2.6-1 本企业周边敏感点分布表

| 环境空气 | 保护对象 | 保护内容 （人口） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大石头村 | 160户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | NE | 1.6 |
|  | 南贺村 | 20户 |  | E | 0.56 |
|  | 新庄村 | 35户 |  | S | 0.89 |
|  | 陵照村 | 32户 |  | SW | 2.0 |
|  | 周陵街办 | 30户 |  | W | 1.25 |
|  | 雷家村 | 61户 |  | NW | 2.25 |
| 水环境 | 渭河 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 南 | 2.5 |
| 生 态 | 厂界四周无特殊保护目标 |  | 不改变其生态功能 | / | / |

3、水环境风险受体

本项目运营期间无生产用水。项目生活污水主要为作业人员生活用水。生活污水经厂区所在园区化粪池处理后由厂区污水管道排入咸阳东郊污水处理厂。

- 企业污水排放去向见表2.6-2。

表2.6-2  企业污水排放去向及主要污染物执行标准

| 序号 | 污水类型 | 污染物 | 处理措施 | 最终排入河流 | 下游10km环境受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活废水 | 生活污水 | 经厂区内化粪池处理后由厂区污水管道排入咸阳东郊污水处理厂 | 渭河 | 居民区、工厂 |
| 2 | 雨水 | 漂浮物 | 项目排水采用雨污分流制 | 渭河 | 居民区、工厂 |

- 下游水体情况

雨水经过厂区的雨水管网收集后，经过市政雨水管网排入渭河，公司雨水排放口距离渭河约2.5km，排放口下游10km范围内为居民区、工厂，下游无饮用水源地、自然保护区。

# 3 应急组织体系

## 3.1 应急指挥机构

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

公司建立了以鲁攀为总指挥的内部应急组织机构，具体体系构成见图3.1-1。

应急指挥部

应急办公室

通讯联络组

抢险救援组

后勤保障组

图3.1-1公司应急指挥部组织机构框架图

- 3.2 应急救援专业队伍

### 3.2.1应急救援指挥部成员及职责

企业设立突发环境污染事件应急指挥部，统一领导指挥公司内部突发环境污染事件应急协调工作。

应急总指挥：鲁攀（17391958006）

指挥中心设在企业办公室。

职责：

（1）应急领导小组是应急管理的最高领导机构，负责突发环境事件的应急领导和决策工作；

（2）负责突发环境事件的应急组织工作；

（3）负责本公司应急体系建设和制度建立，研究提出应急管理的规划和意见；

（4）负责批准本预案的启动和终止、负责配备应急物资装备及组织应急队伍、定期组织进行应急培训及演练、负责组织事故后的相关调查分析工作。

（5）建立和完善突发环境事件应急救援工作机制，同意事故应急救援工作；

（6）向秦汉新城管委会汇报，申请救援支援，配合政府开展应急救援工作。

### 3.2.2通讯联络组成员及职责

组长：王飞（13997838433）

组员：任永伟（13379532034）

职责：（1）负责公司各组之间的联络和全公司对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新；

（2）负责公司现场医疗急救，联系/通知医疗机构救援，陪送伤者，联络伤者家属；

（3）负责研究分析事故信息，为应急决策提供咨询或建议，参与事故调查，对事故处理提出意见。并在必要时刻，联系鲁攀，寻求技术支持。

### 3.2.3抢险救援组成员及职责

组长：张建文（18292919050）

组员：梁杰（13474549567）、张卫卫（15929639161）

职责：（1）听到报告报，立即奔赴事故现场，了解掌握事故情况，并及时上报应急领导小组，听从领导小组的统一指挥；

（2）维护现场秩序，控制事态发展。

（3）根据泄漏源的性质，利用相应的器材和物资进行扑救，控制污染源，救出被困人员，防止事故扩大。

（4）搞好人员疏散、隔离和警戒，维护现场秩序

（5）人员疏散后，再检查一次，确保人员全部撤离现场。

（6）及时主出被困物资，防止污染源扩大。

（7）负责抢险物资供应，组织车辆运送抢险物资；

（8）迅速查明事故种类，可能引起事故的影响范围，确定警戒区域，设警示标志；指导抢险抢修人员的救援路线；转移受伤人员至安全地点。

### 3.2.4后勤保障组成员及职责

组长：赵云（17792412867）

组员：侯新伟（17382571166）、刘伟驹（18729555674）

职责：（1）根据事件的程度，及时向外单位联系，调剂物资、工程器具等；

（2）负责各类应急救援物资的日常维护与保养；

（3）负责抢救受伤人员的生活必需品、急救器材和药品的供应；

（4）负责抢险救援物质的运输以及设备部件的维修工作；

（5）事件发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施，重伤员及时转院抢救；

（6）负责现场的应急监测工作，联系监测单位进行现场环境监测。

# 4环境风险分析

## 4.1 环境风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆危险物质储存量及临界量见表4-1。

表4.1-1    风险物质存储情况表

| 序号 | 原辅材料 | 编号 | 年用量 | 最大存储量 | 包装方式 | 储地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | / | 2t | 0.3t | 桶储 | 库房 | 机油 |
| 2 | 液压油 | / | 2t | 0.3t | 桶储 | 库房 | 防冻液 |
| 3 | 油漆 | / | 4t | 0.3t | 桶储 | 库房 | 染料涂料 |
| 4 | 废机油 | HW08 | 0.5t | 0.1t | 桶储 | 危废暂存间 | 废机油 |
| 5 | 染料涂料废物 | HW12 | 0.1t | 0.1t | 桶储 | 危废暂存间 | 染料涂料废物 |

## 4.2 历史事故分析

经调查，企业近三年未发生大气环境事件和水环境事件。

## 4.3 企业突发环境事件风险等级

### 4.3.1突发大气环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中企业突发环境事件风险等级划分方法中的相关要求，当企业存在多种环境 风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2…qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

计算出 Q 值后，将 Q 值划分为 4 级，分别为：①当 Q<1 时，企业直接评为一般环境风险等级，以 Q0表示。②当 1≤Q<10 时，以 Q1表示。③当 10≤Q<100 时，以 Q2表示。④当 Q≥100 时，以 Q3表示。

对照《企业突发环境事件分级 HJ941-2018》附录 A，本企业规定的临界量和主要危险物质最大存在量如下表：对照《企业突发环境事件分级 HJ941-2018》附录 A，本企业规定的临界量和主要危险物质最大存在量如下表：

表 4.1-7 环境风险物质与临界量表

| 物质名称 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | Q | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机油 | 2500 | 0.3 | 1.2×10-4 | 否 |
| 废机油 | 2500 | 0.1 | 0.4×10-4 |  |
| 液压油 | / | 0.3 | / |  |
| 油漆（底漆、面漆、清漆） | 10 | 0.3 | 0.03 |  |
| Q |  |  | 0.03016 |  |

计算得出，本项目Q=0.03016（Q＜1），故本企业大气环境风险等级为：一般-大气（Q0）。

### 4.3.2 突发水环境事件风险分级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中企业突发环境事件风险等级划分方法中的相关要求，当企业存在多种环境 风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2…qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

计算出 Q 值后，将 Q 值划分为 4 级，分别为：①当 Q<1 时，企业直接评为一般环境风险等级，以 Q0表示。②当 1≤Q<10 时，以 Q1表示。③当 10≤Q<100 时，以 Q2表示。④当 Q≥100 时，以 Q3表示。

对照《企业突发环境事件分级 HJ941-2018》附录 A，本企业规定的临界量和主要危险物质最大存在量如下表：对照《企业突发环境事件分级 HJ941-2018》附录 A，本企业规定的临界量和主要危险物质最大存在量如下表：

表 4.1-8 环境风险物质与临界量表

| 物质名称 | 临界量（t） | 最大储存量（t） | Q | 是否重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机油 | 2500 | 0.3 | 1.2×10-4 | 否 |
| 废机油 | 2500 | 0.1 | 0.4×10-4 |  |
| 液压油 | / | 0.3 | / |  |
| 油漆（底漆、面漆、清漆） | 10 | 0.3 | 0.03 |  |
| Q |  |  | 0.03016 |  |

计算得出，本项目 Q=0.03016（Q＜1），故本企业水环境风险等级为：一般-水。

### 4.3.3 企业突发环境事件风险等级确定

本企业大气环境风险等级为一般-气（Q0），水环境风险等级为一般-水（Q0），故企业突发环境事件风险等级为一般。

# 5预防与预警

## 5.1 环境风险防范措施

### 5.1.1风险源安全措施

（1）总图及厂区布置

设计中总图布置合理，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全卫生距离、消防和疏散通道等问题，有利于安全生产；公司厂区具体布置见附图。

设备设计留有较大的安全系统，关键设备均考虑备用，并对安全性关键的设备设有保安电源；公司所在区域道路畅通，对消防车辆通行作了充分的考虑，并设有消防措施。库区设有监控系统一套，有专人负责监控装置。配备火灾报警设施，发生火情及时发出警报。在容易引起火灾的区域如危废间、库区、办公区等不同的位置，设置10个干粉灭火器，用于扑救小型初始火灾。

（2）生产工艺、设备和建筑防控措施

公司厂房为仓储结构，耐火等级能够满足要求。按照制定的计划对设备进行定期检查、维修和保养，建立设备情况记录卡，对重要设备、仪表每天用检查表进行检查记录，生产设备不超期服役，杜绝设施的“跑、冒、滴、漏”。根据《安全色》(GB 2893-2008）和《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定，公司在危险场所使用安全色，设置安全标志如“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“危险废物”等。

对电气设备设有完善的继电保护系统，当电气设备和线路发生故障时，不会损坏设备和伤害操作人员；设备、管道进行定期的检查和维修，保证设备的良好和密封性。在检修装置时，必须严格执行安全防火规程和有害气体检测规程。

（3）防火、防爆

根据生产特点和安全卫生要求，合理划分各功能区，禁止原料随意摆放，占用消防通道。根据各车间各区域的使用性质，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），厂区内的消防及检修通道与厂界区外的主要道路及消防道路相通，确保消防通道通畅。根据消防设置要求主要配备手提式干粉灭火器、消防沙等。在生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，对这一些器材已经配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

（4）防渗措施

公司依据原辅材料和产品的生产、输送、储存等环节分为下渗污染区和非污染区。下渗污染区是指在生产、储运过程中可能发生污染物泄漏至地面或地下的区域，主要包括危废间等区域等。非污染区包括办公区及辅助工程等。该区域由于基本没有污染，按常规工程进行设计和建设。

公司对危废间进行了重点防渗处理，车间及其他区域采取了水泥硬化等一般防渗措施。

### 5.1.2风险源管理措施

公司主要风险事故为泄漏、火灾。其采取的相应风险监控及防范措施分别见表5.1-1。

表5.1-1 主要风险源监控及预防措施

| 序号 | 环境风险源 | 监控方式 | 主要预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房 | 24小时监控，人工巡检 | 定期检查；防火、防泄漏；由专人负责监控，登记备案。 |
| 2 | 危废暂存间 | 24小时监控，人工巡检 | 防火、防泄漏；由专人负责监控，登记备案。 |
| 3 | 活性炭吸附装置 | 24小时监控，人工巡检 | 定期检修，更换活性炭。 |

### 5.1.3 风险隐患排查

含风险物质原辅料等存在环境风险的关键地点，应设置明显警示标记，并设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查各设备是否运行正常，并做好记录。

### 5.1.4 环境风险防控措施

针对公司现有风险源及可能发生的事故，公司采取了一定的风险防范及应急措施，具体措施见表5.1-2。

表5.1-2 公司风险防范及应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 车间各个环境风险单元采取特殊防渗措施，项目厂区内无事故池，如遇泄露污染物泄露，及时采取消防砂围堵，确保事故情况下的泄漏污染物能够合理收集和处置。 |
| 2 | 防火防爆 防控措施 | 根据生产特点、合理划分功能区，禁止物料随意堆放，占用消防通道；（2）根据消防要求配备手提式干粉灭火器、消防沙等，并对消防材料专人保管和定期检修；（3）涉及风险物质的材料、产品运输严格按照国家风险物质运输规定执行。 |
| 3 | 风险物质管理、储存、使用、运输的防控措施 | （1）在储存和使用过程中制定风险物质安全操作规程，操作人员必须严格执行；（2）风险物质储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各类风险物质是否保存完好；（3）厂房和办公区域应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。（4）运输过程：废机油定期交由陕西环能科技有限公司转运处理，转运过程中发生的泄露等事故由转运方负责处理。 |
| 4 | 火灾事故 应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援；（2）当某一单元或者周围企业发生火灾事故时，相邻两生产单元紧急停工，做好预防准备；（3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；（4）加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 5 | 泄漏事故防控措施 | 仓库和危废暂存间发生泄漏时，应按以下方法处置： ①机油、废机油泄漏应立即采用沙土截留吸附，或引入导流槽中；②做好防火及通风措施防止中毒事件；③将吸附了机油、废机油的沙土收集在密闭容器于危废间暂存，后交资质单位处置；④将泄漏物及时与其他物料隔离处理。 |
| 6 | 废气排放超标 | 当活性炭吸附装置发生故障时引起废气排放超标： ①立刻切断电源；②检修废气处理设施，找出故障原因，如管道破损，并及时维修；③联系监测单位，对维修后的废气处理设施进行废气排放监测，确保废气排放达标； |
| 7 | 厂内危险废物处置 | （1）设置危险废物暂存间，双人双锁管理；（2）张贴“危险废物”标识，定期由有危废处置资质的单位回收；（3）按照规定做好危废转移台账记录工作。 |
| 8 | 其他风险防控措施落实情况 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）厂区西北侧设置了8m2危废间，地面为环氧树脂防渗地面，液体容器置于防渗漏托盘之上，危废标识、台账、制度上墙等均符合规范，落实了环评批复中风险防控措施。 |

## 5.2 预警分级及准备

### 5.2.1 预警条件

公司设置预警条件和预警分级的基本原则是做到“早发现、早报告、早发布”。根据突发环境事件危险因素类型和自身的应急能力等，结合周边环境敏感点状况等，明确预警条件、预警等级、发布程序、发布内容、责任人以及预警级别调整的条件、程序和责任人等。

### 5.2.2 预警分级

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，和可能造成的危害程度，对可以预警的突发环境事件分为二级（社会级，企业级），由低到高依次用黄色和橙色表示。预计可能发生社会级突发环境事件时，发布橙色预警；可能发生企业级突发环境事件时，发布黄色预警。

图5.2-1 预警流程图

### 5.2.3 预警准备

本企业突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生突发环境事件时，如何在第一时间内将危险信息传送给企业所有人员和周边涉及人员，以及怎样进行应急准备工作，将人员伤害和经济损失降至最低。当企业收集到的有关信息能够证明可能发生突发环境事件时，必须要按照本应急预案执行。进入预警状态后，企业根据可能发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给相关部门，相关部门及企业各部门应当迅速采取以下措施：

（1）黄色预警准备

①岗位操作人员应立即采取相应措施，予以处理；

②向值班长、厂区区值班人员进行汇报。

③在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

④及时调集环境应急所需物，设立围堰阻断泄漏物的蔓延。

（2）橙色预警准备

①发布预警公告；

②在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

③应急救援专业队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展，监测结果，及时向指挥部领导报告危险情况；

④根据需要采取设置的措施疏散、撤离或转移者可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

### 5.2.4 预警响应

当班人员或巡视人员发现突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，立即报告单位领导或应急指挥部，报告的内容包括发生事故的单位、时间、地点、性质、类型、受伤人员情况、事故损失情况、需要的急救措施，应急指挥部在讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向总指挥、副总指挥通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由总指挥确定预警等级，采取相应的预警措施。预警级别及启动条件见表5.2-1。

表 5.2-1  预警级别及启动条件

| 预警级别 | 预警预设启动条件 | 相应措施 |
| --- | --- | --- |
| 黄色预警 | 预计将要发生或已经发生企业级突发环境事件时，如废机油泄露、废气处理设施故障停止工作或管道破损，小范围（车间内部）火灾，事故后果严重性、影响范围暂时没有超出企业控制能力。 | 应急指挥部启动应急预案，各应急小组至事故现场进行应急工作。 |
| 橙色预警 | 预计将要发生或已经发生社会级突发环境事件时或在生产使用中如果管理不慎意外发生火灾事故，引起大范围厂房连锁火灾。火灾事故未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，会对大气环境造成影响，事故后果严重性、影响范围超出企业控制能力范围。 | 应急指挥部启动应急预案，将现场情况进行上报，并安排各应急小组至事故现场进行应急工作。 |

## 5.3 预警信息汇总和发布

要明确各岗位信息接警、上报以及发布的责任人，明确发布程序、时限要求和具体内容等。通常各岗位预警监测人员、岗位当班人员等发现可能引发突发环境事件的事故、隐患或异常时，要立即逐级上报至部门领导和应急指挥部等。应急指挥部应当立即进行核实，判断事件性质和类别，当符合预警发布条件时及时发布预警。当发现符合较高级别预警发布条件时，可以越级上报。

5.3.1 预警通讯联络方式

突发环境事件报警方式采用部门内部电话和外线电话（包括各部门电话、手机等通讯工具）。

公司工作人员在生产时，发现危险目标发生或可能发生泄漏、火灾等事故，将立即采取相应措施予以处理，现场人员无法控制时，将立即向现场应急指挥部报警。

火警电话：119

医疗急救电话：120

公司应急指挥办公室电话：鲁攀（17391958006）

现场应急指挥部接到应急报警后，现场应急总指挥立即初步判断响应级别，根据响应级别通知公司相关职能人员。

公司内部应急小组成员联络通讯录及外部相关部门联系电话见附件。

### 5.3.2预警内容

预警一般包括以下内容：

（1）事件发生的时间和地点；

（2）事件类型：火灾、泄漏；

（3）估计造成事件的危害程度；

（4）事件可能持续的时间；

（5）健康危害与必要的医疗措施；

（6）联系人姓名和电话。

## 5.4 预警措施

现场应急指挥部会根据应急类型、发生事件和严重程度确定预警级别，公司进入预警状态后，要立即采取以下措施：

- 黄色预警措施

各部门领导带队，加强巡查，发现问题及时处置、及时报告。各类有线、无线通信设备处于开通状态。一旦发现异常，立即向指挥部办公室报告，发布预警。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；调集应急救援所区物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态，随时可以投入正常使用；转移、疏散或者撤离易受事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；关闭或者限制使用易受事故危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所的活动。

- （二）橙色预警措施

各部门领导带班，按照职责分工，随时保持通信联络畅通。危废库房等危险点设专人值班，每班都对危险区域进行巡查，同时做好抢险的物资、设备准备工作。各车间管理人员、安全员上岗到位，做好抢险的各项准备工作；技术人员上岗到位，做好事故应急的各项准备工作。当监测数据出现异常情况，指挥部办公室组织相关管理和技术人员分析原因，采取措施，尽快解决问题，并将措施结果向指挥部报告。

## 5.5 预警级别调整和解除

应急指挥部发布突发环境事件预警信息后，应当根据事态发展情况和采取措施的效果适时调整预警级别；当判断不可能发生突发环境事件或者危险已经消除时，宣布解除预警，适时终止相关措施。

# 6应急响应

## 6.1应急预案启动

当公司发生下列情况，启动本预案：

- 环保处理设施故障；

- 危险废物在收集、转运过程中可能发生大量散漏事故；

- 库房存放的机油、油漆等发生泄露；

- 地震部门预报本地有地震或者相邻地震波及带；

- 如遇火灾启动本应急预案

- 执行其他应急预案时需要启动本预案。

## 6.2信息报告

### 6.2.1内部报告程序

（1）报警：事故发现者（当班人员）根据事发情况，如实报公司应急救援指挥部，指挥部24小时值班电话：17391958006（鲁攀 ）。

（2）确认：公司应急指挥部办公室接警后，应根据事故状态，组织应急组织队伍开展应急处置。同时，立即报该公司应急指挥部总指挥。经总指挥批准后，公司应急指挥部办公室发布警报。

（3）通报：通过电话、传真、公示、报纸等形式向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况，保证准确快捷。

### 6.2.2外部报告

按照《突发环境应急事件信息报送与处理制度》的要求，发生突发环境应急事件后，指挥部应在1小时内，采取电话、手机、传真等方式向西咸新区秦汉新城生态环境局、西咸新区秦汉新城安全生产监督管理局等部门进行初期报告。随着事故事态发展，应将事故最新状况及时进行续报。事故处理完后，将处理结果进行上报。事故信息经公司应急救援指挥部办公室收集汇总，公司应急救援指挥部确认、审核，加盖公司公章，以公司名义向西咸新区秦汉新城生态环境局进行事故报告。

### 6.2.3周边区域和单位的信息通报

指挥部应在事故发生后在 1小时内通报可能受到污染危害的周边单位和居民，优先选择通讯最快的电话联系，主要说明突发环境事件发生的时间、地点、类型和排放情况。

### 6.2.4事故报告基本要求与内容

（1）火灾爆炸报警基本内容：单位名称、地址；火灾发生地点、燃烧物质与面积；有无人员伤亡与被困人员；报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才挂电话；报警时应使用普通话。

（2）内部报告基本内容：事故地点、时间以及设备设施；事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；有无人员伤亡与被困人员；已采取的应急措施。

（3）政府部门报告基本内容：单位名称、事故发生时间、装置、设备；事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；事故伤亡情况、严重程度，有无被困人员；已采取的应急措施和将要采取的措施；事故可能的原因和影响范围；需要增援和救援的需求。

### 6.2.5信息联系方式

公司值班室（24小时值班电话）：17391958006 鲁攀；

西咸新区秦汉新城生态环境局：029-33185030；

急救电话：120；

火警电话：119。

公司领导及相关人员联系电话见附件 ，外部通讯联络方式见附件 。

### 6.2.6 信息报告形式

信息报告分为速报、确报和处理结果报告三类。报告应采用适当方式，避免造成不利影响。

- 速报：从发现事件后起1小时内上报，报告形式可通过电话、电子邮件，必要时派人直接报告；报告内容包括∶ 污染事件类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质等初步情况。

- 确报：从发现事件后起24小时内上报，报告形式可通过电子邮件或书面报告；报告内容包括∶在速报的基础上报告有关确切数据和事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

- 处理结果报告：在事件处理完毕后立即采用书面形式上报，报告内容包括∶在速报或确报的基础上，报告处理环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

### 6.2.7 通报可能影响的区域

总指挥根据环境事件的现场情况，当发现事件可能影响公司周边工厂，办公楼、居民的安全时，由应急指挥部与周边办公楼、社区紧急联系，当前污染事件的状况，通知群众做好应急疏散准备，听候应急指挥的指令并强调在撤离过程中注意事项，积极组织群众开展自救和互救。

当发生突发环境事件时，由应急办公室人员通过电话通知周边单位及居民所在地街道办。

### 6.2.8请求外部救援响应条件

当预计突发环境事件，会对厂区外环境及人身健康安全等产生较大影响时，在环保部门未到达现场之前，鲁攀（17391958006）为总指挥，指挥调度应急救援工作和开展事故处置措施，公司社会级事件（厂区火灾、爆炸）应急救援总指挥鲁攀上报西咸新区秦汉新城生态环境局；当事故影响超出公司救援力量时，公司总经理鲁攀应立即向西咸新区秦汉新城生态环境局和秦汉新城管委会请求社会力量参与应急救援，并配合相关环保部门开展环境事故的应急救援工作。

## 6.3分级响应

### 6.3.1响应级别及程序

依据突发环境事件的级别、可控程度，指挥部作出相应等级应急响应，本企业应急响应分为二级。具体应急响应分级标准如表6.3-1。

应急响应和事件预警是动态的，根据事件信息和事件的变化，预警级应进行调整，同时也应根据事件可控情况对响应级别进行调整｡

表6.3-1 应急响应分级标准

| 预警级别 | 响应分级 | 响应启动标准 |
| --- | --- | --- |
| 黄色预警 | Ⅰ级 | 机油泄露，活性炭吸附装置故障，未发生人员伤亡 |
| 橙色预警 | Ⅱ级 | 大范围火灾、多人受伤事件，或与其相当的其他紧急情况 |

### 6.3.2 响应行动

（1）Ⅰ级响应（总指挥：鲁攀）

Ⅰ级响应启动后，事故发现第一人必须在第一时间将事件信息报告指挥部，指挥部立即启动预案，召开紧急会议，听取灾情汇报，研究部署救援工作，采取应急措施，全力开展抢险救援工作。企业主要负责人、安全管理人员和各应急救援专业组立刻赶赴现场，按照指挥部的要求，立即开展工作。

同时，指挥部要迅速（1小时内）将事件信息上报生态环境局等上级单位。根据事件发展趋势及救灾工作要求，请求上级单位进行指挥和紧急救援。政府环保应急负责人到场后，企业立即将应急指挥权移交给政府负责人，全体应急人员应由政府负责人统一指挥调度。

（2）Ⅱ级响应（总指挥：鲁攀）

Ⅱ级响应启动后，事故发现第一人必须在第一时间将事件信息报告总经理，组长组织员工现场紧急抢险。随时掌握事态发展情况，当事态不可控时，及时向指挥部报告。

本应急响应流程图见图 6.3-1，应急响应级别如表6.3-2。

图 6.3-1应急响应流程图

表6.3-2	应急响应级别表

| 预警级别 | 响应级别 | 负责人 | 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝色 | 三级（车间级） | 部门主任（经理） | 组织岗位人员进行现场处置 |
|  |  |  | 安排岗位人员加大对生产装置区等截流设施、污水收集设施，并及时将巡检情况报部门主任汇总。 |
| 黄色 | 二级（企业级） | 厂长 | 组织岗位人员进行现场处置 |
|  |  |  | 生产装置区、天然气管道泄漏报警进行研判和消除，并组织完成堵漏。 |
|  |  |  | 生产装置区等泄漏物的有效收集 |
| 橙色 | 一级（社会级） | 总经理 | 组织公司应急工作组进行现场先期处置。 |
|  |  |  | 立即上报西咸新区秦汉新城管委会或西咸新区秦汉新城生态环境局 |
|  |  |  | 安排协调员负责应急处置过程中的协调工作。 |
|  |  |  | 随时关注气象预报信息。 |
|  |  | 政府及相关部门 | 通报周边紧邻企业和附近村庄村民。 |
|  |  |  | 当由西咸新区秦汉新城管委会或西咸新区秦汉新城生态环境局及有关部门介入或主导我公司环境事件的应急处置工作时，内部应急响应分级基程序不变化，各部门积极配合政府参与处置工作。 |

### 6.3.3 信息沟通

发生突发环境事件后，按照响应级别，事发单位应急领导小组成员应立即到位，根据现场情况，及时收集、掌握污染相关信息、分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，按本企业突发环境事件应急预案，迅速采取处置措施，控制事态发展，并及时向指挥部办公室上报事态发展变化情况。

指挥部办公室应随时收集掌握污染相关信息，并根据现场情况分析污染性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，决定是否逐级上报当地政府及相应环保等部门。

## 6.4指挥与协调

### 6.4.1指挥与协调机制

（1）企业级响应

①进入企业级响应后，陕西安程合创设备有限公司及其专业应急救援机构立即按照本公司应急预案组织相关应急救援力量，配合本公司应急指挥部实施应急救援。

②陕西安程合创设备有限公司根据事件的情况开展应急救援协调工作。通知有关部门及其应急机构、救援队伍和秦汉新城管委会应急救援指挥机构，相关机构按照各自应急预案提供增援或保障。有关应急队伍在现场应急救援指挥部统一指挥下，密切配合，共同实施抢险救援和紧急处置行动。

③事发单位和到达的应急救援队伍必须迅速、有效地实施先期处置。当地人民政府负责协调交通、物资以及可能影响区域的通告。全力控制环境事件的发展态势，防止次生、衍生和耦合事件（事件）发生，果断控制或切断事件灾害链。

（2）车间级响应

①事件部门迅速地实施先期处置，将事件信息立即上报应急救援指挥部。

②不可控时，向应急救援指挥部发出增援请求，应急救援指挥部按照预案和处置程序实施环境应急和紧急处置行动。

③发生事件的有关部门或人员要及时、主动向应急救援指挥部提供应急救援有关的基础资料。

## 6.5现场处置

### 6.5.1 污染事故现场应急处置一般方法

接到报警后，救援队伍到达现场，立即了解情况，确定警戒区和事故控制具体方案，布置救援任务，在救援过程中，要注意个体防护，佩戴个人防护用品，并设定警示标志，具体处置方法如下：

（1）抢险：应急救援队伍到达现场后，在应急总指挥的统一领导下，迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。应急救援处理组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。物资保障组负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作。

（2）疏散：本公司发生险情，有火灾时，指挥部应立即通知政府部门，并由警戒疏散组负责周边企业、居民的警戒工作，严禁车辆和行人通过，负责维护事故现场秩序和社会治安。

（3）转移：在事故救援中，本公司有火灾危险或有人员伤亡、财产损失情况下，由安全救护组将受伤人员、居民财产向安全区域转移。转移过程中救援组织应与其他救援小组保持联系。

（4）结束：救援工作结束后，各应急专业队伍必须经公司指挥部总指挥同意后，方可撤离现场，同时成立事故调查组，对事故进行分析处理，及时总结经验和教训，并整理事故档案。

### 6.5.2具体应急措施

- 环保设施故障处置措施

①企业通过监测数据发现废气超标排放，应立即停止生产，并组织专业人员对环保设备进行检修，对损坏部分进行维修和更换，并更换活性炭；

②如果在作业过程中发生停电等事情，立即停止作业，应配备应急电源，将车间残留有机废气收集处理。

③废气处理设施正常工作后，请有资质的第三方单位进行废气监测，正常后方可投入使用。

④企业进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。对设备故障原因做好记录，避免此类故障再次发生。

- 风险物质泄漏事故现场处置措施

本项目所用机油均为罐装，且存储量较少，主要泄漏为危废间、库房容器破碎而出现机油泄漏，因此主要采取的措施有：

① 机油、废机油均存放在单独房间，机油、油漆存放在原料库中，原料库中仅存放机油、油漆，废机油存放在危废暂存间内。原料库及危废暂存间均进行了地面防渗硬化处理，废机油油桶放置在托盘中。机油、废机油发生泄漏应立即用沙土吸附，并将吸附了机油的沙土置于密闭容器中，后交资质单位处理；及时查找泄漏源，若是油桶破损应立即倾斜油桶，更换至新的带盖容器中储存；泄漏现场严禁烟火，防止火灾发生。

风险物质少量泄漏应立即用棉布等吸附，防止其污染厂区。切断火源。应急处理人员尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排水沟等。

②发生大量泄漏时，先用容器将泄漏物收集，然后用消防沙对泄漏的物进行吸附，污染物交由有资质单位进行处置回收专用收集器内，委托陕西环能科技有限公司处置。如有必要尽快联系危废处置单位前来协助处理。

- 火灾、爆炸事件处置措施

火灾、爆炸事件属于安全生产事故，不属于突发环境事件，仅是其可以造成次生环境事件。

①当发现火情，现场人员在现场指挥的安排下用水冷却油罐壁并使用干粉灭火器等消防器具将火灾消灭在萌芽阶段；

②若情况较为严重均有责任立即拨打火警电话 119，并向周围呼救，所有部门领导应立即组织员工投入灭火行动，同时向应急值班室报告，根据烟气方向迅速判断当时风向，将人群疏散至上风向；

③公司应急值班电话接电火灾报警；

④报警后， 警戒疏散组指派人员在主要路口引导外来应急车辆；

⑤公安消防人员到达公司后，应急现场指挥部调动公司力量积极配合应急工作；

⑥应急疏散组指挥公司所有非应急人员按照预定的路线撤离至指定安全区域，到达安全区域的非应急人员未经许可不得擅自进入灭火现场；

⑦发现有人被困在危险场所时，应立即向公安消防人员报告，协助救出被困人员；

⑧当火势逼近危险化学品的贮存或使用场所时，应急处置组在确保自身安全的前提下，应尽快搬离危险化学品至安全区域；

- 火灾事故后消防现场处置措施

在发生突发环境事件后：

①利用沙袋堵截最近的雨水污水管网外排渠道，拦截雨水管网和污水管网；

②将拦截的污水，用消防桶收集，委托应急监测组对潜水进行取样分析以便调整废水处理方法，确保达标排放。

③注意现场污水的流向和收集，消防废水只能流向围堰中或厂区低洼地带，可用水泵抽至消防桶中；

④抢险过程中，应急处置组负责观测冲洗废水的流向和数量，当发现废水满溢或流向厂外时，立即报告现场应急处置指挥部用沙袋围堵收容；

⑤灭火抢险结束后，组织人员对现场进行消洗、清理，废水监测达标后方可排入污水管网。

### 6.5.3扩大应急处理措施

在一般环境事件应急处理过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件得不到有效控制，在污染事态发展很快，迅速发展为或可能发展为较大环境事件时，公司应急指挥部应立即向政府部门进行求援。必要时公司应急指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

外援力量到达后，现场指挥权归当地政府统一指挥。公司指挥部做好现场介绍和信息资料提供工作，现场所有抢救人员和装备由总指挥统一指挥调配，开展应急救援抢险工作。

### 6.5.4事故保护目标应急措施

本公司风险保护目标主要为厂区所在临近的周边单位、社区、村落。若发生火灾、爆炸事故时，为确保安全，应及时在本公司周边路口设置警戒区域，做好撤离疏散措施。在严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求公司大门口作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30 秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）。

在发生事故时，公司派专人对非应急人员（参观人员、客户、外单位施工作业人员、本单位非应急人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，并及时向总指挥报告。各部门所接待的来访者，合同施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥，各部门核对。集合清点完毕后，在总指挥的指挥下，向安全区域疏散。

可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在区指挥部指挥协调下，引导居民迅速撤离到安全地点。撤离路线见附图6。

### 6.5.5应急监测

事故发生后，公司应急指挥部迅速联系第三方检测公司，应急监测组配合，根据事故现场的具体情况确定监测方案，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。监测设备应采用能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果，直接读数、使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低等。事故应急监测计划表见下表。

表6.5-1 消防废水应急监测方案

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管网出口 | 石油类 | 初期阶段：1h/次 控制阶段：2h/次 跟踪阶段：1d/次，连续3d | 明确火灾消防废水是否合理收集，未进入雨水排放管网。 |

表6.5-2   环境空气质量应急监测方案

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上风向50m范围内 | CO、甲烷、总烃、甲苯、 二甲苯 | 初期阶段：1h/次 控制阶段：2h/次 跟踪阶段：1d/次，连续3d | 背景点 |
| 2 | 下风向50m、100m、500m处分别设监测点，同时在下风向偏上45°和偏下45°以扇面50m、100m、500m处布设监测点 |  |  | 控制点 |

表6.5-3   环境空气质量监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》（HJ 965-2018） |

环境监测质量要求：协助市环境监测站实施监测的职能，进行监测的单位及机构需具备相应的监测资质及能力，监测人员需经过专门培训。

### 6.5.6应急处置卡

针对企业可能发生的突发环境事件，制定现场处置卡，加强应急处置工作的针对性，提高应急处置工作的可操作性。表6.5-4 风险物质泄漏突发环境事件应急处置卡

| 突发环境事件描述 | 油漆、机油、废机油泄漏，造成厂区周边环境污染 |
| --- | --- |
| 危害及后果分析 | 油漆、机油、废机油等泄漏，会对周边地下水、地表水及人员造成危害 |
| 应急组织机构 | 应急指挥部及各应急小组 |
| 应急物资 | 干粉灭火器、纱布、消防栓、消防沙、消防铁锨、防毒面具及护目镜、橡胶手套、急救箱、安全头盔等 |
| 现场应急处置措施 | ①发生泄露时，应立即切断源头，禁止出现火源； ②废齿轮油、废机油、油性漆、稀释剂发生泄漏采取设置接油盘应急措施 ③少量泄露可用纱布擦拭，擦拭后用清洗机清洗地面；擦拭后的纱布暂存于危废暂存间； ④大量泄露时用沙土设置围堰，并将风险物质抽入事故桶储存； |
| 事故应急处置程序 | ①发生少量泄露，该车间负责人及时采取相应措施处置，出现大量泄露，应立刻调动应急人员和物质，及时制止泄露的扩大；②清理现场，做好记录。 |
| 应急监测 | 由应急环境检测组联系第三方监测公司开展应急监测工作。 |
| 注意事项 | ①出现泄露后，应关闭对应的设备的电器在进行维修； ②出现泄露，除处理人员外，其他人员要撤离现场。 |

表6.5-5 火灾应急处置卡

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述 | 可燃性风险物质由于管理不当导致火灾爆炸，可能造成次生灾害；设备设施损坏；可能造成人身伤害。 |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 厂区发生环境事件时，事故部门立即上报应急指挥部，应急指挥部启动应急救援程序，需请求支援时，向西咸新区秦汉新城生态环境局、西咸新区秦汉新城应急管理局报告事件情况。 | 应急指挥部： 鲁攀（17391958006） |
| 上报内容 | 时间、地点、事件类型、影响范围；人员遇险情况；事件原因的初步判断；已采取的应急抢救方案、措施和进展情况。 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥根据火灾事故影响范围启动相应级别的应急预案，如超出公司应急处置能力，及时向西咸新区秦汉新城生态环境局、西咸新区秦汉新城应急管理局请求支援。 | 总指挥： 鲁攀（17391958006） |
| 控源截污 | 现场人员立即切断火源，电路原因着火应立即切断电源，展开扑灭，防止火灾蔓延。 | 抢险救援组： 张建文（18292919050） |
| 监测 | 及时委托第三方检测机构开展现场污染物浓度监测，记录监测数据。 | 通讯联络组： 王飞（13997838433） |
| 后勤保障 | 后勤保障组及时供应应急物资； 对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救。 | 后勤保障组： 赵云（17792412867） |
| 恢复处置 | 消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。 | 总指挥： 鲁攀（17391958006） |

### 6.5.7人员救治措施

（1）当事故发生后有人员受伤，直接启动安全应急预案相应急救措施；轻微受伤的现场包扎处理；

（2）出现严重受伤的简单处理后，立即拨打120，送医。

## 6.6信息发布

### 6.6.1信息发布部门

由秦汉新城管委会发布，本公司协助政府完成信息发布工作。

### 6.6.2信息发布原则

（1）遵守法律、法规、规章、规范和标准；

（2）实事求是、客观公正、内容详细、及时、准确；

（3）不弄虚作假，不瞒报、谎报、漏报、不报安全事故；

（4）自觉接受新闻媒体和社会监督。

### 6.6.3信息发布方式

（1）主要通过当地新闻媒体和相关新闻媒体（电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等）；

（2）与新闻媒体建立通讯联系，密切配合，及时准确向新闻媒体通报事故信息。接受记者采访，举行新闻发布会，向新闻媒体提供新闻稿件。

### 6.6.4信息发布内容

突发环境事件信息发布内容包括：

（1）事件发生的时间、地点；

（2）事件发生的过程；

（3）环保部门提出的处置意见；

（4）事件处置情况；

（5）事件对周围环境以及当地企业、群众生产生活的影响；

（6）其他需要通报的事项。

### 6.6.5信息发布对象

由政府部门确定相关新闻媒体进行信息发布。

## 6.7应急终止

### 6.7.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场危险状态得到控制，事件发生条件已经消除。

（2）确认事件发生地周边人群健康、环境、生物及生态指标已经降低到常态水平。

（3）应急监测项目监测结果达到环境质量标准。

（4）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

（5）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（6）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.7.2确定现场应急工作结束的程序

（1）当事故现场及周围的危险满足应急终止条件，经过现场各专业应急小组人员检查确认，由现场应急指挥人员批准，宣布应急状态结束，结束救援工作。

（2）由应急指挥部授权专人通知相关部门、周边地区及人员事故危险已解除，应急结束。

### 6.7.3应急救援任务终止和工作总结

（1）事故情况上报事项：事故伤亡人数、重、轻伤人数、经济损失、参与响应情况、处理措施、经验教训、总结报告；

（2）向事故调查组移交的相关事项：参与响应情况、救援措施、应急记录、相关图片、图纸、事故原因、后期处置相关事项等；

（3）应急救援结束：由应急指挥部宣布；

（4）事故应急救援工作总结：由应急指挥部专家组负责。

主要包括：

①写出书面报告；

②收集整理所有应急记录、处置方案及措施、文件资料等；

③总结事故应急救援预案的实施，应急救援预案保障，查清事故原因，总结经验教训；

④评估事故损失及事故应急预案的适用性，并对预案进行修订，编制和完善应急预案；

⑤同时制定出事故防范措施；

⑥总结报告上报应急管理部门和相关部门；

⑦总结报告存档备案。

# 7后期处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的后期处置工作。主要包括：事故现场的后期处置、人员救治及损失赔偿，生态环境污染治理及植被恢复，经验教训总结及应急方案改进等内容。

## 7.1善后处置

根据法律、法规规定，努力做好善后处置工作：

（1）认真及时做好遇难人员亲属的安置抚恤及补偿工作；

（2）做好受伤人员的医疗救治、工伤鉴定工作；

（3）及时支付保险的赔付及补偿；

（4）核算应急救援发生的费用，及时支付应急救援费用和征用应急物资的补偿；

（5）收集整理事故应急救援记录、图纸、方案、措施等相关资料；

（6）救援队伍认真核实参加应急救援人员，清点救援装备器材及发生的费用；

（7）安抚受伤及受影响人员，保证社会稳定，恢复正常秩序；

（8）现场清理、消毒、灾后重建、尽快消除事故后果和影响；

（9）制定防范措施，加强安全管理，深化安全专项整治。加大安全投入，防止事故再次发生；

（10）认真落实安全生产责任制和安全技术操作规程；

（11）修订和完善事故应急救援预案，制定事故防范措施；

（12）总结经验汲取教训，查出事故原因，解决处理办法，写出总结报告。

## 7.2警戒与治安

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，划定事故现场隔离区范围，具体有事故由抢修救援组执行。

在事故现场周围道路口上设置红白色相间警戒色带标识，写上“事故处理，禁止通行”字样，在圆周每50米距离上设置一个警戒人员。专业警戒人员（保卫处）必须穿着正规服装，并佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。义务警戒人员必须佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。

## 7.3次生灾害防范

做好人员的救治及安置工作，对全企业员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事务。以保证企业人心稳定，快速调整状态，尽快恢复正常工作。

（1）现场应急指挥部组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施；

（2）在事件处理过程中进行持续监测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场及周边饮用水源或地表水、大气污染区域需继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估；

（3）现场应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离；

（4）现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序；

（5）清除事故残留物和被污染的物体，消除隐患；

（6）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

## 7.4调查与评估

### 7.4.1评估

发生环境污染事件后，应急指挥部要同有关部门和事发单位对事情的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复生产等问题进行调查，并在宣布应急结束后15日内，向相关应急部门提交事件调查报告。

事件调查报告的内容应包括：

①事件发生单位的基本情况和时间发生的时间、地点及经过；

②时间调查组的组成情况；

③事件调查经过；

④事件人员伤亡情况和经济损失；

⑤事件发生的直接原因、间接原因及认定依据；

⑥事件的性质；

⑦事件的责任人及处理建议；

⑧事件的主要教训和防止类似事件发生采取的措施和建议；

⑨其它需要报告的问题；

⑩事件调查报告由调查组全体人员签名。

### 7.4.2评估

突发环境事件应急工作结束后，应急指挥部组织召开事件现场会议，深刻反思，认真吸取教训，举一反三，开展环境安全大检查，立即对环境安全隐患进行整改，采取强有力措施，确保厂区生产活动安全进行。

- 组织相关班组认真总结、分析、吸取事件教训，及时进行整改；

- 组织各应急小组对应急计划和实施程序的有效性、可行性、应急人员的素质和反应速度等进行评价，并提出应急预案的修改意见；

- 保养应急器材、设施，始终保持良好状态。

## 7.5生产秩序恢复与重建

应急救援结束后，应急救援指挥部成立设施恢复小组，共同制定设施恢复方案，负责具体实施生产秩序恢复，并按照地方环保部门要求开展恢复重建工作。

针对突发环境事件的污染特征，对污染场地进行清理净化、排放的废物进行处理处置，恢复受影响区域的环境质量和生态功能；对损坏的环保设施和相关设备进行维修，经检测检验合格后方可恢复投入使用；根据事件对环境造成的影响程度，制定环境监测计划，进行环境的跟踪监测。

# 8应急保障

应急抢险必须要有一定的物资储备、人员储备、资金储备、通讯顺畅等。各项保障措施到位是抢险救援快速准确实现的基本条件和必要条件。本企业的应急保障措施主要包括五个方面，即：通讯与信息保障、人力资源及技术保障、物资装备保障、资金保障和医疗保障。

## 8.1人力资源保障

依据自身条件和可能发生的突发环境事件类型，建立应急救援专业队伍。配备先进技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，并与当地环保、消防、医院等密切联系以及对外交流与合作，逐步建立起训练有素、装备精良、保障有力的应急救援队伍。定期对各救援队伍进行专业培训和演习不断提高应急队伍装备水平和人员素质。以便在发生突发环境事件时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

## 8.2资金保障

设立专项应急资金，主要用于应急队伍建设，如：应急物资、设备购置、应急救援人员的培训等各项应急准备工作，同时还应用于突发事件（如突发环境污染事故）的紧急救助。

## 8.3物资保障

公司配备必要的应急物资与装备，采用就近原则，备足、备齐、定置明确，确保现场应急处理（处置）的人员在第一时间内启动应急救援物资，方便随时紧急调用。具体应急救援物资保障见附件。

## 8.4医疗保障

后勤保障组负责应急处置工作中的医疗卫生保障，组织协调各级医疗救护队伍实施医疗救治，并根据事故造成人员伤亡特点，组织落实专用药品和器材。各医疗机构接到相关部门指令后要迅速进入事故现场实施医疗救治，各级医院负责后续治疗。

## 8.5交通运输保障

在应急响应时，利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

## 8.6治安维护

抢险救援组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求区公安部门协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

## 8.7通信保障

应急救援办公室负责建立应急广播、应急通讯保障工作体系，完善信息通信网络，明确应急保障工作中各自的职责，确保紧急情况下的协同运作。应急状态下，必须根据实际需要安排有关人员实行24小时值班制度，确保系统畅通。应急救援办公室值班电话必须保证24小时值守。有关人员和部门的联系方式必须保证随时取得联系。

## 8.8制度保障

为了确保应急系统的正常运转，必须建立、完善和严格执行以下制度：

- 值班制度：各部门建立24小时值班制度；

- 检查制度：结合日常生产检查，检查应急工作落实情况和应急物资的保管情况；

- 例会制度：在每次安全环保工作例会上，要改进应急救援工作；

- 奖惩制度：①对在应急救援工作上有突出表现的部门和个人，给予表彰和奖励；②对参与应急工作中受伤或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗和抚恤。③对不服从指挥部调遣、临阵脱逃、谎报情况的部门和个人，按照有关规定给予行政处分或经济处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 8.9应急资料

应急时可能用到的资料主要有：

（1）公司平面布置图；

（2）应急人员联系电话；

（3）外部单位联系电话；

（4）当地政府部门电话；

（5）突发环境事件应急预案。

# 9监督与管理

## 9.1应急预案演练

应急演练包括演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。通过演练培训应急队伍，检验应急队伍的快速反应能力，落实岗位责任，增强各部门之间的协调配合，熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置的程序，识别资源需求，评价应急准备状态，检验预案的可行性，并根据演练取得的经验成果和存在问题及时修订应急预案。

### 9.1.1演练准备

要把应急救援指挥部和抢险救援队伍训练成一支召之即来、来之能战、战之能胜的特殊部队。一旦发生事故，指挥部能正确指挥，各车间救援队伍和抢险分队能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。

取用安全、消防设备和器材时必须在通风良好的场所或通风柜内进行，穿戴好手套和长筒胶靴及防护服。

### 9.1.2演练范围和频次

演练范围：在公司范围内有可能发生环境风险的场所。

演练形式：现场演练

演练频次：车间与公司演练频次每年各最少一次；具体演练时间由公司年度计划统一安排。

### 9.1.3演练组织

演练组织与预案中的应急救援组织一样，由应急救援办公室会同相关负责人组织演习工作。

按照预案的要求，接警后应急组织各分组人员立即到位，各负其责，统一听从应急指挥中心和现场总指挥的号令行动。特别是抢修、救援、医疗、物资、警戒疏散等小组要及时到位各行其职。全体员工按照应急指挥中心和现场总指挥的号令进行有序的疏散和撤离。

### 9.1.4应急演习的评价、总结与追踪

（1）现场点评：应急演练结束后，在演练现场，评估人员或评估组负责人对演练中发现的问题、不足及取得的成效进行口头点评。

（2）书面评估：评估人员针对演练中观察、记录以及收集的各种信息资料，依据评估标准对应急演练活动全过程进行科学分析和客观评价，并撰写书面评估报告。评估报告重点对演练活动的组织和实施、演练目标的实现、参演人员的表现以及演练中暴露的问题进行评估。

（3）应急演练总结：演练结束后，由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行全面总结，并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。演练总结报告的内容主要包括：演练基本概要；演练发现的问题，取得的经验和教训；应急管理工作建议。

（4）应急演练追踪：应急演练应指派专人负责，全过程记录，并对改进情况进行追踪，确保演练成效，真正提高应急救援队伍的应急保障能力。

## 9.2宣教培训

每年环境突发事故应急培训演练计划及时纳入公司总培训计划中；应急培训的对象为公司应急救援指挥部成员与专、兼职应急救援人员；应急培训教材的编写或采购可结合本公司的实际进行。

### 9.2.1应急救援人员的培训

公司所有管理、操作人员都必须应经过严格培训考核，取得合格证后方能上岗操作。特别是新员工在进行三级安全教育的同时，必须进行应急救援知识的培训；要加强职工经常性的应急救援常识教育，使员工必须了解本公司危险化学品应急救援预案的内容和执行程序，熟悉应急救援演练的全过程，学习和掌握泄漏、中毒等各级事故发生时应采取的逃生、自救、互救等正确方法和应急措施。

### 9.2.2员工应急响应的培训

为了使得员工在应急救援工作中临阵不慌不乱，保持镇静从容的态势，以良好的心理素质，和勇敢参与的战斗精神积极投入到应急救援工作中去，在安全教育和应急救援演练中培训好每个员工，必须熟悉和辨识本公司内的报警规定，以便一旦发生情况立即听从指挥，顺利地各就各位，不会贻误战机；积极履行自己的职责，懂得迅速地正确使用防护用品和器材，作到科学地实施救援工作。

### 9.2.3周边人员应急响应知识的宣传

为了有效地保护公司周边人员的生命财产的安全，要对村庄和周边单位的人员进行应急响应基本知识的宣传和教育。在印发的资料和宣讲实践中要把公司发生突发环境事故的可能情况、指挥部采用的通讯手段、应急救援预案的演练要求、危险化学品的危险特性、发生事故后的自救方法以及逃生疏散的方向和路线等表达清楚。

### 9.2.4应急培训内容、方式和记录表

应急培训内容主要包括常用危险物质的物理化学特性，紧急情况下采取的措施等。培训的方式可采用讲座、报刊、局域网、竞赛、考试等方式或多种方式结合同步进行。

## 9.3责任与奖惩

### 9.3.1奖励

在事故应对过程中有以下突出表现的班组和个人，应依据有关规定予以奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；防止或开展事故救援工作有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

（2）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（3）有其他特殊贡献的。

### 9.3.2责任追究

在事故应对过程中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在班组或者公司给予行政处分。属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律、法规的规定予以处罚。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不按规定制订应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

（2）不按信息报告有关规定而导致迟报、漏报、谎报或者瞒报事件信息的；

（3）拒不执行安全生产事故应急，不服从命令和指挥，或者在应急时临阵脱逃的；

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的； 

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（7）有其他危害应急工作行为的。

# 10附则

## 10.1 有关名词、术语

环境事件：是指由于人类活动、自然灾害以及其他意外因素的影响致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的事故。

环境应急：为避免突发环境事件发生或减轻环境事件后果，进行的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对行动。

次生衍生环境事件：某一突发公共事故所派生或因处置不当而引发的环境事件。

危险源：一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的，可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

先期处置：突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

后期处置：突发环境事件应急响应终止后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态所采取的一系列措施。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习和综合演习。

应急预案：指针对突发公共事故事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做，怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

总体应急预案：指某个地区、部门、单位为应对所有可能发生的突发公共事故而制定的综合性应急预案。

专项应急预案：指地方人民政府的有关部门、单位根据其职责分工为应对某类具有重大影响的突发公共事故而制定的应急预案。专项预案通常作为总体预案的组成部分，有时也称为分预案。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事故所采取的一系列的应急响应以降低损失、影响的处理措施。

监测：指通过各种方式、方法观测收集有关突发公共事故的信息并进行分析处理、评估预测的过程。

预警：指根据监测到的突发公共事故信息，依据有关法律法规、应急预案中的相关规定，提前发布相应级别的警报，并提出相关应急措施建议。

应急状态：指为应对已经发生或者可能发生的突发公共事故，在某个地区，政府组织社会各方力量在一段时间内依据非常态下的有关法律法规和应急预案采取的有关措施和所呈现的状态。

先期处置：指突发公共事故即将发生、正在发生或发生后，事发地人民政府在第一时间内所采取的应急响应措施。

应急联动：指在突发公共事故应急处置过程中，市、县人民政府及其部门联动，必要时，与军队、武警部队联动，互相支持，社会各方面密切配合、各司其职、协同作战，全力以赴做好各项应急处置工作的应急工作机制。

扩大应急：指突发公共事故危害、影响程度、范围有扩大趋势时，为有效控制突发公共事故发展态势，应急委员会等机构或者单位通过采取进一步有力措施、请求支援等方式，以尽快使受影响地域、领域恢复到正常状态的各种应急处置程序、措施的总称。

紧急状态：指在特定的地区或者全市范围发生或者即将发生的威胁公众生命、健康和财产安全、影响国家政权机关正常行使权力的特别严重突发公共事故，采取常态下的措施难以有效控制和消除严重危害时，有关国家机关按照法定权限和程序宣布该特定地域进入的一种临时性严重危机状态。

后期处置：是指突发公共事故得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常所采取的一系列善后处理行动。

应急准备：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急响应：事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

恢复：事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事故发生或减轻事故后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

## 10.2预案解释

由公司预案编制小组制定，公司应急指挥部解释。

## 10.3修订情况

因以下原因或预案已执行三年应及时对应急预案进行修订：

- 本单位生产工艺和技术发生变化的

- 新法律、法规、标准的颁布实施或相关法律、法规、标准的修订；

- 相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

- 周围环境或者环境敏感点发生变化的；

- 环境保护主管部门和本公司认为应适时修订的其他情形。

## 10.4预案实施时间

本预案自发布之日起施行。