# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西越众圣鹏水泥制品有限公司关于增加

预制装配式生产线

建设单位（盖章）： 陕西越众圣鹏水泥制品有限公司

编制日期：             2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西越众圣鹏水泥制品有限公司关于增加预制装配式生产线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-611204-04-02-893479 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马维鹏 | 联系方式 | 13619296955 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城兰池三路东段7号陕西泾渭新能源科技有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 54 分 12.565 秒， 34 度 25 分 14.295 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 55、石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2112-611204-04-02-893479 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 142 |
| 环保投资占比（%） | 2.84 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西咸新区秦汉新城控制性详细规划》 审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 审批文件名称及文号：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区控制性详细规划管理规定》的通知（陕西咸发〔2018〕10号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《陕西省西咸新区—秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称：陕西省西咸新区生态环境局关于《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函 批准文号：陕西咸环函〔2019〕24号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目建设与相关规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划及规划环境影响评价符合性分析分析一览表 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》; 产业布局; 以健康医养、文化旅游为主导产业。依托目前区内已形成的石油化工、电力能源、机械制造、建筑材料、汽车零部件制造与维修及销售等第二产业体系，新增工业产业以汽车产业服务业、工业物流、商贸物流为主。; 本项目产品为混凝土电杆和预制构件，是第二产业体系，符合产业布局。; 符合. 文物保护的影响分析; 规划实施对秦咸阳城遗址、五陵塬的汉高祖长陵、汉惠帝安陵、汉景帝阳陵、汉武帝茂陵、汉昭帝平陵将有保护作用。但规划区的建设过程中可能会对各个遗址有一定影响，但对其遗址范围及周边区域的开发应特别加以注意。在进行建设工程时一旦发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。; 本项目租用陕西泾渭新能源科技有限公司厂空地和西安海普实业有限责任公司厂房，距秦咸阳城遗址文物保护范围有246m，距秦咸阳城遗址文物建设控制地带有167m，本项目不进行大规模的开挖工作，对文物保护工作影响较小。; 符合. 严格落实《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》；加强工业噪声治理；一般工业固体废物以综合利用为主，对不能综合利用的必须进行贮存和处置，生活垃圾机构收集后送往区内生活垃圾无害化处理项目处置。; 本项目噪声经过设备减振和厂房隔声后可以达标排放；本项目废气主要为粉尘，水泥粉煤灰原料经全封闭筒仓储存、除尘器收集；搅拌机粉尘经除尘器收集；砂石原料经喷淋、雾炮机抑尘，未收集粉尘经封闭厂房阻隔后自然沉降在厂房内，对环境空气影响较小；废机油在危废暂存间贮存委托有资质单位处置，“三废”排放均满足相关要求。; 符合. 《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2019〕24号）; 《规划》优化调整和实施过程中应做好以下工作; 加快实施绿地及海绵城市建设规划。; 本项目租用陕西泾渭新能源科技有限公司空地和西安海普实业有限责任公司厂房，租用土地为建设用地，不影响绿地及海绵城市建设规划。; 符合. 《规划》中部分工业用地、科研用地等位于文物保护单位的建设控制地带内，建设项目进行工程建设前，应当进行考古勘探，并考虑好建设与文物的协调性。; 本项目距秦咸阳城遗址文物保护范围有246m，距秦咸阳城遗址文物建设控制地带有167m，不进行大规模的开挖工作，对文物保护工作影响较小。; 符合. 环境影响跟踪评价及对《规划》包含的近期建设项目环境影响评价应做好以下工作; 规划区位于关中平原（距离西安100公里范围内），不宜布局大气污染物排放量大、排放污染物类型复杂的项目。; 本项目大气污染物主要为粉尘，通过脉冲布袋除尘器和喷淋等措施抑尘后排放，对环境影响较小。; 符合. |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 续表1-1 项目与规划及规划环境影响评价符合性分析分析一览表 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 《西咸新区秦汉新城控制性详细规划》; 产业定位为重点发展三大主导产业：都市农业及绿色食品加工业、文化旅游休闲康体产业、现代制造业与高端商贸商务服务业。; 本项目属于主导产业中的现代制造业。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目租用陕西泾渭新能源科技有限公司空地和西安海普实业有限责任公司厂房，用地性质属于建设用地，项目地周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 项目无生产废水产生，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后定期清掏用作农肥，对水环境影响较小；项目废气通过脉冲除尘器收尘、喷淋、雾炮机抑尘、封闭厂房阻隔后无组织排放；设备均在室内，通过厂房隔声和设备减振，噪声可达标排放；产生的固体废物均合理处置。不会突破环境质量底线。. 资源利用上线; 本项目运营过程会消耗一定的电能、水资源等，电能由市政供给，水由市政供水，项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，不会突破资源利用上线。. 生态环境准入清单; 本项目不属于区域环境准入负面清单内容，满足要求. 2、陕西省“三线一单”符合性分析 表1-3 “三线一单”符合性分析 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 《陕西省人民政府关于加块实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）; 明确生态环境分区管控要求; 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题; 本项目位于重点管控单元内，所用原料为粉煤灰、水泥及砂石，提升了资源利用效率。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控的通知》（市政发〔2021〕22号）; 本项目满足西安市生态环境分区管控准入清单管控要求; 符合. 3、相关政策法规及规划符合性分析 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》及国家发展改革委关于修订《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定、《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》、《环境保护综合名录（2021年版）》等相关规定，具体见表1-4。 |
| 其他符合性分析 | 表1-4 其他符合性分析一览表 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》及国家发展改革委关于修订《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及国家发展改革委关于修订《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定中“鼓励类、限制类及淘汰类”项目，亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列，为允许类项目。; 符合. 《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》; 本项目国民经济行业类别为C3022砼结构构件制造，不属于陕西省“两高”项目; 符合. 《环境保护综合名录（2021年版）》; 本项目主要产品为混凝土电杆和预制构件，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品; 符合. 《中华人民共和国文物保护法》（全国人大常务委员会令第11号）; 根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带。在这个地带内修建新建筑和构筑物，不得破坏文物保护单位的环境风貌。其设计方案须征得文化行政管理部门同意后，报城乡规划部门批准。; 本项目距秦咸阳城遗址保护范围有246m，距秦咸阳城遗址文物建设控制地带有167m，不在文物保护范围内。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 控制温室气体排放; 构建绿色低碳建筑体系，全面推进建筑低碳化发展，大力发展被动式超低能耗建筑及装配式建筑; 本项目产品符合绿色低碳建筑。; 符合. 工业企业噪声防治; 加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为; 本项目设备采取建筑隔音、减振、合理布局等措施，对周围环境影响较小。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、农副产品加工等行业为重点，开展全程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。; 本项目为建筑材料制造，所用原料均外购，最大程度达到循环利用。; 符合. 4、项目选址合理性分析 本项目位于陕西泾渭新能源科技有限公司内，租赁陕西泾渭新能源科技有限公司空地和西安海普实业有限责任公司厂房进行建设和生产，根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书》，本项目位于生态旅游和都市农业区，规划用地为工业用地。项目西侧紧邻西安海普实业有限责任公司，东侧为陕西泾渭新能源科技有限公司生产厂房，西北侧138m为柏家咀村，南侧96m为兰池佳苑。项目用水用电均依托陕西泾渭新能源科技有限公司供水系统及供电系统。 通过现场踏勘和调查，项目所选场址周围无饮用水水源地保护区、自然 |
| 其他符合性分析 | 保护区、生态功能保护区等环境敏感区，距秦咸阳城遗址文物保护范围有246m，距秦咸阳城遗址文物建设控制地带有167m，项目建设不涉及文物保护范围。 本项目运营过程中大气污染物主要是粉尘。砂石堆场在1号车间南侧，车间采用钢结构进行全封闭，砂石堆场三面密闭，北侧距车间门口约100m，厂房顶部设置喷淋洒水抑尘；砂石料斗顶部采用喷淋装置、雾炮机抑尘，皮带输送机均封闭输送，采取以上措施可有效降低上料起尘量；本项目12个粉料筒仓各配套1个脉冲布袋除尘器对仓顶粉尘进行过滤，筒仓罐装过程产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理后，未收集的粉尘于封闭搅拌楼内无组织排放；搅拌主机采用钢结构进行全封闭，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌主机上方安装脉冲布袋除尘器，经过布袋除尘排放至封闭搅拌楼内；混凝土电杆焊接工序采用移动式焊烟净化器；食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放。采取以上措施后，项目产生的粉尘基本控制在厂房内，不会对外环境及周围敏感点产生较大影响。 厂区内地面进行硬化、定期洒水、清扫，进出车辆进行车轮冲洗；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起排入新建化粪池处理后定期清掏用作农肥；搅拌机清洗废水经浆水搅拌储存罐沉淀后回用于生产；罐车清洗废水经砂石分离机、砂水分离机分离出砂石后，泥浆经粗浆池、细浆池沉淀后进入浆水搅拌储存罐回用于生产；道路和场地冲洗废水经收集沟渠进入浆水储存搅拌罐后回用于生产；车辆冲洗经沉淀池沉淀后循环使用不外排；蒸汽冷凝水均进入沉淀池；噪声主要来源为生产设备产生的噪声，通过在固定设备和各类机械安装时对设备基础加装减振基座、合理布局、厂房隔声等衰减后，达到规定要求，不会对周围环境产生过度影响。因此，外环境对本项目建设没有较大限制，本项目建设后对周围环境不会产生较大的影响。 综上，本项目选址合理可行。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 混凝土预制构件指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土制品，它具有抗压强度高、耐久性能好、使用寿命长、易于制造、生产成本低、价格便宜等优点。随着国家对基础设施建设投资的增加以及房地产的兴盛，对预制混凝土构件等建筑材料的需求越来越大，并将保持急剧增加的态势。 陕西越众圣鹏水泥制品有限公司根据市场需求，拟投资5000万元租用陕西泾渭新能源科技有限公司空地及西安海普实业有限责任公司（以下简称“海普实业”）现有空厂房实施混凝土电杆和预制构件生产项目。项目产品主要为5万根混凝土电杆和45万方PC空调板、PC楼板等混凝土预制构件。 2、项目组成及建设内容 企业新建一座生产车间（1号车间），车间内配置两条混凝土生产线及其附属设施，主要进行电杆和预制构件中间产品混凝土生产；电杆生产在海普实业车间内租用海普实业现有生产设备；预制构件生产租用海普实业东侧空厂房（2号车间）进行加工。项目主要内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程，详见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 混凝土生产线; 新建一座生产车间（1号车间），占地面积9450m2。框架结构全封闭式搅拌楼，位于车间北侧，布置2条混凝土生产线，包括上料区、搅拌区，布置输送带、搅拌机、粉料筒仓等设备；粉料筒仓位于搅拌机两侧，每条生产线配备6个筒仓（3个水泥筒仓，3个粉煤灰筒仓）；螺旋砂水分离机、滚筒筛式石分离机位于车间东侧，浆水搅拌罐位于车间中部，危废暂存间、维修车间位于车间西侧；砂石堆场位于车间南侧。; 新建厂房＋设备. 预制构件生产线; 租用海普实业东侧空厂房（2号车间），占地面积2961m2。2号车间北侧为养护室，布置3列10层立体养护窑，依托陕西泾渭新能源管道由渭河电厂供给蒸汽；西侧为产品堆场，东侧为脱模区和半成品堆场；西南侧为加工区，东南侧为原辅料堆场。设计年产45万方混凝土预制板。; 新建设备＋租用厂房. 混凝土电杆生产线; 租用海普实业电杆生产线所有生产设备（除混凝土搅拌区）进行生产；海普实业车间西北侧为调直切割区，张拉区、离心区、蒸养池位于车间中部，依托陕西泾渭新能源管道由渭河热电厂供给蒸汽。设计年产5万根混凝土电杆。; 租用设备. 储运工程; 水泥筒仓，位于1号车间北侧。配备水泥筒仓6个，单个筒仓容积150t，高度25m，直径3.2m。; 新建. 粉煤灰筒仓，位于1号车间北侧。配备粉煤灰筒仓6个，单个筒仓容积150t，高度25m，直径3.2m。; 新建. 砂石堆场位于1号车间内南侧，占地面积2645m2。; 新建. 钢筋、液压油等辅料及设备位于2号车间东南侧，占地面积175m2。; 租用车间. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 续表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 储运工程; 预制构件产品堆场位于2号车间西侧，占地面积516m2。混凝土电杆堆场位于停车场西侧。; 租用车间. 混凝土检验合格后由混凝土搅拌运输车拉运至电杆和预制构件生产车间，进行浇筑工序。; /. 辅助工程; 办公楼; 紧邻1号车间外北侧，东西侧各建设1座，占地面积288m2。; 新建. 食堂; 位于1号车间外西北侧，占地面积90m2。; 新建. 停车场; 位于办公楼北侧。; 新建. 公用工程; 供水系统; 依托陕西泾渭新能源科技有限公司供水系统。; 依托. 排水工程; 生产过程不产生废水。搅拌机清洗废水经浆水搅拌储存罐沉淀后回用于生产；罐车清洗废水经砂石分离机、砂水分离机分离出砂石后，泥浆经粗浆池、细浆池沉淀后进入浆水搅拌储存罐回用于生产；道路和场地冲洗废水经收集沟渠进入浆水储存搅拌罐后回用于生产；车辆冲洗经沉淀池沉淀后循环使用不外排；混凝土电杆蒸汽冷凝水进入沉淀池用于电杆凝固洒水；预制构件蒸汽冷凝水进入1号车间沉淀池用于混凝土搅拌用水；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池处理后定期清掏用作农肥。; 新建. 供电工程; 依托陕西泾渭新能源科技有限公司供电系统。; 依托. 供暖制冷; 分体式空调供暖制冷; 新建. 环保工程; 废水; 生产过程不产生废水。搅拌机清洗废水经浆水搅拌储存罐沉淀后回用于生产；罐车清洗废水经砂石分离机、砂水分离机分离出砂石后，泥浆经粗浆池、细浆池沉淀后进入浆水搅拌储存罐回用于生产；道路和场地冲洗废水经收集沟渠进入浆水储存搅拌罐后回用于生产；车辆冲洗经沉淀池沉淀后循环使用不外排；混凝土电杆蒸汽冷凝水进入沉淀池用于电杆凝固洒水；预制构件蒸汽冷凝水进入1号车间沉淀池用于混凝土搅拌用水；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池处理后定期清掏用作农肥。; 新建. 废气; 卸料及堆放粉尘; 砂石堆场位于全封闭厂房（1号车间）南侧，三面密闭，北侧距车间门口约100m，顶部安装喷淋设施。; 新建. 搅拌系统上料粉尘; 装卸料点上方及料斗上方设置喷淋和雾炮机抑尘，输送皮带均密闭设置。. 筒仓粉尘; 12个粉料筒仓各配备1个脉冲布袋除尘器对仓顶粉尘进行过滤，除尘效率99.7%，产生的粉尘经布袋除尘器处理后，于封闭搅拌楼内无组织排放。. 搅拌粉尘; 搅拌主机进行全封闭，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌主机上方安装脉冲布袋除尘器，搅拌过程产生的粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器，除尘效率99.7%，未收集粉尘于封闭搅拌楼内无组织排放。. 运输道路扬尘; 道路通定期清扫、洒水、进出车辆进行车轮冲洗. 焊接烟尘; 项目焊接类型为电阻焊，电阻焊无需焊材、焊剂，产生烟尘较少，少量焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放。. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至楼顶排放. 噪声; 厂房隔声、设备基础减振；厂内车辆限速、禁鸣。; 新建. 固体废物; 废机油、废含油手套经危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。; 新建. |
| 建设内容 | 续表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 环保工程; 固体废物; 除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一处理；废油脂采用专用容器收集后由有资质单位处置；洗车台沉淀池、粗浆池、细浆池泥渣定期清掏，回用于生产；废混凝土回用于生产；废钢筋收集后外售。; 新建. 3、产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案表 产品名称; 规模; 单位; 产品规格; 储存位置. 混凝土电杆; 5; 万根/a; 190mm×12m、190mm×15m、190mm×18m、230mm×21m、270mm×18m、300mm×12m、350mm×18m、390mm×15m; 停车场西侧产品堆场. PC空调板; 2; 万m3; 10cm×50cm×80cm; 2号车间产品堆场. PC楼板; 25; 万m3; 10cm×3m×4m; 2号车间产品堆场. PC阳台板、叠合板; 2; 万m3; 10cm×1.5m×3m; 2号车间产品堆场. PC外墙板; 14; 万m3; 24cm×3m×4m、37cm×3m×4m、12cm×3m×4m; 2号车间产品堆场. PC楼梯; 2; 万m3; 1.2m×18cm×25cm; 2号车间产品堆场. 4、主要原辅材料及能耗 项目主要原辅材料及能耗情况详见表2-3。 表2-3 PC预制构件及混凝土电杆生产线原辅料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年用量; 储存规格; 存储方式; 运输方式. 粉煤灰; 万t; 3.5; 150t/个; 粉煤灰筒仓; 罐车密闭运输. 碎石; 万t; 58; /; 砂石堆场; 自卸车，搭盖篷布运输. 水泥; 万t; 17.4; 150t/个; 水泥筒仓; 罐车密闭运输. 砂; 万t; 43.5; /; 砂石堆场; 自卸车，搭盖篷布运输. 减水剂; 万t; 0.52; 10kg/m3; 泵送剂罐; 自卸车运输. 膨胀剂; 万t; 0.035; /; 袋装; 专用水剂车运输. 生产用水; 万t; 9.2; /; /; 市政管网接入. 钢筋; 万t; 8; /; 原料堆场; 自卸车，搭盖篷布运输. 预应力钢丝; 万t; 3.2; /; 原料堆场; 自卸车，搭盖篷布运输. 螺纹钢; 万t; 3.2; /; 原料堆场; 自卸车，搭盖篷布运输. 钢棒; 万t; 1.6; /; 原料堆场; 自卸车，搭盖篷布运输. 液压油; t; 10.2; 170kg/桶; 原料堆场; 自卸车，搭盖篷布运输. 润滑油; t; 7.2; 180kg/桶; 原料堆场; 自卸车，搭盖篷布运输. 蒸汽; 万t; 8.32; /; 管输; 依托渭河热电厂蒸汽. |
| 建设内容 | 续表2-3 PC预制构件及混凝土电杆生产线原辅料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年用量; 储存规格; 存储方式; 运输方式. 脱模剂; t; 45; 50kg/桶; 罐装; 专用水剂车运输. 水性脱模剂：由有机高分子材料研制成的，易溶于水，直接涂刷于模板后形成一层很滑的隔离膜，该膜能完全阻止混凝土与模板的直接接触并且有助于在浇注混凝土时，混凝土与模板接触处的气泡能迅速溢出，使梁柱不会出现气孔，美观。使用之后不影响混凝土的强度，对钢筋无腐蚀作用。成分主要为：乳化蜡液(10~15%)、甲基硅油乳液(15~20%)、改性硅油乳液(5~8%)、去离子水(40~55%)、乳化剂(4.5~6%)、添加剂(0.5~1%)、防腐剂(0.3~0.5%)。 膨胀剂：混凝土膨胀剂属硫铝酸钙型混凝土膨胀剂，不含钠盐，不宜会引起混凝土碱骨料反应。而耐久性良好，膨胀性能稳定，强度持续上升。普通混凝土由于收缩开裂，往往发生渗漏，降低了它的使用功能和耐久性。在水泥中内掺8%-12%的膨胀剂，可拌制成补偿收缩混凝土，大大提高了混凝土结构的抗裂防水能力。 减水剂：本项目使用的减水剂是聚羧酸减水剂，主要由聚羧酸大单体TPEG（异戊烯醇聚氧乙烯醚）合成生产的。TPEG是一种聚合物，无固定分子量，严格意义上讲它属于混合物，TPEG分子结构式可能为CH2=CH(CH3)m(CH2CH3CHO)nH或全是乙氧基的加成物，一般用于生产聚羟酸高性能减水剂系列产品，主要应用于对保坍性要求较高的混凝土中，如商品混凝土、大体积混凝土、自流平混凝土等，而在水利、核电等国家重大工程领域使用也较为广泛。TPEG系列产品溶干水及多种有机溶剂，其双键保留率高，分子结构呈梳形、自由度大，可对其进行分子结构设计，并可通过比较简单的合成工艺制造出所需要的高性能减水剂。此外，TPEG系列产品的掺量低、减水率高、混凝土拌合物的流动性和流动保持性好、坍落度损失低、增强效果潜力大以及低收缩。 蒸汽：依托陕西泾渭新能源管道由渭河热电厂供给蒸汽，通过大唐渭河热电厂蒸汽主管道接入泾渭新能源北侧进入厂区，以大唐渭河热电厂围墙外第一个管道支架外一米处的蒸汽为蒸汽品质，蒸气压在1.5MPa，蒸汽温度不低于200℃。 5、主要设备 项目主要设备见表2-4。 表2-4 项目生产线主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 备注. 混凝土生产线设备. 1; 混凝土搅拌机; MAO4500/3000; 台; 2; 新建. 2; 水泥筒仓; 150t; 个; 6; 新建，每个仓顶配套1台除尘器. 3; 粉煤灰筒仓; 150t; 个; 6; 新建，每个仓顶配套1台除尘器. 4; 控制系统; 珠海长鹿; 套; 2; 新建. 5; 空气压缩机; 11KW; 个; 1; 新建. 6; 滚筒筛式砂石分离机; BWD4-59，7.5KW; 套; 1; 新建. 7; 外加剂系统; 10t/套; 套; 4; 新建. 8; 水路系统; 80-125，5.5KW; 套; 2; 新建. |
| 建设内容 | 续表2-4 项目生产线主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 备注. 9; 螺旋输送机; 325/273，15KW; 个; 6; 新建. 10; 地磅; /; 套; 1; 新建. 11; 地坑配料机; 两石三砂; 套; 1; 新建. 12; 皮带输送带; YX3-225，45KW; 个; 4; 新建. 13; 计量斗; 2000KG; 个; 12; 新建. 14; 螺旋砂水分离机; YX3-132S，7.5KW; 台; 1; 新建. 15; 洗车台; 双车位; 个; 1; 新建. 16; 铲车; XG950; 辆; 2; 新建. 17; 龙门洗车机; TH-100T; 个; 1; 新建. 18; 粗浆池; 15m3; 个; 1; 新建. 19; 细浆池; 15m3; 个; 1; 新建. 20; 浆水储存搅拌罐; 100m3; 个; 1; 新建. PC预制构件及混凝土电杆设备. 21; 自动校直切断机; LG10-16; 台; 1; 租用. 22; 钢筋骨架滚焊机; GH-400; 台; 1; 租用. 23; 喂料机; /; 台; 1; 租用. 24; 张拉机; /; 台; 3; 租用. 25; 离心机; 15m; 组; 3; 租用. 26; 蒸养池; 3m×21m; 组; 5; 租用. 27; 电杆模具; 与产品规模相对应; 套; 约120; 租用. 28; 离心泵; IRG50-160-2.2kW/IRG80-100-2.2kW; 台; 2; 租用. 29; 试验用压力机; /; 台; 1; 租用. 30; 预制构件模具; /; 套; 100; 新购. 31; 振动成型设备; 门式布料振捣一体机; 套; 2; 新购. 32; 养护系统; 3列10层立体养护窑; 套; 2; 新建. - 平面布置及合理性分析 厂区的总平面布置结合周围地形并满足设计规范要求，以生产车间为核心，辅助生产设施根据工艺流程、方便管理的原则进行布置。本项目在1号生产车间内进行中间产品混凝土生产；在2号生产车间进行预制构件生产；在海普实业车间内租用海普实业电杆生产设备进行电杆生产。 1号生产车间砂石堆场位于车间南侧；砂石地坑配料机、浆水储存搅拌罐位于车间中部；螺旋砂水分离机、滚筒筛式分离机、沉淀池位于车间东侧；维修车间、危废暂存间位于车间西侧；混凝土搅拌楼位于车间北侧，设置搅拌主机、料仓。办公 |
| 建设内容 | 楼紧邻1号车间北侧，停车场位于办公楼东侧，混凝土电杆堆场位于办公楼西侧，食堂位于1号车间西北侧。 2号生产车间辅料堆场位于车间东南侧，加工区位于车间西南侧，脱模区和半成品堆放区位于车间东侧，产品堆放区位于车间西侧，养护室位于车间北侧。 混凝土电杆在海普实业车间生产，租用海普实业生产设备（除混凝土搅拌区），海普实业生产车间调制切割区位于车间西北侧，张拉区、离心区、蒸养池位于车间中部。 项目生产装置区分区布置，便于生产，减少运营成本，综上所述，项目总图布置较合理，项目总平面布置图见附图5和附图6。 7、公用工程 ⑴ 给水 项目用水主要为混凝土生产线用水、生活用水、搅拌机及混凝土搅拌运输车清洗用水、喷淋用水、场地及道路冲洗用水。用水依托陕西泾渭新能源科技有限公司供水系统。 ① 生活用水 项目劳动定员70人，均在厂区内食宿，年工作时间300天。根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020），人员用水定额按110L/（人•d）计，则用水量为7.7m3/d（2310m3/a）。项目废水产污系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为1848m³/a（6.16m3/d）。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥。 ② 混凝土生产线用水 混凝土生产过程中水泥、粉煤灰、砂石等混合搅拌需要用水，根据企业提供混凝土用水量，混凝土生产需用水约9.2万t/a，该部分水全部进入产品，不产生废水。 ③ 搅拌机及混凝土搅拌运输车辆清洗用水 项目搅拌机在每天搅拌混凝土放空完后，需要对搅拌机进行冲洗，根据建设单位提供资料，项目搅拌机冲洗水为3.6m3/d（1080m3/a）。废水产生量按用水量的80%计，搅拌机冲洗废水产生量为2.88m3/d（864m3/a），冲洗水全部进入浆水储存搅拌罐回用于用于原料生产。 1号车间混凝土生产检验合格后需要用混凝土搅拌运输车运送至电杆和预制构件生产线进行浇筑工序，混凝土搅拌运输车每天拉运完后需要对车辆内部进行冲洗，车辆清洗用水为0.4m3/辆车，运输车辆为10辆车，冲洗用水量为1200m3/a（4m3/d）。废水产生量按用水量的80%计，混凝土搅拌运输车冲洗废水产生量为3.2m3/d |
| 建设内容 | （960m3/a），冲洗的浆水进入洗车槽后通过滚筒筛式石分离机和螺旋砂水分离机分离出石子和砂子，浆水经过粗浆池和细浆池二级沉淀后进入浆水储存搅拌罐，回用于原料生产。 ④运输车辆进出门口清洗用水 为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，厂区进出口处设置车辆冲洗台，对进出厂车辆轮胎进行冲洗，车辆冲洗水量约为40L/辆，项目预计平均每天进出原料及产品运输车辆约50辆，则冲洗车辆为100辆，车辆冲洗用水排入洗车台自带的沉淀池循环使用不外排，需定期补充，补充量为冲洗水量的10%（0.004m3/辆），则每天补充水量约0.4m3，年补充水量为120m3/a。 ⑤ 场地及道路冲洗用水 罐车作业场地及道路需要定期进行冲洗，防止因为车辆进出碾压产生粉尘。平均每天用水约10L/m2，年冲洗150天计，需冲洗场地面积约2500m2，则清洗用水量为25m3/d（3750m3/a）。废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为20m3/d（3000m3/a），产生的废水经收集沟渠流入浆水储存搅拌罐，回用于原料生产，不外排。 ⑥ 喷淋用水 砂石堆场喷淋用水主要在骨料（碎石、砂子）卸料、投料过程，拟对骨料进行洒水，保持沙堆湿润，并尽量放低装卸位置，从而减少扬尘量。根据企业提供资料，用水量约3t/d，年工作时间300d，则喷淋用水总量为900t/a。喷淋水部分进入骨料，部分蒸发。 ⑦ 蒸汽养护冷凝水 项目混凝土电杆和预制构件蒸汽养护工序年用蒸汽8.32万t/a，其中混凝土电杆蒸汽用量5200t/a，蒸汽冷凝水经沉淀池收集后全部用于电杆凝固期洒水；预制构件蒸汽用量78000t/a，养护蒸汽冷凝水产生量约为蒸汽量的80%，则冷凝水产生量约为6.24万t/a，蒸汽冷凝水进入1号车间沉淀池用于混凝土搅拌用水。 给排水量估算见表2-5，水平衡情况见图2-1。 表2-5 项目用水、排水量平衡表 单位：m3/d 序号; 用水名称; 用水定额; 总用水量; 新鲜水用量; 循环水; 损耗量; 回用水; 污水产生量. 1; 生活用水; 110L/（人•d）; 7.7; 7.7; 0; 1.54; 0; 6.16. 2; 混凝土生产线用水; /; 306.67; 72.59; 0; 0; 0; 0. 3; 搅拌机用水; /; 3.6; 3.6; 0; 0.72; 2.88; 0. 4; 混凝土搅拌运输车清洗用水; 0.4m3/辆; 4; 4; 0; 0.8; 3.2; 0. |
| 建设内容 | 续表2-5 项目用水、排水量平衡表 单位：m3/d 序号; 用水名称; 用水定额; 总用水量; 新鲜水用量; 循环水; 损耗量; 回用水; 污水产生量. 5; 运输车辆进出门口清洗用水; 40L/辆•d; 4; 0.4; 3.6; 0.4; 0; 0. 6; 场地及道路冲洗用水; 10L/m2; 25; 25; 0; 5; 20; 0. 7; 喷淋用水; /; 3; 3; 0; 0; 0; 0. 8; 蒸汽养护冷凝水; /; /; /; /; /; 208; /. 合计; /; 353.97; 116.29; 3.6; 8.46; 234.08; 6.16. 图2-1 水平衡图 单位m3/d ⑵ 供电 依托陕西泾渭新能源科技有限公司供电系统。 ⑶ 供热 项目采用分体式空调供暖。 8、劳动定员与工作制度 本项目新增劳动定员70人，年工作300d，每天2班，每班8小时，职工均在厂区内住宿。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 施工过程将会产生一定量的扬尘、施工噪声、施工固废等，但属于短期、可恢复影响，待施工结束后，污染随之消失。施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运行期 本项目在1号生产车间内进行中间产品混凝土生产；在2号生产车间进行预制构件生产；在海普实业车间内租用海普实业电杆生产设备进行电杆生产。 1、混凝土生产工艺流程 混凝土生产工序为物理过程，分为4个阶段：配料、投料、搅拌和卸料。 ⑴ 配料：生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行正确称量。技术人员在计算机的帮助下，各种型号的混凝土在生产之前必须在实验室里反复实验，已达到各种原辅料之间的最佳配比。 ⑵ 投料：骨料（包括砂、碎石）存放在砂石堆场，通过装载机、铲车送至计量斗，计量斗根据指令控制比例后卸在传输皮带上然后运入搅拌楼。水泥、粉煤灰则在运输罐车中通过放料阀由空压机通过气力输送至筒仓，项目每条混凝土生产线各配置6个筒仓（其中3个装水泥、3个装粉煤灰）及2个添加剂罐，可根据配方需要进行调整。水泥、粉煤灰通过螺旋输送机输送至计量设备，经计量后进入搅拌机，根据水泥配方将添加剂通过计量后直接注入搅拌机，水由称量系统抽入供给。 ⑶ 搅拌和卸料：产品混凝土生产由搅拌机来完成，砂、石通过传送带送入搅拌机；所有原辅料称量后一起送至搅拌机内进行搅拌。经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。 ⑷ 卸料：在搅拌完成后，产品检验合格后装入混凝土搅拌运输车，分别运输到2号车间进行预制构件浇筑工序和海普实业车间进行电杆加工浇筑工序。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-3 混凝土生产工艺流程及产污环节图 2、混凝土电杆生产工艺流程 ⑴ 骨架成型 将准备好的钢筋，经自动校直切断机按规定长度调直后根据不同产品规格要求切断，切断后的钢筋与预应力钢丝等利用钢筋骨架滚焊机对连接部分进行焊接，形成水泥电杆骨架。 项目焊接类型为电阻焊，电阻焊无需焊材、焊剂，施焊时，电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融到接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体，产生烟尘较少。 ⑵ 浇筑 将做好的骨架放入模具，浇注混凝土以后盖上模具，确认两侧缝隙较小或者闭合后，两头用堵头塞上，防止混凝土外流。 ⑶ 张拉 当电杆受力弯曲时，杆柱的截面一侧受压另一侧受拉，拉力主要由钢筋承受， 混凝土同钢筋一起伸长，但混凝土因受拉而可能出现裂缝，裂缝较宽时会进水而使钢筋锈蚀，因此需进行张拉，当电杆受拉时受拉区的混凝土由于有“预压应力”而不致裂缝。 ⑷ 离心 用吊钩将电杆模具调至离心机上，通过离心机的高速旋转将混凝土均匀贴至模具内壁四周，最后使电杆形成中空的。 ⑸ 蒸养 离心合格后，将电杆吊入蒸养池，利用渭河电厂饱和蒸汽进行养护，目的是加 |
| 工艺流程和产排污环节 | 速水泥的固化，每次蒸养约8h。经过高温蒸养之后，电杆基本凝固达到70%~80%，基本定型。 ⑹ 脱模、检验、成品堆存 蒸养完的电杆进入脱膜工序，脱模后找出预埋件，打通预留孔，后取下两头堵头；产品按相关标准要求进行外观尺寸和力学性能检验，检验合格后入产品堆场堆放待售。堆放过程完成20%~30%的凝固。 图2-4 混凝土电杆生产工艺流程及产污环节图 3、预制构件生产工艺流程 ⑴ 模具前处理 项目所用模板为定型钢制模板，用铲刀、湿抹布清除钢模表面遗留的水泥浆及杂物后，清理干净模具后涂刷脱模剂，以使模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔离开来，保证脱模时混凝土表面光滑平整、棱角整齐无损，并可保证混凝土的粘附量小于5g/m。项目采用水性混凝土脱模剂，无挥发废气产生。本项目使用的脱模剂由供应商负责运输，其包装桶归供应商所有，可循环使用，因此本项目不产生废原料桶。污染物主要为少量的混凝土渣及杂质。 ⑵ 钢筋笼制作 外购钢筋进厂后，依据产品需要进行定长切断、折弯，然后利用滚焊机焊接成笼。编笼完成后，为保证钢筋的保护层厚度，防止钢筋裸露在外部，项目沿钢筋笼周均匀布置塑料垫块作为保护层垫块。加工好的钢筋笼暂存在生产车间内，此工序会产生钢筋边角料和设备噪声。 ⑶ 入模 将检验合格的钢筋骨架放入相应的合格的组装好的模具内。安装完毕后，对其平面位置、纵横向稳定性等进行检查。 ⑷ 混凝土浇筑、成型 在安装好的模具内浇入符合要求的预制构件混凝土，振动成型，使用木抹进行收水，刮平去掉多余砼（或填补凹陷处），使构件面平整；使用钢抹精工抹平，使表面光亮无灰匙印。此过程可能漏出少量的混凝土，随产随清，回用于PC生产。 ⑸ 蒸汽养护、拆模 |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目养护为带模养护，将带模预制构件送入养护室内进行蒸汽养护，利用渭河电厂饱和蒸汽进行养护，养护温度30~70℃，养护时间5h，达到脱模强度后，用行车脱模。 ⑹ 检验、出厂：经检验合格后的产品送往产品堆场暂存，等待出厂。 图2-5 预制构件生产工艺流程及产污环节图 4、主要产污工序及主要污染物 主要产污工序及主要污染物汇总如表2-6所示。 表2-6 主要产污工序及主要污染物汇总 类别; 名称; 污染源; 产污工序; 主要污染物; 排放形式; 处理设施/措施. 废气; 粉料筒仓粉尘; 水泥筒仓、粉煤灰筒仓; 上料和卸料; 粉尘; 无组织; 封闭搅拌楼、脉冲布袋除尘器. 骨料卸料、堆放粉尘; 砂石堆场; 卸料、堆放; 粉尘; 无组织; 密闭车间，顶部安装喷淋设施. 搅拌系统上料粉尘; 上料斗、输送皮带; 上料、输送; 粉尘; 无组织; 装卸料点上方及料斗上方设置喷淋和雾炮抑尘，输送皮带均密闭设置. 运输车辆扬尘; 运输车辆; 运输过程; 粉尘; 无组织; 路面硬化、洒水降尘、限制车速、进出口设置车辆冲洗台等. 焊接烟尘; 滚焊机; 焊接; 焊接烟尘; 无组织; 移动式焊烟净化器. |
| 工艺流程和产排污环节 | 续表2-6 主要产污工序及主要污染物汇总 类别; 名称; 污染源; 产污工序; 主要污染物; 排放形式; 处理设施/措施. 废气; 搅拌粉尘; 搅拌机; 搅拌; 粉尘; 无组织; 搅拌机安装脉冲布袋除尘器、封闭搅拌楼. 食堂油烟; /; /; 油烟; 有组织; 经油烟净化器处理后随烟道排放. 废水; 搅拌机及混凝土运输搅拌车冲洗水; 搅拌机及混凝土运输搅拌车; 冲洗; SS; 不外排; 设置砂石分离机、砂水分离机，各类废水分离后经粗沉池、细沉池后到浆水储存搅拌罐后回用于生产. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗台; 车辆冲洗; SS; 不外排; 车辆冲洗废水沉淀后循环使用不外排. 场地及道路冲洗废水; /; 场地及道路冲洗; SS; 不外排; 经收集沟渠收集后进入浆水储存搅拌罐后回用于生产. 生活污水; /; 办公、生活; pH、SS、COD、BOD5、氮氮、动植物油; 不外排; 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池沉淀后专人拉运肥田. 蒸汽冷凝水; /; 蒸养; SS; 不外排; 混凝土电杆蒸汽冷凝水进入沉淀池用于电杆凝固洒水；预制构件蒸汽冷凝水进入1号车间沉淀池用于混凝土搅拌用水. 固体废物; 生活垃圾; /; 办公、生活; /; 不外排; 依托陕西泾渭新能源现有生活垃圾处理系统. 废油脂; /; 生活; 油脂; 不外排; 收集后由有资质单位处理. 生产过程; 离心; 离心; 离心混凝土; 不外排; 回用于生产. 切断; 调直切断; 废钢筋; 不外排; 收集后外售. 布袋除尘; 粉料筒仓; 除尘灰; 不外排; 回用于生产. 抹面; 抹面; 废混凝土; 不外排; 回用于生产. 沉淀池泥渣; 车辆冲洗台、粗浆池、细浆池; 车辆冲洗; 泥渣; 不外排; 回用于生产. 废液压油、废润滑油; /; /; /; 不外排; 交由有资质单位处置. 废含油手套等; /; /; /; 不外排; 交由有资质单位处置. 噪声; 噪声; 切断、焊接、混凝土搅拌、浇筑、离心等; 设备运行噪声; /; /; 室内布置，采取隔声、减震措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本工程属于新建项目，租赁陕西泾渭新能源科技有限公司空地及西安海普实业有限责任公司厂房进行建设，无遗留的环境问题，无与项目有关的原有污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 本次环境空气质量基本污染物现状采用资料收集法进行评价；项目生产废水循环利用不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目的地表水环境评价属于水污染影响型三级B评价，可不进行现场调查及现场监测；本项目50m范围内无噪声敏感目标，可不进行监测；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查；项目租赁陕西泾渭新能源科技有限公司空地及西安海普实业有限责任公司空厂房，不涉及产业园区外建设项目新增用地，可不进行生态现状调查。 - 环境空气质量现状 ⑴基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量现状可优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于西咸新区秦汉新城，本次收集陕西省生态环境厅环保快报《2021年12月及1～12月关于全省环境空气质量状况》中关于秦汉新城的监测数据。秦汉新城2021年空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 秦汉新城2021年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/µg/m3; 标准值/µg/m3; 占标率/%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 81; 70; 116; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 24h第95百分位浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8h第90百分位浓度; 138; 160; 86; 达标. 根据以上数据，本项目所在区除SO2、NO2、CO、NO2、O3外，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。 ⑵ 其他污染物 本项目TSP环境质量现状监测数据引用西安海普实业有限责任公司《五万根水泥电杆生产建设项目环境质量现状监测报告》（正为监（现）字〔2020〕第0316 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 号），由陕西正为环境检测有限公司于2020年3月26日~2020年4月1日对主导风向下风向环境敏感点兰池佳苑进行监测，根据现场调查从该检测报告采样日至今本项目所在区域无新增环境空气污染源。监测点位信息见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 兰池佳苑; 108.904420°E; 34.418393°N; TSP; 2020.3.26～2020.4.1; SE; 162. 表3-3 其他污染物环境质量监测结果表 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 兰池佳苑; TSP; 日平均; 300; 77～275; 91.7; 0; 达标. 监测结果表明，监测期间总悬浮颗粒物（TSP）日平均值为77～275μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准限值要求。 |
| 环境 保护 目标 | 根据项目性质及周围环境特征，确定评价范围内的环境保护目标。经实地调查了解，厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水资源环境保护目标，本项目所在地无新增用地，无生态环境保护目标。主要环境保护目标为大气环境保护目标，见表3-4，保护目标分布图见附图7。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. E; N. 环境空气; 毛庞新村; 108.9062958°; 34.4251788°; 居民; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准; NE; 377. 柏家咀村; 108.8990753°; 34.4234354°; 居民; NW; 138. 兰池佳苑; 108.9054456°; 34.4174514°; 居民; S; 96. 东杨村; 108.9073446°; 34.4194899°; 居民; SE; 189. 秦汉新城兰池学校; 108.9120304°; 34.4189295°; 学校; SE; 602. 秦咸阳城遗址文物控制地带; 108.8738250°; 34.4256025°; 文物; /; W; 167. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关规定；运营期无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3相应标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关规定（见表3-5）。 表3-5 项目废气排放执行标准一览表 污染物; 执行标准; 浓度限值; 监控位置. 施工扬尘; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; ≤0.7mg/m3; 周界外浓度最高点. 无组织颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准; 0.5mg/m3; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2.0; /. 2、废水 项目无生产废水产生；洗车和搅拌机冲洗废水循环使用不外排；道路和场地冲洗废水经收集沟渠收集进入浆水储存搅拌罐回用于生产；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后清掏用作农肥。 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关要求（见表3-6）；运行期1号车间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（见表3-7）。海普实业车间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准（见表3-7）。 # 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准限值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 70; 55. # 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界外声环境功能区划分; 标准限值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 四、固体废物 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为1号生产车间厂房搭建，并进行1号车间和2号车间的设备布置、安装、调试完后投入使用。施工期对环境的影响主要表现在扬尘、废水、噪声、固废。 1、扬尘 施工期间废气主要为场地内基础施工、建筑材料装卸、施工垃圾清理、运输车辆在施工场内行驶产生的扬尘及机械运输车辆尾气产生的污染物CO、NOx等。评价要求建设单位采取以下环保措施，最大程度减少施工期大气污染。 ⑴ 施工扬尘 项目在施工期的大气污染主要是施工过程中产生的扬尘。施工扬尘产生的环节有：土地平整、回填、建筑垃圾、建筑材料、工程弃渣的运输等。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。主要污染因子为TSP，施工现场影响范围为周边100m，但延续时间较短，对外界影响相对较小。 ⑵ 运输扬尘 该项目建筑材料的运输、工程弃渣及垃圾的外运也会产生一定的扬尘，其大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度等因素有关。运输主要集中运输线路100m范围内，对周围的空气环境影响不大。 ⑶ 机械设备尾气 建设期施工过程中用到的施工机械，主要包括装载机、推土机、起重机等，这些设备以柴油为燃料，在使用过程中会产生一定量的废气，其污染物主要有HC、NOX、CO等燃油废气。 ⑷ 施工期废气污染防治措施 为尽可能减少施工废气污染，降低其对施工区局部环境的影响，应采取以下措施： ①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，湿法作业，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。车辆进出、装卸时应用水将轮胎冲洗干净。 |
| --- | --- |
| 施工 期环 境保 护措 施 | ④ 在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 ⑤ 对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 ⑥ 设备运输车辆使用符合国家标准的运输车辆并对车辆进行定期检查，保持良好的车况。为减少机动车尾气和扬尘影响，施工中应尽量少用或不用柴油内燃机和柴油车辆，并保持厂内运输道路路面清洁和湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染。 经以上措施处理后，运输车辆及施工机械废气不会对环境造成明显影响。项目施工期废气对周围空气环境有一定的影响，但本项目施工现场周围无环境敏感点，且施工期是暂时的，影响也是短暂的，随着施工期的结束，施工期影响随之消失。 2、噪声 施工过程中的噪声影响主要来自1号车间厂房搭建、设备安装产生的机械噪声和物料运输车辆产生的噪声，作业期间产生的噪声值约60～80dB(A)。 为最大限度减少施工期噪声对其影响，评价要求施工期应采取以下措施： ⑴从声源上控制：使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ⑵合理安排施工时间：施工单位应严格遵守相关规章制度，合理安排好施工时间。 ⑶采用距离防护措施：在不影响施工情况下将强噪声设备尽量不集中安排。 ⑷采用声屏障措施：在施工场地周围应设声屏障隔声板，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 经采取上述措施后，可有效减轻项目施工期噪声污染，可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到达标排放。 3、废水 生活污水参考陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“农村居民生活”用水定额（70L/人∙d），施工人员均来自周边村镇，不在厂区食宿，生活用水量较少，人均用水指标按10L/人·d计，项目设备安装约20人，废水 |
| 施工 期环 境保 护措 施 | 产生量按用水量的80%，项目施工期生活污水产生量为0.16m3/d，生活废水可依托村镇现有生活设施排放。 4、固体废物 ⑴ 建筑垃圾 在施工过程中会产生一定的建筑垃圾，主要是废建筑材料以及包装物等，废建筑材料应转运至市政指定地点处理，不得随意丢弃；可回收废物如钢筋头、废包装物统一收集后外售。 ⑵ 生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，五区3类（咸阳市）生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，施工人员人数最高约为20人，施工期3个月，整个施工期生活垃圾产生量为792kg，生活垃圾不得随意丢弃，统一纳入当地垃圾清运系统，不会对周围环境造成明显的影响。 5、生态影响 本项目租用陕西泾渭新能源科技有限公司现有建设用地及海普实业厂房安装设备，不会对生态环境产生影响。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 环境空气影响分析 ⑴ 废气污染源强核算及处理措施 ① 粉料筒仓粉尘 本项目共设12个粉料筒仓（其中6个装水泥，6个装粉煤灰），粉料在上料和仓底卸料过程中会产生粉尘，该粉尘随筒仓体内的空气从顶部呼吸孔排出。 参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021版）水泥制品制造（含砼结构构件、其他水泥类似制品制造）中“混凝土制品—物料输送储存工序”中，工业粉尘产生系数为0.12kg/t产品。本项目粉料（水泥、粉煤灰）年使用量总计为20.9万t，则项目粉料筒仓呼吸废气产生总量为25.08t/a。 本项目粉料筒仓顶呼吸口处均安装有脉冲布袋除尘器，共计12套，布袋除尘器效率可达99.7%。同时，粉料筒仓均封闭于搅拌楼内，除尘器未收集的粉尘，在搅拌楼内二次沉降，沉降率取80%。 根据企业提供资料，每天粉料上料和卸料生产时长为4h，即1200h/a，经计算，项目粉料筒仓呼吸废气排放量为0.015t/a，排放速率为0.013kg/h。 本项目粉料筒仓排放情况见表4-1。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 粉料筒仓粉尘无组织废气产排情况一览表 污染源; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）. 粉料筒仓; 25.08; 20.9; 脉冲布袋除尘器99.7%、封闭式搅拌楼80%; 0.015; 0.013; 1200. ② 骨料卸料及堆放粉尘 本项目骨料（碎石、砂子）多为细砂状粉料，全部采用室内料场堆存，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。 本项目骨料的装卸起尘量以秦皇岛码头装卸起尘量公式计算，具体公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：H——物料落差，m； U——气象平均风速，m/s，因砂石堆场在密闭钢结构车间，风速取1.0m/s； W——物料含水率，%； Q——物料起尘量，mg/s； 本项目卸料时落差约为0.5m；项目石子含水率一般为2%，砂含水率为10%；则计算得石子的卸载过程起尘量Q为480.46mg/s，砂的卸载过程起尘量Q为469.82mg/s。每辆车卸料均约需2min，本项目石子年装卸车约19333辆次，则在装卸过程中起尘量为1.11t/a；砂料年装卸车约14500辆次，则在装卸过程中起尘量为0.817t/a。企业在卸料时采用喷淋法抑制扬尘，可以削减砂石起尘量的80%，则装卸过程粉尘产生量为0.385t/a，排放速率为0.341kg/h。 骨料堆放起尘量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算： Q=11.7U2.45S0.345×e-0.5w 式中：S——堆场表面积，m2；砂石堆场表面积约为2645m2； U——风速，m/s，风速平均值为1.0m/s； W——物料含水率，%；含水率约6%； Q——堆场起尘强度，mg/s； 料场的起尘同碎石料堆表面积、碎石料的湿度、当地的气候因素等有关。经过计算得到的起尘量为172mg/s，有效堆放时间3600h，则项目堆场产生的扬尘量为2.23t/a。企业不定时进行喷淋抑尘，可以削减起尘量的95%，则堆放起尘量为0.310t/a，排放速率为0.086kg/h。 骨料卸料及堆放粉尘排放量见表4-2。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 骨料卸料及堆放粉尘无组织废气产排情况一览表 污染源; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）. 石子卸料; 1.11; 1.722; 全封闭厂房内，三面密闭，设置喷淋装置; 0.385; 0.341; 1129. 砂子卸料; 0.817; 1.690. 堆放粉尘; 2.23; 0.619; 0.112; 0.031; 3600. ③ 搅拌系统上料过程粉尘 砂石于料场堆放，使用时由铲车将原料由堆场运至料斗内，料斗下设有一个落料口，落料口下设有斗车和计量装置，原料由料车向斗车内落料是，会产生一定量的粉尘，类比同类项目，落料时粉尘散逸量约为原料总量的0.05‰。本项目搅拌楼年上料量为101.5万t，则搅拌楼上料过程粉尘散逸量为50.75t/a，年上料时间为2400h。骨料通过封闭的输送带输送至搅拌机，装卸料点及料斗上方设置喷淋装置及雾炮机，经采取降尘措施后，抑尘效率约为90%。 搅拌系统上料过程粉尘排放量见表4-3。 表4-3 搅拌系统上料粉尘无组织废气产排情况一览表 污染源; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）. 上料系统; 50.75; 121.8; 喷淋设施及雾炮机、输送皮带全封闭; 5.075; 12.18; 2400. ④ 搅拌粉尘 本项目砂石料由密闭输送带进入搅拌楼搅拌机内，水泥粉煤灰由螺旋输送机进入搅拌机内，搅拌机进料处会产生一定量的粉尘，参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021版）水泥制品制造（含砼结构构件、其他水泥类似制品制造）中“混凝土制品—物料搅拌工序”中，工业粉尘产生系数为0.13kg/t产品。根据企业提供资料，2台搅拌机年搅拌物料量合计为132.155万t/a，则搅拌工序凝粉尘产生量为171.801t/a。 2台搅拌机上方各安装1台脉冲布袋除尘器，布袋除尘器效率可达99.7%，搅拌机产生的粉尘通过管道连接布袋除尘器，经过布袋除尘后落到料斗内，未收集的粉尘于封闭搅拌楼内无组织排放，无组织粉尘处理效率为80%。本项目搅拌粉尘无组织排放情况见表4-4。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-4 搅拌粉尘无组织废气产排情况一览表 污染源; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放时间（h）. 搅拌机1; 85.9; 35.792; 脉冲布袋除尘器99.7%、封闭式搅拌楼80%; 0.052; 0.022; 2400. 搅拌机2; 85.9; 35.792; 脉冲布袋除尘器99.7%、封闭式搅拌楼80%; 0.052; 0.022; 2400. ⑤ 运输道路扬尘 项目在生产过程中，需要运入原料，同时需要将生产好的成品运出厂外。在进出运输时会产生一定的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.0079×V×W0.85×P0.72 式中：Q：每辆汽车行驶时的扬尘，kg/km辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 表4-5 汽车道路扬尘计算参数和结果 路况; V（km/h）; W（t）; P(kg/m2); 每辆汽车行驶扬尘量 kg/（km·辆）. 道路起尘量; 15; 30; 0.1; 0.407. 本项目生产中原料及成品厂区内运输距离按300m计，平均每天原料运入和成品运出车辆共计50辆，则道路扬尘产生量为1.8t/a。建设单位采取厂内道路全部硬化，定期洒水抑尘，加强清扫等措施，可将道路扬尘减少70%，则道路扬尘年排放量为0.54t/a，以无组织形式排放。 ⑥ 焊接烟尘 项目焊接类型为电阻焊，电阻焊无需焊材、焊剂，产生烟尘较少，少量焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放。 ⑦ 食堂油烟 本项目设置员工食堂，为员工提供一日三餐，该食堂设置2个基准灶头，单个灶头排风量2000m3/h，则总排风量为4000m3/h。根据一般居民用油情况的类比调查，目前每人食用油日用量约40g/（人·d），油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。年工作日300天，每天工作6h，就餐人数70人，则本项目消耗食用油0.84t/a，油烟产生量约为0.024t/a（0.013kg/h）。食堂安装去除效率不低于60%的油烟净化装置，以处理效率为60%计算，则油烟排放量为0.010t/a、0.006kg/h。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 油烟经净化设施处理达标后，通过烟道引至楼顶排放。本项目食堂油烟产排情况见表4-6。 表4-6 本项目食堂油烟产排情况 类别; 单位; 排放参数. 油烟产生量; t/a; 0.024. 集中烹饪时间; h; 6. 油烟产生速率; kg/h; 0.013. 风机总风量; m3/h; 4000. 净化效率; /; 60%. 油烟排放量; t/a; 0.010. 油烟排放速率; kg/h; 0.006. 油烟排放浓度; mg/m3; 1.5. ⑵ 大气污染物无组织排放量核算表 表4-7 本项目无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 粉料筒仓粉尘; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器、封闭搅拌楼; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准; 0.5; 0.015. 2; 骨料卸料及堆放粉尘; 颗粒物; 喷淋措施、封闭厂房; 0.497. 3; 搅拌系统上料粉尘; 颗粒物; 皮带全封闭、雾炮机、喷淋设施、封闭厂房; 5.075. 搅拌粉尘; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器、封闭搅拌楼; 0.104. 4; 运输道路扬尘; 颗粒物; 定期洒水、加强清扫、洗车台; 0.54. 5; 焊接烟尘; 烟尘; 移动式焊烟净化器; /. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 6.231. 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 6.231. 2; 油烟; 0.010. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑶ 防治措施可行性及达标分析 项目厂房为封闭式钢结构厂房，三面密闭，只留北侧两个进出口。粉料筒仓仓顶各配置一台脉冲布袋除尘器，布袋对粉尘吸附效率较好，截留效率可达99.7%，粉料筒仓均封闭于搅拌楼内，除尘器未收集的粉尘在搅拌楼内进行二次沉降，可更好的阻止呼吸口粉尘逸散至外环境中；砂石堆场在封闭厂房南侧内，堆场及上料口厂房顶部安装喷淋管线，卸装及堆放过程采取喷淋抑尘；搅拌系统上料过程输送带全封闭，投料采用地坑配料机，投料口配备雾炮机及喷淋装置，可大大减少扬尘的产生；搅拌机上方安装脉冲布袋除尘器，搅拌产生的粉尘经除尘器收集后，外溢粉尘在封闭搅拌楼内进行二次沉降；在厂区门口设置洗车台，并定时在厂区道路洒水抑尘；食堂油烟采用油烟净化器处理达标通过烟道引至楼顶排放。 综上，本项目环保措施可行，厂界颗粒物排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放标准要求；食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关规定。企业在严格执行本次评价给出的大气污染防治措施后，对区域大气环境影响较小。 ⑷ 废气监测方案 依据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），运行期废气监测计划见表4-9。 表4-9 废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准. 有组织; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2、地表水环境影响分析 本项目运行期用水主要为员工生活用水、混凝土生产用水、搅拌机和混凝土运输搅拌车清洗用水、喷淋用水、车辆冲洗用水、场地及道路冲洗用水。 ⑴ 混凝土生产用水 混凝土生产过程中碎石、砂、水泥、粉煤灰等混合搅拌需要用水，该部分水全部进入产品，不产生废水。 ⑵ 冲洗用水 项目搅拌机在每天搅拌混凝土放空完后，需要对搅拌机进行冲洗，废水中主要污染物为SS，冲洗水全部进入浆水储存搅拌罐沉淀后回用于原料生产。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 混凝土运输搅拌车每天拉运完后需要对搅拌车内部进行冲洗，冲洗的浆水进入洗车槽后通过滚筒筛式石分离机和螺旋砂水分离机分离出石子和砂子，浆水经过粗浆池和细浆池二级沉淀后进入浆水储存搅拌罐，回用于原料生产，废水中主要污染物为SS。 为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘，在厂区门口设置洗车台，项目车辆冲洗废水全部循环使用，不外排。 ⑶ 喷淋用水 喷淋用水主要在骨料（碎石、砂）卸料、投料过程抑尘，该部分水全部进入骨料。 ⑷ 场地及道路冲洗用水 混凝土运输搅拌车作业场地及道路需要定期进行冲洗，防止因为车辆进出碾压产生粉尘，产生的废水经收集沟渠排入浆水储存搅拌罐沉淀后回用于生产。 ⑸ 生活污水 项目生活污水产生量为6.16m3/d（1848m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后定期清掏用作农肥。 ⑹ 养护用水 本项目依托渭河电厂蒸汽养护，蒸汽用量约为8.32万t/a，其中混凝土电杆蒸汽用量5200t/a，蒸汽冷凝水经沉淀池收集后全部用于电杆凝固期洒水；预制构件养护蒸汽冷凝水产生量约为蒸汽量的80%，则冷凝水产生量约为6.24万t/a，蒸汽冷凝水进入1号车间沉淀池用于混凝土搅拌用水。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 定期清掏用作农肥; 不排放; /; /; /; /; /; /. 车辆冲洗废水; SS; 循环使用，不外排; 连续排放、流量稳定; TW001; 洗车台; /; /; /; /. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 续表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 搅拌机和混凝土运输搅拌车冲洗废水; SS; 循环使用，不外排; 连续排放、流量稳定; TW002; 浆水储存搅拌罐; /; /; /; /. 场地及道路冲洗废水; SS; 循环使用，不外排; 连续排放、流量稳定; TW002; 浆水储存搅拌罐; /; /; /; /. 混凝土电杆蒸汽冷凝水; SS; 循环使用，不外排; 连续排放、流量稳定; /; 海普实业沉淀池; /; /; /; /. 预制构件蒸汽冷凝水; SS; 循环使用，不外排; 连续排放、流量稳定; TW003; 1号车间沉淀池; /; /; /; /. 表4-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; /; COD; 0; 0; 0. 2; BOD5; 0; 0; 0. 3; SS; 0; 0; 0. 4; 氨氮; 0; 0; 0. 5; 动植物油; 0; 0; 0. ⑹ 防治措施可行性及达标分析 项目生产过程无废水产生。车辆冲洗废水经洗车台自带沉淀池沉淀后循环使用不外排；搅拌机冲洗废水进入浆水储存搅拌罐沉淀后回用于原料生产；混凝土运输搅拌车冲洗的浆水进入洗车槽后通过滚筒筛式石分离机和螺旋砂水分离机分离出石子和砂子，浆水经过粗浆池和细浆池二级沉淀后进入浆水储存搅拌罐，回用于原料生产；场地及道路冲洗废水经收集沟渠排入浆水储存搅拌罐沉淀后回用于生产；混凝土蒸养冷凝水经沉淀池收集后用于电杆凝固期洒水；预制构件蒸养冷凝水进入1号车间沉淀池用于混凝土搅拌用水。餐饮废水经隔油池处理后与生活废水一起经化粪池处理后定期清掏用作农肥。企业采取上述废水污染防治措施后，对地表水环境影响较小。 3、地下水影响分析 项目混凝土生产线用水、堆场喷淋均进入原料，不外排；混凝土运输搅拌车 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 和搅拌机冲洗经浆水储存搅拌罐沉淀后回用于生产；场地及道路冲洗废水经收集沟渠排入浆水储存搅拌罐，不外排，餐饮废水经隔油池处理后与生活废水一起经化粪池处理后定期清掏用作农肥。沉淀池、化粪池、污水收集管道均经防渗处理，可有效防止废水下渗。环评要求厂区内危废暂存间重点防渗，生产车间其余地块进行一般防渗，主要是采取高标号的防水混凝土进行铺设，危废暂存间铺设300mm厚混凝土。采取上述措施后，项目基本不会对地下水环境造成影响。 4、声环境影响分析 ⑴ 1号车间噪声源强 项目噪声主要来源于1号车间混凝土生产线空压机、搅拌机、砂石分离机、运输车辆、水泵等设备运行时产生的噪声，其噪声值约在75～95dB（A）范围内，设备全部设置在车间内，厂房结构为钢结构，对机械设备产生的噪声，采用减振垫、隔音和合理建筑布局等措施，减弱或降低声源的振动，达到控制噪声的目的；对各运输车辆通过禁止超重、禁止鸣笛、减慢车速等措施减少噪声产生。详见下表： 表4-12 运行期主要噪声源噪声级 噪声源; 数量; 单位; 噪声源强dB(A); 测点距离; 治理措施; 厂房隔声量dB(A); 位置; 持续时间; 降噪后单台声压级dB（A）. 空气压缩机; 1; 台; 85～95; 结构外1m; 安装减震垫、建筑隔声、门窗隔音、加强管理; 20; 1号生产车间; 16h; 65～75. 螺旋输送机; 6; 台; 75～80; 结构外1m; 20; 1号生产车间; 16h; 55～60. 搅拌机; 2; 台; 85～90; 结构外1m; 20; 1号生产车间; 16h; 65～70. 砂石分离机; 1; 台; 80～85; 结构外1m; 20; 1号生产车间; 8h; 60～65. 水泵; 3; 台; 70～75; 结构外1m; 20; 1号生产车间; 8h; 50～55. 运输车辆; 60; 辆/天; 85～95; 结构外1m; 减速、禁鸣; /; /; 16h; 65～75. ⑵ 噪声预测模式 根据噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响如下： ① 室内声源： a 室内声源等效为室外点源的声传播衰减公式为： |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 式中：Lp0—室内声源的声压级，dB(A)； TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； R—车间的房间常数，m2； St 为车间总面积；为房间的平均吸声系数； S—为面对预测点的墙体面积，m2； r—车间中心距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 b 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB。 ② 总声压级计算 声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 ③ 预测结果与评价 为了说明项目对周围环境的影响程度，预测工程投产后厂界噪声结果见表4-13。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-13 噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界; 昼间; 夜间; 是否达标. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 东厂界; 36; 60; 36; 50; 达标. 南厂界; 32; 60; 32; 50; 达标. 西厂界; 36; 60; 36; 50; 达标. 北厂界; 32; 60; 32; 50; 达标. 由预测结果可知，经过隔声、减振、距离衰减后，项目南、西、北、东厂界昼夜间贡献值为32～36dB（A），均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。项目对周围声环境影响较小。 ⑶ 海普实业车间噪声达标分析 租用海普实业车间设备进行电杆生产，噪声主要来源自动校直切断机、钢筋骨架滚焊机、离心机、张拉机等设备运行时产生的噪声，设备全部设置在车间内，海普实业东侧厂房（2号车间）新增振动成型设备及养护系统，噪声源强主要为振动成型设备，源强在75～80dB（A），经过厂房隔音、设备使用减振基座等噪声防治措施，可有效减弱或降低噪声。 ① 噪声预测模式 根据噪声设备源强、安装位置及治理措施，按上述预测模式预测设备噪声。 a 总声压级计算 Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ② 预测结果 本项目背景值监测数据引用《西安海普实业有限责任公司自行监测报告》（瑞普监字（2021）第1214-11号）数据，委托西安瑞普检测技术有限公司于2021年12月9日进行监测。 表4-14 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间; 是否达标. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 北厂界; 59; 39; 59; 60; 47; 39; 47; 50; 达标. 东厂界; 33; 42; 42; 60; 42; 42; 45; 50; 达标. 东南厂界; 68; 35; 68; 70; 54; 35; 54; 55; 达标. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 续表4-14 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间; 是否达标. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 西厂界; 58; 41; 58; 60; 46; 41; 47; 50; 达标. 南厂界; 58; 36; 58; 60; 45; 36; 45; 50; 达标. 由监测数据可知，海普实业车间北厂界、东厂界、南厂界、西厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值；东南厂界昼夜间噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值。 ⑷ 噪声监测方案 表4-15 运行期噪声监测计划表 类型; 排放源; 监测点位或断面; 监测项目; 频率; 控制指标. 噪声; 噪声; 1号车间厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准. 噪声; 噪声; 海普实业厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类和4类标准. 4、固体废物影响分析 ⑴ 固体废物处置方案 项目运营过程中，主要是除尘器收集的粉尘、废混凝土、废钢筋、员工生活垃圾及废机油等危险废物。 ① 除尘器收尘 除尘器收尘主要是粉料筒仓除尘器和搅拌机除尘器，依据粉尘产生量及除尘效率，收集粉尘总量为196.286t/a，收集的粉尘落入料斗内，定期清理后作为原料回用于生产。 ② 废混凝土 项目电杆离心工序和预制构件抹面工序会产生废混凝土，根据企业提供资料，离心过程产生的混凝土约5t/a，抹面过程产生的混凝土随产随收，产生量约1t/a，废混凝土均回用于生产。 ③ 废钢筋 钢筋在调直切断过程会产生废钢筋，根据企业提供资料，废钢筋产生量约5t/a，定期收集后外售。 ④ 泥渣 车辆冲洗台沉淀池和粗浆池、细浆池经沉淀后会产生一定量的沉淀池泥渣， |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据建设单位提供资料，泥渣产生量约0.8t/a，泥渣定期清理后回用于混凝土生产。 ⑤ 生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，五区3类（咸阳市）生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，项目劳动定员70人，每年按300d计，则生活垃圾产生量为9.24t/a，生活垃圾依托陕西泾渭新能源现有生活垃圾处理系统，统一收集后由环卫部门处理。 ⑥ 废油脂 隔油池废油脂量约为食用油的15%，本项目食堂食用油用量为0.84t/a，则废油脂产生量为0.126t/a。废油脂收集后委托有资质单位进行清运处理。 ⑦ 废机油 设备检修期间会产生少量的废机油，产生量约为0.2t/a。废机油属于危险废物（HW08），危废代码为900-214-08，经专用容器收集后在危废暂存间暂存后交由资质单位处置。 ⑧ 废含油手套 设备检修期间会产生少量的废含油手套，产生量约为0.005t/a。废含油抹布、废含油手套属于危险废物（HW49），危废代码为900-041-49，在危废暂存间暂存后交由资质单位处置。 本建设项目固体废物产生情况汇总见表4-16。 表4-16 建设项目固体废物产生情况表 工序; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置量; 最终去向. 核算方法; 产生量. 职工 生活; 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; 系数法; 9.24t/a; 9.24t/a; 当地环卫部门处置. 食堂; 隔油池; 废油脂; 一般固废; 系数法; 0.126t/a; 0.126t/; 交由有资质单位处理. 粉料筒仓; 布袋收尘; 粉尘; 一般固废; 物料平衡法; 6.484t/a; 6.484t/a; 定期清理后回用. 设备 维修; 设备 维修; 废含油手套; 危险废物; 类比法; 0.005t/a; 0.005t/a; 交由有资质单位处置. 设备 维修; 设备 维修; 废机油; 危险废物; 类比法; 0.2t/a; 0.2t/a. 生产工序; 离心、抹面; 废混凝土; 一般固废; /; 6t/a; 6t/a; 回用于生产. 切割; 废钢筋; 一般固废; /; 5t/a; 5t/a; 收集后定期外售. 冲洗; 洗车台、粗浆池、细浆池; 泥渣; 一般固废; /; 0.8t/a; 0.8t/a; 回用于生产. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-17 项目危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.2t/a; 设备 维修; 液态; 机油; /; 1年; T，I; 交由有资质单位处置. 2; 废含油手套; HW49; 900-041-49; 0.005t/a; 设备维修; 固态; /; /; 1年; T. ⑵ 固体废物收集、暂存及运输要求 ① 收集：各类固废应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》“第四条、固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则：任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性；第十九条、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。”要求分类收集，不得相互混合。建立全厂统一的固废分类收集制度，生活垃圾与工业固体废物，一般工业固体废物与危险废物不得混合，并派专人严格管理，防止二次污染。 ② 暂存：危废暂存间应按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行建设，并做好防渗、防漏工作。应根据危险废物固有属性，选择适合的危险废物贮存容器，同时对项目危险废物贮存设施的选址和设计、管理运行安全防护监测都必须满足相应的特别要求。同时对于存储场所也要按照原国家环境保护总局发布的《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)要求设立标志牌。 ③ 根据危险废物特性和数量选择适宜的运输方式，委托资质单位使用专用车辆运输。危险废物转移实行转移联单管理制度，建设单位应建立固体废物台账管理，对每次固体废物进出厂区时间、数量设专人进行记录以及存档，并向环保部门申报。 综上所述，项目运营过程中产生的各类固废均能全部妥善处理。项目产生的固体废物的处理、处置均应满足一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固废贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及国家环保部2013年第36号公告所发布的修改内容。 ⑶ 危险废物暂存间建设方案及环保要求 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 场合; 样式; 要求. 室外（粘贴于门上或悬挂; 1、危废警告标示规格颜色：形状：等边三角形，边长40cm。颜色：背景为黄色、图形为黑色2、警告标志外檐2.5cm3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危废标签尺寸颜色：尺寸：20×20cm底色：醒目的橘黄色字体：黑体字字体颜色：黑色2、危险类别：按危险废物种类选择。. 图4-1 项目危险废物标签示例 表4-18 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 设备维修; 30m2; 桶装; 40m3; 1年. 2; 废含油手套; HW49; 900-041-49; 设备维修; 2m2; 桶装; 4m3; 1年. 为防止危险废物暂存过程中对环境产生污染影响，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、陕西省西咸新区环境保护局《关于进一步规范危险废物警示标识式样及设置有关事宜的通知》（陕西咸环函〔2018〕46号）中的相关要求，本评价要求： ①对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 ③所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ④危险废物临时贮存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑤危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑥贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562 1995)》的规定设置警示标志。 ⑦危废暂存间由专业人操作，单独收集和贮运，建设单位应严格遵守有关危险废物贮存的规定，建立完善的管理体制，危险废物转移活动按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行转移记录，同时做好委托处理台账，注明了危险废物的名称、去向、日期等。 在采取以上措施，危险废物经有资质单位回收、利用、处理或处置并按有关规定转移的基础上，本项目所产生的固体废物均可得到有效的处理处置。项目固废处理处置率为100%。对外环境影响较小。 5、土壤影响分析 项目废气主要为粉料筒仓粉尘、砂石堆场骨料装卸及堆放粉尘、搅拌粉尘、搅拌系统上料粉尘、运输道路扬尘、焊接烟尘。粉料筒仓、砂石堆场均在封闭厂房内，筒仓位于密闭搅拌楼内，仓顶均配置脉冲布袋除尘器，砂石堆场上方安装喷淋设施，上料口配置雾炮机及喷淋设施，输送皮带全封闭，搅拌机上方安装脉冲布袋除尘器，运输路面定期洒水抑尘；厂区地面全部硬化，生产废水不外排，化粪池、沉淀池均进行防渗处理；危险废物为设备维修产生的废机油、废含油手套，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行建设，危险废物储存在专用容器里，对土壤环境质量污染影响轻微。根据环评要求，厂房地面均采用耐腐蚀的混凝土对地面进行硬化，厚度约10cm，并定期检查防腐措施，产品为电杆和预制构件，堆存过程中不会造成土壤污染影响。通过采取上述严格的污染治理措施和环保管理，项目正常运营过程中对厂区土壤环境影响较小。 表4-19 项目分区防渗措施 污染分区; 名称; 防渗及防腐措施; 防渗效果. 重点防渗区; 危废暂存间、减水剂、脱模剂、膨胀剂储存区; 地面采取底部用三合土铺底，再用高标号混凝土铺设30cm，并铺设防渗和耐腐蚀材料; 渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗区; 生产区域、沉淀池; 地面采用三合土铺底，上层铺设高标号混凝土10～15cm; 渗透系数≤10-7cm/s. 简单防渗区; 道路、产品堆放区等; 10～15cm的水泥硬化处理; /. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 6、环境风险 ⑴ 风险物质 项目涉及的风险物质主要为废机油、液压油、润滑油，主要事故风险类型为火灾、爆炸和泄露。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B计算涉及的危险物质数量与临界量比值（Q），其临界量详见表4-20。 表4-20 环境风险潜势分析 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 液压油; /; 0.6; 2500; 0.00024. 3; 润滑油; /; 0.6; 2500; 0.00024. 本工程Q=0.00056＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，该工程环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅进行简要分析。 ⑵ 影响途径 ① 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的风险，未完全燃烧的伴生/次生的一氧化碳等进入大气，会对环境空气产生一定影响。 ② 液压油、润滑油、废机油泄漏后，挥发气体扩散进入大气，对环境空气产生影响。 ③ 液压油、润滑油、废机油泄漏时，没有及时收集处理，泄漏原油进入土壤，对土壤的影响；或泄漏原油通过包气带进入地下水环境从而对地下水造成污染。 ⑶ 风险防范措施 ① 化学品严格按照《危险化学品安全管理条例》有关规定，按规范要求贮存，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题； ② 要求液压油、润滑油储存区设置围堰，泄漏后及时截留； ③ 液压油、润滑油储存区周围不许进行电焊、切割等明火作业，安装自动灭火系统；配备完善的消防设备，设置消火栓、水泵结合器、灭火器、灭火沙；厂区显眼的地方设置相应的防火、防触电安全警示、标志。 ④ 废机油存储于专用容器内，并设置防渗托盘； ⑤ 危废暂存间采取防渗措施，制定《危险化学品泄漏应急处理管理制度》。 ⑥ 减水剂存放于搅拌机两侧，应设置围堰，严格落实防渗措施，水性脱模剂、膨胀剂设置专用贮存容器存放。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑦ 结合周边社会应急能力建设情况，建设必要的环境风险应急体系，编制企事业单位突发环境事件应急预案。 7、生态影响分析 项目主要租用陕西泾渭新能源科技有限公司空地和西安海普实业有限责任公司厂房进行生产，不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，可不开展生态影响分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉料筒仓粉尘 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器、封闭搅拌楼 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 骨料卸料及堆放粉尘 |  | 喷淋措施、封闭厂房 |  |
|  | 搅拌系统上料粉尘 |  | 输送皮带全封闭、雾炮机、封闭厂房 |  |
|  | 搅拌粉尘 |  | 脉冲布袋除尘器、封闭搅拌楼 |  |
|  | 运输道路扬尘 |  | 定期洒水、清扫、洗车台 |  |
|  | 焊接烟尘 |  | 移动式焊烟净化器 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起由化粪池处理后定期清掏用作农肥 | / |
|  | 混凝土搅拌运输车和搅拌机冲洗废水 | SS | 进入浆水储存搅拌罐沉淀后回用于生产 | / |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 进入沉淀池沉淀后循环利用 | / |
|  | 道路及场地冲洗废水 | SS | 经排水沟渠收集进入浆水储存搅拌罐沉淀后回用于生产 | / |
|  | 混凝土电杆蒸汽冷凝水 | SS | 进入海普实业沉淀池 | / |
|  | 预制构件蒸汽冷凝水 | SS | 进入1号车间沉淀池 | / |
|  | 混凝土生产用水 | / | 进入原料 | / |
|  | 喷淋用水 | / | 进入原料 | / |
| 声环境 | 1号车间设备运行 | 等效A声级 | 隔声、减振、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 海普实业车间设备运行 | 等效A声级 | 隔声、减振、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产线生产工序 | 布袋收尘 | 清理后回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 离心和抹面废混凝土 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废钢筋 | 收集后定期外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门统一清运 | 处置率100% |
|  | 食堂 | 废油脂 | 收集后由有资质单位处理 | 处理率100% |
|  | 冲洗 | 泥渣 | 清理后回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 设备维修 | 废含油手套（HW49-900-041-49） | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定及其修改单 |
|  | 设备维修 | 废机油（HW08-900-214-08） | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、加强废气污染物治理措施管理，减小污染物通过大气沉降进入土壤造成污染。 2、厂区危废暂存间进行重点防渗，防止对厂区内及周围土壤环境的污染。 3、厂区内设置固定垃圾桶统一收集生活垃圾。 4、厂区沉淀池、粗浆池、细浆池定期检查防渗措施，防治废水进入土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、固体废物贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者防止污染的措施后，降低对环境的影响。 2、危险废物临时堆放场内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求做好防渗措施，危险废物定期交危废处理资质单位安全处置； |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 3、废气治理设施需加强维修保养和巡视，加强员工操作规程培训； 4、编制企事业单位突发环境事件应急预案； 5、危险化学品润滑油、液压油按照按照《危险化学品安全管理条例》相关规定进行存储并设置围堰。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保投资估算 项目总投资5000万元，其中环保投资142万元，环保投资占总投资的2.84%。本项目的环保投资估算见表5-1。 表5-1 环境保护投入及资金来源表 单位：万元 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 建设费用. 项目运行期; 废气; 粉料筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 55.0. 骨料上料料、卸料及堆放粉尘; 颗粒物; 喷淋、雾炮机、密闭管道; 30.0. 搅拌粉尘; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 5.0. 焊接; 烟尘; 移动式焊烟净化器; 6.0. 运输扬尘; 颗粒物; 洒水车; 5.0. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器; 1.0. 废水; 冲洗废水; SS; 洗车台、龙门洗车机、沉淀池、浆水储存搅拌罐; 20.0. 生活废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 隔油池、化粪池; 2.0. 噪声; 搅拌机、空压机、水泵; 封闭厂房隔声、减振; 10.0. 固体废物; 一般固体废物; 布袋收尘、废混凝土; 收集后回用; /. 废钢筋; 收集后外售; /. 生活垃圾; 由环保部门统一清运; 1.0. 废油脂; 收集后由有资质单位处理; 1.0. 危险废物; 废机油、废含油手套; 经专用容器收集后在危废暂存区暂存后交由资质单位处置; 3.0. 环境管理; 制定环境管理制度及环保人员; 2.0. 环境监测; 制定环境管理与监测计划; 1.0. 总计; 142.0. - 环保验收清单 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业应按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开 |
| 其他环境 管理要求 | 展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。本业目竣工环保设施清单如下表所示。 表5-2 竣工环保验收清单 类别; 污染源; 环保设备/设施内容; 数量; 验收标准. 废气; 筒仓粉尘; 脉冲布袋除尘器、封闭搅拌楼; 12套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013表3标准）. 搅拌粉尘; 脉冲布袋除尘器、封闭搅拌楼; 2套. 骨料卸料、堆放粉尘; 喷淋设施; /. 搅拌系统上料粉尘; 喷淋设施、雾炮机、输送带封闭; 雾炮机1台. 运输道路扬尘; 加强清扫、洒水车; 1辆. 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 1个. 油烟; 油烟净化器; 1个; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池; 各1座. 冲洗废水; 洗车台、龙门洗车机、沉淀池、浆水储存搅拌罐; 洗车台2个. 噪声; 1号车间设备噪声; 基础减振、隔声等措施; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 海普实业车间设备噪声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类h和4类标准. 固废; 一般固废; 回用于生产; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）. 危废废物; 危废暂存间; 1间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定及其修改单. 3、运行期环境管理要求和监测计划 ⑴ 基本要求 ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 建立和完善环境管理制度，如环保设施运行监督和管理制度；环境管理岗位责任制；环境污染事故应急和处置制度； ③ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 该项目运行期的环境管理由建设单位承担；建立专职环境管理机构， |
| 其他环境 管理要求 | 配备专职环保管理人员1~3名，负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 ⑦ 根据《排污许可管理条例》（国务院第736号）要求，企业应当申请取得排污许可证。 ⑵ 环境监测计划 项目建成后的监测计划应包括两部分：一是验收监测，二是运营期的污染源监测。 ① 验收监测：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环保设施投入试生产后3个月内，企业应及时和环保行政主管部门联系，应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 ② 运营期的污染源监测：主要是对项目建成运营后各污染源的排放监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下： a 在所有环保设备经过试运行，并经检验合格后，方可正式运行。 b 运行期的环保问题由建设单位负责。 c 建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 d 对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废气、噪声设备向当地环保机构进行申报登记，交纳规费，领取排污许可证，并进行每年一次的年审。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 表5-3 运营期项目污染源监测计划 类别; 监测因子; 监测点位置; 监测内容; 监测频次; 标准. 1号车间噪声; 昼夜等效连续A声级; 北厂界 西厂界 东厂界 南厂界; /; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准. 海普实业噪声; 昼夜等效连续A声级; 北厂界 西厂界 东厂界 南厂界 东南厂界; /; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类和4类标准. 有组织废气; 油烟; 油烟进出口各设1个监测点位; 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量、烟气动压、烟道截面积; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 无组织废气; 颗粒物; 厂界周边上风向设置1个参照点、下风向设置3个监控点; 温度、气压、风速、风向、浓度; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准. 4、社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ⑴ 环境信息公开方式 建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开： ① 公告或者公开发行的信息专刊； ② 广播、电视、网站等新闻媒体； ③ 信息公开服务、监督热线电话； ④ 单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤ 其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑵ 环境信息公开内容 ① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； |
| 其他环境 管理要求 | ③ 防治污染设施的建设和运行情况； ④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤ 突发环境事件应急预案； ⑥ 其他应当公开的环境信息。 5、日常环境管理要求 ⑴ 环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，设环保专职管理人员1～2人。 ⑵ 环境管理职责 ① 认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ② 拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③ 组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案，确保废气处理设施正常运行。 ④ 确保危险废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。 ⑤ 执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑥ 建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑦ 明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑧ 负责厂区环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 ⑶ 环保投入费用保障计划 ① 环保投资必须落实，专款专用； ② 应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③ 竣工后对环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 |  |  |  |

# 六、结论

陕西越众圣鹏水泥制品有限公司关于增加预制装配式生产线项目符合国家产业政策，污染物的防治措施在经济技术上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保环保设施正常稳定运行，做到污染物能够达标排放，本项目从满足环保角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | / | / | / | 0.010t/a | / | 0.010t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 布袋收尘 | / | / | / | 196.286t/a | / | 196.286t/a | / |
|  | 废混凝土 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | / |
|  | 废钢筋 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | / |
|  | 废油脂 | / | / | / | 0.126t/a | / | 0.126t/a | / |
|  | 泥渣 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.4t/a | / |
|  | 废含油手套 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①