预案编号：XYJHXSL-YJYA-2022

版 本 号： 第2版

咸阳际华新三零印染有限公司

突发环境事件应急预案

咸阳际华新三零印染有限公司

2022年6月

批准页

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《突发环境事件应急管理办法》等法律、法规有关规定，建立健全咸阳际华新三零印染有限公司环境应急体系，确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能够高效有序地快速启动，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，企业重新进行环境风险评估，对现有《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案》进行修订。

本预案结合咸阳际华新三零印染有限公司实际生产经营情况、存在的环境风险和区域环境特征进行修编，内容包含环境风险评估、突发环境事件应急组织机构和职责、预防与预警、应急响应、信息报送和后期处置等内容。

本预案自发布之日起开始实施，各部门均应严格参照执行。

咸阳际华新三零印染有限公司（盖章）

总经理：

年   月   日

目录

第一章  总则	1

1.1编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 突发环境事件分级	3

1.4 适用范围	5

1.5 工作原则	8

第二章  企业基本概况	9

2.1 企业基本情况	9

2.2 周边环境风险受体	28

第三章  应急组织体系	32

3.1 内部应急救援机构与职责	32

3.2 人员替补制度	37

3.3 外部救援队伍	38

第四章  环境风险分析	39

4.1 环境风险评价	39

4.2 环境风险源分析	39

4.3最大可信事故及后果分析	41

第五章 预防与预警	44

5.1环境风险防范措施	44

5.2预警分级与准备	45

5.3预警发布与解除	47

5.4预警措施	50

第六章  应急处置	53

6.1 应急预案启动	53

6.2 信息报告	53

6.3分级响应	57

6.4指挥与协调	57

6.5 现场处置措施	58

6.6信息发布	64

6.7应急终止	64

第七章 后期处置	66

7.1 善后处理	66

7.2警戒与治安	67

7.3次生灾害防范	67

7.4调查与评估	67

7.5生产秩序恢复重建	68

第八章  应急保障	69

8.1人力资源保障	69

8.2 资金保障	69

8.3 物资保障	69

8.4医疗卫生保障	69

8.5交通运输保障	69

8.6治安维护	70

8.7通信保障	70

8.8技术保障	70

第九章  监督与管理	71

9.1 应急预案演练	71

9.2 宣教培训	74

9.3责任与奖惩	77

第十章 附则	78

10.1名词术语	78

10.2预案的签署和解释	79

10.3预案的实施	79

10.4 预案评审、发布和更新	79

10.5 预案的更新	80

# 第一章  总则

- 1.1编制目的

咸阳际华新三零印染有限公司于2019年07月首次签署发布了突发环境事件应急预案并完成备案，根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环境应急预案应至少每三年进行一次回顾性评估，故启动此次环境应急预案修编工作。

咸阳际华新三零印染有限公司设有共有生产车间一座，分为前处理区域、染色区、印花区、整理打包区，配套有办公楼两座、餐厅、修理机加车间、配料房等；设有厂品仓库、原料仓库、化工原料库。主要涉及到的危险物质为保险粉（连二亚硫酸钠）、硫酸、柴油、乙炔、甲烷等。较3年前，咸阳际华新三零印染有限公司在建设内容、生产规模、风险源、周围环境敏感点、污染物排放等方面均无变化。

本次预案修编旨在进一步加强企业环境安全管理，提高企业突发环境事件的应对和处置能力，规定不同情景下应急处置人员的职责、分工，明确预警和处置措施，最大限度地减轻环境污染和生态破坏，加强企业与政府应对工作衔接，把损失和危害减少到最低程度。

- 1.2 编制依据

1.2.1 相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号），2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号），2007年11月1日实施；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4.29修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修正；

（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（7）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（8）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（9）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），2011年12月1日实施；

（10）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（11）《突发环境事件应急预案管理办法》，环境保护部令第34号，2015.6.5；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发[2015]4号；

（13）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》，国办函〔2014〕119号；

（14）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强环境应急预案管理工作的函》（陕环函[2017]183号）；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急〔2018〕8号，2018年1月31日发布。

1.2.2标准、技术规范

（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号，2020修订）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，2013修改）；

（5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（6）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（7）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（8）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011.4）；

（10）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）。

1.2.3其他文件

（1）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案》（第1版）；

（2）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案编制说明》 （2019.07）；

（3）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案资源调查报告》（2019.07）；

（4）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案风险评估报告》（2019.04）；

（5）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件隐患排查制度》；

（6）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急演练制度》；

（7）建设单位提供的其他资料。

1.2.4应急演练

（1）演练过程

近三年，为了进一步增强我公司应对生产突发环境事件的快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，提高我公司应急救援水平，切实保障人民生命和公司财产的安全，公司特组织了多次应急救援演练。

（2）演练中暴露的问题

演练中，与应急预案要求仍存在不少不足之处。如：灭火器不会使用；消防沙未及时转运至事故发生点附近，导致在事故发生点和消防沙存放处来回跑，分析原因为演练准备不足、培训不到位。

（3）解决措施

加强各应急小组的培训宣传工作，演练中需做好准备工作，需对事故有序处置显现出紧张认真的状态，事故演练要当成真得来演。

- 1.3 突发环境事件分级

1.3.1国家突发环境事件分级

按照《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》国办函〔2014〕119号附件1中对突发环境事件分级，将突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）四级，具体见表1-1。

表1-1      突发环境事件分级

| 级别 | 名称 | 符合条件 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 特别重大突发环境事件 | ①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； ③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； ④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； ⑤因环境污染造成设区的示范区级以上城示范区集中式饮用水水源地取水中断的 ⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的； ⑦造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| Ⅱ级 | 重大突发环境事件 | ①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； ③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； ④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； ⑤因环境污染造成县级城示范区集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的； ⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| Ⅲ级 | 较大突发环境事件 | ①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； ③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； ④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； ⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的； ⑦造成跨设区的示范区级行政区域影响的突发环境事件。 |
| Ⅳ级 | 一般突发环境事件 | ①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； ③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； ④因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； ⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的； ⑥对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

注：上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.3.2 本公司分级

根据咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件的危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源等实际情况，初步预判定本公司的突发环境事件为较大（Ⅲ级）突发环境事件。结合公司的实际情况，将突发环境事件分为：社会级突发环境事件、企业级突发环境应急事件、单元级突发环境应急事件。

（1）社会级

事故影响超出公司范围，造成环境污染的。本预案指由于风险物质大量泄漏、遇到暴雨天气，泄漏物随雨水进入周边地表水体及土壤；公司运行过程中，各种原因导致的火灾、爆炸事故造成人员伤亡。

（2）企业级

事故的有害影响超出事故单元范围，但局限在厂址之内并且可被遏制和控制在厂区区域内，未造成人员伤害的后果，但有群众性影响。本预案指由于风险物质泄漏、遇到下雨天气，泄漏物随雨水逸散渗入厂区土壤；公司运行过程中，各种原因导致的火灾、爆炸事故，但未造成人员伤亡。

（3）单元级

突发环境事件引发事故影响单元，事故的有害影响在公司局部区域内，本预案指风险物质泄漏。

突发环境污染事故应急等级判定条件见表1-2。

表1-2  突发环境事件等级判定条件

| 应急等级 | 判定条件 |
| --- | --- |
| 社会级 | （1）保险粉（连二亚硫酸钠）、硫酸、柴油等原辅材料在使用、储存过程中泄漏，事故发现不及时，遇暴雨天气随雨水进入外环境时； （2）公司运行中各种原因导致火灾爆炸事故，造成人员伤亡； |
| 企业级 | （1）保险粉（连二亚硫酸钠）、硫酸、柴油等原辅材料在使用、储存过程中泄漏，可以被第一反应人控制，不需要外部援助时； （2）公司运行中各种原因导致导致火灾事故，产生的消防废水未及时收集处理而漫流，造成环境污染； （3）公司运行中各种原因导致火灾爆炸事故，未造成人员伤亡； |
| 单元级 | 保险粉（连二亚硫酸钠）、硫酸、柴油等原辅材料在使用、储存过程中泄漏，可在泄漏单元控制，未造成土壤、大气污染； |

- 1.4 适用范围

1.4.1适用对象

本预案适用于咸阳际华新三零印染有限公司发生的突发环境事件以及本单位周边区域或单位发生突发事件对本单位已造成或可能造成影响时而需要本单位积极应对的事件。

1.4.2适用情况

本预案指导公司突发环境污染事故应急处置工作，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941--2018）的分级标准，并结合本公司运营中可能存在的环境污染风险源进行分析，本预案适用于应对以下突发事故的应急响应：

（1）泄漏事故

企业涉及的风险物质主要在运输、贮存、使用的过程中由于人为操作不当造成化学品泄漏。风险物质在厂区内转运过程中如发生泄漏且未做到及时收集的情况下，泄漏物可能进入雨水井，并经雨水井进入地表水环境。

（2）火灾爆炸事故

风险物质由于明火高热等原因在存储、使用、转运过程中引发火灾爆炸事故。

1.4.3 本预案与其它预案之间的关系

（1）与企业内部应急预案及上级应急预案的衔接

本应急预案在内部企业应急预案和外部其他应急预案之间是横向关联及上下衔接关系。总体上，企业或其委托编制的综合环境应急预案、专项环境应急预案、现场处置方案等，之间应当相互协调，并与所涉及的企业内部各专项应急预案以及外部其他应急预案相衔接。

综合应急预案是为公司在应对所有可能发生的突发环境事件而制定的综合性应急预案，从总体上阐述突发环境事件的应急工作内容，包含应急组织结构及相关应急职责、预警及信息报告，以及应急响应、保障措施和后期处置等基本要求和程序等内容。

专项应急预案（如安全生产事故应急预案等）为公司为应对泄漏、火灾、爆炸中的一类或几类突发事件而制定的应急预案；专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

现场处置方案（如泄漏处置、中毒处置、火灾处置、爆炸处置、水污染应急处置等）是公司根据不同事故类别，针对具体的装置区、罐区或设施所制定的具体应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。公司应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织公司现场作业人员及相关专业人员共同进行编制现场处置方案。

本预案为公司内部制定的应急体系，当出现特别重大、重大突发环境事件或超出本预案处理能力时，按预定程序在1个小时内应及时汇报给秦汉新城或西咸新区管委会部门，并请求秦汉新城或西咸新区应急救援机构，当地公安部门，消防支队、医疗机构及周边应急救援力量进行救援，最大限度的发挥社会救援力量，最大限度的减少事故造成的损失。

根据事态发展及影响程度和范围，由政府确定是否启动政府突发环境事件应急预案。

突发环境应急预案是分级设定的，当地政府根据辖区内企业类型、分布特点、自然环境概况及各类受体情况制定综合性的突发环境应急预案。同时要求辖区内的各类企业根据其自身特点、涉及的生产产品特性及周边受体情况制定各自的突发环境应急预案。

企业内部制定的突发环境应急预案隶属于当地政府制定的突发环境应急预案的下一级，接受其上一级的指导和指令，完成上一级下达的任务，并听从指挥和安排。在发生突发环境事件时，首先启动企业内部的应急预案，再根据事态的发展确定是否启动政府应急预案。

咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案与秦汉新城管委会应急中心制定的突发环境应急预案为无缝对接，属于其突发环境应急预案的下级。

其组织衔接关系见图如下：

陕西省级突发环境事件应急预案

西咸新区级突发环境事件应急预案

咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案

咸阳际华新三零印染有限公司消防应急预案

咸阳际华新三零印染有限公司安全生产应急预案

秦汉新城级突发环境事件应急预案

图1-1  应急预案关联示意图

（2）与周边企业应急预案的衔接

本公司东侧为西安际华三五一一家纺有限公司，南侧为家属区，西侧为咸阳奉华电子特种原器件有限公司，北侧为武装部。西安际华三五一一家纺有限公司、咸阳奉华电子特种原器件有限公司、武装部等企业均设有突发环境事件应急预案，本公司突发环境事件应急预案和周边企业应急预案相互衔接，当发生突发环境事件时，可无缝对接。衔接关系见图如下：

咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案

西安际华三五一一家纺有限公司突发环境事件应急预案

咸阳奉华电子特种原器件有限公司突发环境事件应急预案

武装部突发环境事件应急预案

图1-2 周边企业应急预案衔接图

- 1.5 工作原则

在建立突发环境事件应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持救人第一，环境优先。加强对环境风险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、减少、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，减轻或消除突发境事件造成的影响，最大程度地保障公众健康、生态环境和人民群众生命财产安全。

（2）快速响应、科学应对。接受西咸新区秦汉新城生态环境局的指导，使公司的突发环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强员工之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同环境风险源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）先期处置、防止危害扩大。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本公司和其它单位及社会提供服务，在应急时快速有效，防止突发环境事件不良影响的扩大。

（4）企业自救与属地管理相结合原则。突发环境事件应急遵循企业自救和政府应急救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥公司的应急资源的作用，确保一旦出现事件，能够快速反应、及时、果断处置工作。

# 第二章  企业基本概况

- 2.1 企业基本情况

2.1.1 企业概况

表2-1  公司基本情况表

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 |  | 咸阳际华新三零印染有限公司 |
| 2 | 法人代表 |  | 尉隽 |
| 3 | 企业性质 |  | 独资 |
| 4 | 所在地 |  | 陕西省西咸新区秦汉新城咸红路 |
| 5 | 地理 位置 | 中心经度 | 东经E：108°45′51.03″ |
|  |  | 中心纬度 | 北纬N：34°22′3.10″ |
| 6 | 所属行业类别 |  | 纺织业 |
| 7 | 建厂年月 |  | 1950年 |
| 8 | 联系人及联系方式 |  | 刘宗武/15928899944 |
| 9 | 占地面积 |  | 91771.4m2 |
| 10 | 从业人数 |  | 340人 |
| 11 | 历年事件 |  | 无 |

2.1.2 企业所在区域的自然环境

（1）地理位置

西咸新区位于八百里秦川腹地，位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882平方公里。 常住人口130.46万人（2020年），2020年地区生产总值612.50亿元，地理位置优越，交通便利。区内水资源丰富、空气清新、环境优美，具有发展高新技术产业的良好条件。本公司东侧为西安际华三五一一家纺有限公司，南侧为咸红路，西侧为咸阳奉华电子特种原器件有限公司，北侧为武装部。

（2）地质地貌

关中盆地夹持于陕北高原与秦岭山脉之间，为喜马拉雅运动时期形成的巨型断陷带。盆地两侧均为高角度正断层。断层线上有一连串泉水和温泉出露。南北两侧山脉沿断层线不断上升，盆地徐徐下降，形成地堑式构造平原。渭河平原形成后，不仅有黄土堆积其间，更重要的是渭河及其两侧支流携带大量泥沙填充淤积其中，第四纪松散沉积，最大厚度达7000余米。因地壳间歇性变动和河流下切，形成高度不等的阶地。一二级阶地组成关中平原的主体，当地称“原”，自上而下如阶梯状的头道原、二道原、三道原。三道原相当于二级阶地。原面受渭河南北支流切割而破碎。 渭河由西向东横贯关中平原，干流及支流泾河、北洛河等均有灌溉之利，中国古代著名水利工程如郑国渠、白渠、漕渠、成国渠、龙首渠都引自这些河流。关中平原自然、经济条件优越，是中国历史上农业最富庶地区之一。又因交通便利，四周有山河之险，从西周始，先后有秦、西汉、隋、唐等10代王朝建都于关中平原中心，历时千余年。如今，关中平原为中国工、农业和文化发达地区之一，全国重要麦、棉产区。小麦占耕地面积50%左右,棉花主要分布于泾惠渠、洛惠渠、渭惠渠3大灌区，近年植棉区由西向东转移，是陕西省重点产棉区。

（3）气候、气象特征

西咸新区属大陆性季风型半湿润气候，具有春暖多风、夏热多雨、秋热凉爽而多连阴雨、冬寒干燥等特征。年均温6～13℃，年降水量500～800毫米，其中6～9月份占60%，多为短时暴雨，冬春降水较少，春旱、伏旱频繁。

（4）地表水文

区内水资源丰富，主要河流有渭河、沣河。渭河古称渭水，是黄河的最大支流。发源于甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原的宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河，多年平均流量为272m3/s，最小流量为5 m3/s，总径流量为3.788×109 m3，可利用水量为2×106 m3。丰水期在7-9月份，枯水期7个月。沣河，黄河支流渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河源出西安市长安区（原长安县）西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭。全河长78公里，平均比降8.2‰，流域面积1386平方公里，平均径流量4.8亿立方米。

渭河位于本项目南侧1.75km处。

（5）环境质量状况

空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996）及修改单二级标准，非甲烷总烃的环境质量标准采用《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3，氨、硫化氢、甲苯、二甲泵环境质量标准采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关限值要求。

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水域标准。

地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)中Ⅲ类标准。

2.1.3公司组成

咸阳际华新三零印染有限公司始建于1950年，经过多次分立整合改制，于2008年1月8日正式成立了咸阳际华新三零印染有限公司。公司前身是中国人民解放军优秀的军工企业之一，主要产品为军需产品或应急救援物资。2008年改制成立至今，企业抓住机遇不断进行产业升级，按照《印染工厂设计规范》、《印染行业准入条件》等工艺与装备要求，厂内生产区生产线已配置了具有领先水平的短流程、低浴比、水循环、热回收、变频控制、电脑配送、电子调色、自动配色、数码印花、在线监测、智能管理等节能环保技术，公司年设计产能达到4000万米。

2005年2月，咸阳际华新三零印染有限公司委托核工业二零三研究所对该企业3600m3/d印染废水处理工程进行环境影响评价工作，该项目于2005年取得咸阳市环境保护局出具的环评批复（咸环函［2005］10号）。该污水站于2013年进行了改造，于2013年10月由咸阳市环保局渭城分局进行了污水站改造工程的单项验收。2013年12月，咸阳市环境保护局出具了《关于咸阳际华新三零印染有限公司污水处理设施提标改造工程验收的批复》（咸环批复［2013］276号）。

咸阳际华新三零印染有限公司厂区已建成运行多年，由于历史原因，企业未对厂区污水站外的其他工程（主体工程、辅助工程、仓储工程等）履行环评手续。根据相关法律及地方主管部门要求，企业于2018年9月以来处于停产改造状态。

为进一步节能减排，尤其是针对厂区丝光工艺区未设置碱回收装置、厂区工艺废气未经收集处理无组织排放等工艺及环保问题，咸阳际华新三零印染有限公司于2018年提出了染整工艺生产线提升改造项目，投资400万元新增了部分生产设备（增加丝光工序淡碱回收及配套设备，增加烧毛机、定型机、磨毛机各一座）和废气治理环保设备（增加烧毛除尘装置一套、定型废气处理装置一套、后整理废气处理装置一套、染色烘焙废气处理装置一套、印花烘焙废气处理装置一套、磨毛废气内置滤网除尘器一套、污水站相关构筑物增加设集气通风设施一套），生产能力维持4000万米/a不变。

2.1.4产品方案

表2-2    企业产品方案

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产量（万米/年） | 所占比例% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂布 | 包括高支高密系列布、防静电系列布、军用迷彩布、超蜡仿蜡布及常规系列布。 | 400 | 10 | 各种规格布料产量根据市场调整 |
| 2 | 色布 |  | 1600 | 40 |  |
| 3 | 花布 |  | 2000 | 50 |  |
| 合计 |  |  | 4000 | 100 | / |

2.1.5生产装置

表2-3   企业主要设备一览表

| 序号 | 设备类别 | 主要设备名称 | 设备型号 | 数量（台） | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺设备 | 1#烧毛机 | LMH001-180 | 1 | 良好 |
| 2 |  | 2#烧毛机 | LMH003-200 | 1 | 良好 |
| 3 |  | 3#烧毛机 | LMC007A-200 | 1 | 良好 |
| 4 |  | 冷堆机（冷漂机） | LMH035-180 | 1 | 良好 |
| 5 |  | 1#退煮漂联合机 | LMH043-180 | 1 | 良好 |
| 6 |  | 2#退煮漂联合机 | JFMA045-180/200 | 1 | 良好 |
| 7 |  | 1#定型机 | LSR798-180 | 1 | 良好 |
| 8 |  | 2#定型机 | ASMA5032-180 | 1 | 良好 |
| 9 |  | 3#定型机 | LSG351-180 | 1 | 良好 |
| 10 |  | 1#布铗丝光机 | LMH211-180 | 1 | 良好 |
| 11 |  | 2#布铗丝光机 | LMH201CV-180 | 1 | 良好 |
| 12 |  | 碱回收系统 | / | 1 | 良好 |
| 13 |  | 1#轧染联合机 | LMH122V-180 | 1 | 良好 |
| 14 |  | 2#轧染联合机 | HQT022-180 | 1 | 良好 |
| 15 |  | 染色水洗机 | LMH-180 | 1 | 良好 |
| 16 |  | 1#印花机 | DRM200-1OR | 1 | 良好 |
| 17 |  | 2#印花机 | JL2188-200 | 1 | 良好 |
| 18 |  | 高速蒸化机 | JFMH691-180 | 1 | 良好 |
| 19 |  | 印花水洗机 | YLM481/637E-180 | 1 | 良好 |
| 20 |  | 印花焙烘机 | LMH688Y-180 | 1 | 良好 |
| 21 |  | 德国门富士定型机（1#拉幅机） | MONTIE4G/K+8K | 1 | 良好 |
| 22 |  | 热风拉幅机（2#拉幅机） | M1461-220 | 1 | 良好 |
| 23 |  | 热风打底机（1#、2#） | LMH432-180 | 2 | 良好 |
| 24 |  | 预缩机 | LMA451A-180 | 1 | 良好 |
| 25 |  | 轧光机 | IX518-180 | 1 | 良好 |
| 26 |  | 验布机 | 180 | 1 | 良好 |
| 27 |  | 验布机 | ASMD881X-1900 | 2 | 良好 |
| 28 |  | 验布机 | BMA815-180 | 2 | 良好 |
| 29 |  | 自动码布机 | G352D | 4 | 良好 |
| 30 |  | 验布打卷机 | ASMD881 | 5 | 良好 |
| 31 |  | 切边验卷机 | SD-218-R/L | 1 | 良好 |
| 32 |  | 液压打包机 | 1317-0042 | 1 | 良好 |
| 33 |  | 螺杆空气压缩机 | NK40L7.5 | 1 | 良好 |
| 34 |  | 螺杆空气压缩机 | SC260L75 | 2 | 良好 |
| 35 |  | 磨毛机（自带滤网除尘） | / | 1 | 良好 |
| 36 | 环保设备 | 烧毛机袋式除尘器 | 变频风机，设备最大风量9000m3/h，除尘效率95%，收集效率95% | 1 | 良好 |
| 37 |  | 后整理工序1#“喷淋冷却塔+低温等离子”设备 | 变频风机，处理风量30000m3/h，排风风量15736-25265m3/h | 1 | 良好 良好 良好 良好 |
| 38 |  | 染色工序2#“喷淋冷却塔+低温等离子”设备 | 变频风机，处理风量10000m3/h，排风风量4012-7419m3/h | 1 |  |
| 39 |  | 印花工序3#“喷淋冷却塔+低温等离子”设备 | 变频风机，处理风量20000m3/h，排风风量7728-15455m3/h | 1 |  |
| 40 |  | 预定型工序4#“喷淋冷却塔+低温等离子”设备 | 变频风机，处理风量20000m3/h，排风风量5281-10562m3/h | 1 |  |
| 41 |  | 调节池、水解酸化池、格栅间和污泥脱水间集气设备 | 污水池集气罩；集气管道；变频风机，处理风量25000m3/h | 1 | 良好 |
| 42 |  | 3600m3/d污水处理站 | “调节池+水解酸化+接触氧化+芬顿反应池+砂滤、活性炭过滤罐” | 1 | 良好 |
| 43 |  | 油烟净化器 | 6000m3/h | 1 | 良好 |
| 44 |  | 碱洗塔+UV光氧 | 串联两套（每套1座碱洗塔+2组UV光氧设备） | 2 | 良好 |

表2-4  主要原料及能源消耗一览表

| 序号 | 主要原辅料及能源 | 年消耗量 | 最大储量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坯布 | 1984.16万米 | 不储存，进厂后即投入生产 | / |
| 2 | 染料 | 1848.96t | 30t | 专库（桶装、纸箱） |
| 3 | 印花浆料 | 15.71t | 1t | 专库、桶装 |
| 4 | 助剂 | 832.64t | 20t | 专库、桶装 |
| 5 | 烧碱 | 995.44t | 45t | 罐装 |
| 6 | 双氧水 | 581.84t | 10*3t | 罐装 |
| 7 | 柴油 | 156.7t | 0.5t | 专库、桶装 |
| 8 | 硫酸 | 720t | 30t | 罐装 |
| 9 | 甲烷 | / | 0.022t | 管道气体残余量 |
| 10 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 280t | 35t | 危化品专库、袋装 |
| 11 | 乙炔 | 1t | 0.035t | 危化品库 |

2.1.6涉及突发环境事件风险物质情况

本公司的环境风险物质为硫酸、柴油、乙炔、甲烷、保险粉（连二亚硫酸钠），主要储存于污水站、危化库和车间，储存情况见表2-4。

表2-4  突发环境事件风险物质明细表

| 序号 | 环境风险物质 | 运输方式 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量t/a | 临界量t/a | 比值（ Q ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 国内汽运 | 罐装 | 污水处理站 | 30 | 10 | 3 |
| 2 | 柴油 | 国内汽运 | 专库桶装 | 危化品库 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 3 | 乙炔 | 国内汽运 | 罐装 | 危化品库 | 0.035 | 10 | 0.0035 |
| 4 | 甲烷 | 国内汽运 | 管道 | 管道残余量 | 0.022 | 10 | 0.0022 |
| 5 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 国内汽运 | / | 危化品库 | 35 | 5 | 7 |
| 6 | 氢氧化钠 | 国内汽运 | 灌装 | 危化品库 | 45 | 100 | 0.45 |
| 7 | 双氧水 | 国内汽运 | 灌装 | 危化品库 | 30 | 200 | 0.15 |
| 8 | 废润滑油 | 国内汽运 | 桶装 | 危废间 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10.60594 |

表2-4-1 硫酸的理化性质及危险特性表

| 基本信息 | 中文名称：硫酸 | 英文名：sulfuric acid。 | CAS号7664-93-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98.08 | 危规号：81007 |  |
|  | UN编号：1830 | 危险性类别:第8.1类酸性腐蚀品 | MDG规则贞码：822 |  |
|  | 含量：工业级92.5%或98% |  |  |  |
|  | 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭 |  |  |  |
| 理化性质 | 溶解性：与水混溶 | 熔点（℃）：10.5 |  | 沸点（℃）：330.0 |
|  | 相对密度（水=1）:1.83 | 相对蒸汽密度（空气=1）:3.4 |  | 饱和蒸气压（kPa）:0.13（145.8℃） |
|  | 主要用途：用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用；禁配物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 |  |  |  |
| 危险特性 | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸和燃烧，有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |
|  | 有害燃烧物质：氧化硫 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤 |  |  |  |
| 人体危害与防护 | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明：引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿：高浓度引起喉痉挛或声门水肿而室息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成：严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造体成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化 |  |  |  |
|  | 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤皮肤接触；立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场全空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。 避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和项数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅 |  |  |  |
| 泄漏 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给式正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断洲漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |  |
| 储运与泄漏处理 | 包装方法:耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱:磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃相对湿度不超过85%。保持容与器密封:应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 运输注意事项:本品铁路运输时限使用钢制企业白备罐车装运,装运前需报有关职能人员批准。 铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泚漏、不倒塌、不坠落、不损坏。 严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泚漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留 |  |  |  |

表2-4-2  柴油理化性质及危险特性

| 识标 识 | 中文名：柴油 |  |  | 英文名：Diesel oil；Diesel fuel。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：— |  |  | CAS号：— |
|  | 分子量：190~220 |  |  | UN编号：1202 |
|  | 危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体 |  |  | 化学类别：成品油 |
| 组成与性状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |
|  | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |
|  | 主要用途：用作柴油机的燃料。 |  |  |  |
| 健 康危害 | 侵入途径：吸入、皮肤接触、食入。 |  |  |  |
|  | 健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 |  |  |  |
|  | 吸入：脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎。 |  |  |  |
|  | 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。 |  |  |  |
| 燃爆特性 | 燃烧性：易燃 | 闪点（℃）：＞55 |  | 引燃温度（℃）：257 |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  | 最小点火能（mJ）：0.2 |
|  | 最大爆炸压力：0.82 |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性碳或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |
| 储运事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准：未制定标准。 |  |  |  |
|  | 工程控制：密闭操作，注意通风。 |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | 身体防护：穿一般作业工作服。 |  |  |  |
|  | 手防护：必要时戴防护手套。 |  |  |  |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |
| 理化性质 | 溶解性：不溶于水，易溶于乙醇、醚。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-18 |  | 沸点（℃）：282-338 | 相对密度（水=1）：0.87-0.9 |
|  | 临界温度（℃）：— |  | 临界压力（MPa）：— | 相对密度（空气=1）：0.858 |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：— |  |  | 燃烧热（kJ/kg）：40740 |
| 反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  | 聚合危害：不聚合 |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 |  |  | 禁忌物：强氧化剂、强酸。 |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 毒毒性 | 急性中毒：LD50（mg/kg）：— |  |  | LC50（mg/m3）：— |
|  | 慢性毒性：— |  |  | 致癌性：— |
| 环境资料 | 该物质对环境有害。 |  |  |  |

表2-4-3   乙炔理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名：乙炔 | 英文名：Acetylene |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H₂ | CAS号：70-86-2 |
|  | 分子量：26.04 | UN编号：1001 |
|  | 危规号：21024 |  |
|  | 包装分类：Ⅱ | 包装标志：4 |
|  | 闪点（℃）：无意义 | 引燃温度（℃）：305 |
| 理化性质 | 最小点火能（mJ）：0.02 | 爆炸上限（%）：80.0 |
|  | 爆炸下限：2.1 | 沸点（℃）：-83.8 |
|  | 熔点（℃）：-8018（119kPa） | 相对密度（空气=1）:0.62 |
|  | 燃烧热（KJ/moL）：1298.4 | 饱和蒸汽压（Kpa）：4058（16.8℃） |
|  | 临界压力（Mpa）：6.14 | 临界温度（℃）：35.2 |
|  | 溶解性:微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯 |  |
| 性状 | 无色无味气体，工业品有使人不愉快的。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 危害：具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯室息。 急性中毒：暴露于20%浓度，出现明显缺氧症状：吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心，呕吐、共济失调、嗜睡：严重者昏述，瞳孔对光反应消失，脉弱而不齐，当混有磷化氢，硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |
| 毒性治疗 | 亚急性和慢性毒性，动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少，尸检有支气管支，肺炎，肺水肿，肝充血和脂肪浸润。 |  |
| 危险特性 | 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |
| 灭火方式 | 切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话，将容器从火场移至空旷处，灭火剂：雾状水、泡沬、二氧化碳、干粉 |  |
| 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、卤素 |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保特呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制岀入。切断火源。建议处理人员配自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风、加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将渗岀气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用环境。 |  |
| 储运事项 | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装如钢瓶内。充装要控制流速，注意静电积聚，储存于阴凉，通风仓间内。仓间温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施。应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的械设备和工具验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防钢瓶及附件破损。 |  |
| 包装方法 | 钢制气瓶。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特外防护,但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜措施。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作场所禁止吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |
| 废弃 | 允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。 |  |

表2-4-4  保险粉理化性质及风险特性一览表

| 标 识 | 中文名：连二亚硫酸钠，保险粉 |  |  | 英文名：Sodium hyposulrite Sodium dithionite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Na2S2O4 |  |  | CAS号：7775-14-5 |  |  |
|  | 分子量：174.1 |  |  | UN编号：1384 |  |  |
|  | 危险货物编号：42012 |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别：第4.2 自燃物品 |  |  |  |  |  |
|  | 化学类别：硫化物 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观和性状： |  |  | 白色和灰白色结晶性粉末或块状 |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 55（分解） | 相对密度（水=1） |  | 2.3~2.4 |
|  | 溶解性 |  |  | 易溶于水，微溶于醇 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值（车间卫生标准） |  |  | 中国MAC（mg/m3）、前苏联MAC（mg/m3）、美国TLV-TWA OSHA、美国TLV-TWA ACGIH 均未制定标准 |  |  |
|  | 侵入途径 |  |  | 吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害 |  |  | 本品对眼、呼吸道和皮肤有刺激性，接触后可引起头痛、恶心和呕吐。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 禁忌物：强氧化剂、酸类、易燃或可燃物 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：250 |  |  | 避免接触条件：受热分解，在空气中可氧化 |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 燃烧分解产物：二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 强还原剂，250℃能自燃，加热或接触明火会引起燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质，遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出有毒和易燃的二氧化硫。 |  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂，二氧化碳，干粉，砂土，禁止用水。 |  |
|  | 溶解性:微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。 少量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏：用于石灰、沙或苏打灰覆盖，使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓库。相对湿度保持在75%以上。防止阳光直射，包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类分开排放。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，局部排风 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩，空气中浓度较高时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作毕，沐浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |

2.1.8 工艺流程及产污环节

本项目生产工艺采用“连续快速冷堆练漂新工艺”、“生物酶前处理工艺”、“活性染料无盐轧蒸连续染色工艺”、“活性高效快蒸两相法印花工艺”及“涂料印染工艺”等染整清洁生产技术，其印染生产工艺流程简单，主要分为前处理、加白、染色、印花及整理等工序。

2-1工艺流程图

工艺简介：

一、前处理

1、坯布准备

坯布准备是前处理的首道工序，包括坯布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。

（1）坯布检验

检验内容主要包括物理指标和外观疵点的检验。检验内容包括物理指标和外观疵点两方面，前者包括原布的长度、幅宽、重量、经纬纱细度、密度和强力等指标；后者主要是指防治过程中所形成的疵病，如缺经、断纬、跳纱、油污纱、色纱、棉结、斑渍、筘条、稀弄、破洞等。

（2）翻布

印染生产的特点是批量大、品种多。为了避免混乱，便于管理，常将同规格、同工艺的坯布划为一类，分批、分箱，并做好标记。翻布时，织物的正反面要一致，堆布要整齐，布头不能漏拉。

（3）缝头

缝头是将翻好的布匹逐箱逐匹用缝纫机连接起来，以适应印染生产连续加工的要求。

2、烧毛

烧毛是将坯布平幅迅速的通过火焰，此时布面上的绒毛很快升温而燃烧，而织物本身因结构紧密，升温较慢，在温度尚未达到着火点时已经离开了火焰，从而达到既烧去绒毛又不损伤织物的目的。其工艺流程为：进布→烧毛→出布。烧毛机坯布卷轴内为中空管道，通过水冷循环降温，因此保证烧毛时织物不被点燃损伤，本项目烧毛工序不配置灭火装置。本项目气体烧毛机由进布、烧毛和落布等装置组成，采用天然气作燃料。

3、预洗（冷堆）

烧毛后卷桩拖运到冷堆区，在烧毛后端料槽中加双氧水、烧碱、精炼剂、稳定剂和螯合分散剂等，液碱浓度控制在55g/L左右，双氧水控制在8g/L左右。落布到卷桩上，将卷桩上的布用塑料薄膜包裹密封起来，用电机带动慢速旋转，大约5-6圈/分钟。常温下持续运转20小时左右，进行退浆精炼漂白复合作用（即冷堆工序）。当料槽中的料液使用到比较粘稠时，排放极一定残液，经收集后送至污水站处理。

4、退煮漂

根据坯布规格及后续产品需求，本项目退浆、煮练工序采用碱法/生物酶法工艺，漂白工序采用过氧化氢（H2O2）漂白。

（1）棉织物连续快速冷堆练漂工艺

为提高效率、节能降耗，本项目退煮漂前处理主要采用“棉织物连续快速冷堆练漂工艺”，设备选用退煮漂联合机。其工艺流程具体为：高给液浸轧练漂工作液→室温连续堆置→七格蒸洗箱热洗→烘干，简写为：轧→堆→洗。

退煮漂联合机包括四个单元，即高效沖洗机、高给液浸渍机、汽蒸箱以及高效水洗机。高效沖洗机和高给液浸渍机主要根据流体动力学原理，在布面与机器壁面间形成强烈的湍流。前者借此加强洗液与织物间的交换，退浆效果显著，用水量少；后者借此使药液滲透入纤维內部，能精确控制化学助剂的浓度度。汽蒸箱采用导辊床式，汽蒸充分，不易产生风干及烫印。因在各出口单元装有汽动压辊，故能有效控制轧液率，节约助剂效果显著。全机全部采用逆流循环水，配循环水过滤器，保证循环水清洁度、降低水耗。配余热热交换器，充分利用热能、节省耗能。配流量计定量注料系统。即节约助剂，又保证产品质量前后一致。配自动控制系统。可实现设备可视操作；监控机器参数；处方管理；故障随即显示；耗用数据记录等。本机适宜做退浆、退煮合一、漂白加工，亦可适应低温连续快速练漂工艺。

本项目练漂工作液，采用高给液系统，使棉织物带液率100%；连续堆置在双层网带箱内实现，网带箱内温度控制35～40℃，堆置75～90min；蒸洗采用7格蒸洗箱，前3格温度控制60～65℃，后4格温度控制90～95℃，全程逆流供水，中段为闭路操作，没有废水产生，实现密封水洗、逐格倒流、高效漂洗，即在更换洗水时，第七格蒸洗箱内的洗水逆流至第六格蒸洗箱，第六格蒸洗箱内的洗水逆流至第五格蒸洗箱，其他蒸洗箱依此类推，第一格蒸洗箱内的洗水污染物浓度最高，及时排出，其他格蒸洗箱不排水，第七格蒸洗箱内补充新水。

（2）生物酶前处理工艺

本项目采用的生物酶主要是生物退浆酶和生物精炼酶。

①生物退浆酶前处理工艺

生物退浆酶退浆只对淀粉浆起作用，不可与碱同浴，可在冷堆时加入，浸轧于布上保温数小时后做练漂一浴。其工艺流程具体为：烧毛（轧淀粉酶）→堆置→水洗→练漂一浴（碱氧或酶氧）→水洗→烘干→丝光。

②生物精炼酶前处理工艺

生物精炼酶用在退煮漂一浴工段，不能和碱同浴，可去除浆料同时煮练去除棉籽壳，满足一般白度要求（漂布需复漂），该工艺节能环保，COD为传统工艺的1/10。其工艺流程具体为：烧毛（轧水）→堆置→水洗→退煮漂一浴（生物精炼酶）→水洗→烘干→丝光。

5、丝光

根据坯布规格及后续产品需求，本项目中浅色染色、印花织物一般采用湿布丝光，深浓艳色或厚重织物为了提高染料上染率和浓艳度常采用干布丝光。丝光工艺流程具体为：多浸两轧浓碱液→绷布辊→多浸两轧浓碱液→布铗扩幅洗碱→直辊洗碱→四格水洗槽热洗→一格温洗→烘干落布。

（1）浓碱浓度在线检测及自动加碱控制系统

本项目丝光机配置浓碱液采用浓碱浓度在线检测及自动加碱控制系统，该系统有2个调碱槽，低浓度碱液80g/L，高浓度碱液400g/L，通过电脑进行控制，使系统达到自动精确配液，及时输送的目的。浸轧槽中碱液浓度可根据品种要求加以控制，一般为200-280g/L。织物通过浸轧槽浸轧碱液后，布面吸附了大量的碱液，致使槽内碱液浓度下降，因此根据需要补充浓碱液，以维持碱液的浓度。

（2）布铗扩幅洗碱

棉布出浸轧槽后即进入布铗扩幅装置。当织物在布铗扩幅装置上扩幅达到规定宽度后，将热稀碱液（70-80℃）通过横跨布幅的冲淋器冲淋到布面上。在冲淋器后面，紧贴在布面的下面，有布满小孔或狭缝的真空吸碱器，可使冲淋下来的稀碱液透过织物。这样冲、吸配合，有利于洗去织物上的烧碱，可将织物上的烧碱含量淋洗到一定浓度以下。本项目布铗-直辊二段丝光机配有5套冲吸装置（五喷五吸真空泵）。在布铗链下的地面上有水泥制成的贮碱池，分成数格，由吸碱器吸下的碱液依次排入贮碱池中，然后池内各格的碱液，顺次用泵送到前一冲淋器，循环利用淋洗织物。最前面一格槽中的烧碱浓度最高。通过反复循环淋洗，槽中碱浓度逐渐升高，当浓度达到40-50g/L左右时，便用泵送到碱回收系统回收再用。

（3）直辊洗碱

为了将织物上的烧碱进一步洗落下来，织物进入直辊去碱槽，去碱槽由铁槽和直辊组成，下排铸铁辊浸没在稀碱液中，以洗去织物上大量的碱液。如此，经过多次冲洗和交换，织物上大部分的碱液被洗去，每千克织物上的含碱量可降至5g以下。最后织物进入水洗槽以洗去残余的碱液。

（4）水洗去碱

水洗去碱采用有级逆流漂洗法清洗织物。全程逆流供水，中段为闭路操作，没有废水产生，漂洗级数为五级，每次操作总是只进一股清水，只出一股母液废水，其最大的优点是可以压缩水量。不仅可使织物达到后续染色要求，而且大大节约了清水用量和热能，减少了废水产生量。水洗工序产生的母液废水送至直辊去碱槽作为喷淋冲洗碱液二次利用。

（5）碱回收系统

此工序为本次项目提升改造新增工序，已于2018年建成。本项目丝光淡碱液的回收利用是通过组合式“扩容+沸腾”蒸发技术实现的。该技术主要采用十二级扩容蒸发器实现废碱液的蒸发和浓缩。从织物上冲洗下来50g/L的丝光淡碱液，全部回收，不外排，经过滤处理后，进入淡碱储存罐。扩容蒸发器浓缩淡碱时，淡碱液先经过外加热器，由锅炉蒸汽加热到规定温度，然后进沸腾室，十二级沸腾室各级之间维持一定气压差、温度差，使碱液在沸腾室各级都经历了热闪蒸过程，碱液浓度得以不断提高，达到浓缩的目的。浓缩后浓碱储存罐中碱质量浓度达到250g/L（NaOH）以上。

6、烘干

织物经水洗工序处理后，根据后续工序需求考虑是否烘干，烘干采用烘筒烘干，热源为间接蒸汽。这部分蒸汽冷凝水集中收集后回用于生产。

7、预定型

聚酯纤维等化纤及其混纺、交织物多采用干热定形法，温度为140~160℃，加热20~30秒。前定型一般是在针板式热定型上进行，织物在加热室中经热风加热，幅宽逐渐被拉伸到一定尺寸，出加热室后经过冷却区，使温度降低到纤维的玻璃化温度以下很多，从而得到稳定的尺寸。前定型采用天然气燃烧为热源加热循环空气作用于化纤类织物。

二、加白

棉及涤棉混纺织物经过漂白以后，如果白度未达到要求，除进行复漂进一步提高织物的白度外，还可以采用荧光增白剂进行增白。该项目加白工艺为双氧水漂白，进一步去除织物上的色素，增加织物的白度，得到产品漂布。漂白后清洗采用前处理设备进行冷洗→皂洗→热洗工艺，清洗后采用烘筒烘干机烘干。具体工艺见表3-6。

三、染色

该项目染色使用的染料主要为活性染料、还原染料和涂料。其中，活性染料染色工艺为无盐轧蒸工艺，即：轧→蒸→洗三步工艺；还原染料染色采用的是常规染色工艺；涂料染色工艺属于少用水或不用水的清洁生产工艺。

该项目拟选用连续轧染机，连续轧染机主要技术进步在于：染色均匀轧车和红外线预烘、热风焙烘机、还原汽蒸箱、水洗箱等单元机的改进提高，可根据不同的组合，适合于小批量或大批量织物的多种连续染色和焙烘工艺。增加了自动给液、热能回收、废水回用等装置，提高了工艺上车率、节约了能源、降低了消耗、保证了质量。

染色后清洗采用冷洗→皂洗→热洗工艺，连续轧染联合机配套的高效水洗和皂洗槽，属于一种省水、省汽、多级分格、洗液倒流的高效清洗设备，该设备密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置。清洗后采用烘筒烘干机烘干。具体工艺见表3-6。

四、印花

纺织品印花是指将各种染料或颜料调制成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。该项目图案设计和制版由计算机辅助完成，采用先进的蓝光制网系统，印花圆网网坯外购，厂内不生产，印花使用的染料主要是活性染料、还原染料和涂料。印花设备选用圆网印花机。

五、整理

整理是指织物在完成前处理、加白、染色和印花以后，通过物理的、化学的或物理化学两者兼有的方法，改善织物外观和内在品质，提高织物的服用性能或赋予织物某种特殊功能的加工过程。由于整理工序常安排在整个染整加工的后面，故常称为后整理。

本项目整理包括拉幅整理、预缩整理、轧光整理、增白整理、柔软整理、硬挺整理、防水整理、固色整理。

拉幅整理：利用纤维在潮湿状态下具有一定的可塑性能，将其门幅（主要指纬向）缓缓拉宽至规定的尺寸，以符合印染成品的规格要求。

预缩整理：造成棉织物缩水的主要原因是织物纵向塑性形变的回复，其防缩的主要措施是采用机械预缩，通过机械预缩设备，把织物的纵向伸长部分预先回缩，使织物恢复到稳定状态。

轧光整理：利用棉织物在湿、热条件下，具有一定的可塑性或热塑性，经轧光后，纱线被压扁，耸立的纤毛被压服在织物的表面上，使织物变得比较平滑，降低了对光线的漫反射程度，从而达到提高织物光泽的目的。

增白整理：使用增白剂增加织物表面的白度。

柔软整理：包括机械柔软整理和化学柔软整理，本项目主要是化学柔软整理。化学柔软整理是通过柔软剂处理织物，减少织物各组分间（如纱线之间、纤维之间）的摩擦阻力和织物与人体之间的摩擦助力，借以提高织物的柔软度。

硬挺整理：通过浸轧硬挺剂，使织物纱线中的纤维之间在一定条件下产生粘结作用，硬挺剂在纤维内部、纤维之间或纤维的表面形成薄膜或产生交联，从而使织物产生硬挺、厚实、丰满的手感。

防水整理：是在织物上施加一种具有特殊分子的整理剂，改变纤维表面层的组成，并牢固的附着于纤维上或与纤维化学结合，使织物不再被水所润湿。本项目采用有机氟类防水整理剂，是一种新型的防水整理剂，不仅具有防水性，而且对表面张力低的各种油类还有防油性，加入少量的含氟防水剂能使织物得到显著的防水效果，并且不损害纤维原有的风格。

固色整理：织物通过浸渍固色整理剂，经高温交联固化，与织物产生牢固的结合，从而保持织物色泽持久。

后整理在拉幅定型机上完成，采用天然气燃烧为热源加热循环空气作用于织物。

六、成品检验、包装出厂

对产品进行检验，淘汰不合格品及次品。本工序产生一定的次品，但可以降级回收利用。检验合格后将产品包装出厂，供给客户。

2.1.9 三废污染物产生及排放情况

- 2.1.9.1废气的处理

本企业在生产过程中产生的废气有烧毛废气、染色废气、798定型机废气、印花废气和定型、打底及后整理工序废气等。各类废气产生的部位和工序见下表：

表2-5   废气产生情况及处理工艺

| 序号 | 废气分类 | 产污环节 | 污染物种类 | 废气治理设施 | 排气筒高度 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧毛工序废气 | 烧毛机 | 颗粒物 | 布袋静电除尘装置 | 15 | 达标排放 |
| 2 | 染色工序废气 | 热熔染色联合机 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 低温等离子废气处理设备 | 15 | 达标排放 |
| 3 | 798定型机废气 | 798定型机 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 低温等离子废气处理设备 | 15 | 达标排放 |
| 4 | 印花工序废气 | 印花机两台、焙烘机 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 低温等离子废气处理设备 | 15 | 达标排放 |
| 5 | 定型、打底及后整理工序废气 | 5032定型机、门幅士定型机、热风拉幅机、热风打底机 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 低温等离子废气处理设备 | 15 | 达标排放 |

- 2.1.9.2废水的处理

废水主要来源生产车间，经厂区集中式污水处理站处理达标后入东郊城市排水管网进东郊污水处理厂。处理工艺采用生化+物化、芬顿+多介质过滤方法，设计处理能力为3600t/d，目前实际废水排放量约为1500-2000t/d。废水总排放安装COD、氨氮、总氮、总磷、PH、流量计等在线监测设备，并与国家、省、新区环境监控平台实时联网，严格执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)及《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012），出水COD≦50mg/L，氨氮≦12mg/L，总氮≦15mg/L，总磷≦0.5mg/L，PH：6-9。

- 2.1.9.3固废的产生和处理

生产过程中产生的固体废物主要包括残次印染布、染化料内外包装物、沾染有机溶剂的废弃物、污水处理干化污泥、废水在线设备产生的废液和厂区生活垃圾等。残次印染布可以被鞋垫或造纸厂综合利用；染化料内外包装物、沾染有机溶剂的废弃物、污水处理干化污泥作为危废交由有危废处理资质的新天地固危废处置中心进行无害化处理；废水在线设备产生的废液交由第三方运维单位集中收集后统一交有资质的危废处置公司处理；生活垃圾委托当地的环卫部门统一处理。

表2-6   固体废物排放及处置情况

| 固体废物类型 | 产生环节 | 污染特性 | 产量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 残次印染布 | 印染、检验过程 | 布料 | 14t/a | 鞋垫或造纸厂综合利用 |
| 干污泥 | 末端产物 | 残余染料 | 22t/a | 委托新天地固危废处置中心集中处置 |
| 染化料包装物 | 工艺过程中 | 沾染染化料 | 0.18t/a |  |
| 沾染有机溶剂的废弃物（手套） | 维修 | 废机油 | 0.1t/a |  |
| 废液 | 废水在线监控设备 | 重金属 | 0.3t/a | 在线设备第三方运维 |
| 厂区生活垃圾 | 食堂、日常工作 | 杂物 | 20t/a | 环卫部门统一收集填埋 |

- 2.2 周边环境风险受体

咸阳际华新三零印染有限公司地处位于陕西省西咸新区秦汉新城咸红路，坐标位置北纬N：34°22′3.10″，东经E：108°45′51.03″。厂址所在地东侧为西安际华三五一一家纺有限公司，南侧为咸红路，西侧为咸阳奉华电子特种原器件有限公司，北侧为武装部。根据企业项目特性和所在地环境特征，大气环境影响评价范围为源点周围5km的范围，地表水环境受体为公司南侧约1.75km处的渭河。

表2-7  企业周围环境受体

| 风险要素 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 尹王村 | W | 130 | 500人 |
|  | 三姓庄 | E | 125 | 370人 |
|  | 西侧外家属区 | W | 40 | 785人 |
|  | 南侧星光幼儿园 | SE | 35 | 50人 |
|  | 南侧家属楼 | SE | 105 | 350人 |
|  | 厚德苑小区 | NW | 2380 | 780人 |
|  | 文林小学 | W | 2040 | 150人 |
|  | 渭城区政府 | W | 2360 | 580人 |
|  | 日月星城 | NW | 2305 | 785人 |
|  | 紫韵东城 | W | 1540 | 300人 |
|  | 愿景园小区 | SW | 1110 | 370人 |
|  | 文景苑 | SW | 2400 | 785人 |
|  | 望塬小区 | SW | 1955 | 410人 |
|  | 碱滩村 | W | 2630 | 420人 |
|  | 南窑 | SW | 1005 | 390人 |
|  | 文林医院 | SW | 130 | 620人 |
|  | 天源小区 | SW | 2045 | 505人 |
|  | 塔尔坡村 | SW | 28 | 360人 |
|  | 塔尔坡中学 | SW | 05 | 315人 |
|  | 荣发花园 | SW | 2465 | 630人 |
|  | 丽景苑小区 | SW | 2265 | 180人 |
|  | 化纤小区 | SW | 2375 | 390人 |
|  | 阳光馥苑 | SW | 1520 | 370人 |
|  | 长青小区 | SW | 1520 | 710人 |
|  | 爱丁堡幼儿园 | SW | 1680 | 20人 |
|  | 京基一品 | SW | 1755 | 420人 |
|  | 制线厂家属院 | SW | 1975 | 310人 |
|  | 碱滩村小学 | SW | 1650 | 140人 |
|  | 复退军人家属院 | SW | 1065 | 360人 |
|  | 渭阳新村经适房 | SW | 1700 | 710人 |
|  | 任家咀村 | SW | 1005 | 1500人 |
|  | 三五零三家属院 | S | 20 | 1100人 |
|  | 陕西省安居工程 小区 | N | 240 | 600人 |
|  | 西藏民族大学附 属中学 | SW | 3260 | 200人 |
|  | 铁四村小区 | SW | 3050 | 510人 |
|  | 汇丰花园小区 | SW | 2880 | 620人 |
|  | 金家庄村 | SW | 2430 | 430人 |
|  | 东城渭水湾 | SW | 2530 | 365人 |
|  | 朝阳苑 | SW | 2210 | 2000人 |
|  | 梦馨小区 | SW | 2375 | 1500人 |
|  | 嘉禾馨苑 | SW | 2250 | 420人 |
|  | 亨星锦绣城 | SW | 2480 | 310人 |
|  | 西铁金旭花园 | SW | 2560 | 290人 |
|  | 市中心医院第二 家属院 | SW | 2505 | 360人 |
|  | 水电勘察分院新 区 | SW | 2280 | 85人 |
|  | 裕塬丽舍 | SW | 2400 | 410人 |
|  | 滨河小区 | SW | 2260 | 420人 |
|  | 郅诚沁园 | SW | 2010 | 390人 |
|  | 鑫苑·尚东朝阳 | SW | 1770 | 620人 |
|  | 中国水电·秦海 金岸 | SW | 1660 | 505人 |
|  | 陕西省水电医院 | SW | 1555 | 785人 |
|  | 金旭小学 | SW | 1245 | 180人 |
|  | 水电十五局生活 小区 | S | 1195 | 420人 |
|  | 水电家园 | SW | 3320 | 290人 |
|  | 沙岭村 | SE | 1355 | 360人 |
|  | 秦建苑 | SW | 1215 | 710人 |
|  | 长庆石化小区 | SW | 1460 | 1200人 |
|  | 博尚新都 | SW | 1720 | 1800人 |
|  | 长庆昌源小区 | SW | 1925 | 600人 |
|  | 风和日丽小区 | SW | 1565 | 400人 |
|  | 长庆子弟学校 | SW | 3220 | 210人 |
|  | 长庆西村小区 | SW | 1355 | 620人 |
|  | 惠普紫薇苑 | SW | 1115 | 430人 |
|  | 泰禾嘉苑 | SW | 1460 | 365人 |
|  | 东风花园 | SW | 1720 | 290人 |
|  | 怡峰苑 | SW | 1925 | 360人 |
|  | 美景江南 | SW | 1565 | 710人 |
|  | 华星厂生活区 | SW | 1705 | 350人 |
|  | 咸阳中学 | SW | 1735 | 380人 |
|  | 三普中区 | SW | 1935 | 610人 |
|  | 宏晔仁和天地 | SW | 1935 | 580人 |
|  | 石家堡 | NE | 2125 | 785人 |
|  | 石何杨村 | NE | 2300 | 300人 |
|  | 石家台村 | NE | 2032 | 370人 |
|  | 乔家沟村 | NE | 2570 | 785人 |
|  | 山岔沟 | NE | 2310 | 410人 |
|  | 冉王村 | NE | 2075 | 420人 |
|  | 龚东村 | NW | 2100 | 390人 |
|  | 羊角寨 | NW | 2835 | 620人 |
|  | 三姓庄 | E | 2358 | 505人 |
|  | 华星初中 | SW | 1715 | 360人 |
|  | 石桥中学 | NE | 1630 | 415人 |
|  | 石桥村 | NE | 1460 | 630人 |
| 地表水 | 渭河 | S | 1750 | / |

# 第三章  应急组织体系

- 3.1 内部应急救援机构与职责

（1）公司突发环境事件应急救援领导小组下设指挥部、应急办公室。以各职能部门和专业队伍为主成立综合协调组、现场处置组、医疗救护组、污染控制组、应急监测组、应急专家组，并明确各个小组的主要职责，确定主要任务。公司所有应急人员应以一定形式将事故状况、应急工作状况等报告应急救援指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

应急过程中各应急人员以及应急指挥部应佩戴相应的标志性袖章，以示辨识。内部应急组织机构图见图3-1。

图3-1  内部应急救援机构框图

（2）各应急小组加强平时的演习、训练，完善突发事件应急预案。在发生事件时能迅速投入应急救援和处置工作，其人员组成及主要职责如下。

表3-1    应急救援指挥领导小组成员联系方式

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 陈义民 | 副总 | 13991038736 |
| 24小时值班电话 |  | 029-33431005 |  |  |
| 副总指挥 |  | 刘宗武 | 副总 | 15928899944 |
| 应急办公室主任 |  | 王花 | 部长 | / |
| 办公室成员 |  | 李云婷 | 文员 | 15928899917 |
| 综合协调组 | 组长 | 张德明 | 综合部主任 | 15928899906 |
|  | 组员 | 宁保柱 | 文员 | 13572777677 |
|  |  | 刘桥 | 文员 | 13891059873 |
|  |  | 魏蓓培 | 文员 | 18064396162 |
| 现场处置组 | 组长 | 李建 | 三废主管 | 15928899910 |
|  | 组员 | 张景昌 | 主管 | 19992695820 |
|  |  | 伍孝为 | 主管 | 13438959971 |
|  |  | 党晓斌 | 主管 | 13891060638 |
| 医疗救护组 | 组长 | 陈新平 | 总工 | 15928899898 |
|  | 组员 | 邓刚 | 副部长 | 15928899934 |
|  |  | 许绍勇 | 副部长 | 15928899928 |
| 污染控制组 | 组长 | 刘继清 | 部长 | 13892046828 |
|  | 组员 | 高金虎 | 员工 | 13891035029 |
|  |  | 孔亚奇 | 员工 | 13892983940 |
| 应急监测组 | 组长 | 刘宗武 | 副总 | 15928899944 |
|  | 组员 | 李云婷 | 文员 | 15928899917 |
| 应急专家组 | 组长 | 陈义民 | 副总 | 13991038736 |
|  | 组员 | 刘宗武 | 副总 | 15928899944 |
|  |  | 王花 | 部长 | / |

3.1.1 应急救援指挥部

突发环境应急救援指挥部为公司突发环境事件应急救援领导小组的下设指挥机构，负责突发环境事件现场应急救援工作的指挥和协调。指挥部设在公司办公室，由总指挥负责指挥部的管理工作。

总指挥：陈义民（电话：13991038736）

日常职责：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；

（2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；

（3）保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。

应急职责如下：

（4）接受政府的指令和调动；

（5）决定应急预案的启动与终止；

（6）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；

（7）发生环境事件时亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；

（8）发布应急处置命令；

（9）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。

副总指挥：刘宗武（电话：15928899944）

日常职责：

（1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；

（2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。

应急职责：

（1）协助总指挥组织和指挥应急任务；

（2）事故现场应急的直接指挥和协调；

（3）对应急行动提出建议；

（4）负责企业人员的应急行动的顺利执行；

（5）控制现场出现的紧急情况；

（6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调

3.1.2 应急办公室

为企业现场应急负责上传下达的机构。

组长：王花

日常职责：

（1）负责组织应急预案制定、修订工作；

- 负责本公司应急预案的日常管理工作；

- 负责日常的接警工作；

- 组织应急的培训、演练等工作。

应急职责：

- 上传下达指挥安排的应急任务；

- 负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；

- 事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；

- 负责保护事故发生后的相关数据。

3.1.3综合协调组

为企业现场应急时的综合协调机构。

组长：张德明（电话：15928899906）

组员：宁保柱、刘桥、魏蓓培

日常职责：

（1）熟悉疏散路线；

（2）管理好警戒疏散的物资；

（3）负责用电设施、车辆的维护及保养等；

（4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

应急职责：

（1）阻止非抢险救援人员进入事故现场；

（2）负责现场车辆疏导；

（3）根据指挥部的指令及时疏散人员；

（4）维持厂区内治安秩序；

（5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制；

（6）确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通；

（7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成害的其他急用设备设施；

（8）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。

3.1.4现场处置组

组长：李建（电话：15928899910）

组员：张景昌、伍孝为、党晓斌

日常职责：

- 负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；

- 熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。

应急职责：

- 负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；

- 负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；

- 负责抢救遇险人员，转移物资；

- 及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；

- 根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。

3.1.5污染控制组

组长：刘继清（电话13892046828）

组员：高金虎、孔亚奇

主要职责：

指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练、隐患整改等。在发生突发环境事件时，及时联系厂外专家迅速赶到现场，开展技术支持工作，为现场应急处置行动提供技术支持。配合查找污染原因，组织维护相关设备，根据事件情况，维护或封闭相关管道，控制污染蔓延，紧急维修相关设备。

3.1.6 医疗救护组

组长：陈新平（电话15928899898）

组员：邓刚、许绍勇

日常职责：

- 负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作；

- 参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

应急职责：

- 负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；及保护、转送事故中的受伤人员；

- 负责车辆的安排和调配；

- 为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）；

- 负责应急时的后勤保障工作；

- 负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；

- 尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

3.1.7应急监测组

组长：刘宗武15928899944

组员：李云婷

本公司无应急监测能力，后期委托第三方进行监测，主要职责如下：

（1）负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障；

（2）协助生态环境局或监测站进行环境应急监测；

（3）负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口和清净下水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入调节池等应急工作；

（4）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。

3.1.8应急专家组

组长：陈义民（电话：13991038736）

组员：刘宗武、王花

日常职责：

指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练、隐患整改等。在发生突发环境事件时，及时联系厂外专家迅速赶到现场，开展技术支持工作，为现场应急处置行动提供技术支持。配合查找污染原因，组织维护相关设备，根据事件情况，维护或封闭相关管道，控制污染蔓延，紧急维修相关设备。

- 3.2 人员替补制度

（1）应急总指挥不在岗时，由副总指挥依次履行总指挥的职责。

（2）各应急小组组长不在岗时，由各部门主管行使其职权。

（3）其它人员不在岗时由被委托人行使其职权。

（4）时刻牢记：人命安全是最关键的，除非对事件的事态处理有把握，否则

不要将自己或他人置身于危险的环境中。

- 3.3 外部救援队伍

外部救援机构为政府职能部门或服务型机构及周边企业，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。外部救援机构名单见表3-2。

表3-2  外部救援机构名单

| 单位 | 电话 |
| --- | --- |
| 公安报警 | 110 |
| 消防报警 | 119 |
| 医疗急救 | 120 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会应急办 | 029-33185000 |
| 西咸新区生态环境局应急办 | 029-33186000 |
| 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185039 |
| 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 渭城街道办事处 | 029-33434112 |
| 咸阳市水电医院 | 029-33417886 |
| 新三零家属区电话 | 18709108787 |
| 西安际华三五一一家纺有限公司 | 13720629503 |
| 咸阳奉华电子特种原器件有限公司 | 15991017686 |
| 咸阳隆秦轩禾农产品有限公司 | 15336118555 |
| 陕西源泽检测技术有限公司 | 029-33589496 |

# 第四章  环境风险分析

- 4.1 环境风险评价

4.1.1涉气（水）突发环境事件风险物质及突发大气环境事件风险分级

本公司主要涉及的突发环境事件风险物质为硫酸、柴油、乙炔、甲烷、保险粉（连二亚硫酸钠）。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A中，本公司存储的硫酸、柴油、乙炔、甲烷、保险粉（连二亚硫酸钠）、废润滑油属于涉气突发环境事件风险物质，硫酸、柴油、保险粉（连二亚硫酸钠）、双氧水、氢氧化钠、废润滑油属于涉水突发环境事件风险物质。

计算涉气（水）风险物质在厂界内的存在量与其在附录A中临界量的比值Q，计算结果如表4-1所示，可知该企业突发环境事件风险物质属于Q2类，根据《企业突-发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定的突发大气（水）环境事件风险分级规定，咸阳际华新三零印染有限公司风险等级表示为：[较大-大气（Q2M1E2）+一般-水（Q2M1E3）]。

表4-1   风险物质情况表

| 序号 | 环境风险物质 | 运输方式 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量t/a | 临界量t/a | 比值（ Q ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 国内汽运 | 罐装 | 污水处理站 | 30 | 10 | 3 |
| 2 | 柴油 | 国内汽运 | 专库桶装 | 危化品库 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 3 | 乙炔 | 国内汽运 | 罐装 | 危化品库 | 0.035 | 10 | 0.0035 |
| 4 | 甲烷 | 国内汽运 | 管道 | 管道残余量 | 0.022 | 10 | 0.0022 |
| 5 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 国内汽运 | / | 危化品库 | 35 | 5 | 7 |
| 6 | 氢氧化钠 | 国内汽运 | 灌装 | 危化品库 | 45 | 100 | 0.45 |
| 7 | 双氧水 | 国内汽运 | 灌装 | 危化品库 | 30 | 200 | 0.15 |
| 8 | 废润滑油 | 国内汽运 | 桶装 | 危废间 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10.60594 |

- 4.2 环境风险源分析

### 4.2.1物质危险性识别

通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合所使用的物料特性及特点，从其重大危害性事故造成的环境危害分析。

表4-2  可能发生的突发环境事件情景

| 单元名称 | 环境风险物质 | 事件情景 | 事件后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#污水处理站 | 硫酸 | 少量泄漏 | 控制在污水站内，无人员伤亡，经济损失较小 |
|  |  | 大量泄漏 | 控制在污水站内，经济损失一般 |
|  | 生产废水 | 超标排放 | 对附近地下水和地表水造成环境污染 |
| 2#生产车间 | 天然气 | 泄漏；轻微火灾 | 控制在车间内，无人员伤亡，经济损失较小 |
|  |  | 泄漏；火灾 | 控制在厂区内，产生消防废水，可能出现个别人员受伤，有可能导致人员死亡，经济损失一般 |
| 3#危化库 | 柴油、乙炔、双氧水。氢氧化钠 | 泄漏；轻微火灾 | 控制在车间内，无人员伤亡，经济损失较小 |
|  |  | 泄漏；火灾 | 控制在厂区内，产生消防废水，可能出现个别人员受伤，无人员死亡，经济损失一般 |
|  | 保险粉 | 轻微火灾 | 控制在车间内，无人员伤亡，经济损失较小 |
|  |  | 火灾 | 控制在厂区内，产生消防废水，可能出现个别人员受伤，有可能导致人员死亡，经济损失一般 |
| 4#废水处理设施 | 废水 | 超标排放 | 对附近水环境造成环境污染 |
| 5#废气处理设施 | 废气 | 超标排放 | 对附近大气造成环境污染 |

### 4.2.2主要风险单元识别

根据公司涉及的风险物质、产污排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，结合目前已有资料，本预案对可能存在的环境风险单元及危险因素进行分析，结果确定有以下几类：

（1）危化品库泄漏事故

危化品库的柴油、乙炔、保险粉存在着易燃等危险因素，在储存、使用过程中，一旦环境条件发生变化或操作不当，都会造成不同程度的环境危害，造成环境事件。

（2）生产车间天然气泄漏引发的次生环境污染事件

项目采用市政天然气，天然气主要为残存在车间管道内的天然气，当天然气发生泄漏时，在遇到静电等易引起火灾、爆炸，会产生大量消防废水、燃烧废气，会对周边的环境造成影响。一旦消防废水处置不当，会通过雨水排口、污水排口、厂门或围墙排出厂界，污染环境等。

（3）污水站硫酸泄漏事故

污水站硫酸在储存、使用过程中，一旦环境条件发生变化或操作不当，都会造成泄漏，如收集或处理不当，会造成不同程度的环境危害，造成环境事件。

（4）污染治理设施非正常运行事故排放

废气处理设施发生故障时，可能会发生废气超标排放，从而污染大气环境。废水处理设施发生故障时，可能会发生废水超标排放，污染厂区周边的地表水体环境。

4.2.2 辨识重大风险源

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）的分级方法及附录A中关于突发环境事件风险物质及临界量的规定，本公司涉及的环境风险物质为硫酸、柴油、乙炔、甲烷、保险粉（连二亚硫酸钠），风险等级为较大-大气（Q2M1E2）+一般-水（Q2M1E3），公司生产及运营过程中不涉及重大危险源。

- 4.3最大可信事故及后果分析

4.3.1可能发生的突发事件

结合本项目的实际情况，将可能发生的突发环境事件：

（1）泄漏事故

企业涉及的风险物质主要为硫酸、柴油、乙炔、甲烷、保险粉（连二亚硫酸钠）废润滑油、双氧水、氢氧化钠，在运输、贮存、使用的过程中由于人为操作不当造成化学品泄漏，遇暴雨天气随雨水进入外环境，造成污染事件。公司污水站和危化品库为主要风险单元，其地面均做防渗处理，设有围堰，且存储量较小，产生风险的可能性较小。考虑本项目特点，本项目最大可信事故为硫酸的管理疏忽引起泄露，溢散至污水站外，造成污染事件。

（2）火灾爆炸事故

公司运行过程中，各种原因导致的火灾爆炸事故，此类事故会伴生环境风险物质泄漏及次生大量的消防尾水，并可能散发大量CO。

4.3.2 最大可信事故及后果分析

最大可信事故是具有一定发生概率，根据公司特点，在日常经营过程中存在的主要风险事故源主要包括环境风险物质泄漏外流、火灾爆炸，这些可能发生的潜在环境污染事故源。

（1）环境风险物质泄漏事故后果分析

风险物质泄漏后，如遇到暴雨天气，进入地表水及土壤环境，会对地表水及土壤环境产生影响。

（2）发生火灾爆炸事故后果分析

生产过程中可能发生火灾爆炸事故，此类事故会伴生环境风险物质泄漏及次生大量的消防尾水。同时火灾过程会产生不完全燃烧会产生次生污染物CO，CO为有毒有害物质，会与血红蛋白结合而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等。部分患者昏迷苏醒后，约经2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病。其理化性质如下表4-3：

表4-3   CO的理化性质及危险特性

| 识别 | 中文名：一氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Carbon monoxide |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1016 |  |  |
|  | 分子式：CO |  |  | 分子量：28.01 |  |  |  |  | CAS号：630-08-0 |  |  |
| 理理化性质 | 外观与性状 | 无色、无臭、可燃、有毒气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -199.1 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.79 | 相对密度(空气=1) |  |  | 0.97 |
|  | 沸点（℃） | -191.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | CO2 |  |  |
|  | 闪点(℃) | ＜-50 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 74.2 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 610 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 12.5 |  |  |
|  | 危险特性 | 是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

而且火灾和爆炸可能造成人员伤亡和财产损失，严重时可能造成群死群伤。如果不能快速、有效进行应急，火灾、爆炸可能危及到外环境而导致事故后果的扩大。

如发生严重火灾需要请求消防队进行灭火，次生的事故废水不能采取措施截留在厂区内，会通过雨水口进行外流，可能会随地势进入地表水环境，污染地表水环境，厂区污水站设有事故池一座（300m3），可收纳消防废水，等事故清除后收入污水站处理达标排放。

# 第五章 预防与预警

## 5.1环境风险防范措施

5.1.1风险源防范措施

公司道路畅通，对消防车辆通行作了充分的考虑，并设有消防措施。在厂区设置了灭火器，用于扑救小型初始火灾。

5.1.2风险源管理

（1）监控方式

人工监控和设备监控。设置监控组织，安排固定人员定时定点对设备、管道进行检查。所有巡检结果登记在册，具有可追溯性。

（2）监控方法

①监控组织：仓库安装燃气体报警器、火焰报警器温度传感器、罐区监控摄像头、液位检测等各种监控设施。

②环保安全隐患检查：定期、不定期对安全消防、环保关键设备运转情况进行巡查。

（3）对员工培训效果定期进行考核评估，通过再培训，提高员工安全环保能力。

5.1.3风险隐患排查

（1）公司采用每日巡查制度，查看地上是否有泄漏物；

（2）危化品库：设置专人巡查，查地面是否有泄漏物。

5.1.4环境风险防范措施

（1）火灾爆炸事故防范措施

设置有火灾自动报警系统，若发生火灾，立即电话向消防部门报警，同时应采取设置的移动式消防器材及固定消防设施进行灭火。隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求，在通往事故的主要干道上实行交通管制，严禁其他人员进入警戒区。

（2）对于泄漏事故防范措施：

咸阳际华新三零印染有限公司内设有事故池，本公司可依托事故池，保证在事故发生时，可以进行应对。

（3）水环境风险防范措施：

本公司设置一名管理员，负责污水处理站的日常运行。

5.1.5现有风险防控措施与应急措施差距分析

本项目现有风险防控措施包含火灾事故防范措施、对于泄漏事故的风险防范措施，大气环境风险防范措施、水环境风险防范措施，现有风险防范措施较全面，可满足应急措施要求。

- 5.2预警分级与准备

预警包括事故预警和风险预警

（1）事故预警

应急指挥中心根据事故现场预测判断结果，进行如下预警：

①发生或可能发生红色预警、橙色预警、黄色预警事件时，立即发出预警；同时，按照规定程序迅速向应急指挥机构报告，必要时请求救援；

发生事故时，最先发现者应立即向部门领导报告，而后迅速逐级报告到上级部门负责人，较大及以上等级事故应报告到应急指挥中心总指挥。对较大及以上等级事故，公司应急指挥中心总指挥接到报告后，在1小时内向当地人民政府和生态环境局报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地生态环境局和有关部门报告。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

②当各装置发生火灾爆炸、有害物质泄漏等事故时，应急指挥办公室应进行环境污染预警。

（2）风险预警

①当气象台发布特大暴风雨警报时，应急指挥办公室应及时发出水体环境污染风险预警。

②主要污染处理设施一旦出现任何一个设施不能正常发挥作用时，应及时发出风险预警。如废气处理设施故障等。

（3）发出预警后：

立即启动相关应急预案；

办公室安排熟悉防控预案的人员24小时值班，直至预警解除；

办公室结合企业环境风险源识别结果发布预警指令，应急指挥办公室向各职能科室、现场指挥部各专业组单位传达预警指令；

各职能科室、现场指挥部各专业组单位接到预警指令后安排熟悉防控预案的人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资；

各职能科室、现场指挥部各专业组单位检查重大环境风险源；检查物料、泵、系统管线备置情况；检查易发生事故目标及隐患挂牌部位的设施状况、措施落实情况；检查清理系统排水设施及杂物，降低自然灾害条件下环境风险度；

做好事故截留，导流沟、事故池接纳水体污染物，并进行污染物转移的准备工作；

转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动；

5.2.1 预警分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度、可能波及的范围以及政府发布预警的分级，该厂区突发环境事件的预警分为三级：红色预警（社会级）、橙色预警（企业级）、黄色预警（单元级）。预警级别由低到高分别为，车间警戒和响应准备、企业警戒和响应准备、社会警戒和响应准备，并根据事态的发展情况，及时进行升级、降级或解除。

（1）一级预警（红色）

一级预警为：①废气、废水处理设施故障可能导致废气废水对外环境造成影响而无法得到控制；②风险物质泄漏引发火灾爆炸事件难以得到控制；③可能爆炸引发环境污染事件；④可能超出预警处置能力范围，或采取预警处置措施后可能未有效地对隐患进行排除或对事件控制；⑤周边四邻企业可能发生着火、爆炸等事故；⑥公司所在地可能发生地震，或强雷电、强降雨等自然灾害；⑦政府可能发布预警信号。

（2）二级预警（橙色）

二级预警为本预案指①废气和废水设施可能发生故障或运行不正常；②风险物质可能泄漏对厂区环境造成影响；③危废间的危废存储容器可能破损导致出现大量滴漏；

（3）三级预警（黄色）

三级预警为：

二级预警为①危废间的危废存储容器可能破损导致出现少量滴漏；②风险物质发生少量泄漏。

据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

5.2.2 预警准备

应急指挥部领导小组视环境污染预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究、讨论。依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），由总指挥发布预警级别，做到早发现、早报告、早发布。各事件预警级别见表 5-1。

表 5-1	事件预警级别表

| 事件类型 | 影响对象 | 预警级别 | 响应级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可能导致厂区火灾或爆炸； 可能导致环境风险物质泄漏。 | 人员安全 | 红色预警 | 社会警戒和响应准备 |
|  | 环境空气、工业场地及人体健康 | 橙色预警 | 企业警戒和响应准备 |
|  | 人员安全 | 橙色预警 | 企业警戒和响应准备 |
|  | 厂区环境 | 黄色预警 | 单元警戒和响应准备 |

收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

本企业突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生突发环境事件时，怎样在第一时间内将危险信息传送给企业所有人员和周边涉及人员，以及怎样进行应急准备工作，将人员伤害和经济损失降至最低。当企业收集到的有关信息能够证明可能发生突发环境事件时，必须要按照本应急预案执行。

收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

发布预警公告须经上级批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计程度和范围、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

- 5.3预警发布与解除

5.3.1 预警发布

每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。预警信息包括：预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项和应采取的措施等。

突发环境事件报警方式：电话、自动报警装置、人工报警、对讲机等

预警发布方式：可通过调度电话、广播系统、内部QQ网络、对讲机、电信短信等形式。发布人员见表5-1所示。

表5-1  公司预警发布人员一览表

| 预警级别 | 预警信息发布单位/人员 |
| --- | --- |
| 一级（红色） | 应急指挥中心/总指挥 |
| 二级（橙色） | 应急办公室/主任 |
| 三级（黄色） | 生产部门/当班班长 |

（1）一级预警（红色）

现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告公司应急办公室，应急办公室上报公司的应急指挥中心总指挥，应急指挥中心组织对预警研判，发布红色预警，组织启动预案，依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。

（2）二级预警（橙色）

现场人员或调度向应急指挥办公室报告，由应急办公室负责上报事故情况，该公司的应急指挥办公室发布橙色预警。

（3）三级预警（黄色）

现场人员立即报告班长和值班调度并通知应急指挥办公室，班长或值班调度发布黄色预警，并视现场情况组织现场处置，值班调度视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。

（4）以上预警信息报告通知

遇非工作日时，通知值班调度和值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

5.3.2预警发布内容

发布预警公告须经上级应急指挥部和上级批准，预警公告的内容主要包括：突发事件的类别、预警级别、响应级别、起始时间；可能影响的区域或范围；应重点关注的事项；可能发生事故的时间、地点、对象；事故部门基本情况；可能事故的后果预测；可能事故原因初步判断；提出可能事故的处置方法；提出需协助的相关部门；预警部门、签发人、报告人、报告时间等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

## 图5-1预警发布程序

5.3.3预警接收

出现预警情况时，应急指挥部预警信息的接收包括以下方式。

（1）上级部门下发的紧急信息、指令和通知；

（2）监测单位的报告；

（3）事件发现人员、部门的报告；

（4）群众举报；

（5）从媒体获取信息；

（6）其他方式获得的信息；

5.3.4预警级别的调整

预警信息的发布、调整和解除由应急指挥部实行，指挥部收到预警信息后向厂区下级部门发布预警，并通过后续信息的收集了解事态的发展，由此判断可能会发生的突发环境事件严重程度的升级或下降，应急指挥部有权依据事件的变化情况对预警级别做出调整。预警级别颜色的三级顺序分别为黄色、橙色以及红色，每一种颜色都代表了不同的严重程度。根据事件的发展趋势，应急指挥部需进行研判分析，对预警级别做出调整，如：橙色预警可上升为红色预警，亦可下降为黄色预警。

5.3.5预警解除

有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，发布警报的应急救援指挥部应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

根据事件发展态势，应急救援副总指挥报请应急救援指挥部批准后解除预警，终止已经采取的有关措施。预警结束后，应急救援副总指挥应根据应急指挥部有关指示和实际情况，继续进行事件事态跟踪，直至事态隐患完全消除为止；有关职能部门应继续查找可能产生环境污染隐患的原因，提出预防措施，明确落实责任，防止类似问题的重复出现。预警解除与升级责任人为应急指挥部陈义民（13991038736）。

符合下列条件之一的，即满足预警解除条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 5.4预警措施

5.4.1 分析研判

应急办公室和有关部门和机构，及时对预警信息进行分析研判，加强对预警信息、环境风险源、事故状态及其变化趋势，预估可能的影响范围和危害程度。分析判定条件见下表。

表 5-2	事件预警级别表

| 预警等级 | 判定条件 |
| --- | --- |
| 单元级（黄色预警） | 事故影响范围可控制在公司局部区域内，仅需要事故部门参与应急或申请公司或其他部门支援即可控制，如：1、初期火灾，采用灭火器即可扑灭；2、风险物质少量泄漏，即使未及时处理也不会对外环境造成污染。 |
| 企业级（橙色预警） | 事故影响范围可控制在厂区内，企业需调集内部绝大部分力量参与应急，如：1、火灾在小范围内蔓延，需动用消火栓后可扑灭的火灾；2、风险物质在厂区转运过程中发生泄漏，及时采取吸附收集措施后不会对外环境造成污染。 |
| 社会级（红色预警） | 事故发生后在厂区内不能控制，企业自身力量难以应对，需要外界援助来进行控制的事件，如：1、发生蔓延性火灾，需要拨打119进行灭火请求灭火救援；2、风险物质泄漏引发的事故废水进入市政雨水管网。 |

5.4.2 防范处置

公司对厂区环境风险源设置监控报警系统。具体监控报警措施如下：

厂区内重点部位均安装视频监控系统，控制装置设置在监控室，现场情况显示在液晶显示屏上，随时对全厂重要部位进行监控；

危化品库设置有感烟探测器和手动火灾报警按钮，设置有可燃气体探测器，信息反馈装置设置在监控室，企业定期检查感烟探测器和手动火灾报警按钮确保安全好用，确保事故发生时及时报警。

遇有环境事故发生，及时组织处理并通知有关方面。若收集到相关突发环境污染事件发生或者即将发生的可能性较大的信息，及时组织处理并通知有关方面。应急小组根据发生事故的类型进行讨论，明确环境污染事件的预警及响应级别，及时向可能发生事故的现场通报，启动相应突发环境事件应急预警，采取相应预警及分级响应措施。企业预警方式主要包括警铃、电话、对讲机。

5.4.3 应急准备

在确认进入预警状态之后，根据相应预警级别，应急救援指挥部按照相关程序可采取以下行动：

①发布预警公告立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警等级。

③根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

④指令各应急专业队伍进入应急状态，现场应急人员配合政府及监测站人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

⑤针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

⑥调集环境污染事件应急所需物资和设备，确保应急保障工作顺利进行

企业发生突发环境事件影响到厂外，且应对能力不足时，应立即向区生态环境局及外部有关单位求援。当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导企业突发环境事件的应急处置工作时，企业内部应急组织机构成员不变，由应急总指挥负责与政府或生态环境局等进行工作对接，并组织现场处置组、应急专家组、医疗救护组和污染控制组等配合参与处置工作。

# 第六章  应急处置

- 6.1 应急预案启动

即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

（1）环境风险物质泄漏

（2）火灾

①火灾导致有毒烟气产生或泄漏；

②火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致热引发的爆炸；

③火灾蔓延至厂区外。

（3）爆炸

①存在爆炸发生的危险，并可能产生因爆炸碎片或冲击波导致安全风险；

②存在爆炸发生的危险，并可能引燃厂区内其他危险废物；

③已经发生爆炸。

- 6.2 信息报告

事故报告分内部报告、外部报告、向周边企业和居民的信息通报。

表6-1  周边相关单位负责人及联络电话

| 方位 | 企业或村委会名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南侧 | 新三零家属区电话 | 骆经理 | 18709108787 |
| 东侧 | 西安际华三五一一家纺有限公司 | 王波 | 13720629503 |
| 西侧 | 咸阳奉华电子特种原器件有限公司 | 马玉琴 | 15991017686 |
| 北侧 | 咸阳隆秦轩禾农产品有限公司 | 李波 | 15336118555 |

6.2.1 内部信息报告

⑴当企业发生突发环境事件时，最早发现者和事故部门应立即报告部门负责人、应急办公室。

⑵相关负责人或应急救援办公室接到报告后，上报应急救援指挥部，启动应急救援程序，通知救援队伍迅速赶赴事故现场。

⑶事故车间应迅速查明事故发生点，调度应当机立断采取措施， 最大程度降低事故危害，组织自救。

⑷监测人员到达现场后，应迅速对事故现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急救援指挥部，并对污染情况做出评估。

⑸当事故得到控制，应尽快恢复生产。由调查人员负责写出事故分析报告，上报应急救援指挥部。

根据事件初始情况，可采用当面、电话的形式向当班组长、部门领导报告，采用电话、对讲机形式向公司应急指挥部办公室报告。当事故影响范围在企业内，应急指挥办公室在接到事故报告后应立即上报应急指挥部，由应急指挥部启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大、减少人员伤亡和财产损失。

报告的流程为：事件发现者→班组长→向公司领导（应急指挥组）进行报告。

公司领导电话 ：陈义民（电话：13991038736）刘宗武（电话：15928899944）

6.2.2外部信息上报

发现突发环境事件后，事件的责任部门、责任人、负有监管责任的部门应立即向西咸新区秦汉新城生态环境局等政府部门报告，并立即组织进行现场调查，同时向外部救援单位求助。

紧急情况下，可以越级上报，隐瞒不报将受到相应的行政处罚或刑事处罚。

发生突发环境事件要立即启动事故应急预案，需要请示支援的，同时上报上级有关部门请求支援；总指挥指令应急救援办公室组织职员协助工作，由总指挥和副总指挥赶赴现场，协助上级有关部门指挥应急处置工作。

事故报告应包括下面内容：

①事故发生的时间、地点、类型及事故现场情况；

②事故的简要过程；

③排放污染物的种类、数量及事故已污染的范围；

④事故已造成或者可能造成的人员伤亡情况和初步估计的直接经济损失；

⑤已采取的应急措施；

⑥潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域；

⑦采取的措施建议；

⑧申请协调、支持的事项；

⑨报告人的单位、姓名、职务和联系电话。

应急指挥办公室应建立应急工作记录本，对整个应急行动过程进行记录，收集汇总全部应急活动记录整理存档，并作为总结和汇报资料。

发生突发环境污染事件时，公司应急指挥部在查清相关基本情况、事件发展情况后随时向区生态环境局续报有关处置进展情况，至应急终止。在突发环境事件处理完毕后，以书面形式向区生态环境局提交处理结果报告。如果需要进行后评估的，由区生态环境局以书面形式下发后评估工作文件，公司或委托具有后评估能力的单位进行后评估。

6.2.3时限要求及程序

发生环境污染事件时，可能会影响到公司周边环境敏感目标，例如发生社会级（一级）事故，应急指挥办公室在了解突发事件具体情况后，根据需要应在10分钟内以电话、人员通知的方式向周围环境敏感目标进行告知环境事故影响；需要向地方应急救援机构请求支援的，应同时在1小时内报告区生态环境局。

表6-2   信息报告内容表

| 事故级别 |  | 企业Ⅰ级 | 企业Ⅱ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报流程 |  | ①公司应急指挥领导小组在1小时内报告生态环境局，同时上报消防大队； ②地方生态环境局在4小时内向市生态环境局报告。 | ①现场人员在30分钟之内报告应急指挥部； ②应急指挥部立即赶往现场查清情况； ③在事故发生后的24小时内向生态环境局报告 |
| 初报 | 上报时间 | 从发现事件后起1小时内上报 | 从发现事件后起30分钟内上报 |
|  | 内容 | 在5个工作日内提供泄漏的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 |  |
| 续报 | 上报时间 | 在查清有关基本情况后随时上报 |  |
|  | 内容 | 可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 |  |
| 处理结果报告 | 上报时间 | 在事件处理完毕后立即上报 |  |
|  | 内容 | 采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。 |  |
| 备注 |  | 突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。 书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。 |  |

6.2.4周边企业和居民的信息通报

发生环境污染事件时，可能会影响到公司周边环境敏感目标，例如发生社会级（一级）事故，应急指挥办公室主任在了解突发事件具体情况后，根据需要应在10分钟内以电话、人员通知的方式向周围环境敏感目标进行告知环境事故影响；需要向地方应急救援机构请求支援的，应同时报告生态环境局、人民政府，信息通报责任人为应急办公室主任王花，电话：029-33431005。

6.2.5报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

（1）初报：在发现和得知突发环境事件后上报。初报主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、污染周边环境情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。

（2）续报：续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

（3）处理结果报告：处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

6.2.6 报告内容

- ⑴事故报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报，续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报，处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

- 初报应报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

- 续报应在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

- 处理结果报告应在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

- ⑵事故报告内容

- 环境污染事故的类型、发生时间、发生地点、主要污染物质；

- 事故发生后人员受害情况（轻伤、重伤、死亡、受伤状况）；

- 事故潜在危害程度、转化方式趋向等初步情况；

- 事故发生原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况；

自然环境和社会环境的受害面积及受破坏程度，事故潜在程度等内容。

6.2.7 信息通报

根据事故发展情况，及时向单位周边企业、事业单位、居民区等环境保护目标通报。通报方式为：电话。

通报内容：发生事故的企业名称、联系人和联系电话，发生事故的设备名称，泄漏物的基本性质，可能造成的危害，报知其是否应该撤离及撤离区域等。

- 6.3分级响应

公司突发环境事件应急响应分级分为社会级、公司级和单元级。

社会级应急响应条件：（1）发生大型环境事故，有害物质扩散至厂外，消防废水外溢至厂外等，已经造成周围大气环境、水环境质量等发生变化，公司自身力量不能对事故进行控制的情况下；（2）接到杨凌示范区管委会的应急联动要求时；（3）接到周边单位应急联动要求时。

公司级应急响应条件：（1）泄漏风险物质或消防废水在厂区内出现大范围漫流；（2）应急小组能够处理的其他突发环境事故。

单元级应急响应条件：（1）泄漏风险物质或消防废水在站区内出现小范围漫流；（2）班组能够处理的其他突发环境事故。

- 6.4指挥与协调

环境应急指挥部根据突发环境事件的情况通知西咸新区秦汉新城生态环境局及其应急机构、救援队伍和西咸新区秦汉新城人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

环境应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

（1）及时向上级报告环境污染按事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（2）组织救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）协调事故现场相关工作，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

- 6.5 现场处置措施

- 6.5.1泄漏事件现场处置措施

6.5.1.1事件分析

1、危险物质

厂区内存在的危险物质包括硫酸、液碱、双氧水、柴油等。这些物料泄漏后，污染环境，从而对人体造成伤害。

2、诱发因素

（1）储罐破损。

（2）出口阀门密封不严泄漏。

（3）人员操作不当、监护不到位等。

（4）自然灾害。

3、事件发生的可能区域

生产车间、污水处理站、危化库。

4、事件前征兆

（1）现场闻到浓烈气味。

（2）密封点泄漏介质流出/溢出。

（4）储罐液位计指示下降。

6.5.1.2应急处置

1、应急报告程序

发现泄漏事件第一人，应迅速向车间值班室报告。

值班人员接警后，应立即向应急救援指挥部报告事件发生情况。

2、报告内容

（1）泄漏部位、介质、泄漏量；

（2）事件的简要经过；

（3）事件已经造成或可能造成的伤亡人数，初步估计的直接经济损失等；

（4）已经采取的措施。

3、处置程序

（1）现场操作人员闻到有浓烈化学品气味或发现泄漏时，应立即通知值班领导及应急救援指挥部。

（2）一旦发生泄漏，要首先确定泄漏部位、介质、严重程度等，根据实际情况采取相应措施并报值班领导。

（3）值班领导在查明风向后立即佩戴好过滤式防毒面具或空气呼吸器赶赴现场检查实情，并尽可能把详细情况通知生产部、安全科等部门，同时采取一切办法切断泄漏源。

（4）部门领导接到报警后，迅速报告应急救援指挥部，夜间发生事件时，立即通知夜间值班领导担负临时指挥任务。

（5）在查明泄漏情况后，凡能经过简单处理终止毒气泄漏的以自救为主，如已不能控制，应向应急救援指挥部报告，并提出堵漏或抢修的具体方案。

（6）应急救援指挥部根据泄漏物质的理化性质、爆炸特性、毒性，泄漏程度及现场监测结果确定是否需要启动应急预案。

（7）一旦启动应急预案，指挥部成员和各专业救援队伍迅速赶赴事件现场，并命令各应急救援队伍立即开展救援。

（8）应急救援指挥部将事件情况电话报政府安监、环保等部门。如果需要，报消防、医疗单位请求支援。

4、泄漏处置措施

（1）一般泄漏。

立即展开处置堵漏，确保彻底消除泄漏隐患，并及时清理现场。

（2）较大泄漏。

应采取果断措施，迅速制止泄漏。可使用缠裹、堵塞、输送倒罐、关阀断料等方法制止泄漏，从根本上消除险情。

（3）不可控泄漏或危险化学品泄漏。

①应设定初始隔离区，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，由警卫人员把守重要出入口。

②控制流散。对泄漏出的有毒有害液体，要采取回、堵、截、收、导等方法，设法控制液体到处流散，特别是向地沟、槽、井等处流淌，把险情控制在最小范围。

③回收液体。可能的情况下，对泄漏的有毒有害液体及时回收，使其不再流散。可采用导流法把流散液体引入事故应急池（现有调节池预留有2米深度的有效容积作为污水事故应急池（约760m3）中。

④覆盖液面，减少挥发，隔绝空气。对流散液体也可使用泡沫或砂土覆盖，以减少挥发，降低危险。

⑤驱散蒸气。室外可使用雾状水流驱散空气中的气体，但应避免高压直流水冲击液体泄漏物，防止产生静电，引发二次事故。室内则应打开门窗通风，必要时也可采用雾状水流驱散；对地下沟、槽、井等处则也应采取措施驱散气体，以彻底消除险情。

⑥在危险区和安全区交界处设立洗消站，对中毒人员、现场应急人员、医护人员、器具等进行洗消。洗消污水的排放应力求符合环保要求，以防造成次生灾害。

5、现场抢救人员的处置

在事件现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息等，进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。

当现场有人受到化学品伤害时，应立即进行以下处理：迅速将患者脱离现场至空气新鲜处；呼吸困难时给氧；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏骤停，立即进行心脏按摩；皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗；当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料；口服者，可根据物料性质，对症处理；经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

表6-3  应急处置卡

| 事故种类 | 工程 | 技术说明 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏物处理 | 围堤堵截 | 砂土垫底，根据泄漏量堆筑适当高度的沙袋，围堵泄漏物。 |
|  | 稀释与覆盖 | 可用水枪或消防水带以泄漏点中心，在容器的四周设置水幕或喷雾状水进行稀释(禁止用水的物料使用干粉、砂土覆盖)，防止泄漏物向重要目标或危险源扩散，但不宜使用直流水。 使用该技术时，需疏通污水收集系统，确保消防废水进入应急池。 对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或砂土、活性炭等其他覆盖物覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 |
|  | 收容 | 大型泄漏时，用隔膜泵将泄漏物泵入容器或槽车内； 少量泄漏时，用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。 |
|  | 废弃 | 收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入应急池。 |
|  | 注意事项 | 1、进入现场人员应根据泄漏物质性质配备必要的个人防护器具； 2、应急处置人员严禁单独行动，至少两人一组进出事故地区，必要时用水枪掩护； 3、应从上风、上坡处或侧风处接近现场，严禁盲目进入。 |
|  | 岗位负责人 | 陈义民 |
| 污染物处理 | 废水处置 | 关闭雨水排放口阀门，防止事故和抢救过程中产生的事故性排放的废水、消防废水，以及清洗净化产生的废水通过雨水管道进入外环境，相关废水通过厂区收集系统纳入事故应急池中，事故结束后再行处理。 |
|  | 废气处置 | 若废气处理措施因故不能运行或不能正常开启，必须立刻检修 |
|  | 固废处置 | 应急过程中用于吸附泄漏物质的砂土或其他物质，按危险固废要求委托资质单位处置。 |
|  | 岗位负责人 | 刘宗武 |
| 火灾处理 | 控源截污 | 立即关闭废水排口和雨水排口。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断火源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，注意通风。妥善处理、修复、检验。 |
|  | 岗位负责人 | 刘宗武 |

- 6.5.10人员紧急撤离和疏散应急处置

一、疏散、撤离组织负责人

突发环境事件发生后，由应急指挥部向当地政府、环保、安监等上级部门汇报，根据上级政府部门指令要求，确定是否需要进行疏散。若明确疏散范围，则在上级政府部门领导下，应急指挥部配合参与人员疏散。企业内部由现场治安保卫组负责人作为疏散、撤离组织负责人，若现场治安保卫组负责人不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。

二、撤离方式

事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的现场治安组人员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在一定范围内划出警戒线，并在各路口派保卫人员设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入，并保持急救道路畅通。

在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留，要查清是否有人留在污染区。如发现有人未及时撤离，应由佩戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，及时向上级环保部门、当地政府部门报告，由当地政府指导疏散工作。

三、撤离路线确定

依据事故发生的场所，设施及周围情况，以及当时的风向等气象情况由应急指挥部确定疏散、撤离路线。

四、周边人员的紧急疏散

应急指挥部应及时将事故情况汇报当地政府及有关部门，由当地政府决定是否需要向周边地区发布信息及对周边区域的村落进行疏散。企业配合政府疏散的相关工作，确保周边区域的人员安全疏散。

（3）人员防护应急处置

应急防护

在应急现场，应急人员需佩戴好个人防护用品如防护服、过滤式防毒面具或空气呼吸器等后方可进入现场开展应急，具体如下：

表6-2 应急防护要求

| 序号 | 事故类型 | 应急防护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸事故 | 消防服、过滤式防毒面具或空气呼吸器、橡胶手套或耐酸碱橡胶手套等 |
| 2 | 危险化学品大量泄漏事故 | 防化服、过滤式防毒面具、空气呼吸器、橡胶手套或耐酸碱橡胶手套等 |
| 3 | 环境治理设备非正常运行 | 防化服、过滤式防毒面具、空气呼吸器、橡胶手套或耐酸碱橡胶手套等 |

受灾群众安全防护

当地政府组织做好事故发生地群众的安全防护工作，要根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施，条件允许和必要时，应尽可能提供防护物品；并根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集程度等情况，确定群众疏散方式和方向，并组织群众安全疏散、撤离，必要时可在事发地安全边界之外设立紧急避难场所。

- 6.5.11突发事件应急监测

本单位已和陕西源泽检测技术有限公司达成应急监测协议，当发生环境事件时，应急监测组即刻与陕西源泽检测技术有限公司对接，陕西源泽检测技术有限公司随即赶往现场进行应急监测，电话：029-33589496。

1、大气应急监测

根据《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000），在厂界上风向布设1个监测点，下风向布设3个监测点，共布设4个监测点，监测项目及频次见表6-4。

表6-4大气应急监测内容及频次

| 序号 | 监测点位 | 事故类型 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○1#项目上风向 | 火灾 | 烟尘、SO2、NOX、CO、甲苯、二甲苯 | 4次/天，2天 |
| 2 | ○2#项目下风向 |  |  |  |
| 3 | ○3#项目下风向 | 风险物质泄漏 | 非甲烷总烃 |  |
| 4 | ○4#项目下风向 |  |  |  |

2、环境水应急监测

表6-5 水环境应急监测内容及频次

| 编号 | 监测类型 | 事故类型 | 监测因子 | 点测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 风险物质泄漏 | pH值、COD、氨氮 | 废水排口 | 事故发生后立即进行取样监测10min。事故发生后未得到有效控制时，每30min取样进行监测；随事故控制减弱，适当减少监测频次，直到事故影响完全消除。 |
|  |  | 废水非正常排放 | pH值、COD、氨氮 |  |  |
|  |  | 天然气泄漏引发火灾爆炸事件进而引起次生环境污染事件 | pH值、COD、氨氮 |  |  |
| 2 | 地下水 | 火灾爆炸事件进而引起次生环境污染事件 | pH、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、氨氮 | 项目地下游水井 |  |

监测结果公告：

发生事故性排放后，造成环境污染，须进行跟踪监测，并准确记录监测时间、监测天数等，直至污染物处理设施能够正常运行，公司厂界和周围敏感点环境满足相关质量标准要求。监测结果西咸新区秦汉新城人民政府或西咸新区秦汉新城生态环境局批准后及时向公众发布，使公众能够及时、准确了解污染和处置情况。

6.5.12现场人员的撤离

当发生火灾、爆炸后，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求公司大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离有公司指定专人引导疏散。

在发生事故时，公司派专人对非应急人员（参观人员、客户、外单位施工作业人员、本单位非应急人员等）进行引引导疏散导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，并及时向总指挥报告。各部门所接待的来访者，合同施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥，各部门核对。集合清点完毕后，在专人的引导下，向安全区域疏散。

- 6.6信息发布

发生突发环境事件后由政府及政府授权的部门对外发布信息。

- 6.7应急终止

6.7.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.7.2应急终止的程序

（1）现场指挥部确认终止时机或由事件责任部门提出，经现场指挥部批准；

（2）现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

6.7.3应急终止后的行动

（1）由应急指挥部负责通知公司各办公室，各部门以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）由应急指挥办公室负责对此次发生的环境事故的起因，过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（5）对整个环境应急过程评价；并对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（6）针对此次突发环境事件，总结经验教训并对突发环境事件应急预案进行修订。

# 第七章 后期处置

- 7.1 善后处理

一、伤员救援措施

如果事故对周围生产、生活设施造成了一定的损坏，对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理及维修经总指挥安排进行。

成立现场处置组，做好处理工作。主要对突发环境事件造成伤亡的人员及时进行医疗救助或按规定给予抚恤，对造成生产生活困难的群众进行妥善安置，对紧急调集、征用的人力物力按照规定给予补偿。

当发生人员受伤时，应遵循“先救人、后救物，先救命，后疗伤”的原则，企业医疗救护组人员应组织积极抢救，首先保护受害人员生命安全，将伤员救离事故现场，必须对伤员进行紧急救护减少伤害，并根据不同情况采取相应的救护措施。一方面要防止烧伤和中毒程度继续加深，另一方面要使患者维持呼吸、循环功能。

企业附近区域急救医疗资源为咸阳市中心医院（029-33288692），伤员抢救出事故现场后紧急处理措施：

（1）对于中、小面积火烧伤，特别是头、面、四肢等部位，可采取“创面冷却疗法”，用清洁水（自来水、河水、井水等）冷敷或浸泡创面，需持续0.5~1小时，以取出后不痛或稍痛为止。

（2）对灼伤、昏迷等严重情况，对伤员进行简单处理后，应立即转送救治，与救助医院联系后，马上用车辆送医院或等待医院救护车。

（3）现场参与救护者应重视自身防护，如时间不长，可用浸湿的毛巾捂住口鼻进行简单防护，有条件的可佩戴防毒面具等防护器具。

二、事故现场善后处理措施

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前按有关法规要求对事故现场进行保护。

（1）发生伤亡事故的现场

发生伤亡、重大伤亡事故时，迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，我公司派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和国家财产，必须移动现场部分物件时，必须设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

（2）火灾爆炸事故的现场

火灾扑灭后，立即安排对火灾爆炸事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾爆炸事故现场的洗消工作必须得到事故调查组的同意方可进行。

- 7.2警戒与治安

应急指挥部在公安部门到来之前，要组织事件现场后期的治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众，协助公安部门实施治安保卫工作。

- 7.3次生灾害防范

（1）应急救援指挥部组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施。

（2）在事件处理过程中，委托监测单位对事件现场及周边饮用水源或地表水、大气污染区域须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患。

（3）应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离。

（4）现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（5）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

- 7.4调查与评估

公司应协助地方政府部门对环境污染事故进行调查和评估；公司组织应急调查小组同时进行应急过程评价，编写事故调查报告，说明事故原因，确定责任，提出整改和防范措施，并在应急结束后10日内，向相关部门提交事件调查报告，对事故有关责任人提出处理意见。

配合有关部门开展环境污染损害鉴定评估工作，对环境污染损害进行定量化评估，将污染修复与生态恢复费用纳入环境损害赔偿范围，科学、合理确定损害赔偿数额与行政罚款数额，有助于真实体现企业生产的环境成本，强化企业环境责任，增强企业的环境风险意识，从而在根本上有利于解决“违法成本低，守法成本高”的突出问题，改变以牺牲环境为代价的经济增长方式。

- 7.5生产秩序恢复重建

突发环境事件应急处置结束后，根据调查评估结果，应立即开展恢复与重建工作。

（1）对受污染的生态环境进行恢复事宜。

（2）对被污染破坏的设备设施进行恢复、更换；对工作场所实施清理。

（3）制定生产恢复和重建计划，进行恢复和重建。

# 第八章  应急保障

- 8.1人力资源保障

企业要加强突发环境污染事件应急队伍建设，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。企业内部各部门要建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境污染事件的素质和能力。在本单位应急救援能力有限的情况下，动员企业所在地社会团体、企事业单位以及志愿者等各种社会力量参与应急救援工作。

- 8.2 资金保障

突发环境事件应急所需经费经公司财务部审核后列入年度财务预算。

突发环境事件应急保障资金的支出渠道以及拨付和使用的管理等，按公司规定执行；在紧急情况下，财务部门应当急事急办，特事特办，确保应急资金及时到位。

- 8.3 物资保障

根据本预案的要求，企业须及时配齐所需的消防物资、堵漏物资、医疗物资、监测物资、标识物资等其他物资，加强对物资储备的监督管理，委派专人对应急物资进行管理，应急物资按照规定存放在物资仓库内，不得随意转移，此外，及时对应急物资予以补充和更新。发生重、特大突发环境事件时，积极配合当地政府和生态环境局做好应急物资、装备的保障。

- 8.4医疗卫生保障

发生环境污染事故致使有毒有害物质危害到人体健康需送医急救的，立即寻求外部救援并及时联系医疗救援机构确保受伤人员能及时得到医疗救治，

- 8.5交通运输保障

公司车辆处于正常良好状态，燃料充足。应急指挥部可以随时调用公司所有车辆，确保救援人员及时到位，救援物资充足供应，受伤人员及时转移。

配合县（区）交警大队规划应急交通管制线路，确保突发环境事件发生时交通安全。

- 8.6治安维护

公司安排专人负责危险范围内人员的疏散和危险警戒线的警戒；组织事件现场后期的治安警戒和治安管理；加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众，协助公安部门实施治安保卫工作。

- 8.7通信保障

公司应急总指挥、副指挥、各应急小组组长以及值班干部等人员在应急期间要确保24小时通信畅通。保证企业内部扩音喇叭、对讲机、广播等应急通讯设施的正常运行，并定期进行日常维护，确保本预案启动时应急行动指挥通信的畅通。

应保障公司各级应急救援人员的通讯手段完备、畅通，并将当地消防、急救、公安、供电、电信等应急救援组织和机构及公司应急救援的常用值班电话号码编入本公司《电话号码一览表》。在一些危险区域，还应将火警、急救电话上墙张贴。

同时，应备有非常用备品、备件供应厂商和特定设备抢修单位的通讯联络方式。

- 8.8技术保障

指挥部负责建立、完善应急通讯系统，配备必要的应急通讯器材。在应急工作中确保应急通信畅通并负责保障生产调度指挥系统运行可靠，指挥部办公室24小时值班电话。积极开展事故应急处理技术的内外交流与合作，加强与当地有关应急技术部门的联系，不断引进新的应急处置技术、改进应急技术设备，加强安防设施的管理，确保应急技术部门能更有效地指导、调整和评估应急处理措施，提出启动和终止应急的建议。

# 第九章  监督与管理

- 9.1 应急预案演练

应急预案演练是对突发性环境事件预先进行自我训练的一种方法，通过演练可找出应急准备工作中的不足，并提高应急队伍的整体反应能力。企业的应急机构所有成员每年进行2次应急演练，桌面推演1次，实际演练1次。具体演练过程分为演练准备、演练实施和演练总结。

9.1.1 演练准备

（1）企业成立演练策划小组，并确定演练的各个部门和成员。

（2）制定演练方案，由企业演练领导小组确定演练的目的、性质、内容、应急参与人员；并保证演练能够尽可能接近实际。

（3）演练内容为突发事故如火灾事故等，演练人员为应急组织机构中所有成员。

9.1.2 演练的范围与频次

应急指挥部根据应急培训计划每年至少组织一次应急培训，针对培训内容进行应急演练，通过不同形式的培训和演练，不断提高全体人员的应急反应能力和救援能力。

演习范围：全体员工。

演练频次：每年选择春季或冬季进行一次。

9.1.3 演练方案

（1）应急救援小队及企业全体员工参加演练，演练由应急指挥部总指挥负责组织领导、具体落实。可同时邀请西咸新区秦汉新城政府、生态环境局派员参加。

（2）演练内容以油品泄漏、火灾爆炸等进行演练。

（3）所用器材：

现场消防器材、医药箱一只及急救药品、器材若干、警戒隔离带、袖套（治安、救护、指挥）。并对器材的完好情况进行检查。所有参加人员做好个人劳动保护，如安全帽、工作服、工作鞋。

（4）前期准备

演练前3～5天向全公司通报，以避免引起不必要的恐慌。

（5）演练资料准备

①厂区场地的总平面布置图；

②疏散线路图；

③交通管制示意图；

④各种消防器材及应急救援器材工具等；

⑤应急监测器械；

⑥制定各种注意事项和安全措施；

⑦救援医疗工具。

（6）演练结束后，要做好灭火器材的补充工作。

（7）演练结束后，由应急指挥部总结，找出不足之处，进行更改完善。

9.1.4 应急演练的评价、总结与追踪

应急演练结束后，应急救援指挥部要组织各分队对应急演练过程进行讨论，分析演练过程中的得失，在讨论的基础上得出结论，根据结论修改应急预案，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

最后应急救援指挥部对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出评价，并记录在案。

（1）应急演习的评价

演习评价是指观察和记录演习活动、比较演习人员表现与演习目标要求，并提出演习发现的过程。演习评价的目的是确定演习是否达到演习目标要求，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力。要全面、正确的评价演习效果，必须在演习覆盖区域的关键地点和各参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的评价人员。评价人员的主要作用是观察演习的过程，记录演习人员采取的每一项关键行动及其实施时间，访谈演习人员，要求参演应急组织提供文字材料，评价参演应急组织和演习人员的表现并反馈演习发现。

应急演习评价的方法是指演习评价过程中的程序和策略，包括评价组组成方式、评价目标与评价标准。评价目标是指在演习过程中要求演习人员展示的活动和功能，可与演习目标相一致。评价标准是指提供评价人员对演习人员各个主要行动及关键技巧的评价指标，这些指标应具有可测量性。

（2）应急演习总结与追踪

演习结束后，进行总结与讲评是全面评价演习是否达到演习目标、应急准备水平及是否需要改进的一个重要步骤，也是演习人员进行自我评价的机会。演练总结是指通过评价演练过程，发现应急救援体系、应急预案、应急执行程序或应急组织中存在的问题。要全面正确的评价演练效果，必须先在演练覆盖区域的关键地点和参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的人员。通过评价人员，发现和找出不足项、整理项和改进项。

不足项：主要针对应急预案编制要素来发现问题，如在应急学习过程中，职责不明确，应急资源不足，事件报告不及时，救援行动尽缓，处理措施难以实施，可能涉及人员的伤亡及污染的进一步扩大等。对于不足项，应在规定的时间内予以纠正，并给出纠正措施建议和完成时限。

整改项：对人们生命安全健康构成威胁，污染虽然得到控制，但不能消除。整改相应在下次演练时予以纠正。

演练总结与讲评可以通过访谈、汇报、协商、自我评价、公开会议和通报等形式完成。

演练结束后，需提交演练报告，对演练情况的详细说明和对该次演练的评价，应对发现的有价值的部分汇总并做好记录，对不完善的地方提出建议，对演练发布的不足项和整改项的纠正过程实时追踪，监督检查纠正措施的进展情况。将预案提高到一个新的水平。必要时，应适时报送环境保护部门。

最后应急救援指挥部对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出总结评价，并记录在案。

演习报告中应包括以下内容：

①本次演习的背景信息，含演习地点、时间、气象、水文条件、污染事件的特点等；

②参与演习的应急组织、人员、设备；

③演习情景与演习方案；

④演习目标、演示范围和签订的演示协议；

⑤应急情况的全面评价，含对前次演习的不足项在本次演习中表现的描述；

⑥演习发现与纠正措施建议；

⑦对应急预案和有关执行程序的改进建议；

⑧对应急设施、设备维护与更新方面的建议；

⑨对应急组织、应急响应人员能力与培训方面的建议；

⑩下一次演练计划及注意事项。

追踪是指策划小组在演习总结与讲评过程结束之后，安排人员督促相关应急组织继续解决其中尚待解决的问题或事项的活动。为确保参演应急组织能从演习中取得最大的益处，策划小组应对演习发现进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演习发现中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。

- 9.2 宣教培训

对在职员工进行必要的应急预案内容培训，强化员工对应急预案的了解程度，定期对此进行考核，并可以采取各种形式普及环保、安全和应急准备、应急救援等知识，必要时针对本公司工艺特点、模拟设计风险事故，对各职能部门进行相应地演习，以达到实际锻炼的目的。

9.2.1 应急救援队员的专业培训内容和方法

为了确保企业建立快速、有序、有效的应急反应能力，企业员工必须熟悉厂内的突发事故类型、风险特性，并掌握正确的应急措施，必须对全厂员工进行应急培训。特别对于新员工，在入岗之前须进行岗前培训，熟悉环境，应对生活、工作的居住建筑结构及逃生出口熟悉，平时应做到了然于胸，便于关键时刻逃离现场；同时掌握突发应急事故的一般应急措施。另外，应采取一定措施进行公众环境安全知识的宣传教育。

应急救援指挥部组织对参与应急行动所有相关人员进行应急培训，要求应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急警报系统、如何安全疏散人群等基本操作。

（1）培训标准

应急救援人员应熟悉应急预案的程序、实施内容和方式。

明确应急预案和程序中各自的职责及任务。

熟知应急反应预案和实施过程控制情况。

应急反应组织中各级人员时刻保持应急准备状态。

（2）报警应急培训

了解并掌握如何利用身边的工具最快最有效地报警，比如使用移动电话、固定电话、网络或其它方式报警。

熟悉发布紧急情况通告的方法，如使用警笛、警钟、电话或广播等。

当事故发生后，为及时疏散事故现场的所有人员，应急队员应掌握如何在现场发警示标志。

疏散应急培训：为避免事故中不必要的人员伤亡，应培训足够的应急队员在事故现场安全、有序地疏散被困人员或周围人员。对人员疏散的培训主要在应急演习中进行，通过演习还可以测试应急人员的疏散能力。

9.2.2 员工应急救援基本知识培训的内容和方法

（1）掌握突发环境事件风险物质辨识和危险程序分级方法；

（2）掌握基本的危险和风险评价技术；

（3）学会正确选择和使用个人防护设备；

（4）了解突发环境事件风险物质的基本术语以及特性；

（5）掌握突发环境事件风险物质泄漏的基本控制操作；

（6）掌握基本的突发环境事件风险物质清除程序；

（7）熟悉应急预案的内容。

9.2.3 外部公众应急救援基本知识培训的内容和方法

结合“六·五”环境日对外部公众环境应急知识的宣传及培训。一方面利用广播、电视、报刊等宣传方式，对公众宣传环保、安全知识；另一方面，组织员工利用空闲时通过宣传画、宣传册、安全、环保讲座等方式对公司附近的村民宣传事故危害，发生事故的应急措施等，事故发生时，能最大限度的减少损失。

9.2.4 应急培训内容、方式、记录表

（1）应急小组培训内容

综合协调组：突发事件信息上报方法、突发事件宣传引导方法。

医疗救护组：常规受伤人员的急救方法。

现场处置组：人员疏散方法，各种灭火物资的使用方法（手提式干粉灭火器、泡沫灭火器剂消防栓的使用方法）、各种物质（柴油、天然气）的灭火方法。各种灭火物资的使用方法、各种物质的灭火方法、地面洗消方法、洗消废水疏导方法。

污染控制组：应急抢险处置方法。

应急专家组：学习对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染。

（2）应急人员培训内容

如何紧急启动报警系统；

泄漏处理措施；雨水应急阀门的关闭与事故应急池的启用。

火灾爆炸处理措施；

应急器材使用方法；

防护用品佩戴和使用方法；

人员疏散方法。

现场抢救的基本知识。

（3）公众培训内容

潜在的重大环境事故及其后果；

事故报警与通知方法；

个人防护知识、消防器材的使用方法；

自救和呼救的基本常识；

疏散和撤离的方法；

（4）培训方式

公司的内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式。对于公众的培训可以采取广播、黑板报和宣传画等各种方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并且具有一定的周期性。

同时，要求相关重点岗位专项预案和现场处置预案、岗位相关危化品、灭火及泄漏控制措施、紧急停车程序等集中上墙，张贴在相关岗位明显位置，做到抬头可见，通过员工每天重复性的浏览，加深记忆，确保事故发生时第一时间做出正确反映及操作。

（5）应急培训记录表

要有详细的记录，由安全环保部存档。

（6）其他

应急培训要做到外部培训和内部培训、授课和实际演练相结合，定期进行。针对性内容培训可不定期进行，安环部负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。

- 9.3责任与奖惩

9.3.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰。

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的：

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的：

（4）有其它特殊贡献的。

9.3.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵逃脱的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 第十章 附则

- 10.1名词术语

下列术语和定义适用于本标准。

（1）环境事件

是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事件等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

（3）环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事故发生或减轻事故后果的状态，也称为紧急状态，也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（4）泄漏处理

泄漏处理是指对环境风险物质、危险废物、有毒气体等污染源因事故发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理时要及时、得当，避免重大事故的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（5）应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（6）应急演习

指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

（7）应急准备

指针对可能发生的突发环境事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（8）应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（9）预案

指根据对可能发生的环境污染事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件的应急行动。

- 10.2预案的签署和解释

本应急预案由总指挥签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。本应急预案解释权归应急指挥部。

- 10.3预案的实施

本应急预案由总指挥签署后发布实施。

- 10.4 预案评审、发布和更新

公司应急预案应按照国家相关规定要求，进行预案评审、发布和更新。

10.4.1预案评审

（1）内部评审：公司每年至少对预案进行一次评审，由总指挥主持，评审内容有：应急机构是否完善、应急资源是否充分、应急措施是否得当等。

（2）外部评审：本次预案发布前，应先组织评估，报送生态环境局进行备案，在通过后发布。

10.4.2 预案备案

本预案由总指挥签署后发布，发布时在文本封面注明生效日期及发布人签名。

本预案在主要负责人签署实施之日起20个工作日内向西咸新区秦汉新城生态环境局分局进行备案。

生效预案及时抄送至西咸新区秦汉新城人民政府等部门。

10.4.3 预案修订

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，我公司及时组织进行修订评审，然后重新发布。并抄送至相关部门。

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）西咸新区秦汉新城生态环境局或者我公司认为应当适时修订的其他情形。

- 10.5 预案的更新

在下列情况下，应对应急预案进行及时更新：

（1）日常应急管理中发现预案的缺陷；

（2）训练、演习或实际应急过程中发现预案的缺陷；

（3）组织机构、人员及通讯联络方式发生变化；

（4）应急设备和救援技术发生变化；

（5）公司地址、布局、原材料、环境风险物质、生产工艺发生变化；

（6）有关法律法规和标准发生变化。