咸阳际华新三零印染有限公司

环境风险评估报告

咸阳际华新三零印染有限公司

2022年6月

## 目 录

1、前言	1

2、总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

2.3企业突发环境事件风险评估程序	4

3、资料准备与环境风险识别	6

3.1企业基本信息	6

3.2 环境功能区和排放标准	8

3.3企业周边环境风险受体情况	12

3.4 涉及环境风险物质和数量情况	14

3.5生产工艺	15

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	22

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	24

4、突发环境事件及其后果情景分析	30

4.1突发环境事件原因及情景分析	30

4.2 突发环境事件情景源强分析	32

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急设施、应急资源情况分析	33

4.4突发环境事件危害后果分析	34

5 环境风险防控	35

5.1环境风险管理制度	35

5.1.1环境风险防控及应急措施制度	35

5.1.2风险源处的风险防范措施	35

5.1.3应急管理监督与管理	36

5.2 应急保障	38

5.2.1资金保障	38

5.2.2装备保障	39

5.2.3通信保障	39

5.2.4人力资源保障	39

5.2.5技术保障	39

5.2.6其他保障措施	39

5.3 需要整改的短期、中期和长期项目内容	40

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	41

7、企业突发环境事件风险等级	42

7.1分析内容	42

7.2突发大气环境事件风险等级	42

7.3突发大气环境事件风险等级确定	45

7.4突发大气环境事件风险等级表征	46

7.5突发水环境事件风险等级	46

7.6突发水环境事件风险等级确定	51

7.7突发水环境事件风险等级表征	51

8、 企业突发环境事件风险等级确定与调整	52

8.1风险等级确定	52

8.2风险等级调整	52

8.3风险等级表征	52

8.4结论	52

9、附则	53

9.1名词术语	53

# 1、前言

咸阳际华新三零印染有限公司地处陕西省西咸新区秦汉新城咸红路，始建于1950年，经过多次分立整合改制，于2008年1月8日正式成立了咸阳际华新三零印染有限公司。公司前身是中国人民解放军优秀的军工企业之一，主要产品为军需产品或应急救援物资。坐标位置北纬N：34°22′3.10″，东经E：108°45′51.03″。厂址所在地东侧为西安际华三五一一家纺有限公司，南侧为咸红路，西侧为咸阳奉华电子特种原器件有限公司，北侧为武装部。企业于2019年7月首次签署发布了突发环境事件应急预案并备案，根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环境应急预案应至少每三年进行一次回顾性评估，以明确环境风险与应急相关的变化情况，并实施可能的应急预案修编工作。

本次突发环境事件风险评估为修编，根据企业实际工程情况、周边环境风险受体情况以及当地自然地理环境条件，以《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）为指导，并参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），系统分析企业突发环境事件风险变化情况，对企业《突发环境事件应急预案风险评估报告》进行修编。

咸阳际华新三零印染有限公司设有共有生产车间一座，分为前处理区域、染色区、印花区、整理打包区，配套有办公楼两座、餐厅、修理机加车间、配料房等；设有厂品仓库、原料仓库、化工原料库。主要涉及到的危险物质为保险粉（连二亚硫酸钠）、硫酸、柴油、乙炔、甲烷等。较3年前，咸阳际华新三零印染有限公司在建设内容、生产规模、风险源、周围环境敏感点、污染物排放等方面均无变化。

# 2、总则

## 2.1编制原则

2.1.1评价的目的

本公司环境风险评价的目的是分析和预测企业存在的潜在危险、有害因素，企业日常运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

2.1.2评价的原则

严格规范企业突发环境事件风险评估行为，遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）严格执行国家、陕西省有关环境、安全等方面的法律、法规、标准和规范。

（2）坚持针对性、科学性、实用性的原则，做到实事求是、客观公正地开展风险评估工作。

（3）认真排查企业存在的环境风险，严格对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》 （环办[2014]34 号）、 《企业突发环境事件风险分级方法》

（HJ941-2018）制定整改方案。

（4）评估方法符合相关规定，重点部分做到深入细致，一般性内容阐述清晰，做到重点突出、兼顾一般。

## 2.2编制依据

2.2.1环保法律、法规及相关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（根据2018年10月26日第二次修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，（国家主席令2007年第69号）；2007.11.1；

（6）《国家危险废物名录》，2021版；

（7）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年11月17日）；

（8）《陕西省大气污染防治条例》，根据2017年7月27日陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

（10）环境保护部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的通知，环发[2015]4号，2015.1.9；

（11）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令2015年第34号，2015年6月5日）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年版）2018年修订；

（13）企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）环办应急[2018]8号；

（14）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号，2019年3月1日）；

（15）《突发环境事件应急预案编制要点》(陕环办发[2012]126号)；

（16）陕西省《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）；

（17）《陕西省人民政府关于全面加强应急管理工作的意见》（陕政发〔2006〕28号)；

（18）《陕西省突发环境事件应急预案》（2016年10月9日）；

（19）《陕西省人民政府办公厅关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函[2021]11 号）；

（20）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）。

2.2.2评价技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941—2018)；

（3）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34 号）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2019年3月1日）；

（5）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程（GB20576-GB20602）。

2.2.3其它

（1）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案》（第1版）；

（2）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案编制说明》 （2019.07）；

（3）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案资源调查报告》（2019.07）；

（4）《咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件应急预案风险评估报告》（2019.07）；

（5）建设单位提供的其他资料。

## 2.3企业突发环境事件风险评估程序

企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

图2-1   企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3、资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

3.1.1 企业概况

表3-1  企业基本情况表

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 |  | 咸阳际华新三零印染有限公司 |
| 2 | 法人代表 |  | 尉隽 |
| 3 | 企业性质 |  | 独资 |
| 4 | 所在地 |  | 陕西省西咸新区秦汉新城咸红路 |
| 5 | 地理 位置 | 中心经度 | 东经E：108°45′51.03″ |
|  |  | 中心纬度 | 北纬N：34°22′3.10″ |
| 6 | 所属行业类别 |  | 纺织业 |
| 7 | 建厂年月 |  | 1950年 |
| 8 | 联系人及联系方式 |  | 刘宗武/15928899944 |
| 9 | 占地面积 |  | 91771.4m2 |
| 10 | 从业人数 |  | 340人 |
| 11 | 历年事件 |  | 无 |

3.1.2  公司概况

咸阳际华新三零印染有限公司始建于1950年，经过多次分立整合改制，于2008年1月8日正式成立了咸阳际华新三零印染有限公司。公司前身是中国人民解放军优秀的军工企业之一，主要产品为军需产品或应急救援物资。2008年改制成立至今，企业抓住机遇不断进行产业升级，按照《印染工厂设计规范》、《印染行业准入条件》等工艺与装备要求，厂内生产区生产线已配置了具有领先水平的短流程、低浴比、水循环、热回收、变频控制、电脑配送、电子调色、自动配色、数码印花、在线监测、智能管理等节能环保技术，公司年设计产能达到4000万米。

2005年2月，咸阳际华新三零印染有限公司委托核工业二零三研究所对该企业3600m3/d印染废水处理工程进行环境影响评价工作，该项目于2005年取得咸阳市环境保护局出具的环评批复（咸环函［2005］10号）。该污水站于2013年进行了改造，于2013年10月由咸阳市环保局渭城分局进行了污水站改造工程的单项验收。2013年12月，咸阳市环境保护局出具了《关于咸阳际华新三零印染有限公司污水处理设施提标改造工程验收的批复》（咸环批复［2013］276号）。

咸阳际华新三零印染有限公司厂区已建成运行多年，由于历史原因，企业未对厂区污水站外的其他工程（主体工程、辅助工程、仓储工程等）履行环评手续。根据相关法律及地方主管部门要求，企业于2018年9月以来处于停产改造状态。

为进一步节能减排，尤其是针对厂区丝光工艺区未设置碱回收装置、厂区工艺废气未经收集处理无组织排放等工艺及环保问题，咸阳际华新三零印染有限公司于2018年提出了染整工艺生产线提升改造项目，投资400万元新增了部分生产设备（增加丝光工序淡碱回收及配套设备，增加烧毛机、定型机、磨毛机各一座）和废气治理环保设备（增加烧毛除尘装置一套、定型废气处理装置一套、后整理废气处理装置一套、染色烘焙废气处理装置一套、印花烘焙废气处理装置一套、磨毛废气内置滤网除尘器一套、污水站相关构筑物增加设集气通风设施一套），生产能力维持4000万米/a不变。

3.1.3 自然环境简况

（1）地理位置

西咸新区位于八百里秦川腹地，位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882平方公里。 常住人口130.46万人（2020年），2020年地区生产总值612.50亿元，地理位置优越，交通便利。区内水资源丰富、空气清新、环境优美，具有发展高新技术产业的良好条件。本公司东侧为西安际华三五一一家纺有限公司，南侧为咸红路，西侧为咸阳奉华电子特种原器件有限公司，北侧为武装部。

（2）地质地貌

关中盆地夹持于陕北高原与秦岭山脉之间，为喜马拉雅运动时期形成的巨型断陷带。盆地两侧均为高角度正断层。断层线上有一连串泉水和温泉出露。南北两侧山脉沿断层线不断上升，盆地徐徐下降，形成地堑式构造平原。渭河平原形成后，不仅有黄土堆积其间，更重要的是渭河及其两侧支流携带大量泥沙填充淤积其中，第四纪松散沉积，最大厚度达7000余米。因地壳间歇性变动和河流下切，形成高度不等的阶地。一二级阶地组成关中平原的主体，当地称“原”，自上而下如阶梯状的头道原、二道原、三道原。三道原相当于二级阶地。原面受渭河南北支流切割而破碎。 渭河由西向东横贯关中平原，干流及支流泾河、北洛河等均有灌溉之利，中国古代著名水利工程如郑国渠、白渠、漕渠、成国渠、龙首渠都引自这些河流。关中平原自然、经济条件优越，是中国历史上农业最富庶地区之一。又因交通便利，四周有山河之险，从西周始，先后有秦、西汉、隋、唐等10代王朝建都于关中平原中心，历时千余年。如今，关中平原为中国工、农业和文化发达地区之一，全国重要麦、棉产区。小麦占耕地面积50%左右,棉花主要分布于泾惠渠、洛惠渠、渭惠渠3大灌区，近年植棉区由西向东转移，是陕西省重点产棉区。

（3）气候、气象特征

西咸新区属大陆性季风型半湿润气候，具有春暖多风、夏热多雨、秋热凉爽而多连阴雨、冬寒干燥等特征。年均温6～13℃，年降水量500～800毫米，其中6～9月份占60%，多为短时暴雨，冬春降水较少，春旱、伏旱频繁。

（4）地表水文

区内水资源丰富，主要河流有渭河、沣河。渭河古称渭水，是黄河的最大支流。发源于甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原的宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河，多年平均流量为272m3/s，最小流量为5 m3/s，总径流量为3.788×109 m3，可利用水量为2×106 m3。丰水期在7-9月份，枯水期7个月。沣河，黄河支流渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河源出西安市长安区（原长安县）西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭。全河长78公里，平均比降8.2‰，流域面积1386平方公里，平均径流量4.8亿立方米。

渭河位于本项目南侧1.75km处。

## 3.2 环境功能区和排放标准

3.2.1 环境功能区划及质量标准

（1）空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996）及修改单二级标准，非甲烷总烃的环境质量标准采用《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3，氨、硫化氢、甲苯、二甲泵环境质量标准采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关限值要求，具体标准限值见表3-2。

（2）环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。具体标准限值见表3-3。

（3）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水域标准。具体标准限值见表3-4。

（4）地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准。具体标准限值见表3-2。

表3-2  环境空气质量评价标准一览表（mg/m3）

| 执行标准 | 级别 | 污染物 名称 | 单位 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1h | 24h | 年均 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 | SO2 | μg/m3 | 500 | 150 | 60 |
|  |  | NO2 |  | 200 | 80 | 40 |
|  |  | PM10 |  | / | 150 | 70 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》 | / | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2.0 | / | / |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | / | H2S | μg/m3 | 10 | / | / |
|  | / | NH3 | μg/m3 | 200 | / | / |
|  | / | 甲苯 | μg/m3 | 200 | / | / |
|  | / | 二甲苯 | μg/m3 | 200 | / | / |

表3-3    声环境质量标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60dB（A） | 50dB（A） |

表3-4    地表水环境质量标准

| 项 目 | 评价标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准 |
| 悬浮物 | / |  |
| DO | ≥5 |  |
| COD（mg/L） | ≤20 |  |
| BOD5（mg/L） | ≤4 |  |
| 氨氮（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 总磷（mg/L） | ≤0.2 |  |
| 石油类（mg/L） | ≤0.05 |  |

表3-5   地下水环境质量标准(mg/L，pH无量纲)

| 项 目 | 评价标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准 |
| 总硬度 | ≤450 |  |
| 氯化物 | ≤250 |  |
| 亚硝酸盐 | ≤0.02 |  |
| 氨氮 | ≤0.2 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |
| 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 硝酸盐 | ≤20.0 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 |  |

3.2.2污染物排放标准

1、废气排放标准

运营期生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的标准要求，具体见表3-6。

表3-6   废气污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放 速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 (mg/m3) | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 | 2.4 |  |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 | 1.2 |  |
| SO2 | 550 | 15 | 2.6 | 0.4 |  |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 | 0.12 |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 厂界4.0/厂内6.0 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| H2S | - / | - 15 | - 0.33 | - 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93） |
| NH3 | - / | - 15 | - 4.9 | - 1.5 |  |
| 餐饮油烟 | 2.0 | / | / | / | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

- 2、废水排放标准

- 废水排放标准执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中表2间接排放标准要求，同时根据关于调整《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告（环境保护部公告2015年第41号）的要求，一、暂缓执行GB4287-2012中表2和表3的苯胺类、六价铬排放控制要求，暂缓期内苯胺类、六价铬执行表1相关要求；二、暂缓实施GB4287-2012修改单中“废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放限值”；三、在GB 4287-2012修订实施前，按以上规定执行，部分指标执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准，具体见表3-7。

表3-7   废水污染物排放标准   单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 |  | 项目拟采用的标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |  |
| 1 | 色度 | 80 | - | 80 |
| 2 | pH | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| 3 | SS | 100 | 400 | 100 |
| 4 | COD | 200 | 500 | 200 |
| 5 | BOD5 | 50 | 300 | 50 |
| 6 | NH3-N | 20 | - | 20 |
| 7 | 石油类 | / | 30 | 30 |
| 8 | 苯胺类[1] | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
| 9 | 六价铬[2] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 总氮 | 30 | - | 30 |
| 11 | 总磷 | 1.5 | - | 1.5 |
| 12 | 硫化物 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 13 | 单位产品基准排水量 | 140m3/t标准品[3] | - | 140m3/t标准品[3] |

注释：[1]车间或生产设施废水排放口，且执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1间接排放标准；[2执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1间接排放标准；[3]棉、麻、化纤及混纺机织物。

3、噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

表3-8  噪声排放标准及限值

| 污染因子 | 类别 | 标准值（dB（A）） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 2类 | ≤60 | ≤50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类功能区排放限值 |

- 4、固废控制标准

- 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关规定。

## 3.3企业周边环境风险受体情况

### 3.3.1 大气环境风险评价范围及环境风险受体情况

咸阳际华新三零印染有限公司地处位于陕西省西咸新区秦汉新城咸红路，坐标位置北纬N：34°22′3.10″，东经E：108°45′51.03″。厂址所在地东侧为西安际华三五一一家纺有限公司，南侧为咸红路，西侧为咸阳奉华电子特种原器件有限公司，北侧为武装部。根据企业项目特性和所在地环境特征，大气环境影响评价范围为源点周围5km的范围，在事故状态下，可能受到影响的受体见下表。

表3-9 大气环境受体

| 风险要素 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 尹王村 | W | 130 | 500人 |
|  | 三姓庄 | E | 125 | 370人 |
|  | 西侧外家属区 | W | 40 | 785人 |
|  | 南侧星光幼儿园 | SE | 35 | 50人 |
|  | 南侧家属楼 | SE | 105 | 350人 |
|  | 厚德苑小区 | NW | 2380 | 780人 |
|  | 文林小学 | W | 2040 | 150人 |
|  | 渭城区政府 | W | 2360 | 580人 |
|  | 日月星城 | NW | 2305 | 785人 |
|  | 紫韵东城 | W | 1540 | 300人 |
|  | 愿景园小区 | SW | 1110 | 370人 |
|  | 文景苑 | SW | 2400 | 785人 |
|  | 望塬小区 | SW | 1955 | 410人 |
|  | 碱滩村 | W | 2630 | 420人 |
|  | 南窑 | SW | 1005 | 390人 |
|  | 文林医院 | SW | 130 | 620人 |
|  | 天源小区 | SW | 2045 | 505人 |
|  | 塔尔坡村 | SW | 28 | 360人 |
|  | 塔尔坡中学 | SW | 05 | 315人 |
|  | 荣发花园 | SW | 2465 | 630人 |
|  | 丽景苑小区 | SW | 2265 | 180人 |
|  | 化纤小区 | SW | 2375 | 390人 |
|  | 阳光馥苑 | SW | 1520 | 370人 |
|  | 长青小区 | SW | 1520 | 710人 |
|  | 爱丁堡幼儿园 | SW | 1680 | 20人 |
|  | 京基一品 | SW | 1755 | 420人 |
|  | 制线厂家属院 | SW | 1975 | 310人 |
|  | 碱滩村小学 | SW | 1650 | 140人 |
|  | 复退军人家属院 | SW | 1065 | 360人 |
|  | 渭阳新村经适房 | SW | 1700 | 710人 |
|  | 任家咀村 | SW | 1005 | 1500人 |
|  | 三五零三家属院 | S | 20 | 1100人 |
|  | 陕西省安居工程 小区 | N | 240 | 600人 |
|  | 西藏民族大学附 属中学 | SW | 3260 | 200人 |
|  | 铁四村小区 | SW | 3050 | 510人 |
|  | 汇丰花园小区 | SW | 2880 | 620人 |
|  | 金家庄村 | SW | 2430 | 430人 |
|  | 东城渭水湾 | SW | 2530 | 365人 |
|  | 朝阳苑 | SW | 2210 | 2000人 |
|  | 梦馨小区 | SW | 2375 | 1500人 |
|  | 嘉禾馨苑 | SW | 2250 | 420人 |
|  | 亨星锦绣城 | SW | 2480 | 310人 |
|  | 西铁金旭花园 | SW | 2560 | 290人 |
|  | 市中心医院第二 家属院 | SW | 2505 | 360人 |
|  | 水电勘察分院新 区 | SW | 2280 | 85人 |
|  | 裕塬丽舍 | SW | 2400 | 410人 |
|  | 滨河小区 | SW | 2260 | 420人 |
|  | 郅诚沁园 | SW | 2010 | 390人 |
|  | 鑫苑·尚东朝阳 | SW | 1770 | 620人 |
|  | 中国水电·秦海 金岸 | SW | 1660 | 505人 |
|  | 陕西省水电医院 | SW | 1555 | 785人 |
|  | 金旭小学 | SW | 1245 | 180人 |
|  | 水电十五局生活 小区 | S | 1195 | 420人 |
|  | 水电家园 | SW | 3320 | 290人 |
|  | 沙岭村 | SE | 1355 | 360人 |
|  | 秦建苑 | SW | 1215 | 710人 |
|  | 长庆石化小区 | SW | 1460 | 1200人 |
|  | 博尚新都 | SW | 1720 | 1800人 |
|  | 长庆昌源小区 | SW | 1925 | 600人 |
|  | 风和日丽小区 | SW | 1565 | 400人 |
|  | 长庆子弟学校 | SW | 3220 | 210人 |
|  | 长庆西村小区 | SW | 1355 | 620人 |
|  | 惠普紫薇苑 | SW | 1115 | 430人 |
|  | 泰禾嘉苑 | SW | 1460 | 365人 |
|  | 东风花园 | SW | 1720 | 290人 |
|  | 怡峰苑 | SW | 1925 | 360人 |
|  | 美景江南 | SW | 1565 | 710人 |
|  | 华星厂生活区 | SW | 1705 | 350人 |
|  | 咸阳中学 | SW | 1735 | 380人 |
|  | 三普中区 | SW | 1935 | 610人 |
|  | 宏晔仁和天地 | SW | 1935 | 580人 |
|  | 石家堡 | NE | 2125 | 785人 |
|  | 石何杨村 | NE | 2300 | 300人 |
|  | 石家台村 | NE | 2032 | 370人 |
|  | 乔家沟村 | NE | 2570 | 785人 |
|  | 山岔沟 | NE | 2310 | 410人 |
|  | 冉王村 | NE | 2075 | 420人 |
|  | 龚东村 | NW | 2100 | 390人 |
|  | 羊角寨 | NW | 2835 | 620人 |
|  | 三姓庄 | E | 2358 | 505人 |
|  | 华星初中 | SW | 1715 | 360人 |
|  | 石桥中学 | NE | 1630 | 415人 |
|  | 石桥村 | NE | 1460 | 630人 |

3.3.2地表水环境风险评价范围及环境风险受体情况

生产废水和生活废水经厂区污水处理站处理后排入市政管网，最终进入东郊二期污水处理厂；地表水环境受体为公司南侧约1.75km处的渭河。

表3-10  地表水环境风险受体

| 环境保护目标 | 方位 | 距厂界最近距离m | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渭河 | S | 1750 | 大河 |

## 3.4 涉及环境风险物质和数量情况

按照《危险化学品名录》（国家安全生产监督管理总局公告，2015年第5号）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A突发环境事件风险物质及临界量清单的相关内容对公司运行过程中使用的原辅材料及产品进行排查，公司储存的主要危险物质明细见表3-7。

由表3-7知，本公司的环境风险物质为硫酸、柴油、乙炔、甲烷、保险粉（连二亚硫酸钠）。

风险物质数量情况见下表。

表3-11   风险物质情况表

| 序号 | 环境风险物质 | 运输方式 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量t/a | 临界量t/a | 比值（ Q ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 国内汽运 | 罐装 | 污水处理站 | 30 | 10 | 3 |
| 2 | 柴油 | 国内汽运 | 专库桶装 | 危化品库 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 3 | 乙炔 | 国内汽运 | 罐装 | 危化品库 | 0.035 | 10 | 0.0035 |
| 4 | 甲烷 | 国内汽运 | 管道 | 管道残余量 | 0.022 | 10 | 0.0022 |
| 5 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 国内汽运 | / | 危化品库 | 35 | 5 | 7 |
| 6 | 氢氧化钠 | 国内汽运 | 灌装 | 危化品库 | 45 | 100 | 0.45 |
| 7 | 双氧水 | 国内汽运 | 灌装 | 危化品库 | 30 | 200 | 0.15 |
| 8 | 废润滑油 | 国内汽运 | 桶装 | 危废间 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10.60594 |

## 3.5生产工艺

本项目生产工艺采用“连续快速冷堆练漂新工艺”、“生物酶前处理工艺”、“活性染料无盐轧蒸连续染色工艺”、“活性高效快蒸两相法印花工艺”及“涂料印染工艺”等染整清洁生产技术，其印染生产工艺流程简单，主要分为前处理、加白、染色、印花及整理等工序。

3-1工艺流程图

工艺简介：

3.5.1前处理

1、坯布准备

坯布准备是前处理的首道工序，包括坯布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。

（1）坯布检验

检验内容主要包括物理指标和外观疵点的检验。检验内容包括物理指标和外观疵点两方面，前者包括原布的长度、幅宽、重量、经纬纱细度、密度和强力等指标；后者主要是指防治过程中所形成的疵病，如缺经、断纬、跳纱、油污纱、色纱、棉结、斑渍、筘条、稀弄、破洞等。

（2）翻布

印染生产的特点是批量大、品种多。为了避免混乱，便于管理，常将同规格、同工艺的坯布划为一类，分批、分箱，并做好标记。翻布时，织物的正反面要一致，堆布要整齐，布头不能漏拉。

（3）缝头

缝头是将翻好的布匹逐箱逐匹用缝纫机连接起来，以适应印染生产连续加工的要求。

2、烧毛

烧毛是将坯布平幅迅速的通过火焰，此时布面上的绒毛很快升温而燃烧，而织物本身因结构紧密，升温较慢，在温度尚未达到着火点时已经离开了火焰，从而达到既烧去绒毛又不损伤织物的目的。其工艺流程为：进布→烧毛→出布。烧毛机坯布卷轴内为中空管道，通过水冷循环降温，因此保证烧毛时织物不被点燃损伤，本项目烧毛工序不配置灭火装置。本项目气体烧毛机由进布、烧毛和落布等装置组成，采用天然气作燃料。

3、预洗（冷堆）

烧毛后卷桩拖运到冷堆区，在烧毛后端料槽中加双氧水、烧碱、精炼剂、稳定剂和螯合分散剂等，液碱浓度控制在55g/L左右，双氧水控制在8g/L左右。落布到卷桩上，将卷桩上的布用塑料薄膜包裹密封起来，用电机带动慢速旋转，大约5-6圈/分钟。常温下持续运转20小时左右，进行退浆精炼漂白复合作用（即冷堆工序）。当料槽中的料液使用到比较粘稠时，排放极一定残液，经收集后送至污水站处理。

4、退煮漂

根据坯布规格及后续产品需求，本项目退浆、煮练工序采用碱法/生物酶法工艺，漂白工序采用过氧化氢（H2O2）漂白。

（1）棉织物连续快速冷堆练漂工艺

为提高效率、节能降耗，本项目退煮漂前处理主要采用“棉织物连续快速冷堆练漂工艺”，设备选用退煮漂联合机。其工艺流程具体为：高给液浸轧练漂工作液→室温连续堆置→七格蒸洗箱热洗→烘干，简写为：轧→堆→洗。

退煮漂联合机包括四个单元，即高效沖洗机、高给液浸渍机、汽蒸箱以及高效水洗机。高效沖洗机和高给液浸渍机主要根据流体动力学原理，在布面与机器壁面间形成强烈的湍流。前者借此加强洗液与织物间的交换，退浆效果显著，用水量少；后者借此使药液滲透入纤维內部，能精确控制化学助剂的浓度度。汽蒸箱采用导辊床式，汽蒸充分，不易产生风干及烫印。因在各出口单元装有汽动压辊，故能有效控制轧液率，节约助剂效果显著。全机全部采用逆流循环水，配循环水过滤器，保证循环水清洁度、降低水耗。配余热热交换器，充分利用热能、节省耗能。配流量计定量注料系统。即节约助剂，又保证产品质量前后一致。配自动控制系统。可实现设备可视操作；监控机器参数；处方管理；故障随即显示；耗用数据记录等。本机适宜做退浆、退煮合一、漂白加工，亦可适应低温连续快速练漂工艺。

本项目练漂工作液，采用高给液系统，使棉织物带液率100%；连续堆置在双层网带箱内实现，网带箱内温度控制35～40℃，堆置75～90min；蒸洗采用7格蒸洗箱，前3格温度控制60～65℃，后4格温度控制90～95℃，全程逆流供水，中段为闭路操作，没有废水产生，实现密封水洗、逐格倒流、高效漂洗，即在更换洗水时，第七格蒸洗箱内的洗水逆流至第六格蒸洗箱，第六格蒸洗箱内的洗水逆流至第五格蒸洗箱，其他蒸洗箱依此类推，第一格蒸洗箱内的洗水污染物浓度最高，及时排出，其他格蒸洗箱不排水，第七格蒸洗箱内补充新水。

（2）生物酶前处理工艺

本项目采用的生物酶主要是生物退浆酶和生物精炼酶。

①生物退浆酶前处理工艺

生物退浆酶退浆只对淀粉浆起作用，不可与碱同浴，可在冷堆时加入，浸轧于布上保温数小时后做练漂一浴。其工艺流程具体为：烧毛（轧淀粉酶）→堆置→水洗→练漂一浴（碱氧或酶氧）→水洗→烘干→丝光。

②生物精炼酶前处理工艺

生物精炼酶用在退煮漂一浴工段，不能和碱同浴，可去除浆料同时煮练去除棉籽壳，满足一般白度要求（漂布需复漂），该工艺节能环保，COD为传统工艺的1/10。其工艺流程具体为：烧毛（轧水）→堆置→水洗→退煮漂一浴（生物精炼酶）→水洗→烘干→丝光。

5、丝光

根据坯布规格及后续产品需求，本项目中浅色染色、印花织物一般采用湿布丝光，深浓艳色或厚重织物为了提高染料上染率和浓艳度常采用干布丝光。丝光工艺流程具体为：多浸两轧浓碱液→绷布辊→多浸两轧浓碱液→布铗扩幅洗碱→直辊洗碱→四格水洗槽热洗→一格温洗→烘干落布。

（1）浓碱浓度在线检测及自动加碱控制系统

本项目丝光机配置浓碱液采用浓碱浓度在线检测及自动加碱控制系统，该系统有2个调碱槽，低浓度碱液80g/L，高浓度碱液400g/L，通过电脑进行控制，使系统达到自动精确配液，及时输送的目的。浸轧槽中碱液浓度可根据品种要求加以控制，一般为200-280g/L。织物通过浸轧槽浸轧碱液后，布面吸附了大量的碱液，致使槽内碱液浓度下降，因此根据需要补充浓碱液，以维持碱液的浓度。

（2）布铗扩幅洗碱

棉布出浸轧槽后即进入布铗扩幅装置。当织物在布铗扩幅装置上扩幅达到规定宽度后，将热稀碱液（70-80℃）通过横跨布幅的冲淋器冲淋到布面上。在冲淋器后面，紧贴在布面的下面，有布满小孔或狭缝的真空吸碱器，可使冲淋下来的稀碱液透过织物。这样冲、吸配合，有利于洗去织物上的烧碱，可将织物上的烧碱含量淋洗到一定浓度以下。本项目布铗-直辊二段丝光机配有5套冲吸装置（五喷五吸真空泵）。在布铗链下的地面上有水泥制成的贮碱池，分成数格，由吸碱器吸下的碱液依次排入贮碱池中，然后池内各格的碱液，顺次用泵送到前一冲淋器，循环利用淋洗织物。最前面一格槽中的烧碱浓度最高。通过反复循环淋洗，槽中碱浓度逐渐升高，当浓度达到40-50g/L左右时，便用泵送到碱回收系统回收再用。

（3）直辊洗碱

为了将织物上的烧碱进一步洗落下来，织物进入直辊去碱槽，去碱槽由铁槽和直辊组成，下排铸铁辊浸没在稀碱液中，以洗去织物上大量的碱液。如此，经过多次冲洗和交换，织物上大部分的碱液被洗去，每千克织物上的含碱量可降至5g以下。最后织物进入水洗槽以洗去残余的碱液。

（4）水洗去碱

水洗去碱采用有级逆流漂洗法清洗织物。全程逆流供水，中段为闭路操作，没有废水产生，漂洗级数为五级，每次操作总是只进一股清水，只出一股母液废水，其最大的优点是可以压缩水量。不仅可使织物达到后续染色要求，而且大大节约了清水用量和热能，减少了废水产生量。水洗工序产生的母液废水送至直辊去碱槽作为喷淋冲洗碱液二次利用。

（5）碱回收系统

此工序为本次项目提升改造新增工序，已于2018年建成。本项目丝光淡碱液的回收利用是通过组合式“扩容+沸腾”蒸发技术实现的。该技术主要采用十二级扩容蒸发器实现废碱液的蒸发和浓缩。从织物上冲洗下来50g/L的丝光淡碱液，全部回收，不外排，经过滤处理后，进入淡碱储存罐。扩容蒸发器浓缩淡碱时，淡碱液先经过外加热器，由锅炉蒸汽加热到规定温度，然后进沸腾室，十二级沸腾室各级之间维持一定气压差、温度差，使碱液在沸腾室各级都经历了热闪蒸过程，碱液浓度得以不断提高，达到浓缩的目的。浓缩后浓碱储存罐中碱质量浓度达到250g/L（NaOH）以上。

6、烘干

织物经水洗工序处理后，根据后续工序需求考虑是否烘干，烘干采用烘筒烘干，热源为间接蒸汽。这部分蒸汽冷凝水集中收集后回用于生产。

7、预定型

聚酯纤维等化纤及其混纺、交织物多采用干热定形法，温度为140~160℃，加热20~30秒。前定型一般是在针板式热定型上进行，织物在加热室中经热风加热，幅宽逐渐被拉伸到一定尺寸，出加热室后经过冷却区，使温度降低到纤维的玻璃化温度以下很多，从而得到稳定的尺寸。前定型采用天然气燃烧为热源加热循环空气作用于化纤类织物。

3.5.2加白

棉及涤棉混纺织物经过漂白以后，如果白度未达到要求，除进行复漂进一步提高织物的白度外，还可以采用荧光增白剂进行增白。该项目加白工艺为双氧水漂白，进一步去除织物上的色素，增加织物的白度，得到产品漂布。漂白后清洗采用前处理设备进行冷洗→皂洗→热洗工艺，清洗后采用烘筒烘干机烘干。具体工艺见表3-6。

3.5.3染色

该项目染色使用的染料主要为活性染料、还原染料和涂料。其中，活性染料染色工艺为无盐轧蒸工艺，即：轧→蒸→洗三步工艺；还原染料染色采用的是常规染色工艺；涂料染色工艺属于少用水或不用水的清洁生产工艺。

该项目拟选用连续轧染机，连续轧染机主要技术进步在于：染色均匀轧车和红外线预烘、热风焙烘机、还原汽蒸箱、水洗箱等单元机的改进提高，可根据不同的组合，适合于小批量或大批量织物的多种连续染色和焙烘工艺。增加了自动给液、热能回收、废水回用等装置，提高了工艺上车率、节约了能源、降低了消耗、保证了质量。

染色后清洗采用冷洗→皂洗→热洗工艺，连续轧染联合机配套的高效水洗和皂洗槽，属于一种省水、省汽、多级分格、洗液倒流的高效清洗设备，该设备密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置。清洗后采用烘筒烘干机烘干。具体工艺见表3-6。

3.5.4印花

纺织品印花是指将各种染料或颜料调制成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。该项目图案设计和制版由计算机辅助完成，采用先进的蓝光制网系统，印花圆网网坯外购，厂内不生产，印花使用的染料主要是活性染料、还原染料和涂料。印花设备选用圆网印花机。

3.5.5整理

整理是指织物在完成前处理、加白、染色和印花以后，通过物理的、化学的或物理化学两者兼有的方法，改善织物外观和内在品质，提高织物的服用性能或赋予织物某种特殊功能的加工过程。由于整理工序常安排在整个染整加工的后面，故常称为后整理。

本项目整理包括拉幅整理、预缩整理、轧光整理、增白整理、柔软整理、硬挺整理、防水整理、固色整理。

拉幅整理：利用纤维在潮湿状态下具有一定的可塑性能，将其门幅（主要指纬向）缓缓拉宽至规定的尺寸，以符合印染成品的规格要求。

预缩整理：造成棉织物缩水的主要原因是织物纵向塑性形变的回复，其防缩的主要措施是采用机械预缩，通过机械预缩设备，把织物的纵向伸长部分预先回缩，使织物恢复到稳定状态。

轧光整理：利用棉织物在湿、热条件下，具有一定的可塑性或热塑性，经轧光后，纱线被压扁，耸立的纤毛被压服在织物的表面上，使织物变得比较平滑，降低了对光线的漫反射程度，从而达到提高织物光泽的目的。

增白整理：使用增白剂增加织物表面的白度。

柔软整理：包括机械柔软整理和化学柔软整理，本项目主要是化学柔软整理。化学柔软整理是通过柔软剂处理织物，减少织物各组分间（如纱线之间、纤维之间）的摩擦阻力和织物与人体之间的摩擦助力，借以提高织物的柔软度。

硬挺整理：通过浸轧硬挺剂，使织物纱线中的纤维之间在一定条件下产生粘结作用，硬挺剂在纤维内部、纤维之间或纤维的表面形成薄膜或产生交联，从而使织物产生硬挺、厚实、丰满的手感。

防水整理：是在织物上施加一种具有特殊分子的整理剂，改变纤维表面层的组成，并牢固的附着于纤维上或与纤维化学结合，使织物不再被水所润湿。本项目采用有机氟类防水整理剂，是一种新型的防水整理剂，不仅具有防水性，而且对表面张力低的各种油类还有防油性，加入少量的含氟防水剂能使织物得到显著的防水效果，并且不损害纤维原有的风格。

固色整理：织物通过浸渍固色整理剂，经高温交联固化，与织物产生牢固的结合，从而保持织物色泽持久。

后整理在拉幅定型机上完成，采用天然气燃烧为热源加热循环空气作用于织物。

3.5.6成品检验、包装出厂

对产品进行检验，淘汰不合格品及次品。本工序产生一定的次品，但可以降级回收利用。检验合格后将产品包装出厂，供给客户。

N9

G5、N10

N12

S4

循环水池

PE料粒

色母

配料

混料

挤出

定径

冷却

牵引打孔

检验

收卷入库

3.6现有环境风险防控与应急措施情况

3.6.1

N9

G5、N10

N12

S4

循环水池

PE料粒

色母

配料

混料

挤出

定径

冷却

牵引打孔

检验

收卷入库

现有环境风险防控情况

根据公司生产装置、储运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等方面，涉及环境风险物质的环境风险单元及其环境风险防控措施具体情况见下表3-12，主要风险源分布图见附图。

表3-12  各环境风险单元防控措施一览表

| 风险防控类型 |  | 现有防范与应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 水环境风险防范措施 | 截留措施 | （1）本公司设计和建设危险品库、污水池、危废间等各风险单元设防渗处理。 （2）厂区采用雨污分流，并设有事故池，确保事故时受污染水的收集并经处理后排放。 （3）已设置截流雨流措施，确保清净下水或雨水受污染时可收集处理。 |
|  | 事故排水收集措施 | 本公司废水按照水质分类收集，采用不同预处理方式处理后混合排入厂区污水处理站处理，处理后废水通过城市污水管网，进入东郊二期污水处理厂处理。同时设事故水池收集事故情况下废水，容积300m3。 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 本公司不涉及清净下水。 |
|  | 雨排水系统防控措施 | 本公司厂区雨、污分流，设雨水排放口1个，废水排放口1个，其中： （1）生活废水设置化粪池，经化粪池处理后进入厂区污水站，之后再市政污水管网，应设置在线监测系统和流量计。 （2）生产废水经各车间污水站预处理后进入项目总污水站，之后再市政污水管网，应设置在线监测系统和流量计。 （3）雨水受污染时可对雨水总排口进行封堵，防止受污染雨水外排。 |
|  | 生产废水处理系统 防控措施 | 本项目厂区雨、污分流： （1）废水按照水质分类收集，采用不同预处理方式处理后混合排入厂区污水处理站处理，处理后废水通过城市污水管网，进入东郊二期污水处理厂处理。项目同时设事故水池1座，收集事故情况下废水，容积300m3。 （2）设雨水排放口1个，废水排放口1个，雨水受污染时可对雨水总排口进行封堵，防止受污染雨水外排。 |
| 大气环境风险防控措施 | 毒性气体泄漏紧急处置 | 不涉及有毒有害气体。 |
|  | 监控预警措施 | 不涉及有毒有害气体 |
| 其他风险防范措施落实情况 | 环保机构及制度 | 建立应急机构，设定事故隐患定期排查机制，开展环境风险宣传教育 |
|  | 火灾爆炸防范措施 | 生产车间使用防爆电器，配备消火栓、灭火器及火灾报警装置 |

3.6.2预防及应急措施

（1）发生大气环境污染事故时，立刻停止工况，检查修复除尘设备，实施车间洒水作业，未彻底排除事故前禁止运营。

（2）发生水环境污染事故时，立刻停止生产，并检查相应的事故发生源，进行相应的处理。

（3）危险废物严格按照环评中提出的相关处置措施处理，积极预防事故发生。

（4) 定期检查各运营设备，严格执行环评中提出来的声环境处理预防处理措施。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1现有应急物资与装备

公司现有应急物资及装备见表3-8，根据调查，应急物资全部在有效期内，存放位置多在容易发生环境事件或距离易发生环境事件较近的区域，存放位置合理，且公司设有应急物资更换更新制度，制度要求及时对损坏或失效的应急物资进行更换，对缺乏的应急物资进行补充，物资应急设施分布图见附图。

表3-8   现有应急物资储备及分布

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 存放位置 | 负责人 | 电话 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 8KG | 4 | 原布房 | 张景昌 | 19992695820 | 2025年 |
| 推车干粉灭火器 | 35KG | 1 | 原布房 | 张景昌 | 19992695820 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 4 | 丝光机 | 张景昌 | 19992695820 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 前处理电柜 | 张景昌 | 19992695820 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 4 | 车间堆布间 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 2号前处理电柜 | 张景昌 | 19992695820 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 1号染色电柜 | 伍孝为 | 13438959971 | 2025年 |
| 推车干粉灭火器 | 35KG | 1 | 1号染色电柜 | 伍孝为 | 13438959971 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 4 | 印花消防箱 | 许紹勇 | 15928899928 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 印花打底机 | 许紹勇 | 15928899928 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 2号印花电柜 | 许紹勇 | 15928899928 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 染料库 | 张弘 | 15929219509 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 食堂 | 吴晓峰 | 13759826872 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 4 | 车间北门消防箱 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 水带 | 个 | 5 | 车间北门消防箱 | 宁保柱 | 13572777677 | 永久 |
| 水枪 | 个 | 2 | 车间北门消防箱 | 宁保柱 | 13572777677 | 永久 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 4 | 白布库 | 刘继清 | 13892046828 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 3 | 白布库 | 刘继清 | 13892046828 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 4 | 公司北门消防箱 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 水带 | 个 | 4 | 公司北门消防箱 | 宁保柱 | 13572777677 | 永久 |
| 水枪 | 个 | 4 | 公司北门消防箱 | 宁保柱 | 13572777677 | 永久 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 1 | 2号定型机 | 党晓斌 | 13891060638 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 3 | 3号染色机 | 伍孝为 | 13438959971 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 印花水洗电柜 | 许紹勇 | 15928899928 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 4 | 技术中心 | 李代俊 | 15928403279 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 5 | 车间南消防室 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 车间南消防室 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 3 | 车间南消防室 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 消防钩 |  | 4 | 车间南消防室 | 宁保柱 | 13572777677 | 永久 |
| 消防铲 |  | 4 | 车间南消防室 | 宁保柱 | 13572777677 | 永久 |
| 水带 | 个 | 5 | 车间南消防室 | 宁保柱 | 13572777677 | 永久 |
| 水枪 | 个 | 1 | 车间南消防室 | 宁保柱 | 13572777677 | 永久 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 5 | 成品一库 | 刘继清 | 13892046828 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 3 | 成品一库 | 刘继清 | 13892046828 | 2025年 |
| 推车灭火器 | 35KG | 4 | 成品一库 | 刘继清 | 13892046828 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 2 | 北门门房 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 干粉灭火器 | 8KG | 1 | 办公楼吸烟室 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 砂子 | t | 2 | 车间南消防室 | 宁保柱 | 13572777677 | 永久 |
| 医疗救护箱 | 个 | 2 | 办公室 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 防护服 | 套 | 5 | 办公室 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 橡胶手套 | 双 | 10 | 办公室 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |
| 雨靴 | 双 | 10 | 办公室 | 宁保柱 | 13572777677 | 2025年 |

3.7.2内部应急队伍

- 应急组织机构构成

应急指挥部

综合协调组

应急办公室

总指挥

副总指挥

应急专家组

污染控制组

医疗救护组组

现场处置组

应急监测组

图3-11   应急组织机构构成

（2）各专业应急小组人员组成及职责

表3-9 内部应急处置小组组成及职责

| 序号 | 小组名称 | 组成 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合协调组 | 组长 | 张德明 | 负责对外接待工作；协调、调度相关车辆及后勤物资 |
|  |  | 成员 | 宁保柱、刘桥、魏蓓培 | 负责及时向社会发布有关事件及应急救援情况的通告，稳定社会和公众情绪，负责提供运输车辆。 负责突发环境事件情况通报及事件处理工作；负责与地方政府相关部门（环保局、劳动局等）的沟通和通报； 协助上级主管部门和地方政府相关部门的事件调查和处理； 对各单位日常应急救援工作情况进行监督检查 |
| 2 | 现场处置组 | 组长 | 李建 | 负责事件现场的治安、保卫、警戒工作，组织疏散危险区域的滞留人员；控制破坏应急救援工作的可疑人员；组织灭火剂被困人员的救援 |
|  |  | 成员 | 张景昌、伍孝为、党晓斌 | 保护事件现场，协助参与相关治安、保卫、警戒及应急救援工作 |
| 3 | 医疗救护组 | 组长 | 陈新平 | 负责应急救援的药品准备和现场伤员的救助、护理。 |
|  |  | 成员 | 邓刚、许绍勇 | 负责受伤人员及受惊吓人员的精神抚慰，协助救助和护理 |
| 4 | 污染控制组 | 组长 | 刘继清 | 负责判断污染物种类及污染特征，组织查找污染原因，判断污染程度，组织制定污染控制措施并实施 |
|  |  | 成员 | 高金虎、孔亚奇 | 配合查找污染原因，组织维护相关设备 |
|  |  |  |  | 根据事件情况，维护或封闭相关管道，控制污染蔓延 |
|  |  |  |  | 紧急维修相关设备 |
| 5 | 应急监测组 | 组长 | 刘宗武 | 协助环保局或监测站进行环境应急监测；负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染； 负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 |
|  |  | 成员 | 李云婷 |  |
| 6 | 应急专家组 | 组长 | 陈义民 | 领导和指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练、隐患整改等 |
|  |  | 成员 | 刘宗武、王花 |  |

（3）主要应急成员及联系方式

表3-10    应急救援指挥领导小组成员联系方式

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 |  | 陈义民 | 副总 | 13991038736 |
| 24小时值班电话 |  | 029-33431005 |  |  |
| 副总指挥 |  | 刘宗武 | 副总 | 15928899944 |
| 应急办公室主任 |  | 王花 | 部长 | / |
| 办公室成员 |  | 李云婷 | 文员 | 15928899917 |
| 综合协调组 | 组长 | 张德明 | 综合部主任 | 15928899906 |
|  | 组员 | 宁保柱 | 文员 | 13572777677 |
|  |  | 刘桥 | 文员 | 13891059873 |
|  |  | 魏蓓培 | 文员 | 18064396162 |
| 现场处置组 | 组长 | 李建 | 三废主管 | 15928899910 |
|  | 组员 | 张景昌 | 主管 | 19992695820 |
|  |  | 伍孝为 | 主管 | 13438959971 |
|  |  | 党晓斌 | 主管 | 13891060638 |
| 医疗救护组 | 组长 | 陈新平 | 总工 | 15928899898 |
|  | 组员 | 邓刚 | 副部长 | 15928899934 |
|  |  | 许绍勇 | 副部长 | 15928899928 |
| 污染控制组 | 组长 | 刘继清 | 部长 | 13892046828 |
|  | 组员 | 高金虎 | 员工 | 13891035029 |
|  |  | 孔亚奇 | 员工 | 13892983940 |
| 应急监测组 | 组长 | 刘宗武 | 副总 | 15928899944 |
|  | 组员 | 李云婷 | 文员 | 15928899917 |
| 应急专家组 | 组长 | 陈义民 | 副总 | 13991038736 |
|  | 组员 | 刘宗武 | 副总 | 15928899944 |
|  |  | 王花 | 部长 | / |

3.7.3 外部救援队伍

外部救援机构为政府职能部门或服务型机构及周边企业，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。外部救援机构名单见表3-11。

表3-11   外部救援机构名单

| 单位 | 电话 |
| --- | --- |
| 公安报警 | 110 |
| 消防报警 | 119 |
| 医疗急救 | 120 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会应急办 | 029-33185000 |
| 西咸新区生态环境局应急办 | 029-33186000 |
| 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185039 |
| 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 渭城街道办事处 | 029-33434112 |
| 咸阳市水电医院 | 029-33417886 |
| 新三零家属区电话 | 18709108787 |
| 西安际华三五一一家纺有限公司 | 13720629503 |
| 咸阳奉华电子特种原器件有限公司 | 15991017686 |
| 咸阳隆秦轩禾农产品有限公司 | 15336118555 |
| 陕西源泽检测技术有限公司 | 029-33589496 |

# 4、突发环境事件及其后果情景分析

## 4.1突发环境事件原因及情景分析

4.1.1同类企业典型事故案例原因分析

突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括：大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。突发环境事件具有突发性、公共性、危害性、多变性和多样性。

案例1：某日13点40分左右，位于市区东湖镇杨浜村的绍兴市工农纺织印染有限公司内加热设备爆炸，引起定型车间发生火灾，两名工人在爆炸中受了轻伤。消防官兵赶赴现场途中发现，在数公里外便清楚地看到了滚滚浓烟，加热设

备爆炸后的铁皮也飞到几百米外的马路上。16时30分，明火被完全扑灭。据了解部分厂房受损。

案例2：2010年5月4日13时10分左右，杭州余杭经济开发区华兴印染有限公司发生一起气体中毒事件，数名工人被送往医院，其中3名工人经抢救无效死亡。目前，事故具体原因还在进一步调查中。据悉，事故地点位于厂区过道的下水管道内，3名工人在施工过程中发生中毒。下午2点，3名工人从下水管道内被施救上来，经医院抢救无效死亡。经初步认定系硫化氢中毒。

4.1.2历史经验总结

（1）强化环境安全责任主体的意识。企业要切实加强环境风险防范意识，平时加强环境安全隐患排查治理，将事故消除在萌芽状态。

（2）及时召开事故分析会，用典型案例在全厂开展“遵章守纪，安全检修”大讨论，吸取事故经验教训，学习环境应急知识，掌握环境安全规章制度，树立环境安全自我防范意识。

（3）针对事故发生的原因对操作规范、工艺文件、应急预案等存在的问题立即进行修订，在全厂范围内举一反三，对所有相关制度文件进行一次大清理并积极开展培训，做到人人了熟于心，确保各项操作规程得到有效地执行。

（4）加强员工上岗培训考试，合格后方可上岗，并加强环境应急管理人员的培训工作，提高环境应急管理人员的管理水平。

（5）及时对落后生产设备整改，必须经有关主管部门对各项装置进行验收，取得有关证书或书面验收报告后方可正式开车投产。

（6）健全环境安全管理制度，加强巡回检查和生产现场管理，严格执行交接班制度。

（7）进一步健全环境安全管理体系，充实环保安全管理力量，落实责任，强化管理手段和措施。

（8）对公司存在危险的岗位、设备、风险源逐一进行统计、假想事故后果、采取有效的风险防控和应急处置措施，并对岗位职工开展相关培训，将责任落实到人。

（9）应当积极采取措施，加强对环境风险受体的防护，制定周边公众。紧急疏散的措施和手段，切实保障周边群众的人身安全。

（10）企业应当储备必要的环境应急物资和装备，经常性开展对员工环境安全培训，对环境应急预案进行有效演练，提高应急队伍应急水平。

4.1.3可能发生的突发环境事件情景预判

结合公司涉及的环境风险物质、工艺流程、安全生产管理及现有环境风险防控与应急措施的分析，本评估报告认为公司可能发生的突发环境事件情景见表4-1。

表4-1  可能发生的突发环境事件情景

| 单元名称 | 环境风险物质 | 事件情景 | 事件后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#污水处理站 | 硫酸 | 少量泄漏 | 控制在污水站内，无人员伤亡，经济损失较小 |
|  |  | 大量泄漏 | 控制在污水站内，经济损失一般 |
|  | 生产废水 | 超标排放 | 对附近地下水和地表水造成环境污染 |
| 2#生产车间 | 天然气 | 泄漏；轻微火灾 | 控制在车间内，无人员伤亡，经济损失较小 |
|  |  | 泄漏；火灾 | 控制在厂区内，产生消防废水，可能出现个别人员受伤，有可能导致人员死亡，经济损失一般 |
| 3#危化库 | 柴油、乙炔 | 泄漏；轻微火灾 | 控制在车间内，无人员伤亡，经济损失较小 |
|  |  | 泄漏；火灾 | 控制在厂区内，产生消防废水，可能出现个别人员受伤，无人员死亡，经济损失一般 |
|  | 保险粉 | 轻微火灾 | 控制在车间内，无人员伤亡，经济损失较小 |
|  |  | 火灾 | 控制在厂区内，产生消防废水，可能出现个别人员受伤，有可能导致人员死亡，经济损失一般 |
| 4#废水处理设施 | 废水 | 超标排放 | 对附近水环境造成环境污染 |
| 5#废气处理设施 | 废气 | 超标排放 | 对附近大气造成环境污染 |

## 4.2 突发环境事件情景源强分析

4.2.1 污水站硫酸泄漏事件源强

在本项目污水站硫酸存储区安排专人定期巡检，日常维护妥善，硫酸罐下设有围堰，硫酸储量为30t，考虑泄漏时间为10分钟，泄出液体的泄漏速度可用流体力学的伯努利方程计算，其泄漏速度为：

式中：

Q0-液体泄漏速度，kg/s;

Cd—液体泄漏系数，取0.65；

A—裂口面积，m2，取罐底Φ10mm孔，即7.85×10-5m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，9.8m/s2；

h—裂口之上液位高度，m，本项目取储存桶液位高度1.76m。

则泄漏的硫酸量为330kg。

4.2.2 车间天然气泄漏源强

本项目天然气主要为管道残存天然气，天然气最大存储量为0.022t，当发生泄漏时，最大泄漏量为0.022t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），火灾伴生/次生污染物产生量估算，按照火灾发生30min进行计算，天然气发生火灾是一氧化碳产生量为0.10kg/s。一氧化碳为有毒气体，排放时会对周边大气环境造成污染，同时对厂区工作人员身体健康造成危害。

4.2.3 危化库的柴油、乙炔、保险粉、氢氧化钠、双氧水泄漏事件源强

公司危化库存储有柴油、乙炔、氢氧化钠、双氧水和保险粉，柴油为桶装，储存规格为100kg/桶，泄漏时考虑1桶的泄漏量，泄漏量为100kg。乙炔存于罐区，存储量为0.035t，考虑泄漏时全部泄漏，则泄露量为0.035t。保险粉袋装，泄漏的可能性很小，本次不考虑，氢氧化钠及双氧水设有围堰，泄漏量较小且可存在围堰内，约100kg。存储区安排专人定期巡检，日常维护妥善，并设有围堰，泄漏为影响较小。

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急设施、应急资源情况分析

公司涉及到环境风险物质释放的风险单元有污水站、生产车间、危化品库、废水处理设施、废气处理设施。风险物质为：硫酸、柴油、乙炔、甲烷和保险粉。

公司环境风险防控与应急措施较为完善，可对突发环境事件进行有效防范，但须进一步完善各风险点源的三防措施；应急物资准备较为充分，在完善环境风险防控与应急措施和应急物资储备后，可对突发环境事件进行有效处置，降低突发环境事件对环境的影响。

可能造成环境污染的环境风险物质及应急防控情况见表4-2所示。

表4-2  可能造成环境污染的环境风险物质及应急防控情况

| 序号 | 风险单元 | 风险物质 | 释放迁移可能性 | 排放途径 | 涉及环境风险及应急措施环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站 | 硫酸 | 发生泄漏的可能性较小，且迁移的可能性很小 | 通过垂直入渗等影响地下水、土壤等环境 | 配有专人管理；配有灭火器等应急物资 |
| 2 | 危化库 | 柴油、乙炔、保险粉、双氧水、氢氧化钠 | 发生泄漏事故的可能性较小，且迁移的可能性很小 | 通过垂直入渗等影响地下水、土壤等环境 | 不同危废分区域存放；配有专人管理；配有灭火器、消防沙等应急物资 |
| 3 | 车间 | 天然气 | 管道破损，发生泄漏，引发火灾爆炸，进而导致次生环境污染事件 | 通过大气排放途径影响周围大气环境 | 配有专人管理；配有灭火器等应急物资 |
| 5 | 废气处理设施 | 废气 | 发生非正常排放事故可能性较小 | 通过大气排放途径影响周围大气环境 | 专人定期检查维护 |
| 6 | 废水处理设施 | 废水 | 发生非正常排放事故可能性较小 | 通过管网排放途径影响周围地表水环境 | 专人定期检查维护 |

环境风险防控与应急措施较为完善，可对突发环境事件进行有效防范，应急物资准备较为充分，可对突发环境事件进行有效处置，降低突发环境事件对环境的影响。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

根据《国家企业突发环境事件指南》的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故，而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。从以上分析可以看出，本公司最大可信事故为：风险物质泄漏及生产过程中发生火灾事故而引发的次生环境污染事件。

- 5 环境风险防控

## 5.1环境风险管理制度

### 5.1.1环境风险防控及应急措施制度

公司已建立了严格的环境风险管理体系，包括环境风险防范、应急预案、巡检及设备维护责任制度，并明确环境风险防控重点岗位责任人，并且设立了相应的安全责任标牌。

公司现有环境风险防控及应急措施差距，具体情况见下表5-1。

表5-1  现有环境风险防控与应急措施情况

| 项目 | 相关要求 | 公司情况 | 存在差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 编制《突发环境事件应急预案》；建立环境风险防控和应急措施制度、定期巡检和维护责任制度；明确环境风险防控重点岗位的责任机构 | 已编制《突发环境事件应急预案》；已建立环境风险防控和应急措施制度、定期巡检和维护责任制度；已明确岗位责任 | / |
|  | 落实环评及批复文件各项环境风险防控和应急措施要求 | 按照环评及环评及批复文件落实了各项环境风险防控和应急措施要求 | / |
|  | 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施等标识牌 | / |
|  | 建立突发环境事件信息报告制度，并有执行。 | 已建立突发环境事件信息报告制度，但培训及执行不足。 | 强化信息报告制度的培训及执行力度 |
| 环境风险防控与应急措施 | 危化库的建筑屋架应根据所储存的危险化学品类别和危险等级，采用木结构、钢结构或装配式钢筋混凝土结构，砌砖墙、石墙、混凝土墙及钢筋混凝土墙。 | 危废暂存间、污水站等地面已进行重点防渗、硬化处理； | / |
|  | 消防设施 | 配有灭火器等消防物资 | / |
| 环境应急资源 | 配备必要的应急物资和应急设备 | 配备了应急物资和应急设备 | 应定期检查更新应急物资及设备 |
|  | 与有关部门签订应急救援协议或互救协议，发生突发环境事件，协同进行应急救援 | 应急预案中备注相关救援单位紧急联系方式，如遇紧急情况，及时与119等救援部门联系。 | / |

### 5.1.2风险源处的风险防范措施

本厂区主要风险源为污水站、、危化库、危废暂存间、生产车间、废气处理设施和废水处理设施。公司在主要风险源处设置了一定量的消防应急物资。

对于各环境风险源处的主要风险防范措施见下表。

表5-2  厂区内各风险源处采取的风险防范措施

| 风险源 | 采取的预防预警措施 |
| --- | --- |
| 生产车间 | 配有专人管理；配有灭火器等应急物资 |
| 危废暂存间 | 不同危废分区域存放；配有专人管理；配有灭火器、消防沙等应急物资 |
| 危化库 | 配有专人管理；配有灭火器等应急物资 |
| 废气处理设施 | 配有专人管理；配有灭火器等应急物资 |
| 废水处理设施 | 配有专人管理；配有灭火器等应急物资 |

### 5.1.3应急管理监督与管理

5.1.3.1 应急预案演练

应急办公室负责组织应急救援培训与演练，培训分为公司、部门、班组三级培训，演练分为公司、部门（功能组）、班组三级演练。

（1）演练方式

演练方式主要分为桌面演练、功能演练、综合演练三种。

（2）演练组织与级别

应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司生产及相关部门派员观摩指导；公司级演练由公司应急救援指挥领导小组组织进行，各相关部门参加；与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急救援指挥领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

（3）演练准备

演练确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

（4）演练频次与范围

公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行，公司级预案全部或部分功能综合演练，演练频次每年不少于三次。

政府有关部门的演练，公司积极组织参加。

5.1.4.2宣教培训

应急办公室负责组织、指导应急预案的培训工作，各相关部门和各应急小组负责人作好日常预案的学习培训，根据预案实施情况制订相应的培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识和技能的培训，培训应做好记录和培训评估。

（1）应急人员的培训内容

应急人员的培训内容为：危险重点部位的分布与事故风险；事故报警与报告程序、方式；泄漏的抢险处置措施；各种应急设备设施及防护用品的使用与正确佩戴；应急疏散程序与事故现场的保护；医疗急救知识与技能。

（2）员工与公众的培训

员工与公众的培训内容为：可能的重大危险事故及其后果；事故报警与报告；灭火器的使用与基本灭火方法；泄漏处置与化学品基本防护知识；疏散撤离的组织、方法和程序；自救与互救的基本常识。

（3）应急培训要求

应急培训要求要有针对性、周期性、真实性。

1）针对性：针对可能的事故及承担的应急职责不同人员予以不同的培训内容；

2）周期性：社会级的培训一般每年一次，车间级和公司级的培训每季一次；

3）真实性：培训应贴近实际应急活动。

（4）责任与惩罚

对在事故应急救援工作中做出突出贡献的人员通报表扬，并给予适当奖励；对在应急救援过程中不服从应急救援指挥、延误抢救时机的单位或个人，给予批评教育；造成严重后果的，对主要负责人和相关直接责任者给予经济处罚、组织处理、行政处分；触犯法律的，移交司法机关处理。

5.1.4.3应急预案的管理与改进

（1）应急预案管理

公司在每年第二季度由应急办公室制定应急演练方案，报公司应急预案领导机构审核同意后实施。

同时要根据实际需要，组织编写相关培训大纲、教材和应急处置操作手册，通过培训，确保所有职工熟练掌握必需的应急处置和技能。

列入应急预案联系名单的工作人员，应负责名单相关信息的真实有效；应急预案管理部门、单位应制定专人负责保持列入应急预案联系名单的公司以外工作人员相关信息的真实有效。

（2）应急预案及应急演练的记录

公司应根据应对突发环境事件的需要，确定应急预案、应急处置操作手册等资料的合理保存方式，以方便使用及指导应急处置。必要时可对应急预案、应急处置操作手册等资料采取异地备份保存、电子与纸质等多介质保存等方式。

每次应急演练都应该记录在案，演练所暴露出的不足、需要的整改项和改进项等应留有记录。

（3）应急预案的改进

应急预案应该随着公司的发展进行定期修订，修订时相关部门应该派人参加应急预案修订的专门会议，并且保证应急预案修订的部分真实、有效。

## 5.2 应急保障

各级环境应急相关专业部门及单位要根据工作需要和职责要求，加强基础设备建设。增加应急处置、快速机动和自身防护设备、物资的储备，不断提高应急监测、动态监控的能力、确保发生环境事件时能有效防范对环境的污染与扩散。

突发环境事件应急专业组主管部门要加强突发环境事件应急救援组伍的建设，提高其应对突发环境事件的处置能力。对公司应急分组进行组织和培训，形成环境应急网络，去确保在突发环境事件发生后，能够迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

突发环境事件应急专业的主管部门，要按照环境应急预案及相关单项预案，定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

### 5.2.1资金保障

财务部做好事故应急救援必要的资金准备，确保事故应急处置装备的添置、更新及紧急购置的经费，每月有1-2万元备留资金作为突发环境事件的专用资金。

### 5.2.2装备保障

公司根据事故应急抢险救援需要，落实配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。

### 5.2.3通信保障

依托当地电信业和移动通讯业基站建立对外通信系统及行政电话通信系统、生产调度通信系统。

### 5.2.4人力资源保障

环境应急专业主管部门要建立突发环境事件应急救援组伍；各部门、车间加强各级环境应急组伍的建设，提高其应对突发环境事件的素质和能力；在计划单位部门、车间和环境保护重点单位培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量；对各所属单位的应急分组进行组织和培训，形成由公司相关单位组成的环境应急网络。保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

### 5.2.5技术保障

事故应急救援期间，由各专业技术负责人等人员组成技术保障组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

### 5.2.6其他保障措施

（1）医疗卫生保障

后勤部门负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援协议的签订，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。

应急办公室落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。

（2）交通运输保障

为保证突发环境保障应急车辆、物资迅速抵达抢修现场，有关部门通过组织协调必要的交通运输工具、给突发环境专用车辆配发特许通行证等方式，及时提供运输通行保障。

（3）宣传培训演练

公司有专用会议室，定期组织学习及演练。

## 5.3 需要整改的短期、中期和长期项目内容

公司针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，详见表5-3。

表5-3 公司需要整改的短期、中期和长期项目内容

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强化信息报告制度的培训及执行力度 | 短期 |
| 2 | 应定期检查更新应急物资及设备 | 中期 |
| 3 | 定期进行应急演练，熟练应急流程 | 长期 |

注：短期为3个月以内，中期为3-6个月，长期为6个月以上。

# 6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

经过对目前企业环境风险防控和应急措施差距的分析，排查出需要进一步完善的环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力等内容，并且针对整改措施制定短期、中期和长期的实施计划。每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

表6-1  环境风险防控和应急措施整改内容及实际计划

| 整改项目 | 整改内容 | 实施计划 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标 | 完成时间 |
| 环境风险管理制度 | 强化信息报告制度的培训及执行力度 | 从生产和管理的细节方面降低环境风险 | 2022.7 |
| 应急物资 | 应定期检查更新应急物资及设备 |  | 每隔3个月 |
| 应急培训 | 定期进行应急演练，熟练应急流程 |  | 每年 |

# 7、企业突发环境事件风险等级

## 7.1分析内容

完成短期、中期或长期的实施计划后，应及时修订突发环境事件应急预案，并按照《企业突发环境风险等级方法》（HJ941-2018）附录A 划定或重新划定企业环境风险等级，并记录等级划定过程，包括：

（1）计算企业使用、生产、储存和释放的突发环境风险物质数量与其临界量比值（Q）；

（2）逐项计算生产工艺过程与环境风险控制水平值（M），确定工艺过程与环境风险控制水平；

（3）判断企业周边环境风险受体是否符合环评及批复文件的卫生或大气防护距离要求，确定环境风险受体类型（E）；

（4）分别评估企业大气环境事件风险和突发水环境事件风险；

（5）确定企业大气环境和水环境环境风险等级，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级，按要求表征级别。

## 7.2突发大气环境事件风险等级

7.2.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

企业涉气风险物质为硫酸、柴油、乙炔、甲烷、保险粉（连二亚硫酸钠）、废润滑油。Q值划分等级表见下表。按其在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值计算公示为：

式中：w1，w2，…，wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，…，Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

当Q≥1时，将环境风险Q值等级划分3级，划分标准见表7-1。

表7-1  环境风险Q值划分等级表

| 环境风险物质与临界量的比值（Q） | 等级 |
| --- | --- |
| 1≤Q＜10 | Q1 |
| 10≤Q＜100 | Q2 |
| Q≥100 | Q3 |

按照《企业突发环境风险等级方法》（HJ941-2018）附录A，其基本信息见下表7-2，计算得Q值=10.00594。

表7-2  涉气风险物质情况表

| 序号 | 环境风险物质 | 运输方式 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量t/a | 临界量t/a | 比值（ Q ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 国内汽运 | 罐装 | 污水处理站 | 30 | 10 | 3 |
| 2 | 柴油 | 国内汽运 | 专库桶装 | 危化品库 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 3 | 乙炔 | 国内汽运 | 罐装 | 危化品库 | 0.035 | 10 | 0.0035 |
| 4 | 甲烷 | 国内汽运 | 管道 | 管道残余量 | 0.022 | 10 | 0.0022 |
| 5 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 国内汽运 | / | 危化品库 | 35 | 5 | 7 |
| 6 | 废润滑油 | 国内汽运 | 桶装 | 危废间 | 0.1 | 2500 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10.00594 |

咸阳际华新三零印染有限公司大气环境风险物质数量与临界量比值Q为10.00594，10≤Q＜100为Q2水平。

7.2.2生产工艺与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加、确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分别求和，该指标分值最高为30分。

表7-3   企业生产工艺过程评估依据

| 评估依据 | 分值 | 打分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 |  |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  |

注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；

注b：指根据《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

根据表7-3，咸阳际华新三零印染有限公司生产工艺大气环境风险控制水平打分为0。

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

对各项评估指标分别评分、计算求和、各项指标分值合计最高为70分。

表7-4  大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 打分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A有毒有害气体的； （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 | 0 |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 |  |

根据表7-4，咸阳际华新三零印染有限公司大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况打分为0。

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按表7-5分为4个类型。

表7-5  企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平划分

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

根据表7-5，咸阳际华新三零印染有限公司生产工艺过程与大气环境风险控制水平划分总分为0，属于M1类型。

7.2.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分，按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2、类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，敏感程度依次降低，若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定大气环境风险受体敏感程度类型，见表7-6。

表7-6  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里设计军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

根据表7-6，咸阳际华新三零印染有限公司5公里范围内约为43000人，大气环境风险受体敏感程度类型为E2类型。

## 7.3突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按表7-7确定企业突发环境大气环境事件风险等级。

表7-7  企业突发环境事件风险等级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

## 7.4突发大气环境事件风险等级表征

企业发突大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业发突大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业发突大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

综上所述，咸阳际华新三零印染有限公司企业发突大气环境事件风险等级表征为“较大-大气（Q2M1E2）”。

## 7.5突发水环境事件风险等级

7.5.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

企业涉水风险物质为硫酸、柴油和保险粉（连二亚硫酸钠）、双氧水、氢氧化钠、废润滑油。按其在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值计算公示为：

式中：w1，w2，…，wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，…，Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

当Q≥1时，将环境风险Q值等级划分3级，

按照《企业突发环境风险等级方法》（HJ941-2018）附录A，其基本信息见表7-8，计算得Q值=10.60024。

表7-8 涉水风险物质情况表

| 序号 | 环境风险物质 | 运输方式 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量t/a | 临界量t/a | 比值（ Q ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 国内汽运 | 罐装 | 污水处理站 | 30 | 10 | 3 |
| 2 | 柴油 | 国内汽运 | 专库桶装 | 危化品库 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 3 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 国内汽运 | / | 危化品库 | 35 | 5 | 7 |
| 4 | 氢氧化钠 | 国内汽运 | 灌装 | 危化品库 | 45 | 100 | 0.45 |
| 5 | 双氧水 | 国内汽运 | 灌装 | 危化品库 | 30 | 200 | 0.15 |
| 6 | 废润滑油 | 国内汽运 | 桶装 | 危废间 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10.60024 |

咸阳际华新三零印染有限公司水环境风险物质数量与临界量比值Q为10.60024，10≤Q＜100为Q2水平。

7.5.2生产工艺与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加、确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分别求和，该指标分值最高为30分。

表7-9  企业生产工艺过程评估依据

| 评估依据 | 分值 | 打分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 5 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 |  |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  |

注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；

注b：指根据《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

根据表7-9，咸阳际华新三零印染有限公司生产工艺水环境风险控制水平打分为0。

（2）水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

对各项评估指标分别评分、计算求和、各项指标分值合计最高为70分。

表7-10  企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估 指标 | 评估依据 | 分值 | 打分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或这只自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 事故排水收集措施 | 1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2）确保事故挨批税收及措施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3）通过协议单位或自建管线，能将所收集的废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 |  |
| 雨水排水系统风险防 控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水系统排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； （2）如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的。 | 8 |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 6 |
|  | 1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 2）进入工业废水集中处理厂；或 3）进入其他单位 | 6 |  |
|  | - 直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 - 进入城市下水道再进入江、河、湖、库或进入海域；或 - 未依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 4）直接进入污灌农田或蒸发池工业废水集中处理厂；或 | 12 |  |
| 厂内危险废物管理 | 1）不涉及危险废物的；或 2）针对危险废物的贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施。 | 0 | 0 |
|  | 不具备贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 10 |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 | 0 |  |
| 注：本表中相关规范具体指GB50483、GB50351、GB50747、SH3015 |  |  |  |

根据表7-10，咸阳际华新三零印染有限公司水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况打分为6。

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按表7-11分为4个类型。

表7-11  企业生产工艺过程与水环境风险控制水平划分

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

根据表7-11，咸阳际华新三零印染有限公司生产工艺过程与水环境风险控制水平划分总分为6，属于M1类型。

7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流阔街的情况和可能造成的土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2、类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，敏感程度依次降低，若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定水环境风险受体敏感程度类型，见表7-12。

表7-12  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受体后24小时流经范围（按收纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2 （E2） | - 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内有生态保护红线规定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然白虎区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； - 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内设计跨省的 - 企业位于熔岩地貌、泄洪渠、泥石流多发等地区 |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

根据表7-12，咸阳际华新三零印染有限公司水环境风险受体敏感程度类型为E3类型。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），水环境风险受体敏感程度类型划分为 3 个类型，根据调查，企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里无饮用水水源保护区、水生态环境敏感区，因此属于类型3(E3)。

## 7.6突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按表7-13确定企业突发水环境事件风险等级。

表7-13 企业突发环境事件风险等级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

## 7.7突发水环境事件风险等级表征

企业发突水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业发突水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业发突水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

综上所述，咸阳际华新三零印染有限公司企业发突水环境事件风险等级表征为“一般-水（Q2M1E3）”。

# 企业突发环境事件风险等级确定与调整

## 8.1风险等级确定

# 以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件等级搞着确定企业突发环境事件风险等级，根据上文分析，咸阳际华新三零印染有限公司突发环境事件风险等级为：较大环境风险。

## 8.2风险等级调整

## 近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环保主管部门处罚的企业，在已经评定的突发环境事件风险等级基础上上调一级，最高等级为重大。咸阳际华新三零印染有限公司近三年无上述行为，未受到环保部门的处罚，其风险等级不变。

## 8.3风险等级表征

通过判定，咸阳际华新三零印染有限公司突发环境风险等级为：[较大-大气（Q2M1E2）+一般-水（Q2M1E3）]。

## 8.4结论

通过对咸阳际华新三零印染有限公司生产工艺、安全生产控制、环境风险防控措施、环评及批复落实情况、三废排放去向等指标进行评估汇总，确定企业生产工艺与环境风险控制水平，现有环境风险防控与应急措施相对较完善。

# 9、附则

## 9.1名词术语

（1）突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危机人民群众生命财产安全，影响社会公众秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（2）环境风险：是指发生突发环境事件的可能及突发环境事件造成的危害程度。

（3）突发环境事件风险物质及临界量：指规定的某种（类）化学物质及数量。

（4）环境风险受体：指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单元或区域等。

（5）清净下水：指装置区排出的未被污染的废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。

（6）事故排水：指事故状态下排出的含有泄露物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清洁下水、雨水或消防水等。