# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        密度计量检定实验室项目

建设单位（盖章）：中国石油集团川庆钻探工程有限公司

长庆井下技术作业公司

编制日期：         2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 密度计量检定实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李婧 | 联系方式 | 18192629016 |
| 建设地点 |  | 陕西省（自治区）/市西咸新区区县（区）秦汉新城 乡（街道）朝阳四路长庆井下工业园内（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 108 度 45 分 51.087 秒， 北纬 34 度 22 分 26.717 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | M7452 检测服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 “98、专业实验室、研发（试验）基地”中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）” |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 280 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.9 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 90 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 陕西省西咸新区秦汉新城控制性详细规划 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 表1-1 西咸新区秦汉新城规划环境影响评价情况 规划名称; 审批机关; 审批文件名称、文号. 西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书; 陕西省西咸新区生态环境局; 陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见 陕西咸环函[2019]24号. |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划符合性分析见表1-2。 表1-2 项目规划符合性分析一览表 规划名称; 规划内容; 本项目情况; 符合情况. 《陕西省西咸新区秦汉新城控制性详细规划》; 在保护范围内不得进行其它建设工程，对保护范围内有碍景观的非文物建筑的拆除、改建以及为文保单位本身复原、配套而进行的建设工程，必须经文物和规划主管部门审核、批准后才能进行，禁止存放易燃易爆物品，禁止取土、开矿、采石、拦河截溪、设置垃圾堆场、排放污水、违章搭建、私设广告和其他有碍观瞻、破坏环境风貌的活动。不得进行新的建设工程。; 本项目属于实验室检测项目，位于工业园区内压裂所101室，厂房主体已建设完成，本次环评仅涉及密度计计量标准装置安装，不属于重点保护范围内进行其它建设工程。; 符合. 《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见陕西咸环函[2019]24号; 生态保护红线：禁建区包括包括泾河、渭河河道及两侧绿地、渭河湿地、泾河湿地、秦咸阳宫遗址等文物保护区、主要交通设施和市政设施分布红线（高速公路、铁路两侧各50m用地、国道两侧各20m用地）、高压走廊用地、渭河活动断裂带两侧各100m用地、阶地前缘、塬边陡坡地带等。限建区包括秦咸阳宫遗址等文物建设控制地带、西安咸阳国际机场噪声控制区、一般耕地等，限建区中已确定为禁建区或规划城镇建设区的予以扣除。适建区规划城镇建设区。; 本项目所在地位于陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内，用地性质属于工业用地，项目地周围不涉及泾河、渭河河道、渭河湿地、泾河湿地、高压走廊用地等禁建区，不涉及秦咸阳宫等文物控制地带、西安咸阳国际机场噪声控制地带等限建区，建设地属于适建区，不涉及秦汉新城生态保护红线。; 符合. 环境质量底线：规划区确保环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。渭河该段水质确保水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ级标准要求。本规划区声环境质量底线为区域环境噪声、交通干线噪声、功能区噪声平均值达到相应声环境功能区标准。; 项目建成后，废气产生量较少；实验废液作为危废处理；固体废物均得到合理的处理和处置。因此，项目的建设未触及环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线：新城新鲜水总用量需求为18.8万m3/d。规划实施过程中应坚守上述水资源底线，合理配置能源。根据规划建设，燃气主要分为居民用户用气、公共福利用户用气、工业用户用气、采暖用气及未预见量用气五部分。新城年总用气量8367.14万Nm3，规划实施过程中应坚守天然气能源底线，引进能耗低、能源利用率高的企业，避免超出天然气规划能耗总量指标。; 项目主要能源消耗为水和电，项目耗水和电量相对整个区域来说较小，因此，本项目不触及秦汉新城资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单：（1）国家明令淘汰的落后生产能力、工艺和产品禁止进入园区；（2）国家淘汰、削减或限制的产品和生产工艺禁止进入园区；（3）国家禁止投资建设的工艺，产品禁止进入园区；（4）限制和禁止外商投资产业禁止进入园区；（5）国家明确禁止建设的“十五小”项目，“新五小”项目禁止进入园区；（6）存在严重污染，且不能达标排放的项目禁止进入园区；（7）其他国家和地方产业政策中禁止的项目禁止进入园区；（8）污染排放较大、区域环境容量不满足 的行业禁止进入园区；（9）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目禁止进入园区。（10）禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目、防水材料、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料等行业。; 本项目不在环境准入负面清单中，且符合国家产业政策的要求，已取得陕西省西咸新区秦汉新城行政审批和政务服务局备案文件。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“三十一、科技服务业 1、“工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”类项目，且项目不在《市场准入负面清单（2022年）》之列。因此，本项目建设符合国家及地方现行的产业政策。 - 2、与“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-3。 表1-3 “三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内，项目用地性质为工业用地。属于《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中划定的重点管控单元，“重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。”本项目各项污染物采取可行技术许可的环境治理设施进行处理达标后排放，满足重点管控单元管控要求。项目地不涉及自然保护地、集中式饮用水水源保护区、生态敏感区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 环境质量低线; 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内，根据陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的《环保快报》（2022-2），项目所在区域SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准要求，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准要求，超标原因主要为区域地形及气象条件影响（多风沙），本项目运营期实验中生产少量废气，因此项目运营期不会对区域大气环境造成影响；项目所在地声环境质量满足相应环境功能区划要求；本项目实验废液作为危废处理，亦不会对区域地表水环境造成影响。项目的建设不会造成环境空气、地表水体、地下水体、声环境、土壤环境及生态环境质量下降。. 资源利用上线; 本项目运营过程会消耗一定的水、电能等，均由园区供给，项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，不会达到资源利用上线，项目建设不涉及新增用地，土地资源消耗符合要求。. 生态环境准入清单; 对照《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不属于限制类项目，不属于禁止准入类项目，满足要求。. 综上，本项目符合“三线一单”相关管控要求。 - 3、选址合理性分析 本项目位于西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，本项目主要建设密度计量检定实验室，通过密度计检定装置安装，实现压裂用密度计的周期性检定，提升压裂施工精细化程度。根据现场勘查，项目位于1F，相邻办公室为仪器仪表检定实验室。 本项目土地性质为工业用地，土地证详见附件3，项目500m范围内无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标，项目选址符合西咸新区总体规划要求。 本项目运营期实验中生产少量废气；实验过程中的实验废液暂存危废暂存间，定期交由有资质单位统一处理；项目选用低噪声实验仪器，且全部布置在室内；项目运营过程中产生的固体废物分类收集，定点存放，合理处置。项目建成运行后各项污染物在采取相应环保措施后符合环境标准，对周围环境保护目标影响较小。以上环保设施及措施的布设，符合项目实际运营需求，同时也有利于环境管理。本项目对废水、废气治理后能做到达标排放，噪声对周边环境影响较小，固废可做到资源化、无害化处置。 项目周边环境保护目标主要为居民区、学校及医院，龚东村位于项目北部，距离项目468米，玻璃厂小区、华秦小学位于项目东南方向，距离分别为188米、414米，望贤城起小区位于项目西南方向，距离422米，咸阳市中心医院东郊分院、烤烟厂家属院位于项目南部，距离分别为186米、387米；项目运营过程中产生的各项污染物对环境影响很小，通过加强管理及采取环评提出的相应环境保护措施，可以有效地消除或减缓项目建设带来的不利影响，不会改变周围区域环境功能区划，对周边环境保护目标的影响较小，能为环境所接受。本项目运营期排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 因此，本项目选址合理，亦能与环境相容。 4、与西安市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的符合性分析 对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控的通知》（市政发〔2021〕22号），全市共划定环境管控单元158个，其中优先保护单元93个，重点管控单元65个。本项目位于重点管控单元内管控要求详见表1-4。 表1-4 西安市“三线一单”生态环境分区管控方案 适用范围; 管控要求; 符合性分析. 总体要求; 空间布局约束; 1．推进秦岭北麓生态环境保护和修复，坚决守护好秦岭生态安全屏障，大力发展高端绿色产业；加大渭河生态环境保护力度，提升渭河城市核心段两岸生态品质。 2．推动传统产业向绿色转型升级，推进清洁生产，发展环保产业，加快循环经济产业园建设和工业园区绿色化改造。 3．新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 4．严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。; 本项目场址位于渭城区，项目不涉及生态保护红线。项目属于“科技服务业”类项目，符合“重点发展新型显示、先进制造、数字经济、现代服务等产业”产业定位。项目不属于“两高”项目。. 重点管控单元; 7.1水环境城镇污染重点管控区 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。 保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。; 本项目所在地为西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，室内建设，实验产生的废液全部作为危废妥善处理，制纯水产生的浓水作为清净下水排放至园区化粪池。. 7.2水环境农业污染重点管控区 1.到2025年，持续开展化肥农药减量化行动，化肥、农药使用量实现零增长，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，病虫害绿色防控覆盖率达到35%以上，专业化统防统治覆盖率达到40%以上。 2．到2025年，农村新型社区基本实现污水全收集全处理。; 本项目所在地为西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，不涉及化肥农药，产生的实验废液、废水全部妥善处理。. 7.3大气环境受体敏感区 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。; 本项目在清洗过程中产生少量的非甲烷总烃，污染物能达标排放，不会对区域大气环境造成影响。. 7.4大气环境高排放区 1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。; 本项目不属于高耗能高污染行业。. 7.5大气环境布局敏感区 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 本项目在清洗过程中产生少量的非甲烷总烃，污染物能达标排放，不会对区域大气环境造成影响。. 7.6大气环境弱扩散区 1．污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 本项目在清洗过程中产生少量的非甲烷总烃，污染物能达标排放。. 7.7农用地重点管控区 1．对重点管控区内的安全利用类农用地，应当采取下列措施：①制定实施受污染耕地安全利用方案；②农艺调控、替代种植；③定期开展土壤和农产品协同监测与评价；④对农民、农民专业合作社等农业生产经营主体进行技术指导和培训。 2．对重点管控区内的严格管控类农用地，应当采取下列措施：①鼓励对严格管控类农用地采取调整种植结构、轮作休耕、轮牧休牧等风险管控措施；②提出划定特定农产品禁止生产区域的建议，报本级人民政府批准后实施；③定期开展土壤和农产品协同监测与评价；④对农民、农民专业合作社等农业生产经营主体进行技术指导和培训。; 本项目所在地为西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，用地性质为工业用地。. 7.8建设用地重点管控区 1．土壤污染重点监管企业在新、改、扩建项目过程中，应当在开展建设项目环境影响评价时，开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告。 2．土壤污染重点监管企业新、改、扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。 3．土壤污染重点监管企业建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置。 4．重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 5．土壤污染重点监管企业应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。 6．土壤污染重点监管企业应当自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。 7．土壤污染重点监管企业在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 8．土壤污染重点监管企业拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的，应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案，并在拆除活动前十五个工作日报所在地县级生态环境、工业和信息化主管部门备案。 9．土壤污染重点监管企业终止生产经营活动前，应开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告，及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统。 10．土地使用权人应当在接到书面通知后，按照国家有关环境标准和技术规范，开展土壤环境详细调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统，并将调查报告主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。 11．对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。 12．对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目所在地为西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，建筑已建成，项目建设期主要进行室内装修及设备安装，不存在污染土壤的途径。. 7.9地下水开采区重点管控区 1．根据地下水超采的不同程度，制定压缩地下水开采量计划，关闭城区自备井，积极开发利用地表水源，对严重超采区应当有计划地采取人工回灌等措施，增加地下水的有效补给。各地要严格取水许可审批，在地下水禁采区，禁止新建、改建、扩建建设项目取用地下水资源；已建成的地下取水工程要按照治理目标限期封闭和压缩开采量。在地下水限采区，要严格按照水利部《建设项目水资源论证管理办法》规定，进行水资源论证，对不符合我省水资源开发利用规划的取水项目，坚决不予审批。 2．落实行政责任，强化考核管理。各级政府要加强领导、落实责任、强化措施，进一步加强地下水资源的开发管理和保护工作，对划定的地下水超采区，要勘定四至界限，设立界标和标识牌，落实管理和保护措施。对开采地下水的取水户，要制订年度开采指标，严格实行总量和定额控制管理，确保禁采和限采目标任务完成。制订超采区地下水水量、水位双控指标，并将其纳入各地经济社会发展综合评价与绩效考核指标体系。 3．拓展地下水补给途径，有效涵养地下水。各区县要积极开展人工回灌等超采区治理研究，有效减缓、控制地面沉降，应结合当地条件，充分利用过境河流、再生水等资源，有效增加地下水补给，多途径涵养地下水源。; 本项目所在地为西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，建筑已建成，项目建设期主要进行室内装修及设备安装，制纯水产生的浓水作为清净下水排放至园区化粪池，不存在污染地下水的途径。. 7.10高污染燃料禁燃区 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能; 本项目属于科技服务行业，运营期实验中生产少量废气，不会对区域大气环境造成影响。. 7.11生态用水补给区 1．合理配置水资源，将生态用水纳入流域水资源配置和管理，实施水资源统一调度，推进闸坝生态调度，保障生态用水。 2．协助省引汉济渭工程建设公司加快建设引汉济渭调水工程，逐步退减被挤占的河道生态用水。 3．采取生态泄流、生态流量监控、加大环境执法等措施保障河湖生态用水，加强生态流量监测体系建设，在重要水利水电枢纽设置生态泄流设施，结合水文站点分布，在重要河流设置生态流量控制断面，实时监控生态流量保障情况。; 本项目不涉及。. 7.12水资源承载力重点管控区 一方面加大节水力度，另一方面争取调整管控区内用水总量控制指标，实现水资源承载能力支撑经济社会持续发展。; 本项目仅新增实验过程用水量，用水量极少。. 7.13土地资源重点管控区 1．根据建设用地土壤污染状况调查结果，动态更新污染地块名录，合理确定土地用途。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地区（县）人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。 2．重点管控园区应推进园区土地集约、节约利用，项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。; 本项目所在地为西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，用地性质为工业用地。. 项目所在地 - 其他符合性分析 表1-5 其他符合性分析一览表 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》及国家发展改革委关于修订《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及国家发展改革委关于修订《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定中“鼓励类、限制类及淘汰类”项目，亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列，为允许类项目。; 符合. 《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》; 本项目国民经济行业类别为M7452检测服务，不属于陕西省“两高”项目。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目设备采取建筑隔音、减振、合理布局等措施，对周围环境影响较小。; 符合. 《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》; 深入推进工业污染防治。加快产业结构调整，坚决遏制“两高”项目盲目发展，沿黄重点地区严控高污染、高耗水、高耗能项目，依法依规淘汰落后产能。; 本项目为科技服务类企业，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 - 中国石油集团川庆钻探工程公司长庆井下技术作业公司目前主要从事油气田试油试气、压裂酸化、测试试井、大修侧钻、工程测井等储层改造、综合完井业务以及天然气试采回收。具有从地质评价、储层分析、工程设计，到现场施工作业、施工监测、后评价一体化服务能力，是中国石油井下作业业务链最为齐全的单位之一。 - 因行业工作需求，质量密度计已取代放射性密度计、绞轮计数，对压裂施工砂浓度进行实时监测。为了提升对实际混砂液密度计量范围的精确检定，中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司拟新建一套密度计量标准装置，可同时开展3只在线式密度计检定，检定密度范围（900～1800）kg/m3，相当于砂浓度（0～1907）kg/m3。 - 因此，中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司拟新建独立的密度检定实验室项目，拟建位置位于压裂所101室，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，需要编制环境影响报告表。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，2022年6月1日，中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司正式委托我单位承担密度计量检定实验室项目环境影响评价工作，并编制该项目环境影响报告表，委托书见附件2。 - 项目建设内容及规模 - 2.1建设项目概况 （1）项目名称：密度计量检定实验室项目 （2）建设单位：中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 （3）建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内 （4）投资：本项目总投资280万元，其中环保投资8.00万元，占总投资的2.9% （5）占地面积：90m2 （6）项目周边环境：本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，地理坐标为东经108°45′51.087″，北纬34°22′26.717″。项目北侧为园区培训中心，东侧为长庆井下技术作业公司工具研发制造中心，南侧为长庆井下技术作业公司工具研发制造中心及特种设备维修中心，西侧为鑫源公司。项目所在地交通十分便利。项目地理位置图详见附图1，四邻关系图详见附图3。 2、项目建设内容 本项目总投资280万元，其中环保投资8.00万元，占总投资的2.9%。建设用地面积90m2，项目组成见下表。 表2-1 本项目组成一览表 类别; 装置名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 密度计计量标准装置; 在长庆井下工业园区内压裂所101室（90m2）安装密度计计量标准装置一套，该装置主要包含高精度在线密度计、高精度台式密度计。; 新建. 储运工程; 标定试剂; 市场采购工业成品，储存于储藏室内。; 新建. 公用工程; 给水; 本项目用水由市政供水提供，供水管网依托工业园区自来水供水管网，新鲜用水量为4.84m³/a，主要为纯水制备用水、水浴用水等。; 依托园区. 本项目拟购置一套纯水制备装置（双显表+RO+RO+UP超纯化系统），纯水制备率70%，纯水制备量0.832m³/a。; 新建. 排水; 实验室产生的实验废液作为危废处理，制纯水产生的浓水作为清净下水排放至园区化粪池，雨水经雨水管网排放。; 依托园区. 供电; 本项目供电由工业园变电所供给。. 供暖/供冷; 采用空调满足制冷与取暖需求。; 新建. 环保工程; 废气; 项目运营期实验中产生极少量非甲烷总烃，经实验室排气扇排放。; 新建. 废水; 实验产生的实验废液全部收集于危废桶后暂存于危废暂存间，定期交由第三方有资质单位进行处置，制纯水产生的浓水作为清净下水排放至园区化粪池。; 新建. 噪声; 选用低噪声实验仪器，全部安装在室内。; 新建. 固废; 生活垃圾分类收集到垃圾回收站，由园区定期交由环卫部门处置；一般固废集中收集，定期外售。; 新建. 危险废物暂存危废暂存间，占地3㎡，位于实验室内西北角，分类存放，收集后定期交由第三方有资质单位进行处置。危废暂存间属于重点防渗区，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1×10 -10cm/s。; 新建. 风险防范; 化学试剂应分类分区存放，实验室设通风设施保持阴凉干燥，地面硬化防渗。危废暂存间的危险废物应分类存放，加强通风，液体危险废物应设置托盘，防止废液泄露，地面需按要求进行防腐、防渗漏。; 新建. 3、产品方案 通过密度计检定装置安装，实现压裂用密度计的周期性检定，提升压裂施工精细化程度。检定密度范围（900～1800）kg/m3，相当于砂浓度（0～1907）kg/m3。 4、主要原辅材料 本项目所需的主要原辅材料见下表。 表2-2 本项目原辅材料明细表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 钨酸盐溶液; 80L; 外购. 2; 氟油; 80L; 外购. 3; 60%乙醇; 80L; 外购. 主要原辅料理化性质： （1）钨酸盐：钨酸盐是阴离子含钨酸根或聚钨酸根的盐。铵根离子、碱金属、碱土金属及很多重金属阳离子都能形成钨酸盐。钨酸盐中有些以水合物的形式存在，溶液呈强碱性；有些为难溶性。钨酸盐中除碱金属、铵和镁盐外，大部分不溶于水。钨酸盐的晶体中含有WO42-四面体结构的离子，在水溶液中缓慢水解聚合，在微酸性溶液中则很快聚合成同多酸盐。 （2）氟油：氟油是无色、无味、绝缘的液体，并且有异常稳定的特性，有异常稳定的物理和化学性质，且不能够点燃，在100℃以下它们在与浓硝酸、浓硫酸、浓盐酸、王水、铬酸洗液、氢氧化钠的水溶液、氟化氢、氯化氢等接触时不发生化学反应。 （3）乙醇：分子式C2H6O，CAS号64-17-5，外观和性质是无色液体、有酒香，相对密度（空气=1）为1.59，相对密度（水=1）为0.79g/cm3，易溶于水、醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。属于易燃易挥发，燃烧分解产物为水、二氧化碳。 5、主要设备 本项目主要实验仪器见下表所示。 表2-3 实验仪器一览表 序号; 装置名称; 包含设备; 技术参数; 备注. 1; 密度计计量标准装置; 1-1恒温水浴; 控温范围：10～70℃、控制精度：±0.01℃、分辨率：0.01℃、内部空间：80L、具有远程通信控制；带RS485通信、升温速度：不小于20℃/h；降温时间：（+100℃→+10℃），不小于10℃/h，更换水方便。; 定制产品，无型号. 1-2恒温控温箱; 控温范围10～100℃，温度均匀度：≤2.0℃、温度波动度：±0.5℃、温度偏差：≤±2.0℃、温度分辨率：0.01℃、升温时间（空载）：（+10℃→+100℃），不小于20℃/h，降温时间（空载）：（+100℃→+10℃），不小于10℃/h。; 定制产品，无型号. 1-3温度传感器; 测量范围：0-100℃；测量精度：±0.01℃，分辨精度：0.001℃。. 1-4压力传感器; 高精度传感器：测量范围0-7MPa，Kelle33X系列，精度等级0.01；RS485通信。. 1-5内窥镜; 四向转动，100万像素；6mm探头；线长1m; 定制产品，无型号. 1-6精密恒压泵; 压力范围0-5Mpa；注入流量0.3-300mL/min；容积1L; 高压气泵活塞式空气压缩机. 1-7工业泵; /; 工业泵4个. 1-8吹扫空气压缩机; 容积180L；无油空压机；最大输出压力1Mpa; 定制产品，无型号. 1-9电气连接系统、测控系统、采集电脑（工控机）; 32通道开关卡、通信卡、系统供电柜，测控系统机箱，电脑操作台，地沟电气桥架，通信以及供电电气接头和电缆. 2; 高精度在线密度计; 高精度在线密度计; 管道安装式在线密度计CDM100-P，准确度±0.2kg/m3，测量范围0-3g/cm3；RS485通信；配套高精度电源模块; CDM100P. 3; 高精度台式密度计; 高精度台式密度计; 测量范围：密度：0-3g/cm3、压力：0-10bar(0至145psi) 测量温度：温度：0-100℃（32℉-210℉）、温度分辨率：0.01℃ 准确度（全量程范围内）：密度：0.000005g/cm3（全量程），温度：0.01℃/0.02°F 重复性（全量程范围内）：密度：0.000001g/cm3、温度：0.001℃(0.02°F)。; 5001. 6、生产制度及劳动定员 项目年运行260天，每天8小时，密度计量检定实验室劳动定员5人，5人均从园区内原仪器仪表实验项目组调派，所以本次不新增劳动定员。 7、平面布置分析 本项目位于西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，总建筑面积90m2，整个实验室长12m，宽7.5m。建设单位根据实验室功能分区进行了合理布局，在线密度检定系统位于实验室西侧，台式密度计检定系统位于实验室南侧，北侧为检定前清洗、内部检查区域，东侧为已检区。该布置方案功能分区明确，总平面布置合理。压裂所一楼平面布局示意图详见附图6，项目总平面布置图详见附图7。 8、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为实验前清洗用水、纯水制备用水、水浴用水、实验器皿清洗用水、实验装置管路冲洗用水和生活用水。 ①实验前清洗用水：实验前需对密度计进行清洁，根据建设单位提供资料，用水量为0.004m3/d（1.04m3/a）； ②纯水制备用水：本项目配套有1套纯水制备装置，采用“双显表+RO+RO+UP超纯化系统”工艺，制纯水效率为70%。 制备的纯水主要用于实验前被检定密度计润洗用水、实验过程中需要使用密度标定液的配制、实验前器皿润洗用水以及实验前实验设备润洗用水，根据建设单位提供资料，详情如下： a.实验前需要对被检定的密度计进行润洗，用水量约为0.0005m3/d（0.13m3/a）； b.实验过程中需要使用密度标定液用量约为0.0009m3/d（0.24m3/a）； c.实验前需要对需要用到的器皿进行润洗，用水量约为0.001m3/d（0.26m3/a）； d.实验前需要对实验设备进行润洗，润洗用水量约为0.0008m3/d（0.21m3/a）； 综上，本项目纯水用量为0.0032m3/d（0.84m3/a），则自来水用量为0.0046m³/d(1.2m3/a)，纯水制备产生的浓水为0.0014m³/d（0.36m³/a）。 ③水浴用水：实验中为达到所需温度，需用恒温水浴锅加热，水浴用水可重复使用，定期补充自来水，根据建设单位提供资料及类比同类型项目，水浴用自来水量为0.03m3/d（7.8m3/a），其中回用水量为0.024m3/d（6.24m3/a），补充水量为0.006m3/d（1.56m3/a）。 ④实验器皿清洗用水：实验结束后，需要用清水对实验中用到的器皿进行清水，此处用水量约为0.003m3/d（0.78m3/a）。 ⑤实验装置管路冲洗用水：实验结束后，需对实验装置及水槽管路进行冲洗，根据建设单位提供资料及类比同类型项目，此处用水量约0.001m3/d（0.26m3/a）。 ⑥生活用水：项目定员5人，均从园区内原仪器仪表实验项目组调派，不新增生活用水。 （2）排水 本项目排水主要为实验前密度计清洗废水、纯水制备产生的浓水、被检定密度计润洗废水、实验前器皿润洗废水、实验前实验设备润洗废水、实验剩余的废液、实验器皿清洗废水、实验装置管路冲洗废水，其中，纯水制备产生的浓水作为清净下水排入园区化粪池，其余统称为实验废液，全部作为危废收集于废液桶，暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置。 ①实验前清洗废水：密度计清洗用水量为0.004m3/d（1.04m3/a），清洗废水产生量按用水量的80%计，则实验器具清洗废水量为0.0032m3/d（0.832m3/a）。 ②纯水制备产生的浓水：本项目纯水制备装置制纯水效率为70%，自来水用量为0.0046m³/d(1.2m3/a)，则纯水制备产生的浓水为0.0014m³/d（0.36m³/a）。 ③润洗废水： a.被检定密度计润洗废水：润洗过程排污系数按0.9算，此处产生润洗废水为0.00045m3/d（0.12m3/a）。 b.实验前器皿润洗废水：润洗过程排污系数按0.9算，此处产生润洗废水为0.0009m3/d（0.24m3/a）。 c.实验前实验设备润洗废水：润洗过程排污系数按0.9算，此处产生润洗废水为0.00072m3/d（0.19m3/a）。 ④实验标定废液：实验标定使用纯水0.0009m3/d（0.24m3/a），最终全部进入实验废液，则实验中实验标定废液产生量为0.0009m3/d（0.24m3/a）。 ⑤实验器皿清洗废水：实验结束后，需要用清水对实验中用到的器皿进行清水，此处用水量约为0.003m3/d（0.78m3/a），清洗废水产生量按用水量的80%计，则实验器皿清洗废水产生量为0.0024m3/d（0.624m3/a）。 ⑥实验装置管路冲洗废水：实验装置管路冲洗用水量约0.001m3/d（0.26m3/a），产污系数按0.8计，则实验装置管路冲洗废水产生量为0.0008m3/d（0.21m3/a）。 综上，本项目用水情况见表2-4，水平衡图见图2-1。 表2-4 项目用水情况表 序号; 用水类型; 用水量; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 备注. 总用水量（m3/d）; 循环用水量（m3/d）; 新鲜水量（m3/d）. 1; 实验前清洗用水; 0.004; 0; 0.004; 0.0008; 0.0032; /. 2; 纯水制备用水; 0.0046; 0; 0.0046; /; 0.0014; 浓水. 0.00023; 0.00207; 润洗. /; 0.0009; 标定. 3; 水浴用水; 0.03; 0.024; 0.006; 0.006; 0; /. 4; 实验器皿清洗用水; 0.003; 0; 0.003; 0.0006; 0.0024; /. 5; 实验装置管路冲洗用水; 0.001; 0; 0.001; 0.0002; 0.0008; /. 合计; 0.0426; 0.024; 0.0186; 0.00783; 0.01077; /. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目供电依托长庆井下工业园用电，厂区用电由市政管网供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要包括实验室基础地面改造及试验设备安装工程，项目施工期工艺流程及产污位置示意图如下图2-2所示。 （1）实验室基础地面改造 施工流程： 技术交底→准备机具设备→拆除原有地砖→将原有地面进行沉降处理→浇筑C15混凝土垫层→铺设Φ8@150mm的螺纹钢（预埋线管）→实验室中部设置排水明沟及集水篦子→拟定浇筑150mm-180mm厚C25混凝土 图2-2 项目施工期工艺流程及产污位置示意图 施工说明： 1）原有地面地砖拆除； 2）对拆除完地砖进行地面沉降处理，保证重新浇筑完的钢筋混凝土与原地面整平； 3）基层处理：把沾在基层上的浮浆,落地灰等用钢丝刷清理掉，在用扫帚将浮土清扫干净，基层表面平整，光洁，不起灰，平整度误差太大就应当用水泥沙浆找平； 4）实验室中部设置排水明沟及集水篦子尺寸为500mm×500mm地沟内部设置电气托架线槽固定在托架上，强弱电分开分布，明沟底部排水； 5）铺设单层双向Φ8@150mm的螺纹钢防止因设备过重导致地面下沉（预埋线管）实验室用电经生命周期井场进入实验室内新设供电柜，再由供电柜进入地下预埋线管接入各个设备； 6）拟定浇筑150mm-180mm厚C25混凝土，坡度为1%；（恒温箱底部地面预留300mm×200mm排污槽，排污桶处地面预留100深，具体尺寸以排污桶大小决定） 7）钢筋混凝土浇筑养护7d后刷两遍环氧树脂涂料（目的为防腐，电绝缘）。 8）明沟篦子底部加设两道Q235方管承重，型号为40mm×40mm。 对实验室地面改造过程中会产生少量粉尘及非甲烷总烃，施工期间对地面洒水，降低粉尘浓度，非甲烷总烃无组织挥发，对环境空气影响较小。 （2）安装实验设备 试验设备安装过程中不涉及土建工程，只需要安装试验台及试验设备，此过程会产生噪声及固体废物，由于安装过程较短，对环境影响较小。 2、运营期 （1）工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节图见图2-2。 （2）工艺流程说明 在线检定流程：根据检定规程要求，分别用低、中、高3种密度介质对被检密度计进行标定： 检测介质1密度：①满足20±0.2℃后，循环装置将液体泵出，通过排气系统将液体中的存留气体排出装置，测定密度与电流信号值→②在（10～60）℃选取3个温度点，测定不同温度下密度与电流信号值→③在选定温度下，使介质1充满密度计后在密度计两端加压，在（0～3）MPa选取5个点，测定密度与电流信号值。 结束后，使用清洗吹干系统将装置内所有密度计和管路中残存的液体排出并清洗吹干。 更换介质2、3，重复上述步骤（为避免介质之间相互污染，3种介质的管路及水浴槽独立）。 （3）产污环节说明 1）废气：实验过程中使用钨酸盐溶液、氟油、60%乙醇作为密度标定液，由于乙醇易挥发，会产生有机废气，以非甲烷总烃计。 2）废水：本项目仅在纯水制备过程中产生少量的浓水。 3）噪声：实验仪器运行产生的噪声。 4）固废：①员工生活垃圾；②未沾染化学品的废包装材料（废包装盒、废包装袋、废纸箱等）；③实验室废液（实验中产生的废溶液、清洗废水等）；④沾染化学品的废包装材料和废试剂瓶。 图2-2 检定工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，位于西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室进行建设。根据现场勘察，项目所在厂房目前为空置，无环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量状况 本项目环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅2022年1月13日发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区的空气常规六项污染物监测结果，区域空气质量现状评价结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 81; 70; 115.71; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数浓度; 138; 160; 86.25; 达标. 根据表3-1，项目区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数和O38小时平均第90百分位数的浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年平均质量浓度超标，本项目所在评价区域为不达标区。 2、声环境质量状况 为了解拟建项目所在地声环境质量现状，本次评价委托陕西君携环境检测有限公司对项目地声环境质量状况进行监测。根据2022年6月7日~8日陕西君携环境检测有限公司对项目厂界四周噪声现状监测，共布设4个厂界噪声监测点，昼间、夜间分别监测一次。噪声现状监测值见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 标准评价（GB3096-2008）. 2022年6月7日; 2021年6月8日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 44; 40; 43; 41; 65; 55. 2#南厂界; 50; 44; 50; 46; 65; 55. 3#西厂界; 46; 41; 46; 40; 65; 55. 4#北厂界; 44; 40; 43; 40; 65; 55. 监测结果表明，项目厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；项目区域声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据敏感因素的界定原则，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。根据环办环评【2020】33号文，大气环境保护目标以厂界外500m范围的居民，根据现场调查，项目周边500m有居民点，存在大气环境保护目标，大气环境保护目标分布图见附图5，玻璃厂小区和咸阳市中心医院东郊分院距离该项目较近，分别为188米、186米，但其均处于项目上风向位置，项目建成后，对该敏感点影响较小；周边50m范围内无声环境保护目标；项目周边500m无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 表3-3 环境敏感目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 环境空气; 玻璃厂小区; 108°46′1.988″; 34°22′22.147″; 居民; 环境空气; 二类; SE; 188. 咸阳市中心医院东郊分院; 108°45′56.208″; 34°22′18.748″; 人群; S; 186. 华秦小学; 108°46′10.031″; 34°22′24.560″; 人群; SE; 414. 望贤城起小区; 108°45′36.153″; 34°22′18.904″; 居民; SW; 422. 烤烟厂家属院; 108°45′58.367″; 34°22′15.174″; 居民; S; 387. 龚东村; 108°45'44.056″; 34°22'43.016"; 居民; N; 468. 地表水; 渭河; 地表水; Ⅳ类; S; 1902. 地下水; 项目所在厂区厂界外500m范围内无地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。; 地下水; /. 生态环境; 项目用地位于原有厂区内，不属于产业园区外建设项目新增用地，无生态环境保护目标。; 生态环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：运营期废气非甲烷总烃执行执行《大气污染物综合排放标准 详解》中的标准限值。 （2）废水：本项目废水中SS、COD、BOD5执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 （3）噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准； （4）固体废物：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定。 （5）其它标准按国家有关标准执行。 表3-4 项目污染物排放标准表 要素 分类; 标准名称; 标准限值. 参数名称; 浓度限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）， 《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）; pH; 6-9. SS; 400 mg/L. COD; 500 mg/L. BOD5; 300 mg/L. NH3-N; 45 mg/L. 石油类; 30 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 等效连续A声级; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 根据项目产污特点，本项目无总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 1、施工期大气环境的影响分析及防治 - 本项目位于西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内进行建设，施工期仅进行实验室基础地面改造及试验设备安装工程。施工期施工人员约5人，主要污染包括地面改造废气、工人产生的生活污水和实验仪器安装调试的噪声、地面改造产生的废建材、实验仪器的废包装、工人产生的生活垃圾。 - （1）废气 - 根据建设单位提供资料，施工期进行实验室基础地面改造，废气为粉尘及少量的有机废气，该部分废气较难定量预测分析，本次评价着重提出原则性的要求及措施：建议对原有地面拆除过程中多洒水，保持地面湿度，以减少空气中粉尘浓度，做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，保证室内环境的安全。采取上述措施，本项目施工期对大气环境影响较小。 - （2）废水 - 施工期废水来自施工人员的生活污水，根据建设单位提供资料，现场施工人员为园区仪器仪表实验室项目的调派人员，不新增生活污水。 - （3）噪声 - 本项目施工期噪声主要来自地面改造及实验仪器安装及调试过程，噪声源为切割机、电钻等施工机械的钻、切等工序。项目位于园区内，周边200m内无声环境保护目标，不会对周围声环境产生影响。 - （4）固体废弃物 - 施工阶段产生的固体废物主要是地面改造产生的废建材、实验仪器的废包装、工人产生的生活垃圾。 - ①员工生活垃圾和废包装可直接交由环卫部门处理； - ②施工产生的废建材首先应考虑回收利用，对地砖分类回收，交由废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司清运至指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； - 综上所述，本项目施工期短，施工结束后，所有污染随之消失，对外环境无明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气 （1）污染源分析 本项目运营期内，在实验过程中会使用60%乙醇，由于乙醇易挥发，产生有机废气，以非甲烷总烃计。本项目乙醇使用量为80L/a，即70.32kg，考虑最不利情况，以乙醇全部挥发计，则非甲烷总烃产生量为0.07t/a，产生速率为0.0337kg/h，通过排气扇无组织排放。 本项目污染源源强核算结果及相关参数列如下表所示。 表4-1 废气污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 防治措施; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放方式. 实验过程; 非甲烷总烃; 0.07; 0.0338; 加强管理; 0.07; 0.0338; 无组织. （2）环境影响评价分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施……；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施”，本项目废气中NMHC初始排放速率为0.0337kg/h＜2kg/h，故项目可不进行末端处理。 本次环评要求建设单位运营期严格落实乙醇等实验试剂的使用，非取用状态时应加盖、封口、瓶内密闭保存，规范操作，同时加强实验室内通风，防止室内废气过度集中，保证室内环境的安全，降低有机废气对环境和人身健康的不利影响。运营期本项目实验过程中产生的少量非甲烷总烃废气经加强管理后无组织排放，对外环境影响较小，同时，经调查，项目相邻实验室（压力检定实验室）仅进行物理实验，不产生废气，与本项目不存在废气不相容性，因此，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，故本项目选用的废气处理措施基本可行。 - 2、废水 - （1）废水污染源强 本项目运营期废水仅增加纯水制备过程中产生的浓水（0.36m³/a），浓水产生量极少，是自来水处理为纯水过程中产生的高盐废水，属清净下水，基本不会对化粪池原有水质造成较大影响，经化粪池处理后通过污水管网排入朝阳污水处理厂处理达标后排入渭河，运营期污水对周边水环境不会产生直接不利的影响；同时，经调查，项目相邻实验室（压力检定实验室）仅进行物理实验，不产生废水，与本项目不存在废水不相容性，因此，本项目运营期产生的废水处理措施基本可行。 - （2）污水处理厂依托可行性分析 - 秦汉新城朝阳污水处理厂位于秦汉新城福银高速公路西侧、河堤路北侧，污水收纳范围为秦汉西区，包括周陵新兴产业园区、渭北文教组团、上林滨水居住组团及渭城小镇的生活污水，设计处理规模为5×104m3/d，设计处理工艺为“格栅+旋流沉砂池+A2/O生物池+二沉池+高密度沉淀池+V型滤池+臭氧接触池+紫外线消毒工艺”，设计出水水质标准为《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018），处理达标后排入渭河。该污水处理厂已于2017年9月建成运行。 - 本项目位于西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内，位于污水处理厂收水范围内。本项目废水产生量为0.0014m3/d，根据调查，目前朝阳污水处理厂处理规模为3.2万m3/d，可以接纳本项目的废水。加之本项目污水污染负荷较低，对污水厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。 - 综上所述，项目位于朝阳污水处理厂服务范围内，污水处理厂可接纳本项目废水，项目外排污水符合污水处理厂进水水质要求。因此，污水排入朝阳污水处理厂处理是可行的。 - （3）废水监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测依托园区，经调查，园区废水监测计划如表4-2所示： 表4-2 园区废水监测计划一览表 污染物类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 排放限值. 污水; 化粪池总排口; pH、SS、COD、BOD5、总磷、总氮、氨氮、石油类; 1次/季; pH、SS、COD、BOD5执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准， 总氮、总磷、氨氮、石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）中B级标准. - 3、噪声 - （1）噪声源强分析 - 本项目运营期噪声主要为试验设备运行噪声。主要噪声源及治理措施见下表。 表4-3 噪声污染源源强核算表 噪声源; 数量; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 排放强度; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 恒温温控箱; 1台; 稳态; 类比法; 60; 采用低噪声仪器、全部安置在室内，定期对实验仪器进行检查和维护; 降噪量≥15dB（A）; 类比法; 45; 8. 温度传感器; 1台; 稳态; 类比法; 65; 类比法; 50; 8. 压力传感器; 1台; 稳态; 类比法; 75; 类比法; 60; 8. 精密恒压泵; 1台; 稳态; 类比法; 90; 类比法; 75; 8. 空气压缩机; 1台; 稳态; 类比法; 55; 类比法; 40; 8. （2）噪声降噪措施 生产设备均布置于封闭厂房内，经墙体阻隔可一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时本评价提出如下防治措施： ①选用低噪设备，从声源上降低噪声值； ②实验室采用隔声窗、隔声门，采用合理布局从传播过程中降低噪声影响； ③提高试验设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度； ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 （3）噪声预测结果 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。本次预测采用“环安科技”中噪声在线评价预测系统，预测结果见表4-4。 4-4 厂界噪声预测结果 时间段; 预测点位; 贡献值; 标准值; 标准类别; 执行标准; 是否达标. 昼间; 东厂界; 35.8; 65; 3类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 达标. 南厂界; 33.23. 西厂界; 39.78. 北厂界; 33.02. 由预测可看出，本项目设备噪声通过基础减振及车间隔声等降噪措施后，再衰减至厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，说明项目对周围环境影响较小。 （4）监测计划 项目建成后，可委托有资质的环境监测部门进行监测，监测方法及频次严格按照《排污许可证申请与核发技术规范》及自行监测指南中相关要求进行。本项目噪声监测计划见表4-5。 4-5 运营期噪声监测计划 污染物类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频率; 排放限值. 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. - 4、固体废物 - （1）固体废物产生种类及产生量 本项目运营期固废主要包括生活垃圾、废包装材料、实验废液、废包装桶。 ①生活垃圾 生活垃圾：本项目不新增生活垃圾。 ②一般工业固体废物 废包装材料：本项目运营期产生的一般固废为未沾染化学品的废包装材料（废包装盒、废包装袋、废纸箱等），年产生量约0.05t/a，分类收集后定期外售。 ③危险废物 实验废液：根据前文源强核算，运营期本项目实验过程中产生实验废液约2.456t/a，属于危险废物，编号HW49 900-047-49，暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 废包装桶：实验过程需密度标定液，根据建设单位提供资料，各种密度标定液的包装桶产生量为0.0015t/a。属于危险废物，编号HW49 900-041-49，暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 本项目各污染物产生量见下表。 表4-6 固体废物产生量一览表 序号; 名称; 产生环节; 性质; 产生量（t/a）; 处理量（t/a）; 处理处置措施. 1; 废包装材料; 包装材料; 一般固体废物; 0.05; 0.05; 分类收集后定期外售. 2; 实验废液; 实验操作; 危险废物HW49 900-047-49; 2.456; 2.456; 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 3; 废包装桶; 实验操作; 危险废物 HW49 900-041-49; 0.0015; 0.0015; 暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置. - （2）固体废物处理处置规范要求 1）一般工业固体废物处理处置规范要求 厂区内一般工业固体废弃物临时集中堆场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的第Ⅰ类一般工业固体废物标准规定设置。 2）危险废物处理处置规范要求 实验废液、废包装桶属于危险废物。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，设置危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。 ①危险废物贮存容器应符合下列要求： a.应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 b.贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 c.贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 d.液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ②危险废物贮存设施应满足以下要求： a.危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 b.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔隔断。 c.应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 d.贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 e.墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 - 5、地下水、土壤 （1）污染源与污染途径 本项目所在地为西咸新区秦汉新城朝阳四路长庆井下工业园内压裂所101室，建筑已建成，项目建设期主要进行室内装修及设备安装，不存在污染土壤和地下水途径。运营期，本项目试剂间、危废暂存间、实验室均位于一层，建筑内外地面均已作硬化，不与土壤直接接触，且本项目不涉及大气沉降，因此本项目对土壤和地下水影响较小。 （2）分区防渗 - 根据项目区域各生产功能单元是否可能对地下、土壤造成污染，将项目区域划分为污染重点防渗区和一般防渗区。将危废暂存间、清洗池划为重点防渗区；实验区、一般固废存放区划分为一般防渗区；办公区等划分为简单防渗区。见下表所示，分区防渗图见附图8。 表4-7 分区防渗一览表 装置、单元名称; 污染防治区域及部位; 污染防治区类别; 防渗设计要求. 危废暂存间; 地面、0.5m高墙面; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s. 清洗池; 地面、0.5m高墙面; 重点防渗区. 实验区; 地面; 一般防渗区; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 一般固废存放区; 地面; 一般防渗区. 办公区等; 地面; 简单防渗区; 一般地面硬化. 针对重点防渗区，本次评价提出如下防治措施： ①危废暂存间进行防渗、防腐处理措施，不得有裂缝，防渗层渗透系数≤1.0×10-10cm/s； ②根据危险废物特性分别采取不同型号大小的桶装容器收集，尽可能减少危险废物直接与地面接触的机会； 在采取以上措施的基础上，若企业在管理方面严加管理，并配备必要的设施，则可以将企业建设及营运对地下水的影响可以减小到最小程度。 - 6、生态环境 - 本项目在现有厂房内建设，不涉及新增用地，故本次评价不做生态环境影响分析。 - 7、环境风险 环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险识别 根根据《建设项目环境风险技术导则》(HJ169－2018)、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1等，运营期本项目涉及的主要危险物质为乙醇，危险物质最大储量以实验室内年使用量来计算，根据建设单位提供资料，乙醇全年使用量70.32kg，远低于临界量500t，故实验室不存在大量危险物质，对外界产生的环境风险较小。 （2）风险源分布 本项目可能导致环境风险事故的物质主要分布于实验室、储藏室。 （3）影响途径 本项目存在的环境风险主要是乙醇等试剂在储存和使用过程中，由于操作不当等因素引起的泄漏、火灾、腐蚀和中毒。 （4）环境风险防范措施 ①企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握原辅材料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，通过考核后方可上岗。定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识。加强实验室各风险单元的巡检，发现隐患及时排除。实验室应由专人管理，严禁无关人员进入。远离火源，配备消防应急物资。 ②实验室设通风设施保持阴凉干燥，地面硬化防渗。 ③危险化学品存储使用过程必须遵守《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）等有关法规、规章要求，分区存放试剂，严禁混放，按实验需求定量领取。 （5）分析结论 运营期本项目实验中试剂使用量小，以毫升及微升为主，不需要大量储存，化学品泄漏、火灾、腐蚀和中毒事故发生的概率较小，通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验废气 | 非甲烷 总烃 | 非取用状态时应加盖、封口、保持密闭，规范操作，同时加强实验室内通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限制标准 |
| 地表水环境 | 纯水制备产生的浓水 | / | 依托园区化粪池收集后进入市政污水管网最终排入秦汉新城朝阳污水处理厂 | 废水中SS、COD、BOD5、总氮、总磷执行 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 设备均置于室内，采取减振、选用低噪声设备等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：分类收集到垃圾回收站，由园区定期交由环卫部门处置。 ②一般固废：废包装材料，收集后定期外售。 ③危险废物：实验室废液、废包装桶，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握原辅材料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，通过考核后方可上岗；定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识；加强实验室各风险单元的巡检，发现隐患及时排除；实验室应由专人管理，严禁无关人员进入；远离火源，配备消防应急物资。 ②实验室设通风设施保持阴凉干燥，地面硬化防渗。 ③危险化学品存储使用必须遵守《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）等有关法规要求，分区存放试剂，严禁混放，按实验需求定量领取。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，及时开展建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，并按规范设置排污口； ③及时进行排污许可申报事宜，并按证排污。 - 表5-1 环保投资概算（万元） 项目类别; 污染源; 建设项目及内容; 投资. 废气; 实验过程; 非取用状态时应加盖、封口、保持密闭，规范操作，同时加强实验室内通风; 1.0. 噪声; 设备; 基础减震、隔声、减震、降噪等; 1.5. 一般固废; 废包装材料; 一般固废暂存桶; 0.8. 危险废物; 实验过程; 危废暂存间、废液桶; 4.7. 合计; /; /; 8.0. |

# 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放，本项目的建设在环境保护方面是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
| 废水 | 浓水 | / | / | / | 0.36t/a | / | 0.36t/a | +0.36t/a |
| 一般固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 实验废液 | / | / | / | 2.4575t/a | / | 2.4575t/a | 2.4575t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①