附件6  公司突发环境事件应急处置卡

机油、废机油、润滑油、废润滑及危废暂存间泄漏事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 1、事故类型：泄漏 2、危险特性：机油、润滑油属可燃液体、危废暂存间（废油墨、废显影液、废洗车水）一旦泄漏对环境造成危害 3、事故征兆：包装桶倾斜或破损；有异味产生；其他不可预见性征兆等。 |
| --- | --- |
| 组员应急职责 | 1、应急组织：现场处置组组、油类物质储存区负责人； 2、各成员职责； （1）现场处置组组长、油类储存区负责人、危废暂存间负责人：负责废润滑油、废机油、废油墨、废显影液、废洗车水等存放场所泄漏发生突发事件的应急组织与管理及事故信息的上报； （2）现场处置人员：发现异常情况第一时间报告现场处置组组长，并服从组长统一指挥，做好相应的现场应急处置工作。 |
| 应急处置措施 | 1、事故报警：在岗人员发现机油、润滑油、废机油、废润滑油、废油墨、废显影液、废洗车水等存放场所异常，应立即向储存区负责人报告，负责人向指挥部上报； 2、现场应急处置：根据报告情况，迅速制定现场救助方案，决定救援物资及其他需要配合小组任务； （1）小量泄漏：少量溢出，立即用吸油棉擦拭，或用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。处理废显影液时，应急人员需戴防尘面具（全面罩）、防毒服等应急物资；处理废油墨可以利用塑料布、帆布进行覆盖，砂土稀释。 （2）较大面积泄漏：需要用防泄漏托盘进行控制，消防沙围堵，应急收集桶收集，利用吸油棉进行吸收； 3、善后处理：吸附的废油、被侵蚀沙土等废物统一集中，暂存危废间后委托有资质单位进行处置转移； 4、恢复生产：处理完毕，恢复相关班组的生产活动。 |
| 其他 | 应急监测组：及时通知监测单位，按照环境事故监测方案对水环境进行监测； 医疗救护组：对受伤人员进行紧急救助，协助医疗机构护送伤员就近就医； 物资供应组：应急保障组确保应急物资及时供应； 安全保卫组和应急疏散组：应急处置时确保人员安全，随时巡查其它设备运行情况，疏散周围群众及现场警戒； 现场处置组：处置完毕后，恢复现场。 |
| 注意事项 | 1、按照“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行事故的应急处置； 2、必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 3、迅速撤离事故区人员至安全区，切断泄漏源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，使用不产生火花的工具收集、堵漏。 |

机油、废机油、润滑油、废润滑火灾现场处置方案

| 事故风险分析 | 1、事故类型：火灾 2、危险特性：可燃，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。 3、事故征兆：油桶渗漏；有烟气或烧焦的味道；其他不可预见性征兆等。 |
| --- | --- |
| 组员应急职责 | 1、应急组织：现场处置组、油类物质储存区负责人； 2、各成员职责； （1）现场处置组组长、油类储存区负责人：负责油类存放场所泄漏发生火灾突发事件的应急组织与管理及事故信息的上报； （2）现场处置人员：发现异常情况第一时间报告现现场处置组组长，并服从组长统一指挥，做好相应的现场应急处置工作。 |
| 应急处置措施 | 1、事故报警：在岗人员发现油类存放场所异常，应立即向油类储存区负责人报告，负责人并向指挥部上报； 2、现场应急处置：根据报告情况，迅速制定现场救助方案，决定救援物资及其他需要配合小组任务，及时组织在岗人员穿戴好个人防护用品、进行抢险救援； 油类发生火灾爆炸事件，现场处置人员穿防护服、戴自给正压式呼吸器，利用灭火器进行灭火，水泵降温等方式进行事故处置，一旦发现火势无法控制，立即拨打119进行救援； 3、善后处理：火灾现场处置后，需派人监护现场，防止复燃等次生事故，同时保护好现场，配合有关部门的调查处理工作，做好伤亡人员的善后处理，燃烧产生的废渣、吸附的废油、被侵蚀沙土等废物统一集中，并委托有资质单位进行处置转移； 4、恢复生产：调查处理完毕，经有关部门同意后，负责人立即组织人员进行现场清理，尽快恢复相关班组的生产活动。 |
| 其他 | 应急监测组：及时通知监测单位，按照环境事故监测方案对水环境进行监测； 医疗救护组：对受伤人员进行紧急救助，协助医疗机构护送伤员就近就医； 物资供应组：应急保障组确保应急物资及时供应； 安全保卫组和应急疏散组：应急处置时确保人员安全，随时巡查其它设备运行情况，疏散周围群众及现场警戒； 现场处置组：处置完毕后，对现场进行消杀处置，待消杀结束后恢复现场。 |
| 注意事项 | 1、按照“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行事故的应急处置； 2、参与应急抢险的人员必须经过培训，进入抢险现场时，不得少于两人，做到互相支援和监护并明确监护人责任； 3、迅速撤离事故区人员至安全区，切断火源； 4、应急人员进入火场现场，必须佩戴防毒面具、穿全身消防服等防护器具，在上风向灭火； 5、进入火场不得穿着化纤衣物，必要时全身浇湿进入火险区，被救人员衣服着火时，应制止其狂奔乱跑，可就地翻滚，或用水、被褥等物覆盖灭火； 6、使用消火栓灭火时，水枪至少要有两人进行操作，防止误伤人，灭火时应注意与火焰的距离，防止被烧伤； 7、扑救火灾时，应先切断可燃物质来源，后进行彻底扑救，如电气设备着火时，应先断电，后灭火，如无法断电，严禁用水和泡沫灭火； 8、应急救援结束后做好现场检查、人员清点等工作；认真分析事故原因，制定防范措施及完善应急方案；落实安全生产责任制，防止类似事故发生。 |

消防废水非正常排放现场处置

| 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 风险描述：消防废水外排时，造成水环境污染 |  |  |
| 应急程序 | 应急处置操作 | 责任岗位 |
| 报告程序 | 当发现消防废水外排时，现场人员应立即上报应急指挥部，由应急指挥部视泄漏请安排通讯联络组向外部单位报告 | 现场人员 |
| 上报内容 | 事故位置，周围环境、当天风向，受影响范围；初步判断造成原因，已采用的应急措施、紧急处理后进展情况 |  |
| 预案启动 | 应急总指挥启动相应级别的应急预案 | 应急总指挥 |
| 应急措施 | 1、确认消防废水漫流位置，立即向应急指挥部报告； 2、依据事故现场情况，立即切断附近电源，停止故障地点附近一切工作活动； 3、消防废水在厂区产生并漫流时，应第一时间用沙土对事故区域的周边的雨水进行覆盖，防止消防废水进入雨水流出厂区污染外环境； 4、若消防废水产生量较小，应尽快用毛巾或拖布进行清理，防止进一步漫流；若产生量较大，应在漫流区域四周设置沙袋进行阻断，利用应急收集桶进行收集，水泵抽入罐车（临时租用）； 5、联系陕西汇捷维研检测技术有限公司进行监测； 6、根据事故区域现场监测结果进行分析判断，若消防废水流入周边雨水排放口，立即上报上级部门说明情况并寻求帮助。 | 现场处置组 |
| 监测 | 及时通知监测单位，按照环境事故监测方案对水环境进行监测 | 应急监测组 |
| 医疗救护 | 应急保障组对受伤人员进行紧急救助，协助医疗机构护送伤员就近就医。 | 医疗救护组 |
| 物资供应组组 | 应急保障组确保应急物资及时供应 | 物资供应组组 |
| 恢复处置 | 处置完毕后进行试运行，确定更换设备能满足正常生产；恢复现场 | 现场处置组 |
| 注意事项 | 应急处置时确保人员安全，随时巡查其它设备运行情况，综合协调组负责疏散周围群众及现场警戒 | 应急疏散组 |

甲醇泄漏及发生火灾事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 1、事故类型：泄漏、火灾 2、危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高位能引起燃烧。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃 3、事故征兆：发生泄漏，遇明火发生爆炸等。 |
| --- | --- |
| 组员应急职责 | 1、应急组织：现场处置组组、储存区负责人； 2、各成员职责； （1）现场处置组组长、储存区负责人等存放场所泄漏发生突发事件的应急组织与管理及事故信息的上报； （2）现场处置人员：发现异常情况第一时间报告现场处置组组长，并服从组长统一指挥，做好相应的现场应急处置工作。 |
| 应急处置措施 | 1、事故报警：在岗人员发现甲醇存放场所异常，应立即向储存区负责人报告，负责人向指挥部上报； 2、现场应急处置：根据报告情况，迅速制定现场救助方案，决定救援物资及其他需要配合小组任务； （1）小量泄漏：少量溢出，利用用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。 （2）较大面积泄漏：需要用围堰进行控制，消防沙围堵，应急收集桶收集，利用砂土吸收； （3）甲醇火灾利用干粉灭火器进行灭火，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束；处在火场中的容器若已变色，装置中产生声音，必须马上撤离；若火灾事故无法控制，请求公司应急指挥部，请求外部支援，立即拨打119。并向周围呼救，警戒疏散组根据烟气方向迅速判断当时风向，将人群疏散至上风向； 3、善后处理：被侵蚀沙土等废物统一集中，暂存危废间后委托有资质单位进行处置转移； 4、恢复生产：处理完毕，恢复相关班组的生产活动。 |
| 其他 | 应急监测组：及时通知监测单位，按照环境事故监测方案对水环境进行监测； 医疗救护组：对受伤人员进行紧急救助，协助医疗机构护送伤员就近就医； 物资供应组：应急保障组确保应急物资及时供应； 安全保卫组和应急疏散组：应急处置时确保人员安全，随时巡查其它设备运行情况，疏散周围群众及现场警戒； 现场处置组：处置完毕后，恢复现场。 |
| 注意事项 | 1、按照“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行事故的应急处置； 2、必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 3、迅速撤离事故区人员至安全区，切断泄漏源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，使用不产生火花的工具收集、堵漏。 |