陕西千麦医学检验有限公司

突发环境事件风险评估

陕西千麦医学检验有限公司

二〇二三年十一月

目  录

1 总则	1

1.1 编制原则	1

1.2 编制依据	1

1.3 评估范围	3

1.4 企业突发环境事件风险评估程序	3

2 资料准备与环境风险识别	5

2.2 区域自然环境概况	6

2.3 执行排放标准	8

2.4 环境功能区划及环境空气质量	9

2.5 周边环境敏感点	10

2.5 涉及环境风险物质情况	10

2.5周边环境风险受体情况	12

2.6 生产工艺及设备	13

2.7 安全生产管理	23

2.8 现有环境风险防控与应急措施情况	24

2.9 现有应急物资与装备、救援队伍情况	24

3 突发环境事件及后果分析	33

3.1 国内外同类企业突发环境事件资料	33

3.2 突发环境事件情景分析	33

3.3 突发环境事件情景源强分析	37

3.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	38

3.5 突发环境事件危害后果分析	41

4 现有环境风险防控和应急措施差距分析	43

4.1 环境风险管理制度差距分析	43

4.2 环境风险防控与应急措施现状及差距分析	43

4.3 环境应急资源	44

4.4 历史经验总结	44

4.5 需要整改的短期、中期项目内容	45

5 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	46

6 企业突发环境事件风险等级	47

6.1 突发环境事件风险等级划分方法	47

6.2 突发大气环境事件风险分级	48

6.3 突发水环境事件风险分级	49

6.4 企业突发环境事件风险等级确定与调整	49

前  言

目前，突发环境事件引发的环境问题已成为威胁群众健康、公共安全和社会稳定的重要因素。党中央、国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月发布的《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”；2013年10月，国务院办公厅印发《突发事件应急预案管理办法》，规定“编制应急预案应当在开展风险评估和应急资源调查的基础上进行”，强调了开展风险评估对应急预案编制的重要基础作用；2014年4月3日，环保部出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）；环保部于2018年2月5日出台了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本次风险评估分级主要依据此文件进行风险分级。全面推进企业突发环境事件风险评估，推动企业落实环境安全主体责任，提高企业环境应急预案编制水平。

根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号）的相关要求，企业突发环境事件应急预案在首次备案时，需提交突发环境事件风险评估报告的纸质文件和电子文件。西安市环境保护局根据该文件精神，要求企业事业单位认真落实环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，组织开展企业突发环境事件风险评估。

为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部于2018年2月5日出台了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本次风险评估分级主要依据此文件进行风险分级。

根据《西安市环境保护局办公室关于转发环保部<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（市环办发[2015]21号）的相关要求，陕西千麦医学检验有限公司编制《陕西千麦医学检验有限公司突发环境事件风险评估报告》。通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的工厂突发环境事件应急预案和日常环境风险监管奠定基础，在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高工厂对突发环境事件的应急处理能力，避免因突发环境事件而对工厂正常生产及周边社会环境造成影响，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目的。

1 总则

1.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行国家、省市环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》，2020年9月1日；

（5）《工作场所安全使用化学品规定》（劳动化工部），1997年1月1日；

（6）《中华人民共和国安全生产法》，2021年9月1日；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（8）《中华人民共和国消防法》，2021年4月29日；

（9）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日；

（10）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日；

（11）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理方法（试行）》，2015年1月9日；

（13）《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发[2009]130号），2009年11月9日；

（14）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》，2021年4月1日；

（15）《安全生产许可证条例》，2014年1月13日；

（16）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，(2017年7月16日修订)；

（17）《危险化学品安全管理条例》， 2013年12月7日；

（18）《国家危险废物名录（2021年版）》，2021年1月1日；

（19）《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

（20）《突发环境事件信息报告报告办法》，2011年5月1日；

（21）《危险化学品重大源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号发布，2015年3月修订，2015年7月1日实施；

（22）《突发环境事件应急管理办法》，（环保部部令第34号），2015年6月5日；

（23）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》国办函【2014】119号，2014年12月；

（24）《陕西省突发环境事件应急预案》（陕政发〔2021〕11号），2021年7月5日实施；

（25）陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知（2012年9月17日）；

（26）其他相关的法规和规章等。

1.2.2 标准技术规范

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（3）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

（8）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（11）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

1.2.3 其他文件

（1）《陕西千麦医学检验公共服务平台建设项目环境影响报告表》，陕西景美环保科技有限公司，（批复文号：西咸秦汉审准[2023]7号）；

（2）陕西千麦医学检验有限公司提供的其他材料。

1.3 评估范围

根据项目现状，本次评估报告对陕西千麦医学检验有限公司现状进行评估。

1.4 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图1-1。

图1-1    企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

2 资料准备与环境风险识别

2.1 企业简介

陕西千麦医学检验有限公司位于西咸新区秦汉新城周陵街道天工一路与周武路十字长信工业园区29号楼。本项目租用西咸新区秦汉新城周陵街道长信工业园29号楼建设“陕西千麦医学检验公共服务平台”项目，租赁区域总建筑面积为3000m2，主要设置生化实验室、PCR实验室、微生物实验室、病理诊断实验室等主要实验检测区以及行政办公区，本项目主要提供血液、血清、病理组织等医学检测服务，项目建成后，可实现年检测样本120万个。

企业主要基本信息详见表2-1。

表2-1    企业主要基本信息

| 项目名称 | 陕西千麦医学检验公共服务平台项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西千麦医学检验有限公司 |  |  |
| 单位地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街道天工一路与周武路十字长信工业园区29号楼 |  |  |
| 行业类别及代码 |  | M7340医学研究和试验发展 |  |
| 项目总投资 | 2000万元 | 环保投资 | 46万元 |
| 联系人 | 康敏 | 联系电话 | 18142429776 |
| 占地面积 | 1000m2 | 绿化面积 | 0 |
| 从业人数 | 90名 | 工作时间 | 全年工作260天，日工作8h |

2022年3月17日委托陕西景美环保科技有限公司编制《陕西千麦医学检验公共服务平台建设项目环境影响报告表》，并于2023年2月7日取得陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会关于陕西千麦医学检验有限公司《陕西千麦医学检验公共服务平台建设项目环境影响报告表》的批复。批复文号：（西咸秦汉审准[2023]7号）。

2.2 区域自然环境概况

2.2.1 地理位置及四周情况

陕西千麦医学检验有限公司位于西咸新区秦汉新城周陵街道天工一路与周武路十字长信工业园29号，中心点位坐标为E108.739363°、N34.398031°。项目所租赁大楼为独栋建筑，项目大楼东侧为好利来烘焙工业园，南侧隔墙12米空地为汉元帝渭陵文物保护单位，北侧大楼为陕西干细胞工程有限公司，西侧紧邻陕西坚瑞消防安全设备有限公司。

2.2.2 气象条件

西安市属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，降霖明显。年日照时数1983～2267小时，日照百分率41～51%。近5年平均气温15.0°C，冬季最冷月12月平均气温1.3°C，夏季最热月7月平均气温28.0°C，春季4月平均气温16.7°C，秋季10月平均气温14.4°C。极端最高气温为41.4℃，极端最低气温-20.8℃。年降水量550.5mm，年均无霜期219~233d。近5年主导风向为东北风（NE），频率12.9%，次主导风向为东东北风（ENE），频率10.5%，静风频率40.4%。风向较为集中，基本为对倒风，主要流型为NE-ENE（频率23.4%）和SSW-W（频率18.4%）。年平均风速2.5m/s，以4～8月最大，11月最小，其中3～8月平均风速高于年均值，10月～2月在年均值之下。主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。

2.2.3地质构造与地貌

（1）地质构造

公司所在区域位于关中盆地中部，处于第四系固市凹陷与西安凹陷之间。地层属华北地区层，汾渭分区，渭河小区。地质构造简单，地表出露地层单一，全境地表均被第四系覆盖，局部地段有第三系出露。未见基底岩裸露。

（2）地貌

全境自西北微向东南倾斜，海拔357.5～414m，相对高差56.5m。北部平川，偏南部为塬、滩。平川地总势由西北向东南以1.8%~2.7%的比例倾斜，中间有少量槽、碟洼地分布。塬地总体窄平，抬升较低，略有起伏，由西向东以1.3%~3%比降倾斜。塬面上有条形沟，为水力冲刷而成，各向塬的南、北向敞开。滩地地势低平，海拔357.5~360m，由西向东比降为0.7%~2%。

区域属泾渭河冲积平原区（一级阶地），其余区域为黄土残塬（二级阶地）及泾渭河道与河漫滩，面积较小。

2.2.4水文

地表水主要为三条河流和一条灌溉渠。三条河流为渭河、泾河、黑牛河，一条灌溉渠为泾惠渠。泾渭工业园区内主要河流有渭河、泾河。

（1）渭河

渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县鸟鼠山南的壑壑山，全长818km(省内502km)，流域面积6.25×104km2 (省内流域面积62441 km2)，河道平均比降1.3‰，于陕西省潼关附近汇入黄河，西安市境内流长26.5km，渭河为常年性河流，渭河多年平均流量为324m3/s，属大型河流类型。但近年来，渭河径流量有所下降，据咸阳水文站观测资料，最近几年平均流量为162.3m3/s，径流年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。年均径流量53.8×109m3。目前，渭河已成为其沿途城市工业废水和城市生活污水的主要受纳水体。

（2）泾河

泾河是渭河最大的一级支流，泾河发源于甘肃省六盘山东麓泾源县境的老龙潭，流经平凉、彬县于陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园东的陈家滩汇入渭河。泾河全长455km，流域面积45421km2，年径流量2.053×109m3。泾河在高陵县境内流长13km，沙卵石河床，水位落差大，汛期突涨猛落。泾河多年平均流量为68m3/s，枯水期最小流量为1.1m3/s，洪水期最大流量为15700m3/s，泾河属中等河流类型。泾河是一条多泥沙的河流，年平均输沙量为27366.8×104t。

2.3 执行排放标准

1、废气

运营期本项目实验废气VOCs（本项目VOCs参照非甲烷总烃执行）、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求。

表2-2    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 排放速率 |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15m | 10 | 4.0 |
| 氯化氢 | 100 | 15m | 0.26 | 0.2 |

2、废水

本项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

表2-3    废水污染物排放标准

| 执行标准 | 单位 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | pH（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | mg/L | 500 | 300 | 400 | / | 6~9 |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准 | mg/L | / | / | / | 45 | / |

3、噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；标准限值见下表。

表2-4    噪声污染物排放标准限值

| 项目 | 标准 | 类别 | 标准限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |

4、固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

2.4 环境功能区划及环境空气质量

（1）环境空气质量现状：根据厂区环境功能区划，企业所在区域属于环境空气功能区二类功能区。环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水质量现状：可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

（3）地下水环境现状：满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。

（5）土壤环境质量现状：项目所在地土壤满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中pH＞7.5中其他风险筛选值，项目所在地土壤现状良好。

2.5 周边环境敏感点

经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹植物、动物及人文景观等。

根据环境现状调查和建设项目污染特征，确定本项目的主要环境保护目标。

环境空气：项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；

地下水环境：项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、温泉等特殊地下水资源，无地下水保护目标；

生态环境：项目位于西咸新区秦汉新城周陵街道天工一路与周武路十字长信工业园29号，项目所租赁大楼为独栋建筑，不涉及新增用地，无生态保护目标。

2.5 涉及环境风险物质情况

2.5.1 环境风险物质储运情况

本公司主要涉及的风险物质为乙醇、盐酸等。

表2-5    环境风险物质与临界量表

| 类别 | 风险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | 物质的数量与其临界量比值Q | Q合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 消毒酒精（乙醇75%） | 0.0005 | 10 | 0.00005 | 0.00014 |
|  | 盐酸 | 0.0006 | 7.5 | 0.00008 |  |

表2-6   乙醇理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙醇 |  |  |  |  | 英文名：Ethyl alcohol；ethanol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 无色液体，具有特殊香味 |  |  | 闪点（℃） |  | 12 |  |
|  | 挥发性 |  | 易挥发 | 相对密度 (水=1) |  | 0.79 |  | 相对密度 (空气=1) | 1.59 |
|  | 沸点（℃） |  | 78.3 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 5.33(19℃) |  |
|  | 溶解性 |  | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿等 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险 | 危险特性 |  | 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸类、酸酐、胺类 |  |  |
|  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇高热、明火会引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会发生猛烈反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氢化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 |  | 吸入、食入、经皮吸收。本品为中枢神经系统抑制剂。先引起兴奋，随后抑制。急性中毒多发于口服。一股可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、体克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢危害性影响：长期接触高浓度可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 |  | 皮肤接触：脱去被污染衣着，用清水冲洗。提起眼睑，用大量清水或生理盐水冲洗。就医。迅速脱离现场至空气新鲜处。 食入：用足量的温水漱口，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 处理 |  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 身体防护：穿防静电工作服； 手防护：戴一般作措施业防护手套；其它：工作现场禁止吸烟。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，进行隔离，限制出入；切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。可用大量水冲洗，放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫复盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 条件 |  | 储存于阴凉通风、干燥、通风良好的仓间内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30C。防止阳光直射。保持容器密封。与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外，配备相应品种和数量消防器材。桶装留有墙距、顶距及防火走道。罐储要有防火防爆措施。夏季要有降温措施，禁止使用易产生火花的工具和机械设备。灌装注意流速（不超过3m/s），有静电接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2-7   盐酸理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：盐酸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |  | 闪点（℃） | / |  |
|  | 熔点（℃） |  | -144.8 | 相对密度 (水=1) | 1.20 | 相对密度 (空气=1) | 1.26 |
|  | 沸点（℃） |  | 108.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 30.66（21℃) |  |
|  | 溶解性 |  | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险 | 危险特性 |  | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |
| 健康 危害 |  | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 |  | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 |  | 泄漏处理疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏与泄漏处理物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 储运 条件 |  | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，分装和搬运作业要注意个人防护.运输按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

2.5周边环境风险受体情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）表4、7中列出的周边所有环境风险受体的划分标准，环境风险受体分为大气环境风险受体。

周边环境风险受体见表2-8。

表2-8    周边环境风险受体统计表

| 风险受体 | 保护对象 及敏感目标 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险受体 | 周礼佳苑小区 | NW | 357 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 宝格丽小镇 | W | 282 |  |
|  | 周礼家园 | W | 261 |  |
|  | 新庄村 | S | 404 |  |
|  | 乔家沟村 | ES | 3426 |  |
|  | 司魏西村 | S | 2117 |  |
|  | 东寨村 | W | 2442 |  |
|  | 陵照村 | W | 1051 |  |

2.6 生产工艺及设备

2.6.1 生产工艺

图2-1   项目整体检验过程工艺流程图

整体工艺流程介绍：

①部样品送入

外部样本由客户（医院、卫生服务中心、体检中心等）采集，然后由实验室配送部进行全封闭低温保存托运至本项目实验室。样本运输过程中保持低温环境（2-10℃），采用汽车运输，标本接收箱要求有温度控制及上锁的措施，防止标本运送过程中外溢、蒸发和污染。到达本项目楼栋后，送至拟建冻库储存。

②样品接收入库

样本送至公司实验室后即放进样本专用冻库保存，当天完成样品的统计和信息登记、核对工作。将当天送达样本交接至检测负责人，并签写《样本交接表》由实验室保存。样本不可直接接触人体皮肤，取放时需戴一次性医用手套。

③样品前处理

样品前处理是指对样品处理，使被测组分定量地转入溶液中以便进行分析测定的过程。各样本送至项目接受区后进行登记并确定检验项目，同时将样本由转运箱中取出，并经专用通道口转移至暂存区用医用冰箱暂存待用。在检验开始前由工作人员根据检验项目在准备区备好检验所用各类试剂，采用混合、搅拌等操作配置前处理所需溶液，操作过程利用超净工作台保证无菌环境，配置溶液使用纯水制备，经专用通道口送至标本制备区待用。各实验室有专用通道口相连，以便于转移实验用品和标本。同时标本接收后暂存一般在2~4天内完成检验任务，保存温度为2~8℃，保存不超过2天（48h）。样品中加入试剂或配置的溶液，通过稀释、离心、反应等操作制得所需检测样品。

此过程将产生废弃样品、废弃医用手套等卫生用品、废弃包装物、废化学试剂、仪器清洗废水以及有机废气。

④样品检测

根据样本的不同检验项目，在相应实验室内完成检测。其中PCR室、微生物实验室设置有生物安全柜，检测过程在生物安全柜中进行。

此过程产生有机废气以及病菌溶胶废气。

⑤整理数据、出具报告：将分析好的结果导入LIS系统，对报告审核，出具检测结果。

⑥清理现场、检验结束：针对多余新鲜样品及废弃检测样品（规定不能灭菌的除外），本项目采用高压蒸汽灭菌法处理，可杀灭活体细胞及病原微生物。灭活的标本属于医疗废物暂存于医废间。

此过程产生废检测器材、检测废液、废弃医用手套等卫生用品、仪器清洗废水、废高效过滤网。

其他工序：废气处理过程产生废活性炭、污水处理站产生污泥和臭气。

1、临床免疫血清检验科工艺流程

临床免疫血清检验科主要进行仪免检测、生化检测、酶免检测。其检测过程见下图：

仪免检测、生化检测：

图2-2   仪免、生化检测过程工艺流程图

酶免（ELISA）检测：

图2-3   ELISA检测过程工艺流程图

工艺流程简述：

仪器免疫、生化检测：待测样品经生化仪、发光仪上进行全自动检测，实现了取样、混匀、温浴（37℃）检测、结果计算、判断、显示和打印结果及清洗等步骤全部自动运行。检测数据出来后，结果自动传输到LIS电脑系统，数据审核后保存。该过程产生清洗废水、检测废液。

酶联免疫检测：指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上，利用抗原抗体特异性结合进行免疫反应的定性和定量检测方法。将已知抗体或抗原加入酶标板孔中，一定温度下孵育，采用洗板机洗板，加入待测样品（未知抗原或抗体），一定温度下孵育，采用洗板机洗板，加入酶标物，一定温度下孵育，采用洗板机洗板，加入底物液反应显色，加终止液上酶标仪读取数据，结果自动传输到LIS电脑系统，数据审核后保存。清理现场，实验结束。过程产生清洗废水、检测废液、废化学试剂、废弃药品。

（2）临床基因扩增（PCR）检测实验

图2-4   PCR检测过程工艺流程图

PCR检测：在超净工作台内制备实验过程所需试剂，提取样品中核酸，该过程在生物安全柜内操作，样品中加入核酸提取所需试剂，通过破碎、提取和纯化提取得到核酸，将提取好的核酸加入荧光定量PCR仪中进行定量或定性检测，将分析好的结果导入LIS系统，对报告审核，出具检测结果，清理现场，实验结束，该过程产生检测废液、清洗废水、废化学试剂、致病菌气溶胶。

（3）临床微生物检验

图2-5   微生物检测过程工艺流程图

临床微生物检验：将样本根据被检测物生长营养需求接种至相应培养基，接种过程在超净工作台或生物安全柜内操作，放入培养箱进行培养，将培养基放入细菌鉴定仪或在显微镜下观察微生物形态进行定性分析，将结果传输到LIS电脑系统，数据审核后保存，出具检测结果，对可能含有病菌微生物的培养基、实验仪器等进行高温灭菌处理，清洗仪器和设备，实验结束。该过程产生清洗废水、废培养基、致病菌气溶胶。

（4）临床细胞分子遗传检测

图2-6   临床分子遗传检测过程工艺流程图

临床细胞分子遗传检测：将血液样品注入淋巴培养基内进行24h培养，形成细胞培养液。培养后加低渗溶液（0.9%氯化钠溶液），静置2h。加入福尔马林（甲醛）使培养基内细胞固定。将培养基内的细胞培养液滴在玻璃片上，将玻璃片置于酒精灯上烘烤，温度65~70℃，时间约2h。滴入冰醋酸去除血细胞，加入Giemsa染液对染色体进行染色，完成制片，将玻璃片置于显微镜下观察，通过对染色体G带核型实现疾病判定，将结果传输到LIS电脑系统，数据审核后保存，出具检测结果，实验结束后对仪器和设备进行清洗，实验结束。该过程产生清洗废水、检测废液、废检测器材。

（5）临床血液和体液检验科工艺流程

临床血液和体液检验科主要用于血液和体液样品临检项目检测，主要采用细胞检测仪、发光仪及显微镜进行检测。其检测过程如下：

细胞、发光检测：

图2-7   细胞、发光检测过程工艺流程图

显微镜检测：

图2-8   发光检测过程工艺流程图

细胞、发光检测：待测样品加入细胞检测仪、发光仪上进行全自动检测，实现了取样、混匀、温浴（37℃）检测、结果计算、判断、显示和打印结果及清洗等步骤全部自动运行。检测数据出来后，结果自动传输到LIS电脑系统，数据审核后保存。该过程产生清洗废水、检测废液。

镜检：将待检样品滴在玻璃片上，待玻片上样品自然干燥。加入染液对待测物进行染色，将玻璃片置于显微镜下观察，通过对待测物的数量或形态进行观察并记录，实现定量或定性检测，将结果传输到LIS电脑系统，数据审核后保存，出具检测结果，实验结束后对仪器和设备进行清洗，实验结束。该过程产生清洗废水、检测废液、废检测器材。

（6）病理实验

图2-9   病理实验过程工艺流程图

组织样本病理检测：样本取回后由专业人员在通风柜内用手术刀进行取材，取出的样本放入密闭的脱水机使用乙醇进行脱水，将样本脱水后送入包埋机包埋，组织块放在融化的石蜡中，石蜡凝固后将组织包裹。用切片机将组织切成4μm左右的薄片。利用革兰氏染液进行染色，染色切片由中性树脂固定到载玻片上，最后送至检验台，由人工通过显微镜观察，记录观察结果，将结果传输到LIS电脑系统，数据审核后保存，出具检测结果，实验结束后对仪器和设备进行清洗，实验结束。该过程产生清洗废水、废检测器材和有机废气。

2.6.2 生产设备

公司主要生产设备见表2-9：

表2-9   公司主要生产设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温金属浴 | MK200-4 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动酶标洗板机 | SK-961 | 台 | 1 |
| 3 | 医用离心机 | BY-400C | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 | BY-600C | 台 | 1 |
| 5 | 离心机 | BY-L600 | 台 | 1 |
| 6 | 离心机 | BY-R18 | 台 | 1 |
| 7 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9050 | 台 | 3 |
| 8 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9080 | 台 | 1 |
| 9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZH-200KBS | 台 | 1 |
| 10 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | DSX-280KB30 | 台 | 1 |
| 11 | 纯水机 | ULPTY-300ROMB | 台 | 1 |
| 12 | 低温冰箱 | DW-86L626 | 台 | 1 |
| 13 | 低温冰箱 | DW-30L508 | 台 | 2 |
| 14 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 台 | 3 |
| 15 | 低温冰箱 | 25L262 | 台 | 1 |
| 16 | 冷藏冰箱 | HYC-310S | 台 | 4 |
| 17 | 冷藏冷冻 | HYCD-282C | 台 | 4 |
| 18 | 数显梅毒旋转仪 | WZRH6000 | 台 | 1 |
| 19 | 低温冰箱 | DW-86L100J | 台 | 1 |
| 20 | 尿液分析仪 | U500 | 台 | 1 |
| 21 | 实时荧光定量PCR仪 | 7500 | 台 | 1 |
| 22 | 超净工作台 | BBS-DDC | 台 | 3 |
| 23 | CO2培养箱 | QP-160 | 台 | 1 |
| 24 | 五分类血细胞仪 | un73 | 台 | 1 |
| 25 | 手动多道可调移液器（8道10-100ul） | Eppendorf | 台 | 1 |
| 26 | 手动多道可调移液器（8道0.5-10ul） | Eppendorf | 台 | 1 |
| 27 | 手动多道可调移液器（5-50ul） | 普兰德 | 台 | 1 |
| 28 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 台 | 2 |
| 29 | 条码打印机 | CL-S631II | 台 | 2 |
| 30 | 血培养仪器 | FX40 | 台 | 1 |
| 31 | 实时荧光定量PCR仪 | Slan 96S | 台 | 1 |
| 32 | 显微镜 | CX23 | 台 | 1 |
| 33 | 显微镜 | CX33 | 台 | 1 |
| 34 | 酶标仪 | Sunrise | 台 | 1 |
| 35 | 瓶口分液器 | DE-M | 台 | 1 |
| 36 | 贝克曼生化分析仪 | DXC 700 AU | 台 | 1 |
| 37 | 亚能基因扩增仪 | HEMA9600 | 台 | 1 |
| 38 | 超净工作台 | BBS-DDC | 台 | 1 |
| 39 | 全自动核酸提取仪 | YN-AP96 | 台 | 1 |
| 40 | 分子杂交仪 | YN-H96 | 台 | 1 |
| 41 | 紧急冲淋 | A4007 | 台 | 3 |
| 42 | 化学发光仪 迈瑞 | CL-6000i | 台 | 1 |
| 43 | 罗氏化学发光仪 | 411 | 台 | 1 |
| 44 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | D2Mini | 台 | 1 |
| 45 | 自动加样仪 | SCAN-10 | 台 | 1 |
| 46 | 核酸提取仪 | Natch 32A | 台 | 1 |
| 47 | 糖化血红蛋白分析仪 | MQ-2000PT | 台 | 1 |
| 48 | 实时荧光定量PCR仪 | SLAN-96S | 台 | 3 |
| 49 | 包埋机PBM-A(普瑞斯星) | PBM-A | 台 | 1 |
| 50 | 染色机DP360（达科为） | DP-360 | 台 | 1 |
| 51 | 自动组织脱水机HP300（达科为） | HP300 | 台 | 1 |
| 52 | 手动轮转式切片机BIOCUT（徕卡） | BIOCUT | 台 | 1 |
| 53 | 生物组织摊烤片机 | JK-6 | 台 | 1 |
| 54 | 显微镜CX33（奥林巴斯） | CX33 | 台 | 1 |
| 55 | 显微镜CX43（奥林巴斯） | CX43 | 台 | 2 |
| 56 | 鼓风干燥箱DHG-9070（A）（一恒） | DHG-9070A | 台 | 1 |
| 57 | 大体标本取材台J-A1（不含成像系统）（金井） | J-A1 | 台 | 1 |
| 58 | 摄像头(显微镜专用） | E3ISPM20000KPA | 台 | 1 |
| 59 | 摄像头(显微镜专用） | E3ISPM20000KPA | 台 | 1 |
| 60 | 防爆柜30加仑(1120X1090X460mm) | 30加仑（1120x1090x460mm） | 台 | 1 |
| 61 | 易燃液体安全储存柜 45加仑/170升（黄色）（Sysbel西斯贝尔） | 45加/170升(165x109x46cm) | 台 | 1 |
| 62 | 液基超薄层细胞自动涂片机 | YA-TP20 | 台 | 1 |
| 63 | 铅镉分析仪 | BH2200S | 台 | 1 |
| 64 | 全血血清多元素分析仪 | BH5500S | 台 | 1 |
| 65 | 无火焰自动进样 | BH10B | 台 | 1 |
| 66 | 漩涡混合器 | QL-861 | 台 | 1 |
| 67 | 麦克奥迪扫片机 | scan | 台 | 1 |
| 68 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X |  | 2 |
| 69 | 全自动生化分析仪 | DXC 700 AU | 台 | 1 |
| 70 | 化学发光仪 | CL-6000i | 台 | 2 |
| 71 | 离心机 | BY-600C | 台 | 2 |
| 72 | 酶标仪 | Sunrise | 台 | 1 |
| 73 | 自动血流变测试仪 | SA6900 | 台 | 1 |
| 74 | 全自动血培养仪 | DL-Bt64 | 台 | 1 |
| 75 | 质谱仪 |  | 台 | 1 |
| 76 | 冷藏冰箱 | HYC-310S | 台 | 3 |
| 77 | 全自动凝血仪 |  | 台 | 1 |
| 78 | 手动多道可调移液器（8道10-100ul） | Eppendorf | 台 | 1 |
| 79 | 手动多道可调移液器（8道0.5-10ul） | Eppendorf | 台 | 1 |
| 80 | 手动多道可调移液器（5-50ul） | 普兰德 | 台 | 1 |
| 81 | 实时荧光定量PCR仪 | SLAN-96S | 台 | 1 |
| 82 | 核酸提取仪 | Natch 32A | 台 | 1 |

2.7 安全生产管理

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，对企业安全生产控制情况进行检查，检查结果见表2-10。

表2-10    企业安全生产管理对照检查结果表

| 评估指标 | 评估依据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 本项目非危险化学品生产企业 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 |  |
| 危险化学 品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 通过安全设施竣工验收 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 |  |
| 危险化学品重 大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 本项目不涉及危险化学品重大危险源 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 |  |

企业建立了环境管理机构和消防领导小组，对整个现场的环境实行网络管理。

2.8 现有环境风险防控与应急措施情况

根据我公司运营情况，现有的环境风险防控、应急措施以及内部分工情况见表2-11。

表2-11    现有各单元环境风险防控与应急措施

| 风险防控类型 |  | 现有环境风险防范与应急措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境风险防控措施 | 危险废物泄漏紧急处置措施 | 储存点地面做防渗防腐蚀，危废暂存间内设有围堰，危险物质泄漏仅局限于围堰内。 | 已采取 |
|  |  | 若在围堰内发生泄漏，用抹布尽快擦拭泄漏物，并迅速对泄漏点进行堵漏或转移，采用细沙截流，防止流出围堰进一步污染水体。 | 拟采取 |
|  | 监控预警措施 | 每天安排专人定时巡查原辅料储存区以及危废暂存间，并在厂区设置监控，确保第一时间发现并阻止泄漏。 | 拟采取 |
| 大气环境风险防控措施 | 毒性气体泄漏紧急处置措施 | 企业不涉及毒性气体。 | / |
|  | 毒性气体泄漏监控预警措施 | 企业不涉及毒性气体。 | / |
| 环评批复的其他风险防控措施 |  | 已按环评批复要求设置风险防控措施。 | / |

2.9 现有应急物资与装备、救援队伍情况

2.9.1 现有应急物资与装备

公司现有应急物资及装备见表2-12：

表2-12    公司现有应急物资及装备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 报废日期 | 存放 地点 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 组 | 18 | 5kg | 2032.5.9 | 各区域 | 康敏 |
| 2 | 消防栓 | 套 | 16 | / | / | 各区域 | 康敏 |
| 3 | 防毒口罩 | 个 | 150 | / | / | 仓库 | 张华 |
| 4 | 空桶 | 个 | 15 | / | / | 各科室 | 武映利 |
| 5 | 消防沙 | 箱 | 2 | / | / | 库房 | 武映利 |
| 6 | 正压式呼吸器 | 个 | 20 | / | / | 仓库 | 张华 |
| 7 | 耐酸碱手套 | 双 | 20 | / | / | 仓库 | 张华 |
| 8 | 防毒面具 | 个 | 20 | / | / | 仓库 | 张华 |
| 9 | 防护服 | 套 | 10 | / | / | 仓库 | 张华 |
| 10 | 防护鞋 | 套 | 10 | / | / | 仓库 | 张华 |

2.9.2 内部救援队伍

1、内部救援队伍

陕西千麦医学检验有限公司应急救援组织机构图见图2-10。

图2-10  陕西千麦医学检验有限公司应急救援组织机构图

#### 2、应急救援指挥部职责及构成

应急救援指挥部职责：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件和应急救援的方针、政策及有关规定；

（2）组织编制公司突发环境事件应急预案，组建环境污染事故应急救援队伍；

（3）督查一般、较大突发环境事件的处理工作；

（4）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配备，应急队伍的调动；

（5）协调事故现场有关工作，配合政府部门对环境进行恢复，组织事故调查，总结应急工作经验教训，组织并迅速恢复生产；

（6）批准本预案的启动和终止；

（7）及时向上级部门和当地政府汇报污染事故的具体情况，必要时向当地政府和有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（8）负责组织督促应急预案的培训和演练，根据情况变化，及时对预案进行调整、修订和补充；

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、村落提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。

应急指挥部由以下人员组成：

总 指 挥：袁伟（职务：总经理，电话：18628016526）

副总指挥：谭皓（职务：副总经理，电话：18244277450）

①总指挥职责

负责公司应急工作的重大决策和全面指挥、协调工作；在特殊情况下具有调整应急方案的最终决策权；有权免除对应急救援工作不力的副指挥长和应急救援人员；有权调配全公司应急救援资源，包括人力资源、物资装备和资金使用；组织事故调查，总结应急救援经验教训等。

②副总指挥

协助总指挥工作，负责指挥、协调各应急小组和各救援队伍的具体行动，并实施指挥部各项应急救援处理决策，总指挥因故缺席时履行总指挥职责。

3、应急救援组织机构组成及职责

陕西千麦医学检验有限公司依据自身条件和可能发生的突发环境污染事故的类型建立应急救援专业队伍，应急救援指挥部下设7个应急工作小组，包括抢险救援组、应急治安组、环保监测组、物资供应组、通讯联络组、医疗救护组、环保监测组等。

各专业应急工作小组加强平时的演习、训练，完善突发事件应急预案。在发生事件时能迅速投入应急救援和处置工作，主要职责如下：

①抢险救援组

组长：王一浩    联系电话：13119155709

组员：周  浩    联系电话：17802900329

李  凡    联系电话：13679257807

抢险救援组到达现场后，在应急指挥部的统一领导下，迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案。事故救援组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。主要包括以下职责：

a、负责厂区内险情处理，并根据总指挥命令，组织协调相关单位和人员进行重大险情处置预案的现场实施，并及时向总指挥报告处置情况。

b、负责现场事件应急处置的组织指挥，并根据事件的性质、类别、现场等信息，制定应急技术方案，向总指挥提供救援处置方案，及时准确向指挥部汇报险情、抢险、疏散、救援等有关情况，并组织实施应急措施。

c、负责组织现场抢修队伍，配备好抢修车辆和工具，做好抢修准备。

d、根据应急领导小组的命令，对危险部位及关键设施进行抢险。

e、负责组织对发生灾害的装置和设施进行抢险救灾，努力减少事故及灾害损失。

f、协助组织做好灾后恢复生产工作，对发生灾害的装置设备、设施进行检查，迅速抢修，尽快恢复生产。

②应急治安组

组长：田娜娜    联系电话：15249229740

组员：傅园飞    联系电话：15706088947

职责：

a、熟悉厂区的地形、地貌及各类设备的特性、特征以及产品的理化特性；

b、熟悉各种灭火器材、设施的用途、操作方法、存放地点及使用范围；

c、当发生突发环境事件时，迅速到达事故应急集合点，根据指挥部的命令及事件发生的情形决定使用灭火器材的种类，迅速开展火灾扑救、物资抢救工作；

d、公安消防队到达现场后，协助公安消防队的消防抢险工作。

③环保监测组

组长：武映利    联系电话：17782602597

组员：吴慧茹    联系电话：18547125875

职责：

负责联络外部第三方监测机构，对事故现场及周边环境的气象条件、空气、土壤和水体等污染情况进行定性、定量检测，确定危险物质的成分、浓度及相应扩散模式，确定污染区域范围，对事故造成的环境进行准确监测和评估，制定环境修复方案并组织实施，为事故处置提供科学依据，并配合进行现场分类和急救处理。

④物资供应组

组长：张  华    联系电话：18089196361

职责：许晨希    联系电话：13571865997

a、负责应急救援物资供应，如应急处置所需物资、设施、装备、器材的供应；负责抢险救灾人员食品和生活用品的供应；

b、负责做好政治思想工作，保持员工和周边居民情绪稳定，做好善后安抚工作，并协调各小组与政府部门及其外援助单位的配合；

c、及时组织灾后恢复生产所需物资的供应和调运，使灾后生产能够尽快恢复；负责受灾群众安置、食品供应及损坏房屋公共设施的修复工作；

d、负责应急指挥中心交办的其它任务。

⑤通讯联络组

组长：王洋洋    联系电话：15529413505

组员：白  雪    联系电话：18740507278

职责：

a、负责对内对外联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，进行现场与外界有效沟通，以获得有力的社会支援；

b、负责事故应急救援的通信保障，根据应急救援过程的通信需要提供通讯服务，确保畅通；

c、正确引导媒体，避免不良社会影响。

d、整理好附近住户责任人以及村民的联系方式，在发生泄漏等事故时，立即通知周围住户和村子里的居民，并迅速撤离事故地，撤往上风向的临时聚集地。

⑥医疗救护组

组长：许  欢     联系电话：15029190675

组员：任媛媛     联系电话：18391088744

职责：

a、接到事件救援启动指令后，迅速组织队员进入事件现场进行救援，在现场安全区域内设立临时医疗救护点，安置轻微中毒及受伤人员；

b、负责联系就近医疗机构，协助医疗专业人员进行现场医疗急救；

c、护送重伤人员至附近医院做进一步治疗，并联络、陪护伤者及其家属；

d、检查监测突发事件区的饮用水源、食品卫生等，采取有效措施，防止人员误食、误饮受污染的水、食品、药品等；

e、负责现场救援医疗药品、医疗器械的供应，负责救灾食品、药品安全的监督管理。

⑦应急专家组

组长：袁伟    联系电话：18628016526

本公司若发生突发环境事故由应急指挥部负责联系西安市生态环境局或西安市环境监测站相关专家，及时沟通项目现场情况，本公司人员负责协调配合专家一同处置现场情况。

应急专家组主要职责为：

a、事故发生时组织相关人员对公司存在的风险进行灾害评估、分析

b、发生突发环境事件时，提供专业的指导意见。

表2-13    内部应急联络通讯录

| 序号 | 应急救援组职务 | 应急职务 | 姓名 | 日常职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援指挥部 | 总指挥 | 袁伟 | 总经理 | 18628016526 |
|  |  | 副总指挥 | 谭皓 | 副总 | 18244277450 |
| 2 | 抢险救援组 | 组长 | 王一浩 | 运维工程师 | 13119155709 |
|  |  | 组员 | 周浩 | 市场主管 | 17802900329 |
|  |  |  | 李凡 | 市场主管 | 13679257807 |
| 3 | 应急治安组 | 组长 | 田娜娜 | 组长 | 15249229740 |
|  |  | 组员 | 傅园飞 | 市场主管 | 15706088947 |
| 4 | 环保监测组 | 组长 | 武映利 | 组长 | 17782602597 |
|  |  | 组员 | 吴慧茹 | 技术员 | 18547125875 |
| 5 | 物资供应组 | 组长 | 张华 | 物资管理员 | 18089196361 |
|  |  | 组员 | 许晨希 | 会计 | 13571865997 |
| 6 | 通讯联络组 | 组长 | 王洋洋 | 销售助理 | 15529413505 |
|  |  | 组员 | 白雪 | 物流专员 | 18740507278 |
| 7 | 医疗救护组 | 组长 | 许欢 | 组长 | 15029190675 |
|  |  | 组员 | 任媛媛 | 组长 | 18391088744 |
| 8 | 应急专家组 | 组长 | 袁伟 | 总经理 | 18628016526 |

2.9.3 外部救援机构

外部救援机构均为政府职能部门或服务型机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

外部救援机构名单见表2-14：

表2-14    外部救援机构名单一览表

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警 | 119 |
| 2 | 医疗报警 | 120 |
| 3 | 公安报警 | 110 |
| 4 | 陕西省生态环境厅值班电话 | 029-87291348 |
| 5 | 西安市生态环境局 | 029-86787831 |
| 6 | 西咸新区生态环境局（秦汉）工作部 | 029-33185030 |
| 7 | 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 029-33185000 |
| 8 | 西咸新区中心医院 | 029-33573770 |
| 9 | 西咸新区消防救援支队 | 029-33186921 |
| 10 | 长信工业园 | 400-168-6016 |
| 11 | 陕西西咸新区发展集团有限公司 | 029-33186355 |

3 突发环境事件及后果分析

3.1 国内外同类企业突发环境事件资料

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。本评估报告列举同类厂区突发环境事件案例，概述如下：

表3-1    国内外同类企业突发环境事件

| 序号 | 案例1 | 案例2 |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 2014年6月19日 | 2008年8月2日 |
| 地点 | 浙江省嘉兴市南湖化工园区实验室内 | 贵州兴化化工有限责任公司实验室 |
| 引发原因 | 储罐罐体发生破裂，周边的另外三个罐体也出现了大小不一的裂口，盐酸不时向外溢出。 | 违规将甲醇储罐顶部备用短接打开，与二氧化碳管道进行连接配管，管道另一端则延伸至罐外下部，造成罐体内部通过管道与大气直接连通，致使空气进入罐内，与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体 |
| 物料泄漏量 | 据估算，泄漏盐酸约1吨 | 据估算，泄漏约30吨 |
| 影响范围 | 盛记物资贸易有限公司厂区周边的环境和人 | 贵州兴化化工有限责任公司厂区周边的环境和人 |
| 采取的应急措施 | 使用水泥、沙土对已泄漏的盐酸进行截留，同时对泄漏盐酸进行稀释；较小裂口用木塞封堵牢固 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源，在确保安全情况下用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收、堵漏。利用灭火器灭火。 |
| 事件损失 | 涉事企业立即停止生产 | 造成400多平方米的厂房及堆放的原材料全部烧毁外，未造成人员伤亡 |

3.2最大可信事故及后果分析

（1）最大可信事故确定

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境危害最严重的重大事故。

根据以上的分析，确定本企业最大的可信事故及类型为：发生火灾但未完全燃烧产生的火灾伴生/次生污染物引起的影响。

（2）最大可信事故的概率

由于风险事故发生的不可预见性、引发事故的因素较多、污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。

可接受风险水平的单位一般采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。在计算风险事故时，不仅要考虑事故的发生概率，也应考虑不利气象条件出现的概率及下风向的人口分布。对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见表。

表4-5    各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/a） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 必须立即采取措施改进 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属于同一数量级 | 人们对此关系，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不关心这类事故的发生 |
| 10-7~10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿意为这类事故投资加以预防 |

根据对同类企业调查，表明在近十年内发生的各类污染事故中以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%，因操作不当等人为的因素造成的事故占21%，污染处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。

（3）后果分析

原辅料泄漏：

原辅料以瓶装方式存储，瓶壁破损、受外力冲击等可能导致物料泄漏，扩散范围主要为原料库内，此类事故持续时间约为10分钟到30分钟，最大危害程度为：污染大气、地表水、土壤等；遇明火燃烧，危害范围为厂区范围内。

危险废物泄漏：

危险废物储存在危废暂存间。收集桶受外力冲击造成破损等可能会导致物料泄漏，扩散范围主要为危废间，此类事故持续时间约为10分钟到20分钟，最大危害程度为：污染大气；遇明火燃烧。危害范围为危废间附件。

火灾、爆炸及泄漏伴生/次生污染物污染：

厂区一旦发生重大火灾、爆炸及泄漏等突发环境事件，会产生次生伴生污染，事故状态下的次生伴生污染见表4-6。

表4-6  事故状态下次生伴生污染一览表

| 伴生污染物 | 次生污染物 | 次生危害途径 |
| --- | --- | --- |
| 消防废水 | CO、颗粒物 | 1、原料库物料泄漏后如遇明火、引起火灾或爆炸事故，燃烧产物影响周围大气环境。 2、对水环境影响：灭火会引产生消防废水，影响周边水环境。 3、对周边居民影响：由于泄漏、火灾等会造成区域内局部大气、进而影响到周围居民等环境保护目标，可能对近距离范围内的操作工人或其他人员造成伤害。 |

3.2 突发环境事件情景分析

3.2.1 风险预设

发生环境风险事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，他们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括试验装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。

3.2.2 其它突发事件情景分析

#### 1、泄漏事故污染的危害

乙醇、盐酸等原料泄漏事故会导致流出原料库外，造成项目区内地下水和土壤的污染。

发生泄漏时应及时进行围堵、吸附，明确泄漏污染物的范围，尽量控制在项目区库房范围内，防止扩散范围越来越大，造成的污染面越来越广。

2、火灾爆炸事故次生污染的危害

乙醇、盐酸等原料包装破裂发生泄漏后遇火种、热源、静电等发生火灾、爆炸；火灾事故的消防废水外排至厂区或厂区外，造成环境空气污染、地表水污染、土壤污染。

火灾、爆炸产生的消防废水应及时进行围堵、吸附，防止流入雨、污水管网，企业消防废水的处置措施为依托长信工业园应急事故池。

3、废气治理设施故障事故

公司实验过程产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱收集后通过二级活性炭过滤吸附装置处理后引至楼顶排放、实验室实验过程产生的微生物废气经生物安全柜和HEPA高效过滤器处理后引至楼顶排放。若项目的废气设备通风橱、活性炭过滤吸附装置、生物安全柜和HEPA高效过滤器发生故障，项目废气将会超标排放，对项目周边人民群众及大气环境造成危害及污染。

项目废气处理设备具有实时监控，如发生废气超标排放，企业员工可第一时间发现并进行项目设备的关停，防止废气超标外排造成项目周边的环境污染。

#### 4、自然灾害、极端天气

主要为生产厂房等重点建构筑物和装置区域存在遭受雷击的危险，若无防雷设施或防雷设施未定期检测、损坏等，可能遭受雷击。造成大面积停电或引起短路，导致人身触电、引起火灾爆炸事故。

3.3 突发环境事件情景源强分析

3.3.1 火灾爆炸事故次生大气污染物源强

原料乙醇为易燃原料，其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，完全燃烧产物为二氧化碳和水。火灾爆炸事故危害除热辐射、冲击波等直接危害外，燃烧物质燃烧过程因不完全燃烧则同时产生伴生或次生有害物质CO，因此将CO作为本次环境风险分析对象。

（1）火灾伴生/次生污染物一氧化碳产生量估算

依据《建设项目环境风险评价技术导则》，火灾伴生/次生中一氧化碳产生量计算公式如下：

GCO=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，g/kg；

C—物质中碳的质量百分比含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，%。取1.5%-6.0%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

乙醇的最大储量为0.0001t，化学不完全燃烧值取上限6%，假定30min内燃烧乙醇0.0055kg，则燃烧产生的CO量为1.89kg，排放速率为0.001kg/s。

3.3.2火灾爆炸事故次生消防废水污染物源强

火灾爆炸事故除产生大气污染物外，还会伴生危险化学品泄漏及消防废水。因为本项目乙醇、盐酸原料存储较少，发生火灾概率较小，火灾产生的消防废水会对厂区的土壤和地下水造成污染，但是因项目原料储存量较少，所以对大气、土壤和地下水造成污染可能性较小。

3.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

3.4.1释放环境风险物质的扩散途径

（1）泄漏事故

本公司产生的危险废弃物由具有有危废处置资质单位回收。危险废物在贮存和运输过程中应防止泄漏，一旦泄漏至外环境，会对外环境的土壤造成污染。

主要的防控措施：产生的危险废弃物由具有相应处置资质的危险废物经营单位处置。危废库均严格按照规范要求建设，防扬散、防雨淋、防渗漏。地面及裙角均进行了防腐防渗处理。

需要配备的应急资源有：防护服和鞋、正压式呼吸器、吸收泄漏物的应急物资消防沙等。

（2）废气治理设施故障事故

公司实验过程产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）经通风橱收集后通过二级活性炭过滤吸附装置处理后引至楼顶排放、实验室实验过程产生的微生物废气经生物安全柜和HEPA高效过滤器处理后引至楼顶排放。若项目的废气设备通风橱、活性炭过滤吸附装置、生物安全柜和HEPA高效过滤器发生故障，项目废气将会超标排放，对项目周边人民群众、大气环境造成危害。

（3）次生大气污染事故

发生泄漏后，导致火炸、爆炸，大气中颗粒物、CO、SO2、NOx对周边环境有一定危害。

火灾状态下消防废水外排污染周边土壤、地表水。

需要配备的应急资源有：防毒面具、防毒口罩、正压式呼吸器、消防沙等，消防废水依托项目园区内的事故废水收集池。

3.4.2涉及环境风险防控与应急措施

1、监测

①泄漏监测：对原料区房、危废库等加强巡视，每天早晚各两次，人员不定，巡视时可进行拍照记录。

②应急监测：本公司已与资质单位建立应急监测协议，以确保突发环境事件后能够迅速组织周边区域的应急监测，及时了解污染动向，便于应急处理及后期修复。

2、操作规程

①厂区已建立各装置操作规程、环境保护制度、安全生产制度，进行日常巡检，并制定定期检修计划；

②针对各项环保规章制度，落实以主要负责人为核心的环境安全工作责任制；

③全面推进环境安全防控体系建设，积极开展风险评估，编制预案，开展应急演练，加强物资储备和自测能力建设。

3、管理

根据公司管理规定，本项目的危废库设专人专库，设立有毒有害气体报警器及强制联动设施。

4、应急措施

事故（包括已发生的事故、即将可能发生的事故或未遂事故）发生后，应沉着冷静，了解事故发生的具体情况，客观分析、准确判断，分类、分级，迅速果断地采取相应有效的处理措施，防止事故后果的扩大，最大限度地降低事故损失，现场抢险、救援主要采取停车、隔离、覆盖、转移、收集等方式、方法进行处置。

（1）抢险救援方式、方法

现场处置组成员根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以及防止事故扩大。

（2）控制事故扩大的措施

发生事故的部门就迅速查明事故发生源点和原因，指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如发生大面积火灾，则由应急总指挥命令停止一切作业。

（3）事故可能扩大后的应急措施

如果发生重大环境事故，指挥人员迅速向主管部门和公安、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况，由指挥部下达紧急安全疏散命令，本厂区抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级部门通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由通讯联络组组人员联络、引导并告知注意事项。

具体应急措施详见《突发环境事件应急预案》。

3.4.3 应急资源准备

制订了《突发环境事件应急预案》，建立了应急救援组织和应急队伍，储备了相应的应急救援物资、器材，确保遇到突发环境事件时能够有效应对。

3.5 突发环境事件危害后果分析

3.5.1泄漏事故危害后果分析

本项目危险固废暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求建设。

在危废库发生泄漏及火灾爆炸事故时,危废库泄漏物以及消防废水可通过导流沟进入事故应急池内，危废暂存区进行重点防渗，液态危废均放置在防渗防漏托盘上，按要求设置防渗防泄漏措施；设有消防池；事故应急池附近设置固定提升泵，发生事故架设临时泵与污水管线连接，将所收集物送至厂区内污水处理设施处理，不外排。

本公司在发生事故后，及时切断排入外环境的阀门，避免受污染废水外排，企业内收纳污水的容积能满足要求。

3.5.2事故次生/伴生污染危害后果分析

发生火灾事故时产生的消防废水或者泄漏物料如不能完全收集，将会对周围土壤、地表水和地下水环境产生影响；发生泄漏事故时，泄漏处理废物如不能妥善处理，将会对堆放点周围土壤、地下水环境产生影响。火灾事故可能会产生有毒有害气体排放厂外环境，造成环境空气污染并有可能危害人群健康，影响公司附近及下风向一定范围。

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，防止泄漏。同时根据事发时当地的气象条件，告知群众应采取的安全防护措施，必要时疏散群众。泄漏处理废物应堆放在厂区的危废库内，危废库地面及裙角均进行防腐防渗处理，危废暂存间内危废分类堆放，各设标识，并设有专人看管。危废进出库均有记录。泄漏处理废物及时通知有资质公司及时清运处置。

根据公司突发环境事件情景的源强及危害程度，公司各类突发环境事件从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产以及社会影响等方面综合考虑，对周边居民人群的影响较小，危害范围较小，预计可能发生的突发环境事件级别为一般环境事件。

4 现有环境风险防控和应急措施差距分析

4.1 环境风险管理制度差距分析

1、环境风险防控和应急措施制度建立情况差距分析

公司针对厂内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构。企业已建立了环境风险防控和应急相关制度，环境风险防控重点岗位责任落实明确，监督管理机构各负其责，巡检、巡查、维护、保养均有专门的部门负责，日常管理中各项制度能够得到有效贯彻和坚决执行。

2、环评及批复文件中各项环境风险防控和应急措施要求落实情况差距分析

企业已落实项目环评中的有关项危废应急措施，企业已与相关有资质的公司签订了危废协议。

3、公司对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训情况差距分析

公司目前已开展环境风险应急管理宣传和培训，定期安排培训演练时间和培训课时，确保生产岗位及应急相关人员了解掌握岗位操作规程及生产事故应急技能。

4.2 环境风险防控与应急措施现状及差距分析

陕西千麦医学检验有限公司现有环境风险防控与应急措施的差距分析，见表4-1。

表4-1    现有环境风险防控和应急措施差距分析

| 风险防控类型 |  | 现有环境风险防范与应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 水环境风险防控措施 | 截流设施 | 原料储存区：未设置围堰，未设置灭火器、消防沙和空桶等应急物资 危废暂存间：未设置灭火器、消防沙和空桶等应急物资 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 本公司不涉及清净下水 |
|  | 雨排水系统防控措施 | 雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目清洗废水与员工生活污水、纯水机浓水经一体化污水处理设备处理后排入长信工业园现有化粪池，经市政排水管网排入朝阳污水处理厂 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 本项目清洗废水经一体化污水处理设备处理后排入长信工业园现有化粪池 |
| 大气环境风险防控措施 | 毒性气体泄漏紧急处置措施 | 企业不涉及毒性气体 |
|  | 毒性气体泄漏监控预警措施 | 企业不涉及毒性气体 |
| 环评批复的其他风险防控措施 |  | 已按环评批复要求设置风险防控措施 |

4.3 环境应急资源

（1）已经配备了必要的应急物资和应急设备；

（2）公司已设置应急救援队伍；

（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

（4）未签订应急救援协议或互救协议。

4.4 历史经验总结

根据陕西千麦医学检验有限公司现状，结合相关企业突发环境事件案例，从这些案例中我们还可能吸取一些经验教训，以便采取措施防止类似事件的发生。

表4-2    经验教训总结

| 序号 | 突发环境 事件类型 | 根据经验教训本企业需加强/增加的措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏事故 | （1）定期对危废暂存库、原料储存区进行巡检、维护。 （2）环境应急物资由专人负责，确保应急物资储备完备并能在第一时间投入使用。 |
| 2 | 火灾事故引发厂外环境污染 | （1）企业应建立完善的隐患排查治理制度，及时排查隐患并治理。定期检查电器线路，发现线路老化、破损、或插头虚接的情况及时更换或处理，绝不留隐患。 （2）加强安全管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能，提升员工的安全意识。 |
| 3 | 违法排污 | （1）加强危险废物的贮存管理以及运输管理制度； （2）完善污染物排放信息公开制度，积极接受环保部门及民众监督。 |
| 4 | 运输泄漏事故 | （1）加强运输过程中的防范管理措施，驾驶人员的宣传教育。 |
| 5 | 极端天气 | （1）做好极端天气的预测和调度； （2）做好环境安全生产隐患排查、防患治理工作。 |

4.5 需要整改的短期、中期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）、长期（6个月以上）给出。

表4-3    需要整改的短期、中期和长期项目内容

| 类别 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境应急资源 | 自行监测能力不完善 | 短期 （3个月内） | 袁伟 |
|  | 厂区现场未张贴明显的应急疏散路线图 |  |  |
| 环境风险防控与应急措施 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 中期 （3-6个月） | 袁伟 |
| 环境风险管理制度 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，定期进行突发环境事件应急演练并归档。 | 长期 （6个月以上） | 袁伟 |
|  | 落实并完善隐患排查制度。 |  |  |
|  | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训大会 |  |  |

5 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据以上对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性的分析论证，我们找出了其中的差距和问题，并提出了需要整改的项目内容及完成整改的期限。针对需要整改的短期、中期和长期项目内容，制定了完善环境风险防控和应急措施的实施计划，具体见表5-1。每完成一次实施计划，企业都应将计划完成情况登记建档备查。

表5-1    环境风险防控和应急措施的实施计划表

| 类型 | 存在问题 | 整改目标 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境应急资源 | 自行监测能力不完善 | 完善自行监测能力，与有资质单位签订应急监测协议 | 短期 （3个月内） | 厂区负责人 |
|  | 现场未张贴应急疏散路线图。 | 现场张贴应急疏散路线图。 |  |  |
| 环境风险防控与应急措施 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 中期 （3-6个月） | 厂区负责人 |
| 环境风险管理制度 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，定期进行突发环境事件应急演练并归档。 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，定期进行突发环境事件应急演练并归档。 | 定期、长期 (6个月以上) | 厂区负责人 |
|  | 落实并完善环境安全隐患排查制度。 | 落实并完善环境安全隐患排查制度。 |  |  |
|  | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训大会 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训大会 |  |  |

6 企业突发环境事件风险等级

6.1 突发环境事件风险等级划分方法

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。企业突发环境事件风险分级程序见图6-1。

图6-1   企业突发环境事件风险分级流程示意图

1、评估方法

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量(如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算)与其在《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式(1)计算物质数量与其临界量比值(Q)：

式中：w1，w2，.....，wn—每种风险物质的存在量，t。

W1，W2，.....，Wn—每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q<1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q<10，以Q1表示；

（3）10≤Q<100，以Q2表示；

（4）Q>100，以Q3表示。

6.2 突发大气环境事件风险分级

（1）涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

根据企业涉及所有物质，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A，本公司涉气风险物质乙醇、盐酸等。根据风险物质最大存放量和其临界量计算环境风险物质数量与临界量比值（Q）见表6-1。

表6-1   涉气风险物质与临界量的比值（Q）结果

| 类别 | 涉气风险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | 物质的数量与其临界量比值Q | Q合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 消毒酒精（乙醇75%） | 0.0005 | 10 | 0.00005 | 0.00013 |
|  | 盐酸 | 0.0006 | 7.5 | 0.00008 |  |

由表6-1可以看出，企业环境风险物质与临界量的比值Q=0.00013，根据Q<1为Q0。

6.3 突发水环境事件风险分级

判断企业生产原料、产品、中间产品、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同大气部分。

本公司主要涉及的风险物质为乙醇、盐酸等。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A。涉水风险物质数量与临界量比值见下表6-2。

表6-2    环境风险物质与临界量表

| 类别 | 涉水风险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | 物质的数量与其临界量比值Q | Q合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 消毒酒精（乙醇75%） | 0.0005 | 10 | 0.00005 | 0.00013 |
|  | 盐酸 | 0.0006 | 7.5 | 0.00008 |  |

由表6-2可以看出，涉水风险物质数量与临界量比值Q=0.00013＜1，则该企业涉水风险等级为Q0，为一般环境风险等级。

6.4 企业突发环境事件风险等级确定与调整

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)，对同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”，例如：重大[重大-大气（Q1-M3-E1）+较大-水（Q2-M2-E2）]。由于企业同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级【突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征】”。因此，陕西千麦医学检验有限公司突发环境事件风险等级表征为“一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】”。

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

本公司近三年内未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，不涉及风险等级调整。

因此，陕西千麦医学检验有限公司突发环境事件风险等级表示为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

附图、附件：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附件1 环评批复

附件2 医疗废弃物集中处置委托合同

附件3 危险废物处置合同

附图1：项目地理位置图

附图2-1 项目平面布置图（一层）

附图2-2 项目平面布置图（二层）

附图2-3 项目平面布置图（三层）

附件1：环评批复

附件2：医疗废弃物集中处置委托合同

附件3：危险废物处置合同