咸阳联众精密机械加工有限公司

环境风险评估报告

咸阳联众精密机械加工有限公司

二О二一年四月

目    录

1. 前言	3

2. 总则	3

2.1 编制原则	3

2.2 编制依据	4

3. 资料准备与环境风险识别	5

3.1 企业基本信息	5

3.2 企业周边环境风险受体情况	5

3.3 涉及环境风险物质情况	6

4. 排污状况	6

4.1 废气治理及排放状况	6

4.2 废水治理及排放状况	7

4.3 固废产生及处置情况	8

4.4 噪声产生与治理情况	9

5. 现有环境风险防控与应急措施情况	9

5.1 环境风险物质的装备及应急救援队伍	9

5.2 可能发生突发环境事件情景	11

6. 突发环境事件情景源强分析	12

6.1 物料泄露事故源强	12

6.2 可能发生的火灾、爆炸事故对环境次生影响分析	12

6.3 突发环境事件危害后果分析	13

7. 现有环境风险防控和应急措施差距分析	13

8. 企业突发环境事件风险等级的确定	15

8.1 企业突发环境事件风险分级程序	15

8.2 突发环境事件风险分级	16

# 1. 前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，突发环境问题已成为威胁人体健康，公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理。2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”。2011年12月，《国家环境保护“十二五”规划》提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”。2015年11月，《国家环境保护“十三五”规划》提出“将环境风险防范纳入到常规环境管理，将环境风险管控到与经济社会可接受水平相适应，守住底线。”根据环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业企业突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业事业企业突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）等文件的有关规定，本公司开展了环境风险评估工作，编制了《咸阳联众精密机械加工有限公司突发环境事件风险评估报告》，通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标，同时有利于地区环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2. 总则

## 2.1 编制原则

本评估报告的编制遵循以下几点原则：

（1）严格执行国家、地方有关环境、安全等方面的法律、法规、标准和规范。

（2）坚持针对性、科学性、实用性的原则，做到实事求是、客对公正的开展风险评估工作。

（3）认真排查企业存在的环境风险，严格对照《企业事业企业突发环境事件应急预测评审工作指南（试行）》制定整改方案。

（4）评估方法符合相关规定，重点部分做到深入细致，一般性内容阐述清晰，做到重点突出，兼顾一般。

## 2.2 编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号；

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》主席令第69号；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》主席令第87号；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》主席令第32号；

(5)《中华人民共和国固体废物污染防治法》主席令第58号；

(6)《国家突发公共事件总体应急预案》；

(7)《国家突发环境事件应急预案》；

(8)《突发环境事件信息报告方法》部令第17号；

(9)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发[2010]113号文；

(10)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》；

(11)关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》（环发[2015]4号）；

(12)《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第34号；

(13)《西咸新区突发公共事件总体应急预案》；

(14)《西咸新区生态环境局突发环境事件应急预案》；

(15)《秦汉新城突发环境事件应急预案》；

(16)《危险化学品安全管理条例》。

# 3. 资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业基本信息

咸阳联众精密机械加工有限公司位于周陵街道办黄家窑村咸阳佳美面粉有限公司厂内6号库，地理坐标（108°41'26.08"E、34°22'07.05"N），占地1000m2。公司总投资30万元，年加工模具50套、塑料产品120万件。厂内现有职工20人，年工作300天，实行1班工作制，每班工作8小时。

## 3.2 企业周边环境风险受体情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，大气环境风险受体是指企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研企业、行政机关、企事业企业、商场、公园等；水环境风险受体是企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有集中式地表水、地下水饮用水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区等。

项目位于周陵街道办黄家窑项目西临机加工厂房，南侧为佳美面粉有限公司内部道路，东临佳美面粉有限公司空厂房，北侧为农田，紧邻农田为黄家窑村，项目所在地交通十分便利。通过现场调查，企业周边环境敏感点及保护目标见表2.4-1。

表2.4-1   项目周边2km环境保护目标

| 序号 | 名称 | 方位 | 相对厂址距离（m） | 保护人数 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞宇机械有限公司 | E | 50 | 30 | 声环境、环境空气 |
| 2 | 黄家窑村 | N | 90 | 180 | 声环境、环境空气 |
| 3 | 崔家村 | NE | 1150 | 150 | 环境空气 |
| 4 | 西石村 | N | 1400 | 100 | 环境空气 |
| 5 | 严家沟村 | E | 1400 | 160 | 环境空气 |
| 6 | 西部郭寨村 | SE | 1000 | 200 | 环境空气 |
| 7 | 幸福家园 | SW | 1700 | 1500 | 环境空气 |
| 8 | 壹品兰轩 | S | 1900 | 1600 | 环境空气 |

根据调查可知，大气环境风险受体：企业周边500米范围内约210人，5000米范围内总人数约为36500人，不满足企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研企业、行政机关、企事业企业、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，企业周边5公里范围内不涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。大气环境风险受体类型为E2。

水环境风险受体：项目无生产废水产生，主要为职工生活污水，污水产生量为0.28m3/d（84.0m3/a），排入佳美面粉厂已建化粪池处理后，经市政管网排入秦都区污水处理厂。

根据调查，满足企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，水环境风险受体类型为E2。

## 3.3 涉及环境风险物质情况

通过对原辅材料、产品及生产过程进行分析，企业生产过程中涉及《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B中所列风险物质有：切削液、电火花油等。

# 4. 排污状况

## 4.1 废气治理及排放状况

公司对大气环境造成污染的环节主要有：破碎粉尘和注塑工序产生的有机废气。

①破碎粉尘

项目不合格产品经收集后，破碎成5mm的颗粒回用于生产中，建设单位在厂房内设置有破碎间，并在破碎工序安装有废气收集设施，将废气经过袋式除尘器处理后，最终废气无组织排放。

②注塑成型废气

项目有机废气来源于注塑加热过程中有机原料受热挥发的废气，主要污染物为非甲烷总烃。建设单位在各产生废气点设置有废气收集装置，将有机废气经集气装置集气后，经管道一并引入15m高排气筒排放。

## 4.2 废水治理及排放状况

项目生产冷却水循环使用不外排，废水主要来自生活污水，产生量为0.28m3/d（84.0m3/a），废水中污染物主要为COD、BOD5、SS和氨氮，依托佳美面粉厂化粪池收集处理后经管网排入秦都区污水处理厂。

## 4.3 固废产生及处置情况

公司产生的固体废物包括员工生活垃圾、不合格产品、废金属屑、废切削液以及废电火花油等危险废物。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；不合格产品经收集后回用于生产；废金属屑收集后外售；废切削液以及废电火花油按照要求交由有危废处理资质单位处理。

| 危废暂存间 | 生活垃圾桶 |
| --- | --- |

## 4.4 噪声产生与治理情况

项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的设备运行噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为70~90dB（A）之间。通过选用低噪声设备，将设备设置于厂房/设备间内，同时采取减震、隔声等处理措施，噪声经墙体及距离衰减，对周围环境影响较小。

# 现有环境风险防控与应急措施情况

公司环境风险设施较完善，并设置了较完备的环境应急物资和设备。企业库房、危废暂存间已进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理。库房和车间塑料原料、成品/半成品产品发生火灾时，可用提前准备好的干粉灭火器和灭火毯等进行灭火。本公司按照相关要求建立应急管理机构，针对公司实际情况，编制预案，建立环境风险防控和应急措施制度。

## 环境风险物质的装备及应急救援队伍

救援物资由专人负责保管，以备紧急情况下，迅速调动，及时运抵事故现场。

表5-1   环境应急资源信息

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 存放地点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2灭火器 | 4个4KG | 车间内 | 郭琦18840387180 |
| 2 | 干粉灭火器 | 6个4KG | 车间门口右侧 |  |
| 3 | 铁锨 | 3把 | 库房 |  |

表5-2    公司急救援队伍通讯录

| 应急职务 |  | 姓名 | 单位职务/岗位 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应急救援指挥部 |  |  |  |  |
| 总指挥 |  | 姜尚昆 | 总经理 | 13991031912 |
| 副总指挥 |  | 康团部 | 副总经理 | 13484498398 |
| 应急办公室主任 |  | 李稳 | 副总经理 | 18628487341 |
| 二、应急救援小组 |  |  |  |  |
| 抢险灭火组 | 组长 | 李稳 | 副总经理 | 18628487341 |
| 物资供应组 | 组长 | 郭琦 | 办公室主任 | 18840387180 |
| 警戒疏导组 | 组长 | 宗安定 | 业务经理 | 18629607396 |
| 医疗救护组 | 组长 | 郭琦 | 办公室主任 | 18840387180 |
| 通讯联络组 | 组长 | 宗安定 | 业务经理 | 18629607396 |
| 善后处理组 | 组长 | 李稳 | 副总经理 | 18628487341 |

表5-3   24小时外部应急机构联系方式

| 序号 | 外部应急救援单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西咸新区生态环境局 | 029-33186000 | / |
| 2 | 秦汉新城管委会办公室 | 029-33185000 | / |
| 3 | 秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 | / |
| 4 | 秦汉新城消防大队 | 029--33185703 | 119 |
| 5 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 | / |
| 6 | 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 | / |
| 7 | 咸阳市中心医院东郊分院 | 029-33253932 | 120 |

## 5.2 可能发生突发环境事件情景

通过对我公司的生产工艺、危险化学品及整个生产车间的分析，本企业运营过程中可能产生的风险污染事故主要为：塑料原料、成品/半成品产品等易燃物品发生火灾事故。

表5-3  企业可能发生的突发环境事件情景详见表

| 序号 | 突发环境事件 类型 | 事件引发或次生突发环境事件情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 塑料产品、母料颗粒遇明火后发生火灾，会产生CO等有毒有害气体，对大气环境造成污染。而灭火会产生消防废水，消防废水用用瓢、盆、就近容器或转输泵，将消防废水转移至应容器内收集处理。未被收集的消防废水，会对水环境造成不良影响。 |
| 2 | 污染治理设施非正常运行 | 污染治理设施非正常运行状态下，将环境风险。 |
| 3 | 企业违法排污 | 本企业无非法排污行为，不会引发环境风险。 |
| 4 | 非正常工况（开停车等） | 企业定期检查，并且有严格的规章制度，无非正常工况情况产生，不会引发环境风险。 |
| 5 | 停电、断水 | 企业水电费均按时缴纳，且园区有停电、停水情况会提前告知，企业会提前安排好各项事项，不会引发环境风险 |
| 6 | 通讯或运输系统故障 | 职工有个人手机，而且主要联系人联系方式均已在内部公开；运输车辆有备用车，不会引发环境风险。 |
| 7 | 各种自然灾害 | 自然灾害分为自然变异和人为影响，根据秦汉新城区域多年气象资料分析，本地区可能出现灾害为暴雨，暴雨时有可能产生雨水流入库房或危废暂存间情况，化学物质混入雨水，有可能排入外环境对水环境造成严重影响。 |

本公司生产项目从生产装置风险识别及工艺环节可知，主要事故类型以及事故情景和事故后果分析如下所示：

①火灾事故次生、伴生环境污染

塑料产品、母料颗粒遇明火会发生火灾，会产生CO 等有毒有害气体，对大气环境造成污染。而灭火会产生消防废水，消防废水经收集，不会对水环境造成不良影响。

②自然灾害导致环境污染

自然灾害分为自然原因和人为影响，根据秦汉新城区域多年气象资料分析，本地区可能出现灾害为暴雨，暴雨时有可能产生雨水流入库房或危废暂存间情况，导致污水排入外环境对水环境造成严重影响。

# 6. 突发环境事件情景源强分析

## 6.1 物料泄露事故源强

通过识别原辅材料、产品及生产过程进行分析，企业生产过程中涉及《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B中所列风险物质切削液、电火花油存量很小，所以直接将本项目评为一般环境风险等级。

## 6.2 可能发生的火灾、爆炸事故对环境次生影响分析

### 6.2.1 火灾对大气的影响

物料燃烧后主要生成甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及少量CO、氮氧化物等。此外，火灾过程中还会产生大量烟雾。烟雾是物质在燃烧反应过程中生成的含有气态、液态和固态物质与空气的混合物。通常它由极小的炭黑粒子完全燃烧或不完全燃烧产物、水分以及可燃物的燃烧分解产物所组成，公司厂区设有灭火装置，在发生火灾时，应急人员迅速采用灭火措施抑制有害物质的排放，并及时疏导人员降低有害物质对环境的影响。事故发生时产生的废气需进行检测，主要检测因子为TSP、CO、VOCs等。

### 6.2.2 火灾对水环境的影响

公司厂区发生火灾事故后会产生一定量的消防废水，仓库和危废暂存间地面已进行防渗处理，发生火灾事故时，应急人员立即用沙土将附近的废水进行围挡，用瓢、盆、就近容器或转输泵，将消防废水转移至应容器内收集处理，避免消防废水排出厂区外，并对消防废水水质进行检测。企业加强消防废水应急收集措施和处理措施，严控严防受污染消防废水进入地表水体。

## 6.3 突发环境事件危害后果分析

根据前述各类突发环境事件情景源强及影响分析结果，从地表水、地下水、土壤、大气、人口及社会等方面考虑，并给出本企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，见下表6.3-1。

表6.3-1  本企业突发环境事件各类情景可能产生的后果分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 各类突发环境事件对风险受体的影响程度及范围 | 后果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 土壤 |
| 1 | 火灾 | 根据相关资料，产生的烟雾会对厂址下风向300m 内的人员（主要是本企业及相邻企业员工）产生 一定影响，企业厂区设有灭火等装置，在发生火灾爆炸时，应急人员迅速采用灭火措施抑制有害物质的排放，并及时疏导下风向人员，降低有害物质对环境的影响。 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 各种自然灾害 | 雨水浸泡环境风险物质可能导致环境风险物质随 雨水排出影响环境。应急防控措施是封堵储存场 所，避免雨水进入及环境风险物质流出。 | 否 | 是 | 否 | 否 |

# 7. 现有环境风险防控和应急措施差距分析

本公司现有的环境风险防控和应急措施及整改完善情况见表7-1。

表7-1  企业现有的环境风险防控和应急措施及整改完善情况表

| 风险防范环节 | 风险防控和应急措施要求 | 现有的应急措施和风险防控 | 本次应急预案需要补充的应急措施内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 风险 管理 制度 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立 | 已建立，但不完善 | 制定全面、周密的风险救援计划和规范的环境风险防范制度 | 2个月 |
|  | 环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确 | 已明确，各环境危险源已指定专人进行环境安全管理等 | / | / |
|  | 定期巡检和维护责任制度是否落实 | 已落实,各环境危险源负责定期巡查 | / | / |
|  | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 环境风险应急措施完善 | / | / |
|  | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传培训 | 未组织宣传和培训 | 每年在生产淡季组织 环境应急管理宣传和 培训以及应急演练 | 3 个月 |
|  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 已建立，但不完善 | 成立环境应急指挥领 导小组，并建立完善 的环境信息通报制度 | 2 个月 |
| 环境 风险 防控 与应 急措 施 | 是否在废气排放口、废水、雨水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | 定期对排污口监测，并设置人员进行管理。 | / | / |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每 项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 本企业无生产废水产生，生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网。污水排入市政雨水管线。 | 完善截流设施，如设置沙袋等 | 3个月 |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实况和措施的有效性 | 本项目不涉 及毒性气体 | / | / |
| 环境 应急 资源 | 是否配备必要的 应急物资和应急装备 | 配备,基本满足 | 认真落实本次预案提 出需补充完善的应急 物资和装备 | 3个月 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设立 | 成立应急救援领导小 组，并定期组织员工 进行应急演练和培训 | / |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备 和救援队伍等情况） | 未制定上述的制度 求外部救援 3 个月 | 拟与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 | 2个月 |
| 历史 经验 教训 总结 | 分析、总结历史上同类型企业或涉及相同环境风险物质的企业发生突发环境事件的 经验教训，对照检查本单位是否有防止类似事件发生的措施 | 企业高度重视厂区生产的环境和安全性，要求全体 员工时刻拥有环境和安全生产意识，认真吸取历史 上同类型企业的突发环境事件的经验教训，并采取 相应的措施防患于未然 |  |  |

# 企业突发环境事件风险等级的确定

## 8.1 企业突发环境事件风险分级程序

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。企业突发环境事件风险分级流程见图8.1-1。

图8.1-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 8.2 突发环境事件风险分级

### 8.2.1 计算风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ 941-2018）判定企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录A 中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：w1，w2…wn——每种环境风险物质的存在量，t。

w1，w2…wn——每种环境风险物质的临界量，t。

（1）当Q＜1时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

根据上述标准要求计算，计算企业涉气、涉水风险物质与其临界量的比值Q，通过识别原辅材料、产品及生产过程，我公司涉及《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B中所列风险物质为削废液（最大存储量：0.1t）、电火花油（最大存储量：0.01t），存量均很小。我公司风险等级直接评为一般环境风险等级。

企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”；

企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

### 8.2.2 企业突发环境事件风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。本企业风险等级应为：一般[一般-大气（Q0-M2-E2）+一般-水（Q0-M1-E2）]。

风险等级调整：近三年本企业未曾因违法排污、非法转移处置危废等行为受到环保主管部门处罚，因此无须调整已评定的风险等级。

综上所述，本企业风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。