
建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：陕西润威祥润滑科技有限公司仓储及分装流水线建设项目 
建设单位：          陕西润威祥润滑科技有限公司               

编制日期：2019 年4月

国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指明项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况
1
建设项目所在地自然环境简况
12
环境质量状况
14
评价适用标准
19
建设项目工程分析
20

项目主要污染物产生及预计排放情况
26
环境影响分析
27
环境管理与监测
46
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
49
结论与建议
50

附图：
附图1项目地理位置图

附图2项目四邻关系图

附图3平面布置图

附图4保护目标分布图

附图5现状监测点位图

附图6厂区分区防渗图
附件：

附件1项目委托书

附件2项目备案确认书

附件3厂房租赁合同

附件4土地证

附件5执行标准申请函

附件6基础油成分报告

附件7质量公报

附件8监测报告

1 建设项目基本情况

	项目名称
	陕西润威祥润滑科技有限公司仓储及分装流水线建设项目

	建设单位
	陕西润威祥润滑科技有限公司

	法人代表
	王强
	联系人
	王强

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号

	联系电话
	15709283596
	传真
	/
	邮政编码
	715100

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号

	立项审批部门
	秦汉新城行政审批与政务
	批准文号
	2019-611204-51-03-015597

	建设性质
	新建☑  改扩建□  技改□
	行业类别及代码
	C2669其他专用化学产品制造

	占地面积

（平方米）
	3000
	绿化面积

(平方米)
	260

	总投资

（万元）
	200
	环保投资

（万元）
	20
	环保投资占总投资比例
	10%

	评价经费

（万元）
	——
	预期投产日   期
	2019年9月

	1.1项目由来

润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。只要应用于两个相对运动的物体之间，就可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损。目前，润滑油的应用前景越来越广泛，在此背景下，陕西润威祥润滑科技有限公司拟投资200万在陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号建设陕西润威祥润滑科技有限公司仓储及分装流水线建设项目。 
该项目已于2019年4月11日取得秦汉新城行政审批与政务服务局下发的关于同意“陕西润威祥润滑科技有限公司仓储及分装流水线建设项目”备案确认书。项目租赁（租赁合同见附件3）佳美面粉厂空置厂房进行生产，佳美面粉厂始建于1980年，为私营企业，因效益不佳，面粉厂已于2006年全面停产，不再进行面粉加工，后续也不再进行面粉生产。根据调查，佳美面粉厂的部分闲置厂房已租赁至与本项目类似的企业。本项目租赁建设化厂房面积共3000平方米，厂房主要划分为分装车间、综合办公室、化验室、原料区、桶装成品油区等。项目建成后，预计年可存储及分装成品润滑油车用油164吨，工业用油1600吨。
依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]令第682号）、国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年）的相关要求，本项目应编制环境影响报告表。为此，陕西润威祥润滑科技有限公司于2019年4月17日委托我公司承担该项目环境影响评价工作（详见附件1）。接受委托后，我公司安排项目组成员进行现场踏勘，收集了建设项目所在区域的自然、生态环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制完成了《陕西润威祥润滑科技有限公司仓储及分装流水线建设项目环境影响报告表》。

1.2分析评定相关情况

1.产业政策符合性分析

本项目属于C2669其他专用化学产品制造，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》的规定，本项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”，属于允许类，符合国家产业政策。

同时，本项目已经取得了秦汉新城行政审批与政务服务局下发的关于同意“陕西润威祥润滑科技有限公司仓储及分装流水线建设项目”备案确认书（详见附件2）。

2.选址合理性符合性分析

陕西润威祥润滑科技有限公司仓储及分装流水线建设项目位于西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村（佳美面粉厂院内），地理坐标为北纬N34°22′13.39″ 东经E108°41′1.64″。项目用地为工业用地，项目建设符合秦汉新城用地规划。项目所在区域地势平坦、交通方便，周边规划多为工业企业。从陕西省西咸新区秦汉西城分区规划（2016-2035）分析，产业定位为重点发展三大主导产业：都市农业及绿色食品加工业、文化旅游休闲康体产业、现代制造业与高端商贸商务服务业。本项目属于现代制造业，符合西咸新区秦汉西城分区规划要求。项目地理位置图见附图1。
本项目具体四邻关系为：项目北邻农田，西侧为咸阳金成纸业包装有限公司，东临咸阳鑫艺机械设备有限公司，南侧为厂房，北侧为厂道，项目所在地交通十分便利。项目四邻关系图见附图2。

项目租赁佳美面粉厂空置厂房进行生产，佳美面粉厂已于2011年7月28日取得咸阳市国土资源局对项目占地的土地手续，土地类型属于工业用地；且佳美面粉厂已于2006停产，后续也不再进行面粉生产，因此本项目的建设对面粉厂无影响因素；项目厂房四周现主要布置为与本项目类似的工业类项目，周边敏感点较少，距离最近的敏感点为与北侧95m处的黄家窑村，项目运行期产生的噪声、废气采用相应治理措施后能够实现达标排放，对敏感点影响可以接受，外环境不构成重大制约。从环保角度分析，项目选址合理。

3.依托性分析

本项目运营期定员人数为20人，生活废水按用水量为0.8m3/d（以人均用水量0.04m3/人·d计），排放量按用水量的80%排放，则生活污水产生量为0.64m3 /d。生活污水依托佳美面粉厂化粪池处理后排入咸宋路殡仪馆以南秦汉市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂，佳美面粉厂化粪池容积为18m3，故本项目可依托。
4.规划符合性分析

根据《陕西省西咸新区秦汉西城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》，秦汉新城规划方案总体发展目标合理，规划与上位规划、国家和地方国民经济与社会发展规划、相关专项规划及环境保护规划等基本协调一致；规划方案产业发展符合国家相关产业政策，规划布局基本合理。规划方案发展规模的资源能源可承载，规划实施后大气污染物和水污染物排放环境容量可承载，区域大气和水环境可满足环境质量目标要求。

本项目位于西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村（佳美面粉厂院内），在秦汉西城分区规划范围内。本项目生产过程中不产生生产废水，仅产生少量的生活废水，生活废水经化粪池处理后排入朝阳污水处理厂，不会对渭河水环境产生污染；项目产生的废气为油品呼吸损耗和分装过程中产生的非甲烷总烃，经有效收集后可达标排放，不会加重周边大气环境的污染，严格落实《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）；项目租赁已建成厂房，无需土方建设，无施工期噪声污染，生产设备均位于厂区内，对周边噪声环境影响较小；项目罐体存放区刷防渗漏油漆，做好防渗的相关措施，不会对地下水和土壤产生严重影响；一般工业固体废物，以综合利用为主，对于不能综合利用的必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；生活垃圾经收集后送往区内生活垃圾无害化处理项目处置，工业固体废物均得到合理处置。综上，本项目环境保护措施符合《陕西省西咸新区秦汉西城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》中环境减缓措施要求。
5.项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析。

根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-202年）》要求，严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，关中核心区（见陕政办发【2015】23号）禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。制定关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案，率先关停搬迁关中核心区企业，重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料等行业企业产能。本项目不属于上述企业，因此，本项目符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》相关要求。

6.项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）符合性分析。

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中内容，我国O3污染问题日益显现，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域（以下简称重点区域）O3浓度呈上升趋势，尤其是在夏秋季节已成为部分城市的首要污染物。研究表明，VOCs是现阶段重点区域O3生成的主控因子。相对于颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染控制，VOCs管理基础薄弱，已成为大气环境管理短板。石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，迫切需要全面加强重点行业VOCs综合治理。本项目不在上述规定的重点区域内，也不属于上述规定的重点行业，因此，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）中相关要求。
7.项目与挥发性有机物（VOCs）有关政策规划的相符性分析

本项目与挥发性有机物（VOCs）有关法律、政策的相符性分析相关内容详见表1。

表1   项目与挥发性有机物（VOCs）有关法律、政策的相符性分析
法律、政策

要求

本项目情况

相符性

中华人民共和国大气污染防治法（2018年10月26日修订）

第四十五条规定：产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放

本项目储罐收发油品及分装过程在车间内进行，无露天作业
符合

《挥发性有机物无组织排放控制标准》
产生VOCs的生产或服务活动，应当在密闭空间进行，废气经收集系统和（或）处理设施后排放。如不能密闭，则应采取局部气体收集措施或或其他有效污染防控措施

本项目VOCs的产生是油品在罐体的呼吸损耗和分装过程中。项目在分装车间设置集气罩且每个罐体均安装收集管对产生的非甲烷总烃进行收集

符合

含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少至少设置遮阳挡雨等设施

本项目含VOCs物料均储存于罐体中，且罐体存放于专门的暂存间内

符合

含VOCs物料应优先采用密闭管道输送。采用非密闭管道输送时，应采用密闭容器，密闭容器的运输、装卸应采用专用设备，并在运输和装卸过程中保持密闭

本项目含VOCs物料采用专用密闭罐体运输，分装时使用自动灌装机进行分装，过程均在密闭条件下进行，运输和装卸过程中均保持密闭

符合

“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案

新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施

本项目润滑油使用的原材料为基础油，含VOCs极少，同时拟建设一套UV光解+活性炭吸附设备治理措施
符合

应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天作业

本项目储罐收发油品及分装过程在车间内进行，无露天作业

符合

挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策

含VOCs产品的使用过程中，采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放

本项目储罐收发油品及分装过程在厂房内独立建设分装车间，有机废气拟通过一套UV光解+活性炭吸附设备治理措施

符合

对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放

本项目有机废气采用UV光解+活性炭吸附设备处理净化后达标排放

符合

对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置

本项目废气处理设备中产生的废活性炭、废UV灯管按要求委托有资质单位处置

符合

6.与“三线一单”相符性分析

①项目与生态保护红线符合性分析

项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号，根据《陕西省生态保护红线划定方案》（陕环生态涵【2018】48号），本项目建设不涉及《陕西省生态保护红线划定方案》（陕环生态涵【2018】48号）划定的生态红线区域，项目建设符合陕西省生态保护红线实施意见的相关要求。

②项目与环境质量底线符合性分析

项目所在区域环境质量状况一般，根据环境影响分析，项目各污染物均达标排放，不触及环境质量底线。

③项目与资源利用上线符合性分析

本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低；本项目工艺流程简单，生产过程中无需用水、无需加热，大幅度节约了水能、电能。故本项目不产生废水、废气仅为少量的非甲烷总烃，对环境影响极小。本项目选用高效、智能设备，自动化程度较高，提高了生产效率，产品的损耗率极低，废料的产生量减少，同时也减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。

④项目与环境准入负面清单符合性分析

经过与《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单》对照分析，项目未被列入 《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单》内。 

综上所述，本项目符合国家产业政策要求，选址合理，符合规划要求，符合“三线一单”，可以进入环评程序。

1.3项目概况

①项目基本情况

项目名称：陕西润威祥润滑科技有限公司仓储及分装流水线建设项目

建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号，（中心地理坐标：北纬N34°22′13.39″ 东经E108°41′1.64″）。
建设单位：陕西润威祥润滑科技有限公司

项目投资：200万

项目性质：新建

    占地面积：3000m2
②地理位置与交通

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号（佳美面粉厂院内），坐标：北纬N34°22′13.39″ 东经E108°41′1.64″。项目租赁佳美面粉厂空置厂房进行生产，佳美面粉厂已于2011年7月28日取得咸阳市国土资源局对项目占地的土地手续，土地类型属于工业用地。水、电、气、通讯、排水等基础设施配套完善，交通便利，便于项目运营。
③建设内容、规模

本项目建设面积共3000平方米，建设内容主要包括分装车间、综合办公室、化验室、原料区、桶装成品油区及辅助设施等。拟建项目生产规模及产品方案表见表2，项目具体组成表见表3。

表2                   拟改扩建项目生产规模及产品方案表

产品方案

产量

规格

数量
包装方式

车用油

164吨
16L/桶

约12813桶

塑料桶
工业用油

1600吨
170kg/桶

约9412桶

铁桶

表3                             项目组成表
工程分类

主要设施

建设内容

备注

主体工程

分装车间
搅拌区

位于厂区北侧，建筑面积约65m2，安装搅拌罐、搅拌机、油泵等设备；用于不同型号基础油的混合搅拌，地面刷防渗漏油漆

新建

灌装区

位于厂区中部，建筑面积约70m2，安装灌装机等设备；用于成品油（车用油、工业用油）的灌装，地面刷防渗漏油漆
新建
成品区

位于厂区中部，灌装区北边，建筑面积约140m2，安装成品油锥形罐、输油管线、油泵等设备，地面刷防渗漏油漆，砌防漏围挡砖墙；用于放置23个成品油罐

新建
原料区（1）
位于厂区北侧，搅拌区东边，建筑面积约100m2，安装输油管线、油泵等，砌防漏围挡砖墙，地面刷防渗漏油漆；用于放置6个立式基础油罐
新建

辅助工程

综合办公室

位于厂区南侧，面积约25m2，供日常办公使用

新建
实验室

位于厂外西南角，面积约31m2，用于分析油品的基本物理性质
新建
储运工程

原料区（2）

位于厂区东侧，建筑面积约550m2，安装输油管线、油泵等，砌防漏围挡砖墙，地面刷防渗漏油漆；用于放置16个卧式基础油罐
新建
桶装成品油区

位于厂区西侧，建筑面积约1242m2，地面刷防渗漏油漆，放置消防器材等；用于存放托盘、包装铁桶等，用于放置客户订购的桶装成品润滑油
新建
公用工程

供水

项目用水依托佳美面粉厂集中供水

依托
排水

实施雨污分流，污水经化粪池预处理后排入咸宋路殡仪馆以南秦汉市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂
依托
供电

依托周边市政集中供电系统，项目设置配电箱

依托
采暖及制冷

本项目采用分体式空调采暖、制冷

新建
环保工程

废气处理

非甲烷总烃经集气罩收集，通过UV光解+活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒高空排放

新建

废水处理

实施雨污分流，污水经化粪池处理后，排入咸宋路殡仪馆以南秦汉市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂

依托
噪声处理

选用低噪声设备、隔音、减震措施

新建
固废

部分油桶内部循环使用，成品包装油桶与成品油一同外售

新建
生活垃圾由市政环卫部门统一管理清运，垃圾桶收集

新建
危险固废交由有资质单位处理，设有危险固废暂存间，面积为6m2，采取防雨、防风、防腐、防渗等措施

新建
事故池

容积约12m3，用于发生火灾事故后，收集泄漏的物料及消防废水
新建

围堰

为原料区（1）、原料区（2）、成品区分别设置围堰，高度为0.2m，容积分别约为22m3、116m3、30m3，围堰内部刷防渗漏油漆，防止油品泄漏下渗污染土壤
新建

导流槽

刷防渗漏油漆，用于润滑油泄漏时，将液体导流至事故池

新建

④项目主要设备

本项目设备清单见表4。

表4                         主要设备清单

序号

设备名称

型号

数量

备注

1

卧式储油罐（基础油）
50m³
16个（4个为备用油罐）
厂家采购

2

立式储油罐（基础油）

30m³

6个（2个为备用油罐）

厂家采购

3

储油罐（成品油）
12m³
10个（1个为备用油罐）
厂家采购
4

储油罐（成品油）
10m³
13个（1个为备用油罐）
厂家采购
5

搅拌罐

6m³

5个

厂家采购

6

油泵
——

20台
厂家采购
7

自动灌装机
——

2台
厂家采购
8

喷码机
——
2台
厂家采购
9

自动传送带
——

2条
厂家采购
10

叉车
——

2辆
厂家采购
⑤主要原辅材料及能源消耗情况

表5                        主要原辅材料一览表

名称

单位

数量

来源

备注

原料

基础油

t/a

1800
外购

外购润滑油半成品，已有部分抗锈，抗泡等特性，本项目仅需搅拌混合、分装后得到成品润滑油。

辅料

弓子钢
t/a

20

外购
——

托盘
个/a

200

外购
用于放置分类好的成品油

包装铁桶
个/a

12000

外购
用于成品润滑油的包装

能源

水

m3/a

240

依托佳美面粉厂集中供水
——

电

Kwh/a

20000

依托周边市政集中供电系统
——

⑥主要原辅材料及能源消耗情况

表6               原辅材料及成品主要成分及相关特性一览表

名称

相态

理化性质
最大存储量
储存要求

基础油
液态

黄透明液体，40℃运动粘度为759.9mm2/s，100℃运动粘度为20.79mm2/s，闪点（开口）225℃，密度（20℃）927.9kg/m3，总含硫量397.3mg/kg
500t
存放于基础油罐中，设专用存放区，区域保持干燥、通风、独立密封空间和避光，配备灭火器材，远离火源

成品油
液态

淡黄色粘稠液体，闪点（开口）217-255℃，自燃点300-350℃，沸点-252.8℃，相对密度（水=1）934.8kg/m3，性能稳定

150t
存放于成品油罐中，设专用存放区，区域保持干燥、通风、独立密封空间和避光，配备灭火器材，远离火源

成品润滑油的安全性能分析：

根据国家GB6944—86《危险货物及品名编写》的规定，常用危险化学品按其主要危险特性分为7类： 第l类：爆炸品； 第2类：压缩气体和液化气体； 第3类：易燃液体； 第4类：易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品； 第5类：氧化剂和有机过氧化物； 第6类：毒害品； 第7类：腐蚀品。 其中前5类都是燃爆危险品，后2类中很多物质也具有燃爆危险性。 

成品润滑油的性能：不具有易燃的特性，不具备强腐蚀性，不具备易挥发性，不具备不易包装性，不具备不易储运性。所以润滑油不属于危险品，可以不用按照危险品运输、储存的条例执行。但是润滑油也属于化工产品，也要确保安全的储存和运输，避免对环境造成污染。

润滑油作用：润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%，种类牌号繁多，现在世界年用量约3800万吨。

国家对润滑油的要求有：
（1）减摩抗磨，降低摩擦阻力以节约能源，减少磨损以延长机械寿命，提高经济效益；
（2）冷却，要求随时将摩擦热排出机外；
（3）密封，要求防泄漏、防尘、防串气；
（4）抗腐蚀防锈，要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀；
（5）清净冲洗，要求把摩擦面积垢清洗排除； 
（6）应力分散缓冲，分散负荷和缓和冲击及减震；
（7）动能传递，液压系统和遥控马达及摩擦无级变速等。

本项目生产的成品润滑油具备以上性质要求，满足国家对润滑油的标准要求。
本项目使用工作人员接触润滑油时应注意事项：

紧急措施：若皮肤接触则立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼晴接触则立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；若误将其吸入则迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，若呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；误将其食入则饮足量温水，催吐，就医。

防护：工程控制需密闭操作，注意通风；空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），做好呼吸系统防护；紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器；佩戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套；工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区，人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，建议应急处理人员自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间；小量泄漏时用砂土或其它不燃材料吸附或吸收；大量泄漏时用构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑦项目平面布置合理性分析

本项目租赁厂房面积3000m2，总平面布置图为矩形，厂房已建成，建设内容主要包括分装车间、综合办公室、化验室、原料区、桶装成品油区及辅助设施等。原料储存于厂房东侧，建筑面积647m2，成品油储存于厂房西侧，建筑面积1242m2，能够满足放置要求，且储存区域内刷防渗漏油漆，并由专人专锁管理。项目厂区平面布置图详见图3。
⑧公用工程及辅助设施

（1）给水

本项目用水主要员工生活用水。依托佳美面粉厂给水管网，具体用水情况如下：

本项目运营期共有员工20人，年工作300天。厂内不提供食宿，按用水量为0.8m3/d（以人均用水量0.04m3/人·d），240m3/a。
排水

本项目采用雨污分流的形式，雨水进入市政雨水管网。项目主要废水为员工生活污水，依托佳美面粉厂化粪池处理后排入咸宋路殡仪馆以南秦汉市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂。生活污水产生量按用水量的80%排放，则生活污水产生量为0.64m3 /d，192m3/a。


图1.1    项目水平衡图   m3/d

⑨劳动定员及工作制度

本项目劳动定员20人，实行一班工作制度，每天工作8小时，每年生产300天，不提供食宿。
1.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，因此本项目无原有污染等环境问题。


2 建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

2.1地理位置

秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域，是面积最大的文化新城，位于西安、咸阳两市主城区以北，规划范围包括渭城区的正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域，泾阳县的高庄镇（部分），总面积291平方公里，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里。

本项目建设地点位于西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村佳美面粉厂院内，项目地理位置见附图一。

2.2地形地貌
秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项日位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干果以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

本项目所在区域为城市建成区，总体地势开平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。

2.3地表水
秦汉新城境内有泾河、渭河条过境河流，均属渭河水系。

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、成阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。

渭河自西向东沿泾渭新区南缘流过，境内长度约10km。水量季节性变化大，最大流量6220m/s，最小流量3.4m/s，平均流量173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

泾河是滑河一级支流，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200m3/s，最小枯水流量0.7m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/m3。

距离本项目最近为南侧5.18km处渭河。

2.4、气象条件
秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月（7月）平均气温21.2～26.5℃，最冷月（1月）气温-0.5～-0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2~2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32％：；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60％；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2％，次主导风向为东北东，频率14.4％，静风频率23％，年平均风速1.9m/s，全年无霜期208天。
2.5、地质构造及地震

奏汉新城地层区划属陕甘宁盆地汾渭分区，地层主要为古生代地层和新生代第四系地层，秦汉新城位于关中地堑北缘，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭构造影响，形成出露的构造形迹，有东西向的断裂结构及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构遣有泾河断裂、扶风-礼泉断裂及永乐-零口断层等。

根据《中国地震动参数区划图》的划分，该区地震动峰值加速值为0.20g，地震反应谱特征周期为0.4s，地震基本烈度为8度。

2.6、动植物

项目所在区域内植被均为栽培植被与绿化树木，呈现城镇农村生态系统特点，仅有零星的小片人工园林及路旁、田间地头树木，树种有泡桐、梧桐、杨树、柳树、刺槐等。属非生态敏感区。野生动物类有野兔、田鼠、麻雀、鸽子和淡水鱼类，畜禽主要有牛、马、骡、猪等。评价区内人类活动集中，无野生动物。




3 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1环境空气质量现状

环境空气质量现状引用《西咸新区环境空气质量状况》（2018年1至12月）中秦汉新城空气质量状况。监测结果见表7。

表7                       环境空气质量监测结果   


PM10均值

（μg/m3）

PM2.5均值

（μg/m3）

SO2均值（μg/m3）

NO2均值（μg/m3）

CO第95百分位浓度

（mg/m3）

O3第90百分位浓度

（μg/m3）

秦汉新城

61~182

27~100

7~23

24~70

1~2.2

59~218

由上述结果可知，评价区SO2年平均浓度、CO第95百分位24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和O3第90百分位日最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，最大超标倍数分别为0.75、1.6、1.86和0.36。由于冬天雾霾严重，因此PM10、PM2.5超标。氮氧化物中，90%以上为NO，仅少数为NO2，废气排入空气后，NO迅速氧化为NO2，致使NO2超标。春夏日照增强，空气中氮氧化物和挥发性有机物便发生光化学反应生成臭氧，致使O3超标。
从上表中可以看出，本区域属于非达标区。

根据本项目委托陕西阔成检测服务有限公司对项目所在地及黄家窑村环境空气现状非甲烷总烃进行监测（详见附件8），监测时间为2019年4月29日～5月05日，监测点详见附图5，监测结果详见表8。

表8         环境空气现状特征污染因子监测结果统计表       单位：mg/m3
监测点位

非甲烷总烃

项目所在地

0.413~0.525

黄家窑村

0.412~0.532

标准

2.0

由表7的监测数据可知，项目地非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的2.0mg/m3标准限值。
3.2水环境质量现状

3.2.1地表水

本项目相关地表水体为渭河，根据《陕西省水功能区划》，渭河陕西段属于Ⅳ类功能区，因此，本次评价地表水环境执行GB 3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。 

渭河位于本项目南侧5.18km处，本项目地表水环境质量现状评价引用咸阳市环境监测站2017年12月渭河铁路桥、南营断面常规环境质量监测数据，渭河铁路桥、南营断面分别位于项目地上、下游，具体数据如下表。

表9                  渭河水水质监测结果         单位：mg/L（pH除外）

项目

评价标准

铁路桥

南营

GB 3838-2002

实测值

超标倍数

实测值

超标倍数

pH

6-9

8.09

/

7.79

/

溶解氧

≥3

10.3

/

10.9

/

生化需氧量

≤6

1.9

/

2.4

/

化学需氧量

≤30

12

/

16

/

氨氮

≤1.5

0.303

/

0.388

/

由上表可知，咸阳渭河铁路桥、南营断面现状水质指标符合《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。 

3.2.2地下水

本项目监测点位及频次：在黄家窑村、马家窑村、马家堡村各设置1个监测点位；监测1天，监测1次。监测结果详见表10。

表10                      地下水水质检测结果           
项目

评价标准

黄家窑村

马家窑村

马家堡村
GB/T 14848-2017
实测值

实测值

实测值

pH（无量纲）

6.5~8.5

7.99

7.93

7.54
氨氮（mg/L）

0.50

0.083

0.099

0.070
挥发酚（mg/L）
0.002

0.0005

0.0012

0.0008
六价铬（mg/L）
0.05

0.031

0.043

0.037
溶解性总固体（mg/L）

1000

589

510

540

耗氧量（mg/L）

3.0

2.2

2.5

2.3

总大肠菌群（MPN/100mL）

3.0

2

2

2
钾离子（mg/L）

/
2.69

2.02

1.18
钠离子（mg/L）

/

185

151

160
钙离子（mg/L）

/
21.5

12.8

17.5
镁离子（mg/L）

/
53.0

35.4

40.6
碳酸根离子（mg/L）

/
5ND

5ND

5ND
碳酸氢根离子（mg/L）

/
164

212

204
氯离子（mg/L）

/
20.5

31.7

14.2
硫酸根离子（mg/L）

/
13.6

15.5
13.7
硝酸盐（mg/L）
20
1.26
1.32
1.18

亚硝酸盐（mg/L）

0.02
0.001ND
0.001ND
0.001ND

氰化物（mg/L）

0.05
0.002ND
0.002ND
0.002ND

硫酸盐（mg/L）

250
14.5
14.9
14.2

氯化物（mg/L）

250
14.8
15.2
15.1

氟化物（mg/L）
1.0
0.2ND
0.2ND
0.2ND
汞（µg/L）

1.0
0.1ND
0.1ND
0.1ND

砷（µg/L）

50
0.3ND
0.3ND
0.3ND

铅（µg/L）

50
2.5ND
2.5ND
2.5ND

镉（µg/L）
10
0.5ND
0.5ND
0.5ND

铁（mg/L）
0.3
0.3ND
0.3ND
0.3ND

锰（mg/L）
0.1
0.1ND
0.1ND
0.1ND

总硬度（mg/L）
450
118
123
116

菌落总数（CFU/mL）
100
11
13
12

井深（m）

/
37
33
35

水位（m）

/
10
8
12

由上表地下水监测结果可以看出，拟建项目监测点位地下水监测结果除无限值规范的外均能满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类标准的规定。

3.3声环境质量现状

本项目监测点位及频次：在敏感点黄家窑村及项目所在地厂界四周外1m处各设1个监测点位，共设置5个监测点位，昼、夜各监测1次，连续监测2天。监测结果详见表11。
表11                环境噪声现状评价结果表           单位：LAeq dB(A)

监测点名称

2019年04月29日

2019年04月30日

评价标准

达标情况

昼  间

夜  间

昼  间

夜  间

昼 间

夜 间

昼间

夜间

厂界东

52.6

43.6

51.5

44.6

60

50

达标

达标

厂界南

53.1

44.1

53.0

43.0

厂界西

53.5

42.8

54.4

44.2

厂界北

50.9

43.7

52.7

42.5

黄家窑村

49.5

41.0

48.3

40.8

由上表噪声监测结果可以看出， 拟建项目监测点位噪声均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准的规定。

3.4土壤质量状况

本项目监测点位及频次：在项目地设1个监测点位；监测1次，监测1天。监测结果详见表12。

表12                     土壤检测结果           单位：mg/kg（pH除外）
项目

评价标准

项目地

GB 15618-1995
实测值

达标情况

pH
>7.5

8.2

达标

砷
25

10.4

达标
镉
0.60

0.072

达标
铜

100

26

达标
铅

350

20.6

达标
汞

1.0

0.098

达标
镍

60

33

达标
由上表土壤监测结果可以看出， 拟建项目监测点位土壤均能满足《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)中二级标准。
3.5项目周边概况

项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号（佳美面粉厂院内），项目北邻农田，西侧为咸阳金成纸业包装有限公司，东临咸阳鑫艺机械设备有限公司，南侧为厂房，北侧为厂道，项目所在地交通十分便利。
3.6生态环境

建设项目场地以平原为主，目前植被类型主要为草本植物，覆盖率约80%，土地类型为工业用地。

	环境保护目标（列出名单及保护级别）

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号（佳美面粉厂院内），评价区无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，其环境保护目标见表13。

表13                        项目周边环境保护目标
保护

项目

保护对象
坐标

相对方位

及距离

保护

对象

保护目标

纬度

经度

空气

环境

黄家窑村
34.3707°

108.6843°

北侧95m

182人

GB 3095-2012

二级标准

五陵故园
34.3699°

108.6897°

东侧75m

/
马家窑村

34.3716°

108.6924°

东侧402m
161人

东石村

34.3892°
108.6968°
北侧2040m
334人

西石村

34.3837°
108.6898°
北侧1650m
718人

地表水

渭河

34.3202°
108.6957°
南侧5.18km

/

GB 3838-2002

IV类标准

地下水

黄家窑村
34.3707°
108.6843°
北侧95m
182人
GB/T 14848-2017

III类标准
马家窑村

34.3716°
108.6924°
东侧402m
161人

声环境

黄家窑村

34.3707°
108.6843°
北侧95m
182人

GB 3096-2008中2类标准




 4 评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和国家相关标准

2、地表水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准

    3、地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准
4、环境噪声：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

5、土壤环境：《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）中二级标准

	污染物排放标准
	大气污染物排放执行：《大气污染物排放综合标准》（GB16297-1996）二级标准；

无生产废水产生；生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级限值要求；
噪声排放执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；

4、固体废物：一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单要求；危险废物执行GB18597-2001《危险废除贮存污染物控制标准》及其修改单中相关规定。

	总量控制指标
	根据《国家“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定。国家“十三五”主要污染物总量控制因子为SO2、NOx、VOCs、COD、氨氮5项。结合本项目的实际，确定项目的总量控制指标为：确定项目的总量控制指标为：COD0.0572t/a、氨氮0.0058t/a、非甲烷总烃0.258t/a。
项目总量最终由当地环保局部门确定。


  5 建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

5.1施工期

本项目租用已建成工业厂房，施工期主要为在室内安装设备，无土石方施工基本无污染物产生。

5.2运营期

本项目两种成品油分装工艺流程及产污环节如下：



















图2 油品分装工艺流程图
本项目代理品牌包装油具体流程图如下：

    包装油到货      库管清点数量      品牌分类入库      地面放置托盘      产品分类放置      待销售出库      

工艺流程说明：

①预处理：外购的不同型号基础油通过汽运或者火车运输至工厂（运输过程无加热），基础油到厂后，化验员通过上、中、下取样进行初步化验分析，然后通过油泵将基础油分别送入不同的储油罐。使基础油在储油罐内自然存放（无加热），将灌口密封，阀门关闭，注明产地、指标、型号以备使用。

②搅拌混合：不同型号的基础油按照不同比例分别用油泵送入搅拌釜，使用智能搅拌机搅拌至均匀。

③冷却化验：将调和好的油品在搅拌釜中自然降温。化验员再次取样化验分析，化验合格后，用油泵将调和好的油品打入成品油储存罐中，以备分装使用。

④分装：按照客户需要，将成品油按照不同规格分类包装。外包装物储存于仓库中，分别为：16L包装桶、170kg铁皮桶等，用运料车将外包装物运到分装车间后，通过自动灌装机分装，封盖、喷码、打包后运至入桶装成品油区，及时发货给客户。
5.3项目运营期产污情况：

（1）废水

项目运营期产生的水污染物主要是生活污水。

项目生产过程中不使用水，故无生产废水产生。

项目劳动定员20人，生活污水产生量为192m3/a，主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N等，项目的生活污水经化粪池处理后排入咸宋路殡仪馆以南秦汉市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂。污水污染负荷及产排情况见表14。
表14                  生活污水污染物产生情况

污水量

污染物

COD

BOD5
SS

NH3-N

192m3/a

产生浓度（mg/L）

350

200

220

30

产生量（t/a）

0.0672
0.0384
0.0422
0.0058
处理方式

化粪池处理

排放浓度（mg/L）

298
150

132

30

排放量（t/a）

0.0572
0.0288
0.0253
0.0058
注：化粪池处理效率按COD15%，BOD5 25%，SS 40%，氨氮0计，停留时间24h。
（2）废气

项目运营期产生的废气主要来源于产品在预处理（基础油罐收油品时的大呼吸损耗）、进灌装机（基础油罐发油品时的大呼吸损耗）、自然冷却（小呼吸损耗）、分装过程中产生的非甲烷总烃。

本项目生产过程中的原材料是一种基本不会挥发的油状润滑油，作为大分子的有机化合物，其主要成分为烷烃、环烷烃、芳烃、环烷基芳烃以及含氧、含氮含硫有机化合物等非烃类化合物，分子间的作用力大，相互吸引，分子不容易挣脱挥发。

①呼吸损耗产生的非甲烷总烃
成品油在储罐中存在两种“呼吸损耗”：一种是罐体内油品在静止贮存时，由于外界温度变化，引起罐体内气体空间体积膨胀、收缩，在膨胀时通过呼吸阀使油气排出罐外，称为“小呼吸损耗”。另一种是罐体进行收发作业所形成的大呼吸损耗，即当罐体进入溶液时，由于罐内液体体积增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气，当从罐体内输出原料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气，这种由于输转原料使罐体排出蒸汽和吸入空气所导致的损失称为“大呼吸损耗”。

损耗量计算：

①小呼吸损耗量计算：

[image: image1.wmf]0.68

1.730.510.45

0.191

101325

BPC

P

LMDHTFCK

P

æö

=´´´´D´´´

ç÷

-

èø


式中：

LB—固定顶罐的小呼吸排放量（kg/a）；

M—储油罐内蒸气的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D—储油罐的直径（m）；

H—平均蒸气空间高度（或罐高度）（m）；

ΔT—1天之内平均温度差（℃）；

FP—涂层分子（无量纲），依据油漆状况取值在1~15之间；

C—用于小直径罐的调理因子（无量纲）；直径0~9之间的罐体，

C=1-0.0123（D-9）2，管径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油取0.65，其他液体取1.0）。

②大呼吸损耗量计算：


[image: image2.wmf]7

4.18810

-

=´´´´´

WNC

LMPKK


式中：

LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定：K≤36，取KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。

根据以上公式所用到各种参数详见表15：

表15                  大小呼吸主要计算参数
名称

M

P（kPa）20℃
D（m）

H（m）

ΔT（℃）

FP
C

KC
KN
卧式储油罐

500

0.13

2.6

10.5

8

1

1.50

1

1

立式储油罐

500

0.13

2.5

7.5

8

1

1.52

1

1

成品油罐

500

0.13

2

4

8

1

1.60

1

1

成品油罐

500

0.13

2.5

2.5

8

1

1.52

1

1

注：润滑油的分子量为230~500，按最不利因素，本项目取最大值500；原料罐、搅拌罐在使用时未采取恒温措施，ΔT取1天内的平均温度差，约8℃。

根据以上公式计算可知，本项目储油罐的大、小呼吸损耗量详见表16：

表16：                  呼吸损耗量一览表


小呼吸损耗量（kg/a）
大呼吸损耗量（kg/a）
卧式储油罐（12个）
826.56
0.3267
立式储油罐（4个）
219.76
0.1087
成品油罐（9个）
256.77
0.2450
成品油罐（12个）
376.44
0.3268
非甲烷总烃总计

1679.53
1.0072
根据表14计算结果显示：项目罐体的总大、小呼吸损耗量（以非甲烷总烃计），约2126kg/a。

②分装过程产生的非甲烷总烃

项目润滑油分装过程损耗量：参照《散装液态石油产品损耗》（GB11058-89）中表6灌桶挥发损耗率按0.01%计，本项目基础油一周期最大存储量为500t，经计算，灌桶挥发损耗量约50kg/a，每日分装所消耗时间约为3h。

综上：经核算，项目储油罐收发油品、分装过程产生的非甲烷总烃量约1731kg/a。

建设单位拟在分装车间内设置集气罩，用来收集储油罐收发油品（大呼吸损耗）、分装过程产生的非甲烷总烃，每个储罐的呼吸阀上连接收集管，最后合并至一根主管用来收集罐体由于外界温度变化而产生的小呼吸损耗。项目拟采用15000m3/h的风量，通过“过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置”净化处理后，由风机一并引至15m排气筒高空排放。小呼吸损耗的收集效率为100%，大呼吸损耗的收集效率为90%，分装过程收集效率为90%；处理设施的去除效率为85%，即大呼吸损耗和分装过程有10%非甲烷总经以无组织形式排放。项目非甲烷总烃产生及排放情况见表17：  

表17：                非甲烷总烃产生及排放情况
项目

大呼吸

小呼吸

分装

合计

产生量（kg/a）
1.0072
1679.53
50
1730.5372
收集效率（%）

90%
100%
90%
/
有组织排放量（kg/a）
0.1360
251.93
6.75
258.8160
无组织排放量（kg/a）
0.1007
/
5
5.1007
（3）噪声

项目运行期产生的噪声主要来源于油泵、搅拌机等生产设备运行时产生的机械噪声，预计其噪声的强度值约为75~85dB（A），主要噪声设备情况见表18：

表18：                主要噪声设备情况一览表
序号

设备名称

单位

数量

噪声值dB（A）
1
油泵

台

20
80
2
搅拌罐

个

5
75
3

自动灌装机

个

2

80

4

风机

个
1

85

（4）固体废物

生活垃圾：主要为员工日常生活中产生的垃圾。

项目共有员工20人，均不在厂区内食宿，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），员工每人每天办公垃圾产生量按0.5kg计，年工作日按300天计算，则项目的生活垃圾产生量约3.0t/a。

危险废物：主要为废机油、废含油抹布、废机油罐、过滤油渣、废活性炭、废UV灯管等。

本项目产生的危险废物主要来自设备维修过程产生的废机油、废机油罐，废气处理设备更换的活性炭、UV灯管等。废机油产生量约0.05t/a，含油废抹布、废机油罐产生量约0.02t/a；润滑油分装过滤会产生一定量的油渣，产生量约为分装量的0.01%，项目润滑油年分装1800吨，则过滤油渣的产生量约0.18t/a；废UV灯管产生量约为0.001t/a；吸附净化过程会产生一定量的废活性炭，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，过滤系统对非甲烷总烃吸附去除效率30%，UV光解对非甲烷总烃去除效率为90%，本项目活性炭需吸附的废气量约为0.1208t/a，即本项目吸附废气理论所需的活性炭用量约为0.4832t/a，加上被吸附的非甲烷总烃量0.1208t/a，则废活性炭产生量约为0.604t/a。项目每半年需要更换1次活性炭，每次装载量约0.302t。
根据《国家危险废物名录（2016年）》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目产生固废是否属危险废物，见表19：
表19                本项目固体废物属性判定表

序号

固废名称

产生工序

是否属危废

类别

代码

1
废活性炭

有机废气处理

是

危险废物HW49

（900-041-49）

2
过滤油渣

设备维修

是

危险废物HW08

（900-249-08）

3
废机油
设备维修
是

危险废物HW08

（900-249-08）

4
废含油抹布、

废机油罐
设备维修
是

危险废物HW49

（900-041-49）

5

废UV灯管
有机废气处理
是
危险废物HW29
（900-023-29）
6
生活垃圾
职工生活
否

一般固废

/

（5）风险及建议

本项目生产过程中使用废机油、废含油抹布、废机油罐、过滤油渣、废活性炭、废UV灯管具有一定危险特性，存在潜在环境污染、健康危险及火灾爆炸等风险隐患。

建议企业对危险废物做好前期分类，危险废物暂存后定期交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处理。




6 项目主要污染物产生及预计排放情况

	

	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	水

污

染

物
	生活污水

(192m3/a)
	COD
	350mg/L，0.0672t/a
	298mg/L，0.0572t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.0384t/a
	150mg/L，0.0288t/a

	
	
	SS
	220mg/L，0.0422t/a
	132mg/L，0.0253t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.0058t/a
	30mg/L，0.0058t/a

	大

气

污

染

物
	储罐收

发油品
	非甲烷总烃（有组织）
	46.7mg/m3，1681kg/a
	6.98mg/m3，251.1kg/a

	
	
	非甲烷总烃（无组织）
	/，0.1007kg/a
	/，0.1007kg/a

	
	分装
	非甲烷总烃（有组织）
	1.39mg/m3，50kg/a
	0.188mg/m3，6.75kg/a

	
	
	非甲烷总烃（无组织）
	/，5.00kg/a
	/，5.00kg/a

	固

体

废

物
	生活垃圾
	生活垃圾
	3.0t/a
	环卫部门处置

	
	危险废物
	废活性炭
	0.604t/a
	交由有危废处置资质的单位回收处置

	
	
	过滤油渣
	0.18t/a
	

	
	
	废机油
	0.05t/a
	

	
	
	废含油抹布、废机油罐
	0.02t/a
	

	
	
	废UV灯管
	0.001t/a
	

	噪

声
	运行期主要噪声设备有油泵、搅拌机等设备，单台设备噪声值在75~85dB（A）。

	其

它
	厂区内应加强绿化，降低噪声影响

	主要生态影响（不够时可附另页）
该项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号，项目区周边无风景名胜区和重点保护文物等环境敏感点。项目涉及的环境影响因素，在做好各项废水、废气、噪声的治理措施下，项目运行过程中对周边生态的影响很小。


7 环境影响分析

	7.1施工期环境影响分析

本项目租用已建成工业厂房，施工期主要是设备安装，无土方石施工，基本无污染物产生。

7.2运营期环境影响分析
7.2.1水环境影响分析

项目运营过程产生的废水主要为厂内职工生活用水，项目总生产量为192m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS。污水经化粪池处理后排入咸宋路殡仪馆以南秦汉市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂。

因此，本项目实施后，废水对地表水体影响甚微。
7.2.2环境空气影响分析
（1）评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模式计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10％。计算公式如下：

Pi=(Ci/Coi)×100%
式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

表20                        评价等级评价表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%

二级评价

1%≤Pmax＜10%

三级评价

Pmax＜1%

（2）大气环境影响预测

①非甲烷总烃（有组织排放）

根据工程分析，本项目主要有组织废气为呼吸损耗与分装过程产生的非甲烷总烃经过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置收集处理后通过15m高排气筒排放。
②非甲烷总烃（无组织排放）

根据工程分析可知，约有10%（5.1007kg/a）的非甲烷总烃未被收集，在车间内呈无组织形式排放。
计算结果见祥表21~表22：
本项目有组织废气污染物及计算参数见表21。

表21               有组织废气主要污染物及计算参数

编号

名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气

流速/

m/s
年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃

1

有机废气排气筒

18

23

374
15

0.4

9.824
2400
正常
0.107
无组织废气污染物及计算参数见表22。

表22               无组织废气主要污染物及计算参数
编号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源

长度

/m

面源

宽度

/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃

1

生产车间

7
10
374
23

46

2.5

2400

正常

0.0021
③评价等级筛选计算结果

A:估算模式及参数

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模式，具体参数见表23。

表23                     估算模型参数

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

141万

最高环境温度/℃

41.9

最低环境温度/℃

-15.0

土地利用类型

农村

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/˚

/

B：预测结果

根据AERSCREEN估算模式进行计算，本项目大气评价等级为二级，预测结果见表24至表25。

表24                 有组织排放估算模式计算结果

距离中心下风向距离（m）
非甲烷总烃

预测浓度（ug/m3）

浓度占标率（%）

10
2.01E-04
0.01
25
6.85E-03
0.34
50
1.51E-02
0.76
75

2.65E-02

1.33

95
2.89E-02
1.44
97
2.89E-02
1.44
100
2.89E-02
1.44
200
1.94E-02
0.97
300
1.27E-02
0.64
400
9.08E-03
0.45
402
9.03E-03

0.45

500
7.02E-03
0.35
600
5.71E-03
0.29
700
4.76E-03
0.24
800
4.04E-03
0.2
900
3.49E-03
0.17
1000
3.05E-03
0.15
1100
2.70E-03
0.14
1200
2.41E-03
0.12
1300
2.17E-03
0.11
1400
1.97E-03
0.1
1500
1.80E-03
0.09
1600
1.65E-03
0.08
1650
1.59E-03

0.08

1700
1.53E-03
0.08
1800
1.41E-03
0.07
1900

1.31E-03
0.07
2000

1.23E-03
0.06
2040
1.21E-03

0.06

下风向最大浓度
2.89E-02
1.44
下风向最大浓度点出现的位置：97（m）
表25                无组织排放估算模式计算结果

距离中心下风向距离（m）
非甲烷总烃

预测浓度（ug/m3）

浓度占标率（%）

10
3.01E-02
1.51
25
3.55E-02
1.77
50
2.15E-02
1.07
75

1.37E-02

0.69

95
1.03E-02
0.51
100
9.64E-03
0.48
200
3.92E-03
0.2
300
2.28E-03
0.11
400
1.54E-03
0.08
402
1.53E-03

0.08

500
1.15E-03
0.06
600
8.97E-04
0.04
700
7.26E-04
0.04
800
6.04E-04
0.03
900
5.14E-04
0.03
1000
4.45E-04
0.02
1100
3.90E-04
0.02
1200
3.46E-04
0.02
1300
3.10E-04
0.02
1400
2.80E-04
0.01
1500
2.55E-04
0.01
1600
2.33E-04
0.01
1650
2.24E-04

0.01

1700
2.15E-04
0.01
1800
1.99E-04
0.01
1900
1.84E-04
0.01
2000
1.72E-04
0.01
2040
1.68E-04

0.01

下风向最大浓度
3.55E-02
1.77
下风向最大浓度点出现的位置：25（m）
表26                    废气排放结果对敏感点的影响
敏感点

污染物类型

非甲烷总烃
预测浓度（ug/m3）
浓度占标率（%）
五陵故园（75m处）

有组织排放

2.65E-02

1.33

无组织排放

1.37E-02

0.69

黄家窑村（95m处）

有组织排放

2.89E-02
1.44
无组织排放

1.03E-02
0.51
马家窑村（402m处）

有组织排放

9.03E-03

0.45

无组织排放

1.53E-03

0.08

西石村（1650m处）

有组织排放

1.59E-03

0.08

无组织排放

2.24E-04

0.01

东石村（2040m处）

有组织排放

1.21E-03

0.06

无组织排放

1.68E-04

0.01

由表24可知，本项目正常工况下有组织排放非甲烷总烃的最大落地浓度为0.0289mg/m3，非甲烷总烃的最大落地浓度占标率为1.44%＜10%；非甲烷总烃最大落地浓度出现距离均为下风向97m；由表25可知，无组织排放非甲烷总烃的最大落地浓度0.0355mg/m3，非甲烷总烃的最大落地浓度占标率为1.77%＜10%；无组织非甲烷总烃最大落地浓度出现距离均为下风向25m。综上所述，本项目产生的大气污染物均能实现达标排放，对周围敏感目标的环境影响较小。
④污染物排放量核算

本项目大气污染物核算见表27~表28。
表27                  大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/

（t/a）

一般排放口

1

有机废气排气筒
非甲烷总烃

7.18

0.107

0.258

表28                  大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

污染物

主要污染物防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（kg/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

一般排放口

1

无组织
非甲烷总烃

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

4.0

5.1

表29                 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级☑

三级□

评价范围

边长=50km□

边长5km☑
-

评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a

500~2000t/a

＜500t/a√

评价因子

基本污染物（PM10、SO2、CO、PM2.5、NO2、O3）

其他污染物（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）

  包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑
评价标准

评价标准

国家标准☑
地方标准☑
附录D□

其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区☑
一类区和二类区□

评价基准年

（2017）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据☑
现状补充监测☑
现状评价

达标区□

不达标区☑
污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□

现有污染源□

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目

污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□

ADMS□

AUSTAL2000□

EDMS/AEDT□

CALPUFF□

网格模型□

其他☑
预测范围

边长≥50km□

边长5~50km□

边长=5km☑
预测因子

预测因子（ 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 ）

包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%☑
C本项目最大占标率＞100%□

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率＞10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%☑
C本项目最大占标率＞30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长

（）h

c非正常占标率≤100%□

c非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□
C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%□

k＞-20%□

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物）

有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
无监测□

环境质量

监测

监测因子：（ 非甲烷总烃 ）

监测点位数（ 1 ）

无监测□

评价结论

环境影响

可以接受☑     不可以接受□

大气环境防护距离

距（/）厂界最远（/）m

污染源年排放量

SO2：（ / ）t/a

NOx：（ / ）t/a

颗粒物：（ / ）t/a

VOCs：（0.343）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

⑤废气处理措施可行性分析
本项目拟采用的废气处理措施为“过滤棉+UV光解催化+活性炭吸附装置”。
UV光解法是利用交流高电压发生器将常用的电压进行加压，当外加电压达到气体的放电电压时，气体被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。同时利用介质阻挡放电，电子从电场中获得能量，通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能，这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团，同时空气中的氧气和水分子在高能电子的作用下也可产生大量的新生态氢、臭氧和羟基等活性基团。这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。从等离子体的活性基团组成可以看出，等离子内部富含极高化学活性的离子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。另外，借助等离子体中的离子与物体的凝并作用，可对小至亚微米级的细微颗粒物（0.1-3微米）进行有效的收集。在经过光氧催化段，进行氧化还原反应，利用特制的高能高臭UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气。光离能裂解氧化喷漆废气中挥发性有机物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质，其去除效率可99%。在保证能耗和停留时间的条件下，本项目选用的UV光解净化器处理设备能满足处理工艺要求。
非甲烷总烃经UV光解处理后，经风管进入活性炭处理系统。

活性炭是一种很细小的碳粒，有很大的比表面积，而且碳粒中还有更细小的孔-毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于碳粒的比表面积大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，从而起到净化作用。活性炭吸附装置由活性炭纤维筒吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔体进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸引附着在吸附剂表面，经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室并汇集至风口排出。

活性炭比表面积一般在700~1500m2/g，故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机废气和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量（废气总浓度低于1000mg/m3，一般可处理的大风量范围在5000m3/h~15000m3/h）废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接高空排放，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。活性炭吸附的主要优点：吸附效率高、运行成本低、维护方便、风阻小、标准化设计、能够同时处理多种混合废气。活性炭装置对有机废气处理效率可达90%。它利用活性炭的特殊吸附作用处理工业废气。其核心部件活性炭吸附单元具有独特的设计结构。为保证吸附效率，建议将活性炭箱制造成长筒状，活性炭分多层填放創造多级吸附过滤条件，合理延长废气停留时间，保证停留时间达到1~2s或以上，使废气充分处理，有机废气可达标排放。由于活性炭容易吸附达到饱和，从而影响处理效率，因此活性炭需要定期更换。
综上所述：两种方法均广泛应用于有机废气治理工程，工艺纯熟，项目呼吸损耗、分装产生的非甲烷总烃经收集后采用“过滤棉+UV光解催化+活性炭吸附装置”处理，废气总处理效率可达到85%以上，技术和经济方面可行。本项目运营期，在各项污染防治措施正常运行的情况下，本项目产生的大气污染物均能实现达标排放，对环境影响较小。
7.2.3地面水

污水达标情况

项目生活污水水质根据类比调查，生活污水中污染物浓度一般为COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS 220mg/L，氨氮 30mg/L。

表30                    项目污水排水水质预测                 单位：mg/L

类别

项目

COD

BOD5
SS

氨氮

生活污水

处理前水质

350
200
220
30
混合水质（化粪池出口）

298

150

132

30

《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B级标准限值

500

300

400

45

项目生活污水经化粪池处理后，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，后排入咸宋路殡仪馆以南秦汉市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂。

表31                   地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □
水环境保护目标

饮用水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑；

影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □
水文 □；径流 □；水域面积 □
影响因子

持续性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持续性污染物 ☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □；

水温 □；水文（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □；
评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑
一级 □；二级 □；三级 □
现状调查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建 ☑；在建 □；拟建 □；

其他 □
拟替代的污染源 □
排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □
受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 ☑；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ☑
生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 □；其他 □
区域水资源开发利用状况

未开发 ☑；开发量40%以下 □；开放量40%以上 □
水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □
补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
（   / ）

监测断面或点位个数（/）个

现状评价

评价范围

河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）Km2
评价因子

（ / ）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 □
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □
规划年评价标准（ / ）

评价时期

丰水期 □；平水期 ☑；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ☑
评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □；达标 □；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 □；达标 □；不达标 □
水环境保护目标质量状况 ☑：达标 ☑；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面水质状况 □：达标 □；不达标 □
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括谁能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变情况 □
达标区 ☑
不达标区 □
影响预测

预测范围

河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（  ）km2
预测因子

（  COD、氨氮  ）

预测时期

丰水期 □；平水期 ☑；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ☑
设计水文条件 □
预测情景

建设期 □；生产运行期 ☑；服务期满后 □
正常工况 ☑；非正常工况 □
污染控制和减缓措施方案 □
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □
预测方法

数值解 □；解析解 □；其他 ☑
导则推荐模式 □；其他 □
影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源 □
水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境影响合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑
污染源排放核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（ COD、氨氮  ）

（0.0572、0.0058 ）

（ 298、30 ）

替代源排放量核算

污染物名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（ /   ）

（   /    ）

（  /     ）

（     /  ）

（    /   ）

生态流量确定

生态流量：一般水期（   ）m3/s；鱼类繁殖期（   ）m3/s；其他（   ）m3/s

生态水位：一般水期（   ）m；鱼类繁殖期（   ）m；其他（   ）m

防治措施

环保措施

污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 □
监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动 □；自动 □；无监测 □
手动 ☑；自动 □；无监测 □
监测点位

（      ）

（ 化粪池   ）

监测因子

（      ）

（ pH值、COD、BOD5、氨氮、SS  ）

污染物排放清单

☑
评价结论

可以接受 ☑；不可以接受 □
注：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

环保措施依托性可行性分析

本项目生活污水依托佳美面粉厂内已有化粪池处理后排入市政管网，进入朝阳污水处理厂。由于本项目生活污水水量少，水质简单，依托佳美面粉厂已建化粪池（容积18m3），本项目日污水量为0.64m3/d，小于化粪池处理量，因此，项目的生活污水排入该化粪池是可行的。经处理后的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入渭河。本项目处于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号，属于朝阳污水处理厂纳污范围，且项目生活污水量较小，本项目污水排入朝阳污水处理厂可行。
7.2.4地下水
（1）评价工作等级的划分依据建设项目行业类别和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。

①划分依据

根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目为L、85专用化学品制造行业类别，且本项目仅为单纯混合分装，故为Ⅲ类项目。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表32。

表32                   地下水环境敏感程度分级表
敏感程度

地下水环境敏感程度分级表

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未规定准保护区的集中式饮用水水源，其他保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

不敏感

上述地区之外的其他地区。

注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

根据对项目周边居民饮用水源调查情况，秦汉新城主要以引汉济渭调水为主要供水水源，东庄水库为第二水源，再生水为补充水源。结合上表可知，本项目属于不敏感。

②评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表33。

表33                地下水环境影响评价工作等级分级表

               项目类别

环境敏感程度

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一级

一级

二级

较敏感

一级

二级

三级

不敏感

二级

三级

三级

本项目

Ⅲ类项目、不敏感

评价等级

三级

③评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1节，本项目评价范围采用查表法确定，具体参照表34：

表34                 地下水环境现状调查评价范围参照表
评价等级

调查评价面积（km2）

备注

一级

≥20

应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围

二级

6-20

三级

≤6

根据评价等级，结合建设项目特点和工程周围自然环境特征，确定的本次地下水环境影响评价范围约6km2的范围。

（2）地下水污染物产生

本项目在运营期可能造成地下水污染的因素主要表现在：

①厂区在生产过程及储存润滑油随着雨水渗入地下水体进而污染地下水体。

②危险废物在储存过程中泄漏渗入地下水体进而污染地下水体。

（3）地下水防治措施

为了有效规避地下水环境污染的风险，应做好地下水污染防治措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。本项目在运营期需采取的地下水的防治措施如下：

①源头控制措施

本项目产品采用地上储罐储存且设置围堰、导流槽收集事故废水。因此，从现场调查来看，原料区、成品区均通过事故水池实现了可能泄漏的油品的收集，并对罐区及搅拌区、灌装区、桶装成品油区进行了防渗措施。实现了从源头控制污染物进入地下水的可能性。

②分区防治措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）本次环评主要针对项目构建筑及设施提供分区防渗要求。

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）地下水污染防渗分区参照表，地下水污染防渗分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染放置区域。

表35                    地下水污染防渗分区参照表

防治分区

天然气包气带污染性能
污染控制难易程度
污染物类型
防渗技术要求
重点防渗区
弱

难
重金属、持久性有机污染物
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7 cm/s

中-强

难
弱

易

一般防渗区
弱

易-难
其他类型
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7 cm/s

中-强
难

中
易

重金属、持久性有机物污染物

弱
易

简单防渗区
中-强
易
其他类型
一般地面硬化
重点防渗区包括：原料区、成品区、危险废物暂存区。

一般防渗区包括：搅拌区、灌装区、桶装成品油区。

简单防渗区包括：除重点防渗区及一般防渗区外区域。

重点污染区应采取的防渗措施：

采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，做好裙角设计及防渗处理，确保防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7 cm/s。危废暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）做好危险废物贮存设施的基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
施工期对隐蔽工程（各防渗工程、管件连接防漏等）做好留底，作为竣工验收相应的证明材料。

一般污染区防渗措施：

一般防渗区地面采取粘土铺地，再在上层10-15cm的水泥进行硬化，一般污染防治区的渗透系数≤1*10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。

简单防渗区防渗措施：

普通混凝土地坪，不设置防渗层。

同时在储油罐区设置围堰，保证围堰容纳油料体积大于储油罐中油料体积。因此本环评要求在罐区底部铺设厚约1m的防渗层，刷防渗漏油漆，四周设置高大围堰。

③污染监控措施
1）要求建设单位应建立地下水环境监测管理体系，落实本报告提出的地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。

表36                    本项目地下水跟踪监测点设置

序号

1#
2#
3#
位置

黄家窑村监控井

马家窑村监控井

马家堡村监控井
与本项目关系

项目地北侧95
项目地下游
项目地上游
功能

背景值监测点

地下水环境影响跟踪监测点

地下水环境影响跟踪监测点

监测层位

第一层潜水

监测因子

水位埋深、基本水质因子、八大离子等
监测频率

每年一次
每年一次
每年一次

备注

已建水井

已建水井

已建水井
2）地下水环境质量现状监测设3个监测点位（1#～3#），监测点位井深、水位和水质；水质监测CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、pH、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、NH3-N、六价铬、氯化物、汞、砷、铅、镉、铁、锰、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、总大肠菌群、细菌总数。

3）地下水监测井设置合理性

本项目地下水环境质量现状监测设3个监测点位，分别为黄家窑村监控井、马家窑村监控井、马家堡村监控井。项目地位于黄家窑村，故于黄家窑村设置背景值监测点；项目地位于渭河北侧5.18km处，以渭河为参考河流（东西走向），本项目地下水为南北走向，马家堡村为渭河补给侧，位于项目地南侧（上游），在此设置地下水环境影响跟踪监测点；马家窑村位于项目地北侧（下游），在此设置地下水环境影响跟踪监测点。综上，本项目地下水监测井设置合理。
④应急响应

建设单位应制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，并报当地环保部门备案，具体污染应急处置措施应至少包含以下内容：

1）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；并发布预警信息，预警信息应包括地下水污染的主要污染物、可能的起始时间、可能的影响范围、计划采取的措施等；预警信息发布可采用多种形式，尽快把信息传到当地环保部门、项目下游居民、村委会及公司所有相关人员。

2）迅速排查可能污染源，并对污染源进行封堵，中止可能导致地下水污染扩大的活动；加密地下水污染监控井的监测频率，安排人员实行24小时值班，组织相关人员，实时监测地下水水质状况。

3）根据地下水污染物的扩散速度和已污染的地域特点，探明地下水污染深度、范围和污染程度。根据监测结果，综合分析地下水污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为应急决策的依据。

4）依据探明的地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案。公司可组织相关专业人员对受污染的地下水进行处置，或者委托相关的地下水污染修复单位进行处置，如采取封闭、截流、抽取等措施。

5）依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

6）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准，环境污染现象趋缓，次生、衍生事故隐患消除后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作；同时采取必要的地下水补偿防护措施，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。
在采取以上措施后，本项目不会对地下水环境质量造成不良影响。

7.2.5土壤环境

项目厂界内除了绿化用地以外，项目所在厂区路面及车间地面均进行了硬化处理，其中危废暂存间及原料库地面，均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订））要求进行地面硬化防渗等，基本没有直接裸露的土壤存在，同时加强对工作人员的环保教育，工作中尽量避免基础油或成品润滑油洒落在地面，如有洒落及时处理，且基础油和成品润滑油不会对土壤产生污染。因此，本项目发生物料泄漏沉降到土壤中时对厂界内的土壤不会造成影响，满足《土壤污染防治行动计划》的要求。

本项目为其他专用化学产品制造，仅对基础润滑油进行单纯混合分装。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于Ⅳ类项目，故本项目不进行土壤环境影响分析。
7.2.6声环境

（1）噪声源强

根据前述分析，项目噪声源主要为油泵、搅拌机、风机等生产设备运行时产生的噪声，单台设备噪声值在75~85dB（A）。本项目噪声经基础减振、隔声、并加强检修等措施后，主要噪声源及源强见项目声源情况见表37：

表37                  项目主要产噪声源分析表                 单位：dB(A)

序号
设备名称
噪声源强

dB（A）
降噪后单台声

压级dB（A）

台数

（台）
处理措施

距各厂界距离（m）

东

南

西

北

1

油泵

80

60

20

厂房隔声、基础减震
21

25

52

31

2

搅拌罐

75
60

5
厂房隔声、基础减震
35

47

38

9

3

自动灌装机

80

65

2

厂房隔声、基础减震
32

24

41

32

4

风机

85

70

1

基础减震、厂房隔声
27

41

46

15

（2）预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4－2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下：

①室内声源在预测点的A声级计算

a.首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声级

[image: image3.wmf])

4

4

lg(

10

2

R

r

Q

L

L

i

w

i

+

+

=

p


式中：

Li—靠近围护结构处产生的A声级，dB(A)；

Lw—某个室内声源在靠近围护结构出产生的声源的声功率级，dB(A)；

r—某个室内声源与靠近围护结构处的距离，m；

R—房间常数；

Q—方向性因子（取Q=2）。

b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声级

[image: image4.wmf]]

10

lg[

10

)

(

1

1

.

0

1

å

=

=

n

i

L

i

T

L


c.计算室外靠近围护结构处的A声级

[image: image5.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L


式中：

TL—厂房平均隔声量，dB(A)。

d.将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw：

[image: image6.wmf]S

T

L

L

w

lg

10

)

(

2

+

=


式中：

S—透声面积，m2（取S=10m2）。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。

（4）预测结果及评价

本项目建成后，昼间噪声影响和预测结果见表38：

表38                       噪声预测结果                      单位：dB(A)

预测点

昼间

贡献值

标准限值

东厂界

49

60

南厂界

49

60

西厂界

44

60

北厂界

57

60

注：本项目夜间不进行生产工作。

由预测结果可知，在采用了相应的噪声污染防治措施后，项目营运期噪声对各厂界的噪声贡献值较小。

    （5）防治措施

噪声防治必须从设计阶段做起，这样在技术上易于实现噪声达标，在经济上也要比建成后设置防护降噪措施节省投资。在设备选型时，本项目将首先考虑选用低噪音的先进设备。设计要求是：一是选用低噪声设备，二是采用噪声控制措施，通过隔声及绝缘减振等措施来保证。

为了保证厂界噪声达标，建设项目在噪声防治方面须采取以下措施：

①合理布局：厂区布局上，应把噪声大的车间和动力设施布置在远离厂界和厂内生活办公区的地方。

②设备选型：在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械。

③减震降噪措施：在设备基础安装橡胶垫减震，并采用软性连接，降噪量约10dB(A)。

④隔声措施：车间各种生产设备设于厂房内部。本项目厂房均采用钢混结构，隔声效果约10dB(A)。

⑤绿化降噪：工程实施后厂区绿化面积达到260m2。本项目工程通过在建筑物周边设置绿化带，道路两旁设绿化带，充分发挥绿化的降噪作用。

⑥强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。

    营运期不会产生噪声扰民现象。在严格落实各项噪声防治措施的条件下，本项目的运行对外界环境的影响将可以有效的控制，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

7.2.7固体废物

本项目产生的固体废物主要包括危险固废和生活垃圾。

生活垃圾
项目生活垃圾产生量约3.0t/a，交由环保部门清运及处理。

（2）危险废物

本项目运营期间产生的危险废物主要来自设备维修过程产生的废机油、废机油罐，生产过程产生的含油废抹布、过滤油渣、废活性炭、废UV灯管，产生总量约0.965t/a。其中废机油产生量约0.05t/a，含油废抹布、废机油罐产生量约0.02t/a，过滤油渣产生量约0.18t/a，废UV灯管产生量约为0.001t/a，废活性炭产生量约0.604t/a。

危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。

①收集、贮存

建设单位根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的危险度物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防滲措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，按要求进行包装贮存。基本情况见表39：

表39：             危险废物贮存场所（设施）基本情况
序号

贮存

场所

危险废

物名称

类别

代码

位置

占地

面积

贮存

方式

贮存能力

贮存周期

1

危险

废物

暂存

区

废机油

HW08

900-249-08

危废暂存区，厂区南面，防雨、防渗、防漏

6m2
200L/铁桶

150kg

1年

2

过滤油渣

HW08
900-249-08
200L/铁桶
150kg
1年
3

含油废抹布

废机油罐

HW49

900-041-49

200L/铁桶
150kg
1年
4

废活性炭

HW49

900-041-49
200L/铁桶
150kg
1年
5

废UV灯管

HW29
900-023-29
200L/铁桶

150kg

1年

从上述表格可知项目危险废物贮存场选址可行，场所贮存能力满足要求，项目危险废物通过各项污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。

②运输

对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。

③处置

建设单位将危险废物交由有危废处置资质单位处理。本项目危险废物防治措施在技术经济上是可行的。

④贮存场所防护措施

本项目拟建设1间危废集中暂存间，设置于厂区南侧，各类危险废物均贮存于该危废集中暂存点并分区贮存。危险废物贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求对危险废物贮存场所采取以下防护措施：

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

2）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

3）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

4）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

5）基础必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

已经强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。
综上，根据《危险废物转移联单管理办法》，建立危险废物转移联单制度，并报当地环保部门备案。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。

经采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。对环境影响不明显。

7.2.8环境风险评价

根据国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 【2012】77号文）的要求：“建设项目环境风险评价是相关项目环境影响评价的重要组成部分。新、改、扩建项目建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。”本项目生产过程中使用油漆、稀释剂、固化剂等原辅材料具有一定危险特性，存在潜在环境污染、健康危险及火灾爆炸等风险隐患，因此须对项目进行环境风险评价。

本项目的环境风险分析详见风险专章。




8 环境管理与监测
	8.1污染物排放清单

本工程污染物排放清单见表40。

表40                     污染物排放清单

序号

污染物名称

污染物排放总量

污染防治设

施名称

数量

标       准

废水

COD
298mg/L

0.0572t/a
化粪池

1座

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B级标准限值
BOD5
150mg/L

0.0288t/a
SS

132mg/L

0.0253t/a
NH3-N

30mg/L

0.0058t/a
废气

非甲烷总烃

（有组织）

7.18mg/m3
258kg/a

UV光解+活性炭吸附

15m排气筒

1套

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

二级标准

非甲烷总烃

（无组织）
5.1kg/a

加强车间通风

/

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

无组织排放监控浓度限值

噪声

厂界噪声

/

选用低噪声设备、厂房隔声、合理布局等

/

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

2类标准

固废

生活垃圾

3.0t/a

垃圾桶

若干

由环卫部门统一清运

危险废物

废机油

0.05t/a
设置危废间

1座

有危废处置资质的的单位统一收集
过滤油渣

0.18t/a

废活性炭

0.604t/a

废UV灯管

0.001t/a
含油废抹布

废机油罐
0.02t/a
绿化

/

/

种植花草、树木等

/

绿化面积260m2
8.2环境管理与监测

施工期，公司需指定部门及专人负责环境保护管理工作，公司应调配1名环境主管专门负责建设项目环境影响评价、环境监理、“三同时”竣工验收、施工期管理等工作。

生产运行期，公司由总经理作为总负责，指定1名副总经理分管环保。设置环保科，负责工程的环保设施运行、节能减排、环境监测、环境污染事故处理及配合当地环保部门环保执法等工作。并将生产期间环保工作具体内容与生产部门沟通合作，由每个生产工段具体执行。通过以上环境管理机构和人员设置，公司形成完善的环境管理机构体系。

本次扩建项目运行期污染源监测计划应参照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，定期开展环境监测，运营期环境监测计划见表41。
表41                    污染源监测计划表
污染源名称

监测项目

监测点

位置

监测

点数

监测

频率

监测采样分析方法
废水

COD、BOD5、SS、NH3-N

化粪池出口

1

每年1次

委托监测

废气

有机废气

非甲烷总烃
排气筒出口处

1个

每季度

1次

委托监测
无组织废气

非甲烷总烃
厂界上风向1个点、下风向3个点

4个

每年1次

委托监测
噪声

Leq(A)

项目厂界四周

4个

每年1次
委托监测
8.3环保投资与运行维护

“三废”治理环保投资16万元，占总投资200万的8.0%。概算见表42。
表41         主要环保设施投资及运行费用一览表         单位：万元/年
     内容

类型

处理对象

治理措施或设备

环保投资（万元）
废气

非甲烷总烃

过滤棉+UV光解+活性炭吸附
11.0
固废

生活垃圾

设置垃圾箱

/

危险废物

有危废处置资质的的单位统一收集

1.5

噪声

生产车间设备

减振、隔音

2.0

其他

防渗措施

围堰，刷防渗漏油漆

5.0
绿化

/

/

0.5

合计

20
8.4竣工环境保护验收清单

    本工程竣工环境保护验收清单见表43 。

表43           竣工环境保护验收清单
项目
污染源

污染物名称

治理措施

执行标准

废水

化粪池

出口
COD、BOD5、SS、NH3-N
化粪池1座

（容积18m3）

《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B级标准限值
废气

储油罐收发油品、

分装

非甲烷总烃（有组织）
经收集，通过UV光解+活性炭吸附装置后，由风机引至15m排气筒高空排放

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

二级标准

非甲烷总烃（无组织）

加强车间通风换气

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

无组织排放监控浓度限值
噪声

分装车间
噪声
基础减振、隔音降噪
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准
固体

废物

员工生活

生活垃圾

分类回收，由环卫部门统一清运

/
危险废物

废机油

有危废处置资质的的单位统一收集
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中有关规定
过滤油渣
废活性炭
废UV灯管

含油废抹布

废机油罐
事故池

容积约12m3，发生火灾事故后，用于收集泄漏的物料及消防废水
围堰

为原料区（1）、原料区（2）、成品区分别设置围堰，高度为0.2m，容积分别约为22m3、116m3、30m3，围堰内部刷防渗漏油漆，防止油品泄漏下渗污染土壤
其它

厂区内应加强绿化，降低噪声影响




9 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	水污

染物
	化粪池

出口
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	化粪池1座

（容积18m3）
	《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B级标准限值

	大气污染物
	储油罐收发油品、

分装
	非甲烷总烃（有组织）
	经收集，通过UV光解+活性炭吸附装置后，由风机引至15m排气筒高空排放
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

二级标准

	
	
	非甲烷总烃（无组织）
	加强车间通风换气
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

无组织排放监控浓度限值

	固体

废物
	员工生活
	生活垃圾
	分类回收，由环卫部门统一清运
	对环境影响小

	
	危险废物
	废机油
	有危废处置资质的的单位统一收集
	均得到合理处置、

对环境影响小

	
	
	过滤油渣
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	废UV灯管
	
	

	
	
	含油废抹布

废机油罐
	
	

	噪声
	选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效防震降噪措施，房间做隔音处理，厂区合理布局可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准

	其它
	厂区内应加强绿化，降低噪声影响

	生态保护措施及预期效果：

应加强绿化管理，从设计、投资、种植到养护全过程，落实绿化设计，保证绿化效果。通过绿化措施有利于净化空气、美化环境，对区域生态环境有着积极的恢复和改善作用。


 10 结论与建议

	10.1项目概况

陕西润威祥润滑科技有限公司改扩建项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办黄家窑村咸宋路120号，坐标：北纬N34°22′13.39″ 东经E108°41′1.64″。项目租赁佳美面粉厂空置厂房进行生产，佳美面粉厂已于2011年7月28日取得咸阳市国土资源局对项目占地的土地手续，土地类型属于工业用地。水、电、气、通讯、排水等基础设施配套完善，交通便利，便于项目运营。本项目租赁面积共3000平方米，主要从事成品润滑油混合分装，年可存储及分装成品润滑油车用油164吨，工业用油1600吨。项目年工作300天，每天工作8小时，共有员工20人，不提供食宿。
10.2产业政策及规划符合性分析

本项目属于C2669其他专用化学产品制造，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》的规定，本项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”，属于允许类，符合国家产业政策。

同时，本项目已经取得了秦汉新城行政审批与政务服务局下发的关于同意“陕西润威祥润滑科技有限公司仓储及分装流水线建设项目”备案确认书（详见附件2）。

项目所在区域环境质量较好，有一定环境容量，满足环境质量底线要求；本项目用水量、用电量、占地量较少，符合资源利用上线要求；拟建项目的产业定位符合规划要求，且不属于其环境准入负面清单内产业，总体能实现资源减量化，污染排放减量化。因此，拟建项目与“三线一单”相符。

10.3区域环境质量现状

根据陕西省环境保护厅办公室发布《环保快报》（2017-3）中“2017年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表”中秦汉新城2017年环境空气质量统计，项目所在区域为大气环境质量非达标区。根据监测结果可知，评价区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的2.0mg/m3标准限值；项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》2类区标准要求，声环境质量良好。
10.4环境影响

（1）环境空气影响分析

项目运营期产生的废气主要是储油罐收发油品、分装过程产生的非甲烷总烃。

建设单位拟在分装车间内设置集气罩，用来收集储油罐收发油品（大呼吸损耗）、分装过程产生的非甲烷总烃，每个储罐的呼吸阀上连接收集管，最后合并至一根主管用来收集罐体由于外界温度变化而产生的小呼吸损耗。项目拟采用15000m3/h的风量，通过“过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置”净化处理后，由风机一并引至15m排气筒高空排放。小呼吸损耗的收集效率为100%，大呼吸损耗的收集效率为90%，分装过程收集效率为90%；处理设施的去除效率为85%，即大呼吸损耗和分装过程有10%非甲烷总经以无组织形式排放。综上，本项目各废气均可实现达标排放，对周围大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目废水主要为职工产生的生活污水，经化粪池处理后排入咸宋路殡仪馆以南秦汉市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂。处理后的污水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中表1中B级标准限值。

（3）噪声

项目选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效防震降噪措施，房间做隔音处理，厂区合理布局后均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准昼间要求，对周边声环境影响较小。
（4）固体废物

生产过程中产生的废机油、过滤油渣、废活性炭、含油废手套、废机油罐、废UV灯管等危险废物存放在场内危险废物暂存间内，地面采用水泥硬化，并做好防渗、防漏、防雨淋密闭工作，危险废物不得与原物料混合存放。危险废物交由有处理资质的单位统一回收处置。基础油所用的储油罐由厂家回收，职工生活垃圾应设置垃圾桶定点收集，由环卫部门统一处理。

    按以上方法对固体废物进行收集处理，并保证日产日清，避免产生污染和恶臭，不会对周围环境产生明显影响。

10.5总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划，选址可行。项目在运营后将产生废气、废水、噪声及固体废物污染等，但在严格采取本报告表所提出的各项环保措施，且加强现有措施的环保管理后，项目对环境影响可控，从满足环境质量目标要求分析，本项目建设可行。

10.5.1要求

①项目应及时把危险废物交由有资质的单位回收处置。不得随意丢弃，不得与一般废物混合收集；

②认真落实本报告提出的污染防治措施，积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理。

10.5.2建议

①项目在污染治理方面必须保证足够的环保资金，切实落实各项治理措施，尤其是废水及生产废气治理措施的落实；

②建立相应环保机构，配置专职、兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案；

③搞好车间及周边环境卫生工作，厂区垃圾、废料及时清运或回收，避免污染环境，做到安全文明经营。




	预审意见：

                            公    章

  经办人：                                 年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                              公    章

 经办人：                                 年    月    日




	审批意见：

                               公    章

   经办人：                                年     月    日




0.16





市政管网





0.64





0.80





0.64





新鲜水





化粪池





员工生活用水





监测点位








监测项目








基础油入库





预处理





噪声、非甲烷总烃





按照不同比例搅拌混合





噪声





自然冷却





非甲烷总烃





取样化验





噪声、非甲烷总烃





进灌装机





非甲烷总烃





按照不同规格分装





成品油





罐体（个）





呼吸损耗量





内容





类型








i
PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

