陕西固德石油工程有限公司

突发环境事件应急预案

（第二部分）

陕西固德石油工程有限公司

2019年2月14日

目录

1.总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3  环境突发事件分级标准

1.4 适用范围

1.5 应急工作原则

2 企业概况

2.1 企业基本情况

2.2地理位置及厂区平面布置

2.3 气候状况

2.4工程基本情况

2.5生产工艺流程及产污环节分析

2.6工程主要污染源、污染物及污染治理措施

3应急组织体系

3.1 工作原则

3.2 应急指挥机构

3.3 职责

4环境风险评价分析

4.1 项目概况

4.2 风险识别

4.3 环境风险防范措施

4.4预警分级与准备

4.5预警发布与解除

5事故应急措施

5.1 启动应急预案的条件

5.2 信息报告

5.3 分级响应

5.4 指挥与协调

5.5 事故现场处置

5.6 信息发布

5.7 应急终止

6后期处理

6.1 善后处置

6.2 警戒与治安

6.3 次生灾害防范

6.4 调查与评估

6.5 生产恢复

7应急保障措施

7.1 人力资源及技术保障

7.2 资金保障

7.3 物资及应急设施保障

7.4 医疗卫生保障

8监督与管理

8.1 应急预案演练

8.2 应急培训教育

8.3 责任与奖惩

9附则

9.1 预案评审

9.2 预案备案

9.3 预案发布与发放

9.4 应急预案的修订

9.5 应急预案实施

10附录

10.1 配套管理制度

1.总则

1.1 编制目的

为积极应对公司突发环境事件，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力。在突发环境事件发生时，按照预定方案有条不紊地组织实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低环境损害和社会影响。保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

1.2 编制依据

《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第9号，2015年1月1日实施）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国家主席令第31号，2016年11月7日修正版）

《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第31号，2016年1月1日施行）

《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第70号，2018年1月1日施行）

《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，2007年11月1日施行）

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号，2014年12月1日起行）

《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号，2009年5月1日施行）

《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院令第284 号，2000 年3 月 20 日施行）

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日施行）

《废弃危险化学品污染环境防治办法》（环境保护部令第27号，2005年10月1日施行）

《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日施行）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号，2011年12月1日施行）

《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年 5月1日施行）

《国家突发环境事件应急预案》（国务院令第119号令，2014年12月229日施行）

《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发〔2011〕88号，2006年5月1日起实施）

《陕西省突发环境事件信息报告办法》（陕环发〔2011〕69号，2011年5月1日实施）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010，2011年1月1日开始实施）

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知，2018年1月30日

《陕西省突发环境事件应急预案》，2015年6月19日

《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕政办函 [2015]128号），2011年10月8日

《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号），2012年9月

《西安市突发环境事件应急预案》

《西咸新区突发事件总体应急预案》

《陕西固德石油工程有限公司生产研发基地建设项目境影响报告表及批复》

1.3  环境突发事件分级标准

按照突发事件严重性和紧急程度，根据环境保护部门的分级标准，将突发环境事件为四级。

1.3.1  特别重大环境事件（Ⅰ级）

①发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上；

②因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

③区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

④因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

⑤利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果；

⑥因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；

⑦因危险化学品（含剧毒品）生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

1.3.2  重大环境事件（Ⅱ级）

①发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下；

②区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

③因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；

④1、2类放射源丢失、被盗或失控；

⑤因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

1.3.3  较大环境事件（Ⅲ级）

①发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）50人以下；

②因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响；

③3类放射源丢失、被盗或失控。

1.3.4  一般环境事件（Ⅳ级）

①发生3人以下死亡；

②因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；

③4、5 类放射源丢失、被盗或失控。

1.4 适用范围

（1）适用范围

本预案适用于陕西固德石油工程有限公司在日常生产、储运过程中发生的突发环境事故的预防及预警、应急处置，以及周边事故可能波及本单位的应急处置。

（2）关系说明

事件发生后，根据事件灾难或险情的严重程度启动相应的应急预案，超出本级应急救援处置能力时，及时报请上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案实施救援。

各应急预案关系见图1.4-1。

图1.4-1   应急预案关系图

1.5 应急工作原则

以科学发展观统领全局，坚持“以人为本，预防为主，科学应对，高效处置”为基本工作原则，全面提升公司应对突发环境事件的能力。

（1）以人为本。事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，在处理突发事件过程中，做到以人为本，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

（2）预防为主。贯彻落实"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，坚持事故应急与预防相结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对突发事件应急救援的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，充分利用现有专业力量，努力实现一队多能，培养兼职应急救援力量并发挥其作用。

（3）科学应对。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）高效处置。加强以我公司为主的应急救援队伍建设，同时建立社会联动协调制度。将企业重点危险源、应急队伍、救援基地、应急物资、道路交通等基本情况向当地政府报告，加强与社会联系，组织建立企业与政府、企业与企业、企业与关联单位之间的应急联动机制，形成统一指挥、相互支持、密切配合、协同应对各类突发事件的合力，协调有序地开展应急管理工作。

2 企业概况

2.1 企业基本情况

2.1.1 企业概况

陕西固德石油工程有限公司生产研发基地建设项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园内，南隔咸宋路为新庄村，东隔新贺路为空地，北侧咸阳三毅优源投资有限公司、陕西东联自动化工程有限公司，西侧紧邻长庆第二输油处，项目所在地地势平坦，交通便利。项目一期总投资1.3亿元，总占地面积61880m2（折合92.82亩，含代征路及绿地），净用地面积43500m2（折合65.25亩）。

建设内容：主要建设机电加工车间、材料加工车间，同时建设辅助工程（综合楼、门房）、公用工程以及环保工程等。

本项目产品方案：年生产固井材料7900吨，固井工具20659套（只）。

2.1.2 劳动定员

本项目劳动定员55人。按照作业分工和工艺执行情况，常年白班作业。年运行300天。

2.2地理位置及厂区平面布置

陕西固德石油工程有限公司生产研发基地建设项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园内，南隔咸宋路为新庄村，东隔新贺路为空地，北侧咸阳三毅优源投资有限公司、陕西东联自动化工程有限公司，西侧紧邻长庆第二输油处，项目所在地地势平坦，交通便利。项目一期总投资1.3亿元，总占地面积61880m2（折合92.82亩，含代征路及绿地），净用地面积43500m2（折合65.25亩）。

厂区地理位置、周边关系和厂区平面布置分别见附图。

2.3 气候状况

秦汉新城地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月(7月)平均气温21.2～26.5℃，最冷月(1月)气温-0.5～-0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东风，频率14.4%，静风频率23%，年平均风速1.9m/s；全年无霜期208天。

2.4工程基本情况

建设单位：陕西固德石油工程有限公司

建设规模：年生产固井材料7900吨，固井工具20659套（只）。

行业类别：机加工

建设内容：主要建设机电加工车间、材料加工车间、公用工程以及环保工程等

表1   项目建设内容表

| 工程组成 |  | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 机电加工车间 | 3888 | 1层钢结构，层高12m，一条固井工具生产线。 主要分为存储区、下料区、加工区。 存储区：包括原辅材料存放区、成品存放区、应急物资存放区等。 下料区：包括板材下料区（有数控切割机等设备）、管材下料区（有数控锯床等设备）。 加工区：有立式加工中心、车床、机床等设备。 |
|  | 材料加工车间 | 3888 | 1层钢结构，层高12m。三条固井材料生产线。 主要分为存储区、加工区。 存储区：包括原辅材料存放区、成品存放区。 加工区：有混合机（集上料、混合、恒速搅拌、包装为一体）等设备。 |
|  | 综合楼 | 1350 | 5层L型框架结构，总高18.3m。 1层设计专门的设备房，西南角设置2层的职工食堂，其余为职工宿舍。 |
|  | 门房 | 40.5 | 1层砖混结构，南侧设置一个门房 |
| 公 用 工 程 | 给水 | / | 园区市政供水管网提供。 |
|  | 排水 | / | 排入园区污水管网。 |
|  | 供电 | / | 园区电力管网。 |
|  | 制冷 | / | 车间采用换气扇，办公生活采用分体空调。 |
|  | 供热 | / | 采用空调供暖。 |
|  | 废气处理 | / | 三条固井材料生产线。1#生产设备上料口上方设置集气罩+滤筒除尘器，包装工序上方设集气罩+旋风除尘器；2#生产设备上料口上方设置集气罩+滤筒除尘器，包装工序上方设置集气罩+滤筒除尘器；3#生产设备上料口上方设置集气罩+布袋除尘器，包装工序上方设置集气罩+布袋除尘器；焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理。 |
|  | 噪声处理 | / | 各种设备均设置于车间内，加装减震基座等。 |
|  | 固体废物 | / | 生活垃圾由市政统一处置、一般固废厂家回收或外卖废品站、危险废物送有资质单位处理。 |
|  | 绿化 | 4000 | 绿地4000m2 |

建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园内

工程投资：总投资为1.3亿元人民币，其中环保工程投资101.2万元人民币，占总投资的0.76%。

占地面积：61880m2（折合92.82亩，含代征路及绿地）。

2.5生产工艺流程及产污环节分析

2.5.1 生产工艺流程

1、项目工艺流程及产污环节

本项目材料加工车间生产固井材料，机电加工车间生产固井工具零部件。

2.5.1.1材料加工车间生产固井材料

- 生产工艺流程及产污环节图

原材料

干混

搅拌

上料

粉尘、废包装袋

噪声

粉尘

包装

噪声

图2.5-1  固井材料生产工艺流程及产污环节图

（2）主要工序说明

固井材料产品原材料通过专用车辆运入厂区材料加工车间，首先根据各产品配方要求上料，进入混合机后开始常温搅拌（处于全封闭状态），每次搅拌30分钟，在此过程中仅为物理混合，无化学反应，搅拌结束后通过电子秤装袋制成成品，由于配方属于建设单位的专利技术，为了保护项目单位的商业秘密，在此不作说明。成品检验合格后包装入库。

2.5.1.2机电加工车间生产固井工具零部件

- 生产工艺流程及产污环节

原材料

粗加工、精加工

下料

噪声、废金属屑、废树脂

成品

噪声、废金属屑、废树脂

图2.5-2   固井工具零部件生产工艺流程及产污环节图

（2）主要工序说明

下料：将原材料利用切割机等设备进行下料。

粗加工：利用铣床、车床等普通设备对零件进行粗加工，切除零件表面上的大部分加工余量，为精加工做准备。

精加工：该工序全部使用数控机床，进行钻、磨等。

2.5.2产污环节分析

1、本项目营运期主要产生废水、废气、固体废物和噪声。

（1）废水：本项目生产过程中无生产废水产生，废水主要为生活过程中有生活污水产生，主要污染物是：COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。

（2）废气：材料加工车间上料工序、包装工序均产生粉尘，组装工房焊接工序产生焊接烟尘，食堂烹调过程中产生含油烟废气。

（3）固体废物：工具工车间和组装工房有废棉纱、废金属屑、废树脂、废机油、废乳化液产生，材料加工车间有废包装物产生，职工办公场所有生活垃圾产生，食堂有废油脂产生。

（4）噪声：本项目主要噪声源为车床、钻床、锯床、刨床、焊机、切割机、压缩机、混合机、风机、泵类等。

辅助生产产污节点图见图2.5-3。

水泵房、空压机

综合楼

噪声

生活污水

生活垃圾

食堂

生活污水、食堂油烟、废油脂

图 2.5-3    辅助设施产污环节图

2、污染因子识别

本项目生产过程产生的环境污染物有：

项目废气污染源主要是材料加工车间上料工序产生粉尘、包装工序产生粉尘；组装工房焊接工序产生焊接烟尘、食堂产生油烟废气等；车床、钻床、锯床、刨床、焊机、切割机压缩机、混合机、风机、泵类等，具体见表2.5-1。

表2.5-1    污染源与污染因子识别表

| 污染物 | 污染来源 | 污染因子 |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 材料加工车间 | 粉尘 |  | 有组织 |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 有组织 |
|  | 组装工房焊接工序 | 焊接烟尘 |  | 无组织 |
| 废水 | 生活污水 | BOD5、COD、SS、氨氮、动植物油、石油类 |  | 经化粪池处理后经污水管网排入朝阳污水处理厂 |
| 噪声 | 机械噪声 | 70～90dB（A） |  | / |
| 固体废物 | 员工日常生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 集中收集，由环卫部运至生活垃圾填埋场妥善处理 |
|  | 生产固废 | 一般固体废物 | 包装材料等 | 固井材料时有大量废包装物产生，产生量为20t/a，该固废不属于危废，本项目统一收集后同危废送于陕西中环信环保科技有限公司处置。 |
|  |  |  | 废金属屑、废树脂、废焊条 | 定期收集，出售给物资回收公司回收处理 |
|  |  | 危险废物 | 废机油、废乳化液、废棉纱、废油脂 | 定期收集，交由有资质单位回收处理 |

2.5.3产品规模

年产生产固井材料7900吨，固井工具20659套（只）。

2.5.4主要设备

公司主要生产设备清单见表2.5-2。

表2.5-2      主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 设备类型 | 自编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式加工中心 | XH716 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0603 |
| 2 | 立式加工中心 | VDL-1300 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0604 |
| 3 | 数控车床 | CKD6150A(1000) | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0605 |
| 4 | 数控车床 | CKD6150A(1500) | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0606 |
| 5 | 数控车床 | HTC40200n | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0607 |
| 6 | 数控车床 | CK6163 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0608 |
| 7 | 数控管螺纹车床 | STC1850n | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0609 |
| 8 | 数控深孔钻镗床 | TK20120G/1 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0610 |
| 9 | 数控立式钻床 | ZK5140B | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0611 |
| 10 | 钻铣中心 | ZXH80 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0612 |
| 11 | 数控金属带锯床 | GHS4250 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0613 |
| 12 | 数控金属带锯床 | GZ4232A | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0614 |
| 13 | 车床 | CA6140 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0602 |
| 14 | 卧式车床 | CW6163C | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0612 |
| 15 | 普通车床 | CA150/1000 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0613 |
| 16 | 普通车床 | CW6280B/1500 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0614 |
| 17 | 管螺纹车床 | S1-245B | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0615 |
| 18 | 立式升降台铣床 | X5032 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0616 |
| 19 | 摇臂钻床 | Z3040×12（1） | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0617 |
| 20 | 线切割机 | DK7745-2 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0618 |
| 21 | 电焊机 | ZX7-400S-B | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0619 |
| 22 | 液压拧扣机 | ZYNJ-220/30 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0620 |
| 23 | 液压拧扣机 | YNJ-220/33 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0621 |
| 24 | 叉车 | CPC30-X4 | 台 | 1 | 起重设备 | ZJGJCCG001 |
| 25 | 砂轮机 | M3335 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0622 |
| 26 | 高压测试系统 | WYC125-11 | 台 | 1 | 检测设备 | ZJGJYPJYY002 |
| 27 | 螺杆空压机 | ZLS30/10 | 台 | 1 | 机加工设备 | ZJCC0623 |
| 28 | 混合板料设备 |  | 台 | 3 |  | GDHGC-1 |

2.5.5项目原辅材料

年生产固井材料7900吨，固井工具20659套（只），主要原辅材料及能源用量见下表2.5-3。涂料及溶剂的主要成分见表2.5-4。

表2.5-3    项目原辅材料及能源消耗一览表

| 产品 | 序号 | 原辅材料名称 | 年用量 | 单位 | 存贮方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 井 材 料 | 1 | 降失水剂单体（聚乙烯醇） | 1400.2 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 2 | 碳酸钙 | 300.2 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 3 | 无机盐（铝酸钠） | 400.13 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 4 | 减阻剂 | 124.1 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 5 | 氯化钙 | 220.1 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 6 | 甲酸钙E型 | 90.1 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 7 | 聚合氯化铝 | 60.1 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 8 | 固化剂（硅酸钠） | 2300.1 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 9 | 元明粉（硫酸钠） | 216.1 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 10 | 微硅（二氧化硅） | 200 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 11 | 胶乳粉 | 170.2 | t | 桶装 | 外购 |
|  | 12 | 乳化剂（烷基苯磺酸钠） | 60 | t | 桶装 | 外购 |
|  | 13 | 超细空心微珠 | 315.1 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 14 | 钾盐 | 20.1 | t | 袋装 | 外购 |
|  | 15 | 玻璃微珠（松脂岩矿砂） | 1785.1 | t | 袋装 | 外购 |
| 固 井 工 具 | 1 | 钢板 | 100 | t | 库存 | 外购 |
|  | 2 | 钢管 | 80 | t | 库存 | 外购 |
|  | 3 | 钢材 | 60 | t | 库存 | 外购 |
|  | 4 | 树脂材料 | 150 | t | 库存 | 外购 |
|  | 5 | 焊条 | 1 | t | 库存 | 外购 |
|  | 6 | 机油 | 0.5 | t | 桶装 | 外购 |
|  | 7 | 乳化液 | 0.7 | t | 桶装 | 外购 |
|  | 8 | 棉纱 | 0.1 | t | / | 外购 |
| 能源 用量 | 9 | 电 | 195.52 | 万度 | / |  |
|  | 10 | 水 | 330 | M3 | 生产用水量 |  |

表2.5-5项目原辅材料理化性质

| 序号 | 名称 | 主要性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯醇 | 特别适合用作建筑砂浆添加剂，与甲基纤维素醚类的保水剂配合使用，可以改善水泥砂浆的柔韧性、保水性、提高砂浆粘结性。能减少砂浆的摩擦，从而增强了工作效能以及质量。 理化指标：（1）外观颜色：1788聚乙烯醇粉末是一种白色、粉状、安定、无毒的水溶性高分子聚合物。（2）溶解性：聚乙烯醇粉末能溶解于常温水中。（3）热稳定性：聚乙烯醇受热时会软化，在40℃以下没有明显变化，160℃以上，长时间加热会逐渐着色，220℃以上时则发生分解，生成水、乙酸、乙醛和丁烯醛。（4）耐化学性：PVA几乎不受弱酸、弱碱或有机溶剂的影响，耐油性很高。（5）成膜性：PVA易成膜，形成的薄膜无色透明，具有良好的机械强度。（6）化学性质：PVA可以看作是一种带有仲羟基的线性高分子聚合物。 |
| 2 | 碳酸钙 | 白色固体状，无味、无臭。有无定型和结晶型两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。相对密度2.71。825～896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃，10.7MPa下熔点为1289℃。难溶于水和醇。与稀酸反应，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水 |
| 3 | 铝酸钠 | 是一种常见化学物品，白色、无臭、无味，呈强碱性的固体。 |
| 4 | 氯化钾 | 外观与性状：白色晶体，味极咸，无臭无毒性。溶解性：易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块。在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。密度：1.98 at 25 °C(lit.)、熔点：770 °C(lit.)、沸点：1420°C、闪点：1500°C、折射率：n20/D 1.334、水溶解性：340 g/L (20 ºC)。稳定性：稳定。与强氧化剂不相容，强酸。防潮。吸湿性。化学性质：性质基本同氯化钠，氯化钾可以做工业制备金属钾的原料。电解氯化钾溶液制备苛性钾、可以被银离子沉淀氯离子、被四苯硼钠沉淀钾离子。氯化钾与浓硫酸反应生成硫酸氢钾和氯化氢。还可以用作有机反应。工作基准氯化钾用于标定硝酸银标准液。晶格能：715 kJ / mol。 |

2.6工程主要污染源、污染物及污染治理措施

本项目的污染源主要来自固井材料、固井工具生产过程中产生的废气、固废和噪声。具体如下：

2.6.1废气

材料加工车间上料工序、包装工序均产生粉尘，组装工房焊接工序产生焊接烟尘，食堂烹调过程中产生含油烟废气。

（1）有组织废气

本项目废气污染源主要是材料加工车间上料工序产生粉尘、包装工序产生粉尘；组装工房焊接工序产生焊接烟尘；食堂产生油烟废气等。

①材料加工车间上料工序产生粉尘

材料加工车间生产固井材料时上料工序产生粉尘，主要污染因子为颗粒物，1#生产设备上料口上方设置集气罩+滤筒除尘器；2#生产设备上料口上方设置集气罩+滤筒除尘器；3#生产设备上料口上方设置集气罩+布袋除尘器；统一回收原料粉末，尾气经高15m的排气筒排空。

②材料加工车间包装工序产生粉尘

材料加工车间生产固井材料时包装工序产生粉尘，主要污染因子为颗粒物，1#生产设备包装工序上方设集气罩+旋风除尘器；2#生产设备包装工序上方设置集气罩+滤筒除尘器；3#生产设备包装工序上方设置集气罩+布袋除尘器；统一回收原料粉末，尾气经高15m的排气筒排空。

③组装工房焊接工序产生焊接废气

组装工房焊接工序产生焊接废气，主要污染因子为烟尘，属有害气体，对操作人员身体健康会产生不利影响。采用移动式焊接烟尘净化器对烟尘进行处理，处理后的尾气排入车间，对整个厂房设置机械通风换气装置，加强车间内通风。

④食堂油烟废气

食堂操作间烹饪过程会产生少量油烟废气。食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放。

2.6.2废水

（1）废水污染物产生情况

本项目生产过程中无废水产生，主要为生活污水。

生活污水来源于办公、卫生间等。生活水用量9.6m3/d，则生活污水量为8m3/d。

（2）废水污染物排放情况

本项目废水主要为生活污水。

生活污水来源于办公、卫生间等。经调查本项目生活水用量10m3/d，生活污水量为8m3/d。食堂含油废水采用油水分离器处理后和其他生活污水混合进入化粪池预处理。

本项目位于朝阳污水处理厂收水范围，且完全能够处理项目排出的废水。综上所述，项目废水经上述处理后对区域内地表水环境影响较小。

2.6.3噪声

本项目噪声源主要为生产线运行过程中产生噪声。设备经车间隔声、基础减振，设备正常工作情况下，厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目噪声对周围环境影响较小。

2.6.4固体废物

（1）废包装物

本项目生产固井材料时有大量废包装物产生，产生量为20t/a，该固废不属于危废，本项目统一收集后同危废送于陕西中环信环保科技有限公司处置。

（2）废金属屑（含边角料）

钢材、钢板、钢管下料及机加工过程中有废金属屑及边角料产生，产生量合计约19.9t/a，外售废品站。

（3）废树脂

树脂材料在机加工过程中有边角料产生，产生量为20t/a，外卖废品站。

（4）废机油

本项目机加工过程中产生废机油量为0.8t/a，属于危险废物，送由陕西中环信环保科技有限公司处置。

（5）废乳化液

本项目利用机床进行机加工时需要乳化液作为切削剂，在加工过程中乳化液及金属屑在机床附属设备中实现固液分离，乳化液经沉淀除杂后重复使用，循环到一定程度后定期外排一部分，废乳化液产生量1.2t/a，属于危险废物，送由陕西中环信环保科技有限公司处置。

（6）废棉纱

本项目机加工过程中废棉纱产生量为2t/a，属于危险废物，新版《国家危险废物名录》新增危险废物豁免管理清单中废棉纱同生活垃圾一同收集处置，本项目废棉纱同危废送于陕西中环信环保科技有限公司处理。

（7）废焊条

项目焊接工序中，会产生少量的废焊条，产生量为0.1t/a，外卖废品站。

（8）生活垃圾

本项目劳动定员55人，生活垃圾产生量为8.25t/a，由环卫部门统一处置。

（9）废油脂

本项目食堂含油废水采用油水分离器处理，废油脂产生量为0.3t/a，送由有资质单位处理。

公司建设有危废暂存间，将危险废物妥善收集于专用容器中，在各专用容器贴上各自的危废标志；危废暂存间设置警示标志，做好基础防渗处理，防渗层为2mm厚的防渗人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）对危险废物贮存场所采取防护措施。

综上所述，本项目产生的各类固废均得到合理的处理处置，对周围环境影响较小。

3应急组织体系

3.1 工作原则

（1）坚持以人为本，预防为主。

加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。

接受政府环保部门的指导，使本公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。

积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

3.2 应急指挥机构

公司设立突发环境事件应急领导小组和应急指挥部。应急领导小组由总经理和综合事务部、财务资产部、生产装备部、安全质量部、市场营销部的主要负责人组成，负责应急策划和准备等工作，应急领导小组成员组成应急指挥部处置突发环境事件的应急处置，以总经理为总指挥，副总经理为副总指挥，以安全质量部为基础，支援部全体人员为主体，在发生重大突发环境事件时，负责全公司的应急工作。

应急领导小组、应急指挥部构成分别见图 3.2-1、图 3.2-2；

综合事务部综合事务务部

应急领导小组

组长：总经理

财务资产部

安全质量部

市场营销部

生

产

装

备

部

图 3.2-1公司应急小组构成

应急指挥部

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理

生产装备部

综合事务部

安全质量部

抢险组

通讯组

救护组

警戒组

调查组

善后组

图 3.2-2 应急指挥部构成

3.3 职责

3.2.1 应急领导小组职责

负责应急救援预案的制订、修订；

组织应急救援专业队伍，并组织实施及演练；

检查督促做好各类事故的预案措施和应急救援的各种准备工作。

3.2.2 应急指挥部职责

发生事故时，由指挥部发布启动应急预案，发布救援命令和信号；

组织指挥救援队伍实施救援行动，保证灾情发生后，当班人员可以自我保护，迅速准确到位，熟练操作，及时制止灾情的蔓延和扩大；

向上级报告和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援通知；

根据事态控制情况，负责宣布应急终止；

组织事故调查，总结突发环境事件应急救援工作经验教训，组织并迅速恢复生产。

3.2.3 应急专业机构职责

公司所有管理人员及全体员工均负有应急救援责任，各救援队伍是突发环境事件应急的主要力量，其任务是程度公司内部各类环境事故的救援及外部环境事件处理。

（1）抢险组

主要由生产装备部人员组成，在安全质量部门的指导下，担负现场的救援、抢险和现场的恢复工作。具体要求如下：应急抢险组接到通知后，迅速集合队伍赶往现场，准备应急器材，佩戴个人防护用具，切断事故源；查明事故原因及部位，按照处置预案，由组长指挥，切断事故源；现场采取紧急措施，迅速处置现场设备、管道，控制事故，以防事故扩大和次生灾害发生。

（2）通讯组

由财务资产部总负责，负责承担生产现场各救援组织的通信设施配备，发生事故时担负各组及指挥部成员之间的联系，对外求援、联络和通信资源的管理维护工作，发生人员伤害及中毒的现场处置和联系救治等工作。

具体要求如下：

通信联络组接到报警后，立即通知值班员坚守岗位，检修人员及技术人员待命，确保事故通信线路畅通，所用电话迅速、准确无误；

迅速通知指挥部、各救援专业队组及有关部门，查明事故源部位及原因，采取紧急措施，防止事态扩大，根据总指挥指令，传递按应急预案处置的命令；

当通讯出现故障时，必须立即修复或采取措施，保证通讯畅通；

（3）救护组

由综合事务部负责及救护人员组成，负责对伤员进行临时有效救护；组织人员将伤员安全、迅速转运至就近医院，向医生正确反映伤员相关情况；并及时向指挥长汇报抢救情况。

再次根据现场实际需要，准备抢险抢救物质、设备及防护用品和受伤、中毒人员所需用品，保障应急人员得到保护，若器材不足，应立即联系财务、采购部门处理；根据指挥部指令，及时报警或向社会请求救援，调剂物质、工程器具等。

（4）警戒组

由市场营销部总负责及其生产车间人员组成，接报后迅速组织本组成员，将人群疏散到安全地带，保护好事故现场；维持好主干道畅通，加强治安警戒，防止因人员混乱而造成现场的物资财产被破坏或被丢失。基础工作由行政部协调相关人员承担，现场负责由工业园管委会负责人及门卫、后勤人员负责。担负厂区的安全警戒、交通指挥、人员疏散及友邻单位的接待工作。

具体要求如下：

突发事件发生后，应迅速奔赴现场，根据指挥部指令和毒物爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

封闭厂区大门，维持厂区道路交通秩序，派专人在路口引导外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观；

事故发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线，引导人员正确疏散；

负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应；

负责抢险救援物质的运输。根据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；

事故发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线，指挥群众正确疏散。

（5）调查组

由质量安全部总负责及环境人员组成，接报后迅速召集应急小组成员，最短时间到达事故现场，立即开展调查活动，调查、询问事故发生的情况以及原因；做好事故现场的调查取证工作，对物证、人证进行收集，对现场拍照记录，及时将调查情况向指挥长报告、与相关人员通报。

（6）善后组

由质量安全部总负责及其技术人员组成，接报后迅速召集应急小组成员，最短时间内到达事故现场，做好伤者以及家属的联系，针对伤势严重者协助救护组人员将受伤员工安全保护离开事故现场送至就近医院，并向保险公司报案和商量赔偿事宜，随后及时将情况向指挥长报告与相关人员通报。

（7）应急环境监测组

应急监测组委托西安市环境保护局西咸新区秦汉新城分局监测站承担，具体要求如下：

根据突发环境事件情况和现场应急指挥部要求，制定现场监测方案；

负责事件现场布点监测、采样及分析化验，及时报告监测结果，预测和估算污染影响范围和发展趋势；

参与事件现场调查取证和事件性质、等级的认定。

4环境风险评价分析

风险评价是对在发生突发性事故时有毒、有害或易燃、易爆等物质的泄漏所造成的环境影响程度、范围等进行预测和评价。本评价将通过对生产全过程的分析，找出环境污染事故可能发生的岗位、起因，提出风险防范措施。本评价主要从环境影响的角度来分析风险事故，将不去研究其他机械性伤害或建筑物破坏等生产事故。

4.1 项目概况

4.1.1 环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

4.1.2 环境风险评价的重点

根据原国家环境保护局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》的精神，以及HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，本次风险评价的重点是：通过分析项目所需主要物料的危险性、识别主要危险单元、找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。其主要作用有以下三点：

（1）预测和分析事故对厂界外人群的伤害；

（2）环境质量的恶化及对生态系统影响的范围和程度；

（3）提出防范、减少、消除对人群和环境危害的措施。

4.1.3 风险评价工作等级和评价范围

根据《危险化学品重大危险源辨识》 GB18218-2009，本项目风险评价等级为二级，风险评价范围是以厂址中心周边3km区域，面积28.27km2。

4.1.4 环境风险评价范围内保护目标

根据评价人员现场调查及资料收集，本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园内，项目的近处主要是一些生产企业，再较远处为一些居民。具体内容见表4.1-1环境保护目标，具体评价范围及四邻关系见附图。

表4.1-1   项目周边3km环境保护目标

| 序号 | 敏感目标名称 | 方位 | 距离（m） | 人口基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北贺村 | 北 | 2980 | 1800 |
| 2 | 贺家北村 | 北 | 1200 | 1400 |
| 3 | 贺家西村 | 北 | 790 | 900 |
| 4 | 费家村 | 西北 | 2600 | 1500 |
| 5 | 崔家村 | 西北 | 2200 | 2000 |
| 6 | 王车小堡村 | 西 | 2950 | 400 |
| 7 | 陵照村 | 西 | 1500 | 1500 |
| 8 | 伍家村 | 西南 | 2500 | 2000 |
| 9 | 新庄村 | 南 | 30 | 2400 |
| 10 | 东篱庄园 | 西南偏南 | 2500 | 100 |
| 11 | 羊过村 | 南 | 2200 | 300 |
| 12 | 龚家湾村 | 东南 | 2800 | 600 |
| 13 | 戚家山 | 东南 | 2400 | 500 |
| 14 | 大石头村 | 东北 | 2400 | 2300 |

4.2 风险识别

4.2.1 风险识别的范围

本项目涉及的主要危险物料为聚乙烯醇、机油、乳化液。

本次风险评价涉及的危险物质的具体理化性质和危险特性如下：

表4.2-1聚乙烯醇性质及危险危害特性

| 标识 | 中文名：聚乙烯醇 |  | 英文名：polyvinyl alcohol,vinylalcohol polymer |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：[C2H4O]n |  | 分子量：44.05（单体） |
|  | 危规号：-- | UN编号：-- | CAS号：9002-89-5 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色片状、絮状或粉末状固体 |  | 溶解性：溶于二甲基亚砜，不溶于汽油、煤油 |
|  | 熔点（℃）：230℃ |  | 沸点（℃）：/ |
|  | 相对密度（水＝1）：1．27～1．31 |  | 热导率0．2w/(m·K)， |
|  | 比热容1～5J/(kg·K)， |  | 稳定性：稳定 |
| 危险特性 | 危险性类别：7（易燃固体） |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 危险特性：粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |
|  | 健康危害：吸入、摄入对身体有害，对眼睛有刺激作用。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |

表4.2-2机油性质及危险危害特性

| 标识 | 中文名：机油；润滑油 |  |  |  |  | 危险货物编号 |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：lubricating oil；Lube oil |  |  |  |  | UN编号 |  |  | / |  |
|  | 化学组分 | 复杂烃类（碳原子数约 10­22）混合物 |  |  |  | CAS号 |  |  | / |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状 | 油状液体, 淡黄色至褐色, 无气味或略带异味。稍有粘性的棕色液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | ­60 | 相对密度(水=1) |  | 0.7-0.97 |  | 相对密度(空气=1) |  |  | 3.5 |
|  | 沸点（℃） | 350­400 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 0.66kPa（25℃，纯品） |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水。易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性实验 | LD5067000mg/kg（小鼠经口），LC50103000mg/kg，2小时（小鼠经口）； 刺激性：人眼睛：140ppm（8小时），属轻度刺激性。 大鼠吸入3g/m³，12­24 小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。 大鼠吸入2500mg/m³，130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 | 对环境有一定危害，可造成水体、土壤污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 闪点℃ | 210-240 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 自燃点℃ | 418 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远地方，遇明火引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  |  | 不聚合 |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2 风险类型

（1）主要危险单元

①仓储

该项目中的原料均存放在仓库内，铁桶和塑料桶易出现老化现象，碰撞摩擦后易出现泄漏，有引起燃烧爆炸的危险和中毒的危害。

②生产设备

生产设备中多种物料进行物理、化学反应。设备制造过程中的焊接缺陷或材质缺陷以及在长期运行的过程中受到反应物料的腐蚀影响，设备腐蚀会导致反应物料外泄，有毒物质会使作业人员中毒。设备爆裂后，内部介质大量外泄，有引起燃烧爆炸的危险和中毒的危害。

③泵机

输料泵的泵体和附件密封不严，会导致腐蚀性物料泄漏，从而进一步腐蚀设备、管件。外漏的物料还有可能对人体造成腐蚀或毒害伤害。泄漏的易燃物料遇明火还有发生火灾事故的危险。在转动过程中会产生机械噪声，对人产生危害。

（2）生产过程中的危险性

该项目生产过程中的危险性主要表现为火灾、中毒、机械伤害、触电、高空坠落等危险。

a)明火

据不完全统计，明火是产生火灾的主要原因，常见的明火有：生产区或库房附近产生的火星；车辆排气管喷出的火星；装置生产中临时维修及正常停车检修中焊接和切割作业；生产区内违章吸烟或其它违章作业等。

b)静电火花

产生静电聚集的常见情况有：人体带的静电：穿、脱化纤衣服；形成孤立导体等，如在计量罐储存、输出、输入过程中，可燃物在管道中快速流动时可能产生的静电。静电聚集时放电火花是酿成火灾的重要点火源之一。

c)电气火花

电气线路、电动机、开关设备、照明灯等在运行过程中因接触不良产生的电火花、电弧等，它们是引起电气火灾的主要原因。电热设备表面温度过高也会成为点火源。电气设备正常工作时产生的工作火花，线路和设备发生故障时产生的事故火花。电火花温度都很高，足以引起可燃物燃烧。

d)碰撞和摩擦火花

在仓库操作人员使用金属工具或持工具撞击铁桶作业等会引起碰撞或摩擦火花。

因此在整个生产过程中，输送、加料、搅拌、罐装等每个工艺过程，如果操作不当，或者设备、设施发生破损和泄漏，都是十分危险的，遇到明火局部高温碰撞、摩擦、静电放电、电火花等均可发生火灾事故。

（3）公用工程及辅助设施的危险性

①消防系统水压不够或水量不足，灭火器不能使用，则存在着发生火灾后不能及时扑灭而蔓延的危险。

②无防直接雷击和间接雷击设施，或其接地电阻不符合要求，则存在着建筑物遭受雷击和屋内设备、仪器遭受沿管道侵入的高压雷电波的危害。

③防静电接地系统，防静电设施和防静电措施有缺陷或不到位，则存在着发生静电危害的危险。

④无“三废”控制措施，无“三废”处理设施，或不达标排放“三废”，都可能造成环境污染事件。

⑤道路布局不合理，可能造成汽车运输或消防车的通行困难；道路破损或路面不平，则存在着人员、车辆伤害的危险。

4.2.3环境源项分析

本项目所涉及到的危险单元主要是生产区和仓储区，由于在生产过程中一直有工作人员看护，即使发生泄漏也可以迅速进行控制，因此本评价只针对仓储区的风险进行分析评价。

4.2.3.1突发环境事件情景分析

（1）国内外同类型企业突发环境事件资料

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。本报告列举了同类危险化学品燃烧爆炸、危险废物泄露的突发环境事件案例。

本次报告在网上各大新闻报道网站收集了近年相关厂家在废机油存储、运输过程中发生的重大火灾、爆炸事故。根据同行业调查，近几年国内发生的事故及危害情况见下表4.2-3。

表 4.2-3      国内外类似企业事故情况表

| 时间 | 企业 | 事故原因 | 危害情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011.7 | 伊思康达精细化工有限公司 | 违规转移危险废物 | 毒性强且致癌的化工废料，被随意倾倒在河坡上，随时可能导致大面积水体严重污染 |
| 2013.7.24 | 新疆阿克苏市某废机油炼油厂 | 员工违规操作，导致废机油储罐爆炸 | 发生了火灾爆炸事故 |
| 2015.1.8 | 滨州市某工业园内一化工企业 | 装卸危化品时操作不当和管理不善 | 发生一起火灾爆炸事故，死亡2人，正在装车的车辆被完全烧毁 |

（2）可能发生的突发环境事件情景分析

本报告列出企业可能发生的突发环境事件情景，具体见下表4.2-4。

表4.2-4           企业可能发生的突发环境事件情景

| 事故类型 | 风险单元 | 主要有 害物质 | 主要危害 | 有害物质扩 散途径识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染治理设施发生故障停运 | 危险废物暂存间 | 危险废物 | ①储存危险废物的桶破裂，危险废物泄漏； ②危险废物接卸过程中，操作失误导致物料的泄漏； ③运输过程中遭遇外力冲击发生破裂而造成泄漏。 | 可能影响土壤、地表水和地下水环境 |
|  | 废气 | 粉尘 | 除尘系统故障，导致粉尘未经处理直接排放 | 影响环境 空气质量 |
|  |  | 油烟废气 | 油烟净化器装置故障，导致油烟废气未经处理直接排放 |  |
| 泄漏火灾爆炸 | 厂区 | 电气设备故障 | 电气设备故障，容易造成火灾 | 容易造成火灾 |
|  | 危险品库房 | 危险化学品 | 危险化学品泄露遇明火导致火灾，爆炸事故 |  |
|  | 危险废物暂存间 | 危险废物 | 废机油泄露遇明火导致火灾，爆炸事故 |  |

4.2.4仓库区事故源强确定

（1）机油储罐泄漏

机油储存在25L的塑料桶中，若塑料桶发生泄漏事故，液体泄漏速度QL用伯努利方程计算：

液体泄漏速度QL采用伯努利方程计算：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64；

A——裂口面积，m2；

——液体密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度，9.8m/s；

h——裂口上液位高度，m。

根据建设方初步设计，评价只考虑机油储存区的泄漏风险。经代入有关参数计算，结果和相关参数如下表。预计事故发生后30分钟内，事故被控制。因此每次将泄漏机油25L，所以如果出现泄漏，整桶机油将会全部泄漏，泄漏量为25L。

表4.2-3    机油泄漏参数及结果表

| 名称 | 性质 | 裂口 面积 (m2) | 泄露 系数 | 密度 (kg/m3) | 液位 高差 (m) | 室外 温度 （℃） | 罐内 压力 （Pa） | 环境 压力 （Pa） | 泄露 速度 （kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机油 | 液体 | 0.0004 | 0.62 | 910 | 0.5 | 25 | 1.05×106 | 1.01×105 | 10.33 |

4.2.5火灾爆炸事故分析

火灾爆炸事故中，有时先发生物理爆炸，容器内可燃液体、可燃气体冲出后而引起化学性爆炸，有时是物理爆炸和化学性爆炸交织进行。发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，累及其它装置着火并伴随容器爆炸，物品沸溢、喷溅、流散，极易造成大面积火灾。

火灾爆炸事故的燃烧半径D和持续时间T可由下式计算：

Dmax=2.66M0.327      t=1.089M0.327

式中：M为燃烧物质的质量（Kg）

可见，主要与发生火灾、爆炸的物质数量有直接的关系。火灾、爆炸事故对环境的危害主要是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。

根据本企业的实际情况，考虑到最不利的情况下，生产区或库房储存全部化学品发生泄露，继而引起爆炸，则火灾事故的影响情况见表4.5-4。

表4.5-4   火灾事故影响情况表

| 环境风险物质 | 泄漏总量 | 燃烧半径D（m） | 持续时间T（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯醇 | 30000kg | 77.4 | 31.7 |
| 机油 | 2.275kg | 3.48 | 1.42 |

从表4.5-4可以看出：事故情况下企业储存的易燃化学品全部泄漏发生火灾的情况下其燃烧半径在1.42~77.4m范围内，持续时间1.42~31.7min。在该范围内有轻伤损害危险，建筑物将受到损害。

从厂图布置及周边环境分析，发生事故时，主要是对存厂区以及周围77.4米内的现场造成影响。

需要说明的是，该计算是以单个风险物质全部泄漏发生火灾的情形下计算的，当实际发生火灾爆炸，也可能几种易燃环境风险物质同时发生火灾事故，事故后果将大于计算结果。

4.2.6最大可信事故概率确定

（1）事件树分析

本项目中各种危险物质均属于易燃液体对项目运行中潜在的事故事件树分析见图4.2-1。

图4.2-1    易燃液体事故树分析判断

（2）仓储区物料和火灾爆炸事故概率估算

仓储区是事故较常发生的地方，仓储区的事故主要是泄漏和火灾等。根据国内外仓储事故概率分析与查阅资料，并类比胡二邦主编《环境风险评价实用技术、方法和案例》一书的研究成果，确定本项目仓储发生泄漏和火灾爆炸事故的概率为1.0×10-5/a。

4.3 环境风险防范措施

4.3.1 生产过程中的风险防范措施

（1）建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；工作现场禁止吸烟、进食、饮水；工作完毕，应洗澡换衣；车间应配备急救设备、药品、防毒面具，就近设置事故淋浴和洗眼器等；配备应急抢修工具；作业人员应学会自救和互救。

（2）生产厂房及其它建筑物，应按防火和耐火要求进行建设，各生产和辅助装置按功能分别布设时，既要考虑满足工艺流程通顺，又要考虑防火防爆及安全疏散等问题。严格按照有关防雷、防静电、防火、防爆的规定、规程和标准，安装设备、设施定期检测、维护维修，使之保持完好状态。喷淋设施、灭火装置和材料等要定期进行检测、校验、维护维修、确保灵敏可靠。

（3）采用先进、成熟、可靠的工艺技术，严防“跑、冒、滴、漏”；对生产过程进行集中监控、报警和联锁，各装置内设完善的信号联锁系统，对重要的操作参数实现自动调节、自动报警和事故状态下的紧急停车。

（4）制定使用危险化学品的详细操作规程，指定责任心很强的人保管、搬运和操作危险化学品。存放及操作地点应设安全标志。

（5）由于存在很多不确定因素，故无法精确定量说明其对环境的影响，但其潜在危害是非常大的。应急救援中，为了灭火和降低有毒物质对大气的污染，会在事故现场喷射大量消防水和喷淋水。这样，势必会有部分毒性物质直接或随喷淋、消防用水流入水体，造成严重污染。事故发生后，确保所有的消防废水进入事故池，尽可能阻断向周围水体直接排污的源头。

4.3.2 运输过程中的风险防范措施

（1）严格遵守《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。

（2）运输过程中禁止吸烟，车上备有防雨防晒设施；运输中不得与其它化学危险品同车运输。运输爆炸等危险化学品的车辆，运输企业为车辆配备人员防护和施救设备，在车身两侧和后部喷涂“危险化学品”、“爆”文字、车辆或罐体的后部和两侧粘贴反光带，标示车辆或罐体的轮廓等措施。

（3）单位应对驾驶员进行经常性地安全行驶教育，严禁疲劳驾驶、违法运输。驾驶员要按规定检查车辆状况，发现问题及时排除，严禁车辆“带病”上路。

（4）装运的车辆必须指派责任心强，熟悉危险物品一般性质和安全防护知识的人员负责押运，严禁搭乘无关人员，随车应配带相应的防护用品，不得超量、超载，运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

通过以上措施，尽量避免运输风险的发生。

4.3.3 贮存过程中的风险防范措施

（1）危险化学品应储存在阴凉、通风仓库内；远离火种、热源和避免阳光直射；配备相应品种和数量消防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”、“禁止烟火”等标志。

（2）禁止露天存放，存放周期过长；禁止堆叠放置，防止滚动，避免储运过程发生碰撞；定期对存放物料原料桶进行检漏。

（3）坚持预防为主，采取有效措施，规避生产中的风险是企业管理目标之一。导致燃爆的因素虽然很多，但只要严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，预防燃爆是完全可以做到的。如严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花的产品，库内电气装置符合防火防爆要求等。

（4）本项目危化品分类储存，张贴明显标识。库房内均采取了防渗措施，并修建了导流槽、事故收集池。危化品库房设置情况见下图。

| 4.3-2 危化品库房 |  |
| --- | --- |

4.3.4 危险废物暂存间的风险防范措施

公司设置危险废物暂存间4间，位于大门右侧。根据现场考察，危废暂存间外设置了警示标识，危险废物用塑料桶盛放，危废间地面设置了导流槽与收集池，进行了硬化，且表面无裂隙；地面同时做了防渗措施，防渗系数≤10-10cm/s。

4.3.5 其他风险防范措施

（1）生产装置管线发生泄漏，停止生产，立即组织维修。

（2）严格按设计规范设置排放阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入收集池。

（3）定期进行控制系统连锁的调校，确保灵敏、可靠。

（4）仓库区生产人员应经常巡逻，如发现泄漏应立即上报并果断采取措施，控制泄漏量。

（5）化粪池做好防渗工作，定期检测化粪池的破损情况。

4.3.5 环境风险管理措施

（1）建立机构，明确职责

公司成立环境安全工作领导小组和专业管理机构，任命兼职管理人员，形成了由总经理负责，相关职能部门参加的环境安全管理网络和组织领导体系，规定了部门主管对部门的安全和环境工作的职责，完善各级、各部门环保责任制，有效落实各级各部门管理职责和“一岗双责”，使本项工作“横向到边，竖向到底”，并全程、全方位覆盖。

（2）加强宣传和培训，普及环保知识

公司每年初制定内部培训计划，按照年度培训计划，落实安全、环保和职业卫生培训工作，使培训内容、教材、课时、师资和经费得以保障。

利用墙报、网络、答题卡和电子刊物进行安全和职业健康知识的宣传和推广，充分利用班前会、公告栏和行政例会，结合公司《质量安全》月刊，有针对性地进行环保知识普及和宣传，并通过对《环境保护法》和相关法律、法规的宣传，提高了员工的守法意识。

（3）完善环保管理制度和操作规程，落实管理职责

建立健全《环保工作管理制度》、《环境风险管理制度》、《教育培训制度》等规章制度和岗位操作规程，确保公司生产的有效运转，通过制度实现管理，有效控制环保风险。

（4）加强监督检查和考核，做好环境风险防控

落实环境保护责任，定期对环境风险源、环保设施和生产设备进行监督检查，并将检查情况纳入责任单位和个人考核，并在每月的绩效考核会上对部门履行环保工作目标进行单项考评，与单位和个人效益直接挂钩。

4.3.7环境风险控制设施

（1）严格按照设计规范和环评要求，完善的环保配套设施

按照设计规范和环境影响评价报告书的要求，完善环境风险控制设施建设。在改善工艺条件，完善的环保配套设施的基础上，实施物料管道输送，最大限度的减少工艺介质的滴漏。

（2）完善应急和安全消防设施

安全消防设施及其它防护应急设施完备，有完整的消防系统。各重点部位设置自动检测控制系统控制和设置完善的报警联锁系统，放置充足的磷酸铵ABC类干粉灭火器等，重点区域放置充足的消防砂、消防桶。

生产区防雷防静电接地系统完备，作业过程连接静电接地报警器，保证现场安全。

建立应急物资储备库，配置化学品防护服、防护靴、防毒面具和防护口罩。配备急救箱，放置应急药品、绷带、止血带及消毒液，现场配置洗眼器。

（3）外部协作，保证环境

与西咸新区环保局建立良好互动，定期进行检测。

4.4预警分级与准备

4.4.1 预警分级

按照陕西省环境保护局印发的《陕西省突发环境事件信息报告办法》及突发事件严重性和紧急程度，以及根据我公司实际情况和对突发环境污染事件的重视程度将突发环境污染事件分为四级，分别为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件和一般环境事件。

（1）一级预警

特别重大环境事件（Ⅰ级）的预警等级为一级。对环境造成严重危害，危害在较长时间内难以消除；造成中毒死亡3人以上（含3人），或30人以上发生明显中毒症状；由于污染造成巨大的直接经济损失，需要市政府或司法机关介入给予解决；因环境污染使当地经济、社会的正常活动受到严重影响这四种情形之一的被列为特别重大环境污染事件。

（2）二级预警

重大环境事件（Ⅱ级）的预警等级为二级。包括以下六种情况：污染范围较大，形成跨行政区域的环境污染事件；对环境造成较大危害，危害在较短时间内难以消除；人员发生中毒症状并可能导致伤残后果；中毒死亡3人以下，或10 人至30人发生明显中毒症状；由于污染造成大量的直接经济损失，需要多个部门介入进行损失评估给予解决；因环境污染使当地的社会安定受到影响。二级预警为已发生火灾爆炸和大面积泄漏事故，泄漏物扩散到周边，对外围人员、设施造成破坏，本公司无能力进行控制。

（3）三级预警

较大环境事件(Ⅲ级)的预警等级为三级。包括对环境造成危害，危害在较短时间内可以消除；10 人以下发生明显中毒症状，但不会有导致伤残的后果；由于污染造成较大的直接经济损失，有关纠纷在环保部门和相关部门的共同调解下较易解决。三级预警为已发生火灾和泄漏，在短时间内可处置控制，未对周边企业、社区产生影响的事故。

（4）四级预警

一般环境事件（Ⅳ级）的预警等级为四级。对环境造成明显的不良影响；人员发生轻微中毒症状；由于污染造成少量的经济损失，有关纠纷可由环保部门调解解决。主要体现在设备设施严重故障，将会导致泄漏、火灾爆炸等重大安全生产事故的；现场发现存在泄漏或火灾迹象的；可燃气体检测系统发出警报；遇雷雨、极端高温、汛涝等恶劣气候。

当发生一、二级突发环境事件，报请陕西省突发环境事件应急办公室负责处置，必要时可请求陕西省突发公共事件应急委员会组织支援；发生三、四级突发环境事件，由西咸新区突发环境事件应急指挥机构负责处置，必要时可请求市突发环境事件应急办公室给予支援。

4.4.2 预警方式

预警方式依据初步判断的预警级别，预警级别由低到高进行，主要采用以下报告程序：

四级预警，以内部处置为准。现场人员发现可能产生一般环境事件后，立即报告部门负责人或安全环保部门，部门负责人视现场情况组织现场处置，安全环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员完成应急准备，并报告总经理（应急指挥部总指挥），依事态确定报告秦汉新城突发环境事件应急指挥机构，提高预警级别。

三级预警：对于短时间不能控制、消除的环境事件，提升预警等级，由安全环保部门报告公司应急指挥部后，宣布启动预案，并立即报告秦汉新城突发环境事件应急指挥机构。

二级预警：对于波及周边并造成人员中毒或可能死亡的，报告秦汉新城突发环境事件应急指挥机构请求支援，由区应急指挥机构依据事态发展情况，报告西咸新区突发环境事件应急办公室。

一级预警：发生特别重大环境事件，由西咸新区突发环境事件应急办公室直接指挥，必要时请求陕西省突发公共事件应急委员会组织支援。

4.5预警发布与解除

4.5.1 内部报告与预警发布

（1）内部报告

公司须随时关注生产、储运过程中的环境风险，现场人员发现火灾、泄漏或当可能出现环境风险、可通过现场火灾报警呼叫、内线电话报警和报告。

发现事故信息人员向部门负责人报告，接报人向总经理或副总经理报告、通知安全环保部门，指挥现场处置，总经理或安全环保部门经理视事故程度、应急等级发出预警及应急救援准备指令，提出应急响应建议措施，启动相应应急预案。必要时报告当地环保部门，拨打电话“12345”。

（2）预警发布

当环境事故在不可控状态或可能扩大时，应首先进行内部信息发布，进行预警。在发生重大环境污染事故，可能对厂区内外人群的构成威胁时，必须向当地环保部门报告和预警。

发生火灾、爆炸、中毒、重大伤亡事故和重（特）大环境污染和人员伤害等事故，在第一时间，按事故类别向公安消防、安监、环保等部门报告。其他政府部门的信息上报，由总指挥或指令有关人员立即通过电话或派员向政府有关部门报告/通报事故情况。

4.5.2 预警解除

根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。当环境污染事故已经得到控制，并且消除后续影响时，需要及时解除预警。预警解除由最终预警发布部门预宣布。

5事故应急措施

5.1 启动应急预案的条件

突发环境事件发生后，必须为预见将要发生或正在发生的突发的较重大事件，当预见将要发生或正在发生的突发的、有可能造成伤亡、环境破坏或重大财产损失的，由现场负责人报告总经理，由总经理决定并正式发布启动预案的命令。并决定是否向政府主管部门报告及社会救援。

5.2 信息报告

5.2.1 内部报告程序

发现污染事故或可能导致泄漏等事故的，发现人员向值班领导或部门负责人报告，由值班领导报告公司安全环保等职能部门，同时向总经理或主管副总报告。重大环境事故立即报告至总经理，需要启动应急预案、公司协助方可进行的 10分钟内报告总经理，已得到控制的轻微污染事件，事故单位能完成处置的30分钟内报告总经理。

5.2.2 外部报告时限要求及程序

环境突发事故发生后，值班领导或部门负责人应立即报告公司领导，公司领导视事态决定是否启动应急预案，并向当地环保、安全管理部门报告。同时告知周边企业（北侧咸阳三毅优源投资有限公司、北侧陕西东联自动化工程有限公司、西侧长庆第二输油处）。

西咸新区秦汉新城环保局接到突发环境事件报告后或者得知突发环境事件信息后，应立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

对于初步认定为一般（Ⅳ级）或者较大（Ⅲ级）突发环境事件的，由西咸新区秦汉新城环保局在 30分钟内向区人民政府和西咸新区环保局报告。

对初步认定为重大（Ⅱ级）或者特别重大（Ⅰ级）突发环境事件的，由西咸新区秦汉新城环保局报西咸新区环境保护局报告，并应在10分钟内向市人民政府和省环境保护厅报告，同时上报环境保护部。省环境保护厅接到报告后，应进行核实并在1小时内按规定程序报告省人民政府和环境保护部。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应按照变化后的级别报告信息。对一时无法判明等级的突发环境事件，应按照重大（Ⅱ级）或者特别重大（I 级）突发环境事件的报告程序上报。

5.2.3 事故报告内容

（1）报警基本内容

报警基本内容包括：单位名称、地址；事故发生地点、涉及物质与影响范围；有无人员伤亡与被困人员；报警人姓名与联系电话，必须在接警人挂电话后方可放置电话；报警时尽量使用普通话。

（2）内部报告基本内容

内部报告的基本内容有：事故地点、时间以及设备设施；事故类型：火灾、中毒、泄漏等；有无人员伤亡与被困人员；已采取的应急措施；

（3）政府部门报告基本内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报应报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

电话报告用说明单位名称、负责人姓名、电话及报告人姓名电话等。

5.2.4通报可能影响的区域

总指挥根据现场应急情况，当发现事故可能影响村庄居民以及周边企业的安全时，由应急办公室主任与周边村委会以及企业负责人紧急联系，通报当前污染事故的状况，通知群众做好应急疏散准备，听候应急指挥的指令，并强调在撤离过程中注意事项，积极组织群众开展自救和互救。

5.2.5有效联络方式

（1）求救、报警信号

火警电话：	119

急救电话：	120

西咸新区环境保护局应急办值班电话：029-33186000

秦汉新城管理委员会应急办值班电话：029-33185000

西咸新区秦汉新城环保局值班电话：029-33185030

西咸新区秦汉新城消防大队：029--33185703

（2）内部联络电话

公司值班室：029--86101801

其它联系人联系方式的清单见附表。

（3）四邻联络电话

咸阳三毅优源投资有限公司值班电话：029-86670362

陕西东联自动化工程有限公司值班电话：13619107279

长庆第二输油处值班电话：15339013333

5.3 分级响应

5.3.1 分级响应机制

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故应急响应分为一级应急状态（重、特大事故），二级应急状态（较大事故），三级应急状态（一般或轻微事故或事件）。目前公司所处环境及工艺，可能造成的环境事故最大为二级应急状态。

5.3.2 一级响应（全体应急预案）

（1）一级应急状态

重、特大火灾、爆炸事故与储罐区一般火灾事故；多人伤亡、中毒和触电事故；化学品污染水域或严重污染土壤事故；其他事故发生后，后果有可能继续扩大的；遇需要全体人员疏散撤离和影响周边社区或企业的事故或事件。

（2）一级应急响应指挥：

一级应急响应指挥由公司应急指挥领导小组组长/总指挥/副总指挥执行；

总指挥不在时，依序由副总指挥、支援部经理/副经理、安全环保经理执行；

总指挥到位后向总指挥移交指挥，视现场情况，总指挥可指令授权应急指挥小组某成员行使总指挥职权；

遇到政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥，火灾时在公安消防部门到场后移交消防部门指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

5.3.3 二级响应（现场应急）

（1）二级应急状态

制造生产车间以外场所小面积初期火灾事故；

个别人员伤亡、中毒和触电事故；

（2）二级应急响应指挥

二级应急指挥由现场指挥部成员执行，依序由生产部经理/副经理、安全环保部经理执行，非工作日期间由领导执行，并及时报告上级主管。

5.3.4 三级响应

（1）小型火警；

（2）可能发生小范围或有少量化学危险品泄漏事件；

（3）人员轻微伤害事件；

（4）三级应急指挥由值班领导指挥，初期的指挥由班长/安全员，或现场在场最高职务人员组织指挥应急处置。

5.4 指挥与协调

环境突发事故应急预案启动后，所有工作全部移交应急救援指挥部，由总指挥全权负责，各职能部门必须全力配合、严格执行指挥部指令。

行政管理部门需要对救援物资、车辆的协调准备、人员救护及安全保卫工作，联系医疗机构，接待上级部门领导、专家及新闻机构人员。

总指挥及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

注意保护现场，事后配合管理部门对环境进行恢复、事故调查。

5.5 事故现场处置

5.5.1 事故处置基本方案

生产过程中发生事故的主要体现为装置故障，如反应过程控制失当导致釜内压力聚增引起釜体、阀门损坏等，使物料泄漏，泄漏物挥发引发燃烧或爆炸，使污染液体流入下水道、渗入地下或气体扩散至大气；储运危险目标为罐区及库房，由于管线、阀门连接处的腐蚀或操作失误引起的泄漏，罐区泄漏时又因季节、风向等因素波及范围及原料或产品的挥发情况不同。

一般泄漏事故，生产人员在巡检中均能发现，及时采取相应措施进行处理。

事故发生后，将形成周围易燃物品的连环火灾、爆炸隐患，不仅会造成周围建筑物及设备的重大损失，而且还会造成现场及周围人员的伤亡，引发火灾及财产损失，给许多家庭造成不幸，其后果不堪设想。因此，一定要清除事故隐患，严防事故发生，做到“安全第一，预防为主”，自觉履行安全生产。

一旦储罐或管道发生泄漏，应密切注意储罐温度、液位的变化，采取紧急措施，派人在四周监控，杜绝机动车辆行驶或有其它火种。如来不及倒料排空，现场操作人员应紧急疏散，同时通知周围人员紧急疏散。使用雾状水大面积喷洒，采取打夹子、木塞等方式减少泄漏量，开泵闸向其它储管倒料，并及时将事故向上级领导和主管部门报告，以便及时组织人员保护和抢救公司财产，使损失降低到最低点。

重大泄漏事故或已发生的燃烧爆炸事故，即使在巡检中发现也难以控制或使现场人员受到伤害，此时受伤人员除立即进行自救外，还应针对出现的不同险情采用不同处置措施。危险化学品在装卸、输送等过程中由于操作失误、设备失修、腐蚀、工艺失控、物料不纯等原因，造成泄漏、火灾的，具体情况进行处置。

5.5.2 危险化学品泄漏事故现场处置方案

（1）泄漏原因及事态

厂区装卸和存储液体原料泄漏事故，其泄漏量视其漏点设备的腐蚀程度、工作压力、液体储量、位差等条件而不同。泄漏时又可因储罐位置、季节、风向等因素，波及范围也不一样，事故起因也是多样的，如操作失误、设备失修、腐蚀、工艺失控、物料不纯、电器故障、人为破坏等原因。

液体原料泄漏造成的一般事故，可因设备的微量泄漏，由安全报警系统报警、岗位操作人员巡检等方式及早发现，采取开启喷淋设施等方法予以处理。

（2）现场处置基本程序

①做好防护、定防护等级

根据泄漏液体的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级。

②掌握现场情况，了解事态发展趋势

了解为容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、扩散范围；周边居民、地形、电源、火源等情况；单位的消防组织与设施；工艺措施、到场人员处置意见。

必要时使用检测仪器测定泄漏物质、蒸气浓度、扩散范围；确认设施、建（构）筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源；确认消防设施运行情况；确定攻防路线、阵地；现场及周边污染情况。

③确定警戒范围，控制人员车辆：

根据询情、侦检情况确定警戒区域。将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情况设立隔离带。合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆物质，并进行安全检查，逐一登记。

④自救和控险，保证现场人员安全

若有人员中毒，必须采取正确的救助方式，将遇险人员转移至安全区域；对救出人员进行登记、标识和现场急救。

启用单位喷淋、泡沫等固定、半固定消防设施；选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开；外围设置水幕或屏封水枪，稀释、降解泄漏物蒸气浓度或设置蒸气幕；用干沙土、水泥粉、煤灰等围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散。

⑤控制事故源，发展泄漏扩大

根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施。若易燃液体泄漏，所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全。关闭前置阀门，切断泄漏源。根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏。

对于易转运的溶剂利用工艺措施导流或倒罐。

⑥中毒人员现场救护

将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸人染毒；对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气；立即脱去被污染者的服装，皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗，眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

严重者送医院观察治疗。

⑦现场洗消、清理，防止污染源扩散

对于参与人员及中毒人员进行洗消处理。洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

少量残液，用干沙土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情况倒至空旷地方掩埋；对与水反应或溶于水的也可视情况直接使用大量水稀释，污水放人废水系统。大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理。在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液。

清点人员、车辆及器材。

撤除警戒，做好移交，安全撤离。

⑧监视、警示，控制外因影响

严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大；易燃液体泄漏，一切处置行动自始至终必须严防引发爆炸。

注意风向变换，适时调整部署。

（3）现场处置措施

当发生液体原料泄漏事故时，应采取的应急救援措施如下：

①控制泄漏源

在生产作业过程中，管线、阀门连接处的腐蚀或操作失误引起的泄漏或成品原料包装物破裂泄漏，发现者应立即采取措施，查找事故源，同时向值班领导报告。应急处理时必须佩戴好相应的防护用品；

包装桶发生泄漏，应迅速将包装桶移至安全区域，并更换包装桶；管线阀门泄漏可通过关闭有关阀门、停止作业或采取改变物料管路等方法，并采用合适的材料和技术手段堵住漏处；储罐罐体破裂发生泄漏、反应釜破裂应起的泄漏以及因泄漏可能发生火灾、爆炸隐患的，必须立即报警，通知事故应急救援指挥部，启动应急救援预案。

②报告、报警及启动应急救援预案

最早发现者应立即向公司值班领导报告，并采取一切措施切断事故源。现场值班领导接到报告后，应迅速报告总经理启动应急救援预案，并迅速通知有关部门，立即查明液体原料外泄部位（或装置）和原因，发生爆炸的，查明爆炸部位，发出警报，通知指挥部人员和专业救援队伍迅速赶赴现场。

发生事故的班组，应迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能经切断物料源或倒槽等处理措施而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。不管泄漏部位自己能否控制，应向指挥部报告。

③抢险措施

指挥部人员到达现场后，根据事故状态及危害程度作出相应的应急决定命令，各援救队伍立即展开救援工作，如事故扩大应请求救援。技术人员到达现场后，同发生事故的岗位查明物料泄漏的部位和范围后，视能否控制作出局部或全部停车的决定，若需紧急停车，则按照紧急停车的程序执行。并组织有关人员对泄漏下风扩散处进行分析，必要时报指挥部通知相关区域人员撤离现场。

安全保卫和交通运输人员到达现场后，担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查，进行交通指挥及人员接待，组织人员撤离。如当泄漏物扩散危及到厂区内外人员的安全时，应迅速组织有关人员协助街镇，在上级指挥部的指挥协调下，向上侧风方向的安全地带疏散。

设备维护人员到达现场后，根据指挥部抢修指令迅速进行设备抢修控制事故，以防事故扩大。紧急抢救时要佩戴相应的防护用品，以防中毒和烧伤。医疗救护队到达现场后，与抢险维护组配合，立即抢救伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的急救措施，对受伤或中毒人员进行救护，对不能处理的伤员及时送医院救治。

防火清理人员到达现场后，应根据事故的状态进行抢救，随时注意观看和控制，防止火灾和爆炸。对泄漏部门喷水冷却。

环保人员到达事故现场后，查明泄漏物浓度和扩散情况，根据当时风向风速，判断扩散的方向、速度，并对泄漏物下风向扩散区域进行监测，侦察结果、监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部决定，通知泄漏物扩散区域内的群众撤离，或指导采取有效的保护措施。

④后续处置

若事故得到基本控制，应立即成立专业工作小组，对泄漏物进行处理。少量泄漏用不可燃的吸收物质包容和收集泄漏物（如砂子、泥土），并放在容器中等待处理；大量泄漏可采用围堤堵截、覆盖、收容等方法，在上级环保、安全部门指导下，通过稀释、中和、置换等方法处理。

在总经理的指挥下，组成安全环保、生产技术、设备和发生事故的单位参加的事故调查小组，调查事故发生的原因并研究制定防范措施，各专业组分别提出建议并向上级主管部门汇报；在生产经理的指挥下，组织各专业和发生事故的单位参加的抢救小组，研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产。如夜间发生事故，由生产部门按应急救援预案组织指挥事故处置，落实抢修任务。

若事故扩大或已经无法控制，现场可能出现重大险情时，指挥部必须立即作出全公司紧急停车的决定，应请求支援，采取适当措施，安排现场所有人员迅速撤离。

5.5.3 火灾、爆炸引起的环境事故处置方案

（1）火灾、爆炸原因及事态

生产、存储场所使用化学品属均易燃易爆、有毒有害物质，具有较大的火灾爆炸危险性，并且在发生火灾后燃烧猛烈，蔓延迅速，可引起爆炸，扑救困难。

使用存储的多种原料和半成品，在管道、容器受损火阀门关闭不严时，易造成跑冒滴漏，而其自身具备的流动扩散性强，使泄漏物形成流动火源，若控制不当，现场存在电器火花、静电积聚及撞击、高热等因素，可引发燃烧或。生产过程的升温，使物料由液相变为气相，体积扩大。溢出物料形成流淌火，流量越多，燃烧面积越大，爆炸使物料流淌，上下喷溅，容易上下一体的立体火灾或引起连锁反应。

发生燃烧或爆炸事故，可能形成周围易燃物品的连环火灾、爆炸隐患，不仅会造成周围建筑物及设备的重大损失，而且还会造成现场及周围人员的伤亡，引发火灾及财产损失，产生大量废液和废气。废液扩散流入下水道、渗入地下或废气扩散至大气，造成污染物扩散，引发环境事件。在处置、扑救过程中，冲洗、降温等消防用水，四处蔓延，将再次引发次生环境污染事故。

液体原料泄漏，报警系统或操作人员虽能及时发现，但一时未能控制，发生火灾、爆炸等重大事故。泄漏、燃爆，可波及周边范围为：液体原料无风向波及100m左右，顺风向波及300m，可能造成人员伤亡或伤害。

（2）一般程序与处置方案

发现火情或闪爆，现场工作人员立即采取果断措施，关闭上位阀门开关，就近使用消防器材扑救，防止火势蔓延或引起连锁反应，根据险情位置、和扑救效果迅速报告；

燃烧或爆炸交集，现场人员无法控制时，应立即启动预案，通知设备维护和扑救抢险组、防火清理组等组织赶赴现场，按照应急处置程序采用灭火器材进行扑救，并对周边物料实施降温、稀释；

总指挥接到警报后立即到现场进行指挥，协调各小组工作并根据险情与上级救援机构联系或报警；

安全保卫和交通供应组根据总指挥指令和事态，设置警戒线，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导；

若报警求救，安全保卫和交通供应组派专人在路口引导外来救援力量，如有伤员，则派人派车送至医院。

（3）危化品库房（装卸过程）火灾、爆炸应急处置

各岗位立即停止作业，关闭相关的机泵、电源，转移现场可燃或易燃物品；

立即报告向值班经理，值班经理报告总经理（应急指挥部总指挥）并向公安消防队报警；

设立警戒线，控制无关人员进入；

立即启动消防冷却水泵，对危化品库房进行喷淋降温，喷淋时注意形成水幕，隔开着火源，同时对周边挥发废气进行稀释；

检查事故区污、雨排水阀和闸，确认处于关闭状态，保证污水与喷淋水经倒流槽排至事故池；

建立围堰，用砂土封堵，防止废水与消防水、喷淋水蔓延、外泄；

遇有物料泄漏时，视不同物料性质，及时组织人员围挡、沙土围堵或引至安全场所和容器；

公安消防队到场后，由消防指挥员指挥火灾扑救，公司抢险人员协同扑救；

遇火势无法控制，着火区域有迹象发生爆炸时，及时疏散撤离所有人员，并告知周边居民、企业采取相应的防范准备。

（4）生产区域燃烧、爆炸事故的处置

确认起火地点或位置，确定爆炸点和爆炸源；

按照程序报告值班经理并报警，值班经理立即向总经理（总指挥）报告；

根据燃烧、爆炸的范围，确定是否关闭电源范围，就近使用灭火器扑救。

对于发生爆炸的，必须关闭车间总电源；

转移重要物资、资料或易燃、可燃物资，保持消防救援通道畅通；

火势较小时，就地使用灭火器材灭火，组织人员集中周边移动灭火器协同扑救；

使用车间液体挡板，并用沙土封闭，检查、关闭现场周边检查导流槽；

火势威胁工艺设备、管线和建筑物时，实施冷却，组织人员操作启动消防灭火系统，敷设水带扑救；

遇火势无法控制或引发爆炸时，及时疏散撤离所有人员。

（5）燃烧、爆炸事故处置时应注意以下事项

用水扑救时首先关闭总电源；

灭火抢险时应视现场情况和人员力量、设施，按有利于灭火和控制火势蔓延，灵活实施具体灭火抢险措施；

抢险人员应注意作好自身防护，需要时佩戴呼吸防护器具；

对接近火场的抢险人员应注意用喷雾水进行掩护；

在无把握扑救时注意加强对设备和建筑物的冷却，控制火势等待增援；

在有可能发生对人身重大伤害时，及时撤离现场人员；

公安消防队到场后及时提供燃烧物质特性、储量、工艺设备等火场情况，服从消防部门的指挥。

5.5.4危险废弃物泄漏环境事故处置方案

（1）泄漏原因及事态

厂区装卸和存储危险废弃物泄漏事故，其泄漏量视其漏点设备的腐蚀程度、工作压力、液体储量等条件而不同。泄漏时又可因季节、风向等因素，波及范围也不一样，事故起因也是多样的，如操作失误、设备失修、腐蚀、工艺失控、物料不纯、电器故障、人为破坏等原因。

液体废弃物泄漏造成的一般事故，可因设备的微量泄漏，由安全报警系统报警、岗位操作人员巡检等方式及早发现，采取开启围堵、稀释、收集和吸附设施等方法予以处理。

（2）现场处置基本程序

①做好防护、定防护等级：根据泄漏危险废弃物的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级。

②掌握现场情况，了解事态发展趋势

了解为容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、扩散范围；周边居民、地形、电源、火源等情况；单位的消防组织与设施；工艺措施、到场人员处置意见。

必要时使用检测仪器测定泄漏物质、蒸气浓度、扩散范围；确认设施、建（构）筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源；确认消防设施运行情况；确定攻防路线、阵地；现场及周边污染情况。

③确定警戒范围，控制人员车辆

根据询情、侦检情况确定警戒区域。将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情况设立隔离带。合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆物质，并进行安全检查，逐一登记。

④自救和控险，保证现场人员安全

若有人员中毒，必须采取正确的救助方式，将遇险人员转移至安全区域；对救出人员进行登记、标识和现场急救。

启用单位喷淋、泡沫等固定、半固定消防设施；选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开；外围设置水幕或屏封水枪，稀释、降解泄漏物蒸气浓度或设置蒸气幕；用干沙土、水泥粉、煤灰等围堵或导流，防止危险废弃物向重要目标或危险源流散。

⑤控制事故源，发展泄漏扩大

根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施。若易燃液体泄漏，所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全。关闭前置阀门，切断泄漏源。根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏。

⑥中毒人员现场救护

将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸人染毒；对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气；立即脱去被污染者的服装，皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗，眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

严重者送医院观察治疗。

⑦现场洗消、清理，防止污染源扩散

对于参与人员及中毒人员进行洗消处理。洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

少量残液，用干沙土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情况倒至空旷地方掩埋；对与水反应或溶于水的也可视情况直接使用大量水稀释，污水放人废水系统。大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理。在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液。

清点人员、车辆及器材。

撤除警戒，做好移交，安全撤离。

⑧监视、警示，控制外因影响

严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大；易燃液体泄漏，一切处置行动自始至终必须严防引发爆炸。

注意风向变换，适时调整部署。

（3）现场处置措施

①事故抢险组接报后迅速查明事件发生的时间、地点、原因、已造成的污染范围、人员伤害后果。

②危险废物泄漏，现场立即在警戒区停电、停火，灭绝一切可能引起火灾和爆炸的火种。

③对现场泄漏物应采取覆盖、收容、稀释处理，防止二次污染的发生。如泄漏物为液态危险废物，采取围堤堵截方式收集泄漏物，修筑围堤的地点离泄漏点的距离应能保证有足够的时间在泄漏物到达前完工，同时注意避免污染区域扩大；应急处置过程中严禁烟火。

④事故处置过程中产生的废渣和堵漏用料要集中收集，交由有资质公司处理。

⑤对于危险废物火灾、爆炸事件产生的消防水，采取拦截、收集措施，将消防水引入事故池，防止直接排受纳水体。事故废水的调运和转输请环保公司协助集中处理。

5.5.5应急监测

应急终止前，由具备资质的检测机构或西咸新区环境检测站对事故现场废水、废气进行检测，通过环境监测确定污染情况是否达标，为应急终止提供参数。

监测分析方法按照国家有关技术标准和规范执行。

检测范围为污染防治设施事故状态下，对事故现场大气和废水排放及周边，具体监测内容见表5.5-1。

表5.5-1   应急监测内容一览表

| 序号 | 监测时间 | 监测位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾事故 | 下风向（扇形布置）、周边主要居民区 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、有机废气 |

5.6 信息发布

对于突发环境事件，由现场应急指挥部对内向公司全体员工发布事故相关信息，包括事故发生时间、地点、起因、造成损失及善后处理等信息。发生重大或特别重大事故并造成周边环境污染时，为避免造成周边群众惊慌，因及时向相关政府部门报告事故情况并由外部政府相关部门发布事故信息，确保周围群众的生命财产安全。

5.7 应急终止

5.7.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）事故现场有毒、有害的残留物得到了清理、清洗和消毒，现场大气、土壤、河道等清理净化并经检测化验，达到国家环境标准或要求。

（6）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

5.7.2 应急终止的程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

5.7.3 应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

6后期处理

6.1 善后处置

应急结束后，环境事故善后处理由公司成立专门机构，聘请专家和政府主管部门进行处理，对事故损失、人员补偿及救援物资供应与补充、恢复生产等工作进行统一处理，并安抚周边居民，保证企业和社会稳定，尽早恢复生产。

6.2 警戒与治安

在环境事故发生时，就须注意并加强现场的警戒和保卫，封锁现场，严禁闲杂人员进入，避免造成人员混乱、失控或可能的人为破坏。在事故得到控制后，注意保护事故现场，以便于后续的事故调查工作。

6.3 次生灾害防范

对于可能造成次生灾害的隐患、事故冲洗水，及时处理净化。在环保专家指导下，制定二次污染的防治方案，由专业机构负责，对残留污染物进行收集、净化及处理，确定现场处置后符合环保技术规范。

6.4 调查与评估

应急状态解除后，由公司组织专门机构会同专家，对本次环境突发事故进行调查，并评价本次预案执行和应急期间采用的主要行动和措施进行总结和评价，提出相关建议，形成书面报告。书面报告包括以下内容：

（1）环境事故事件发生的原因、过程、经济损失情况；

（2）提出环境事故事件责任者和直接原因；

（3）提出环境事故事件处理意见和防范措施建议；

（4）事故发生部门在规定的时间内加以落实并将完成情况书面上报安全环保部门。

6.5 生产恢复

应急解除后，在条件许可并能保证不再发生此类环境事故的前提下，落实预防和改正措施，尽快恢复生产。

7应急保障措施

7.1 人力资源及技术保障

公司成立安全环境管理部门，负责日常安全环境的管理和检查工作，成立兼职应急救援专业组织，制定 24 小时应急值班制度，保证24小时有领导在岗值班，确保突发事故发生时的应急处置和指挥。

每年订购安全环保书刊，掌握最新环保技术及预防、应急方法。

推行 ISO14000 体系并通过认证，保证环境管理的有效运行。

7.2 资金保障

本公司用于突发环境事件应急资金约2万元，由公司财务部具体负责，每年初单列计划，专款专用，保证安全环保设施、装备及应急器材的有效、及时更换。

7.3 物资及应急设施保障

各有关部门依据各自的职责，根据突发性环境污染事故处置的实际需要，积极做好相应的信息畅通保障工作。

保障防控突发性环境污染事故所需经费、物资、设备等。

按照任务分工作好物资器材准备工作，准备必要的报警及现场联络工具；消防、抢修、冲洗器材和交通工具。各类器材应设专人保管，并定期检查保养，以备急用。

7.4 医疗卫生保障

公司根据应急需要，储备必要的应急医疗用品，组织实施应急医疗救治工作和各项预防控制措施，同时通过协议与附近医院确定社会应急医疗救护，支援现场应急救治工作。

8监督与管理

8.1 应急预案演练

环境应急救援预案按照年度工作安排，制定演练计划，确定每次演练重点和方法，定期组织救援训练和演习。演练采用实际演练和桌面演练相结合的方法，使参演人员及全体员工能及时处置突发事件，熟练使用应急器材。演练计划每年1-2次，不得少于1次。

每次演练须成立专门小组负责实施，进行前期准备和培训，确定方案和范围。必要时要求当地主管部门的相关单位观摩。

应急演练结束后，由专门小组对应急演练效果进行的评价、总结与追踪。

8.2 应急培训教育

建立定期培训制度，按照年度培训计划进行环保知识及预防和处置突发性环境污染事故的基本知识、化学事故救护常识培训，使全体员工熟练使用各种防毒护具和消防器材。定期组织专业技术人员、应急处置人员的岗位培训，进行灾害发生时抢救方法的培训和训练，一但发生人身灾害，除及时联系医疗机构救治，并向院方提供中毒的原因、毒物名称等。

8.3 责任与奖惩

建立各级环境安全责任制，明确总经理为环境保护第一责任人及各级、各部门的环境职责机制，使环境管理工作“横向到边，竖向到底”，将环境管理工作纳入年度目标考核和月度绩效考核，及时兑现。

9附则

9.1 预案评审

应急预案评审由公司环境安全领导小组根据演练结果及其他信息，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

首次编制的预案须经当地政府环境保护管理部门组织专家评审。

9.2 预案备案

公司应将最新版本应急预案报西咸新区环境保护局应急管理部门和西咸新区秦汉新城环保局分别备案。

9.3 预案发布与发放

公司应急预案经公司环境安全领导小组/环境事故应急领导小组初审后，应急专家审核，并经备案后生效，由总经理签署发布。

行政管理中心部负责对应急预案的统一管理；

行政部负责预案的管理发放。预案发放应建立发放记录，并及时对已发放的预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

预案应发至应急指挥小组成员和各部门主要负责人及相关岗位。

9.4 应急预案的修订

应急预案评审由公司环境安全领导小组/环境事故应急领导小组根据演练结果及其他信息，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

9.4.1 应急预案修订条件

（1）危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

（2）应急机构或人员发生变化；

（3）应急装备、设施发生变化；

（4）应急演练评价中发生存在不符合项；

（5）法律、法规发生变化。

9.4.2 应急预案更改、修订程序

应急预案的修订由环境安全领导小组/环境事故应急领导小组根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。

9.4.3 预案修订应建立修改记录

包括修改日期、页码、内容、修改人。

9.5 应急预案实施

本预案自发布之日起施行。

10附录

10.1 配套管理制度

10.1.1 环境风险防范管理制度

环境风险防范管理制度

为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险防范管理制度。

一、编制目的

为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障员工身心健康，确保厂区及周边环境安全，特制定本制度。

二、工作原则

1、预防为主。通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对厂区各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。

2、全面覆盖。对厂区大气、水体、固废、噪声等各环境要素全面覆盖，全面监控，以保证环境信息的完整性、连续性。

3、突出重点。厂区重点部位污染源实施重点监控。

三、编制依据

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》。

四、适用范围

公司突发性环境风险事故的控制和处置行为，均适用本制度的规定。

1、因自然灾害影响而造成的危及人体健康的环境风险事故。

2、危险化学品及其它有害物品使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等环境风险事故。

3、影响饮用水源地水质的其它严重污染事故。

4、生产过程中因意外事故造成的其它突发性环境风险事故。

5、其它突发性环境风险事故。

五、应急组织机构与职责

1、应急队伍

由公司突发环境事件应急指挥部负责突发环境风险事故应急处置。应急指挥部下设办公室，办公室在生产部。其主要责任是：组织开展突发环境事故的预测、预警、监测工作；制定和完善突发环境风险事故应急预案，组织预案演练；组织突发环境事故应急处置人员进行有关应急知识和处理技术的培训；收集突发环境事故发生、发展及处置的有关信息，掌握动态，适时分析，组织实施各项预防控制措施。

2、应急物资

在生产部设置环境应急物资储备库；财务部设立专项资金账户，用于突发环境事件应急处置。

六、报告方式与类型

在得知突发环境风险事故发生后，生产部对突发环境事故的性质和类别作出初步认定，并把初步认定的情况及时上报应急指挥部，不得瞒报、慌报或者故意拖延不报。

1、报告形式有口头、电话、书面报告等（按照公司应急事件上报要求上报）。

2、突发环境风险事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报在发现和得知突发环境风险事故后上报，通常采用电话直接报告，主要内容包括：突发环境风险事故的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物和数量、人员受害情况、事件潜在危害程度等初步情况。

续报在查清有关基本情况后随时上报、通常通过书面报告，视突发环境风险事故进展情况可一次或多次报告、在初报的基础上报告突发环境风险事故有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

处理结果报告在突发环境事故处理完毕后上报。通常采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境风险事故的措施、过程和结果，突发环境风险事故潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

七、响应程序与协调内容

发生或即将发生突发环境风险事故的信息得到核实后，公司领导及应急人员应当立即赶赴现场调查了解情况，组织、指挥有关人员进行先期处置，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大。

先期处置可根据实际情况，有针对性地采取如下应对措施：（1）实施紧急疏散和救援行动；（2）紧急调配应急处置资源用于应急处置；（3）划定警戒区域；（4）实施动态监测，进一步调查核实；（5）将事故及时通报可能受到影响的单位和公众；（6）向环境行政主管部门和有关部门报告并配合调查处理。

八、责任追究

在突发环境风险事故应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，做出相应处罚。

1、不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

2、不按照规定制定突发环境风险事故应急预案，拒绝承担突发环境风险事故应急准备义务的；

3、不按规定报告、通报突发环境风险事故真实情况的；

4、拒不执行突发环境风险事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

5、盗窃、贪污、挪用环境风险事故应急工作资金、装备和物资的；

6、阻碍环境风险事故应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

7、散布谣言，扰乱社会秩序的；

8、有其他对环境风险事故应急工作造成危害行为的

10.1.2 应急救援管理制度

应急救援管理制度

一、目的

为增强职业病应急救援管理，及时处置重大职业病危害，最大限度保障职工权益，根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》和《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等相关管理规定,特编制此制度。

二、范围

本制度适用于公司生产经营活动中的各类事故、事件及自然灾害等应急预警、应急处置和日常管理工作。

三、原则

1、实行主要负责人负责制和责任追究制

应急和应急管理工作实行统一领导，分级负责。在公司的统一领导下，建立健全“分级管理，分线负责”为主的应急管理体制；各级领导各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。

2、以人为本，安全第一

把保障员工的生命安全和身体健康、保护环境，最大程度地预防和减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。

3、预防为主，强化基础，快速反应

坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全环境风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处置和逃生的能力，“早发现、早报告、迅捷处置”。居安思危，预防为主。

4、科学实用

应急预案应具有针对性、实用性和可操作性。通过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。

5、分级响应：

应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围，实施分级应急响应。

四、管理机构

1、领导机构

公司事故应急领导小组是突发事故应急工作的决策机构，在突发事件发生时，有应急指挥部具体设施指挥。在总经理（总指挥）领导下，生产部（应急办公室）及格专业应急队伍负责突发事件的应急管理工作。

2、办事机构

公司事故应急领导小组办公室设在生产部，负责履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。

3、工作机构

公司相关部门依据相关程序文件、管理制度和各自的职责权限，负责相关类别突发事故的应急管理工作。具体负责相关类别的突发事故专项和部门应急预案的起草与实施，贯彻落实公司有关决定事项。

五、运行机制

1、预测与预警

各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。

根据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果，对可能发生和可以预警的潜在突发事故进行预警。预警级别依据突发事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为三级：公司级（可能产生特别严重后果）、部门级（可能产生严重后果）和班组级（可能产生较重后果）。

预警信息包括突发事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、应采取的措施和发布级别等。

预警信息的发布、调整和解除经有关领导批准可通过电话、信息网络、警报器；特殊情况下目击者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话的方式进行。

2、应急处置

（1）信息报告

重大突发事故发生后，事发源的第一目击者必须立即报告有关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部门。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

（2）先期处置

突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。

（3）应急响应

对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门开展应急处置工作。

现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作，并根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场应急救援人员应携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

需要多个相关部门共同参与处置的突发事故，由该类突发事故的业务主管部门牵头统一指挥，其他部门予以协助。应急救援队伍主要包括特种设备应急救援队、机械伤害应急救援队、消防队等。

（4）应急结束

重大突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布恢复正常工作。

3、恢复与重建

（1）善后处置

要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事故中的伤亡人员、

应急处置工作人员，以及紧急调集、有关单位及个人的物资，要按照规定给予补充。有关部门还要做好疫病防治和环境污染消除工作。

（2）调查与评估

对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。

（3）恢复重建

根据事故恢复重建计划，组织实施恢复重建工作。

4、信息的报告与发布

突发事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。重大事故发生后应及时向主管上级和当地政府报告，并根据事件处置情况做好后续报告工作。也应当向员工发布简要信息和应对防范措施等。

对外发布信息由政府管理部门实施，发布形式包括授权报告或发布、组织报道、接受采访等。

六、应急保障

各有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要，以及恢复工作的顺利进行。

1、人力资源

公司行政部、技术部、生产部及感情管理机构是应急救援的专（兼）职队伍和骨干力量。要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平；动员全员有组织的参与应急救援工作。

2、资金保障

要保证所需突发事故应急准备和救援工作资金。对受突发事故影响较大的单位和个人要及时研究提出相应的补偿或救助政策。

3、物资保障

要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。

4、交通运输保障

要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。

5、人员防护

要指定或建立与人员相适应的应急避险场所，完善紧急疏散管理办法，明确各级责任人，确保在紧急情况下员工安全、有序的疏散。要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保作业人员和应急救援人员的安全。

6、医疗保障

会同120急救中心，积极组织现场救援，及时把伤员送到医院抢救。

七、监督管理

1、预案演练

各部门要结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。每年至少进行一次，并作好演练过程的原始记录。

2、培训教育

由公司应急领导小组办公室牵头，行政部门负责协助组织有关部门，进行应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识的培训，增强员工的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。对应急救援管理人员进行专业培训，提高其应急专业技能。保持培训记录。

3、责任与奖惩

突发事故应急处置工作实行责任追究制。对突发事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。

对迟报、谎报和瞒报突发事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为而丧失应急的最佳机会造成人员伤亡或重大经济损失的，对有关责任人给予处罚或行政处分；构成犯罪的，送司法机关处理。

4、公司各类突发事故应急预案由应急领导小组办公室进行监督管理。

10.1.3应急投入保障制度

应急投入保障制度

一、基本原则

根据产品的生产和设备特点，按照国家有关规定建立稳定的安全环保投入和资金渠道，保证新增、改善和更新安全环保系统、设备、设施，消除事故隐患，抢险救灾等均有可靠的资金来源，改善安全生产条件，应急投入应能充分保证抢险救灾需要，账户资金要专款专用。

二、应急救援投入项目

投入项目是指有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用。

1、应急救援设施（如防火墙、安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯和联络器材、抢险救灾车辆、围堤、回收装置等）、设备、防护用具或用品等费用；

2、应急救援组织办公费用；

3、应急救援培训及演练费用；

4、参与应急救援及演练的人数支出。

三、制定计划时应切实考虑公司级重大危险源因素及重大环境因素预防控制所采取的必要措施。

四、计划应送主管的副总经理审批，同时抄报公司总经理。

五、公司财务部应按国家有关规定及公司计划提取应急救援投入资金，纳入年度财务预决算。

六、公司工会应监督安全环保资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位按制度贯彻执行。

七、使用应急救援投入资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。

八、财务部应对应急救援投入资金使用进行统计、汇总，工会应了解资金是否有效实施，安全环保管理部门应督促相关部门、项目经理部按计划实施，物资机械部门应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。

九、在应急救援投入资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。

十、对数目较大应急救援投入资金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。