预案编号：YJYA-202005

咸阳恒泰热处理技术有限公司

突发环境事件应急预案

咸阳恒泰热处理技术有限公司

二О二О年五月

目 录

1. 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 工作原则	3

2. 公司概况	4

2.1 单位基本情况	4

2.2生产基本情况	4

2.2.1 主要业务	4

2.2.2 主要生产设施	5

2.2.3 生产工艺流程	5

2.2.4 主要原、辅材料消耗及储存场所	10

2.3 公司营运期污染物情况及环保治理措施	12

2.3.1大气污染物及治理措施	12

2.3.2废水治理及排放状况	13

2.3.3固废产生及处置情况	13

2.3.4噪声产生与治理情况	14

2.4 周边环境状况及环境保护目标	14

3. 环境风险源辨识与风险评估	15

3.1 环境风险源辨识	15

3.1.1 环境风险源识别的范围和类型	15

3.1.2 环境风险物质识别	15

3.2 环境风险评估分析	16

4. 应急组织机构及职责	17

4.1 应急组织体系及相关机构职责	17

4.2 应急工作领导小组的主要职责	17

5. 应急能力建设	18

5.1 应急处置指挥部人员分工	18

5.1.1 总指挥	18

5.1.2 副总指挥	19

5.1.3 各成员	19

5.2 应急救援各部门职责	19

5.2.1 公司应急救援指挥部职责	19

5.2.2 各救援队伍职责	20

5.3 应急设施和物资	22

6. 预防预警机制与信息报送	22

6.1 预防工作	22

6.2 预警行动	23

6.3 信息报送	23

6.3.1 内部及外部应急救援通讯录	23

6.3.2 公司内部报告程序	24

6.3.3 信息上报	24

6.3.4 报告内容	25

7. 应急救援	25

7.1 分级响应	25

7.2 现场应急措施	28

7.2.1环境事故应急行动实施原则	28

7.2.2环境目标优先保护次序	28

7.2.3现场污染处置程序	28

7.3 应急处理	28

7.3.1 事故报警	29

7.3.2 救援队伍	29

7.3.3 紧急疏散	29

7.3.4 现场急救	29

7.3.5 泄漏控制	30

7.3.6 火灾控制	30

7.4 大气突发环境事件的应急措施	31

7.5 水环境突发环境事件的应急措施	31

7.6 应急终止	31

7.6.1应急终止的条件	31

7.6.2应急终止	31

8. 后期处置	31

8.1 善后处置	31

8.2 警戒与治安	32

8.3 次生灾害防范	32

8.4 调查与评估	32

8.5 生产运营秩序恢复重建	33

9. 保障措施	33

9.1 通信与信息保障	33

9.2 应急队伍保障	34

9.3 应急物资装备保障	34

9.4 经费保障	34

9.5 其他保障	35

10. 培训与演练	35

10.1 培训	35

10.2 演练	36

11. 奖惩	37

12. 预案的评审、发布和更新	38

12.1 预案的评审	38

12.2 预案的发布及更新	38

13. 预案实施和生效日期	39

14. 附件	39

# 1. 总则

## 1.1 编制目的

为建立健全环境污染事件应急机制，规范公司环境应急管理工作、提高应对和防范突发环境事件能力。在突发环境事件发生时，按照预定方案有条不紊地组织实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失、降低环境损害和社会影响，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

## 1.2 编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号；

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》主席令第69号；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》主席令第87号；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》主席令第32号；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》主席令第58号；

(6)《国家突发公共事件总体应急预案》；

(7)《国家突发环境事件应急预案》；

(8)《突发环境事件信息报告方法》部令第17号；

(9)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发[2010]113号文；

(10)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》；

(11)关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）的通知》（环发[2015]4号）；

(12)《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第34号；

(13)《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，2007年11月1日施行）；

(14)《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号，2014年12月1日起施行）；

(15)《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号，2009年5月1日施行）

(16)《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行）；

(17)《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日施行）；

(18)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号，2011年12月1日施行）；

(19)《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发〔2011〕88号，2006年5月1日起实施）；

(20)《陕西省突发环境事件信息报告办法》（陕环发〔2011〕69号，2011年5月1日实施）；

(21)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

(22)《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010，2011年1月1日开始实施）；

(23)《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

(24)《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知，2018年1月30日；

(25)《陕西省突发环境事件应急预案》，2015年6月19日；

(26)《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕政办函 [2015]128号），2011年10月8日；

(27)《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号），2012年9月；

(28)《西咸新区突发事件总体应急预案》，2017年12月；

(29)咸阳恒泰热处理技术有限公司环境影响报告表及批复。

## 1.3 适用范围

本预案适用于我公司职权范围内发生的各类突发环境事件，或周边区域发生的可能危及本公司或请求支援的环境突发事件的应对工作。

## 1.4 工作原则

环境突发事件由应急救援指挥部统一领导，相关负责人各负其责，全体成员分工明确，运转协调有序，反应快速、高效、处置合法、规范，坚持以人为本、安全第一、预防为主、平战结合、快速响应、果断处置的原则。突发环境事件发生后，公司应急指挥部立即启动本预案，相关责任人立即按照职责分工开展应急救援工作。工作原则为：

- 救人第一、环境优先。在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。发生突发环境事件之后，要救环境优先于救财物，因为环境一旦受到污染，修复难度大且成本高。

（2）先期处置、防止危害扩大。在发生突发环境事件后，必须迅速、有效地实施先期处置，防止事故危害进一步扩大，避免或减轻突发环境事件的影响。

（3）快速响应、科学应对。在发生突发环境事件后，应按照制定的应急处置程序快速响应，科学应对，避免事故情况下的混乱造成事故危害扩大或造成次生危害。

（4）应急工作与岗位职责相结合。应急工作与岗位职责相结合，要将应急任务细化落实到具体工作岗位，充分落实应急职责，避免突发事故情况下的混乱。

# 2. 公司概况

## 2.1 单位基本情况

咸阳恒泰热处理技术有限公司位于周陵街道办黄家窑村咸阳佳美面粉有限公司厂内3号库房，租赁面积：1000m2（租赁合同见附件），地理坐标（108.908041°E，34.534840°N）。项目投资约100万元，购置相关生产设备，可热处理各类零件2580t/a、加工各类轴类零件10000件/a。项目厂址东邻咸阳飞宇机械有限公司，南、西、北侧均为咸阳佳美面粉厂内部道路。地理位置见附图1，四邻关系见附图2。

咸阳恒泰热处理技术有限公司主体工程包括：租赁厂房面积1000m2为钢架结构，共1层，高6m。厂房布设热处理生产线和机械加工生产线各1条，年加工各类轴类零件10000件，处理各类零件2580t；项目办公用房20m2，位于生产厂房内部东北侧。项目厂区平面布置见附图1。

（1）公司使用的主要化学品储存情况详见下表：

| 序号 | 环境风险物质名称 | 主要成分 | 最大存储总量(t) | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤油 | 烷烃/烯烃 | 0.34 | 桶装 存放于库房 |
| 2 | 淬火油 | 矿物油 | 0.34 |  |
| 3 | 润滑油 | 矿物油 | 0.17 |  |
| 4 | 切削液 | 矿物油 | 0.17 |  |

（2）公司产生的危险废物储存情况详见下表：

| 序号 | 环境风险物质名称 | 主要成分 | 最大存储总量(t) | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切削渣 | 矿物油 | 0.03 | 存放危废暂存间 定期回收处置 |
| 2 | 废润滑油 | 矿物油 | 0.02 |  |

## 2.2生产基本情况

### 2.2.1 主要业务

咸阳恒泰热处理技术有限公司主营业务：热处理各类零件和加工各类轴类零件。

### 2.2.2 主要生产设施

表2.2-1   主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热处理生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 渗碳炉 | 75kW | 台 | 3 | 渗碳、调质 |
| 2 | 盐浴炉 | / | 台 | 1 | 调质 |
| 3 | 回火炉 | 35kW | 台 | 3 | 退火、回火 |
| 二、机械加工生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数控机床 | / | 台 | 3 | 下料 |
| 2 | 铣床 | / | 台 | 2 | 成型 |
| 3 | 立钻 | / | 台 | 2 | 钻孔 |
| 4 | 磨床 | / | 台 | 2 | 打磨 |
| 5 | 加工中心 | / | 台 | 1 | 机械加工 |
| 三、热处理检测设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洛氏硬度计 | / | 台 | 1 | / |
| 2 | 里氏硬度计 | / | 台 | 1 | / |
| 3 | 布氏硬度计 | / | 台 | 1 | / |
| 4 | 硬化层检测系统 | / | 台 | 1 | / |

### 2.2.3 生产工艺流程

（1）热处理生产线工艺流程及产污环节：根据零件处理要求的不同，热处理的工艺分为渗碳、调质、时效和退火，不进行酸洗和电镀，设备均采用电加热，具体如下所述：

1）渗碳

图3   渗碳工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污简介：

①渗碳：渗碳是对金属表面处理的一种，是将工件置于具有活性渗碳介质中，加热到900~950℃的单相奥氏体区，保温足够的时间后，使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表面，从而获得高碳，心部仍保持原有成分，它可以使渗过碳的工件表面获得很高的硬度，提高其耐磨程度。

本项目使用气体渗碳工艺，人工将零件加入到渗碳炉中，加热到880~990℃，同步使用自动碳控仪分别滴入煤油和三乙醇胺，保持10小时，煤油和三乙醇在高温的作用下分解出活性碳原子，渗入工件表面，使工件表面获得很高的硬度和耐磨程度。由于炉温较高，煤油和三乙醇胺分解的氨气、氮气和氢气通燃烧装置燃烧，燃烧产物为水和二氧化碳，不产生有毒有害气体污染物。

②淬火：渗碳后工件采用水冷或淬火油冷却的方式以一定速度冷却，即通过加热速度、保温时间、保温温度和冷却速度等基本环节的有机配合使工件内部结构发生转变，从而达到改善材料性能的工艺，由于工件经渗碳处理后温度可达880~990℃，在接触淬火油的瞬间，淬火油会遇热挥发，生成油雾。

③回火：经过淬火后的工件放入回火炉中重新加热到200℃左右，并保温1h，可减少或消除工件的内应力，提高其延性或韧性。回火过程中部分淬火油随工件进入回火工艺，淬火油受热会产生油雾。

④冷却：回火后的工件放置室外自然冷却。

⑤抛丸：工件冷却后根据实际需要进行抛丸处理，此过程会产生粉尘和噪声。抛丸后入库。

2）调质：调质根据工件尺寸不同以及加工要求不同，采用盐浴处理和渗碳炉加热两种方式，调质后后续工序均相同。

图4   调质工艺流程及产污环节图

①盐浴：将工件在两种不同性质的熔融盐液中进行处理，使多种元素同时渗入金属表面，形成由几种化合物组成的复合渗层，使金属表面得到强化改性，耐磨性、抗蚀性和耐疲劳性同时得到大幅度提高。

本项目工将零件加入到盐浴炉中，在氯化钠和氯化钾的溶液中加热到760~880℃，保温10min，使多种元素同时渗入金属表面，使金属的耐磨性、抗蚀性和耐疲劳性同时得到大幅度提高。加热过程中，氯化钠和氯化钾受热会挥发产生蒸汽，以颗粒物计。

②淬火：盐浴后工件采用水冷的方式以一定速度冷却，改善材料性能。

③回火：经过淬火后的工件放入回火炉中重新加热到200℃左右，并保温1h，可减少或消除工件的内应力，提高其延性或韧性。

④冷却：回火后的工件在炉内自然冷却。

⑤抛丸：工件冷却后根据实际需要进行抛丸处理，此过程会产生粉尘和噪声。抛丸后入库。

3）退火

图5  退火工艺流程及产污环节图

退火是一种金属热处理工艺，是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，改善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向；细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷。

本项目将工件放置回火炉中，加热至780~880℃左右，并保温2~4h，然后在炉内降温至500℃以上，然后在室外自然冷却根据实际需要进行抛丸处理，此过程会产生粉尘和噪声。抛丸处理后入库。

4）时效

图6   时效工艺流程及产污环节图

时效处理，指金属或合金工件（如低碳钢等）经固溶处理，从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后，在较高的温度或室温放置保持其形状、尺寸，性能随时间而变化的热处理工艺。一般地讲，经过时效，硬度和强度有所增加，塑性韧性和内应力则有所降低。

本项目将工件放置回火炉中，加热至550~650℃左右，并保温1~4h，然后在室外自然冷却后根据实际需要进行抛丸处理，此过程会产生粉尘和噪声。抛丸处理后入库。

（2）轴类零件生产线工艺流程及产污环节

项目轴类另加加工过程为包括下料、成型、冲孔、打磨等。

图7   轴类零件工艺流程及产污环节图

本项目原料为圆钢，首先通过数控机床以及加工中心进行组加工，然后用铣床精加工成型，再经立钻进行钻孔，最后经过磨床打磨，打磨时加入切削液起到润滑降温的作用；打磨后的产品经检验合格后方为成品。在加工过程中产生边角料、金属屑、切削渣和噪声。

### 2.2.4 主要原、辅材料消耗及储存场所

公司主要原辅材料使用及储存情况见表2.2-2。

表2.2-2    主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 年使 用量 | 最大 存储量 | 存储位置 | 主要成分 | 规格 | 形状 | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热处理生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工件 | 2580t/a | 200t | 热处理工件存储区域 | 碳钢 | / | 固体 | 室内堆放 |
| 2 | 氯化钠 | 3t/a | 0.3t | 热处理辅料存放库 | NaCl | 50kg/袋 | 颗粒状 | 袋装 |
| 3 | 氯化钾 | 4.5t/a | 0.3t |  | KCl | 50kg/袋 | 颗粒状 | 袋装 |
| 4 | 三乙醇胺 | 1000L/a | 500L |  | 三乙醇胺 | 50L/桶 | 液体 | 桶装 |
| 5 | 煤油 | 0.34t/a | 170kg |  | 烷烃/烯烃 | 170kg/桶 | 液体 | 桶装 |
| 6 | 淬火油 | 1.0t/a | 170kg |  | 矿物油 | 170kg/桶 | 液体 | 桶装 |
| 7 | 钢丸 | 200kg | 20kg |  | 碳钢 | 10kg/袋 | 固体 | 袋装 |
| 二、机械加工生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆钢 | 20t/a | 2t | 机加工原料存放区域 | 碳钢 | / | 固体 | 室内堆放 |
| 2 | 润滑油 | 0.17t/a | 170kg |  | 矿物油 | 170kg/桶 | 液体 | 桶装 |
| 3 | 切削液 | 0.17t/a | 170kg |  | 矿物油 | 170kg/桶 | 液体 | 桶装 |

氯化钠：化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨。无毒无害。

氯化钾：化学式KCl，是一种无色立方晶体，无臭，味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。

三乙醇胺：化学式C6H15NO3，分子量149.19，无色至淡黄色透明粘稠液体，微有氨味，低温时成为无色至淡黄色立方晶系晶体，露置于空气中时颜色渐渐变深。易溶于水、乙醇、丙酮、甘油及乙二醇等，微溶于苯、乙醚及四氯化碳等。遇高热或明火可燃，具有刺激性和致敏性，其蒸气压低，因此工业基础吸入中毒的可能性不大。

煤油：是一种化学物质，是轻质石油产品的一类，由天然石油或人造石油经分馏或裂化而得。外观为水白色或淡黄色流动性油状液体，易挥发。蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。具有刺激性。

淬火油：是一种工艺用油，用做淬火介质。本项目使用的淬火油主要是水性淬火油，加有防锈、防腐、润湿、杀菌等多种添加剂制成，对水有逆溶性。它克服了水冷却速度快，易使工件开裂，油品冷却速度慢，淬火效果差且易燃等缺点。可用于锻钢、铸钢、铸铁以及冲压件等的淬火。由高分子聚合物、低水性防锈剂、极压剂和矿物油等配制而成的全合成淬火液，不含矿物油。适用于开口式淬火槽、连续炉、淬火槽外设的多用炉及感应淬火炉等。项目淬火油使用过程中主要损失为油雾挥发和产品带走，淬火油可循环使用只需定期添加即可，其中挥发的油雾经油烟净化器截留后可循环使用，则淬火油的物料平衡详见下图。

图8  淬火油物料平衡图

润滑油：由矿物油、水和添加剂组成，是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。

切削液：是一种高性能的半合成金属加工液，其主要化学成分包括：水、矿物油、表面活性剂、防锈添加剂。产品含有润滑增效剂，用来改进加工部件的表面质量，并且延长刀具寿命。

## 2.3 公司营运期污染物情况及环保治理措施

### 2.3.1大气污染物及治理措施

公司对大气环境造成污染的环节主要有以下几个方面：

项目废气主要为盐浴炉产生的氯化钾和氯化钠的蒸汽，以颗粒物计，及淬火和回火过程产生的油雾以及抛丸粉尘等。盐浴炉为半封闭空间，顶部有收集管道，产生的蒸汽（颗粒物）由管道收集后经喷淋塔处理后经15m高排气筒（1#）排放。项目共有两台回火炉，经淬火油淬火后的工件专用其中一台回火炉进行加热处理，因此项目拟在淬火油池和一台回火炉上方设置集气罩，油雾由集气罩收集后经高效静电油烟净化器处理后经15m高排气筒（2#）排放。抛丸机运行过程中密闭，粉尘由管道收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（3#）排放。

图9  项目废气治理及排放流程图

### 2.3.2废水治理及排放状况

（1）项目生产冷却水循环使用不外排，废水主要来自生活污水，产生量为0.28m3/d（84.0m3/a），废水中污染物主要为COD、BOD5、SS和氨氮，依托佳美面粉厂化粪池收集处理后排入秦都区污水处理厂。

### 2.3.3固废产生及处置情况

公司产生的主要固体废弃物为生活垃圾、废边角料、废金属屑、收集粉尘、切削渣、废润滑油等。固废产生量为：生活垃圾1.5t/a，废边角料/金属屑2t/a，收集尘1.3 t/a，切削渣0.3t/a，废润滑油0.2t/a。其中废润滑油、废切削渣属于危废，均交由陕西明瑞资源再生有限公司回收处置，不外排。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处置，废边角料、金属屑收集后暂存于定期外售处理。

表2.3-1   固体废弃物处置方式一览表

| 编号 | 类别 | 产污环节 | 产生量(t/a) | 类别 | 处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 1.5 | 一般固废 | 交环卫部门清运用 | 是 |
| S2 | 废边角料 | 下料 | 1.2 | 一般固废 | 外售回收利用 | 是 |
| S3 | 废金属屑 | 成型、钻孔 | 0.8 | 一般固废 | 外售回收利用 | 是 |
| S4 | 收集尘 | 袋式除尘器 | 1.3 | 一般固废 | 外售回收利用 | 是 |
| S5 | 切削渣 | 打磨 | 0.3 | 危险废物 | 交有危险废物处理资质单位外运处置 | 是 |
| S6 | 废润滑油 | 设备维修 | 0.2 | 危险废物 |  | 是 |

### 2.3.4噪声产生与治理情况

项目噪声主要来源于回火炉、数控机床等设备运行时产生的设备运行噪声，类比同类设备的噪声级数据，项目生产设备运行时的噪声值约为70~90dB（A）之间。通过选用低噪声设备，将设备设置于厂房/设备间内，同时采取减震、隔声等处理措施，噪声经墙体及距离衰减，对周围环境影响较小。

## 2.4 周边环境状况及环境保护目标

咸阳恒泰热处理技术有限公司位于周陵街道办黄家窑村咸阳佳美面粉有限公司内3号库房（108.908041°E，34.534840°N），通过现场调查，企业周边环境敏感点及保护目标见表2.4-1。

表2.4-1   项目周边2km环境保护目标

| 序号 | 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 人数 | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 飞宇机械有限公司 | E | 50 | 50 | 人群健康 | 《环境空气质量标准》二级标准 |
|  |  | 黄家窑村 | N | 80 | 600 |  |  |
|  |  | 崔家村 | NE | 1150 | 500 |  |  |
|  |  | 西石村 | N | 1400 | 400 |  |  |
|  |  | 严家沟村 | E | 1400 | 800 |  |  |
|  |  | 西部郭寨村 | SE | 1000 | 400 |  |  |
|  |  | 幸福家园 | SW | 1700 | 2000 |  |  |
|  |  | 壹品兰轩 | S | 1900 | 1600 |  |  |
| 2 | 声环境 | 黄家窑村 | N | 80 | 600 | 人群健康 | 《声环境 质量》二类区标准要求 |
| 3 | 地表水 | 渭河 | S | 4900 | / | 地表水水质 | 《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，大气环境风险受体是指企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研企业、行政机关、企事业企业、商场、公园等；水环境风险受体是企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有集中式地表水、地下水饮用水源保护区（包括一级保护区、二级保护

区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区等。

根据调查可知，大气环境风险受体：企业周边500米范围内约650人，5000米范围内总人数约为46500人，不满足企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研企业、行政机关、企事业企业、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，企业周边5公里范围内不涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。大气环境风险受体类型为E2。

水环境风险受体：项目无生产废水产生，主要为职工生活污水，废水产生量为0.28m3/d（84.0m3/a），排入佳美面粉厂公司已建化粪池处理后，经市政管网进秦都区污水处理厂。

根据调查，满足企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，水环境风险受体类型为E2。

# 3. 环境风险源辨识与风险评估

# 3.1 环境风险源辨识

- 3.1.1 环境风险源识别的范围和类型

风险识别的范围主要包括生产设施识别和生产过程中涉及的物质风险识别。生产环境风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别主要包括原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

- 3.1.2 环境风险物质识别

通过对公司主要生产设备、系统和企业原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”进行分析，公司所涉及到的危险化学品有煤油、淬火油、润滑油、切削液。

公司产生的危险废物有切削渣、废润滑油桶，危废存储合理且按期均交厂家回收利用，不外排。

# 3.2 环境风险评估分析

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关要求，本公司编制了依据《咸阳恒泰热处理技术有限公司环境风险评估报告》，对本公司进行环境风险源辨识和风险评估。

环境风险评估报告的主要内容如下：

（1）参照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A 中的评估项目（企业生产工艺、安全生产控制、环境风险防控措施、环评及批复落实情况、废水排放去向等）对本公司的生产工艺与环境风险控制水平进行评估。公司内半成品库、危废暂存间和生产区地面已进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，且在储油桶底部设置了储漏托盘，若发生泄漏，可将废油及时的收集在托盘中，若因操作不当或托盘损坏导致废油洒落在地面，可用砂土、吸附棉等对废油进行吸附收集，并把吸附材料作为危险废物进行处置，可将影响控制在危废间内，不会对周围环境造成影响。各处设有泡沫式灭火器、应急沙袋，运营过程中无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入朝阳污水厂。大气环境风险防控措施方面，设置灭火器材和消防报警设施。

（2）本企业的Q值为：0.107，根据《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中的企业突发环境事件风险等级划分方法，由于本公司最大存在总量与临界量的比值Q为0.107＜1，因此直接确定为公司突发事件环境风险评价等级为：一般环境风险等级。一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

（3）本公司环境风险事故类型有：库房、危废暂存间等处发生危险化学品泄漏及泄漏后遇静电或明火引发火灾爆炸事故。公司对不同事故类型对应设置了风险防控和应急处置措施，并配备了相应的应急物资。

# 4. 应急组织机构及职责

## 4.1 应急组织体系及相关机构职责

为了提升本公司突发环境事件的预警和应急救援能力，保证突发环境事件发生后，参与救援的人员都能够迅速、准确、高效的展开抢险救援工作，最大限度的降低事故造成的人员伤亡、环境影响、财产损失和社会影响，需组建应急救援机构。

如下图4.1-1所示。发生重大事故时，以应急工作领导小组为基础，立即成立事件应急救援指挥部。

图4.1-1  公司应急组织机构图

## 4.2 应急工作领导小组的主要职责

- 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急救援的方针、政策及有关规定；

- 组织制定突发环境事件应急预案并交由上级环保主管部门进行审批和备案；

- 组建突发环境事件应急救援队伍；

- 负责应急防范设施（备）的建设，以及应急救援物资；

- 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助内部相关部门；

- 负责组织预案的更新；

- 批准本预案的启动和终止；

- 确定现场指挥人员；

- 协调事故现场有关工作；

- 负责人员、资源配置和应急队伍的调动；

- 及时向上级环保主管部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

- 接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

- 负责保护事故现场及相关数据；

- 有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

# 5. 应急能力建设

## 5.1 应急处置指挥部人员分工

### 5.1.1 总指挥

1、全面指挥事故现场的应急救援工作。

2、遵守国家和当地政府主管部门有关应急救援的方针、法律、法规、政策、制度和行业标准。

3、组建公司应急救援机构，并指导其工作。

4、组织编制并批准应急预案及其预算。

5、保证必要应急救援器材和物资的日常储备，并在应急救援状态下，统一指挥和调用公司的各类器材、物资、人员和占用场地，应急救援结束后保证及时归还或补充。

6、决定启动应急预案（包括年度演练），统一指挥按照应急预案迅速开展应急救援工作，并负责宣布应急救援结束。

7、负责及时向当地政府有关部门及其应急救援机构/指挥机构/救援队伍，报告事故和应急救援进展情况，并落实其关于应急救援重大事项的决策。

8、组织制定生产安全事故及救援信息发布程序和方案，负责对外新闻发布和接受有关媒体的采访。

9、承担地方政府应急办的其它工作要求。

### 5.1.2 副总指挥

协助总指挥负责具体的指挥工作，当总指挥不在现场时，副总指挥行使总指挥职责。

### 5.1.3 各成员

协助总指挥协调应急救援工作，必要时代表指挥部对外发布有关信息；协助现场总指挥做好事故报警、情况通报、外来救援队伍的接待引导及事故处置工作，负责事故现场及有害物质扩散区域监测工作；按事故后指令，正确处置有关的开停车工作，做好停车后的各项善后工作，集中可以集中的车间人员、消防器材、防护用具，随时按现场指挥部的命令，支援现场抢救的各项工作。

## 5.2 应急救援各部门职责

### 5.2.1 公司应急救援指挥部职责

- 组织制订事故应急救援预案；

- 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

- 确定现场指挥人员；

- 协调事故现场有关工作；

- 事故后启动响应程序与终止；

- 事故状态下各级人员的职责；

- 事故信息的上报工作；

- 接受政府的指令和调动；

- 组织应急预案的演练。

- 5.2.2 各救援队伍职责

- 5.2.2.1 危险源控制组职责

- 负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源；

- 根据危险化学品的性质立即组织专用的防护用品及专业工具；

- 协助区公安、安全部门调查事故原因及现场清理工作。

- 5.2.2.2 人员救护组职责

- 熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

- 储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；

- 事故发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，重伤员及时转院抢救；

- 当厂区急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。

- 5.2.2.3 消防救援组职责

- 接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，协助事故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；

- 根据应急救援指挥部下达的指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大；查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域；现场指导抢救人员，开启现场固定消防装置进行灭火；

- 负责现场灭火过程的通讯联络，视火灾情况及时向应急救援指挥部报告，请求联防力量救援；

- 现场固定消防泵、移动灭火器等要按规定经常检查，确保其处于良好的备用状态；

- 负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法，着火设备的禁忌注意事项；

- 有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力。

- 5.2.2.4 警戒疏散组职责

- 发生事故后，警戒疏散组根据事故情景配戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场；根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区；

- 接到报警后，封闭厂区大门，维修厂区道路交通程序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观；

- 警戒疏散组应到事故发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。

- 负责公众疏散（包括厂内人员和厂外周边人员），引导消防人员或医护人员进入事故现场。

应急队伍人员配置一览表见表5.2-1。

表5.2-1   应急队伍人员配置一览表

| 序号 | 部门 | 职务 | 负责人 |  | 是否培训 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急工作 领导小组 | 总指挥 | 厂长 | 霍建立 | 是 |
|  |  | 副总指挥 | 生产主管 | 党智峰 | 是 |
| 2 | 危险源控制组 | 组长 | 生产主管 | 党智峰 | 是 |
| 3 | 人员救护组 | 组长 | 工段长 | 马峰 | 是 |
| 4 | 消防救援组 | 组长 | 组长 | 王恩洪 | 是 |
| 5 | 警戒疏散组 | 组长 | 工段长 | 姜晓伟 | 是 |
| 备注：表中企业主要负责人担任指挥部总指挥，负责环保、安全生产等工作。 |  |  |  |  |  |

## 5.3 应急设施和物资

救援物资由专人负责保管，以备紧急情况下，迅速调动，及时运抵事故现场。

表5.3-1  环境应急资源信息

| 序号 | 名称 | 储备量 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防沙袋 | 2个 | 灭火、围堵 | 拟补充 |
| 2 | 消防铁锹 | 2把 | 灭火 | 拟补充 |
| 3 | 消防柜 | 1套 | 灭火 | 拟补充 |
| 4 | 吸附材料 | 2套 | 应急 | 拟补充 |
| 5 | 应急药箱 | 1个 | 安全防护 | 拟补充 |
| 6 | 消防手套 | 2双 | 安全防护 | 拟补充 |
| 7 | 干粉灭火器 | 5个 | 灭火 | / |
| 8 | 灭火毯 | 2条 | 灭火 | 拟补充 |
| 9 | 安全帽 | 5个 | 安全防护 | 拟补充 |
| 10 | 消防水带 | 2盘 | 灭火 | 拟补充 |

# 6. 预防预警机制与信息报送

## 6.1 预防工作

（1）根据现场可能发生的紧急突发事件，对应急物资、应急设备、通讯设备、交通设备、医疗急救设施等进行配备；加强应急设备设施的日常管理，确保应急设备设施完好。

（2）制定应急培训与演练计划，加强全员应急知识及能力建设。

（3）调度室对可能出现的突发环境事件进行日常信息搜集、评估和报告。充分利用现有监控系统和监督管理办法，加强对施工现场的日常监督管理。

## 6.2 预警行动

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能

性增大时，按照应急预案进入预警状态。进入预警状态后，事发部门及公司相关部门须采取以下措施：

事发部门：

- 立即启动相关应急措施。

- 转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员。

- 组织本部门应急抢险队伍赶往抢险地点。

相关部门：

- 立即向应急救援领导报告。

- 通知公司有关职能部门。

- 跟踪事发部门应急救援动态。

- 时刻保持应急物资调动以及抢险人员调动的准备。

- 指令环境应急救援队伍进入应急状态，环境检测组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

公司应急领导小组应做好以下工作：

- 组织相关部门召开应急准备会议，研究、安排应急准备工作。

- 指令有关职能部门做好应急准备。

- 做好启动公司级突发环境专项应急响应的准备。一旦达到公司级突发环境事件标准时，立即启动本预案。

各职能部门接到应急领导小组指令，做好各项应急准备工作。

## 6.3 信息报送

### 6.3.1 内部及外部应急救援通讯录

表6.3-1   公司内部及外部应急救援通讯录

| 序号 | 部门 | 职务 | 负责人 |  | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急工作 领导小组 | 总指挥 | 厂长 | 霍建立 | 15592106983 |
|  |  | 副总指挥 | 生产主管 | 党智峰 | 13409106335 |
| 2 | 危险源 控制组 | 组长 | 生产主管 | 党智峰 | 13409106335 |
|  | 人员救护组 | 组长 | 工段长 | 马峰 | 13310907792 |
| 3 | 消防救援组 | 组长 | 组长 | 王恩洪 | 15891659089 |
| 4 | 警戒疏散组 | 组长 | 工段长 | 姜晓伟 | 15991016651 |
| 5 | 地方政府应急救援机构 | 西咸新区环境保护局 | 应急办电话：029-33186000 |  |  |
| 6 |  | 秦汉新城 应急办 | 应急办电话：029-33185000 |  |  |
| 7 |  | 秦汉新城环保局 | 值班电话：029-33185030 |  |  |
| 8 |  | 秦汉新城消防大队 | 值班电话：029--33185703 |  |  |
| 9 | 常用 报警电话 | 火警 | 119 |  |  |
|  |  | 急救 | 120 |  |  |
|  |  | 交通事故 | 122 |  |  |

### 6.3.2 公司内部报告程序

- 应急工作领导办公室设立应急值守电话，一旦事故发生，现场人员应立即将事故情况报告公司应急工作领导办公室，公司应急工作领导办公室应立即将事故情况报公司负责人，并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。

- 设24小时应急值守电话，号码：15592106983。应急救援指挥部成员的手机须24小时开机。

- 公司应急工作领导办公室在接到事故信息报告后应记录报告时间、对方姓名、双方主要交流内容。

### 6.3.3 信息上报

事故发生——上报应急救援指挥部——启动应急救援预案——同时通报周边单位——24小时内上报秦汉新城环保局。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向安全生产监督管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

### 6.3.4 报告内容

相互认可的通告和报警形式为声光报警、警铃、电话报警等。公司负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。并在1小时内向安全生产监督管理局的有关部门报告。

报警和通讯一般应包括以下内容：

- 事故发生的时间、地点；

- 事故类型：火灾、爆炸、泄漏（暂时状态、连续状态）；

- 估计造成事故的泄露量；

- 事故可能持续时间和影响范围；

- 健康危害与必要的医疗措施；

- 联系人姓名和电话。

# 7. 应急救援

## 7.1 分级响应

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号），按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大（I级响应）、重大（II级响应）、较大（III级响应）、一般（Ⅳ级响应）四级。本报告将一般（Ⅳ级响应）级别以下定为企业级（在企业级的基础上分为三级）。超出本级应急救援能力时，应及时请求上一级启动相关应急预案。本预案不涉及特别重大（I级响应）、重大（II级响应）、较大（III级响应）。当应急事件发生时，发现人员马上上报相关上级领导，并由上级领导确定事件的紧急程度、危害程度、影响范围和公司能否自己控制事态，并确定事故的等级，并且按照分级负责的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故处置措施。当应急事件发生时，发现人员马上上报相关上级领导，并由上级领导确定事件的紧急程度、危害程度、影响范围和公司能否自己控制事态，并确定事故的等级，并且按照分级负责的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故处置措施。

按照事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，将分公司突发环境事件应急响应级别分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。

表7.1-1 三级响应机制定义列表

| 响应级别 | 定 义 | 可能发生状况 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级响应 | 发生重大或大区域面积的突发事件，严重威胁到生命及财产或造成严重污染，此时，疏散对象可能扩及周边企业。 | 物料泄漏、引发大面积着火，事故影响超出厂区以外。 | 公司应急救援及周边及救援人员 |
| 二级响应 | 发生较大危险或大区域的突发事件，对生命和财产造成威胁，需要人员疏散或紧急支持。 | 物料泄漏、引发大面积着火，事故影响涉及厂区内较大区域 | 所在部门相关人员 |
| 三级响应 | 小区域能由事发部门人员控制而不须要全体员工疏散，不会对生命财产造成立即威胁的事件。事发部门人员或维修人员采取措施，能迅速控制的，且对本单位以外的人员和环境不会造成影响的。 | 可在短时间内恢复正常生产的泄漏，事故影响可控制在车间等范围较小区域。 | 所在作业区相关人员 |

应急响应程序见下图：

警情判断

响应级别

应急启动

救援行动

接警

突发事件

应急恢复

应急结束

事态控制

应急人员到位

报警

扩大应急

现场指挥到位

应急资源调配

向上级汇报

向员工通报

媒体管理

后勤支持

请求增援

现场清理

解除警戒

善后处理

取证调查

人员救助

信息反馈

现场抢险

警戒与交管

医疗救护

人员疏散

环境监测

现场检测

专家支持

地方政府联络

原因分析

最终报告

N

Y

Y

N

公司应急救援指挥部根据事件分类分级或现场事故发展情况上报政府相关部门，当因突发事件次生或衍生环境污染已超出公司应急能力，厂区现有应急救援能力不足以控制事件发展态势，应急救援指挥部应立即请求政府支援，申请启动政府应急预案。

经确认厂房内存放的危险品发生火险、泄漏，公司主要负责人立即做出反应，统一指挥，根据泄漏情况，启动本单位应急救援预案，防止发生次生、衍生事故，尽全力避免造成人员伤亡、财产损失和环境污染。当事故超出本单位处置能力或影响相邻单位时，应立即报告高新区消防局、环保局和安监局。

## 7.2 现场应急措施

### 7.2.1环境事故应急行动实施原则

- 坚持以人为本、保证生命安全；

- 控制污染源，避免或减少进一步污染；

- 防止和控制事故蔓延。

### 7.2.2环境目标优先保护次序

周边群众、厂区外环境。

### 7.2.3现场污染处置程序

发生环境事故后，立即报告总指挥，启动本预案，企业应急救援指挥部进入实战指挥，公司各部门、单位、各专业组根据职责进入应急工作状态。

应急救援指挥部到达现场后，根据事故的情况，研究、制定、批准事故求援方案，明确现场指挥员，开展现场求援。

消防救援组根据指挥部的意见，划定求援范围，确定求援方法，立即进行求援，以控制、减少污染。

警戒疏散组根据划定的救援区域，布置安全警戒，疏散无关人员，维护现场秩序，必要时实施交通管制，确保抢险工作顺利进行。

参与抢救的救援组人员要根据现场情况做好现场防护。

## 7.3 应急处理

应急处理主要包括报警、紧急疏散、现场急救、泄漏处理和火灾控制等方面。

### 7.3.1 事故报警

当发生突发性危险化学品泄漏或火灾爆炸事故时，现场人员在保护好自身安全的情况下，及时检查事故部位，并向组长和公司主要领导汇报，如有必要也可直接向“119”报警。报警内容应包括：事故单位、事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、事故性质(外溢、爆炸、火灾)、危险程度、有无人员伤亡以及报警人姓名及联系电话。

### 7.3.2 救援队伍

公司主管领导在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队伍，各救援组在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，并将伤员救出危险区域和组织职工撤离、疏散，做好危险化学品的清除工作；注意保护事故现场，以便事故调查。

### 7.3.3 紧急疏散

事故发生后，应根据危险化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，警戒区域内严禁火种。同时迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，紧急疏散时应注意佩戴个体防护用品，向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

### 7.3.4 现场急救

在事故现场，危险化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、冻伤、化学灼伤、烧伤等，进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。当现场有人受到危险化学品伤害时，应立即进行以下处理。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

### 7.3.5 泄漏控制

进入现场人员必须配备必要的个人防护器具，严禁火种。应急处理时要听从公司主要领导和专业技术人员指挥，通过关闭相关阀门等方法，消除危险化学品的进一步扩散。同时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。泄漏点被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

### 7.3.6 火灾控制

发生危险化学品火灾时，灭火人员不应单独灭火，出口应始终保持清洁和畅通，要选择正确的灭火剂，同时还应考虑人员的安全。 在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器来控制火灾。迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后立即启用现有各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。火灾有可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点，同时堵住下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。

## 7.4 大气突发环境事件的应急措施

紧急疏散时应注意佩戴个体防护用品，向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。

## 7.5 水环境突发环境事件的应急措施

发生火灾事故时主要采用干粉灭火器进行灭火，消防废水主要为冷却水。消防废水中主要污染因子为COD，事故水通过厂区内雨水管网收集，厂内雨水导流沟可止发生火灾事故时产生的消防废水漫流。厂内雨污管网总排口与市政污水管网相接，可将事故水通过市政污水管网排入污水处理厂进行处理。

## 7.6 应急终止

- 7.6.1应急终止的条件

- 事故现场得以控制，环境符合有关标准;

- 导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急工作领导小组批准后，现场应急救援结束。

- 7.6.2应急终止

经应急救援后，应急救援指挥部确认满足相应应急预案终止条件时，可下达应急终止指令。

# 8. 后期处置

## 8.1 善后处置

- 应急救援工作完毕后应协助地方政府做好受灾人员的安置工作，按照法律法规要求支付赔偿或补偿，并对遭受污染的生态环境进行恢复，超出赔付能力的，应上报分公司突发环境事件应急工作领导小组协调解决。

- 对故意破坏或偷盗造成严重污染的突发环境事件，相关部门应协助公安机关调查、取证及追究第三方责任。

- 对应急抢险过程中产生的废水等有害物质，公司采用符合环保法规要求的方法处置或委托第三方资质单位处理。

## 8.2 警戒与治安

现场应急工作领导小组在公安部门到来之前，要组织事件现场后期的治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众；协助公安部门实施治安保卫工作。

## 8.3 次生灾害防范

- 现场应急工作领导小组组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施。

- 在事件处理过程中进行持续检测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估；

- 现场应急救援指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离。

- 现场应急救援人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

- 根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

## 8.4 调查与评估

突发环境事件内部调查由事件发生部门负责组织，涉及试验操作应如实提供相关材料。如突发环境事件由公司进行调查，由事件发生部门如实提供相关材料并做好有关配合调查的工作。公司突发环境事件应急工作领导小组负责组织有关专家，会同事发部门进行应急过程评价，编制突发环境事件调查报告和应急总结报告，并在响应解除后1个月内上报公司突发环境事件应急工作领导小组。

## 8.5 生产运营秩序恢复重建

突发环境事件应急救援结束后，应立即开展恢复与重建工作。

- 对受伤人员安排后期救治。

- 按公司、地方政府事件调查组的要求，接受调查；按照管理权限立即组织开展事件调查工作。

- 组织进行灾难评估，符合条件的，尽快恢复生产。

- 事发部门根据评估损失情况，编制恢复和重建计划，由公司或相关部门进行审批。

- 按照公司应急工作领导办公室指令，质量安全管理部向地方环保主管部门上报应急总结。并组织公司相关部门对应急响应过程和效果进行评审，整改存在的问题和缺陷，不断修订和完善应急救援预案。

# 9. 保障措施

## 9.1 通信与信息保障

公司内部及对外的联络主要通过移动电话保持联络。相关人员及相关单位和部门的联系电话见表9.1-1。

公司建立健全重大环境突发事故灾难信息报告系统；建立完善救援力量和资源信息数据库；规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序，保证应急机构之间的信息资源共享，为应急决策提供相关信息支持。

应急工作领导小组授权应急工作领导办公室进行信息收集、分析和处理，向政府机关报送有关信息，重要信息和变更信息。

表 9.1-1  相关部门及人员联系电话

| 序号 | 部门 | 职务 | 负责人 |  | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急工作 领导小组 | 总指挥 | 厂长 | 霍建立 | 15592106983 |
|  |  | 副总指挥 | 生产主管 | 党智峰 | 13409106335 |
| 2 | 危险源 控制组 | 组长 | 生产主管 | 党智峰 | 13409106335 |
|  | 人员救护组 | 组长 | 工段长 | 马峰 | 13310907792 |
| 3 | 消防救援组 | 组长 | 组长 | 王恩洪 | 15891659089 |
| 4 | 警戒疏散组 | 组长 | 工段长 | 姜晓伟 | 15991016651 |
| 5 | 地方政府应急救援机构 | 西咸新区环境保护局 | 应急办电话：029-33186000 |  |  |
| 6 |  | 秦汉新城 应急办 | 应急办电话：029-33185000 |  |  |
| 7 |  | 秦汉新城环保局 | 值班电话：029-33185030 |  |  |
| 8 |  | 秦汉新城消防大队 | 值班电话：029--33185703 |  |  |
| 9 | 常用 报警电话 | 火警 | 119 |  |  |
|  |  | 急救 | 120 |  |  |
|  |  | 交通事故 | 122 |  |  |

## 9.2 应急队伍保障

质量安全管理部督促检查公司应急力量的建设和准备情况。完善应急救援队伍建设。厂内设有消防救援组、人员救护组及现场操作人员。为能在事故发生后迅速准确、有条不紊的处理事故，尽可能减小事故造成的损失，平时定期进行培训及演练。

## 9.3 应急物资装备保障

各应急救援小组根据其救援职责，配备必要的应急救援装备。保证应急资源物资及时合理地调配与高效使用。

公司内配备了大量的应急救援物资，已建立应急救援设备、设施、防护器材、救治药品和医疗器械等维护管理制度。

## 9.4 经费保障

财务部负责落实突发环境事件应急救援抢险的各项资金，做好事故应急救援必要的资金准备。

处置突发环境事故所需工作经费列入公司财政预算，由财务部门按照有关规定解决。主要包括体系建设、日常运行、专家队伍建设、救援演练、事故紧急救援装备等费用。

## 9.5 其他保障

公司相关部门根据职责分工，积极开展演练、物资储备，为应急救援提供交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。

# 10. 培训与演练

## 10.1 培训

- 应急救援人员的培训：

本预案实施后，所有应急救援指挥部成员，各专业救援组成员应认真学习本预案内容，明确各自救援职责。由质量安全管理部负责对应急指挥部成员对进行应急培训，学习救援专业知识。

- 员工应急响应的培训

定期对所有员工进行应急知识的培训。新员工入厂时应针对可能发生的事故进行应急知识（主要包括应急程序、注意事项、逃生路线、集合地点等）的培训。应急救援人员要进行专门应急救援培训（包括紧急情况判断、应急救援技术、现场处置措施等）。应急培训可以采用内部培训必要时也可以聘请专家或组织人员参加外委培训，培训后应进行考核，并按公司相关规定记录。

公司每年对全体员工进行专项的环保知识培训，以提高员工的环保意识，培训主要应用一些环保视频、污染图片及事例，让大家直观的看到水体污染、大气污染带来的危害。公司每年还进行一次环境紧急事故应急演练，提高大家在紧急状况下应对处理环境事故的能力。

## 10.2 演练

公司每年至少组织一次突发环境事故应急救援演习，小范围的演练以及专项演练根据生产情况合理安排时间进行，每年至少两次。通过演练，锻炼和提高相关人员在突发事故情况下的快速抢险救援，及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护和撤离、有效消除危害后果、提高现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质、有效降低事故危害，减少事故损失。定期进行演练，使应急人员更清晰地明确各自的职责和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作的有效、迅速地开展。

演练内容如下：

- 报警；

- 应急救援的启动；

- 伤员抢救；

- 事故扑救（如火灾扑救）；

- 紧急安全疏散、撤离；

- 应急救援终止；

- 事故调查、总结、归档。

演练结束后，及时对演练的效果进行分析评估，解决演练中暴露的问题演练前制定周密的演习计划与程序，检查演习所需的器材、工具，落实安全防护措施，对参加演习的人员进行安全教育。

演练结束后，由应急指挥部对演练的效果进行分析评估，总结演练时各部门应急反应能力及演习效果，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果要以文字形式记录并保存。应急演练相关记录表如下所示。

- 应急救援培训记录表

| 序号 | 培训 时间 | 培训 地点 | 培训内容 | 受培训人情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年龄 | 工种 | 职务 | 签名 |

主讲人签字：        填表人：       填表日期： 年  月  日

- 应急救援演练记录表

| 预案名称 |  |  | 演练时间 |  |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练 总指挥 |  |  | 参演部门及人数 |  |  | 演练目的 |  |
| 演练流程图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练效果评估（存在的问题和不足，修订预案的建议）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练负责人： |  |  |  | 填表人： |  | 联系电话 |  |

# 11. 奖惩

对于在突发环境应急救援或演练工作中出色完成应急救援任务，防止或抢救事故有功，对应急救援工作提出重大建议，实施效果显着的部门和个人，依据有关规定由公司给予奖励。

在应急救援过程中对渎职不作为的；给人民生命和财产造成损失的；给公司和社会带来负面影响的，根据国家有关法律、法规追究相关责任。

# 12. 预案的评审、发布和更新

## 12.1 预案的评审

内部评审：应急预案草案编制完成后，应急总指挥组织应急副总指挥和各应急小组的组长对应急预案草案进行内部评审，针对应急保障措施的可行性、应急分工是否明确、合理等方面进行讨论，对不合理的地方进行修改。

外部评审：应急预案草案经内部评审后，邀请环保专家组成应急预案评估小组对应急预案草案进行评估。环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。应急预案编制人员根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

## 12.2 预案的发布及更新

本预案自发布之日起实施生效，公司启动应急救援预案或进行演练后，公司应急指挥部负责对救援情况和演练效果进行评价，提出修订意见，及时修订本预案。

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应当及时进行修订：

- 试验工艺或设备发生较大变化的。

- 危险化学品的存储量发生较大变化的。

- 本公司组织机构和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

- 周围环境或者环境敏感点发生变化的；

- 环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

- 环境保护主管部门或者本单位认为应当适时修订的其他情形。

本公司于环境应急预案修订后30日内将新修订的预案报秦汉新城生态环境局应急办重新进行备案。

# 13. 预案实施和生效日期

本预案自印发之日起实施并生效。

# 14. 附件

附件1 应急培训计划

附图1 厂区平面布置图

附图2 污水管网及污水排放口分布图

附图3 地理位置图

附图4 公司周边敏感目标分布图

附图5 应急逃生疏散图

附图6 消防设施分布图

附件1 应急培训计划

为全面提升公司对灾害事故处理的应急能力与应急意识，对公司从业人员应每年定期对员工进行应急培训与演习，确定以下应急培训计划：

（1）应急救援人员常识培训

| 培训对象 | 培训时间 | 培训常识内容 |
| --- | --- | --- |
| 公司所有 员 工 | 每年二次且总培训时间不少16小时 | 1.公司危险危害因素分析。 2.可能发生的风险区域及风险类别。 3.消防设施、器材、应急物资放置位置及使用操作方法。 4.事故发生的通报程序，疏散区域了解。 5.各应急专业小组成员之职责及工作内容。 6.人员受伤急救常识与处理。 7.相关法律知识的了解。 8.通晓本预案所有程序及处理方法。 9.与各部门沟通协调事项。 |

（2）公司应急救援人员专业培训

消 防 训 练

| 训练时间 | 训练对象 | 培训内容 |
| --- | --- | --- |
| 每年二次 | 应急指挥部全体成员 | 1.公司消防系统检查内容训练。 2.干粉灭火器操作演习。 3.消防水带测试与操作训练。 |

现场急救训练

| 训练类别 | 参加人员 | 训练内容 |
| --- | --- | --- |
| 人工呼吸法 | 救护队 成员重点 其它全体 人员参加 | 1.口对口方法。 2.胸外挤压法。 3.以上配合方法。 |
| 休克 |  | 1.判明原因，立即人工呼吸。 2.伤者保暧。 3.观察体征，立即就医。 |
| 创伤与流血 |  | 1.外出血处理：割伤、裂伤、刺伤。 2.内出血处理。 |
| 烧伤、烫伤 |  | 电伤处理法、酸碱灼伤处理法、烧伤处理法、烫伤处理法。 |
| 伤员搬运 |  | 1.就地取材搬运。 2.单人搬运、双人搬运、担架搬运方法。 |

附图1  地理位置图

附图2  项目四邻关系图

布袋除尘+16m排气筒

附图3  厂区平面布置图

项目所在地

项目所在地

- 附图4  项目地500m周界图