预案编号：HXJX-2021

预案版本号： 第一版

咸阳汇鑫机械制造有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：咸阳汇鑫机械制造有限公司

编制日期：二〇二一年五月

批准页

为了及时有效地预防和处置企业突发环境事件，保障公司人员、财产和环境安全，建立健全企业突发环境事件应急机制，增强公司防范应对突发环境事件的主动性和实效性，全面提升本企业对环境风险的综合应对能力，快速、有序、高效地控制突发环境事件的发展，最大限度地减少环境污染危害，编制了本应急预案。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》 等文件要求， 结合咸阳汇鑫机械制造有限公司实际情况编制了《咸阳汇鑫机械制造有限公司突发环境事件应急预案》，本预案包括总则、企业概况、应急组织体系、环境风险分析、预防与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督与管理、附则等十一个方面的内容。主要针对突发环境风险分析、应急组织体系、预防与预警、应急处置及应急保障等做了详细叙述。

该预案经公司专业技术人员及有关专家讨论通过， 现正式批准发布。本预案作为指导咸阳汇鑫机械制造有限公司应对处理突发环境事件的指导性文件，望公司全体部门及员工认真学习、贯彻执行。

该预案自公布之日起施行。

批准发布人（法人）：

时间：      年     月    日

目录

1、总则	- 4 -

1.1 编制目的	- 4 -

1.2 编制依据	- 4 -

1.3 国家突发环境事件分级	- 6 -

1.4 公司突发环境事件分级	- 9 -

1.5 适用范围	- 10 -

1.6 工作原则	- 11 -

1.7应急预案的衔接性	- 12 -

2、企业概况	- 12 -

2.1 企业基本情况	- 12 -

2.2周边环境敏感点	- 23 -

3、应急组织体系	- 25 -

3.1 应急指挥体系构成	- 25 -

3.2 应急指挥部成员及职责	- 25 -

3.3 应急救援专业队伍	- 27 -

4、环境风险分析	- 31 -

4.1环境风险评价	- 31 -

4.2环境风险源分析	- 32 -

4.3最大可信事故及后果分析	- 35 -

5、预防与预警	- 39 -

5.1 环境风险防范措施	- 39 -

5.2预警分级与准备	- 42 -

5.3预警发布与解除	- 43 -

5.4预警行动	- 43 -

6、应急处置	- 45 -

6.1 应急预案启动	- 45 -

6.2信息报告	- 45 -

6.3应急响应分级与现场指挥	- 48 -

6.4 指挥与协调	- 49 -

6.5现场处置	- 49 -

6.6应急监测	- 53 -

6.7信息发布	- 54 -

6.8 应急终止	- 54 -

7、后期处置	- 57 -

7.1 善后处置	- 57 -

7.2 警戒与治安	- 57 -

7.3 次生灾害防范	- 58 -

7.4调查与评估	- 58 -

7.5生产秩序恢复重建	- 59 -

7.6 总结与应急预案修订	- 59 -

8、应急保障	- 60 -

8.1人力资源保障	- 60 -

8.2资金保障	- 60 -

8.3物资保障	- 60 -

8.4医疗卫生保障	- 61 -

8.5交通运输保障	- 61 -

8.6 治安维护	- 61 -

8.7通信与信息保障	- 61 -

8.8技术保障	- 62 -

9、监督与管理	- 63 -

9.1 应急预案演练	- 63 -

9.2 宣教培训	- 64 -

9.3责任与奖惩	- 66 -

10、附则	- 68 -

10.1 名词术语	- 68 -

10.2 预案解释	- 69 -

10.3预案评审	- 69 -

10.4预案备案	- 69 -

10.5 预案发布与发放	- 70 -

10.6 修订与更新	- 70 -

10.7 发布日期	- 70 -

附  件	- 71 -

附件1：应急处置卡	- 71 -

附件2：应急指挥机构成员名单及联系方式	- 72 -

附件3：外部救援队伍及联系方式	- 73 -

附件4：应急物资清单	- 74 -

附件5：应急工作流程图	- 75 -

附件6：突发事件报告单	- 76 -

附件7：企业地理位置图	- 77 -

附件8：企业周边敏感点分布图	- 78 -

附件9：厂区平面图	- 79 -

附件10：危险源与应急物资分布图	- 80 -

附件11：应急疏散线路图	- 81 -

附件12：雨污分流图	- 82 -

附表 标准化格式文本	83

突发环境污染事件应急记录单	84

突发环境污染事件报告单	85

单位突发环境事件报告表（初报）	86

单位突发环境事件报告表（续报）	88

单位突发环境事件报告表（处理结果报告）	90

# 1、总则

## 1.1 编制目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《陕西省突发环境事件应急预案》、《陕西省突发事件应急预案管理办法》等相关法律、法规和规章制度要求，建立健全咸阳汇鑫机械制造有限公司突发环境事件应急救援体系，提高企业对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，保障公众生命健康和环境生态安全，最大限度的减少环境污染危害和保护生态环境，并在事故发生后能迅速有效的展开救援工作，特制订本预案。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月1日；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号），2007年11月；

- 《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护令第34号），2015年6月；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号），2014年12月29日；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号），2010年09月28日；

- 《中华人民共和国消防法》,2019年4月23日；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》1996年4月1日起施行，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第四次修订通过。

### 1.2.2其他相关依据

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，环办【2014】34号；

（2）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发【2015】4号；

（3）《突发环境事件调查处理办法》，2014年12月；

（4）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发【2012】126号；

（5）《省厅关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发【2012】126号；

（6）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》陕环发【2011】88号；

（7）《关于印发陕西省生态环境厅突发环境事件 应急预案的通知》陕环应急函〔2020〕29号；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护令第17号），2011年4月；

（9）《陕西省突发环境事件应急预案》陕政办函【2015】128号；

（10）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》国办函【2014】119号，2014年12月；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；（11）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（12）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》；

### 1.2.3相关标准及规范

（1）《危险化学品安全管理条例》，2013年12月7日；

（2）《危险化学品名录》2018年版；

（3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中要求；

（4）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（6）《关于进一步加强危险废物规范化管理工作的通知》陕环办发【2012】144号；

（7）《危险废物污染防治技术政策》，环发【2001】199号；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（9）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（10）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（11）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（12）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T 31962-2015）。

## 1.3 国家突发环境事件分级

依据《国家突发环境事件应急预案》有关要求，将突发环境事件分为特别重大环境事件（I级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

### 1.3.1 特别重大环境事件（I级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

### 1.3.2重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

### 1.3.3较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

### 1.3.4一般突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、V类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.4 公司突发环境事件分级

根据咸阳汇鑫机械制造有限公司突发环境事件风险评估报告的分析结果，本单位的环境风险等级为一般环境风险。为保证预案的可操作性，根据突发环境事件可能造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，结合企业其他实际情况，现将突发环境事件分为两个级别：社会级、公司级。

本公司突发环境事件具体分级如下：

### 1.4.1社会级突发环境事件

外部或内部原因造成，导致环保处理设施在短期内无法修复。包括以下情形和可能原因：

（1）重大自然灾害，如地震、台风、海啸等造成环保设施全面遭到破坏，这种情况下，通常是区域的群体环境事件，企业自身力量无法处置；

（2）发生较大火灾事故而产生的次生/衍生环境事故；

（3）储存、使用的风险物质发生大量泄漏或爆炸等。

### 1.4.2企业级突发环境事件

内部原因造成，导致污染物暂时超标排放，可短时间修复。包括以下情形和可能原因：

①由于管理不当或操作失误，导致环保处理设施无法正常运行，无法确保污染物达标排放。

②由于环保处理设施故障，导致污染物超标排放，短期内影响环境质量。

③危险化学品及危险废物处置不当或少量泄漏，单位可及时处置。

## 1.5 适用范围

本应急预案适用于本公司区域内可能发生或者已经发生的，需要由企业负责处置或者参与处置的一般突发环境事件的应对工作。具体包括：

（1）公司范围内发生的人为或不可抗力因素造成的危险化学品、有毒化学品等在贮存、使用和处置过程中发生的泄漏、爆炸、燃烧等事故；

（2）因废气超标排放或固体废物（包括危险废物）处置不当造成的环境污染事故；

（3）厂区内发生火灾、爆炸等安全事故伴生/次生的环境污染事故；

（4）其它环境污染事故。

## 1.6 工作原则

以科学发展观统领全局，坚持以人为本、积极预防，属地为主、快速反应，统一协调、科学处置、环境优先的工作原则。

1、以人为本。事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，在处理突发事件过程中，做到以人为本，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。

2、积极预防。贯彻落实“安全第一，积极预防，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防相结合。长期准备、重点建设的要求，做好应对突发事件应急救援的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，充分利用现有专业力量，努力实现一队多能，培养兼职应急救援力量并发挥其作用。

3、科学处置。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

4、快速反应。加强以本公司为主的应急救援队伍建设，同时建立社会联动协调制度。将企业重点危险源、应急队伍、救援基地、应急物资、道路交通等基本情况向当地政府报告，加强与社会联系，组织建立与政府、与周边企事业单位、与关联单位之间的应急联动机制，形成统一指挥、相互支持、密切配合、协同应对各类突发事件的合聚力，协调有序地开展应急管理工作。

## 1.7应急预案的衔接性

本预案是根据有关法律、法规、规章制度和各级人民政府及其有关部门制定应急预案的编制要求而制定，并与上级政府和主管部门的预案相对应、相衔接，形成完整的突发环境事件应急预案体系。

本预案是公司突发环境事件的应急预案，是秦汉新城管理委员会突发环境事件应急预案的子预案。应急预案衔接示意图见图1.7-1。

秦汉新城管理委员会突发环境

事件应急预案

本企业突发环境事件应急预案

周边单位突发环境事件应急预案

横向关联

纵向关联

企业内部其他预案

西咸新区秦汉新城环境生态局

图1.7-1 应急预案衔接示意图

# 2、企业概况

## 2.1 企业基本情况

咸阳汇鑫机械制造有限公司成立于2019年5月，主要经营范围包括：压力容器及金属结构件生产制造加工。咸阳汇鑫机械制造有限公司总投资300万元，职工26人，年工作时间260天，日工作时间8小时制，本项目不提供食宿。

本项目于2019年5月15日通过项目备案，项目代码2019-611204-33-03-023138，项目主要从事于压力容器及零件的生产销售；机械加工，结构件的生产及销售。项目占地面积2800m2，主要建设内容为生产车间一座，两条生产线，分别为：压力容器生产线、金属结构件生产线，喷漆房、抛丸室各一座。生产线配套移动式烟尘净化器1台，移动式焊烟净化器6台，脉冲滤筒式除尘器1套，干式过滤柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置1套，中央焊烟除尘器1套。

项目建成后年产压力容器150台，金属结构件120套。企业基本情况见表2.1-1。

表2.1-1 企业基本情况一览表

| 单位名称 | 咸阳汇鑫机械制造有限公司 | 所属行业 | 金属结构制造 C3311 金属压力容器制造C3332 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 108.6712 | 纬度 | 34.3821 |
| 企业类型 | / | 法人代表 | 王自习 |
| 地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办北上召什字咸马路500米路东 | 邮编 | 712000 |
| 联系人 | 王晓放 | 联系电话 | 13992094821 |
| 注册资本 | 300万元 | 建厂日期 | 2019年5月 |
| 职工人数 | 26人 |  |  |
| 日常来往车辆人数 | 3-5人（除厂区职工外）2-3辆 |  |  |
| 主要产品 | 产压力容器，金属结构件 |  |  |

### 2.1.2项目组成情况

本项目项目主要工程组成见表2.1-2。

- 表2.1-2项目工程组成一览表

| 项目内容 |  | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产 车间 | 生产车间为一层钢架结构，建筑面积约为2800m2，项目喷漆房位于车间东侧，钢结构，占地约450m3，抛丸室位于车间东侧，钢结构，占地约270m3。本项目拟建两条生产线，分别为：压力容器生产线、金属结构件生产线。建成后年产压力容器150台，金属结构件120套。主要设备有三辊卷板机、液压板料折弯机、火焰切割机、MIG/MAG弧焊机、成品试压台及10MPa试压泵、空压机、风机等 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 主要为生活用水、配切削液用水和试压用水，市政给水管网 | 依托 |
|  | 供电 | 当地供电系统进行供电 | 依托 |
|  | 供暖 | 办公室采用分体式空调制热 | 新建 |
|  | 制冷 | 厂房采用自然通风，不设制冷；办公室采用分体式空调制冷。 | 新建 |
|  | 排水 | 生活污水进去化粪池（30m2）处理后进入污水管网，最终流入朝阳污水处理厂，无生产废水产生 | 依托原有 |
| 辅助工程 | 办公室 | 一间，位于生产车间西北侧约80m2 | 新建 |
| 储运工程 | 原料区 | 位于生产车间西侧，放置钢材等 | 新建 |
|  | 成品区 | 位于车间东侧，放置成品 | 新建 |
| 环保工程 | 废气防治措施 | 切割：移动式烟尘净化器 焊接：移动式焊烟净化器 抛丸：脉冲滤筒式除尘器+15m高排气筒（1#） 喷漆废气：干式过滤柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2#） | 新建 |
|  | 废水防治措施 | 生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政管网，进入朝阳污水处理厂处理，无生产废水 | 依托 |
|  | 固体废物防治措施 | 生活垃圾：垃圾桶收集，定期由环保部门统一清运 一般固废：集中收集，暂存于一般固废暂存区，位于车间北侧，外售处理 危险废物：暂存于危废暂存间（16m2，位于车间北侧），定期交由有资质单位处置 | 新建 |

### 2.1.3主要产品产量

- 本项目主要产品产量见表2.1-3。

- 表2.1-3项目产品产量一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器 | 150台 | 年生产260天，每天生产8小时 |
| 2 | 金属结构件 | 120套 |  |

### 2.1.4主要生产设备及设施

- 本项目主要生产设备及设施见表2.1-4。

- 表2.1-4项目主要设备及设施一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三辊卷板机 | 台 | 1 |
| 2 | 液压板料折弯机 | 台 | 1 |
| 3 | 液压摆式剪板机 | 台 | 1 |
| 4 | 智能波形成型机 | 台 | 1 |
| 5 | 电动单梁起重机 | 台 | 4 |
| 6 | 摇臂钻 | 台 | 1 |
| 7 | 车床 | 台 | 1 |
| 8 | 火焰切割机 | 台 | 1 |
| 9 | 埋弧焊机 | 台 | 1 |
| 10 | 二氧化碳保护焊机 | 台 | 1 |
| 11 | MIG/MAG弧焊机 | 台 | 10 |
| 12 | 角磨机 | 台 | 2 |
| 13 | X射线探伤机 | 台 | 1 |
| 14 | 成品试压台及10MPa试压泵 | 台 | 2 |
| 15 | 空压机 | 台 | 1 |
| 16 | 风机 | 台 | 3 |
| 17 | 抛丸机 | 台 | 1 |
| 18 | 抛丸室 | 间 | 1 |
| 19 | 喷漆房 | 间 | 1 |

### 2.1.5主要原辅材料及年用量

本项目主要原辅材料用量见表2.1-5。

表2.1-5  主要原材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 400 | Q235-B、Q345R |
| 2 | 圆钢 | 30 | / |
| 3 | 钢管 | 20 | / |
| 4 | 锻件 | 20 | / |
| 5 | 水性漆 | 2 | / |
| 6 | 焊气 | 50m3 | 氧气、乙炔、混合气、二氧化碳四种气体，单独罐装 |
| 7 | 润滑油 | 0.3 | / |
| 8 | 焊剂 | 1 | / |
| 9 | 焊丝 | 3 | 实芯焊丝 |
| 10 | 焊条 | 7 | 钛钙型焊条 |
| 11 | 钢丸 | 1 | 0.8~1.2mm |
| 12 | 切削液 | 0.1 | / |

### 2.1.6主要工艺及治理措施

（1）生产工艺简述

图2.1-1   金属结构件生产工艺流程及产污节点图

图2.1-2 压力容器生产工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

- 金属结构件生产工艺流程简述：

①前期设计：任务下达后，根据要求完成前期图纸的设计，原料采购、技术交底及计算机放样；

②下料、切割：通过剪板机、火焰切割机对钢板进行裁剪，火焰切割机是利用高温火焰将钢板表面的某一点加热至燃点，并冲以高压氧，使之燃烧形成切口的切割方法。切割过程中会产生少量烟尘。

③焊接：根据零部件特点选择焊机，将零部件焊接在主体上。

④构件焊缝无损检测:通过探伤机来获取被测物体内部的信息并处理成图像。

⑤构件除锈：将合格产品表面进行除锈，除锈采用的是抛丸机，除锈工序在全封闭的车间内进行，除锈使用的介质为钢丸。

⑥喷漆晾干：除锈后进行喷漆，以防锈蚀，厂内设置喷漆房，自然晾干。喷漆晾干在密闭喷漆房内进行。

- 压力容器生产工艺流程简介：

①前期设计：任务下达后，根据要求完成前期图纸的设计，原料采购、技术交底及计算机放样；

②下料、切割：通过剪板机、火焰切割机对钢板进行裁剪，火焰切割机是利用高温火焰将钢板表面的某一点加热至燃点，并冲以高压氧，使之燃烧形成切口的切割方法。切割过程中会产生少量烟尘。

③卷板：通过卷板机进行卷板，卷制成圆筒等形状。

④焊接：根据零部件特点选择焊机，将零部件焊接在主体上。

⑤构件除锈:将合格产品表面进行除锈，除锈采用的是抛丸机，除锈工序在全封闭的车间内进行，除锈使用的介质为钢丸。

⑥喷漆晾干：除锈后进行喷漆，以防锈蚀，厂内设置喷漆房，通风晾干。

⑦试压检验：通过气泵及试压水池对压力容器的密闭性进行检验，不合格产品经补焊后再次试压，合格后方可出厂。

（2）主要污染防治措施

表2.1-6 企业的主要污染源及环保措施一览表

| 主要污染源 |  | 处理措施与设施 | 排放处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割烟尘 | 移动式烟尘净化器 | 无组织排放 |
|  | 焊接烟尘 | 移动式焊烟净化器，中央焊烟除尘器 | 15m排气筒排放 |
|  | 抛丸粉尘 | 脉冲滤筒式除尘器 | 15m排气筒排放 |
|  | 喷漆废气 | 干式过滤柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 15m排气筒排放 |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经企业新建化粪池处理后定期清掏，无生产废水 | 不外排，全部综合利用 |
|  | 雨水 | 雨水通过厂区管网流到村水沟渠 | 流到水沟渠 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 | 由环卫部门定期清运 |
|  | 一般工业废物 | 集中收集，暂存于一般固废暂存区，位于车间北侧 | 外售处理 |
|  | 危险废物 | 暂存于危废暂存间（16m2，位于车间东南侧） | 定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 |

（三）污染物产生及排放量

本项目生产经营活动中产生的各类污染物的排放量见表2.1-7。

表2.1-7 污染物产生及排放量

| 污染要素 | 产物环节 |  | 污染物 | 治理措施 |  | 排放浓度 | 排放量(kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷丸 | 有组织 | 颗粒物 | 脉冲滤筒式除尘器+15m排气筒（1#） |  | 2.4mg/m3 | 45 |
|  | 喷漆 |  | 颗粒物 | 干式过滤柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（2#） |  | 1.9mg/m3 | 20 |
|  | 喷漆 |  | 非甲烷总烃 | 干式过滤柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（2#） |  | 2.1mg/m3 | 66 |
|  | 下料 切割 | 无组织 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 |  | / | 50.4 |
|  | 焊接 |  | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 |  |  | 15.4 |
| 废水 | 生活污水 |  | COD | 化粪池 |  | 360 mg/L | 44 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 160 mg/L | 20 |
|  |  |  | SS |  |  | 200 mg/L | 25 |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 25mg/L | 3.2 |
| 固体废物 | 办公区 |  | 一般 固废 | 生活垃圾 | 集中收集，定期交由环卫部门统一清运处理 |  |  |
|  | 生产车间 |  |  | 废边角料、废水性漆桶、环保设备收集的颗粒物、焊渣以及抛丸打磨产的金属屑和钢丸 | 收集后外售处置 |  |  |
|  |  |  | 危险 固废 | 废润滑油、废切削液、切削液和润滑油包装桶、含油抹布、废过滤棉、废活性炭 | 由密闭式铁桶收集，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置 |  |  |
|  |  |  |  | 废UV灯管 | 由垫有柔性物的密闭盒子收集，暂存于危废储存间，定期交由资质单位处置 |  |  |

### 2.1.7企业危险化学物质

本项目涉及的危险化学物质及储存情况见表2.1-8。

表2.1-8 危险物质及储存情况

| 序号 | 名称 | 日常储存量（t） | 最大储存量（t） | 储存方式 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 | 0.02 | 0.04 | 储罐 | 原料区 |
| 2 | 润滑油 | 0.1 | 0.3 | 桶装 | 原料区 |

### 2.1.8周边自然概况

- 地理位置

秦汉新城位于陕西关中平原腹地，咸阳市区西半部，东经108°37′-108°45′ ，北纬34°18′- 34°26′之间。东邻渭城区和西安市，南邻长安、户县，西接兴平县，北连礼泉县。南北长28.5公里，东西宽21公里，总面积251平方公里，其中城区面积22.4平方公里，建成区面积15.4平方公里。项目厂址位于咸阳市秦都区汽车产业园区内，交通便利，东临福银高速咸阳北出口，西临G312，不仅方便服务咸阳市地区的客户，还可以满足乾县、礼泉、泾阳、三原等周边区县客户的客服需要，厂区优势明显。

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街办北上召什字咸马路500米路东，经度坐标108.6712，纬度坐标34.3821。

（2）地形地貌

秦汉新城地处新生代渭河断陷盆地中部，地势西北高，东南低，北部黄土台原最高，海拔527m;南部渭河平原最低， 海拔380m,高差147m,从北至南呈阶梯状向渭河倾斜。地貌分为黄土台原和渭河平原两部分，黄土台原原面开阔，土层深厚，主产粮、棉兼其他经济作物。渭河平原地势平坦，土质肥沃，井渠密布，旱涝保收，是蔬菜、棉、油等经济作物区。

（3）气候、气象特征

秦汉新城地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。春季少雨，夏季伏旱，秋凉雨霖，冬寒干燥，气候温和，光、热、水资源丰富，利于农林牧副渔各业发展。年均降水量537-650mm，年平均温度9-13.2摄氏度，全年太阳辐射4.61×109-4.99×109焦耳/平方米。年累计光照时数为2017.2-2346.9小时，6、7、8三个月的日照时数约占全年的32%。

（4）水文特征

主要河流有渭、沣、沙、新、泥、白马、斗门等7条，均属渭河水系。渭河，西东流向，由兴平县入境，境内流长19公里，常流量183立方米/秒。沣河流量不大;沙、新等河属季节性河流。

本项目东南约7公里有渭河由西向东流经。

（5）周边环境

根据现场勘查，项目周边1km范围内未发现需要保护的文物和名胜古迹。

### 2.1.9环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见表2.1-9。

表2.1-9 环境功能区划分一览表

| 环境空气 | 执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。 |
| --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》IV类标准。 |

## 2.2周边环境敏感点

项目四周均为空地，临近咸阳兴源汽车运输有限公司，项目500米范围内没有常住居民。

### 2.2.1水环境保护目标

本企业雨水散排至厂外；不涉及清净下水；生活污水经企业新建化粪池处理后定期清掏，无生产废水。本企业雨水下游10公里范围内水环境风险受体为渭河不存在集中式、农村及分散式饮用水水源保护区或具有生态保护功能的水生态环境敏感区和脆弱区；雨水排入后24h流经范围内不涉及跨国界和跨省界。

表2.2-1  本企业周边环境风险受体分布表

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 渭河 | 南 | 7000 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)IV类 |

### 2.2.2土壤环境保护目标

表2.2-2 本企业土壤环境分布表

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 厂区周边 | / | / | / | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018)，本企业土壤环境执行筛选值第二类用地 |

### 2.2.3 周边企业、周边区域道路等基本情况

本项目建设地点位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办北上召什字咸马路500米路东，项目用地为允许建设区，项目坐标为经度坐标108.6712，纬度坐标34.3821。项目四周均为空地，临近咸阳兴源汽车运输有限公司。

# 3、应急组织体系

## 3.1 应急指挥体系构成

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，我公司成立应急救援指挥中心，本公司设突发环境事件应急救援指挥部，下设应急指挥部办公室及4个应急小组。集中组织开展环境污染事件的应急和抢险救灾工作。应急组织机构图见图3.1-1。

图3.1-1 事故应急救援组织机构设置图

## 3.2 应急指挥部成员及职责

总 指 挥：王晓放13992094821

副总指挥：刘彬17719686490

### 3.2.1部门主要职责：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案并交由西咸新区秦汉新城生态环境局备案；

（3）组建突发环境事件应急处置队伍；

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助内部各个相关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（5）负责组织应急预案的更新和修订；

（6）批准本预案的启动和终止；

（7）及时向西咸新区人民政府、西咸新区秦汉新城生态环境局报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（8）接受政府部门的指令和调动，协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

（9）有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

### 3.2.2总指挥主要职责：

- 组织制定应急救援预案；

- 负责配备应急物资装备及组织应急队伍，定期组织进行应急培训及演练；

- 负责批准本预案的启动和终止；

- 负责本单位应急救援工作的指挥工作；

- 负责向上级部门求援、汇报应急工作；

- 负责组织事故后的相关调查分析工作。

### 3.2.3副总指挥主要职责：

- 协助总指挥的工作；

- 在总指挥不在的情况下履行总指挥的职责。

（3）负责应急救援组的日常管理工作。

（4）接收环境事件的报警信息，并根据报警信息，初步判断事件的类型和预警级别，并向总指挥报告。

（5）按照总指挥指示，迅速调查取证，根据反馈的信息确定事件的类型和预警级别。

（6）负责事件调查处理的信息传递、组织协调、督察督办及相关保障工作。

（7）组织协调相关单位根据事件类型拟定具体处置措施，指导实施环境突发事件应急预案，并组织预案演练，有计划的组织应急救援培训和演习。

## 3.3 应急救援专业队伍

本公司依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急处置专业队伍，各小组的成员及职责如下：

### 3.3.1疏散指导组

组  长：技术员，赵倩18091062781

组  员：技术员，李亚奇15667246473

主要职责：

（1）负责对内对外联系，准确报警，及时向社会救援组织传递安全信息，发布险情，进行现场与外界有效沟通，以获得有力的社会支援；

（2）负责事故应急救援的通信保障，根据应急救援过程的通信需要提供通信服务，确保畅通；

（3）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，接到事件救援预案启动命令后，立即响应并通知各应急小组，传达总指挥的命令。

（4）负责联系周边可能受影响的单位和居民。正确引导媒体，避免不良社会影响。

### 3.3.2抢险救援组

组  长：厂长，曹宝强13891059439

组  员：采购员，吴磊18091062781

主要职责：

（1）应第一时间到达现场，迅速控制现场划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散；

（2）负责事故现场的抢险作业，及时控制危险源，并根据特性立即采用防护用品及专用工具，协助抢救缺氧或有毒场所的遇险人员；

（3）负责协调应急救援指挥部制定救援方案，分析突发环境污染事故的形成原因，预测事故发展趋势，及时提出事故应急处理对策，为指挥部决策提供科学依据。

（4）迅速确定事故周围或相邻的且需要立即转移和排除的各种危险性较大的或具有易燃易爆的和有毒有害的设备、设施与物质。

（5）当判定靠自身的力量无法控制和消除险情而确定需要外援时，即刻向应急指挥部报告，且协助做好衔接与配合等相关事宜。

（6）当事故应急工作终结后，应检查现场是否存在危险物质泄漏等，防止和杜绝再次引发事故；对事故现场进行冲刷和清洗，清除残留的有毒有害物质。

（7）根据确定的污染区域和等级划定事故危险区、波及区、影响区和安全区，并立即按照不同层次的要求，部署和配置足够的警力或人员实施警戒保卫和管制。

（8）在事故状态下，事故有关部门参加，负责物资抢救，协助制定实施抢险方案，消除事故源及其危害，待风险解除后，恢复正常生产。

### 3.3.3医疗救护组

组  长：技术员， 孙超18391699209

（1）负责做好药品的准备工作；做好各种医疗救护方案的制订、落实工作；

（2）接到救护命令后，组织两人以上人员佩戴好防护用品及时赶到事件现场，并分类进行救治；

（3）负责护送重伤人员到医院救治；

（4）负责组织救护人员学习和演练，并对医疗救护方案进行评审，提出改进措施，总结应急救援经验教训。

### 3.3.4物资供应组

组  长：技术员，赵倩13679208827

主要职责：

（1）负责事故应急抢险和救援过程中所需的各类用具、用品、机电设备、仪器、个体防护和救援用品的紧急供应与调配；

（2）负责为应急救援人员提供饮食；

（3）及时调拨抢险与救援所需的运输车辆、工程机械及其驾驶和操作人员参与或配合应急抢险和救援；

（4）确定应急物资转运运输车辆及驾驶人员和运行路线；

- （5）运送参与应急抢险救援的各类物资，运送应急救援物资和急需转移的各类物质，及紧急撤离与疏散的人员；

- （6）组织、指挥和确定各类工程机械配合事故应急抢险与救援过程中急需挖掘、移动、装卸、吊运等相关作业；

（7）负责应急后备人员管理，参与事故处理和提出意见。听到疏散信号后，指挥人员疏散，保证所有人（员工/参观者/承包商/其他外来人员）已经从工作区域疏散；

（8）疏散后负责各部门列队站，指挥各部门负责人清点人数后汇总，将疏散结果向指挥部报告；

（9）在事故现场设置警戒线，不允许不必要人员和车辆进入，对事故现场外围区域进行保卫，建立应急救援“绿色通道”；

（10）负责本厂内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序。

# 4、环境风险分析

## 4.1环境风险评价

环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 4.1.1风险等级划分

根据企业生产过程中的实际情况，对企业原辅料、产品及中间产品进行识别，本项目涉及的危险物质主要为燃料乙炔，依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）的分级方法及附录A（突发环境事件风险物质及临界量清单），对公司风险等级确定如下。

#### 4.1.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括附录A中的第二部分易燃易爆气态物质乙炔、第八部分油类物质：润滑油。

经对比，企业涉气风险物质及临界量比值Q见表4.1-1。

表4.1-1企业涉气环境风险物质

| 类别 | 环境风险物质 | 最大储存量q（t） | 临界量Q（t） | 比值Q | 附录A种类划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊气 | 乙炔 | 0.04 | 10 | 0.004 | 第二部分74-86-2 |
| 油类物质 | 润滑油 | 0.3 | 2500 | 0.00012 | 第八部分 |
| 合计 |  |  |  | 0.00412 | / |

由上表知Q=0.00412<1，企业直接评为一般环境风险等级，即“一般-大气（Q0）”。

#### 4.1.1.2计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第八部分其他类物质及污染物油类物质，润滑油。

经对比，企业涉水风险物质及临界量比值Q见表4.1-2。

表4.1-2企业涉水环境风险物质

| 类别 | 环境风险物质 | 最大储存量q（t） | 临界量Q（t） | 比值Q | 附录A种类 划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油类物质 | 润滑油 | 0.3 | 2500 | 0.00012 | 第八部分 |

由上表知Q=0.00012<1，企业直接评为一般环境风险等级，即“一般-水（Q0）”。

#### 4.1.1.3突发环境事件风险等级确定

本企业是同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

## 4.2环境风险源分析

环境风险源分析范围为咸阳汇鑫机械制造有限公司内生产设施风险分析和运营过程所涉及的物质风险分析。

### 4.2.1物质风险源分析

根据企业生产过程中的实际情况，对企业原辅料、产品及中间产品进行识别，具有危险性的是乙炔、润滑油。

- 乙炔的理化性质、危险特性及应急防范措施见表4.2-1。

| 标识 | 中文名： 乙炔[溶于介质的]；电石气 |  |  | 英文名：acetylene：dissolved |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H2 |  | 分子量：26.04 |  | CAS号：74-86-2 |
|  | 危险货物编号： 21024 |  |  | UN No.1001 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |
|  | 其他性质 | 熔点(℃) -81.8； 相对密度(水=1) 0.62； 相对密度(空气=1) 0.91； 沸点(℃) -83.8； 饱和蒸气压(kPa) 4053/16.8℃； 临界温度(℃) 35.2。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 具有弱麻醉作用 |  |  |  |
|  | 中毒 | 急性中毒：接触10~20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。 慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。 |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼几信止.六肌进行，工配试压。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃， 燃烧分解物: 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 爆炸性质 | 闪点(℃) -32 ； 爆炸上限(v%) 80.0 ； 引燃温度(℃) 305 ； 爆炸下限(v%) 2.1。 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、卤素 |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能：将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |

### 4.2.2生产场所风险源分析

企业可能引起突发环境事件的场所以及可能发生的主要环境事件见表4.2-2：

表4.2-2潜在的环境风险事故类型一览表

| 风险 单元 | 危险 设备 | 事故种类 | 产生原因 | 可能产生的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙炔储存区 | 乙炔罐 | 泄漏、火灾、爆炸 | 容器破损、高温、遇见明火 | 乙炔泄漏，遇明火易燃，发生火灾，不完全燃烧产生一氧化碳，对大气环境造成影响。灭火产生消防废水，处理不当会对土壤、地表水和地下水造成影响 |
| 生产 车间 | 喷漆房、抛丸室 | 泄漏、火灾 | 容器破损、遇见明火 | 对大气、地表水和土壤环境产生影响，甚至影响周 边居民安全。 |
|  | 切割区、焊接区 | 泄漏、火灾 | 容器破损、遇见明火 | 对大气、地表水和土壤环境产生影响，甚至影响周 边居民安全。 |
| 原料区 | 润滑油 | 泄漏、火灾 | 容器破损、遇见明火 | 对大气、地表水和土壤环境产生影响，甚至影响周 边居民安全。 |
| 废气净化系统 | 移动式烟尘净化器 | 废气超标 排放 | 停电、设备故障 | 废气超标排放，造成大气 环境污染。 |
|  | 移动式焊烟净化器，中央焊烟除尘器 | 废气超标 排放 | 停电、设备故障 | 废气超标排放，造成大气 环境污染。 |
|  | 脉冲滤筒式除尘器 | 废气超标 排放 | 停电、设备故障 | 废气超标排放，造成大气 环境污染。 |
|  | 干式过滤柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 废气超标 排放 | 停电、设备故障 | 废气超标排放，造成大气 环境污染。 |
| 固废 | 危废暂存间 | 泄漏、火灾 | 容器破损、遇见明火，管理或存放不当 | 对大气和土壤环境产生影响，甚至影响周边居民安 全 |

## 4.3最大可信事故及后果分析

### 4.3.1国内外同类企业突发环境事件资料

| 事故类型 | 事故经过 | 事故原因 |
| --- | --- | --- |
| 乙炔爆炸 | 1994年11月24日，河北省某电化厂乙炔工段乙炔发生器溢流，管堵塞，6时停车处理完毕，开车后下料管又堵，继续停车处理，工人们用木锤、铜锤敲打下料斗的法兰13时50分发生爆炸，当场死亡1人、重伤1人、轻伤1人 | 下料口堵塞时间过长，使发生器电石吸入水分分解放热(干式发生器)，又因加料斗密封橡胶圈破裂，进空气，当下料口砸通，突然下料，形成负压，而发生爆炸。 |
|  | 1994年12月5日，河北省沧州市一家化工厂乙炔站3号乙炔发生器加料斗发生爆炸，致使厂房坍塌，半径100米以内窗玻璃破裂，1人死亡，2人轻伤，估计损失38万元以上 | 临时停电检修后，恢复生产未按操作规程进行所致。 |

### 4.3.2最大可信事故及后果分析

#### 4.3.2.1企业可能发生的突发环境事件情景分析

通过对公司使用的原辅材料和工艺设备等进行风险识别，公司可能发生的突发环境事件情景分析见表4.3-1：

表4.3-1企业可能发生的突发环境事件情景

| 突发环境事件情景 | 风险源 | 最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏 | 贮存过程中发生泄漏 | 乙炔、润滑油泄漏，遇明火易燃，发生火灾，不完全燃烧产生一氧化碳，对大气环境造成影响。灭火产生消防废水，处理不当会对土壤、地表水和地下水造成影响 |
|  | 乙炔储存区、润滑油储存区 |  |
| 火灾、爆炸 | 乙炔储存区、润滑油储存区 | 造成环境污染，致使财产遭受重大损失或者人身伤亡 |
| 污染治理设置非正常运行 | 废气处理系统 | 废气超标排放，造成大气环境污染 |
|  | 危废暂存间 | 油渣泄露对水、土壤环境造成影响 |
| 非正常工况 | 如停电、开关机、检修等过程中造成废气的泄漏，给环境带来不利影响 |  |
| 自然灾害、极端天气或者不利气象条件 | / | 地震、洪灾等自然灾害导致废气、固体废物等污染治理措施的损坏，引起大气环境、水环境、土 壤环境的污染 |

#### 4.3.2.2最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏的事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

根据上述企业可能发生的事故分析，环境风险主要来自危险源的事故性泄漏，尤其是重大危险源，而本项目生产及储存区不构成重大危险源，但根据物料的危害性和储存量综合分析，评价确定本项目最大可信事故及类型为：乙炔、润滑油泄漏及引发的火灾爆炸事故。由于风险事故发生的不可预见性、引发事故的因素较多、污染物排放的差异，对风险事故概率及事故危害的量化难度较大。乙炔、润滑油单元发生泄漏，一旦发生泄漏，乙炔随之挥发进入大气环境，不仅对环境空气造成危害，同时对人体健康，尤其是呼吸道等会造成一定程度的损害。乙炔易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。进而产生伴生/次生污染：消防污水、燃烧烟气。

该项目生产车间周边500m范围内没有环境敏感目标存在。

#### 4.3.2.3后果分析

- （1）大气环境风险分析

在使用时可能由于设备故障及操作不当而导致物料泄漏，燃烧、爆炸，危害人身安全，污染环境。本项目各类物质储存量均较小，属于易燃类物质，但一旦发生泄漏会危害职工的健康，急性中毒：接触10~20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。

- （2）事故伴生/次生污染分析

在发生火灾爆炸事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染：消防污水、燃烧烟气。

火灾爆炸产生的浓烟会以爆炸点为中心在一定范围内降落大量烟尘，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响；

由于火灾爆炸事故引发的水环境风险，主要是消防污水污染附近土壤和水体环境质量。当发生火灾、爆炸或其它生产事故时，被污染消防事故水，会对周边自然生态环境产生危害或不利影响。

# 5、预防与预警

公司各部门应加强对各种可能发生的突发环境事件的监控与预测分析，应急救援指挥中心建立预防预报系统，做到早发现、早报告、早处置。

## 5.1 环境风险防范措施

### 5.1.1日常管理

（1）建立健全各项规章制度，落实安全生产责任制；

（2）各设备、管道在运行过程中做好定期检查，严防泄漏；

（3）定期做好压力容器和其他附件的检测工作；

（4）配备足够的灭火器等消防器材，并指定人员定期检查，年度做消防联动测试，定期检查消防设施的有效备用状态。

（5）在危险区设置明显的安全警示标志，便于公众识别。

（6）加强工厂、车间的安全环保管理，对操作、维修人员进行专项培训，持证上岗。

（7）加强对员工安全生产教育培训，提高安全生产意识，掌握安全技能，提高对事故的应急处理能力。

### 5.1.2风险源预防措施

（1）危废暂存间风险预防措施

①采用桶、瓶等专用储存容器的密封性能良好，放置时须防破损。

②定期将危废交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行安全处置。避免长时间大量积压。

③防渗、防漏，安排专人对暂存间进行管理。

（2）危险化学品泄漏风险预防措施

①建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；乙炔、润滑油储罐周围禁止吸烟、进食、饮水；应配备急救设备及药品等；作业人员应学会自救和互救。要设置“危险”、“禁止烟火”等标志。

②尽量安排危险品运输车辆在交通量较少时段通行。在气候不好的条件下,禁止其上路；

③坚持预防为主，采取有效措施，规避生产中的风险是企业管理目标之一。导致贮罐燃爆的因素虽然很多，但只要严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，预防贮罐燃爆是完全可以做到的。如严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，储罐区禁止移动通讯设备，厂内电气装置符合防火防爆要求等。

（3）废气超标排放预防措施

①管理人员定期检查，维护，保证其废气处理设施正常运行，且达标排放；

②定期检查、维护各废气环保设施，一旦管道发生漏气或净化设施故障，暂停生产，待故障排出后恢复生产。

### 5.1.3管理措施

我单位制定《安全生产管理制度》和《环境保护管理制度》，贯彻落实国家安全环保法律法规的要求，建立健全公司各项生产、安全和环境保护管理责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识，防止环境污染事件发生。

（1）制定风险监控管理制度，按照“谁使用，谁管理”的原则，确保风险源的日常监控、在控；

（2）定期组织进行安全环境检查工作，建立安全环保检查制度，每月组织检查一次，各部门以自查为主，互查为辅，实时监控对环境可能构成危害的重点危险源；

（3）强化安全环保生产教育，企业所有职工必须具备安全环保生产基本知识，熟知生产危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项；

（4）加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

（5）定期安排专人检查物资储备情况，及时补充应急物资确保应急状态下物资快速有效的投入使用中。

### 5.1.4风险隐患排查

（1）生产车间：生产车间专人负责，严格限制不相关人员进入；对进出的物料要建立台账，明确记录每天的运量及使用量，专人检查，每周进行一次；

（2）乙炔、润滑油储存区：采用定期巡查，查看地上是否有泄漏物，由专人负责监控登记备案，并定期进行检查。

（3）危废暂存间：由专人负责监控登记备案，并定期进行检查，检查包装是否完好，数量是否缺失，地面是否有渗漏物等；

（4）环保设备设施（包括应急设施）设置专人负责，设备电气是否运转正常。

## 5.2预警分级与准备

按照国家及陕西省突发环境事件严重性、紧急程度和可能影响的范围，公司结合实际情况，将突发环境事件的预警分为两级，颜色依次为橙色、黄色。

### 5.2.1 橙色预警（社会级）

公司发生大范围泄漏、引发大范围火灾爆炸事故，有害燃烧产物扩散至厂区外，消防废水外溢至厂界外，已经造成周围大气环境、水环境质量等发生变化，本公司自身力量不能对事故进行控制的情况下。

### 5.2.2 黄色预警（企业级）

本公司在贮存过程中因操作不当或贮存设施损坏情况发生小量泄漏，导致火灾爆炸事故，有害燃烧产物控制在厂区内，本公司自身力量能对事故进行控制的情况下。

### 5.2.3预警准备

黄色预警：以内部处置为准。现场人员发现可能产生企业级事件后，立即报告企业负责人，企业负责人视现场情况组织现场处置，落实巡查、监控措施。检查各应急物质储备情况。

橙色预警：对于波及周边造成人员中毒或可能死亡的，应立即报告消防大队（119/120/110）请求支援，报告环保局请求支援，由区应急指挥机构依据事态发展情况，报告突发环境事件应急办公室。检查各应急物质储备情况，污水罐车提前配备到位。

## 5.3预警发布与解除

### 5.3.1预警发布

- 值班人员或其他人员发现以下情况，即可预警；

乙炔储罐、润滑油油桶轻微渗漏；废润滑油泄漏在危废库；

- 公司周边企业发生突发环境事件影响到公司情况下，公司应启动相应级别应急响应。

### 5.3.2预警程序

（1）应急指挥部根据预警条件信息的可能危害程度、紧急程度和发展态势，做出预警决定，发布预警信息，通知相关车间、部门进入预警状态。

（2）预警信息的内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。

（3）发布方式：通过手机、电话或手动报警器等形式。

（4）跟踪事态的发展，根据事态的变化情况适时宣布预警解除或启动应急预案。

### 5.3.3预警行动

接到突发事故信息后，各岗位应立即做好以下工作：

（1）应急指挥部接到可能事故信息后，应按照分别响应的原则，通知有关部门、单位根据应急预案及时采取行动，预防事故的发生；当应急指挥部预测可能发生的事故较大，达到或超出社会级事件以上，超出公司的处理处置能力时，要立即向119/110申请增援，并及时采取行动。

（2）润滑油、乙炔发生泄露，预警措施；

① 向负责人和应急办公室报告；

② 通知厂区各车间部门做好应急准备；

③ 厂区负责人员立即赶赴现场；

④ 通知其他应急小组成员进入备战状态，非应急抢险人员停止进入厂区。

⑤已有附近居民和村委会电话，如电话不通，由于距离很近，有自行车等交通工具，也可以马上到附近居民家里进行通知。

⑥应急指挥部、各应急救援专业队伍及有关部门负责人应保持手机24小时开机，防止出现应急事件时不能及时沟通。

### 5.3.4预警等级调整及解除

预警信息发布后，最新商定结果认为区域污染等级将发生变化，已发预警需要升级或降级的，指挥部办事机构按照预警发布程序调整预警级别。

上述引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急指挥中心宣布解除预警。 公司应急救援办公室根据收集的相关信息并经过核实后，向应急指挥中心详细说明环境污染事件的控制和处理情况，并提出申请结束预警建议，由公司应急指挥中心根据结束条件决定结束预警。预警结束的方式采用网络或生产会议的方式进行。

## 5.4预警行动

预警信息发布后，公司应急指挥部视情况采取以下措施：

（1）分析研判

组织有关部门和机构、专业技术人员，及时对预警信息进行分析研判，预估可能的影响范围和危害程度。

- （2）防范处置

- 抢险救援组迅速采取有效处置措施，控制事件苗头。物资供应组应在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，疏散指导组利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施。

- （3）应急准备

- 提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能导致突发环境事件发生的相关企业事业单位和其他生产经营者加强环境监管。
　　（4）舆论引导

- 及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。

# 6、应急处置

## 6.1 应急预案启动

突发环境事件有下列情形之一时，即启动本预案：

- 储存、使用的风险物质发生泄露；

- 环保处理设备发生故障；

- 生产设施发生故障；

- 发生火灾事故；

- 发生爆炸事故。

## 6.2信息报告

事故报告分企业内部报告和外部报告。

### 6.2.1 企业内部报告程序

公司现场工作人员或其他值班人员发现公司任何一个风险目标或生产环节发生异常或事故引发突发环境事件时，应立即报告班组长，各级应急指挥部门应视突发环境事件分级情况逐级向上级报告，报告的流程为：事件发现者→班组长→车间领导→向公司领导（夜间向值班领导）→公司应急响应中心和公司领导进行报告。

报告内容：发生的环境事件类型、地点、事故伤亡情况、严重程度，有无被困人员、事件原因、已采取的应急措施及效果。

调 度 室 电 话 ：029-33712555

公司领导电话：王晓放（电话：13992094821）

刘彬（电话：17719686490）

### 6.2.2 外部报告时限要求和程序

公司发现突发环境事件后，应急指挥部应根据应急类型、发生事件和严重程度，依照法律、法规和相关规定，由公司应急总指挥在1小时内向当地环保部门（西咸新区秦汉新城环境生态局）和上级主管部门通报事故情况。紧急情况下，可以越级报告。

### 6.2.3 报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

（1）初报：在发现和得知突发环境事件后上报。初报主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、污染周边环境情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。

（2）续报：续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

（3）处理结果报告：处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

### 6.2.4 信息通报

根据事故发展情况，及时向单位周边企业、事业、居民区等环境保护目标通报。通报方式为：电话、广播等。

通报内容：发生事故的企业名称、联系人和联系电话，发生事故的设备名称，泄漏物的基本性质，可能造成的危害，报知其是否应该撤离及撤离区域等。

突发环境事件汇报表具体见表6.2-1：

表6.2-1 突发环境事件汇报表

填表单位                                     报告时间：   年   月   日

| 企业或村庄名称 |  | 详细地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 行业类别 |  | 法人代表 |  |
| 事故发生时间 |  | 事故地点 |  |
| 事故类型 |  | 污染源 |  |
| 伤亡人员情况 | 其中：死亡 重伤 轻伤 中毒 |  |  |

### 6.2.5 通报可能受影响的区域

根据突发环境事件类型、特点，进一步对可能受影响的区域进行说明。

### 6.2.6被报告人及联系方式的清单

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司值班报警电话 | 029-33712555 |
| 2 | 消防报警 | 119 |
| 3 | 医疗急救 | 120 |
| 4 | 匪警电话 | 110 |
| 5 | 咸阳华夏医院 | 029-33736733 |
| 6 | 秦汉新城管委会办公室 | 029-33185000 |
| 7 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 |
| 8 | 西咸新区秦汉新城公安分局 | 029-33185021 |
| 9 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 10 | 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 |
| 11 | 西咸新区秦汉新城城市管理和交通运输局 | 029-33185034 |
| 12 | 双照街道办 | 029-33115283 |

### 6.2.7 24小时有效的内部、外部通讯手段

报警方式可采用电话或手机报警，应急救援小组的电话须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急救援指挥部报告。

## 6.3应急响应分级与现场指挥

针对不同级别的预警，应急响应分为两级应急响应，一级响应级别（社会级）、二级响应级别（公司级）。

### 6.3.1一级响应与现场指挥（社会级）

因各类事故和因素造成和可能引发重大环境事件，达到橙色预警的事件，启动一级应急响应。具体见橙色预警分级。

一级响应及时向总经理报告，并启动应急预案，同时向上级主管 部门、西咸新区秦汉新城环境生态局汇报，当范围扩大后，及时向西咸新区人民政府汇报，一级应急响应由应急领导小组总指挥执行；遇政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥人员指挥，火灾时在公安消防部门到到场后移交消防部门指挥，并介绍事故情况和已采取的措施，配合协助应急指挥与处置。

### 6.3.2二级响应与现场指挥（公司级）

因各类事故和因素造成和可能引发一般环境事件，基本不会对公司以外环境造成影响或对环境影响轻微，启动黄色响应级别。具体见黄色预警事件分级。

二级应急响应启动现场处置预案，及时告知企业负责人，并采取措施进行有效监控，根据事故发展决定是否上报和扩大应急。二级应急响应由应急领导办公室执行，或者授权的部门负责人指挥应急处置。

## 6.4 指挥与协调

突发环境污染事件应急指挥部总指挥负责抢险过程中的指挥与协调工作。

（1）及时向上级主管报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（2）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）协调事故现场有关工作。做好环境恢复、事故调查、经验教训总结等工作。

## 6.5现场处置

### 6.5.1事故救援，响应程序

（1）事故发生后，最早发现者应立即通知附近同事，并立即向应急指挥部报告，报告的内容应包括发生的地点、事故性质、泄漏的化学品名称、大致的态势、人员伤亡等基本情况，同时通过停泵、关阀等方法尽可能地一切办法切断事故源；

（2）值班人员接到报警后，迅速通知事故现场的主管部门，要求查明事故部位和原因，下达按应急预案处理的指令，同时发出警报，通知公司应急救援指挥部成员和专业小组迅速赶往事故现场；

（3）指挥部成员到达现场后，立即在上风向或侧风向安全地带集合设立临时指挥部（可以以插红色旗帜为标志），并根据事故状态及危害程度，作出相应的应急决定，并命令各应急救援小组立即开展救援，并迅速查明发生源点泄漏部位、原因，凡能以切断电源、事故源等处理措施而消除事故的，则应公司内自救为主。如事故源不能自己控制，有扩大倾向，应向消防大队、环保局请求救援并根据事件的严重程度逐级启动应急预案，由政府部门统一部署指挥，组织区域内救援力量进行处理；

（4）公司抢险救援组到达事故现场时，应穿戴好防护器具，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行对损坏的设备、建筑设施等的抢修，控制事故以防止事态扩大；首先查明有无中毒或伤害人员及其确实人数，以最快速度使这些人员脱离危险区域；物资供应组组织相关人员的有序疏散，并根据环保技术人员提供的信息划定警戒区域，设定警戒线，其间担负治安和交通指挥，组织纠察，加强巡逻检查；若发生火灾，则应开启消防喷淋，对周围罐体、设备、管道进行降温冷却，控制物质挥发；

（5）物资供应组应迅速、及时组织和提供抢险所需物资、防护用品和运输车辆等，如本单位物资供应困难，指挥部应立即向友邻单位请求支援；

（6）疏散指导组请求环保局、消防大队、医院等社会部门进行援助，消防大队、政府领导等到达现场后，公司所有员工行动服从政府领导统一指挥；

（7）医院的救护人员到达现场后，立即对受伤人员进行紧急救护，若伤势较重，在对伤员做初期处理后，及时送临近医院抢救；

（8）消防安全、设备及专业技术人员到场后，协同发生事故部门查明判断事故危害程度，视能否控制做出局部或全部停产并疏散人员的决定，若需要紧急停产的则按紧急停产程序进行；

（9）环保局技术人员到达现场后，与各救援专业组配合，迅速查明泄漏和扩散情况以及发展事态，根据风向、风速、水沟分布，判断扩散方向和速度，会同监测专家开展扩散区气、采水样快速监测，对事故现场周围区域进行气体浓度检测，确定危险区域范围，环保技术人员在整个事故的抢救过程中必须时刻关注现场的易燃易爆或有害气体浓度变化，及时告知指挥部，作为制定决策和设定警戒区的重要参考依据，并根据指挥部的命令通知扩散区域的人员撤离或采取简单有效的保护措施；

（10）在抢救过程中所产生的消防废水、事故性排放的废水都纳入污水应急系统，视情况作回收或交有资质单位处理；

（11）在事故得到控制后，立即成立事故专门处置小组，调查事故原因和落实防范措施及抢修方案，并组织抢修，尽快恢复运营。

### 6.5.2危废泄漏、火灾事故应急措施

危废暂存于暂存间，严格控制台账，并安排有专人对其进行管理，一旦出现危废泄漏的事故，立即对地面上泄漏的危废进行清理，更换包装，危废发生泄漏后及时将泄漏物收集到备用容器中，用砂土对地面进行清理，事故结束后，将泄漏物及被污染的砂土送往陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行安全处置。

### 6.5.3消防废水应急处置措施

当出现事故时，将拦截的污水引至事故池中，建议维修中心建设200m3事故应急池，将事故废水、消防废水、前期雨水等通过防渗管沟导入应急池，事故结束后运至污水处理厂进行处理。委托应急监测组对潜水进行取样分析以便调整废水处理方法，确保达标排放。

### 6.5.4废气事故排放应急处置措施

当出现废气净化措施效率降低或者故障时，发现人员应立即向领导小组汇报，并通知各相关工段进行停产或者限产等措施，减少废气的排放量，设备维修组应及时赶赴现场，对故障原因进行排查，根据故障情况，对故障设备或者相关配件进行修复或者更换，待排除完全故障后，方可重新进行生产。

### 6.5.5危险化学品泄露应急处置措施

化学品泄漏事故的应急处理过程一般包括报警、紧急疏散、现场急救、泄漏的处理和控制（包括火灾控制）等方面。

公司现有的主要危险化学品有：乙炔、润滑油。对乙炔、润滑油泄漏的应急处置措施，应注意根据其化学品危险特性，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能：将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

根据液体流动和蒸气扩散的影响划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

## 6.6应急监测

发生重大环境事件时应及时通知附近有资质的第三方环境检测机构进行应急环境监测，掌握第一手监测资料。根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。具体的应急监测方案如下：

（1）废气应急监测方案

废气监测因子：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、NMHC、颗粒物

废气监测布点：根据事故发生时的风向确定，下风向敏感目标处，上风向对照点。

废气监测频次：事故发生后应连续取样（前期每2小时一次，后期可逐渐降低频次），监测大气变化情况，直到恢复正常。

（2）土壤应急监测方案（有污染物泄漏时）

土壤监测因子：PH、石油类

监测点位：筛选可疑污染区块；

土壤监测频次：事故发生后应取样，监测土壤变化情况，直到恢复正常。

## 6.7信息发布

### 6.7.1信息发布部门

由西咸新区秦汉新城生态环境局发布，本公司协助政府完成信息发布工作。

### 6.7.2信息发布原则

（1）遵守法律、法规、规章、规范和标准；

（2）实事求是、客观公正、内容详细、及时、准确；

（3）不弄虚作假，不瞒报、谎报、漏报、不报安全事故；

（4）自觉接受新闻媒体和社会监督。

### 6.7.3信息发布方式

（1）主要通过当地新闻媒体和相关新闻媒体(电台、电视台、报社、网络、信件信函、稿件等)；

（2）与新闻媒体建立通讯联系，密切配合，及时准确向新闻媒体通报事故信息。接受记者采访，举行新闻发布会，向新闻媒体提供新闻稿件。

### 6.7.4信息发布对象

由政府部门确定相关新闻媒体进行信息发布。

### 6.7.5被报告人及联系方式的清单

应急管理办公室24小时应急值守电话：029-33712555

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警 | 119 |
| 2 | 医疗急救 | 120 |
| 3 | 匪警电话 | 110 |
| 4 | 咸阳华夏医院 | 029-33736733 |
| 5 | 秦汉新城管委会办公室 | 029-33185000 |
| 6 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 |
| 7 | 西咸新区秦汉新城公安分局 | 029-33185021 |
| 8 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 9 | 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 |
| 10 | 西咸新区秦汉新城城市管理和交通运输局 | 029-33185034 |
| 11 | 双照街道办 | 029-33115283 |

## 6.8 应急终止

### 6.8.1 应急终止的条件

符合下列条件之一，即满足应急预案终止条件：

（1）环境事故现场得到有效控制，事故发生条件已解除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（5）已采取必要的防护措施保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.8.2 应急终止的程序

（1）各专业队伍依次向应急指挥中心报告应急处置情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥中心根据情况确认终止时机，宣布终止环境安全应急响应。

（2）应急指挥中心负责组织保护现场，公司组织人员进行现场取证、调查。

（3）经指挥部决定，应急中心报告西咸新区秦汉新城生态环境局。

（4）经应急指挥中心决定，应急响应中心通知撤离人员返回各自岗位。

（5）应急指挥中心对紧急救援工作进行总结、上报。

（6）组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

（7）公司指导各工艺车间恢复生产。

（8）应急状态终止后，医疗救护组应根据应急指挥部有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

### 6.8.3 应急终止后的行动

（1）对现场暴露工作人员、应急行动人员和受污染的设施、设备进行洗消清洁。全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

（2）调查事件原因，初步评估事件影响、损失、危害范围和程度，查明人员伤亡情况。

（3）对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等。

（4）编制应急救援工作总结报告，必要时对应急预案进行修订、完善。

# 7、后期处置

## 7.1 善后处置

（1）应急终止后由抢险救援组对现场进行清理和清洁；物资供应组清点各类设备，检查各类设施，逐步恢复正常运营。

（2）场地清洁中产生的废水集中收集，其中含油废物等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的要求进行存储，经收集后由具有资质的单位统一清运处理。

（3）因危险化学品泄漏事故排放等原因造成的污染土壤，根据土壤监测情况，按照相关规范，对污染土壤进行土壤修复或补救措施。

（4）应急指挥部指导后勤保障小组根据突发环境事件造成的人身伤害和财产损失，按照《突发环境事件应急处置阶段污染损害评估技术规范》规定计算赔偿金额，提出赔偿方案，做好事故的善后工作。

（5）事故结束后，做好受灾人员的安置、赔偿或补偿工作，配合政府部门或组织有关专家对事件进行认定和评估，提出事件对环境污染和危害进行恢复的建议和方案，报政府同意后实施。

## 7.2 警戒与治安

事故得到控制后，后勤组要保护好事故现场，以便对事故进行调查。因应急抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标记，绘制现场简图并做出书面纪录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

①设定警戒区、控制人员对可疑人员进行排查。

②签订现场保护责任制，按照谁分管谁负责，层层把关，层层负责。

③安排专门的人员值班，不允许任何不相干的人员到警戒区内，防止破坏现场。

④严格控制车辆出入，并要做好相应的记录。

⑤对现场上岗人员进行清点，抢险及救援人员进行登记。

⑥各种记录要清楚、准确。

⑦值班人员要坚守岗位，做好交换记录。

⑧在现场抢险救援时，要保护好生产设备和贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作。

## 7.3 次生灾害防范

1、做好人员的救治及安置工作，对全本公司员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事务。以保证本公司人心稳定，快速调整状态，尽快恢复正常工作。

（1）现场应急指挥部组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施。

（2）在事件处理过程中进行持续检测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场及周边饮用水源或地表水、大气污染区域需继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估；

（3）现场应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离。

（4）现场应急处置人员应根据不同类型突发环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（5）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

2、事件现场净化

本公司事故应急指挥部组织现场处置组或第三方专业公司进行现场恢复，现场恢复包括现场清理和恢复现场所有功能，具体责任人为咸阳汇鑫机械制造有限公司法人，具体工作内容如下：

小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，吸附材料作为危险废物集中收集，委托有资质单位处理；也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统，由经检测后选择进污水处理系统处理或委托有资质单位处置。

大量泄露：各储罐区均设有应急备用罐，事故期间及时倒罐，泄漏液体利用储罐区围堤收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（1）现场净化的方式、方法

1）现场环境的洗消

a.稀释。用水、清洁剂、清洗溶液清洗和稀释污染物。洗涤溶液包括清洁剂、肥皂或其他的液体香皂。

b.处理。在事故区域中使用的衣服、工具、设备应该考虑处理。当应急人员从受污染区域撤出时，他们的衣服或其他的物品应贮藏在合适的容器中并作为危险的废物来进一步处理。

c.物理法去除。使用刷子可以去除一些物质，较大的部分应该用大量的水和清洁剂清洗。

d.中和。中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

e.吸附。可以利用棉花、纱布等吸去人体皮肤上的污染物液滴。

f.转移。通过铲除、切断或覆盖等手段将污染物移走或覆盖掉，减轻或消除污染物的危害。

2）设备的净化

环境污染事故发生后被污染的仪器和设备清除及清洗不可忽视，在发生污染物已经泄漏到装置或环境中的事故后，应注意在应急行动中受到污染的应急设备的污染清楚。决定恢复和清除效果的重要因素是时间。

小范围的设备净化的基本方法是一样的，通常用清洗的方法来完成。大范围的设备净化一般是两个过程。第一个过程是去除或降低大面积上的污染。第二个过程是收集废液并处理污染物质。

3）注意事项

a.车间负责人安排人员对事件区进行清理，原则上从外到内、从上到下进行清理，轻拿轻放，不准出现推拉、硬拽、磕碰、摩擦等危险举动。

b.清理过程中注意衍生事件隐患，发现可疑现象立即停止清理并及时上报。

c.各人员重点加强对泄漏部位或防火部位的监控，对可能引发泄漏或火灾事件的信息应及时警戒并向上汇报，不得擅自处理。

d.各疏散通道确保畅通无阻。

e.作业前，车间负责人要对员工进行安全作业宣讲。

4）现场清理组织

清理措施由应急救援指挥部研究批准后，由韩帅负责组织本车间人员及消防组、抢救救灾组参与进行现场净化，应急办公室监督落实。

## 7.4调查与评估

公司在进行现场应急结束后，公司组织人员抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单，以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

## 7.5生产秩序恢复重建

应急终止后，总指挥组织相关人员到现场勘查，对事故地的现场及企业周围的水源、空气环境、生态环境等进行调查。本企业可能造成的环境问题主要是大气、土壤及生态环境破坏，对受影响范围内大气、地下水、土壤进行跟踪监测，直至达到正常指标；若对环境造成重大的生态破坏时可以组织专家进行科学评估，对受污染的生态环境提出相应的恢复建议，企业根据专家建议，对生态环境进行恢复。

## 7.6 总结与应急预案修订

突发环境事件善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部认真分析总结事故经验教训，填写突发环境事件报告单，形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。与此同时，征求可能影响的居民、单位、社区代表的意见，对现有突发环境事件应急预案进行补充修订。

# 8、应急保障

## 8.1人力资源保障

公司突发环境事件应急救援体系设事故应急指挥领导办公室、事故应急救援现场指挥部，各小组成员均为公司职工，人员的保障措施如下：

（1）指挥部成员保障：接到报警或启动预案通知后，现场救援指挥部成员根据指挥部的通知，立即赶赴指定地点就位，因特殊原因不能按照要求就位的，由相应副职替代。

（2）指挥部成员单位保障：本预案启动的同时，指挥部成员应立即启动部门应急措施，各应急分组在统一协调下，接受应急指挥部的领导，负责落实指挥部的各项指令和抢险救灾工作。

## 8.2资金保障

公司环境风险应急物资储备费用列入年度费用计划，总经理负责事故应急救援必要的资金准备，确保事故应急处置装备的添置、更新及紧急购置的经费。财务部负责落实筹措事故应急救援处理及隐患治理所需资金。

## 8.3物资保障

公司根据可能发生的突发环境事件的类型提供和解决处置突发环境事故所需要的救援设施（设备）包括个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材、各种型号水泵、阀门、应急监测仪器设备和应急交通工具等。用于应急救援的物质，采用就近原则，备足、备齐，定置定位明确，能保证现场应急处理的人员在第一时间内启用。应急物品储备由本公司应急指挥部提出计划，办公室统一储备、管理、调度，确保应急所需物资及时供应。

物资保障由应急物资供应组负责采购、保管、检查和核实，本公司现有及拟增加的应急物资见附件。

## 8.4医疗卫生保障

企业配备急救药箱，箱中应有：消毒纱布、消毒棉花、流水线绷带、流水线棉花球、止血红药水、紫药水、碘酒、消毒镊子及剪刀等应急物资。

本公司附近有咸阳华夏医院，一旦发生人员受伤事件，立即联系医院进行及时抢救（电话029-33736733）。

## 8.5交通运输保障

物资供应组负责保障运送人员和救援物资的运输车辆的应急使用和厂区应急通道畅通。发生特别重大事件后，提请地方政府及时协调对事件现场进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得抢险救灾时间。

## 8.6 治安维护

物资供应组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求区公安部门协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

## 8.7通信与信息保障

通讯与信息保障主要由信息通络组负责，建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

## 8.8技术保障

指挥中心应加大应急技术的引进力度，不断改进应急技术装备，建立健全公司事故应急技术平台。

# 9、监督与管理

## 9.1 应急预案演练

明确公司突发环境事件应急预案的演习和训练的内容、范围、频次和组织等内容。

### 9.1.1 演习准备

（1）应急指挥办公室负责组织相关技术人员编制应急演练方案，安全环保部组织相关技术人员进行审核后，由总指挥批准后实施，每年演练一次，并编写演练报告。

（2）应急演练的内容：凡涉及有可能发生的突发环境污染事故，均可作为演练对象。

### 9.1.2 演练的范围与频次

应急指挥办公室根据应急培训计划每年至少组织一次应急培训，针对培训内容进行应急演练；各部门要结合部门实际，每年进行一到两次演练。部门组织的演练与公司组织的演练要穿插进行。通过不同形式的培训和演练，不断提高全体人员的应急反应能力和救援能力。

演习范围：全体员工。

演练频次：每年选择春季或秋季进行一次。

### 9.1.3 演练组织

（1）演练由应急指挥部总指挥负责组织领导，应急指挥部办公室负责具体落实。

（2）参加人员以应急救援组织人员为主，同时邀请航天基地管委会、环保局派员参加。

（3）演练内容以危险化学品泄漏、火灾、爆炸事故等进行演练。

（4）提前3天通知所有参加人员做好思想、物质材料、工具的准备。

（5）演练结束后，物资供应组要做好灭火器材的补充工作。

### 9.1.4 应急演练的评价、总结与追踪

演习结束后，由总指挥负责组织相关人员对整个演习过程进行全面、正确的评价，及时进行总结，并组织力量针对演习过程中出现的问题和获得的经验，对预案进行修编完善。

演练的组织和方案修订都要上级主管部门登记备案，应急指挥部办公室做好演练的详细计划，实施记录及台帐管理，并要对培训和演练进行督导。

## 9.2 宣教培训

对在职员工进行必要的应急预案内容培训，强化员工对应急预案的了解程度，定期对此进行考核，并可以采取各种形式（包括知识问答、演讲比赛等）普及环保、安全和应急准备、应急救援等知识，必要时针对本公司工艺特点、模拟设计风险事故，对各职能部门进行相应地演习，以达到实际锻炼的目的，并可以磨合公司各职能部门在事故救援中的配合。

### 9.2.1 应急救援队员的专业培训内容和方法

应急救援指挥部组织对参与应急行动所有相关人员进行应急培训，要求应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急警报系统、如何安全疏散人群等基本操作。

1、培训标准

（1）应急救援人员应熟悉应急预案的程序、实施内容和方式。

（2）明确应急预案和程序中各自的职责及任务。

（3）熟知应急反应预案和实施过程控制情况。

（4）应急反应组织中各级人员时刻保持应急准备状态。

2、报警应急培训

（1）了解并掌握如何利用身边的工具最快最有效地报警，比如使用移动电话、固定电话、网络或其它方式报警。

（2）熟悉发布紧急情况通告的方法，如使用警笛、警钟、电话或广播等。

（3）当事故发生后，为及时疏散事故现场的所有人员，应急队员应掌握如何在现场发警示标志。

（4）疏散应急培训：为避免事故中不必要的人员伤亡，应培训足够的应急队员在事故现场安全、有序地疏散被困人员或周围人员。对人员疏散的培训主要在应急演习中进行，通过演习还可以测试应急人员的疏散能力。

### 9.2.2 员工应急救援基本知识培训的内容和方法

（1）掌握危险物质辨识和危险程序分级方法；

（2）掌握基本的危险和风险评价技术；

（3）学会正确选择和使用个人防护设备；

（4）了解危险物质的基本术语以及特性；

（5）掌握危险物质泄漏的基本控制操作；

（6）掌握基本的危险物质清除程序；

（7）熟悉应急预案的内容。

### 9.2.3 外部公众应急救援基本知识培训的内容和方法

结合“六·五”环境日对外部公众环境应急知识的宣传及培训。一方面利用广播、电视、报刊等宣传方式，对公众宣传环保、安全知识；另一方面，组织员工利用空闲时通过宣传画、宣传册、安全、环保讲座等方式对公司附近的村民宣传事故危害，发生事故的应急措施等，事故发生时，能最大限度的减少损失。

### 9.2.4 应急培训内容、方式、记录表

（1）应急培训内容

应急培训内容包括：应急预案、指挥协调、通讯、公共信息、警戒、医疗救护、现场调查以及应急保障等。

（2）应急培训方式

员工应急培训方式分集中培训（一年一次）和车间培训（半年一次）两种。

（3）应急培训记录表

要有详细的记录，由应急指挥办公室存档。

（4）其他

应急培训要做到外部培训和内部培训、授课和实际演练相结合，定期进行。针对性内容培训可不定期进行，应急指挥部办公室负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。

## 9.3责任与奖惩

### 9.3.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰。

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的：

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的：

（4）有其它特殊贡献的。

### 9.3.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵逃脱的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 10、附则

## 10.1 名词术语

（1）突发环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

（3）危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

（4）环境风险源

指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

（5）应急处置

指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

（6）预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处置方案。

（7）分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

（8）应急监测

在发生突发环境事件的情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（9）应急演习

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

（10）环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

（11）环境保护目标

指在突发环境事件应急中，公司周边需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（12）重大危险源

指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

## 10.2 预案解释

本预案经总经理签发后批准后实施，由应急指挥部办公室印发，应急指挥部负责解释。

## 10.3预案评审

应急预案评审由公司聘请应急方面的专家对预案进行评审。

## 10.4预案备案

公司应将最新版本应急预案报当地政府环保管理部门备案。

## 10.5 预案发布与发放

（1）应急预案经应急指挥部上会后，由总经理签署发布。

（2）应急指挥办公室负责对应急预案的统一管理；负责预案的管理发放，并及时对应急预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

（3）应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人、岗位。

## 10.6 修订与更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案。当出现下列情形时，预案需要修订：

①单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

②公司的生产工艺和技术发生变化的；

③周围环境或者环境敏感点发生变化，形成新的重大危险源的；

④应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

⑤依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

⑥应急预案演练评估报告要求修订的；

⑦应急预案管理部门要求修订的；

⑧应急过程中发现存在的问题和出现的新情况；

⑨环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化；

⑩预案每三年至少修订一次，指挥部成员单位名单及联系方式随时更新。

## 10.7 发布日期

本公司突发环境事件应急预案自向上级主管部门备案后开始启用，并实施。

# 附  件

## 附件1：应急处置卡

咸阳汇鑫机械制造有限公司乙炔、润滑油泄露事件现场处置应急卡

| 风险点位 （源）名称 |  | 乙炔、润滑油储罐区 | 所在的风险 单元名称 | 存放区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 |  | 应急处置 |  | 负责人 |
| 处置措施 | 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等 联系电话： 应急办公室：仓库管理员，刘彬17719686490 应急总指挥：总经理，王晓放13992094821 秦汉新城管委会办公室电话：029-33185000 |  | 总经理 王晓放 |
|  | 处理步骤 | 1.发生泄漏时，要立刻切断源头； 2.发生泄露要采取合理通风，加速扩散，同时用消防沙等对泄漏物进行围堵，尽量控制在车间范围内； 3.要迅速使用干粉灭火器灭火； 4.采用应急物资立即救护受伤人员，伤势严重立即拨打120紧急就医； 5.当事故无法控制时，拨打119请求西咸新区秦汉新城消防大队支援； 6.组织其他人员疏散； 7.沾染泄漏物的消防沙送有资质单位处置，泄漏物桶收集或泵入污水罐车，送有资质单位处置。 8.事态控制后，恢复生产。 |  | 抢险救援组：厂长， 曹宝强 |
| 事故应急处置程序 |  | 1.发生事故第一发现人及时上报主管，主管报告给负责人，调动应急人员和应急物资，应急启动； 2.事态控制后，组织抢修工作，应急恢复、正常生产；若不能控制，立即上报公司相关部门，扩大应急，并及时疏散现场所有人员； 3.清理现场，做好记录。 |  | 总经理 王晓放 |
| 注意事项 |  | 1.出现泄漏后，立即关闭对应的设备再进行维修； 2. 发生危险物质泄露事故时，除少数处理人员外，其余人员要撤离现场； 3.移动危险物质时，要轻拿轻放，避免撞击。 |  | 应急救援人员 |
| 应急联络电话 |  | 厂长：曹宝强 13891059439 西咸新区秦汉新城环境生态局：029-33185030 消防队：119 医院急救：120 |  |  |

## 附件2：应急指挥机构成员名单及联系方式

| 应急救援小组 |  | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 组长 | 王晓放 | 总经理 | 13992094821 |
|  | 组员 | 刘彬 | 仓库管理员 | 17719686490 |
| 抢险救援组 | 组长 | 曹宝强 | 厂长 | 13891059439 |
|  | 组员 | 吴磊 | 采购员 | 18091062781 |
| 疏散指导组 | 组长 | 赵倩 | 技术员 | 13679208827 |
|  | 组员 | 李亚奇 | 技术员 | 15667246473 |
| 医疗救护组 | 组长 | 孙超 | 技术员 | 18391699209 |
| 物资供应组 | 组长 | 赵倩 | 技术员 | 13679208827 |

调  度 室 电 话 ：029-33712555

## 附件3：外部救援队伍及联系方式

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防报警 | 119 |
| 2 | 医疗急救 | 120 |
| 3 | 匪警电话 | 110 |
| 4 | 咸阳华夏医院 | 029-33736733 |
| 5 | 秦汉新城管委会办公室 | 029-33185000 |
| 6 | 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185030 |
| 7 | 西咸新区秦汉新城公安分局 | 029-33185021 |
| 8 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 9 | 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 |
| 10 | 西咸新区秦汉新城城市管理和交通运输局 | 029-33185034 |
| 11 | 双照街道办 | 029-33115283 |

## 附件4：应急物资清单

| 序号 | 物资名称 | 品牌 规格型号 | 单位 | 数量 | 报废日期 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABC干粉灭火器 | \ | 个 | 10 | 2023.12 | 厂区各处 |
| 2 | 帆布手套 | \ | 双 | 50 | 2024.7 | 库房 |
| 3 | 铁锹 | \ | 个 | 5 | 2023.12 | 危废间 |
| 4 | 消防沙 | \ | m³ | 2 | \ | 危废间 |
| 5 | 医用药箱 | \ | 个 | 1 | 2022.12 | 办公室 |
| 6 | 汽车 | \ | 台 | 4 | 2024.12 | 厂区 |
| 7 | 应急探照灯 | \ | 个 | 5 | 2023.4 | 库房 |
| 8 | 警示带 | \ | 卷 | 1 | \ | 库房 |
| 9 | 活动扳手 | \ | 个 | 5 | 2025.11 | 库房 |
| 10 | 固定扳手 | \ | 个 | 3 | 2025.11 | 库房 |

## 附件5：应急工作流程图

## 附件6：突发事件报告单

| 报告单位 |  |  |  |  | 报告人姓名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 报告人电话 |  |  |  |  |  |
| 事故持续时间 |  | 时 分 |  |  | 报告人职务 |  |  |  |  |  |
| 事故地点/部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏物质的危害特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消除泄漏物质危害的物质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害情况 |  | 人员伤亡 |  |  |  |  | 设备受损 |  |  |  |
|  |  | 死亡 | 重伤 | 轻伤 |  |  | 建筑物受损 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财产损失 |  |  |  |
| 波及范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施损坏情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边道路情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与有关部门协调情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急人员及设施到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资准备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生原因及主要经过： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 险物质泄漏情况： 泄漏物品名称（固、液、气）： 泄漏量/泄漏率： 毒性/易燃性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境污染情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事态及次生或衍生事态发展情况预测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天气状况： 温度 风速 阴晴 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 签发 |  |  |  |  |

## 附件7：企业地理位置图

项目所在地

## 附件8：企业周边敏感点分布图

东石羊村 2774m	m

西石羊村 2262m

东石村 2188m

马家窑村 2322m

黄家窑村 1946m

上底王村 2622m

李都村 2175m

庞南村 2295m

庞东村 2052m

庞北村 2648m

府南村 1469m

府阳村 1871m

西石村 1161m

崔家村 548m

北上召村 957m

苏家寨村 2237m

南上召村 1518m

西郭旗寨村 3100m

平陵北上召小学545m

西咸新区秦汉新城胸科医院2009m

项目所在地

## 附件9：厂区平面图

## 附件10：危险源与应急物资分布图

灭火器

消防沙 危险源

风险源

## 附件11：应急疏散线路图

逃生路线

污水处理设施

乙炔罐

## 附件12：雨污分流图

雨水流向

污水流向

污水处理设施

- 附表 标准化格式文本

预警通知单

预警通知（      ）第    号

| 发送时间 |  | 签发人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 |  |  |  |
| 预警级别 |  |  |  |
| 预警概要 |  |  |  |
| 预警措施及工作要求 |  |  |  |

- 突发环境污染事件应急记录单

| 接警人姓名 |  |  | 接警日期 |  | 接警时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警人姓名 |  |  | 报警人单位 |  | 报警电话 联系电话 |  |
| 应急事件 类型 |  |  | 应急事件 发生时间 |  | 应急事件 发生地点 |  |
| 应急事件发生的地点、性质、范围、严重程度 |  |  |  |  |  |  |
| 突发事件已造成影响和发展趋势 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取控制措施及效果 |  |  |  |  |  |  |

- 突发环境污染事件报告单

| 事件发生 |  |  |  | 事件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件简题 |  |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取的措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |  |
| 事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  |  | 单位 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  | 信息来源 |  |  |  |

- 单位突发环境事件报告表（初报）

| 报告方式 | 1 |  | 电话报告 | 报告人 | 内部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 书面报告 |  | 外部 |  |  |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | Email |  |  |  |
| 发生位置 |  |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  |  | 排放去向 |  |  |  |
| 已污染范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能受影响区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在的危害程度转化方式趋向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议采取措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接人员伤亡和财产经济损失 |  |  |  |  |  |  |  |

- 单位突发环境事件报告表（续报）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 |  |  | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  |  | Email |  |  |  |
| 发生位置 |  |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 |  | 排放去向 |  |  |  |
| 事件发生原因 |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生过程 |  |  |  |  |  |  |
| 事件进展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 采取的应急措施 |  |  |  |  |  |  |

- 单位突发环境事件报告表（处理结果报告）

| 报告方式 | 电话报告或网络报告 |  | 报告人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省 市 区 乡（镇） 村 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 传真 |  | Email |  |  |  |
| 发生位置 |  | 设备设施名称 |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |  |
| 类型 | 泄漏□ 火灾□ 爆炸□ 其它□ |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 数量 | 排放去向 |  |  |  |
| 报告正文： - 处理事件的措施，过程和结果： - 污染的范围和程度： - 事件潜在或间接的危害、社会影响： - 处理后的遗留问题： - 参加处理工作的有关部门和工作内容： - 有关危害与损失的证明文件等详细情况： （可附页） |  |  |  |  |  |