咸阳汇鑫机械制造有限公司

风险评估报告

编制单位： 咸阳汇鑫机械制造有限公司

编制日期：二〇二一年五月

目录

第一章  前 言	1

第二章  总 则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

第三章  资料准备与环境风险识别	5

3.1 企业基本情况	5

3.2 企业周边环境风险受体情况	9

3.3 涉及环境风险物质情况	10

3.4 生产工艺及污染治理措施	12

3.5 安全生产管理	15

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	16

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	17

第四章  突发环境事件及其后果分析	20

4.1 突发环境事件情景分析	20

4.2 环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	21

4.3 突发环境事件危害后果分析	24

第五章  现有环境风险防控和应急措施差距分析	26

5.1现有环境风险防控和应急措施差距分析一览表	26

5.2历史经验教训总结	28

第六章  完善环境风险防控和应急措施的实施计划	29

第七章  企业突发环境风险等级	31

7.1突发环境事件风险分级	31

7.2突发环境事件风险评估报告修订	33

第八章 附则与附图	34

8附则	34

8.1名词术语	34

# 第一章  前 言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题日益成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要原因。为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，环保部先后出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号)、《突发环境事件调查处理办法》（环保部令 第32号）、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令 第34号）、《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号）等一系列部门规章。

本次评估参照《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》（环办[2014]34号）的程序要求，同时采用《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进行突发环境事件风险分级。

咸阳汇鑫机械制造有限公司为认真做好环境安全风险防控工作，编制完成了《咸阳汇鑫机械制造有限公司突发环境事件风险评估报告》。通过开展突发环境事件风险评估，企业可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为日常环境风险监管奠定基础，最终达到有效防范突发环境事件发生的目标，同时有利于各级环保部门对该企业开展针对性的监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 第二章  总 则

## 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号），2007年11月；

（3）《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护令第34号），2015年6月；

（4）《中华人民共和国消防法》,2019年4月23日；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》1996年4月1日起施行，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第四次修订通过。

### 2.2.2其他相关依据

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，环办【2014】34号；

（2）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发【2015】4号；

（3）《突发环境事件调查处理办法》，2014年12月；

（4）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发【2012】126号；

（5）《省厅关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发【2012】126号；

（6）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》陕环发【2011】88号；

（7）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护令第17号），2011年4月；

（8）《陕西省突发环境事件应急预案》陕政办函【2015】128号；

（9）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》国办函【2014】119号，2014年12月；

（10）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；（11）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（12）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》；

（13）《西安市生态环境局办公室关于转发环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》》（市环办发[2015]21号），2015年3月。

### 2.2.3相关标准及规范

（1）《危险化学品安全管理条例》，2013年12月7日；

（2）《危险化学品名录》2018年版；

（3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中要求；

（4）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（6）《关于进一步加强危险废物规范化管理工作的通知》陕环办发【2012】144号；

（7）《危险废物污染防治技术政策》，环发【2001】199号；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（9）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）。

（10）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（11）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（12）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T 31962-2015）。

# 第三章  资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业基本情况

### 3.1.1单位基本情况概述

咸阳汇鑫机械制造有限公司成立于2019年5月，主要经营范围包括：压力容器及金属结构件生产制造加工。咸阳汇鑫机械制造有限公司总投资300万元，职工26人，年工作时间260天，日工作时间8小时制，本项目不提供食宿。

本项目于2019年5月15日通过项目备案，项目代码2019-611204-33-03-023138，项目主要从事于压力容器及零件的生产销售；机械加工，结构件的生产及销售。项目占地面积2800m2，主要建设内容为生产车间一座，两条生产线，分别为：压力容器生产线、金属结构件生产线，喷漆房、抛丸室各一座。生产线配套移动式烟尘净化器1台，移动式焊烟净化器6台，脉冲滤筒式除尘器1套，干式过滤柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置1套，中央焊烟除尘器1套。

项目建成后年产压力容器150台，金属结构件120套。企业基本情况见表3.1-1。

表3.1-1 企业基本情况一览表

| 单位名称 | 咸阳汇鑫机械制造有限公司 | 所属行业 | 金属结构制造 C3311 金属压力容器制造C3332 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 108.6712 | 纬度 | 34.3821 |
| 企业类型 | / | 法人代表 | 王自习 |
| 地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办北上召什字咸马路500米路东 | 邮编 | 712000 |
| 联系人 | 王晓放 | 联系电话 | 13992094821 |
| 注册资本 | 300万元 | 建厂日期 | 2019年5月 |
| 职工人数 | 26人 |  |  |
| 日常来往车辆人数 | 3-5人（除厂区职工外）2-3辆 |  |  |
| 主要产品 | 产压力容器，金属结构件 |  |  |

公司相关环保手续的履行情况见表3.1-2：

表3.1-2公司环保手续履行情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复文号及时间 | 环保验收时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器及金属结构件生产制造加工项目 | 《咸阳汇鑫机械制造有限公司压力容器及金属结构件生产制造加工项目环境影响报告表的批复》（秦汉审服准【2019】245号），2019年11月5日； | 2020年8月3日对咸阳汇鑫机械制造有限公司压力容器及金属结构件生产制造加工项目组织了验收 |

### 3.1.2厂址周边自然条件

- 地理位置

秦汉新城位于陕西关中平原腹地，咸阳市区西半部，东经108°37′-108°45′ ，北纬34°18′- 34°26′之间。东邻渭城区和西安市，南邻长安、户县，西接兴平县，北连礼泉县。南北长28.5公里，东西宽21公里，总面积251平方公里，其中城区面积22.4平方公里，建成区面积15.4平方公里。项目厂址位于咸阳市秦都区汽车产业园区内，交通便利，东临福银高速咸阳北出口，西临G312，不仅方便服务咸阳市地区的客户，还可以满足乾县、礼泉、泾阳、三原等周边区县客户的客服需要，厂区优势明显。

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城双照街办北上召什字咸马路500米路东，经度坐标108.6712，纬度坐标34.3821。

（2）地形地貌

秦汉新城地处新生代渭河断陷盆地中部，地势西北高，东南低，北部黄土台原最高，海拔527m;南部渭河平原最低， 海拔380m,高差147m,从北至南呈阶梯状向渭河倾斜。地貌分为黄土台原和渭河平原两部分，黄土台原原面开阔，土层深厚，主产粮、棉兼其他经济作物。渭河平原地势平坦，土质肥沃，井渠密布，旱涝保收，是蔬菜、棉、油等经济作物区。

（3）气候、气象特征

秦汉新城地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。春季少雨，夏季伏旱，秋凉雨霖，冬寒干燥，气候温和，光、热、水资源丰富，利于农林牧副渔各业发展。年均降水量537-650mm，年平均温度9-13.2摄氏度，全年太阳辐射4.61×109-4.99×109焦耳/平方米。年累计光照时数为2017.2-2346.9小时，6、7、8三个月的日照时数约占全年的32%。

（4）水文特征

主要河流有渭、沣、沙、新、泥、白马、斗门等7条，均属渭河水系。渭河，西东流向，由兴平县入境，境内流长19公里，常流量183立方米/秒。沣河流量不大;沙、新等河属季节性河流。

本项目东南约7公里有渭河由西向东流经。

（5）周边环境

根据现场勘查，项目周边1km范围内未发现需要保护的文物和名胜古迹。

### 3.1.3环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见表3.1-3。

表3.1-3 环境功能区划分一览表

| 环境空气 | 执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。 |
| --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》IV类标准。 |

### 3.1.4区域环境质量现状

公司未对最近一年的地表水、大气、生态环境质量现状进行监测。

## 3.2 企业周边环境风险受体情况

### 3.2.1大气环境保护目标情况

项目四周均为空地，临近咸阳兴源汽车运输有限公司，项目500米范围内没有常住居民。

### 3.2.2水环境风险受体

本企业雨水散排至厂外；不涉及清净下水；生活污水经企业新建化粪池处理后定期清掏，无生产废水。本企业雨水下游10公里范围内水环境风险受体为渭河不存在集中式、农村及分散式饮用水水源保护区或具有生态保护功能的水生态环境敏感区和脆弱区；雨水排入后24h流经范围内不涉及跨国界和跨省界。

表3.2-1  本企业周边环境风险受体分布表

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 渭河 | 南 | 7000 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)IV类 |

## 3.3 涉及环境风险物质情况

本企业主要为压力容器及金属结构件生产制造加工，原辅材料和固废存储见表3.3-1。

表3.3-1  原辅材料和固废存储表

| 序号 | 名称 | 日常储存量（t） | 最大存在量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性漆 | 0.1 | 0.2 |
| 2 | 润滑油 | 0.1 | 0.3 |
| 3 | 切削液 | 0.05 | 0.1 |
| 4 | 乙炔 | 0.04 | 0.04 |
| 5 | 废润滑油 | 0.006 | 0.012 |
| 6 | 废切削液 | 0.3 | 0.6 |
| 7 | 润滑油和切削液包装桶以及含油抹布 | 0.01 | 0.02 |
| 8 | 废活性炭、废过滤棉 | 0.09 | 0.18 |
| 9 | 废UV灯管 | 5根 | 10根 |

水性漆的成分及理化性质：成分：醇酸树脂30%，铁红15%，硫酸钡10%，去离子水30%，滑石粉10%。理化性质：以水为稀释剂，无毒，无味、无污染，具有较好的性价比，干燥快，施工方便。

切削液的理化性质：是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。

根据企业生产过程中的实际情况，根据生产过程中涉及的原辅材料及中间产品按《危险化学品名录》（2015）和《危险货物分类和品名编号》（GB12268-90）界定，主要包括：易燃液体、易燃气体、遇湿易燃物品、自燃物品（腐蚀品）、有毒品等，而这些危险品都属于潜在危险源。本项目主要涉及的危险品是：乙炔。

涉及其中的风险物质及存储量见表3.3-2：

表3.3-2企业主要环境风险物质

| 类别 | 环境风险物质 | 最大储存量q（t） | 临界量Q（t） | 比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔 | 0.04 | 10 | 0.004 |
| 2 | 润滑油 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |
| 3 | 合计 |  |  | 0.00412 |

表3.3-3乙炔的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名： 乙炔[溶于介质的]；电石气 |  |  | 英文名：acetylene：dissolved |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H2 |  | 分子量：26.04 |  | CAS号：74-86-2 |
|  | 危险货物编号： 21024 |  |  | UN No.1001 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |
|  | 其他性质 | 熔点(℃) -81.8； 相对密度(水=1) 0.62； 相对密度(空气=1) 0.91； 沸点(℃) -83.8； 饱和蒸气压(kPa) 4053/16.8℃； 临界温度(℃) 35.2。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 具有弱麻醉作用 |  |  |  |
|  | 中毒 | 急性中毒：接触10~20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。 慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。 |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼几信止.六肌进行，工配试压。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃， 燃烧分解物: 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 爆炸性质 | 闪点(℃) -32 ； 爆炸上限(v%) 80.0 ； 引燃温度(℃) 305 ； 爆炸下限(v%) 2.1。 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、卤素 |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能：将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |

## 3.4 生产工艺及污染治理措施

### 3.4.1生产工艺简述

图3.4-1   金属结构件生产工艺流程及产污节点图

图3.4-2 压力容器生产工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

- 金属结构件生产工艺流程简述：

①前期设计：任务下达后，根据要求完成前期图纸的设计，原料采购、技术交底及计算机放样；

②下料、切割：通过剪板机、火焰切割机对钢板进行裁剪，火焰切割机是利用高温火焰将钢板表面的某一点加热至燃点，并冲以高压氧，使之燃烧形成切口的切割方法。切割过程中会产生少量烟尘。

③焊接：根据零部件特点选择焊机，将零部件焊接在主体上。

④构件焊缝无损检测:通过探伤机来获取被测物体内部的信息并处理成图像。

⑤构件除锈：将合格产品表面进行除锈，除锈采用的是抛丸机，除锈工序在全封闭的车间内进行，除锈使用的介质为钢丸。

⑥喷漆晾干：除锈后进行喷漆，以防锈蚀，厂内设置喷漆房，自然晾干。喷漆晾干在密闭喷漆房内进行。

- 压力容器生产工艺流程简介：

①前期设计：任务下达后，根据要求完成前期图纸的设计，原料采购、技术交底及计算机放样；

②下料、切割：通过剪板机、火焰切割机对钢板进行裁剪，火焰切割机是利用高温火焰将钢板表面的某一点加热至燃点，并冲以高压氧，使之燃烧形成切口的切割方法。切割过程中会产生少量烟尘。

③卷板：通过卷板机进行卷板，卷制成圆筒等形状。

④焊接：根据零部件特点选择焊机，将零部件焊接在主体上。

⑤构件除锈:将合格产品表面进行除锈，除锈采用的是抛丸机，除锈工序在全封闭的车间内进行，除锈使用的介质为钢丸。

⑥喷漆晾干：除锈后进行喷漆，以防锈蚀，厂内设置喷漆房，通风晾干。

⑦试压检验：通过气泵及试压水池对压力容器的密闭性进行检验，不合格产品经补焊后再次试压，合格后方可出厂。

3.4.2主要污染防治措施

表3.4-1 企业的主要污染源及环保措施一览表

| 主要污染源 |  | 处理措施与设施 | 排放处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割烟尘 | 移动式烟尘净化器 | 无组织排放 |
|  | 焊接烟尘 | 移动式焊烟净化器，中央焊烟除尘器 | 15m排气筒排放 |
|  | 抛丸粉尘 | 脉冲滤筒式除尘器 | 15m排气筒排放 |
|  | 喷漆废气 | 干式过滤柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 15m排气筒排放 |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经企业新建化粪池处理后定期清掏，无生产废水 | 不外排，全部综合利用 |
|  | 雨水 | 雨水通过厂区管网流到村水沟渠 | 流到水沟渠 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 | 由环卫部门定期清运 |
|  | 一般工业废物 | 集中收集，暂存于一般固废暂存区，位于车间北侧 | 外售处理 |
|  | 危险废物 | 暂存于危废暂存间（16m2，位于车间东南侧） | 定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 |

### 3.4.3生产场所风险识别

企业可能引起突发环境事件的场所以及可能发生的主要环境事件见表3.4-2。

表3.4-2生产过程中潜在的环境风险事故类型一览表

| 风险 单元 | 危险 设备 | 事故种类 | 产生原因 | 可能产生的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙炔储存区、润滑油存储区 | 乙炔罐、润滑油桶 | 泄漏、火灾、爆炸 | 容器破损、高温、遇见明火 | 乙炔、润滑油泄漏，遇明火易燃，发生火灾，不完全燃烧产生一氧化碳，对大气环境造成影响。灭火产生消防废水，处理不当会对土壤、地表水和地下水造成影响 |
| 生产 车间 | 喷漆房、抛丸室 | 泄漏、火灾 | 容器破损、遇见明火 | 对大气、地表水和土壤环境产生影响，甚至影响周 边居民安全。 |
|  | 切割区、焊接区 | 泄漏、火灾 | 容器破损、遇见明火 | 对大气、地表水和土壤环境产生影响，甚至影响周 边居民安全。 |
| 废气净化系统 | 移动式烟尘净化器 | 废气超标 排放 | 停电、设备故障 | 废气超标排放，造成大气 环境污染。 |
|  | 移动式焊烟净化器，中央焊烟除尘器 | 废气超标 排放 | 停电、设备故障 | 废气超标排放，造成大气 环境污染。 |
|  | 脉冲滤筒式除尘器 | 废气超标 排放 | 停电、设备故障 | 废气超标排放，造成大气 环境污染。 |
|  | 干式过滤柜+UV光氧催化+活性炭吸附装置 | 废气超标 排放 | 停电、设备故障 | 废气超标排放，造成大气 环境污染。 |
| 固废 | 危废暂存间 | 泄漏、火灾 | 容器破损、遇见明火，管理或存放不当 | 对大气和土壤环境产生影响，甚至影响周边居民安 全 |

## 3.5 安全生产管理

（1）安全生产许可情况：企业为非危险化学品生产企业

（2）危险化学重大危险源备案情况：企业无重大危险源，无需进行重大风险源备案。

（3）企业已制定了相关安全管理制度及事故应急处置方案，生产过程中加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中规定，分别对大气和废水的现有环境风险防控措施进行说明，公司现有环境风险防控与应急措施情况如下：

表3.6-1公司现有环境风险防控与应急措施情况一览表

| 序号 | 项目 |  |  | 现有风险防控措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 |  | 气体 | 我公司涉及乙炔、不涉及毒性气体 |  |
| 2 |  |  | 符合防护距离情况 |  | 根据公司已经审批的环境影响评价文件，公 司无需设置大气防护距离和卫生防护距离 |
| 3 |  |  | 近3年内突发大气环境事件发生情况 |  | 近3年内没有发生突发大气环境事件 |
| 4 | 废水 | 雨水系统防控措施 |  | 厂区内实行雨污分流，雨水经厂区的雨水管网流入到厂外水沟渠。 |  |
| 5 |  | 厂区内危险废物环境管理 |  | 厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理，对危废储存种类、数量进行台账管理。储存于阴凉、通风的地方，远离火种、热源 |  |
| 6 |  | 近3年内突发水环境事件发生情况 |  | 近3年内没有发生突发水环境事件 |  |

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1现有应急救援队伍

根据咸阳汇鑫机械制造有限公司的实际需要，本公司设突发环境事件应急救援指挥部，下设应急救援指挥部办公室、事故现场指挥中心及4个应急小组。组织机构见下图：

图3.7-1 事故应急救援组织机构设置图

### 3.7.2应急保障措施

（1）人力资源保障

公司突发环境事件应急救援体系设事故应急指挥领导办公室、事故应急救援现场指挥部，各小组成员均为公司职工，人员的保障措施如下：

①指挥部成员保障：接到报警或启动预案通知后，现场救援指挥部成员根据指挥部的通知，立即赶赴指定地点就位，因特殊原因不能按照要求就位的，由相应副职替代。

②指挥部成员单位保障：本预案启动的同时，指挥部成员应立即启动部门应急措施，各应急分组在统一协调下，接受应急指挥部的领导，负责落实指挥部的各项指令和抢险救灾工作。

（2）资金保障

公司环境风险应急物资储备费用列入年度费用计划，厂长负责事故应急救援必要的资金准备，确保事故应急处置装备的添置、更新及紧急购置的经费。财务部负责落实筹措事故应急救援处理及隐患治理所需资金。

（3）物资保障

公司根据可能发生的突发环境事件的类型提供和解决处置突发环境事故所需要的救援设施（设备）包括个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材、各种型号水泵、阀门、应急监测仪器设备和应急交通工具等。用于应急救援的物质，采用就近原则，备足、备齐，定置定位明确，能保证现场应急处理的人员在第一时间内启用。应急物品储备由本公司应急指挥部提出计划，办公室统一储备、管理、调度，确保应急所需物资及时供应。

物资保障由应急后勤保障组负责采购、保管、检查和核实，本公司现有及拟增加的应急物资见附件。

（4）医疗卫生保障

本公司附近有夏华医院，一旦发生人员受伤事件，立即联系医院进行及时抢救。企业配备急救药箱，箱中应有：消毒纱布、消毒棉花、流水线绷带、流水线棉花球、止血红药水、紫药水、碘酒、消毒镊子及剪刀等。

（5）交通运输保障

后勤保障组负责保障运送人员和救援物资的运输车辆的应急使用和厂区应急通道畅通。发生特别重大事件后，提请地方政府及时协调对事件现场进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得抢险救灾时间。

（6） 治安维护

后勤保障组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时请求区公安部门协助事故灾难现场治安警戒和治安管理。

（7）通信与信息保障

通讯与信息保障主要由信息通络组负责，建立通信系统维护以及信息采集等制度，明确参与应急活动的所有部门通讯方式，分级联系方式，并提供备用方案和通讯录，配备必要的有线、无线通信器材（如手机、有线电话等），确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

（8）技术保障

指挥中心应加大应急技术的引进力度，不断改进应急技术装备，建立健全公司事故应急技术平台。

# 第四章  突发环境事件及其后果分析

## 4.1 突发环境事件情景分析

### 4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料

| 事故类型 | 事故经过 | 事故原因 |
| --- | --- | --- |
| 乙炔爆炸 | 1994年11月24日，河北省某电化厂乙炔工段乙炔发生器溢流，管堵塞，6时停车处理完毕，开车后下料管又堵，继续停车处理，工人们用木锤、铜锤敲打下料斗的法兰13时50分发生爆炸，当场死亡1人、重伤1人、轻伤1人 | 下料口堵塞时间过长，使发生器电石吸入水分分解放热(干式发生器)，又因加料斗密封橡胶圈破裂，进空气，当下料口砸通，突然下料，形成负压，而发生爆炸。 |
|  | 1994年12月5日，河北省沧州市一家化工厂乙炔站3号乙炔发生器加料斗发生爆炸，致使厂房坍塌，半径100米以内窗玻璃破裂，1人死亡，2人轻伤，估计损失38万元以上 | 临时停电检修后，恢复生产未按操作规程进行所致。 |

### 4.1.2本企业可能发生环境事件情景分析

通过对公司使用的原辅材料和工艺设备等进行风险识别，公司可能发生的突发环境事件情景分析见表4.1-1：

表4.1-1企业可能发生的突发环境事件情景

| 突发环境事件情景 | 风险源 | 最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏 | 贮存过程中发生泄漏 | 乙炔、润滑油泄漏，遇明火易燃，发生火灾，不完全燃烧产生一氧化碳，对大气环境造成影响。灭火产生消防废水，处理不当会对土壤、地表水和地下水造成影响 |
|  | 乙炔储存区、润滑油桶 |  |
| 火灾、爆炸 | 乙炔储存区、润滑油桶 | 造成环境污染，致使财产遭受重大损失或者人身伤亡 |
| 污染治理设置非正常运行 | 废气处理系统 | 废气超标排放，造成大气环境污染 |
|  | 危废暂存间 | 油渣泄露对水、土壤环境造成影响 |
| 非正常工况 | 如停电、开关机、检修等过程中造成废气的泄漏，给环境带来不利影响 |  |
| 自然灾害、极端天气或者不利气象条件 | / | 地震、洪灾等自然灾害导致废气、固体废物等污染治理措施的损坏，引起大气环境、水环境、土 壤环境的污染 |

## 4.2 环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.2.1事故救援，响应程序

（1）事故发生后，最早发现者应立即通知附近同事，并立即向应急指挥部报告，报告的内容应包括发生的地点、事故性质、泄漏的化学品名称、大致的态势、人员伤亡等基本情况，同时通过停泵、关阀等方法尽可能地一切办法切断事故源；

（2）值班人员接到报警后，迅速通知事故现场的主管部门，要求查明事故部位和原因，下达按应急预案处理的指令，同时发出警报，通知公司应急救援指挥部成员和专业小组迅速赶往事故现场；

（3）指挥部成员到达现场后，立即在上风向或侧风向安全地带集合设立临时指挥部（可以以插红色旗帜为标志），并根据事故状态及危害程度，作出相应的应急决定，并命令各应急救援小组立即开展救援，并迅速查明发生源点泄漏部位、原因，凡能以切断电源、事故源等处理措施而消除事故的，则应公司内自救为主。如事故源不能自己控制，有扩大倾向，应向消防大队、环保局请求救援并根据事件的严重程度逐级启动应急预案，由政府部门统一部署指挥，组织区域内救援力量进行处理；

（4）公司抢险救援组到达事故现场时，应穿戴好防护器具，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行对损坏的设备、建筑设施等的抢修，控制事故以防止事态扩大；首先查明有无中毒或伤害人员及其确实人数，以最快速度使这些人员脱离危险区域；疏散指导组组织相关人员的有序疏散，并根据环保技术人员提供的信息划定警戒区域，设定警戒线，其间担负治安和交通指挥，组织纠察，加强巡逻检查；若发生火灾，则应开启消防喷淋，对周围罐体、设备、管道进行降温冷却，控制物质挥发；

（5）物资供应组应迅速、及时组织和提供抢险所需物资、防护用品和运输车辆等，如本单位物资供应困难，指挥部应立即向友邻单位请求支援；

（6）应急指挥办公室请求环保局、消防大队、医院等社会部门进行援助，消防大队、政府领导等到达现场后，公司所有员工行动服从政府领导统一指挥；

（7）医院的救护人员到达现场后，立即对受伤人员进行紧急救护，若伤势较重，在对伤员做初期处理后，及时送临近医院抢救；

（8）消防安全、设备及专业技术人员到场后，协同发生事故部门查明判断事故危害程度，视能否控制做出局部或全部停产并疏散人员的决定，若需要紧急停产的则按紧急停产程序进行；

（9）环保局技术人员到达现场后，与各救援专业组配合，迅速查明泄漏和扩散情况以及发展事态，根据风向、风速、水沟分布，判断扩散方向和速度，会同监测专家开展扩散区气、采水样快速监测，对事故现场周围区域进行气体浓度检测，确定危险区域范围，环保技术人员在整个事故的抢救过程中必须时刻关注现场的易燃易爆或有害气体浓度变化，及时告知指挥部，作为制定决策和设定警戒区的重要参考依据，并根据指挥部的命令通知扩散区域的人员撤离或采取简单有效的保护措施；

（10）在抢救过程中所产生的消防废水、事故性排放的废水都纳入污水应急系统，视情况作回收或交有资质单位处理；

（11）在事故得到控制后，立即成立事故专门处置小组，调查事故原因和落实防范措施及抢修方案，并组织抢修，尽快恢复运营。

### 4.2.2废油、油渣泄漏、火灾事故应急措施

危废暂存间，并设有明显标志，地面采取防渗措施，一旦出现危险废物泄漏的事故，立即对地面上泄漏的危险废物进行清理，更换包装，危险废物发生泄漏后及时将泄漏物收集到备用容器中，用砂土对地面进行清理，事故结束后，将泄漏物及被污染的砂土送往有资质单位进行处置。

### 4.2.3消防废水应急处置措施

当出现事故时，立即用沙包封堵泄漏点外排排水通道，将所有事故排水均引入到应急事故池中；厂区未建设事故池，设置临时围堤收集污水，根据厂区及周边地势的特点，应急处置组将沙石混泥装入编织袋，在消防废水泄漏点下游设置拦水围堰。以泄漏点为中心，设置半径为8m，高度为1m的拦水围堰，对排水进行暂存。事故处理过程中污染的土壤按照固体废物的要求进行处理。

### 4.2.4废气事故排放应急处置措施

当出现废气净化措施效率降低或者故障时，发现人员应立即向领导小组汇报，并通知各相关工段进行停产或者限产等措施，减少废气的排放量，设备维修组应及时赶赴现场，对故障原因进行排查，根据故障情况，对故障设备或者相关配件进行修复或者更换，待排除完全故障后，方可重新进行生产。

### 4.2.5废水事故排放应急处置措施

当出现废气净化措施效率降低以及故障时，发现人员应立即向领导小组汇报，并通知各相关工段进行停产或者限产等措施，设备维修组应及时赶赴现场，对故障原因进行排查，根据故障情况，对故障设备或者相关配件进行修复或者更换，确定修复方案并进行修复施工，待排除完全故障后，方可重新进行生产。

4.2.6乙炔、润滑油泄露应急处置措施

防范措施：

①厂区对危险化学品的贮存应高度重视。严格按照《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）等标准，规范实施，分区贮存，并制定申报登记、保管、领用、操作等严格规章制度。

②安装必要的通风设备，同时在通风设备上设置导除静电的接地装置，接风管采用非燃烧材料制作；

③配制相应的消防设备、设施和灭火药剂，配备经过培训的兼职和专职的消防人员；

④储存于阴凉、通风的地方，远离火种、热源；

⑤建议修建事故池和消防池。

应急要求：

①已经发现出现泄漏，切断电源，通风处理并迅速撤离泄漏区，将人员转移至安全区，禁止出现明火。

②出现火灾或者爆炸立即拨打119进行灭火。

③消防废水导流至事故池。

## 4.3 突发环境事件危害后果分析

### 4.3.1大气环境风险分析

在使用时可能由于设备故障及操作不当而导致物料泄漏，燃烧、爆炸，危害人身安全，污染环境。本项目各类物质储存量均较小，属于易燃类物质，但一旦发生泄漏会危害职工的健康，表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性中毒：神经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等；也会对环境造成影响，乙炔随之挥发进入大气环境，不仅对环境空气造成污染，同时乙炔易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。进而产生伴生/次生污染：消防污水、燃烧烟气。

### 4.3.2事故伴生/次生污染分析

在发生火灾爆炸事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染：消防污水、燃烧烟气。

火灾爆炸产生的浓烟会以爆炸点为中心在一定范围内降落大量烟尘，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响；

由于火灾爆炸事故引发的水环境风险，主要是消防污水污染附近土壤和水体环境质量。当发生火灾、爆炸或其它生产事故时，被污染消防事故水，会对周边自然生态环境产生危害或不利影响。

# 第五章  现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1现有环境风险防控和应急措施差距分析一览表

从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源储备三方面进行现有环境风险防控和应急措施差距的分析，具体见表5.1-1：

表5.1-1现有环境风险防控和应急措施差距分析一览表

| 措施类别 |  |  | 现状情况 | 完善整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 环境风险管理制度 |  | 公司建立了较为完善的环境管理体系及内部环境管理制度 | 按照生产车间和不同的风险单元均制定隐患排查表，制定各风险单元巡查计划，并做好记录 |
|  | 环境应急培训和演练 |  | 日常缺乏环境风险和环境应急管理方面的演练和培训工作 | 完善对员工的培训，落实应急演练 |
| 环境风险防控与应急措施 | 废气 | 毒性气体泄漏监控预警措施 | 企业不涉及毒性气体泄漏 | 无需整改 |
|  |  | 符合防护距离情况 | 根据公司已经审批的环境影响评价文件，公司无需设置大气防护距离和卫生防护距离 | 无需整改 |
|  | 废水 | 截留措施 | 企业的乙炔储罐区进行了地面防渗，备有砂箱 | 无需整改 |
|  |  | 雨排水系统防控措施 | 厂区内实行雨污分流，雨水通过厂区内的雨水管道外排到厂外水渠。 | 无需整改 |
|  |  | 事故排水收集措施 | 无应急事故池 | 建设应急事故池 |
|  |  | 废水 | 生活污水经化粪池（13m2）处理后定期清掏，无生产废水产生 | 无需整改 |
|  |  | 厂区内危废 | 暂存于危废暂存间（16m2，位于车间东南侧），定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 | 无需整改 |
| 环境应急资源储备 | 应急物资和应急装备配备情况 |  | 企业在各风险单元放置了不同数量的应急物资，但不完善 | 补充必要的应急物资，并定期检查应急物资情况 |
|  | 应急救援队伍建设情况 |  | 根据自身情况建设了内部的应急救援队伍，由各部门的人员组成，根据相关要求，并制定了相应的组织机构职责 | 无需整改 |
|  | 外部救助资源情况 |  | 根据自身情况建设了内部的应急救援队伍，但未与周边兄弟单位建立应急互救关系 | 无需整改 |
|  | 应急标识系统建设情况 |  | 在厂区整体设置了一些应急标识系统，相关制度上墙，但尚不齐全 | 完善对各种应急标志及制度上墙 |

## 5.2历史经验教训总结

企业涉及的环境风险物质为乙炔、润滑油泄漏、废气非正常排放、危废泄漏等。针对以上事故，企业制定了相应的安全防范措施如下：

（1）加强环境安全管理，将安全责任落实到人，做到安全工作齐抓共管；

（2）加强环境应急培训及演练，并且严格考核，不合格者一律待岗学习；

（3）事故无论大小，都要本着“四不放过”的原则进行考核。不能漏掉任何一个环节；

（4）加大现场安全检查力度。严厉查处工作中习惯性违章行为，避免类似事故的发生；

（5）增加安全大检查的次数，由每周一次增加为每周两次。严查设备隐患，根据隐患情况，限定整改时间，落实隐患整改责任人。

# 第六章  完善环境风险防控和应急措施的实施计划

为更好完善企业的环境风险防控水平，提高企业的环境预警和环境应急能力，本评估逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、完成时限，列出企业的环境风险防控措施实施计划，包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等方面，详细的改进计划见表6.1-1，企业须在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。

表6.1-1 环境风险防控措施完善实施计划表

| 序号 | 紧急程度 | 完善项目 |  | 编 号 | 完善内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短期计划 | 管理防控 措施 | 风险管理制度 | M-01 | 完善公司应急标识的设置，关键岗位应急程序及措施上墙 | 2021年8月31日前 |
|  |  |  | 环境应急管理 | M-02 | 完成突发环境事件应急预案的备案工作 | 2021年8月31日前 |
| 2 | 中期计划 | 环境风险防控与应急措施 | 毒性气体泄漏监控预警措施 | M-03 | 企业不涉及毒性气体 | 2021年11月30日前 |
|  |  |  | 事故排水收集措施 | M-04 | 建设应急事故池 | 2022年3月31日前 |
| 3 | 长期计划 | 管理防控 措施 | 各风险单元 | M-05 | 加强各风险单元隐患排查，完善日常巡查制度 | 常年 |
|  |  |  |  | M-06 | 制定完善的培训及演练计划，并加以实施 |  |
|  |  |  |  | M-07 | 定期检查应急物资情况，确保各风险单元的应急物资数量充足，且需保证应急物资的可用性 |  |

注：①根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行环办〔2014〕34号），整改期限分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）来进行； ②表中“编号”列中，字母E表示工程防控整改，字母M表示管理防控整改，数字表示流水号。

# 第七章  企业突发环境风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），将企业突发大气或水环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险，企业突发环境事件风险分级程序见下图：

## 7.1突发环境事件风险分级

根据企业生产过程中的实际情况，对企业原辅料、产品及中间产品进行识别，本项目涉及的危险物质主要为乙炔等。

依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）的分级方法及附录A（突发环境事件风险物质及临界量清单），对公司风险等级确定如下。

### 7.1.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括附录A中的第二部分易燃易爆气态物质乙炔、第八部分油类物质：润滑油。

经对比，企业涉气风险物质及临界量比值Q见表4.1-1。

表4.1-1企业涉气环境风险物质

| 类别 | 环境风险物质 | 最大储存量q（t） | 临界量Q（t） | 比值Q | 附录A种类划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊气 | 乙炔 | 0.04 | 10 | 0.004 | 第二部分74-86-2 |
| 油类物质 | 润滑油 | 0.3 | 2500 | 0.00012 | 第八部分 |
| 合计 |  |  |  | 0.00412 | / |

由上表知Q=0.00412<1，企业直接评为一般环境风险等级，即“一般-大气（Q0）”。

### 7.1.2计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第八部分其他类物质及污染物油类物质，润滑油。

经对比，企业涉水风险物质及临界量比值Q见表4.1-2。

表4.1-2企业涉水环境风险物质

| 类别 | 环境风险物质 | 最大储存量q（t） | 临界量Q（t） | 比值Q | 附录A种类 划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油类物质 | 润滑油 | 0.3 | 2500 | 0.00012 | 第八部分 |

由上表知Q=0.00012<1，企业直接评为一般环境风险等级，即“一般-水（Q0）”。

### 7.1.3突发环境事件风险等级确定

本企业是同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

## 7.2突发环境事件风险评估报告修订

本评估报告原则上每三年至少修订一次。

企业应根据实际情况的变化对报告进行修订，及时更新。当法律法规方式变化时；周围环境或环境敏感点发生变化时；日常管理过程中出现新问题；环境保护主管部门或公司认为应当适时修订的其他情形，须及时更新预案。

# 第八章 附则与附图

# 8附则

## 8.1名词术语

（1）突发环境事件：指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（2）突发环境事件风险：指企业发生突发环境事件的可能性及可能造成的危害程度。

（3）突发环境事件风险物质：指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。简称为“风险物质”。

（4）风险物质的临界量：指根据物质毒性、环境危害性以及易扩散特性，对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。

（5）环境风险单元：指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个公司且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。

（6）环境风险受体：指突发环境事件中可能受到危害的公司外部人群、具有一定社会价值或生态功能的单位或区域等。

（7）事故废水：指事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生的含有其他有毒有害物质的生产废水、清净废水、雨水或消防水等。