咸阳华盛印务有限责任公司

突发环境事件风险评估报告

编制单位：咸阳华盛印务有限责任公司

编制时间：二〇二三年八月

目   录

1前言	1

2总则	3

2.1 编制原则	3

2.2 编制依据	3

2.3 企业突发环境事件风险评估程序	6

3资料准备与环境风险识别	7

3.1企业基本信息	7

3.3涉及环境风险物质情况	9

3.4生产工艺	10

3.5安全生产管理	12

3.6现有环境风险防控与应急措施	12

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	14

4突发环境事件及其后果分析	16

4.1突发环境事件情景分析	16

4.2突发环境事件背景源强分析	17

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险风控与应急措施、应急资源情况分析	17

4.4突发环境事件危害后果分析	18

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	19

5.1环境风险管理制度	19

5.2环境风险防控与应急措施	19

5.3环境应急资源	19

5.4历史经验教训总结	20

6需要整改的内容及整改计划	20

6.1企业存在的风险防控问题	20

6.2整改计划及建议	21

7环境风险评估	22

7.1企业突发环境事件风险等级划分方法	22

7.2环境风险物质数量与临界量比值（Q）	22

7.3突发大气环境事件风险等级表征	23

8突发水环境事件风险分级	24

8.1突发水环境事件风险等级确定	24

8.2突发水环境事件风险等级表征	24

9环境风险等级划分	25

# 1前言

当前我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁群众健康、公共安全和社会稳定的重要因素。党中央、国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月发布的《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”。2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”等要求。2013年10月，国务院办公厅印发《突发事件应急预案管理办法》，规定“编制应急预案应当在开展风险评估和应急资源调查的基础上进行”，强调了开展风险评估对应急预案编制的重要基础作用。

为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持。环保部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号），全面推进企业突发环境事件风险评估，推动企业落实环境安全主体责任，提高企业环境应急预案编制水平。

针对实践暴露出的问题，环境保护部印发国家环境保护标准《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018，以下简称《方法》），自2018年3月1日起实施。《方法》将《指南》附录A和附录B进行修订、完善和标准化，提出了分别评估企业水和大气环境风险的方法，调整了突发环境事件风险物质及临界量清单，弱化了安全生产管理评估指标，较《指南》附录A及附录B结构更加合理，内容更加丰富，定位更加准确，“环境”特点更加突出。

秦汉新城根据环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），要求企业事业单位认真落实环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》以及《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018），组织开展企业突发环境事件风险评估。

在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高咸阳华盛印务有限责任公司的事故应急处理能力，避免因突发事件而影响公司正常运营及对社会造成影响的事情发生，根据公司实际情况，特制定本报告。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高对突发环境事件的应急处理能力，避免因突发事件而影响正常运营及对社会造成影响的事情发生，同时有利于西咸新区生态环境局（秦汉）工作部加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2总则

## 2.1 编制原则

结合企业实际情况，对生产过程中可能发生的突发环境事件及其后果进行环境风险评估。充分考虑厂区现有物资、人员、风险隐患及环境风险防控措施等具体条件，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级制定本公司的风险评估报告。

## 2.2 编制依据

2.2.1 法律法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号），2007年8月；

（5）《中华人民共和国安全生产法》，2008年10月；

（6）《中华人民共和国消防法》，2008年10月；

（7）《国务院关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号），2014年12月；

（8）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，（国发[2011]35号），2011年10月；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护令第34号），2015年4月；

（10）《国家危险废物名录（2021年版）》；

（11）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），2014年4月；

（12）《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018），2018年3月1日起实施；

（13）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护令第17号），2011年4月；

（14）《突发环境事件调查处理办法》（中华人民共和国环境保护令第32号），2014年12月；

（15）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号），2013年12月；

（16）《陕西省环境保护厅关于印发<陕西省突发环境事件信息报告>规定》（陕环发[2011]69号），2011年8月

（17）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发[2011]88号），2011年10月；

（18）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办发[2012]126号），2012年9月；

（19）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），2015年1月；

（20）《西安市环境保护局办公室关于转发环保部<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（市环办发[2015]21号），2015年3月；

2.2.2 技术指南、标准规范

（1）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18128-2014）；

（4）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2005）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（7）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2008）；

（10）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3－93）；

（11）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）。

### 2.2.3其他资料

1、《咸阳华盛印务有限责任公司全自动印刷生产线建设项目环境影响报告表》北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司，2018年8月；

2、建设单位提供的其它资料。

## 2.3 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险等级划分流程示意图见2.3-1。

图2.3-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

（1）企业信息

表3.1-1 公司基本概况一览表

| 单位名称 | 咸阳华盛印务有限责任公司 | 行业类别 | C231 印刷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 916104007769599059 | 法定代表人 | 管守仁 |  |
| 厂区面积 | 4600平方米 | 从业人数 | 45 |  |
| 单位所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城窑店街道办长电公路毛王村副9号 |  |  |  |
| 建厂年份 | 2014年 | 改扩建年月 |  | / |
| 主要联系人 | 管守仁 | 联系电话 |  | 18681986821 |
| 地理位置坐标 | 经度108°50 ′59.27″ 纬度34°24′17.53″ |  |  |  |
| 公司规模 | 年产宣传彩页、册1000万张/a、标签类4000万张/a、表格稿子类1000万张/a |  |  |  |

（2）企业四邻

表3.1-2 周边环境状况一览表

| 序号 | 方向 | 名称 | 人数 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区西 | 西安西电鹏远重型电炉制造有限公司 | 150 | 150 | 隔乡村小路 |
| 2 | 厂区东 | 秦汉新城来福气体供应中心 | 120 | 100 | 与企业同一围墙内 |
| 3 | 厂区南 | 毛三队田地 | / | 20 | 紧邻 |
| 4 | 厂区北 | 毛三队田地 | / | 50 | 紧邻 |

（3）地形地貌

咸阳华盛印务有限责任公司位于陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办苏家寨，厂内地势平坦；地处渭河北岸河滩和一级阶地交界处，地形北高南低。一级阶低海拔380-400米，为堆积阶层。区内含水层为砂、砾、卵石，厚度30-40米，由南向北逐渐变薄，属第四纪松散孔隙水，潜水埋深4-40米。

（4）气候气温

项目所在地属暖温带大陆性半湿润气候区，春秋两季温和，夏热冬寒四季分明，年平均气温13.1℃，年极端最高气温42.1℃，年极端最低气温-19.7℃；全年主导风向NE，次主导风向ENE，年平均风速2.7m/s，最大风速18m/s；年平均降雨量545mm；最大冻土深度30cm；年日照时数2182h。

表3.1-3    区域多年平均气象条件

| （1）气温：年平均气温 | 13.1℃ |
| --- | --- |
| 年极端最高气温 | 42.1℃ |
| 年极端最低气温 | －19.7℃ |
| 七月平均气温 | 26.8℃ |
| 一月平均气温 | －1.5℃ |
| （2）风向：全年主导风向 | NE (19%) |
| 次主导风向 | ENE (9%) |
| 静风频率 | 22% |
| 年平均风速 | 1.9m/s |
| 最大风速 | 18m/s |
| （3）降雨量年平均降雨量 | 545mm |
| （4）地温：最大冻土深度 | 30cm |
| （5）空气湿度：年平均相对湿度 | 61％ |
| （6）日照：年日照时数 | 2182小时 |

（5）环境质量状况

①企业所在地环境空气质量为 2 类功能区；环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。

②本项目生产不用水，生活污水经化粪池处理后，定期外运还田。企业所在地地表水环境质量为Ⅳ类功能水体；地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。

③企业所在地声环境质量为 2类功能区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准。

3.2企业周边环境风险受体情况

3.2.1环境保护目标

经调查，企业周边无珍稀、濒危、保护类生态物种，也无文物古迹、风景名胜、自然保护区、饮用水源地保护区等敏感目标，项目环境保护目标见表3.2-1，企业周边环境受体分布情况见附图2。

表3.2-1    企业周围环境风险受体

| 环境要素 | 敏感点 | 规模 | 方位 | 距离 | 敏感性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 毛王沟村 | 2180人 | 西 | 200m | 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012） 二级标准 |
|  | 胡家沟村 | 1930人 | 西北 | 210m |  |
|  | 牛羊村 | 1162人 | 东北 | 850m |  |
|  | 窑店村 | 1260人 | 东 | 120m |  |
|  | 东大寨村 | 10500人 | 东南 | 961m |  |

3.2.2水环境保护目标

公司无生产废水，生活污水不外排，渭河位于厂地南边1800米属于中河段，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。

## 3.3涉及环境风险物质情况

### 3.3.1风险物质的储运情况

公司涉及的主要风险物质及存在部位见表 3.3-1。

表 3.3-1    环境风险险物质储运情况

| 名 称 |  | 实际最大储量 | 年用量/年产生量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 油墨 | 5t | 15t | 辅料库 |
| 废弃物 | 废油墨 | 1t | 0.1t | 危废暂存间 |
|  | 废油墨桶 | 0.5t | 1t |  |
|  | 废抹布、手套 | 0.2t | 1t |  |

### 3.3.2环境风险物质的特性

油墨理化性质

物质名称：冷固胶印轮转油墨

主要成分油墨为混合物，它由树脂、颜料、溶剂（植物油、矿物油）、膨润土等组成

健康危害： 油墨里还有大量的铅，汞等重金属元素，均具有一定毒性。体内的铅积累到一定程度，就会出现精神障碍、噩梦、失眠、头痛等慢性中毒症状，严重者乏力、食欲不振、恶心、腹胀、腹痛、腹泻甚至死亡等。铅还可通过血液进入脑织，造成脑损伤。

火灾危险性： 油墨中常含有辅助成膜物质：其中包括溶剂和辅助材料。前者如植物油、矿物油等挥发性易燃物质，遇火源会引起火灾。

防护措施： 其防护措施主要是加强通风排毒；作业时应戴口罩和防毒面罩、戴手套、穿好工作服，工作完成后及时洗净身体接触油墨部位。

## 3.4生产工艺

3.4.1企业生产工艺

- 运营期工艺流程及产污环节

图3.4-1  生产工艺流程图

（1）设计排版：接收客户稿件后，由专业人员设计排版，排好版之后外委制版等工序；

（2）印刷：将纸板提前装在印刷机上，加入油墨至印刷机，按照客户要求利用印刷机将图文印刷在纸板或不干胶签纸上，此过程产生废油墨桶、废清洗剂桶、油墨废气（主要为非甲烷总烃）及噪声；

（3）装订：采用骑马钉，不涉及胶装，此过程会产生边角料及噪声；

（4）成品包装：将装订好的印刷品打包好，包装完成后送货，此过程会产生废包装材料。

b、有机废气处理工艺

印刷机上方安装集气罩（其中，上海震立机械设备商业转轮印刷机上方配备1个集气罩，SYSTEM35商业转轮印刷机上方配备4个集气罩，J2205对开双色胶印机上方配备1个集气罩），有机废气经集气罩收集后进入等离子+光催化氧化净化设备处理后，通过同一根15m高的排气筒排放。

### 等离子+光催化氧化净化设备原理：印刷车间车间工作时，会产生一定浓度的挥发性有机废气，如：非甲脘总烃，等离子体是不同气态、固态、液态的第四态物质，由高能电子、正负离子、自由基（OH、HO、O3 等）和中性粒子等组成。等离子分为平衡等离子和非平衡等离子，低温等离子体主要由气休放电产生，气体经过等离子气体净化装置的反应器区域时，等离子体中的活性自由基可以有效的破坏各种病毒、细菌中的核酸，蛋白质，使其不能进行正常的代谢和生物合成，从而导致其死亡。在高能电子和自由基强氧化等多重作用下，气体中的有机物分子链被断开，发生一系列复杂的氧化还原反应，生成 CO2、H2O 等无害物质，正负离子可以清新空气。另外，借助等离子体中的离子与物体的凝并作用，可以对小至亚微米级的细微颗粒物（0.1-3微米）进行有效的收集。在经过光氧催化段，进行氧化还原反应，利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气，臭氧是一种强氧化剂，也是世界公认的光谱高效杀菌消毒剂。臭氧比氧分子多了一个活泼的氧原子，化学性质特别活泼。其强大的氧化性，既可以氧化分解有机物，也可以分解无机物，在臭氧的作用下，有机污染物由大分子物质被分解为小分子物质，没有任何有毒残留．不会形成二次污染， 被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。

### 3.4.2企业生产装置及场所

（1）生产装置

表3.4-1    企业生产设备清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海震立机械设备商业转轮印刷机 | / | 1台 | 生产车间 |
| 2 | 商业转轮印刷机 | SYATEM 35 | 1台 | 生产车间 |
| 3 | 对开双色胶印机 | J2205 | 1台 | 生产车间 |
| 4 | 全自动骑马装订联动机 | LQD8EA | 3台 | 生产车间 |
| 5 | 混合式折页机 | ZYH660A-2/16SZF32 | 2台 | 生产车间 |

（2）企业构筑物

表3.4-2    企业主要构筑物清单

| 序号 | 建筑名称 | 火灾危险性类别 | 建筑面积 | 防火等级 | 储存物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 乙类 | 1800㎡ | 二级 | 生产设备 |
| 2 | 原料存放区 | 乙类 | 400㎡ | 二级 | 纸张 |
| 3 | 油墨暂存区 | 乙类 | 20㎡ | 二级 | 油墨 |
| 4 | 办公楼 | 戊类 | 720㎡ | 二级 | / |
| 5 | 食堂 | 戊类 | 40㎡ | 二级 | / |
| 6 | 危废暂存间 | 乙类 | 20㎡ | 二级 | 废油墨、废油墨桶、废清洗剂桶、废抹布、废手套 |

## 3.5安全生产管理

该企业已通过消防验收，并建立了安全生产小组和消防领导小

组，设置了专职安全员，对整个现场的安全生产实行网络管理，同时，

相关危险化学品重大危险源均已备案。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施

### 3.6.1风险单元识别

表3.6-1    企业环境风险单元识别

| 工程类别 | 主要设施 | 风险物质 | 是否风险单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产设备 | 无 | / |
| 辅助工程 | 原料存放区 | 纸张 | 是 |
|  | 油墨暂存区 | 油墨 | 是 |
|  | 办公室 | 无 | 否 |
|  | 员工宿舍 | 无 | 否 |
|  | 食堂 | 燃料（液化石油气） | / |
| 公用工程 | 供电、供水、通 讯、 供暖、制冷 | 无 | 否 |
| 环保工程 | 化粪池 | 生活污水 | 否 |
|  | 环保设备 | 粉尘、有机废气 | 是 |
|  | 危废暂存间 | 废油墨桶、漆渣、废机油 | 是 |

### 3.6.2环境风险防控与应急措施

表3.6-2    企业环境风险防控与应急措施

| 序号 | 项目 | 环境风险防控与应急具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 各个环境风险单元采取水泥地面，四周设置排水沟，确保正常冲洗水和事故情况下的泄漏污染物能够合理收集和处置。 |
| 2 | 事故排水收集措施 | 生产区雨水排入场外水渠 |
| 3 | 厂内危险废物处置 | （1）在储存和使用过程中制定危险化学品安全操作规程，操作人员必须严格执行； （2）危险化学品储存库应建立健全安全规程及执勤制度，检查各化学品是否保存完好； （3）库房内应设置禁止吸烟及明火标识，同时加强职工教育。 |
| 4 | 厂区布局 | （1）危险废物暂存库远离其他建筑物； （2）危险区域电气安装采用防爆级，并设置符合规范的的接地； （3）建筑物之间的距离符合消防要求，按区域分别设置消防设施及设备； （4）危险区域设置火灾报警及自动灭火系统； （5）危险区域设置警示标志。 |
| 5 | 火灾爆炸事故应急措施 | （1）当发生火情时，现场人员及时使用灭火器材将火灾消灭在萌芽中，当火情不可控时，现场指挥人员应立即疏散职工，并按报告程序逐级上报请求支援； （2）当某一单元或者周围企业发生火灾、爆炸事故时，相邻两生产单元紧急停车，做好预防准备； （3）如有伤员，则进行紧急救治，并及时通知邻近医院；加强火灾演练，做到各个环节有条不紊。 |
| 6 | 泄漏事故防控措施 | 油墨泄漏时，应按以下方法处置：（1）泄漏后应疏散人员，做好防火及通风措施；（2）将沙土等撒在地面吸附泄漏物；（3）现场保持通风防止中毒事件；（4）将泄漏物及时与其他原料隔离处理。 |
| 7 | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 落实了环评批复中风险防控措施。 |

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1内部应急资源

企业内部按照各类需求储备了相应的应急物资，并由办公室负责，企业应急资源及装备的储备情况见表3.7-1。

表3.7-1     企业内部应急资源、装备

| 类别 | 器材(设备)名称 | 数 量 | 存放位置 | 备注 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 设备 | 汽车 | 2台 | 厂区 | 已配备 | 文朋18609108035 |
|  | 洒水车 | 1台 | 厂区 | 已配备 |  |
|  | 铁锹 | 10把 | 库房 | 已配备 |  |
|  | 干粉灭火器 | 15台 | 厂区、库房 | 已配备 |  |
|  | 推车式干粉灭火器 | 5副 | 厂区、库房 | 建议补充 |  |
|  | 水泵 | 2台 | 厂区 | 已配备 |  |
|  | 水管 | 100米 | 库房 | 已配备 |  |
|  | 消防沙 | 50m3 | 库房 | 建议补充 |  |
|  | 消防毯 | 10副 | 库房 | 建议补充 |  |
|  | 报警器 | 4个 | 库房 | 建议补充 |  |
|  | 吸油毡 | 10副 | 库房 | 建议补充 |  |
|  | 吸附棉 | 3箱 | 库房 | 建议补充 |  |
|  | 活性炭 | 5箱 | 库房 | 建议补充 |  |
| 个人防护设备 | 防尘口罩 | 100个 | 库房 | 已配备 | 王克勤18690022085 |
|  | 安全帽 | 30 | 库房 | 已配备 |  |
|  | 对讲机 | 10副 | 库房 | 建议补充 |  |
|  | 工作服 | 30套 | 库房 | 已配备 |  |
|  | 手电筒 | 10把 | 库房 | 已配备 |  |
|  | 安全带及安全帽 | 15顶 | 库房 | 已配备 |  |
|  | 防火服 | 20套 | 库房 | 建议补充 |  |
|  | 手套 | 30双 | 库房 | 已配备 |  |
| 应急 药品 | 酒精 | 2瓶 | 办公室 | 已配备 | 余家和15384542296 |
|  | 碘伏 | 2瓶 | 办公室 | 已配备 |  |
|  | 纱布 | 3卷 | 办公室 | 已配备 |  |
|  | 棉签 | 2包 | 办公室 | 已配备 |  |
|  | 急救药箱 | 2个 | 办公室 | 已配备 |  |
|  | 创可贴 | 5盒 | 办公室 | 已配备 |  |

### 3.7.2应急救援专业队伍

企业成立应急救援专业队伍，其人员配置见表见附件1。

### 3.7.3外部资源及救援队伍

如突发事件等级超过企业自身应对能力时，及时上报秦汉新城管委会或相关部门；

表3.7-2 外部应急资源及救援队伍

| 1 | 环保热线 | 12369 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 西咸新区秦汉新城管理委员会办公室 | 029-33185000 |
| 3 | 西咸新区生态环境局（秦汉）工作部 | 029-33185030、029-33185258 |
| 4 | 咸阳市中心医院 | 120/0910-33222222 |
| 5 | 西安市公安局西咸新区分局 | 110 |
| 6 | 西咸新区消防救援支队秦汉新城大队 | 119/029-33185313 |
| 7 | 西咸新区秦汉新城安全监管部 | 029-33185055 |
| 8 | 陕西省气象局 | 029-81619125 |
| 9 | 西安市交警大队 | 029-86220093 |
| 10 | 西安市环境监测站 | 029-87883739 |
| 11 | 秦汉新城来福气体供应中心 | 13991058163 |
| 12 | 西安西电鹏远重型电炉制造有限公司 | 029-33667010 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1国内同类企业突发事件

案例一：

2011年7月17日6时29分北京消防局调派5个中队、20余部车、130余人到场施救。消防局南区供水分队也赶赴现场参加火灾扑救。火势于6点50分得到有效控制。经初步调查，起火仓库主要存放纸品、油墨等物品。过火面积1000平方米。

案例二：

2010年4月11日6点25分，位于昌平区北七家镇七北路王府街22号的北京多彩印刷有限公司内，化学危险品发生泄漏后，突然发生爆燃，将部分房体炸塌，同时引燃了车间内的生产设备和纸张以及其他易燃物品。截至晚8点45分，大火基本被控制。初步估计过火面积为1000平方米。

### 4.1.2可能发生的事故背景

企业在生产经营中可能发生的突发环境事件情景见表4.1-1。

表4.1-1   企业可能发生的突发环境事件

| 序号 | 事故种类 | 发生原因 | 环境事件情景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧爆炸事故 | 操作原因：操作失误、明火； 设备原因：设备、电器损坏未及时维修； 环境原因：操作中产生静电火花引起燃爆。 | 油墨在使用或泄漏过程中发生火灾。 |
| 2 | 泄漏事故 | 操作原因：违章操作。 设备原因：设备故障；生产原辅料存储容器损坏等。 安全设施有缺陷。 | 油墨发生泄漏。 |
| 3 | 雷、电伤害 | 违章操作。 设备原因：防雷防静电设备故障； | 会引起接触的人员电击，受伤。 引起设备电击产生明火花发生火灾。 |
| 4 | 机械伤害 | 违章操作。 装卸发生碰撞，物体高处坠落等。 | 会造成附近人员受伤。 |
| 5 | 违法排污 | 污染物未按要求处置 | 污染物超标排放，污染环境。 |
| 6 | 通讯故障 | 出现事故时通讯设备损坏 | 无法和外界取得联系 |
| 7 | 自然灾害等事故 | 出现地震、洪水等灾害及雷电等不利气象条件 | 建筑物倒塌风险物质泄漏、与明火会发生火灾。 |

## 4.2突发环境事件背景源强分析

企业突发环境事件背景源强分析见表4.2-1。

表4.2-1    企业突发环境事件背景源强分析

| 序号 | 环境事件情景 | 释放环境 风险物质 | 扩散 范围 | 持续时间及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油墨泄漏 | 非甲烷总烃 | 厂区周围及下风向 | 此类事故持续时间约为半小时至1小时之间，最大危害程度为：污染大气；遇明火爆炸，引起人员伤亡。 |

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险风控与应急措施、应急资源情况分析

根据表4.2-1可知，造成周围大气污染的风险物质为：油墨；主要的环境风险单元为：油墨暂存区、危废暂存间等。

4.3.1地表水环境风险分析

企业主要的地表水环境风险为油墨泄漏物外排，因此主要的风险单元为辅料库和危废暂存间。

（1）释放条件

当废油墨、油墨桶等破裂导致油墨、废油墨泄漏污染地表水或土壤；火灾状态下消防废水外排。

（2）排放途径

物料、污水流入水渠中；

（3）环境风险与应急关键环节

为了保证事故状态下污水不对地表水造成影响，企业应在库房周围修建围堰。

4.3.2大气环境风险分析

企业主要的大气环境风险为有机废气净化设备故障或管道破裂，造成有机废气超标排放，因此主要的风险单元为印刷设备。

（1）释放条件

当有机废气净化设备故障或管道破裂；造成有机废气超标排放。

（2）排放途径

印刷机及有机废气净化设备。

（3）环境风险与应急关键环节

为了保证有机废气净化设备能够持续正常运行，需定期检修并委托第三方检测单位进行监测。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

根据制公司突发环境事件情景的源强及危害程度，公司各类突发环境事件从地表水、地下水、土壤、大气、人口、财产以及社会影响等方面综合考虑，对周边居民人群的影响较小，危害范围较小，预计可能发生的突发环境事件级别为一般环境事件。

表4.4-1    突发事件后果分析

| 序号 | 突发事件 | 风险 物质 | 影响范围 | 疏散人群 | 是否影响地下水取水 | 是否造成跨界影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 有毒有害气体 | 公司附近及下风向范围 | 公司周围500m内居民 | 否 | 否 |
| 2 | 有机废气净化设备 | 非甲烷总烃 | 公司附近及下风向范围 | —— | 否 | 否 |

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

环境风险管理制度见表5.1-1。

表5.1-1    环境风险管理制度

| 序号 | 内容 | 是否建立（落实） | 是否与应急措施 相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度 | 是 | 符合 |
| 2 | 环境风险防控责任人及责任机构 | 是 | 符合 |
| 3 | 定期巡检和维护责任制度（一月一次） | 是 | 符合 |
| 4 | 环评及批复中各项环境风险防控和应急措施要求 | 是 | 符合 |
| 5 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训（一年一次以上） | 是 | 符合 |
| 6 | 建立突发环境事件信息报告制度 | 是 | 符合 |

## 5.2环境风险防控与应急措施

环境风险防控与应急措施见表5.2-1。

表5.2-1    环境风险防控与应急措施

| 序号 | 内 容 | 是否设置 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害、设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定，岗位职责落实情况和措施的有效性 | 是 | 符合 |
| 2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施、包括截流措施、雨水系统防控措施、生产系统废水防控措施等分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 是 | 符合 |
| 3 | 有机废气净化装置进行定期检修，并定期委托第三方检测机构进行监测，同时分析每项措施的管理制度、岗位职责和措施的有效性 | 是 | 符合 |

## 5.3环境应急资源

环境应急资源见表5.3-1。

表5.3-1 环境应急资源

| 序号 | 内 容 | 是否配备 | 是否与应急措施相符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要的应急物资和应急装备 | 是 | 符合 |
| 2 | 设置专职人员组成的应急救援队伍 | 是 | 符合 |
| 3 | 与其他单位、组织签订应急救援协议 | 否 | 符合 |

## 5.4历史经验教训总结

对前文收集的国内同类企业突发环境事件案例进行分析、总结，案例中企业危险化学品泄漏、火灾事故发生的主要原因有：装卸过程中操作不当和管理不善；危险化学品存放严重违章；工人在操作过程中操作不当。

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

（1）加强管理，制定各岗位操作规程，并严格按照规程要求职工。

（2）严格按照《危险化学品管理条例》，加强对危险化学品备件库、油类储存库管理，设专人看管。

（3）严格按照公司制度定期进行设备、电气检修。

（4）加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止，做到持证上岗；为加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

# 6需要整改的内容及整改计划

### 6.1企业存在的风险防控问题

（1）企业未设置符合规定的危险废物暂存库和相应的台账。

（2）油墨暂存区需进行防腐防渗操作。

（3）需设置事故池。

### 6.2整改计划及建议

（1）短期整改计划

三个月设置符合标准的危险废物暂存库并建立相应台帐；

（2）中期整改内容

油墨暂存区、危废暂存间需进行防腐防渗操作，同时设置事故池。

# 7环境风险评估

## 7.1企业突发环境事件风险等级划分方法

突发环境事件风险评估程序见图7.1-1。

图7.1-1    突发环境事件风险评估流程图

## 7.2环境风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《 企业突发环境事件风险分级方法》中附录A 企业突发环境事件风险等级划分方法中的相关要求，当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下述公式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（1）

式中：w1, w2, ..., wn——每种风险物质的存在量，t；

W1, W2, ..., Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

（1）Q＜1，以 Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

表7.2-1 公司环境风险物质与临界量比值结果一览表重大风险源识别表

| 单元名称 | 风险物质 |  |  |  |  | 临界量 | 比值（Q） | 是否重大风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 存在状态 | 位置 | 最大存储量 | 储存方式 |  |  |  |
| 辅料库 | 油墨 | 液态 | 油墨暂存区 | 5t | 液态桶装 | / | / | 否 |

由表7.2-1可知，公司环境风险物质未在《 企业突发环境事件风险分级方法》附录A 中，根据《 企业突发环境事件风险分级方法》中6.1小节得到，当Q＜1，则以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

因此，本公司属于一般环境风险等级。

## 7.3突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型 ）”。

综上分析，本公司突发大气环境事件风险等级为一般-大气（Q0）。

# 8突发水环境事件风险分级

## 8.1突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）确定企业突发水环境事件风险等级。

## 8.2突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

## （2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型 ）”。

综上分析，本公司突发水环境事件风险等级为一般-水（Q0）。

### 9环境风险等级划分

企业水环境风险物质且环境风险物质数量与临界量比值（Q）：Q＜1，依据突发环境事件风险等级划分流程示意图，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”；

企业大气环境风险物质且环境风险物质数量与临界量比值（Q）：Q＜1，依据突发环境事件风险等级划分流程示意图，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-气（Q0）。

通过对比《企业突发环境事件风险分级方法）》（HJ941-2018）中关于风险等级确定与调整的规定确定本公司突发环境事件风险等级为一般环境风险等级，即一般【一般-水（Q0）+一般-气（Q0）】