1

证书等级：甲级

证书编号：第3608号

陕西立广铁路工程有限公司西安分公司项目

环境影响报告表

建设单位：陕西立广铁路工程有限公司西安分公司

评价单位：核工业二○三研究所

二○一八年七月

建设项目环境影响报告表

项目名称:  陕西立广铁路工程有限公司西安分公司项目

建设单位(盖章):   陕西立广铁路工程有限公司西安分公司

编制日期: 二○一八年七月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西立广铁路工程有限公司西安分公司项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西立广铁路工程有限公司西安分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡立广 |  |  | 联系人 |  | 张艳琴 |  |
| 通讯地址 | 西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15929745992 |  | 传真 |  | - | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-611204-50-03-018604 |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3039其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 6666.67（10亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 0 |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  | 24 |  | 环保投资占总投资比例 | 4.8% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  | 2018年9月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目背景 随着城市建设步伐不断加快，道路、水利、住宅等工程建设要求的提高，混凝土需求量不断增大，混凝土外加剂也随之增加。陕西立广铁路工程有限公司西安分公司正是在此背景下孕育而生。 陕西立广铁路工程有限公司西安分公司拟租用陕西天宇混凝土有限公司位于西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号的厂房及用地，共计6666.67m2，建设现代化全自动设备生产线4条，年产10万吨环保型外加剂。于2017年6月，陕西天宇混凝土有限公司取得了《关于陕西天宇混凝土有限公司商品混凝土生产线项目竣工环境保护验收的批复》（秦汉环保函[2017]7号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受陕西立广铁路工程有限公司西安分公司委托（委托书见附件），我所即组织专业技术人员对现场进行踏勘，同时在对建设单位提供的相关技术资料进行分析以及与建设单位相关人员多次沟通基础上，按照国家环保法律法规、环评技术导则的要求，编制完成了《陕西立广铁路工程有限公司西安分公司项目环境影响报告表》。 - 相关分析判定结论 - 产业性政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会2013年第21号令公布实施的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于鼓励、限制和淘汰类产业，属于允许类。采用设备不属于《部分工业行淘汰落后生产工艺装备和品指导目录（2010年本）》中的设备。项目已于2018年5月14日取得秦汉新城行政审批与政务服务局确认（2018-611204-50-03-018604），符合国家产业政策。 - 选址合理性 本项目建设地点位于陕西天宇混凝土有限公司内，周围均为陕西天宇混凝土有限公司厂区道路及厂房，陕西天宇混凝土有限公司内于2015年1月30日取得了秦汉新城国土资源局《关于陕西天宇混凝土有限公司用地的意见》，并取得了《关于陕西天宇混凝土有限公司商品混凝土生产线项目竣工环境保护验收的批复》（秦汉环保函[2017]7号）。因此，本项目选址合理。 - 项目概况 - 项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称：陕西立广铁路工程有限公司西安分公司项目 建设单位：陕西立广铁路工程有限公司西安分公司 建设性质：新建项目 建设地点：西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号，即陕西天宇混凝土有限公司内 - 地理位置与交通 本项目位于西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号，即陕西天宇混凝土有限公司内，四周均为陕西天宇混凝土有限公司厂区道路及厂房。本项目东侧270m为武装部，南侧110m为十二台村，西南侧780m为下帝王村，西北侧730m为上帝王村。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 - 工程基本情况 - 工程建设内容 项目主要建设内容见表1-2，主要经济技术指标见表1-3，平面布置见附图3。 表1-2 项目主要建设内容 项目; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产区; 建设混凝土外加剂复配生产线4条，10万t/a; 租用陕西天宇混凝土有限公司厂房. 生产控制区; 20m×7m. 辅助工程; 办公区; 2间; 依托陕西天宇混凝土有限公司. 宿舍; 20名员工食宿. 食堂. 公用工程; 给水系统; 需水量176.19m3/d，自备井涌水量为480m3/d，已用65m3/d; 依托陕西天宇混凝土有限公司自备井. 排水系统; 污水处理站采用A2/O工艺，处理规模10m3/d，已使用5m3/d; 依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站. 供电系统; 由乡镇电网供电; /. 采暖通风; 自然通风、分体式空调; /. 贮存工程; 原料储存区; 聚羧酸母液储存罐4×35t，葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C粉剂暂存区; 厂房内. 产品储存区; 成品储存罐4×35t; 厂房内. 环保工程; 废气; 食堂油烟; 依托陕西天宇混凝土有限公司油烟净化系统. 集气罩+袋式除尘器; /. 废水; 污水处理站采用A2/O工艺，处理规模10m3/d，已使用5m3/d; 依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站. 噪声; 合理布局、车间隔声、基础减震、距离衰减等; /. 固废; 设置若干垃圾桶，分类收集; /. 表1-3 项目主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 规模. 1; 生产规模; 万t/a; 10. 2; 生产线; 条; 4. 3; 劳动定员; 人; 20. 4; 总投资; 万元; 500. 5; 环保投资; 万元; 12. 6; 总用地面积; 亩; 10. - 生产设备 本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号/规格; 数量（个）. 1; 聚羧酸母液储罐; 35m3; 4. 2; 储水罐; 1×20m3，2×30m3; 3. 3; 搅拌罐; 10m3; 4. 4; 进料罐; 3×10m3，8×8m3; 11. 5; 进料泵; /; 15. 6; 成品储罐; 35m3; 4. - 产品方案及规模 - 产品方案 混凝土外加剂是指在拌制混凝土拌合前或拌合过程中接入用以改善混凝土性能的物质。聚羧酸高性能减水剂是应用于水泥混凝土中的一种水泥分散剂，为了有效改善混凝土新件能，获得适合于现场和混凝土使用的聚羧酸减水剂产品，需要通过添加一些功能组分进行简单的物理复配改善混凝土的缓凝、含气量、和易性、塌落度等施工性能。 葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C作为缓凝剂的适应性较好，可以调节外加剂适应不同气温凝结时间。本项目通过聚羧酸母液与葡萄糖酸钠、柠檬酸钠、维生素C、水进行物理复配，制作聚羧酸高效复配减水剂。 本项目产品方案见表1-5。 表1-5 本项目产品方案 名称; 种类; 性状; 规模; 指标; 备注. 混凝土外加剂; 聚羧酸高性能减水剂; 液体; 10万t/a; 无色或淡黄色透明液体; 混凝土外加剂复配工艺采用原辅料的物理混合复配. - 主要原辅材料 本项目主要原辅料年用量一览表见表1-6。 表1-6 主要原辅料年用量一览表 序号; 名称; 性状; 用量（万t/a）; 最大存储量（t）; 储存方式; 运输方式. 1; 聚羧酸母液; 液体; 4.50; 140; 罐装; 槽车. 2; 葡萄糖酸钠; 固体; 0.25; 8; 袋装; 袋装车运. 3; 柠檬酸钠; 固体; 0.12; 4; 袋装; 袋装车运. 4; 维生素C; 固体; 0.40; 13; 袋装; 袋装车运. 5; 水; 液体; 4.73; /; /; /. 聚羧酸母液：聚羧酸母液为无色或浅色液体，无刺激性气味，不可燃，pH值6-8较稳定，无腐蚀性；聚羧酸液具有梳性结构，分子中采用具有更长长度的聚氧乙烯基长链和高密度磺酸基团，使得具有更大的空间位阻作用和静电斥力作用，为水泥提供了更大的分散性和更高的减水率。 葡萄糖酸钠：白色结晶粒或粉末，极易溶于水，性质稳定，不易与强氧化剂反应熔点为206-209℃，无毒，存在于水中的葡萄糖酸钠及其与重金属离子形成的整合物，可通过普通生化处理迅速、完全的降解；葡萄糖钠可用于医药方面，调节人体内酸碱平衡，恢复神经正常作用，亦可基于同样目的，用于食品添加剂，工业上常用于作水泥掺合剂，水泥中添加一定数量葡萄糖酸钠后，可增加混凝土的可塑性和强度，且有阻滞作用，可推退混凝土的初凝与终凝时间。 柠檬酸钠：别名枸橼酸钠，是一种有机化合物，外观为白色到无色晶体。无臭，有清凉咸辣味。常温及空气中稳定，在湿空气中微有溶解性，在热空气中产生风化现象。加热至150℃失去结晶水。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化，其溶液pH值约为8。 维生素C：结构类似葡萄糖，是一种多羟基化合物，分子式为C6H8O6，分子量为176.1，维生素C是呈无色无臭的片状晶体，易溶于水，又称抗坏血酸。 - 公用工程 - 供电系统 项目电力供应由乡镇电网供电。 - 供暖、制冷及通风 项目采用自然通风以及分体式空调进行采暖、制冷及通风。 - 给水系统 本项目用水由陕西天宇混凝土有限公司自备井供给，该自备井涌水量为480m3/d，陕西天宇混凝土有限公司用水量约为65m3/d。 本项目用水主要用于生活用水以及生产用水。根据企业提供资料以及《陕西省行业用水定额》，项目生活用水量为2.0m3/d；生产用水158.17m3/d，其中溶剂用水量为157.67m3/d，地面清洁用水量为0.5m3/d；未预见用水量取上述用水量的10%，即16.02m3/d。则总用水量为176.19m3/d，即5.29万t/a。因此，自备井可满足项目用水。 - 排水系统 本项目排水采用雨污分流制，雨水排入陕西天宇混凝土有限公司雨水管道。 项目排放污水主要为生活污水和生产废水。根据企业提供资料以及类比同类企业排水情况，排放系数以0.8计，则生活污水为1.60m3/d；地面清洁废水为0.4m3/d；溶剂用水全部作为溶剂，不外排。因此本项目废水排放量为2.0m3/d，即600m3/a。因此本项目废水排放量为1.60m3/d，即480m3/a。产生废水依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站处理，达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准以及《城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化及洒水抑尘标准。项目水平衡见图1-1。 图1-1 现有项目水平衡图（单位：m3/d） - 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为20人，采用24h工作制，全年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用陕西天宇混凝土有限公司位于西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号的厂房及用地，共计6666.67m2。于2017年6月，陕西天宇混凝土有限公司取得了《关于陕西天宇混凝土有限公司商品混凝土生产线项目竣工环境保护验收的批复》（秦汉环保函[2017]7号）。 本项目为新建项目，不存在原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 秦汉新城位于西咸新区的几何中心，西接咸阳主城区，南跨渭河与西安相联，是西咸新区五大功能组团的核心载体。秦汉新城规划总面积302.2平方公里，面积为五个新城之首，其中建设用地50平方公里，遗址保护区面积104平方公里，包括渭城区正阳、窑店、渭城、周陵镇福银高速以南的区域，秦都区的双照镇，兴平市茂陵的周边区域和泾阳县高庄镇部分区域。 本项目位于西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号，即陕西天宇混凝土有限公司内，四周均为陕西天宇混凝土有限公司厂区道路及厂房。 - 地形、地貌 秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430m-500m。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。 - 地质 秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值在200kPa左右。部分土地存在砂土液化现象，中部为黄土台塬。本工程区处汾渭地震带的渭河地震亚带。据《国家地震动参数区划图》（GB18306-2001），建筑场地类别为II类，工程区的地震动峰值加速度为0.20g（相应抗震设防烈度为8度），地震动反应谱特征周期为0.35s。 - 气候气象 秦汉新城地处关中盆地中部，桥位河段地处中纬度暖温带半干旱气候区，具有明显的大陆性季风气候。在大气环流和地形综合作用下，春暖多风，夏热多雨，秋凉湿润，冬寒少雪。多年平均气温13.0℃，年内七月份平均气温26.5℃，极端最高气温42.0℃，一月份平均气温-1.4℃，极端最低气温-19.7℃，全年无霜期219天。季节的变化引起风向的变化，一般冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季二者交替出现，全年平均风速2.7m/s，以偏北风为主。 多年平均降雨量561.8mm左右。由于受季风和地形的影响，降雨量时空分布不均，7、8、9三个月占全年雨量的50%以上，冬季11-2月占全年降雨量的5-8%。 - 水文特征 本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入我省，渭河穿过宝鸡市、咸阳市流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818km，流域面积3300km2。渭河在咸阳境内流长30km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m-1100m，平均径流量53.5×108m3，平均含沙量为34.5kg/m3。全年70％的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70％。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。本项目地位于渭河北侧约6.4km。 - 生态环境概况 本项目所处地区属于暖温带落叶阔叶林带，由于地势平坦，土地肥沃，人类活动频繁，绝大部分野生动植物已经被人工栽培植物和饲养动物所代替。 渭河北岸区域以农业生态为主，植被以人工种植的经济树林为主，包括枣、柿、桃、苹果、梨等；渭河北岸已被划为泾渭新区渭河生态景观带及渭河北岸综合商务区，植被以人工种植的绿化灌木为主，两岸畜类主要有草兔、黄鼠、松鼠、蛇等，鸟类主要包括喜鹊、乌鸦、斑鸠、麻雀、鸽子、沙燕等。 渭河河水及两岸河滩已形成湿地环境，河边湿地生长有耐水性植物，南岸河滩地主要种植小麦、玉米等，北岸河滩地未种植农作物。 根据现场调查、收集资料、走访，评价区内无珍稀濒危野生动物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 陕西立广铁路工程有限公司西安分公司项目位于西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号，即陕西天宇混凝土有限公司内。本次环境质量现状包括环境空气质量现状以及声环境质量现状。环境空气质量现状引用陕西正为环境检测有限公司于2018年4月16日-24日监测数据，环境空气质量现状监测点位于本项目东北侧1.8km的崔家村。声环境质量现状委托核工业二〇三研究所分析测试中心对厂界及十二台声环境现状进行监测。环境质量现状监测点位布置见附图4。 - 环境空气质量现状 根据《激扬印务印刷建设项目环境影响报告表》，2018年4月16日-24日陕西正为环境检测有限公司于崔家村对环境空气质量现状进行了现场监测，监测因子为PM10、NO2、SO2，环境空气监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果一览表 单位：μg/m3 监测 点位; 监测 日期; SO2; NO2; PM10. 1h均值; 24h均值; 1h均值; 24h均值; 24h均值. 崔家村 （G1）; 2018.4.16; 10-18; 10; 36-50; 46; 120. 2018.4.17; 9-18; 10; 30-46; 40; 139. 2018.4.18; 11-20; 16; 33-45; 39; 132. 2018.4.19; 13-21; 17; 16-27; 20; 126. 2018.4.21; 10-17; 11; 14-25; 19; 84. 2018.4.22; 10-17; 14; 36-45; 39; 98. 2018.4.23; 13-20; 17; 30-46; 38; 75. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 由上表的监测统计结果可以看出，评价区域PM10、SO2及NO2的24小时平均浓度及SO2、NO2的1小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，该区域空气质量良好。 - 声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测点为项目场址东（N1）、南（N2）、西（N3）、北（N4）四个厂界以及十二台（N5），5个监测位点进行了声环境现状监测，监测时间为2018年7月12日-13日，连续监测2天。环境现状结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 项目; 监测点位; 时间; 12日; 13日; 备注. 项目所在地; N1东厂界; 昼间; 52.0; 54.0; 执行《声环境质量》 （GB3096-2008）的2类标准 [60dB(A)，夜间50dB(A)]. 夜间; 41.8; 40.3. N2南厂界; 昼间; 56.8; 54.3. 夜间; 42.9; 42.2. N3西厂界; 昼间; 52.2; 54.7. 夜间; 40.7; 41.6. N4北厂界; 昼间; 50.4; 53.6. 夜间; 41.0; 40.3. N5十二台; 昼间; 53.4; 51.1. 夜间; 40.2; 39.8. 从监测结果可以看出，项目厂界昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号，即陕西天宇混凝土有限公司内，四周均为陕西天宇混凝土有限公司厂区道路及厂房。本项目东侧270m为武装部，南侧110m为十二台村，西南侧780m为下帝王村，西北侧730m为上帝王村。附近无风景名胜、文物古迹等存在。主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 人数; 距离; 保护级别. 环境空气; 武装部; 东; -; 270m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 十二台; 南; 154人; 110m. 下帝王村; 西南; 1589人; 780m. 上帝王村; 西北; 716人; 730m. 声环境; 十二台; 南; 154人; 110m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 地下水; 项目周边地下水水质; /; /; 地下水质量标准 （GBT-14848-2017）Ⅲ类.

评价适用标准

| 质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （3）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 |
| --- | --- |
| 排放标准 | （1）施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；餐饮油烟执行《饮食业油烟油烟排放标准》（GB18483-2001）限值标准； （2）废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准； （3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； （4）一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号公告）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目无总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述 - 施工期工艺流程及产污环节 项目租用陕西天宇混凝土有限公司厂房，不涉及结构施工，仅进行设备安装及调试，不采用大型机械设备，且施工期较短，对环境影响不大。 - 项目运营期工艺流程及产污环节 项目运营期对环境的影响主要表现为：1）生活污水排放至厂区污水处理站，处理达标后绿化及洒水抑尘；2）车间微量异味及少量粉尘无组织排放；3）各类设备噪声对声环境的影响；4）项目产生的生活垃圾以及生产垃圾等污染物对环境的影响。从污染角度分析，项目运行期产污环节见图5-1。 图5-1 运行期工艺流程产污环节图

主要污染工序： - 施工期污染因素分析 项目租用陕西天宇混凝土有限公司厂房，不涉及结构施工，仅进行设备安装及调试，不采用大型机械设备，且施工期较短，对环境影响不大。 - 营运期污染分析 - 废气 本项目废气主要为聚羧酸母液储存过程中可能产生的异味、葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C添加过程中产生的少量粉尘。 结合建设单位提供的资料，聚羧酸母液为无毒无害的液体，较为稳定，不易挥发且不易与其他物质发生化学反应。生产时，将聚羧酸母液由原料储罐泵入搅拌罐内与葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C及水混合，此过程无需打开原料储罐。类比生产同类型外加剂企业，由于贮存聚羧酸母液的原料储罐为密闭罐体，储存时间也较短，因此聚羧酸母液产生的异味较少且基本不会从密闭的原料储罐内挥发。 葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C在投加过程中可能会产生粉尘。葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C采用人工投加的方式添加，并在进料罐中溶解，葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C均易溶于水，投入到搅拌罐立刻溶于罐内水中。本项目通过安装集气罩和袋式除尘器收集投料时产生的粉尘，同时对进料口进行加盖处理，并且加强进料员工培训，严格遵守操作规程，进一步降低粉尘。 - 废水 项目排放污水主要为生活污水和地面清洁废水。根据企业提供资料以及项目用水情况，生活污水为1.60m3/d；地面清洁废水为0.4m3/d；生产过程中的溶剂用水全部进入产品，不外排。因此本项目排放至污水站的废水量为2.0m3/d，600m3/a。 项目产生废水依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站处理，污水处理后进行绿化或场地洒水抑尘。根据《关于陕西天宇混凝土有限公司商品混凝土生产线项目竣工环境保护验收的批复》（秦汉环保函[2017]7号），陕西天宇混凝土有限公司商品混凝土生产线项目在设计、施工和运行阶段均执行“三同时”制度，并采用了相应的污染防治措施，各类污染物排放符合国家和地方有关排放标准。 - 噪声 项目的噪声主要来自生产过程中的搅拌罐及泵产生的噪声，本项目设备声功率为70dB(A)-80dB(A)。噪声源情况见表5-2。 表5-2 项目扩建工程噪声污染源状况 序号; 噪声设备; 数量; 噪声值dB（A）; 降噪措施; 位置. 1; 搅拌罐; 4; 65; 减振、建筑隔声; 生产车间. 2; 进料罐; 11; 65; 减振、建筑隔声; 生产车间. 3; 泵; 15; 75; 减振、建筑隔声; 生产车间. 4; 风机; 1; 80; 减振、建筑隔声; 生产车间. - 固体废弃物 根据企业提供资料，本项目运营期，主要固体废物为生活垃圾、一般工业固废。 生活垃圾主要来源于员工，本项目劳动定员20人，产生的生活垃圾0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为10kg/d，即3t/a，收集后交由环卫部门统一清运。 本项目外购聚羧酸母液由槽车运输至厂区，泵入储罐，不产生固废；葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C采用袋装储运，根据建设单位提供资料，产生约5t/a的废包装袋，作为废品外卖。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 油烟 | 油烟 | 依托陕西天宇混凝土有限公司食堂 | 依托陕西天宇混凝土有限公司食堂 |
|  | 聚羧酸母液储罐 | 异味 | 微量 | 微量 |
|  | 生产线 | 粉尘 | 770kg/a | 154kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 450mg/L 0.216t/a | 依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L 0.096t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L 0.120t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L 0.0168t/a |  |
|  | 地面清洁废水 | SS | 500mg/L 0.060t/a |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门进行清运处理 |
|  | 生产垃圾 | 废包装袋 | 5t/a | 废品外卖 |
| 噪声 | 机械设备等设备噪声 |  | 70dB(A)-80dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目租用陕西天宇混凝土有限公司已建成厂房，路面已硬化，项目地已按要求经行绿化。设备安装调试均在生产车间内完成，无生态影响。因此，施工过程对地表的扰动较小，生态影响轻微。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目租用陕西天宇混凝土有限公司厂房，不涉及结构施工，仅进行设备安装及调试，不采用大型机械设备，且施工期较短，对环境影响不大。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目产生的大气影响主要为聚羧酸母液储存过程中可能产生的异味、葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C添加过程中产生的极少量粉尘。 - 聚羧酸母液异味 结合建设单位提供的资料，聚羧酸母液为无毒无害的液体，较为稳定，不易挥发且不易与其他物质发生化学反应。生产时，将聚羧酸母液由原料储罐泵入搅拌罐内与葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C及水混合，此过程无需打开原料储罐。类比同类型企业，由于贮存聚羧酸母液的原料储罐为密闭罐体，储存时间也较短，因此聚羧酸母液产生的异味较少且基本不会从密闭的原料储罐内挥发。 - 投料粉尘 葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C在投加过程中可能会产生粉尘。类比同类型企业，投料粉尘产生系数为0.1kg/t，则本项目粉尘产生量为770kg/a，通过安装集气罩以及袋式除尘器处理，捕集处理效率约为80%，则收集量约为616kg/a，收集后回用于生产，剩余20%，即154kg/a，以无组织形式排放。本项目无组织排放粉尘较少，在加强进料员工培训，同时对进料口加盖处理后，可进一步降低粉尘。 - 噪声影响分析与评价 项目的噪声主要来自生产过程中的搅拌罐及泵产生的噪声，单台设备声功率为70dB(A)-80dB(A)。根据建设单位提供资料，项目最多6台泵、4座搅拌罐、4座进料罐以及除尘器风机同时运行。为使降低企业厂界噪声对周围声环境影响，本评价提出以下噪声防治措施： - 泵、风机、管道采用软接头连接，管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层，水泵基座与基础之间使用阻尼钢弹簧减震器连接； - 建议在设计和设备采购阶段，应尽可能选用技术性能优良、低噪音设备以从声源上降低设备本身噪声； - 合理布置设备位置，将高噪音设备尽量布置在远离车间墙体位置； - 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； - 厂区出入口设置禁鸣标志，原材料的输入和产品输出车辆进入厂区减速慢行，以减少噪声对周围环境的影响。 本项目以进料和搅拌为主，机械设备数量多，为便于噪声影响预测评价计算，将生产单元内噪声源叠加作为源强，预测评价生产单元噪声对厂界噪声、对环境敏感点的影响。本项目主要噪声源见表6-1，噪声源距厂界距离见表6-2。 表6-1 项目主要噪声设备 声源位置; 噪声源; 数量; 声源性质; 降噪措施; 治理后各车间外1m声级. 厂房; 搅拌罐; 4; 机械噪声 室内声源; 减振 隔声 厂房内; 63.32. 进料罐; 4. 泵; 6. 风机; 1. 表6-2 项目主要噪声设备距厂界距离 主要噪声源; 噪声源距厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北; 十二台. 降噪后等效声源; 220; 6; 115; 126; 110. 预测采用模式采用 （1）室外声源 采用衰减公式为： 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 （2）室内声源 ①计算车间内声源距内墙面1m处的声压级 ②根据车间内墙声压级、墙结构隔声量、墙的面积计算车间在预测点的声压级: 式中：Lpi—第i个噪声源的声压级，dB(A)； Lpni—第n个受声点距第i个声源，rni米处的声级，dB(A)； rni—第i个噪声源到第n个受声点的距离，m； Q—指向性因子； R—房间常数； S—为墙结构的透声面积，m2； a、b—分别为透声墙的短边和长边，m； TL—厂房围护结构的隔声量，（TL的大小与墙壁的材料、结构、密度以及噪声的频率有关，一般取平均隔声量15～20dB(A)）。 ③合成声压级采用公式为： 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 噪声影响预测结果见表6-3。 表6-3 项目噪声影响预测结果 主要噪声源; 噪声源在各预测点的噪声预测值dB(A). 东; 南; 西; 北; 十二台. 贡献值; 16.47; 47.76; 22.11; 21.31; 22.49. 背景值 （取监测最大值）; 昼间; 54.0; 56.8; 54.7; 53.6; 53.4. 夜间; 41.8; 42.9; 41.6; 41.0; 40.2. 总噪声级; 昼间; 54.0; 57.31; 54.7; 53.6; 53.4. 夜间; 41.81; 48.99; 41.65; 41.05; 40.27. 标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 在采取降噪措施处理并经过距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，十二台声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 水环境影响分析 （1）排放污水影响分析 项目排放污水主要为生活污水和地面清洁废水。根据企业提供资料以及项目用水情况，本项目生活污水为1.60m3/d，480m3/a；地面清洁废水为0.4m3/d，120m3/a；生产过程中的溶剂用水全部进入产品，不外排。因此，本项目污水污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮，排放至污水站的废水量为2.0m3/d，600m3/a。类比同类企业，水污染物排放源强见表6-4。项目产生废水依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站处理，污水处理后进行绿化或场地洒水抑尘。 表6-4 水污染物排放情况一览表 污染源; 废水量 （m3/a）; 污染物; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理措施. 生活污水; 480; COD; 450; 0.216; 依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站处理. BOD5; 200; 0.096. SS; 250; 0.120. 氨氮; 35; 0.0168. 地面清洁废水; 120; SS; 500; 0.060. （2）依托污水处理站的可行性分析 根据建设单位提供资料，陕西天宇混凝土有限公司污水处理站采用A2/O工艺，污水处理后进行绿化或场地洒水抑尘，已取得《关于陕西天宇混凝土有限公司商品混凝土生产线项目竣工环境保护验收的批复》（秦汉环保函[2017]7号）。陕西天宇混凝土有限公司污水处理规模10m3/d，已使用5m3/d，本项目废水量为2.0m3/d，且废水水质简单，可生化降解性较好污水处理站，因此，水处理站可接受本项目废水。故本项目废水处理依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站可行。 - 固体废弃物环境影响分析 根据企业提供资料，本项目运营期，主要固体废物为生活垃圾、一般工业固废。生活垃圾主要来源于员工，产生量约为10kg/d，即3t/a，收集后交由环卫部门统一清运；一般工业固废为废包装袋，产生量约5t/a，作为废品外卖。 一般工业固废放置厂房一般工业固体废物堆放区。原料区和固废堆放区平时要注意卫生整洁，每日清扫地面，防止蚊蝇滋生。 通过以上措施后，本项目营运期产生的固体废物对周围环境影响很小。 - 环境风险分析 - 环境风险识别 拟建项目生产过程中使用的原辅材料包括聚羧酸母液、葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C，这些原辅材料无毒无害、不属于易燃易爆物品，不属于《危险化学品目录》（2015版）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1中的爆炸、易燃、有等危险物质，不构成重大危险源，不存在重大环境风险。 作为原料的聚羧酸母液储存原料储罐内，成品外加剂复配完成后，直接由槽罐车运走或者临时储存于成品储罐内，因此项目潜在危险主要在于原料储罐、成品储罐以及生产线的泄露。 - 防范措施 生产过程中，聚羧酸母液储存在密的原料储罐、成品外加剂储存于成品储罐中、原辅料在生产线中进行复配。项目操人员必须过专门培训，严格遵守操作规程，防止罐体泄露，并应配备泄漏应急处理设施。 本项目原料储存区、成品储存区以及生产线的地面与裙脚要进行防渗、防漏处理，防渗采用坚固、防渗材料做防渗处理。 另外，原料储存区、成品储存区以及产品生产线应设置相应高度、大小的围堰，能容纳原料、成品以及生产过程中的泄漏。厂区共有为4个原料储罐，储罐规格35m3/个；成品储罐也为4个，规格35m3/个；搅拌罐4个，规格10m3/个。原料储罐、成品储罐以及生长线分别设置围堰，其围堰大小需至少能容纳一个储罐的全部原料或成品泄露，即原料储罐围堰大小需大于35m3，成品储存区的围堰大小需大于35m3，生产线围堰大小需大于10m3。厂区职工需加强检査，定期巡视有无泄漏情况。 综上，在做好上述风险防范措施后，项目的环境风险是可控的。 - 环保投资 该扩建工程总投资500万元，其中环保投资24万元，占总投资的4.8%，主要用于噪声防止、固体废物收集清运以及风险设施等。环保投资见表6-5。 表6-5 项目环保投资 序号; 项目; 处理措施与设施; 环保投资 （万元）. 1; 除尘设备; 袋式除尘器、集气罩、管道等配套设施; 12. 2; 噪声防治设施; 柔性连接、隔声、基础减振、设备维护等; 6. 3; 固体废物; 垃圾桶（箱）等; 1. 4; 风险措施; 围堰以及地面硬化防渗等; 5. 5; 合计; /; 24. - 环境管理 环境管理与监测计划的实施对环境污染的预防提供技术、方法、资源上的保障，对管理工作中的偏差及时进行更正，使其更具有有效性和针对性，以达到预防污染保护环境的目的。 - 项目施工期环境保护管理及监督的主要内容见表6-6。 - 环境管理机构对施工期环保工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 - 对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 - 按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 - 车辆运输、管道挖沟、机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水。 - 合理布置施工场内的机械和设备，噪声较大的机械设备应布置到远离居民的地点。 表6-6 施工期环境管理及监督主要内容 防治对象; 防治措施; 环境管理; 环境监督. 施工扬尘; 施工垃圾及时清运; /; 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查. 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净. 建筑工地按有关规定进行围挡. 施工噪声; 禁止在12：00～14：00、22：00～6：00进行打桩等高噪声的施工作业; 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作; 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查. 因施工需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批. 废水; 施工人员生活污水应集中处理; /. 建筑及生活垃圾; 建筑垃圾及时清运，不能长期堆存，做到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落; 清运至指定地点; /. - 营运期环境管理计划 - 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 - 确保雨污分流，污废水进入依托污水处理站处理。 - 生活垃圾的收集管理应由专人负责，达到日产日清，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。 - 对项目南侧噪声应尤其关注，定期检查设备及降噪设施情况，保证厂界噪声达标。 - 加强员工培训，遵守操作规程，提高环保意识。 - 环境监测计划 环境监测在环境监督管理中占有主要地位，通过制定并实施环境监测计划，可有效监督各项环保措施的落实情况，及时发现存在问题，以便进一步修正改进环保工程及措施，更好的贯彻执行有关环保法律法规和环保标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展。环境监测计划见表6-7。 表6-7 运营期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 大气; 厂界; 颗粒物; 每年2期. 噪声; 厂界; 连续等效声级Leq(A); 每季1期，每期2天，每天昼夜各1次. - 项目竣工环境保护设施验收指南 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》国令第682号，本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目竣工环境保护设施验收清单见表6-8，污染物排放清单见表6-9。 表6-8 项目竣工环境保护设施验收清单 序号; 项目; 验收内容; 验收标准或要求. 1; 废水处理设施; 废水进入陕西天宇混凝土有限公司污水处理站; 依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站. 2; 废气处理设施; 依托陕西天宇混凝土有限公司食堂; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；餐饮油烟执行《饮食业油烟油烟排放标准》（GB18483-2001）限值标准；. 集气罩+袋式除尘器. 3; 噪声防治设施; 柔性连接、隔声、基础减振、设备维护等; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 固体废物; 垃圾桶（箱）等; 妥善处置，处置率100%. 5; 风险措施; 围堰以及地面硬化防渗等; 危险品存储地面的防渗处理以及围堰. 6; 其它; 环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等; 按环评报告及批复要求落实.

表6-9  项目工程污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物排放清单 |  |  | 排污口位置 | 拟采取的环境保护措施及主要运行参数 | 数量 | 执行的环境标准及污染物排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物种类 | 排放量 | 总量指标（t/a） |  |  |  |  |
| 废气 | 投料口 | 颗粒物 | 154kg/a | / | 无组织 | 集气罩+袋式除尘器 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 食堂 | 依托陕西天宇混凝土有限公司食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 排放废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 机械设备等 | 噪声 | / | / | 项目区 | 柔性连接、隔声、基础减振、设备维护等 | 配套 | 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类 |
| 固废 | 项目场地 | 生活垃圾 | 3t/a | / | 项目 场地 | 环卫部门进行清运处理、废品回收公司回收 | 配套 | 收集处置率100％ |
|  |  | 生产垃圾 | 5t/a | / |  |  |  |  |
| 风险措施 |  | / |  |  |  | 围堰以及地面硬化防渗等 | 配套 | / |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 油烟 | 油烟 | 依托陕西天宇混凝土有限公司食堂 |  |
|  | 投料口 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 水污 染物 | 生活 污水 | COD BOD5 氨氮 SS | 依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站 |  |
| 固体 废物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门进行清运处理 | 收集处置率100％ |
|  | 生产 垃圾 | 废包装材料 | 废品回收公司回收 |  |
| 噪声 | 噪声主要为生产机械等发出的噪声。经采用柔性连接、隔声、基础减振、设备维护等措施后，厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，及满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 - 项目概况 陕西立广铁路工程有限公司西安分公司拟租用陕西天宇混凝土有限公司位于西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号的厂房及用地，共计6666.67m2，建设现代化全自动设备生产线4条，年产10万吨环保型外加剂。 - 产业性政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会2013年第21号令公布实施的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于鼓励、限制和淘汰类产业，属于允许类。采用设备不属于《部分工业行淘汰落后生产工艺装备和品指导目录（2010年本）》中的设备。项目已于2018年5月14日取得秦汉新城行政审批与政务服务局确认（2018-611204-50-03-018604），符合国家产业政策。 - 环境质量现状 陕西立广铁路工程有限公司西安分公司项目位于西咸新区秦汉新城双照街道办下帝村十二台012号，即陕西天宇混凝土有限公司内。本次环境质量现状包括环境空气质量现状以及声环境质量现状。环境空气质量现状引用陕西正为环境检测有限公司于2018年4月16日-24日监测数据，环境空气质量现状监测点位于本项目东北侧1.8km的崔家村。声环境质量现状委托核工业二〇三研究所分析测试中心对厂界及十二台声环境现状进行监测。 - 环境空气质量现状 区域PM10、SO2及NO2的24小时平均浓度及SO2、NO2的1小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，该区域空气质量良好。 - 声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测点为项目场址东（N1）、南（N2）、西（N3）、北（N4）四个厂界以及十二台（N5），5个监测位点进行了声环境现状监测，监测时间为2018年7月12日-13日，连续监测2天，每天昼夜各1次。从监测结果可以看出，项目厂界昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 建设项目环境影响 （1）大气环境影响 项目施工期扬尘及车辆、机械尾气对环境的影响持续时间较短，影响不大。 运营期产生的废气主要是聚羧酸母液储存过程中可能产生的异味、葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C添加过程中产生的极少量粉尘。 聚羧酸母液为无毒无害的液体，较为稳定，不易挥发且不易与其他物质发生化学反应。类比同类型企业由于贮存聚羧酸母液的原料储罐为密闭罐体，储存时间也较短，因此聚羧酸母液产生的异味较少且基本不会从密闭的原料储罐内挥发。葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C采用人工投加的方式添加，通过安装集气罩和袋式除尘器处理，并加强进料员工培训，严格遵守操作规程，则在投加过程中产生的无组织粉尘量较少。 （2）噪声影响 项目租用陕西天宇混凝土有限公司厂房，不涉及结构施工，仅进行设备安装及调试，不采用大型机械设备，且施工期较短，噪声可达到《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）标准，项目区周围的环境影响不大。 运营期噪声主要来自于生产设备，在采取柔性连接、隔声、基础减振、设备维护等措施，并经过距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，十二台声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （3）水环境影响 项目施工期产生施工废水依托厂区内的污水处理站处理，对环境影响不大。 项目排放污水主要为生活污水和地面清洁废水，生活污水为1.60m3/d，地面清洁废水为0.4m3/d；生产过程中的溶剂用水全部进入产品，不外排。因此本项目排放至污水站的废水量为2.0m3/d，600m3/a。依托陕西天宇混凝土有限公司污水处理站处理，污水处理后进行绿化或场地洒水抑尘。 （4）固体废弃物影响 项目施工阶段产生的固体废弃物，由当地环卫部门统一处置，固体废物基本得到综合治理，对环境影响较小。 本项目运营期，主要固体废物为生活垃圾、一般工业固废。生活垃圾产生量约为10kg/d，即3t/a，收集后交由环卫部门统一清运。本项目外购聚羧酸母液由槽车运输至厂区，泵入储罐，不产生固废；葡萄糖酸钠、柠檬酸钠和维生素C采用袋装储运，根据建设单位提供资料，产生约5t/a的废包装袋，作为废品外卖。 本项目营运期间产生的固废种类明确，均可以得到及时的合理的处置，对周边环境产生影响小。 二、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，生产工艺符合相关要求，选址较为合理，在认真落实本环评提出的污染治理措施后，各种污染物均可以做到达标排放。因此，认真落实本环评提出的污染防治对策，切实执行“三同时”制度的前提下，从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。 三、建议和要求 - 在项目建设时，确保“三同时”制度的严格执行，严格落实本环评建议的各项环保措施； - 加强施工期环境监理，明确各单位的环境保护责任，及时发现问题，解决问题； - 对项目南侧噪声应尤其关注，定期检查设备及降噪设施情况，建议在南厂界植树，进一步降低噪声，保证厂界噪声达标； - 采取有效措施防治固体废物的堆存、清运过程中产生的环境问题，确保固体废物得到合理处置； - 加强营运期的环境管理，将环境管理任务落实到个人，专人负责，定期检查，减小环境影响。 - 经常向当地环保行政主管部门汇报企业生产与排污及污染防治设施的运转情况，自觉接受环保部门的监督检查。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地埋位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。